Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về dự án

- Dự án:

Tên dự án: “Đầu tư máy dán thùng giấy đa kích thước (03 cái)”

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.

Điện thoại (028) 38963658, Fax: (028) 38967522.

- Gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt máy dán thùng giấy đa kích thước (03 cái)”

- Địa điểm thực hiện:

- Nhà máy Lix Bắc Ninh: KCN Quế Võ 2, Phường Đào Viên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Nhà máy Lix Thủ Đức: Số 3, Đường số 2, Khu phố 28, P. Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Giới thiệu về gói thầu

- Phạm vi công việc của gói thầu

Nội dung công việc: Nhà thầu được giao thực hiện Gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt máy dán thùng giấy đa kích thước (03 cái)” tại Công ty Cổ phần Bột giặt Lix – Chi nhánh tại Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

- Thời hạn hoàn thành:

Thời gian hoàn thành gói thầu: tối đa 150 ngày.

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT

Toàn  bộ  các  yêu  cầu  về  mặt  kỹ  thuật/chỉ  dẫn  kỹ  thuật  phải  được  soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Nhu cầu sản xuất của Công ty:

*Với Bắc Ninh:

*Với Thủ Đức:

- Line lớn:

- Line nhỏ:

1.2. Thông số kỹ thuật:

*Yêu cầu chung của dự án:

- Khung máy: Thép sơn tĩnh điện

- Bề rộng băng keo dán thùng: 60 mm

- Chiều dài dán xuống cạnh ngắn thùng: 65-70 mm

- Băng keo dán mặt trên thùng: Chính giữa 2 mí thùng

- Data thùng: Theo mục 1.1

- Tự động chia từng thùng vô máy dán

- Tốc độ: giao động từ 19-22 thùng/phút

- Vị trí dán: Trên và dưới

- Tự động dán với bề rộng và chiều cao

- Các chức năng an toàn cơ bản

- Lưu trữ chương trình theo SKUs

- Số lớp thùng: 3 lớp

*Thông số layout máy tham khảo:

- Vận hành: Tự động

- Kích thước: L4346 x W1203 x H2200

- Nguyên liệu: Inox và thép

- Tốc độ: 19 – 22 thùng

- Cân nặng: 1547 kg

- Bộ nguồn: 3 pha, 380V+N+PE

- Nguồn điện: 24 VDC

- Áp suất khí nén: 6 bar

- Lượng tiêu thụ khí nén: 17,5 l/phút

1.3. Phạm vi cung cấp

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Địa điểm dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cung cấp lắp đặt máy dán thùng giấy đa kích thước (Line Nhỏ) |  |  |  |
| 1 | Máy dán thùng giấy đa kích thước | Máy | 1 | Số 3, đường số 2, Khu phố 28, P. Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh |
| II | Cung cấp lắp đặt máy dán thùng giấy đa kích thước (Line Lớn) |  |  |  |
| 1 | Máy dán thùng giấy đa kích thước | Máy | 1 | Số 3, đường số 2, Khu phố 28, P. Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh |
| III | Cung cấp lắp đặt máy dán thùng giấy đa kích thước |  |  |  |
| 1 | Máy dán thùng giấy đa kích thước | Máy | 1 | KCN Quế Võ 2, Phường Đào Viên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. |

Thành phần thiết bị cơ bản với máy ở Thủ Đức

1. Mechanical:

Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện

Kích thước: Theo bản vẽ

Băng tải & nhông/xích tải: Nhựa

Khí nén: Airtact

2. Electrical:

PLC : Delta

HMI : : Delta

Motors : Bonfiglioli-Ý

Servo Motor : Delta

Electrical device : Schneider

Sensor : Omron/Wenglor

3. Control:

Sử dụng màn hình HMI touch screen điều khiển thay đổi thông số SKUs,bởi màn hình HMI.

Thành phần thiết bị cơ bản với máy ở Thủ Đức

1. Mechanical:

Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện

Kích thước: Theo bản vẽ

Băng tải & nhông/xích tải: Nhựa

Khí nén: Festo hoặc SMC

2. Electrical:

PLC: ABB hoặc AB

HMI: ABB hoặc AB

Động cơ: Nhật Bản, Ý hoặc SEW

Động cơ servo: AB hoặc Yaskawa

Cửa an toàn và cảm biến: AB

Thiết bị điện: Schneider

3. Control:

Xử dụng màn hình HMI touch screen điều khiển

Điều khiển : Điều khiển lưu lượng, áp suất, hay đổi thông số SKUs,bởi màn hình HMI.

Thông tin cụ thể về nhu cầu sản xuất cũng như hiện trạng của Chủ đầu tư được đính kèm trong thư mục này, Kính mong nhà thầu tham dự xem xét để xây dựng E-HSDT phù hợp nhất.

Các yêu cầu về nhãn hiệu và thông số kỹ thuật ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà thầu được quyền chào các thương hiệu, nhãn hiệu khác nhưng phải đảm bảo chất lượng từ bằng đến cao hơn.

Nhà thầu phải đảm bảo đầy đủ hoặc hơn khối lượng thiết bị nêu trên. Trường hợp chào thiếu khối lượng được xem như không đạt yêu cầu kỹ thuật.

2. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Việc lắp đặt phải theo trình tự hợp lý, đảm bảo thi công gọn gàng, dứt điểm.

3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình theo quy định; đồng thời tuân thủ công tác bảo vệ môi trường theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành.

4. Các yêu cầu về an toàn lao động:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

5. Yêu cầu về quản lý chất lượng:

Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Yêu cầu khác:

-	Khuyến khích Nhà thầu khảo sát thực tế công trình hiện hữu để có giải pháp kết nối, lắp đặt phù hợp, khả thi tại Nhà máy LIX Bắc Ninh, Nhà máy Lix Thủ Đức

-	Nhà thầu phải có phương án cung cấp lắp đặt, chịu trách nhiệm hoàn toàn về tháo dở và lắp đặt thiết bị an toàn tuyệt đối, lập bảng tiến độ cung cấp lắp đặt phù hợp cho chủ đầu tư.

-	Toàn bộ hệ thống được bảo hành 12 tháng.