# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư thực hiện Hợp đồng giao việc số: 6002-2; 6002-3; 6002-4; 6002-5; 6002-6; 6002-7; 6002-8; 6002-9/HĐGV ngày 03/02/2026.

- Tên gói thầu: Mua sắm linh kiện điện tử, nguyên liệu phụ công nghiệp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 45 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài:

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).

* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.

* Yêu cầu về chất lượng khác

Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:

- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn 1Т311Д | Transistor lưỡng cực Germanium PNP tần số cao; Điện áp cực C-E (Uce): 12V; Dòng cực C tối đa (Ic): 10mA; Tần số cắt (ft): 300MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -55,,,+85°C; Hệ số tạp âm (F): <10dB |
| 2 | Bán dẫn 2Т602Б | Transistor NPN công suất trung bình cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 120V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 50 đến 150; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 75 mA; Tần số cắt (fth): 150 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 3 | Bán dẫn 2Т630Б | Transistor NPN Silic Epitaxial cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 120V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 80 đến 240; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 1000 mA; Tần số cắt (fth): 50 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 4 | Bán dẫn 2П762Д | MOSFET công suất kênh N độ tin cậy cao; Điện áp cực D-S (Vds): 100V; Dòng cực D liên tục (Id): 12A; Điện trở thông mạch (Rds-on): 0,18 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tiêu chuẩn kiểm định: Quân sự |
| 5 | Bán dẫn 2Д608А | Diode Silicon thu nhỏ tốc độ cao; Điện áp ngược tối đa (Ur): 50V; Dòng thuận định mức (If): 30mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): <100ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Điện dung tiếp giáp (Cj): <2,5pF |
| 6 | Bán dẫn 2П302Б | Transistor trường JFET kênh N công suất trung bình; Điện áp cực D-S (Uds): 20V; Dòng cực D bão hòa (Idss): 24 - 80mA; Hỗ dẫn (gfs): >7mA/V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tần số làm việc tối đa (fmax): 150MHz |
| 7 | Bán dẫn 2П303Д | Transistor trường JFET kênh N nhiễu thấp; Điện áp cực D-S (Uds): 25V; Điện áp khóa (Up): 0,5 - 3,0V; Hỗ dẫn (gfs): 2,0 - 5,0mA/V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Dòng rò cực cổng (Igss): <0,5nA |
| 8 | Bán dẫn 2П307Г | Transistor trường JFET kênh N dải tần rộng; Điện áp cực D-S (Uds): 25V; Dòng cực D bão hòa (Idss): 5,0 - 15mA; Hỗ dẫn (gfs): 3,5 - 8,0mA/V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Vỏ kim loại tròn TO-18 |
| 9 | Bán dẫn 2П350Б | Transistor trường MOS hai cực cổng (Dual-Gate); Điện áp cực D-S (Uds): 15V; Dòng cực D (Id): 30mA; Hệ số tạp âm (F): <3dB (tại 200MHz); Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tần số cắt (ft): 600MHz |
| 10 | Bán dẫn 2П902Б | Transistor trường MOS công suất tần số cao; Điện áp cực D-S (Uds): 50V; Dòng cực D (Id): 0,5A; Công suất tiêu tán (Pc): 1,5W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tần số làm việc tối đa: 400MHz |
| 11 | Bán dẫn 2П903А | Transistor trường MOS công suất lớn dải rộng; Điện áp cực D-S (Uds): 20V; Dòng cực D tối đa (Id): 1,0A; Hỗ dẫn (gfs): >50mA/V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Công suất tiêu tán (Pc): 6W |
| 12 | Bán dẫn 2Т203Г | Transistor PNP cấu trúc Silic Epitaxial; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 30V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 đến 120; Công suất tán tán (Pmax): 0,6W; Tần số cắt (fth): 5 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 13 | Bán dẫn 2Т3117А | Transistor NPN xung tốc độ cao; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 đến 120; Dòng cổ góp xung tối đa (Icp): 1000 mA; Thời gian trễ tắt (toff): 120 ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 14 | Bán dẫn 2Т208М | Transistor PNP biến thể Вỏ nhựa thu nhỏ; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 40V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 300 mA; Công suất tán tán (Pmax): 0,2W; Vỏ nhựa chịu nhiệt đặc thù, |
| 15 | Bán dẫn 2Т312Б | Transistor NPN khuếch đại tín hiệu; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 20V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 25 đến 100; Tần số cắt (fth): 120 MHz; Dung tích cổ góp (Cc): 5 pF; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 16 | Вán dẫn 2Т312В | Transistor lưỡng cực NPN xung tốc độ cao; Điện áp cực C-E (Uce): 20V; Dòng cực C (Ic): 30mA; Thời gian trễ (ts): <40ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tần số cắt (ft): 300MHz |
| 17 | Bán dẫn 2Т316Б | Transistor NPN siêu cao tần độ tạp âm thấp; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 10V; Hệ số tạp âm (F): ≤ 4 dB; Tần số cắt (fth): 800 MHz; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 30 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 18 | Bán dẫn 2Т603Б | Transistor NPN chuyển mạch công suất trung bình; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 30V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 60 đến 180; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 300 mA; Tần số cắt (fth): 200 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 19 | Bán dẫn 2Т608Б | Transistor NPN xung công suất trung bình; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 80 đến 160; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 400 mA; Tần số cắt (fth): 200 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 20 | Bán dẫn 2Т326А | Transistor PNP siêu cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 20V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 20 đến 70; Tần số cắt (fth): 400 MHz; Công suất tán tán (Pmax): 0,2W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 21 | Bán dẫn 2Т630А | Transistor NPN Silic Epitaxial cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 120V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 1000 mA; Tần số cắt (fth): 50 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 22 | Bán dẫn 2Т825А | Transistor PNP cấu trúc Darlington công suất cực lớn; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 100V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 750 đến 18000; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 20A; Công suất tán tán (Pmax): 125W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 23 | Bán dẫn 2Т831Г | Transistor PNP công suất trung bình chuyển mạch; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 đến 200; Tần số cắt (fth): 40 MHz; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 2A; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 24 | Bán dẫn 2Т975А | Transistor NPN siêu cao tần xung; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 65V; Công suất xung (Ppout): 65W tại 1000 MHz; Hệ số tăng ích (Kp): ≥ 6,5 dB; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 8A; Vỏ gốm-kim loại chịu xung nhiệt, |
| 25 | Bán dẫn 2У201Б | Thyristor silic công suất trung bình; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 50V; Dòng điện thuận định mức (It av): 2A; Dòng điện điều khiển kích mở (Igt): ≤ 8 mA; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 2V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 26 | Bán dẫn 2Т602В | Transistor NPN công suất trung bình cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 100V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 50 đến 150; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 75 mA; Tần số cắt (fth): 150 MHz; Vỏ nhôm nhẹ dẫn nhiệt tốt, |
| 27 | Bán dẫn 2Т803А | Transistor NPN công suất lớn trung tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 10 đến 70; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 10A; Tần số cắt (fth): 20 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +150°C, |
| 28 | Bán dẫn 2Т828А | Transistor NPN điện áp siêu cao công suất lớn; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 800V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 2,25 đến 10; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 5A; Công suất tán tán (Pmax): 50W; Tiêu chuẩn kiểm định quân sự (OS), |
| 29 | Вán dẫn 2Т830Г | Transistor lưỡng cực PNP công suất lớn; Điện áp cực C-E (Uce): 60V; Dòng cực C (Ic): 2,0A; Công suất tiêu tán (Pc): 5W (có tản nhiệt); Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Hệ số khuếch đại (h21e): 25 - 100 |
| 30 | Bán dẫn 2Т908А | Transistor NPN công suất lớn chuyển mạch tốc độ cao; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 100V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 20 đến 80; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 10A; Tần số cắt (fth): 30 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 31 | Bán dẫn 2Т921А | Transistor NPN trung tần công suất lớn; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 80V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 15 đến 100; Tần số cắt (fth): 75 MHz; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 3,5A; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 32 | Bán dẫn 2Т931А | Transistor NPN siêu cao tần công suất lớn; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 45V; Công suất ra (Pout): ≥ 80W tại 175 MHz; Tần số cắt (fth): 300 MHz; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 12A; Vỏ gốm chuyên dụng tản nhiệt cưỡng bức, |
| 33 | Bán dẫn 2Т945А | Transistor NPN điện áp cao xung; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 150V; Dòng cổ góp xung tối đa (Icp): 15A; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 10 đến 60; Tần số cắt (fth): 50 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 34 | Bán dẫn 2Т825Б | Transistor PNP cấu trúc Darlington công suất cực lớn; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 80V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 500 đến 15000; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 20A; Công suất tán tán (Pmax): 125W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 35 | Bán dẫn 2ТС613Б | Mảng Transistor NPN (4 kênh riêng biệt); Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 30V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa mỗi kênh (Ic): 400 mA; Tần số cắt (fth): 200 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 36 | Bán dẫn 2Т928Б | Transistor NPN cao tần công suất trung bình; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 60V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 20 đến 100; Tần số cắt (fth): 300 MHz; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 0,8A; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 37 | Bán dẫn 2Т971А | Transistor NPN siêu cao tần công suất cực lớn; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 50V; Công suất xung (Ppout): 100W tại 400 MHz; Hệ số tăng ích (Kp): ≥ 8 dB; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 15A; Chân hàn mạ vàng, |
| 38 | Bán dẫn 2У101Б | Thyristor silic loại nhỏ (SCR); Điện áp ngược cực đại (Urrm): 50V; Dòng điện thuận định mức (It av): 0,1A; Dòng điện điều khiển kích mở (Igt): ≤ 2 mA; Thời gian bật (ton): 1,5 µs; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +110°C, |
| 39 | Bán dẫn П701А | Transistor NPN công suất trung bình cao tần; Điện áp cổ góp-phát (Uceo): 40V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 10 đến 40; Tần số cắt (fth): 20 MHz; Dòng cổ góp tối đa (Ic max): 0,5A; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 40 | Biến trở СП4-1-0,5ВТ-6к8 | Biến trở màng sơn chịu nhiệt chuyên dụng; Giá trị điện trở: 6,8 kOhm; Sai số (±): 10%; Công suất định mức (P): 0,5W; Tần số làm việc tối đa: 100 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 41 | Đi ốt Д818Г | Đi ốt ổn áp (Zener) ổn định nhiệt cao; Điện áp ổn định (Uz): 9,0V; Hệ số trôi nhiệt (TCU): ≤ 0,002 %/°C; Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA; Công suất tiêu tán (Pmax): 0,3W; Tiêu chuẩn khí hậu (T), |
| 42 | Đi ốt 2Д102А | Đi ốt Silic chỉnh lưu công suất nhỏ; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 200V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 100 mA; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Vỏ kim loại kín khí loại TO-18, |
| 43 | Đi ốt 2Д106А | Đi ốt Silic chỉnh lưu xung tốc độ cao; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 100V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 300 mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): ≤ 0,3 µs; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Tiêu chuẩn kiểm định OS, |
| 44 | Đi ốt 2Д212А | Đi ốt Silic xung nhanh công suất trung bình; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 200V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 1A; Thời gian hồi phục ngược (trr): ≤ 0,3 µs; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Thân vỏ nhựa đặc chủng, |
| 45 | Đi ốt 2Д231Г | Đi ốt Silic chỉnh lưu công suất lớn; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 300V; Dòng điện thuận định mức (If av): 10A; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1,35V; Áp suất vận hành (Pmin): 1,3x10⁻⁶ Pa; Tiêu chuẩn khí hậu (V), |
| 46 | Đi ốt 2Д906А | Mảng đi ốt Silic (4 đi ốt cầu); Điện áp ngược cực đại (Urrm): 30V; Dòng điện thuận trung bình mỗi kênh (If): 50 mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): ≤ 100 ns; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1,2V; Vỏ nhựa DIP-8 tiêu chuẩn quân sự, |
| 47 | Đi ốt 2ДС627А | Mảng đi ốt xung tích hợp (Cầu chỉnh lưu); Điện áp ngược cực đại (Urrm): 50V; Dòng điện thuận định mức (If av): 100 mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): ≤ 10 ns; Công suất tiêu tán (P): 0,3W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 48 | Đi ốt 2С168А | Đi ốt ổn áp (Zener) Silic; Điện áp ổn định (Uz): 6,8V; Sai số điện áp (±): 5%; Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA; Công suất tiêu tán (Pmax): 0,3W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 49 | Đi ốt 2С191Т | Đi ốt ổn áp (Zener) chịu nhiệt cao; Điện áp ổn định (Uz): 9,1V; Sai số điện áp (±): 3%; Dòng ổn định định mức (Iz): 5 mA; Hệ số trôi nhiệt cực thấp; Vỏ kim loại chân dài mạ vàng (T), |
| 50 | Đi ốt Д237Б | Đi ốt Silic chỉnh lưu công suất trung bình; Điện áp ngược cực đại (Ur max): 600V; Dòng điện thuận định mức (If av): 300 mA; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1V; Tần số làm việc tối đa (fmax): 1 kHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 51 | Đi ốt 2Д908А | Mảng đi ốt Silic (8 đi ốt độc lập); Điện áp ngược cực đại (Urrm): 30V; Dòng điện thuận trung bình (If): 30 mA; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1,2V; Dung tích tiếp giáp (Cj): ≤ 5 pF; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 52 | Đi ốt 2Д917А | Đi ốt Silic siêu cao tần (Schottky); Tần số làm việc tối đa (fmax): 12,4 GHz; Công suất tiêu tán (P): 0,15W; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 0,6V tại 10 mA; Hệ số tạp âm (F): ≤ 7 dB; Chân hàn mạ vàng, |
| 53 | Đi ốt 2С156А | Đi ốt ổn áp (Zener) Silic; Điện áp ổn định (Uz): 5,6V; Dòng ổn định tối thiểu (Iz min): 1 mA; Trở kháng động (Rz): ≤ 60 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Tiêu chuẩn quân sự đặc biệt, |
| 54 | Đi ốt 2Д103А | Đi ốt Silic chỉnh lưu điện áp cao; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 400V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 100 mA; Dòng điện ngược (Ir): ≤ 0,1 µA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Tiêu chuẩn khí hậu (V), |
| 55 | Đi ốt 2Д103Н | Đi ốt Silic chỉnh lưu biến thể chịu xung; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 400V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 100 mA; Dòng điện thuận xung cực đại (Ifp): 1A; Thời gian hồi phục ngược (trr): ≤ 2 µs; Vỏ nhựa chịu nhiệt đặc biệt, |
| 56 | Đi ốt Д212Б | Đi ốt Silic chỉnh lưu công suất trung bình; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 100V; Dòng điện thuận định mức (If av): 1A; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1,2V; Tần số làm việc tối đa (f): 1 kHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 57 | Đi ốt 2Д522Б | Đi ốt Silic xung tốc độ siêu cao; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 50V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 50 mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): ≤ 4 ns; Dung tích tiếp giáp (Cj): ≤ 1,5 pF; Tiêu chuẩn kiểm định OS, |
| 58 | Đi ốt 2Д202В | Đi ốt Silic chỉnh lưu công suất trung bình; Điện áp ngược cực đại (Urrm): 100V; Dòng điện thuận định mức (If av): 5A; Dòng điện ngược (Ir): ≤ 0,8 mA tại 125°C; Thân vỏ bắt vít tản nhiệt; Tiêu chuẩn hàng không dân dụng và quân sự, |
| 59 | Đi ốt Д818Д | Đi ốt ổn áp (Zener) ổn định nhiệt cao; Điện áp ổn định (Uz): 9,0V; Hệ số trôi nhiệt (TCU): ≤ 0,001 %/°C; Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA; Độ tin cậy cực cao cho thiết bị đo; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 60 | Rơ le РЭС-42 | Rơ le lưỡi gà (Reed Relay) siêu nhỏ; Điện áp điều khiển: 5V; Điện trở tiếp điểm: ≤ 0,2 Ohm; Thời gian tác động: ≤ 0,5 ms; Công suất đóng ngắt: 10W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +85°C, |
| 61 | Rơ le РЭС-43 | Rơ le lưỡi gà (Reed Relay) hai kênh; Điện áp điều khiển: 12V; Số nhóm tiếp điểm: 2NO; Dòng điện tải tối đa: 0,25A; Độ bền cơ học: 10⁶ lần đóng ngắt; Tần số làm việc tối đa: 200 Hz, |
| 62 | Rơ le РЭС-60 | Rơ le điện từ siêu nhỏ tần số cao; Điện áp cuộn dây: 27V; Điện trở cuộn dây (Rcoil): 1700 Ohm; Số nhóm tiếp điểm: 2; Tần số làm việc tiếp điểm: lên đến 100 MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 63 | Rơ le РЭН-34 | Rơ le điện từ công suất lớn kín khí; Điện áp cuộn dây: 27V; Dòng định mức tiếp điểm: 10A; Số nhóm tiếp điểm: 2; Điện áp đánh thủng cách điện: 1000V rms; Gia tốc trọng trường tối đa (G): 100 g, |
| 64 | Rơ le РЭК-23 | Rơ le điện từ hạ tần thu nhỏ; Điện áp cuộn dây: 6V; Dòng định mức tiếp điểm: 0,5A; Số nhóm tiếp điểm: 2; Điện trở tiếp điểm: ≤ 0,2 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +85°C, |
| 65 | Rơ le РЭС-47 (0001) | Rơ le điện từ hai nhóm tiếp điểm (Mã Passport 0001); Điện áp cuộn dây: 12V; Dòng tác động: 42 mA; Thời gian nhả: ≤ 3 ms; Độ bền cách điện: 1000 MOhm; Chân cắm mạ vàng đặc dụng hàng không, |
| 66 | Rơ le РПС-32Б РС4.520.224 | Rơ le điện từ phân cực kín khí cực nhạy; Điện áp cuộn dây định mức: 27V; Điện trở cuộn dây (Rcoil): 650 Ohm ±10%; Dòng tác động: ≤ 18 mA; Số nhóm tiếp điểm: 2; Tiêu chuẩn khí hậu hàng không (B), |
| 67 | Rơ le РПС-7(РС.4521.351) | Rơ le điện từ phân cực công suất trung bình; Điện áp cuộn dây: 27V; Điện trở cuộn dây (Rcoil): 160 Ohm ±15%; Dòng tác động: 55 mA; Độ bền rung: 1-2000 Hz tại 15 g; Vỏ kim loại kín khí, |
| 68 | Rơ le РЭС-52Т | Rơ le điện từ phân cực chịu nhiệt nhiệt đới; Điện áp cuộn dây: 27V; Tiêu chuẩn khí hậu (mã T); Chống nấm mốc và sương muối; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Vỏ kim loại kín khí, |
| 69 | Rơ le РЭС-90 | Rơ le điện từ cao tần chuyên dụng; Điện áp cuộn dây: 27V; Suy hao chèn tại 1 GHz: ≤ 0,5 dB; Độ cách ly kênh: ≥ 30 dB; Vỏ gốm kim loại; Tiêu chuẩn kiểm định quân sự (OS), |
| 70 | Rơ le ТКЕ-21ПОДГБ | Rơ le điện từ công suất hàng không đặc chủng; Điện áp cuộn dây: 27V DC; Dòng tải tiếp điểm: 2A; Số nhóm tiếp điểm: 1 nhóm (ON/OFF); Tiêu chuẩn kín khí (Г); Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +100°C, |
| 71 | Rơ le ТКЕ-56ПОДГБ | Rơ le điện từ công suất hàng không 6 nhóm; Điện áp cuộn dây: 27V DC; Dòng tải tiếp điểm: 5A; Số nhóm tiếp điểm: 6 (đảo mạch); Tiêu chuẩn kín khí (Г); Độ bền gia tốc sốc: 150 g, |
| 72 | Điện trở ОМЛТ-1-100Ом | Điện trở màng kim loại chịu nhiệt quân sự; Giá trị điện trở: 100 Ohm; Sai số (±): 5%; Công suất định mức (P): 1W; Độ ổn định dài hạn: ≤ 1%; Áp suất vận hành tối thiểu (Pmin): 1,3x10⁻⁴ Pa, |
| 73 | Điện trở МТ-0,25-В-27кОм | Điện trở màng kim loại chịu ẩm hàng không; Giá trị điện trở: 27 kOhm; Sai số (±): 10%; Công suất định mức (P): 0,25W; Tiêu chuẩn khí hậu (V); Hệ số trôi nhiệt thấp, |
| 74 | Điện trở 0,125-150КОМ | Điện trở màng kim loại công suất nhỏ; Giá trị điện trở: 150 kOhm; Sai số (±): 5%; Công suất định mức (P): 0,125W; Điện áp vận hành cực đại: 200V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C, |
| 75 | Điện trở ОМЛТ-0,25-2,2КОМ | Điện trở màng kim loại chịu nhiệt quân sự; Giá trị điện trở: 2,2 kOhm; Sai số (±): 10%; Công suất định mức (P): 0,25W; Điện áp vận hành cực đại: 250V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C, |
| 76 | Điện trở ОМЛТ-1-120Ω | Điện trở màng kim loại chịu nhiệt quân sự; Giá trị điện trở: 120 Ohm; Sai số (±): 10%; Công suất định mức (P): 1W; Điện áp vận hành cực đại: 500V; Tiêu chuẩn kiểm định OS, |
| 77 | Điện trở ОМЛТ-2-100ОМ | Điện trở màng kim loại chịu nhiệt quân sự; Giá trị điện trở: 100 Ohm; Sai số (±): 5%; Công suất định mức (P): 2W; Điện áp vận hành cực đại: 750V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C, |
| 78 | Biến trở СП5-22-1ВТ2,2КОМ±5% | Biến trở dây quấn đa vòng độ chính xác cao; Giá trị điện trở: 2,2 kOhm; Sai số (±): 5%; Công suất định mức (P): 1W; Số vòng xoay định mức: 40 vòng; Hệ số trôi nhiệt (TCR): ±100x10⁻⁶/°C, |
| 79 | Biến trở СП5-2ВА-22КJ | Biến trở dây quấn điều chỉnh trục dài; Giá trị điện trở: 22 kOhm; Sai số (±): 5% (Mã J); Công suất định mức (P): 1W; Độ bền cơ học: 10000 chu kỳ; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C, |
| 80 | Khuếch đại 6С2.036.013-2кл.1 | Khối khuếch đại tín hiệu chính xác cấp 1; Điện áp nguồn: ±12V; Độ trôi điện áp điểm không: ≤ 10 µV/°C; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Chân cắm mạ vàng; Tiêu chuẩn hàng không đặc chủng, |
| 81 | Ma trận điện trở 302НР1Г | Cụm điện trở màng mỏng tích hợp chính xác; Số lượng điện trở: 7; Giá trị điện trở mỗi phần tử: 10 kOhm; Sai số sai khác giữa các phần tử: ≤ 0,5%; Hệ số trôi nhiệt (TCR): ±25x10⁻⁶/°C; Vỏ gốm DIP-14, |
| 82 | Tụ điện К50-29-100В-2,2МКФ | Tụ điện phân nhôm chịu nhiệt độ cao; Điện dung định mức: 2,2 µF; Điện áp định mức (Unom): 100V; Kích thước thu nhỏ; Hệ số tổn hao (tanδ): ≤ 0,1; Dải nhiệt độ vận hành (T): -40°C đến +105°C, |
| 83 | Tụ điện К50-29-100В-47МКФ-В | Tụ điện phân nhôm nội trở thấp vạn năng; Điện áp định mức (Unom): 100V; Điện dung (C): 47 µF; Sai số (Tol): ±20%; Dòng gợn sóng (Irp): 0,4A; Tiêu chuẩn (V): Vận hành toàn vùng khí hậu; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +85°C, |
| 84 | Tụ điện К50-29-16В-47МКФ | Tụ điện phân nhôm chịu nhiệt độ cao; Điện dung định mức: 47 µF; Điện áp định mức (Unom): 16V; Sai số (±): 20%; Trở kháng nội (ESR): cực thấp; Dải nhiệt độ vận hành (T): -40°C đến +105°C, |
| 85 | Tụ điện К52-1-16В-470МКФ | Tụ điện Tantalum chất điện phân lỏng; Điện dung định mức (Cnom): 470 µF; Điện áp định mức (Unom): 16V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Dòng rò cực đại (Ileak): 15,2 µA |
| 86 | Tụ điện К52-1-35В-47МКФ | Tụ điện Tantalum chất điện phân lỏng; Điện dung định mức (Cnom): 47 µF; Điện áp định mức (Unom): 35V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Trở kháng (Z) tại 10kHz: 7 Ohm |
| 87 | Tụ điện К52-1М-100В-33мкф±10% | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng kích thước nhỏ; Điện dung định mức (Cnom): 33 µF; Điện áp định mức (Unom): 100V; Sai số điện dung (Tol): ±10%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Tang góc tổn hao (tanδ): 20% |
| 88 | Tụ điện К52-2-90В-10МКФ±10% | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng công suất lớn; Điện dung định mức (Cnom): 10 µF; Điện áp định mức (Unom): 90V; Sai số điện dung (Tol): ±10%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Trở kháng (Z) tại 10kHz: 30 Ohm |
| 89 | Tụ điện К52-5-25В-330мкф | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng phi đối xứng; Điện dung định mức (Cnom): 330 µF; Điện áp định mức (Unom): 25V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Vỏ bạc kín |
| 90 | Tụ điện К52-5-90В-68МКФ±20% | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng phi đối xứng; Điện dung định mức (Cnom): 68 µF; Điện áp định mức (Unom): 90V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Dòng rò cực đại (Ileak): 15 µA |
| 91 | Tụ điện К52-5С-50В-150МКФ±20% | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng chịu tải sốc; Điện dung định mức (Cnom): 150 µF; Điện áp định mức (Unom): 50V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Gia tốc sốc (G): 1000g; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 92 | Tụ điện К52-7А-63В-750МКФ | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng xung lực; Điện dung định mức (Cnom): 750 µF; Điện áp định mức (Unom): 63V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Dòng nạp phóng xung định mức cao |
| 93 | Tụ điện К53-1-15В-10МКФ | Tụ điện Tantalum chất điện phân rắn; Điện dung định mức (Cnom): 10 µF; Điện áp định mức (Unom): 15V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Dòng rò cực đại (Ileak): 1,5 µA |
| 94 | Tụ điện К53-1-32В-22МКФ | Tụ điện Tantalum chất điện phân rắn; Điện dung định mức (Cnom): 22 µF; Điện áp định mức (Unom): 32V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Trở kháng (Z) tại 10kHz: 5 Ohm |
| 95 | Tụ điện К53-18В-20В-10мкф | Tụ điện Tantalum oxit bán dẫn mọi vùng khí hậu; Điện dung định mức (Cnom): 10 µF; Điện áp định mức (Unom): 20V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Tiêu chuẩn khí hậu (Clim): Mọi vùng (V); Gia tốc tuyến tính (G): 150g |
| 96 | Tụ điện К53-18В-20В-47МКФ | Tụ điện Tantalum oxit bán dẫn mọi vùng khí hậu; Điện dung định mức (Cnom): 47 µF; Điện áp định mức (Unom): 20V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Tiêu chuẩn khí hậu (Clim): Mọi vùng (V); Dòng rò cực đại (Ileak): 9,4 µA |
| 97 | Tụ điện К73-16В-100В-0,33мкф | Tụ điện màng PET mọi vùng khí hậu; Điện dung định mức (Cnom): 0,33 µF; Điện áp định mức (Unom): 100V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Tiêu chuẩn khí hậu (Clim): Mọi vùng (V); Điện trở cách điện: 12000 MOhm |
| 98 | Tụ điện К52-5-50В-150мкФ±20% | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng phi đối xứng; Điện dung định mức (Cnom): 150 µF; Điện áp định mức (Unom): 50V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C; Trở kháng (Z) tại 10kHz: 4 Ohm |
| 99 | Tụ điện К53-1А-32В-6,8МКФ | Tụ điện Tantalum điện phân rắn loại A; Điện dung định mức (Cnom): 6,8 µF; Điện áp định mức (Unom): 32V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dòng rò cực đại (Ileak): 2,2 µA; Vỏ bạc kín khí |
| 100 | Tụ điện К50-29В-16В-220МКФ | Tụ điện nhôm oxit bán dẫn rung động cao; Điện dung (C): 220 µF; Điện áp định mức (Unom): 16V; Tiêu chuẩn rung động: Mã B (Cường độ cao); Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +85°C; Dòng rò (Ir): 0,01CU + 5 µA |
| 101 | Tụ điện К52-1-100В-33мкФ | Tụ điện Tantalum chất điện phân lỏng; Điện dung định mức (Cnom): 33 µF; Điện áp định mức (Unom): 100V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Dòng rò cực đại (Ileak): 5 µA |
| 102 | Tụ điện К52-1-16В-220МКФ | Tụ điện Tantalum chất điện phân lỏng; Điện dung định mức (Cnom): 220 µF; Điện áp định mức (Unom): 16V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Trở kháng (Z) tại 10kHz: 3,5 Ohm |
| 103 | Tụ điện К52-1-16В-470МКФ±10% | Tụ điện Tantalum chất điện phân lỏng; Điện dung định mức (Cnom): 470 µF; Điện áp định mức (Unom): 16V; Sai số điện dung (Tol): ±10%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Dòng rò cực đại (Ileak): 15,2 µA |
| 104 | Tụ điện К52-1-35В-100мкФ | Tụ điện Tantalum chất điện phân lỏng; Điện dung định mức (Cnom): 100 µF; Điện áp định mức (Unom): 35V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Tang góc tổn hao (tanδ): 20% |
| 105 | Tụ điện К52-1-50В-33мкФ | Tụ điện Tantalum chất điện phân lỏng; Điện dung định mức (Cnom): 33 µF; Điện áp định mức (Unom): 50V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Tang góc tổn hao (tanδ): 15% |
| 106 | Tụ điện К52-1Б-50В-150МКФ | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng chịu nhiệt cao; Điện dung định mức (Cnom): 150 µF; Điện áp định mức (Unom): 50V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Dòng rò cực đại (Ileak): 15 µA |
| 107 | Tụ điện К52-1Б-50В-150МКФ±10% | Tụ điện Tantalum điện phân lỏng chịu nhiệt cao; Điện dung định mức (Cnom): 150 µF; Điện áp định mức (Unom): 50V; Sai số điện dung (Tol): ±10%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C; Tang góc tổn hao (tanδ): 20% |
| 108 | Tụ điện К53-18-32В-10мкф | Tụ điện Tantalum oxit bán dẫn kín khí; Điện dung định mức (Cnom): 10 µF; Điện áp định mức (Unom): 32V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Tang góc tổn hao (tanδ): 8%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +85°C |
| 109 | Tụ điện К53-1А-20В-6,8МКФ | Tụ điện Tantalum điện phân rắn loại A; Điện dung định mức (Cnom): 6,8 µF; Điện áp định mức (Unom): 20V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dòng rò cực đại (Ileak): 1,4 µA; Vỏ kim loại phân cực |
| 110 | Tụ điện К53-1А-30В-2,2МКФ | Tụ điện Tantalum điện phân rắn loại A; Điện dung định mức (Cnom): 2,2 µF; Điện áp định mức (Unom): 30V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Trở kháng (Z) tại 10kHz: 15 Ohm; Dải nhiệt độ rộng |
| 111 | Tụ điện К53-4А-16В-10МКФ | Tụ điện Niobium điện phân rắn; Điện dung định mức (Cnom): 10 µF; Điện áp định mức (Unom): 16V; Sai số điện dung (Tol): ±20%; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +85°C; Tang góc tổn hao (tanδ): 10% |
| 112 | Vi mạch 201КН2 | Khóa chuyển mạch analog 4 kênh CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Điện trở trạng thái đóng (Ron): <100 Ohm; Dòng rò kênh tắt (Is-off): <1nA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Thời gian chuyển mạch (ton/toff): 500ns |
| 113 | Vi mạch 1505ЛП3 | Vi mạch logic hệ số khuếch đại biến đổi; Điện áp nguồn (Vcc): 5V; Thời gian trễ chuyển mạch: 10 ns; Dòng tiêu thụ tĩnh: 15 mA; Ứng dụng: Xử lý tín hiệu xung tốc độ cao |
| 114 | Vi mạch 564ПУ6 | Mạch chuyển đổi mức logic hai chiều (Bus Transceiver); Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Thời gian trễ (tpd): 60ns; Dòng tiêu thụ (Icc): <2,0µA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tiêu chuẩn khí hậu: OS |
| 115 | Vi mạch 130ТВ1 | Vi mạch Flip-Flop loại JK vạn năng; Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Tần số làm việc tối đa (fmax): 15 MHz; Mức logic thấp (Vol): ≤ 0,4V; Dòng tiêu thụ tĩnh (Icc): 20 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 116 | Vi mạch 133ИД3 | Vi mạch giải mã 4 sang 16 dòng (Decoder); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 16 mA; Thời gian giải mã trung bình (tpd ave): 35 ns; Dòng tiêu thụ nguồn (Icc): 69 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 117 | Vi mạch 133ЛА1 | Vi mạch 2 cổng NAND 4 đầu vào; Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 22 ns; Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 16 mA; Dòng tiêu thụ nguồn (Icc): 8 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 118 | Vi mạch 133ЛА3 | Vi mạch 4 cổng NAND 2 đầu vào; Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 15 ns; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 10 mW; Dòng điện đầu ra mức cao (Ioh): -0,4 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 119 | Vi mạch 134ИЕ5 | Vi mạch đếm nhị phân 4-bit công suất thấp; Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Công suất tiêu thụ tĩnh: 18 mW; Tần số đếm tối đa (fmax): 3 MHz; Độ rộng xung CP tối thiểu (tw CP): 100 ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 120 | Vi mạch 134ЛБ1А | Vi mạch 2 cổng AND-NOT công suất thấp (Nhóm A); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 80 ns; Dòng tiêu thụ (Icc): 1,2 mA; Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 2 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 121 | Vi mạch 140УД20А | Vi mạch khuếch đại thuật toán kép (Dual); Điện áp nguồn (Vcc): ±15V; Hệ số khuếch đại áp (K): 25,000; Tốc độ đáp ứng (SR): 0,3 V/µs; Sai số dòng điện đầu vào: 50 nA |
| 122 | Vi mạch 133ЛА6 | Vi mạch 2 cổng NAND 4 đầu vào (Buffer/Driver); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 48 mA; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 18 ns; Dòng tiêu thụ nguồn (Icc): 20 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 123 | Vi mạch 133ЛА7 | Vi mạch 2 cổng NAND 4 đầu vào (Open Collector); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Điện áp đầu ra tối đa (Voh max): 15V; Dòng rò đầu ra mức cao (Ioh max): 0,25 mA; Thời gian trễ (tpd): 45 ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 124 | Vi mạch 133ЛА8 | Vi mạch 4 cổng NAND 2 đầu vào (Open Collector); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Điện áp đầu ra tối đa (Voh max): 5,5V; Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 16 mA; Thời gian trễ (tpd): 22 ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 125 | Vi mạch 133ЛР1 | Vi mạch logic AND-OR-INVERT (2-2-3 đầu vào); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 15 ns; Công suất tiêu thụ: 14 mW; Dòng điện đầu ra mức cao (Ioh): -0,4 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 126 | Vi mạch 133ТМ2 | D Flip-Flop kép có chân Set/Reset riêng; Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; Tần số clock (fmax): ≥ 15 MHz; Thời gian thiết lập (tsetup): ≥ 20 ns; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Vỏ gốm 14 chân |
| 127 | Vi mạch 134ИМ4 | Vi mạch cộng nhị phân 4-bit (Full Adder); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian cộng (tadd): 60 ns; Công suất tiêu thụ: 50 mW; Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 2 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 128 | Vi mạch 136ЛА1 | Vi mạch 2 cổng NAND 4 đầu vào (Tiêu chuẩn thấp); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 35 ns; Dòng tiêu thụ mức thấp: 2,4 mA; Dòng điện đầu ra mức cao (Ioh): -0,1 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 129 | Vi mạch 136ЛА2 | Vi mạch 1 cổng NAND 8 đầu vào (Tiêu chuẩn thấp); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 35 ns; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4 mW; Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 4 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 130 | Vi mạch 136ЛА3 | Vi mạch 4 cổng NAND 2 đầu vào (Tiêu chuẩn thấp); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 35 ns; Dòng tiêu thụ tổng: 4,8 mA; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4 mW; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 131 | Vi mạch 136ТМ2 | Vi mạch Flip-Flop loại D kép (Tiêu chuẩn thấp); Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; Tần số làm việc tối đa (fmax): 10 MHz; Thời gian thiết lập (tset): 20 ns; Dòng tiêu thụ tổng: 12 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +125°C |
| 132 | Vi mạch 140УД1А | Vi mạch khuếch đại thuật toán đa dụng; Điện áp nguồn (Vcc): ±6,3V; Hệ số khuếch đại áp (K): 500-4,500; Dòng tiêu thụ (Icc): 6 mA; Tần số cắt (f): 1 MHz |
| 133 | Vi mạch 140УД1Б | Vi mạch khuếch đại thuật toán đa dụng; Điện áp nguồn (Vcc): ±12,6V; Hệ số khuếch đại áp (K): 1,500-10,000; Dòng tiêu thụ (Icc): 12 mA; Trở kháng đầu vào (Zin): 30 kOhm |
| 134 | Vi mạch 140УД6А | Vi mạch khuếch đại thuật toán bù nhiệt loại A; Điện áp nguồn (Vcc): ±15V; Hệ số khuếch đại áp (K): 70,000; Điện áp lệch không (Vio): 2 mV; Dòng tiêu thụ (Icc): 3 mA |
| 135 | Vi mạch 140УД6Б | Vi mạch khuếch đại thuật toán bù nhiệt loại B; Điện áp nguồn (Vcc): ±15V; Hệ số khuếch đại áp (K): 50,000; Điện áp lệch không (Vio): 5 mV; Dòng điện đầu ra (Iout): 10 mA |
| 136 | Vi mạch 140УД9 | Vi mạch khuếch đại thuật toán tốc độ cao; Điện áp nguồn (Vcc): ±15V; Tốc độ đáp ứng (SR): 10 V/µs; Hệ số khuếch đại áp (K): 20,000; Tần số đạt băng thông đơn vị: 15 MHz |
| 137 | Vi mạch 1533ЛН1 | Vi mạch 6 cổng đảo (Inverter); Điện áp nguồn (Vcc): 5V; Thời gian trễ (tpd): 7 ns; Dòng tiêu thụ tổng (Icc): 6 mA; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4,5 mW |
| 138 | Vi mạch 153УД2 | Bộ khuếch đại thuật toán hiệu chỉnh tần số ngoài; Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Dòng tiêu thụ (Icc): <6mA; Tốc độ tăng điện áp đầu ra (SR): 0,3V/µs; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Hệ số nén tín hiệu đồng pha (Kcmr): >70dB |
| 139 | Vi mạch 153УД6 | Bộ khuếch đại thuật toán bảo vệ ngắn mạch đầu ra; Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Hệ số khuếch đại điện áp (Au): >50000; Dòng lệch không đầu vào (Ioff): <200nA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Áp suất thấp giới hạn (Pmin): 1,3x10^-6 Pa |
| 140 | Vi mạch 1564ТЛ2 | Mạch logic 6 cổng Inverter Schmidt Trigger CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 2,0V - 6,0V; Dòng đầu ra (Iout): 5,2mA; Ngưỡng điện áp dương (Vt+): 1,5V (tại Ucc=4,5V); Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 11ns |
| 141 | Vi mạch 168КТ2В | Mảng khóa chuyển mạch analog lưỡng cực; Điện áp nguồn (Ucc): 6,3V; Điện trở trạng thái đóng (Ron): <50 Ohm; Điện áp điều khiển (Uin): 0,4V - 2,4V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tần số làm việc tối đa (fmax): 10MHz |
| 142 | Vi mạch 1802ВВ1 | Bộ điều khiển giao diện lập trình được; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V (±10%); Dòng tiêu thụ (Icc): <120mA; Tần số xung nhịp (fclk): 2MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Số lượng cổng I/O: 24 chân |
| 143 | Vi mạch 198НТ1А | Mảng 5 bóng bán dẫn lưỡng cực cấu trúc NPN; Điện áp cực C-E (Uce): 20V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 - 150; Công suất tiêu tán mỗi Transistor (P): 50mW; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tần số cắt (ft): 60MHz |
| 144 | Vi mạch 164ЛИ1 | Mạch logic 2 cổng 4-Input AND CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ tĩnh (Icc): <0,05µA; Công suất tiêu tán (Pd): 100mW; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Khả năng chịu gia tốc (G): 150g |
| 145 | Vi mạch 1НТ251А | Mảng bóng bán dẫn lưỡng cực NPN độ lợi cao; Điện áp cực C-E (Uce): 20V; Dòng cực C (Ic): 50mA; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 80 - 300; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Điện áp bão hòa C-E (Uce-sat): <0,2V |
| 146 | Vi mạch 1КТМ2 | Mạch Trigger D kép sườn dương; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Tần số hoạt động tối đa (fmax): 15MHz; Dòng tiêu thụ (Icc): <20mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Độ bền bức xạ (Rad): Tiêu chuẩn quân sự |
| 147 | Vi mạch 1НТ251 | Mảng bóng bán dẫn lưỡng cực cấu trúc NPN đa năng; Điện áp cực C-E (Uce): 20V; Dòng cực C (Ic): 50mA; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 - 200; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tần số cắt (ft): 150MHz |
| 148 | Vi mạch 530ТМ2 | Mạch Trigger D kép tốc độ cao có chân Set/Reset; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Tần số xung nhịp tối đa (fclk): 110MHz; Dòng đầu ra (Iol): 20mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Thời gian thiết lập (tset): 3ns |
| 149 | Vi mạch 533ИВ1 | Bộ mã hóa ưu tiên 8 sang 3 dòng (Priority Encoder); Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 12ns; Dòng tiêu thụ (Icc): <16mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Công suất tiêu tán (Pd): 84mW |
| 150 | Vi mạch 533ЛА3 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND (Low Power Schottky); Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 9ns; Dòng tiêu thụ (Icc): <4,4mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Sai số điện áp nguồn: ±10% |
| 151 | Vi mạch 533ЛИ1 | Mạch logic 4 cổng 2-Input AND (Low Power Schottky); Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Thời gian trễ (tpd): 12ns; Dòng tiêu thụ (Icc): <7,1mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Vỏ chân hàn mạ vàng |
| 152 | Vi mạch 533ТЛ2 | Mạch logic 6 cổng Inverter Schmidt Trigger; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Điện áp ngưỡng dương (Vt+): 1,7V; Điện áp ngưỡng âm (Vt-): 0,9V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Thời gian trễ (tpd): 15ns |
| 153 | Vi mạch 533ТМ2 | Mạch Trigger D kép (Low Power Schottky); Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Tần số fmax: 25MHz; Dòng tiêu thụ (Icc): <8mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Độ rộng xung Clock tối thiểu: 20ns |
| 154 | Vi mạch 556РТ1 | Bộ nhớ ROM lập trình được (PROM) 256x8 bit; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Thời gian đọc (tread): 50ns; Dòng tiêu thụ (Icc): <120mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Công nghệ chế tạo: Cầu chì lưỡng cực |
| 155 | Vi mạch 564ИД1 | Bộ giải mã logic 4 sang 10 đường CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra (Iout): 1,2mA; Thời gian trễ (tpd): 150ns (tại 10V); Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Trở kháng đầu vào: 10^12 Ohm |
| 156 | Vi mạch 564ИП2 | Bộ so sánh độ ưu tiên logic 8-bit; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Thời gian trễ lan truyền (tpd): 200ns; Dòng đầu ra (Iout): 1mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Công suất tiêu thụ tĩnh: 10µW |
| 157 | Vi mạch 564ИР2 | Thanh ghi dịch 4-bit kép CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Tần số dịch tối đa (f): 5MHz; Dòng tiêu thụ (Icc): <0,5µA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Khả năng chịu áp suất thấp: 1,3x10^-6 Pa |
| 158 | Vi mạch 564КП1 | Bộ đa hợp/Phân phối dữ liệu 8 kênh Analog; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Điện trở thông mạch (Ron): 200 Ohm; Dòng rò kênh (Il): <10nA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Băng thông tín hiệu: 10MHz |
| 159 | Vi mạch 585ИК03 | Bộ xử lý trung tâm 4-bit lát cắt (Bit-slice CPU); Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Tần số xung nhịp (fclk): 5MHz; Dòng tiêu thụ (Icc): <150mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Công nghệ chế tạo: Lưỡng cực Schottky |
| 160 | Vi mạch 588ВА1 | Mạch đệm giao tiếp bus hệ thống; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Dòng đầu ra cực đại (Iol): 15mA; Thời gian trễ (tpd): 40ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tiêu chuẩn khí hậu: OS |
| 161 | Vi mạch 590КН6 | Bộ đa hợp Analog 16 kênh CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Điện trở thông mạch (Ron): <350 Ohm; Dòng rò cực đại: 10nA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Vỏ gốm kim loại 28 chân |
| 162 | Vi mạch 2Т622А | Bóng bán dẫn lưỡng cực NPN tần số siêu cao; Điện áp cực C-E (Uce): 15V; Dòng cực C tối đa (Ic): 300mA; Tần số cắt (ft): >2000MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Công suất tiêu tán (Pc): 1,2W |
| 163 | Vi mạch 142ЕН3 | Vi mạch ổn áp tuyến tính điện áp dương; Điện áp ra (Uout): 3V đến 30V; Dòng điện ra cực đại (Iout): 1A; Điện áp sụt (Vdrop): 3V; Hiệu suất ổn định tải: 0,5% |
| 164 | Vi mạch 564ЛА7 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND đệm đầu ra; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra (Iout): 1,2mA; Thời gian trễ (tpd): 60ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Khả năng chịu gia tốc: 150g |
| 165 | Vi mạch 564ЛЕ5 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NOR CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Thời gian trễ (tpd): 80ns; Dòng đầu ra (Iout): 0,5mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Trở kháng vào: 10^12 Ohm |
| 166 | Vi mạch 564ЛН1 | Mạch logic 6 cổng Inverter không đệm CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Thời gian trễ (tpd): 60ns (tại 10V); Dòng tiêu thụ tĩnh (Icc): <0,05µA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Khả năng chịu gia tốc (G): 150g |
| 167 | Vi mạch 564ЛН2 | Mạch logic 6 cổng Inverter có đệm CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra (Iout): 1,5mA; Thời gian trễ (tpd): 100ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Trở kháng đầu vào (Rin): 10^12 Ohm |
| 168 | Vi mạch 564ЛС2 | Mạch logic chuyển đổi mức tín hiệu hệ thống; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Thời gian trễ (tpd): 120ns; Dòng đầu ra (Iout): 1,0mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Vỏ gốm kim loại 16 chân |
| 169 | Vi mạch 564ПУ4 | Mạch chuyển đổi mức logic CMOS sang TTL; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra mức thấp (Iol): 4,0mA; Thời gian trễ (tpd): 50ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Khả năng chống rung: 2500Hz |
| 170 | Vi mạch 564РУ2 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM) 256x1 bit; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Thời gian truy cập (tacc): 500ns (tại 10V); Dòng tiêu thụ tĩnh (Isb): 1,0µA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Khả năng lưu trữ không mất dữ liệu ở Ucc=2V |
| 171 | Vi mạch 564ТМ2 | Mạch Trigger D kép sườn dương CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Tần số xung nhịp tối đa (fmax): 4MHz; Dòng đầu ra (Iout): 0,5mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Độ rộng xung Clock tối thiểu: 100ns |
| 172 | Vi mạch điều khiển 2ТС622А | Mạch điều khiển (Driver) mảng diode phối ghép; Điện áp ngược (Ur): 30V; Dòng thuận xung (Ifp): 100mA; Thời gian chuyển mạch (tsw): <10ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Điện dung tiếp giáp: 2pF |
| 173 | Cuộn chặn cao tần ДМ-0,6-12 | Cuộn chặn hiện đại hóa cao tần; Độ tự cảm (L): 12,0µH; Dòng định mức (Inom): 0,6A; Sai số tự cảm (tol): ±10%; Tần số cộng hưởng riêng (fres): 25MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +85°C, |
| 174 | Vải chịu nhiệt НТ-7 | Vải kỹ thuật Silica/Sợi thủy tinh; Độ dày (h): 0,7 mm; Nhiệt độ chịu đựng (T): Đến 1000°C; Định lượng (m): 600-800 g/m²; Chống cháy và cách nhiệt động cơ |
| 175 | Vải tráng cao su АХКР | Vải Polyamide tráng cao su chịu mặn; Định lượng (m): 450-550 g/m²; Độ bền kéo đứt (S): ≥ 1200 N/5cm; Độ bền bong tróc lớp phủ: ≥ 2,0 kN/m; Nhiệt độ vận hành (T): -40°C đến +70°C |
| 176 | Băng dán cách điện ЛЭТСАР-КФ-0,5 | Băng cao su Silicone tự kết dính; Độ dày: 0,5 mm; Điện áp đánh thủng (Ubreak): ≥ 20 kV; Nhiệt độ vận hành (T): -50°C đến +250°C; Khả năng chống ẩm và nấm mốc |
| 177 | Dây dù màu xám ЛТКкр-20-500 | Dây đai dù Polyamide cường lực; Chiều rộng (B): 20 mm; Lực kéo đứt tối thiểu: 500 kgf; Màu sắc: Xám; Tiêu chuẩn: GOST 10213 |
| 178 | Chỉ chịu nhiệt Ф1 mm | Sợi khâu kỹ thuật chịu nhiệt cao; Đường kính sợi (d): 1,0 mm; Vật liệu: Sợi Aramid (Nomex/Kevlar) hoặc PTFE; Nhiệt độ làm việc liên tục (T): 250°C; Tải trọng đứt (Pbreak): 15 kgf; Chức năng: Khâu đệm bảo ôn hàng không. |
| 179 | Ống mềm ôxy РКП 14-7,0 | Ống dẫn ôxy cao áp chuyên dụng; Đường kính trong (d): 14,0 mm; Áp suất vận hành (P): 7,0 MPa; Độ sạch nội bộ: Tiêu chuẩn y tế/hàng không; Vỏ bảo vệ tăng cường |
| 180 | Ống mềm ôxy РКП 12-12,0 | Ống dẫn ôxy cao áp chuyên dụng; Đường kính trong (d): 12,0 mm; Áp suất vận hành (P): 12,0 MPa; Tần số rung động (f): 5-2000 Hz; Tiêu chuẩn: TU 38 105155 |
| 181 | Ống mềm ôxy РКП 8-12,0 | Ống dẫn ôxy cao áp chuyên dụng; Đường kính trong (d): 8,0 mm; Áp suất vận hành (P): 12,0 MPa; Vật liệu: Cao su chịu ôxy hóa cao; Chân hàn nhúng đầu nối |
| 182 | Dây dẫn МГШВ 0,14 | Dây điện hàng không nhiều lõi cách điện tổng hợp; Tiết diện lõi (S): 0,14mm²; Cấu tạo lõi: Đồng mạ thiếc; Cách điện: Sợi lụa và nhựa PVC (МГШВ); Điện áp vận hành (Unom): 380V; Dải nhiệt độ (T): -50°C đến +70°C, |
| 183 | Nhôm tròn hợp kim Д16Т Ф20 | Thanh nhôm tròn kỹ thuật hàng không (Duralumin); Đường kính (Φ): 20 mm; Trạng thái nhiệt: T (Tôi cứng và hóa già tự nhiên); Giới hạn bền kéo (sigma_b): > 390 MPa; Độ dãn dài: 10 - 12%; Tiêu chuẩn: GOST 4784-97 |
| 184 | Keo bịt kín ВГО-1 | Keo Silicone một thành phần tự vá; Nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +250°C; Độ bền bong tróc (nhôm): ≥ 2,0 kN/m; Điện trở suất: 1·10^14 Ohm.cm; Thời gian khô bề mặt: ≤ 10 min |
| 185 | Keo dán АК-20 | Keo Nitrocellulose đặc chủng; Hàm lượng chất không bay hơi (NV): 18-22%; Độ nhớt (V): 30-60 s; Thời gian khô (t): ≤ 1 h; Ứng dụng: Dán vải, giấy, gỗ trong hàng không |
| 186 | Dây thép lò xo Б-2А-Ф1 | Sợi thép đàn hồi tôi luyện (Class B); Đường kính (Φ): 1,0 mm; Giới hạn bền kéo (sigma_b): 1600 - 1800 MPa; Độ bền mỏi: Cao; Xử lý bề mặt: Mạ kẽm bảo vệ; Tiêu chuẩn: GOST 9389-75 |
| 187 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф2x40 | Chốt khóa thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 2,0 mm; Chiều dài (L): 40 mm; Sai lệch chiều dài: ± 1,5 mm; Ứng dụng: Khóa cơ cấu truyền động |
| 188 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,6x25 | Chốt khóa thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 1,6 mm; Chiều dài (L): 25 mm; Tải trọng cắt tối thiểu: Theo tiêu chuẩn; Lớp phủ: Mạ kẽm cromat hóa (Zn.cp) |
| 189 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф2x36 | Chốt khóa thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 2,0 mm; Chiều dài (L): 36 mm; Vật liệu: Thép 10 hoặc 08kp; Tiêu chuẩn khí hậu: V (Vạn năng) |
| 190 | Bột sắt từ МП"ДИАГМА-1100" | Bột từ tính kiểm tra khuyết tật NDT; Kích thước hạt (d): 2,0-10,0 µm; Độ nhạy phát hiện vết nứt: Loại 2 (Trung bình); Màu sắc: Đen hoặc nâu sẫm; Hàm lượng sắt (Fe): ≥ 95% |
| 191 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,6x32 | Chốt khóa thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 1,6 mm; Chiều dài (L): 32 mm; Độ bền kéo (σb): 360-560 MPa; Tiêu chuẩn lắp ghép: Khớp nối bulông-đai ốc xẻ rãnh |
| 192 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,2x25 | Chốt khóa thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 1,2 mm; Chiều dài (L): 25 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp; Tiêu chuẩn hàng không: GOST 397-79 |
| 193 | Cao su ИРП-1078 А НТА | Cao su Nitrile (NBR) chịu lạnh; Nhiệt độ vận hành (T): -55°C đến +100°C; Độ cứng (Shore A): 50-60; Độ bền kéo (σb): ≥ 9 MPa; Tiêu chuẩn khí hậu: V |
| 194 | Cao su ИРП-1353 НТА | Cao su Ethylene Propylene (EPDM); Độ cứng (Shore A): 65-75; Khả năng chịu thời tiết: Cực cao; Nhiệt độ vận hành (T): -50°C đến +150°C; Kháng chất lỏng thủy lực Skydrol |
| 195 | Cao su В-14-1 НТА | Cao su Nitrile chịu dầu phổ thông; Độ cứng (Shore A): 75-85; Độ bền kéo (σb): ≥ 12 MPa; Độ giãn dài (δ): ≥ 150%; Tiêu chuẩn khí hậu: T |
| 196 | Cao su ИРП-1287 НТА | Cao su Fluorosilicone (FVMQ); Nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +175°C; Độ bền kéo (σb): ≥ 6,5 MPa; Khả năng chịu dầu và nhiên liệu: Tuyệt vời; Tiêu chuẩn: TU 38 1051950 |
| 197 | Dầu thủy lực ГОСТ 6974-75 | Dầu thủy lực gốc khoáng tinh lọc; Độ nhớt động học (40°C): 10-15 cSt; Điểm chớp cháy: ≥ 135°C; Điểm đông đặc: ≤ -60°C; Hàm lượng tạp chất cơ học: ≤ 0,005% |

Top of Form	3. Bản vẽ

(Không yêu cầu)

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.

- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:

a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:

Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có:

+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ;

+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu:

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

+ Phụ kiện kèm (nếu có).

b) Thử nghiệm, bàn giao:

- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;

- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.