# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Đông Sơn

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm theo máy, sinh phẩm chẩn đoán, thiết bị y tế sử dụng năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa Đông Sơn

- Tổng dự toán mua sắm: 2.770.619.403đ (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm bảy mươi triệu sáu trăm mười chín nghìn bốn trăm linh ba đồng).

- Số lượng mặt hàng: Gồm 79 phần tương ứng 123 mặt hàng

- Nguồn vốn: Nguồn chi thường xuyên của Bệnh viện đa khoa Đông Sơn

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Đông Sơn

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung  và yêu cầu về kỹ thuật cụ thể đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Đối với các hàng hóa phải thực hiện niêm yết giá, kê khai giá (nếu có) theo quy định hiện hành, nhà thầu phải cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá, kê khai giá theo quy định tại điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023.

- Bảng phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phải cung cấp Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế .

- Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Phải cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hạn của Bộ Y tế theo quy định

- Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa:

+ Ký mã hiệu (theo quy định của nhà sản xuất);

+ Nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

+ Tên nhà sản xuất; + Tên nước xuất xứ của thiết bị:

+ Nhà sản xuất thiết bị đạt một trong các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485; FDA; CE; ECC hoặc tương đương. (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

+ Có bảng mô tả sản phẩm (catalogue) hoặc tài liệu kỹ thuật chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa theo HSMT.

- Có cam kết thực hiện nội dung yêu cầu sau đối với thiết bị nhập khẩu:

+ Cung cấp chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – CO) và có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại khi giao hàng;

+ Cung cấp chứng chỉ chất lượng (Certificate of Quality – CQ) do Hãng sản xuất cấp (bản sao chứng thực hợp lệ) khi giao hàng;

+ Cung cấp Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu (bản sao chứng thực hợp lệ) khi giao hàng.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể được quy định chi tiết như sau:

| STT | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa | Thông số , đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600160594 | Giá cắm ống nghiệm | Giá cắm bằng nhựa cứng hoặc inox, có 20–30 lỗ, chịu nhiệt, dễ vệ sinh khử khuẩn, kích thước chuẩn dùng trong labo. |
| 2 | PP2600160595 | Ống Pachenkob | Nắp cao su và thân bằng thủy tinh kích thước: 8 x 120mm Thể tích lấy máu: 1.28ml Hóa chất bên trong: Sodium Citrate 3.2% Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính xác Đóng gói: 100 ống/ khay Sử dụng kim lấy máu chân không và ống giữ kim lấy máu để đưa vào ống |
| 3 | PP2600160596 | Bộ dây lưu huyết não | Bộ dây cáp tương thích cho máy điện não Medis. Model: RheoScreen compact |
| 4 | PP2600160597 | Panh quả đậu sát trùng | Panh hình tim 25cm Kích thước : 25cm (±5%) Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001, CE Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100% |
| 5 | PP2600160598 | Băng chỉ thị hấp ướt | "Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước Cố định gói dụng cụ chắc chắn Phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa Cấu tạo: Lớp keo dính chắc phù hợp với nhiều loại vật liệu như vải dệt chưa qua xử lý (nghĩa là 100% cotton có thể tái sử dụng và hỗn hợp cotton / poly) và vải không dệt dùng một lần, giấy và giấy / bao bì nhựa Lớp nền là một loại giấy crepe màu be và cung cấp độ giãn cần thiết khi gói giãn nở trong quá trình tiệt khuẩn Kích thước: 24mm x 55m Sử dụng cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước trong các quy trình tiệt khuẩn hơi nước 250°F/121°C, 270°F/132°C, 273°F/134°C và 275°F/135°C Vạch chỉ thị hóa chất sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng / nâu nhạt sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. Chỉ báo sẽ không thay đổi trực quan trong vòng 6 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn. Thành phần: Giấy crepe bão hoà 40-50%, Chất kết dính 10-20%, Acrylic Polymer 2-5%, Mực chỉ thị hơi nước 0.5-2%. Không chứa mủ cao su tự nhiên. Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì. Đạt tiêu chuẩn chứng nhận FDA, ISO 13485-2016 Xuất xứ: G7" |
| 6 | PP2600160599 | Dung dịch Lugol | LUGOL 3% |
| 7 | PP2600160600 | Dung dịch Acid acetic | Acid acetic 3% |
| 8 | PP2600160601 | Hộp đựng bông cồn | Hộp đựng bông cồn Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: đường kính 7,5cm, cao 5cm Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, CE. Năm sản xuất: 2025 trở về sau. |
| 9 | PP2600160602 | Chỉ nylon số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde |
| 10 | PP2600160603 | Chỉ Nylon số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, sợi chỉ phủ silicon, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm ( 100micron) độ bền cao , ngăn khuẩn hiệu quả , mũi vuốt nhọn UltraGlyde |
| 11 | PP2600160604 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, được sử dụng một lần. |
| 12 | PP2600160605 | Miếng dán điện cực tim | Điện cực tim được dùng để kiểm tra điện tâm đồ. Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, Hình Oval. Làm từ vật liệu PE Foam. |
| 13 | PP2600160606 | Giấy in điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*143sheet không dòng kẻ và 110mm*140mm*142sheet có dòng kẻ. Chất liệu bằng giấy in nhiệt |
| 14 | PP2600160607 | Giấy in nhiệt máy sinh hóa | Kích thước 50mm* 45mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt |
| 15 | PP2600160608 | Lam kính xét nghiệm | Nguyên vật liệu: Kính. Độ dày: 1.0-1.2 mm Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. |
| 16 | PP2600160609 | Fiter lọc khuẩn | Filter lọc khuẩn và làm ẩm Làm bằng nhựa y tế PVC Sử dụng kết hợp với dây thở và ống khí quản. Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện, được tiệt trùng bằng khí EO 100% Trở kháng tại 30 LPM: 60 PA Có khả năng bảo vệ giúp tránh lây nhiễm chéo cho bệnh nhân. Không gian chết: 32ml, thể tích 250-1500ml Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE) và virut (VFE): 99,9% Trọng lượng 28g Có cổng đo CO |
| 17 | PP2600160610 | Con sâu máy thở | Được làm từ chất liệu nhựa y tế Ống có đầu nối có thể xoay, chiều dài ống co dãn dễ điều chỉnh Ống có lỗ hút dịch giúp chăm sóc hút đờm rãi cho bệnh nhân mà không cần ngắt ống đặt nội khí quản Đầu nối 15F-22M Chiều dài ống phổ biến 16cm Sâu máy thở dùng 1 lần, được tiệt trùng bằng khí EO, có thể co dãn |
| 18 | PP2600160611 | Cồn sát trùng 70 độ | Thành phần chính: 70% Ethanol, dùng để làm sạch, sát trùng các bề mặt dụng cụ, thiết bị y tế, rửa các vết thương hở, ngăn ngừa nhiễm khuẩn, tiệt trùng hiệu quả. |
| 19 | PP2600160612 | Cồn sát trùng 90 độ | Thành phần chính: 90% Ethanol, dùng để sát trùng vết thương, vệ sinh, tiệt trùng dụng cụ y tế. |
| 20 | PP2600160613 | Test ma túy 5 chân | Test xét nghiệm sàng lọc phát hiện đồng thời nhiều chất gây nghiện trong nước tiểu (Amphetamin, Marijuana, Morphin, Codein, Heroin); Yêu cầu: Độ nhạy 99%; Độ đặc hiệu : 99%; Không phản ứng chéo với các thành phần bất kỳ. |
| 21 | PP2600160614 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, cỡ kim 30Gx1/2"". Khoảng chết thấp. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không có độc tố và chất gây sốt. |
| 22 | PP2600160615 | Băng bột bó 15cm x 2,7m | Kích thước 15CMx270CM. Băng bột được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất. Thời gian nhúng nước 3 giây – 6 giây. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Bột đảm bảo độ mịn, độ cứng, không nứt gãy sau khi bó, không gây kích ứng da và cho tia X đi qua dễ dàng |
| 23 | PP2600160616 | Dây nối bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân | dây dài 3m Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh Phù hợp trên máy monitor theo dõi bệnh nhân MEK-ICS |
| 24 | PP2600160617 | Que đè lưỡi gỗ | Chất liệu gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng. Sản phẩm dùng để khám miệng, lưỡi, họng và chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng. Kích thước: 150 x 20 x 2 mm. Công dụng: Dùng đè lưỡi. Được tiệt trùng bằng khí E.O |
| 25 | PP2600160618 | Test thử đường huyết | Que thử xét nghiệm đường huyết Sử dụng enzyme: GOD (Glucose Oxidase) Thể tích mẫu: 0.9 microlit Thành phần thuốc thử (cho 100 que thử): Men Glucose Oxidase (GOD) 300 đơn vị; Potassium ferricyanide (chất trung gian) 9.0 mg Không sử dụng code-chip Điện cực mạ vàng 99% Thời gian xét nghiệm: 5 giây (có thể chứng minh nếu cài thông số Ngay lập tức) Loại mẫu: máu toàn phần mao mạch tươi (tại đầu ngón tay, bàn tay, cẳng tay hoặc trên cánh tay) Khoảng hematocrit: 20-60% Khoảng xét nghiệm: 10-600mg/dL (0.6-33.3 mmol/L) Sử dụng cùng máy thử đường huyết SD CodeFree™ Blood Glucose Meter |
| 26 | PP2600160619 | Dây dẫn máy hút dịch | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố Xuất xứ: Việt Nam |
| 27 | PP2600160620 | Tay dao mổ điện 3 giắc dùng 1 lần | Sử dụng 1 lần. 3 giắc, Chất liệu thép không gỉ, Dây dài 3m |
| 28 | PP2600160621 | Bao huyết áp của máy monitor | Nylon TPU mềm; dùng cho bệnh nhân có chu vi tay 25-35mm Phù hợp trên máy monitor theo dõi bệnh nhân MEK-ICS |
| 29 | PP2600160622 | Thủy tinh thể nhân tạo | . Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh. 2. Đường kính optic 6.00 mm, chiều dài tổng thể 12.5 mm 3. Càng chữ C 4. Thiết kế bờ vuông 360 độ, cạnh vuông. 5. Chỉ số khúc xạ: 1.457 ở nhiệt độ 350C 6. Khả năng cho phép ánh sáng xuyên qua >95% 7. Thiết kế phi cầu hai mặt lồi, cạnh vuông 8. Dãy diopter từ -10.0 D đến + 42.0 D 9. Hằng số A: 118.0 (SRK/T: 118.2, SRK II: 118.5) 10. Haigis: a0=0.94, a1=0.40, a2=0.10 11. pACD: 5.10 12. sf=1.33 13. Đường kính vết mổ: 2.4mm 14. Có cartrigde đính kèm 15. Xuất xứ: G7 |
| 30 | PP2600160623 | Thủy tinh thể nhân tạo | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, màu sắc không nhuộm vàng. Chất liệu Acrylic Hydrophilic 26% (Acrylic ngậm nước 26%) Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng 5 độ Thiết kế Optic: Phi cầu, Chỉ số cầu sai SA: (-0.16 µm) Đường kính Optic 6.0 mm, Đường kính tổng 11.0 mm Chỉ số khúc xạ : 1.46 Hằng số A: 118.0 (Đo bằng siêu âm A) Độ sâu tiền phòng ACD: 5.0 Dãy công suất: Từ -10.0 D đến +40.0 (từ -10.0D đến 0.0D, bước 1.0 D; từ 0.0D đến +40.0D, bước 0.5D) Kính qua được vết mổ: 2.2 mm. Kính được cung cấp kèm Cartridge và Injector sử dụng 1 lần Xuất xứ: Châu Âu |
| 31 | PP2600160624 | Test nhanh chẩn đoán Rotavirus | "Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút Rota trong mẫu phân của người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 97,2% Khay bao gồm: 1. Vùng cộng hợp được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng vi rút Rota (cộng hợp kháng vi rút Rota) và cộng hợp vàng kháng thể kiểm soát . 2. Vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể đơn dòng kháng vi rút Rota và vạch chứng C phủ sẵn kháng thể để kiểm chứng. - Bảo quản nhiệt độ thường' |
| 32 | PP2600160625 | Huyết áp điện tử | Màn hình: Màn hình LCD V.A.60mm×92mm Chế độ đo: đo dao động Phạm vi đo lường: Áp suất định mức vòng bít: 0mmHg~299mmHg(0kPa ~ 39.9kPa) Áp suất đo: Áp suất tối đa: 60mmHg~230mmHg (8.0kPa~30.7kPa) Áp suất tối thiểu: 0mmHg~130mmHg (5.3kPa~17.3kPa) Nhịp tim: (40-199) nhịp/phút Chu vi đo cánh tay: Khoảng 22cm~32cm hoặc 22cm~42cm Kích thước: Khoảng 140mm×130mm×59mm |
| 33 | PP2600160626 | Nẹp khóa xương đòn trái, 8 lỗ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 8 lỗ, phân biệt trái Nẹp dài từ 98mm, khoảng cách lỗ 14mm, rộng khoảng 10mm, dày khoảng 3mm Đồng bộ với vít khóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 34 | PP2600160627 | Nẹp khóa chữ T 8 lỗ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Nẹp hình chữ T đầu Thân nẹp có từ 8 lỗ Đầu nẹp có 2 lỗ bắt vít khóa và vít cứng; 2 lỗ bắt đinh kisne Nẹp dài 145,7mm, khoảng cách lỗ 16mm, rộng thân - đầu khoảng 16mm - 38,35mm Độ dày khoảng 2,5mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 35 | PP2600160628 | Nẹp khóa chữ T 6 lỗ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Nẹp hình chữ T đầu Thân nẹp có từ 6 lỗ Đầu nẹp có 2 lỗ bắt vít khóa và vít cứng; 2 lỗ bắt đinh kisne Nẹp dài từ 113,7 mm, khoảng cách lỗ 16mm, rộng thân - đầu khoảng 16mm - 38,35mm Độ dày khoảng 2,5mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 36 | PP2600160629 | Nẹp khóa chữ T 5 lỗ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Nẹp hình chữ T đầu Thân nẹp có từ 5 lỗ Đầu nẹp có 2 lỗ bắt vít khóa và vít cứng; 2 lỗ bắt đinh kisne Nẹp dài 97,7mm, khoảng cách lỗ 16mm, rộng thân - đầu khoảng 16mm - 38,35mm Độ dày khoảng 2,5mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 37 | PP2600160630 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 5-13 lỗ, phân biệt trái và phải (có cả lỗ tròn và lỗ kép trên thân) Đầu nẹp có 7 lỗ bắt vít khóa 5,0mm; 2 lỗ bắt đinh kisne Nẹp dài từ 156,4mm - 316,4mm, khoảng cách lỗ 20mm, rộng thân - đầu khoảng 16,3mm - 33,2mm Độ dày thân khoảng 5mm, dày đầu nẹp khoảng 3,2mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Xuất xứ Châu Âu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 38 | PP2600160631 | Nẹp khóa mắt xích 8 lỗ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có 8 lỗ Nẹp dài từ 96mm, khoảng cách lỗ 12mm, rộng khoảng 10mm Độ dày khoảng 3mm, Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 39 | PP2600160632 | Nẹp khóa tái tạo thẳng (Nẹp khóa mắt xích thẳng) | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 4-12 lỗ Nẹp dài từ 48mm - 144mm, khoảng cách lỗ 12mm, rộng khoảng 10mm Độ dày khoảng 3mm, Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 40 | PP2600160633 | Nẹp tăng áp bản rộng 12 lỗ - 226-12 | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 12 lỗ Nẹp dài từ 235mm, khoảng cách lỗ 18mm, độ rộng khoảng 18mm Độ dày khoảng 5mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 41 | PP2600160634 | Nẹp tăng áp bản vừa 10 lỗ-224-100 | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 10 lỗ Nẹp dài từ 200,6mm, khoảng cách lỗ 18mm, độ rộng khoảng 13,5mm Độ dày khoảng 4mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 42 | PP2600160635 | Nẹp tăng áp bản hẹp cho cẳng chân 6,7,8 lỗ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 6-8 lỗ Nẹp dài từ 110,6mm - 272,6mm, khoảng cách lỗ 18mm, độ rộng khoảng 13,5mm Độ dày khoảng 4mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Xuất xứ Châu Âu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 43 | PP2600160636 | Nẹp khóa chữ T dùng cho đầu dưới xương quay | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Nẹp hình chữ T xiên Thân nẹp có từ 3-6 lỗ Đầu nẹp có 3 lỗ bắt vít khóa 3,5mm Nẹp dài từ 53mm - 93,5mm, khoảng cách lỗ 13,5mm, rộng thân - đầu khoảng 10mm - 23,8mm Độ dày khoảng 2mm, Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 44 | PP2600160637 | Nẹp khóa chữ T dùng vít 4.5mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Nẹp hình chữ T đầu Thân nẹp có từ 4-8 lỗ Đầu nẹp có 2 lỗ bắt vít khóa và vít cứng; 2 lỗ bắt đinh kisne Nẹp dài từ 81,7mm - 145,7mm, khoảng cách lỗ 16mm, rộng thân - đầu khoảng 16mm - 38,35mm Độ dày khoảng 2,5mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 45 | PP2600160638 | Nẹp khóa DCP bản rộng | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 5-14 lỗ Nẹp dài từ 109mm - 271mm, khoảng cách lỗ 18mm, độ rộng khoảng 18mm Độ dày khoảng 5mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 46 | PP2600160639 | Nẹp khóa DCP bản hẹp (vừa) | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 5-14 lỗ Nẹp dài từ 110,6mm - 272,6mm, khoảng cách lỗ 18mm, độ rộng khoảng 13,5mm Độ dày khoảng 4mm Đồng bộ với vít khóa và vít cứng Xuất xứ Châu Âu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 47 | PP2600160640 | Vít xương xốp 4.5 các cỡ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Đầu sử dụng mũi lục giác. Chiều dài vít dài 35mm đến 110mm bước tăng 5mm Đường kính mũ vít khoảng 6,8mm (± 0.05 mm). Đường kính lõi vít khoảng 3,5mm (± 0.05 mm). Đồng bộ với nẹp sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 48 | PP2600160641 | Vít khóa 5.0 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Vít tự taro. Đầu sử dụng mũi lục giác. Chiều dài vít dài 14mm đến 50mm bước tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm bước tăng 5mm Đường kính mũ vít khoảng 6,8mm (± 0.05 mm). Đường kính lõi vít khoảng 3,5mm (± 0.05 mm). Đồng bộ với nẹp sử dụng. Xuất xứ Châu Âu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 49 | PP2600160642 | Vít khóa 5.0mm ren toàn phần | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Đầu sử dụng mũi lục giác. Chiều dài vít dài 35mm đến 110mm bước tăng 5mm Đường kính mũ vít khoảng 6,8mm (± 0.05 mm). Đường kính lõi vít khoảng 3,5mm (± 0.05 mm). Đồng bộ với nẹp sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 50 | PP2600160643 | Vít khóa 3.5 mm các cỡ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Vít tự taro. Đầu sử dụng mũi lục giác. Chiều dài vít dài 10mm đến 50mm bước tăng 2mm, từ 50mm đến 60mm bước tăng 5mm. Đường kính mũ vít khoảng 5,5mm (± 0.05 mm). Đường kính lõi vít khoảng 2,5mm (± 0.05 mm). Đồng bộ với nẹp sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 51 | PP2600160644 | Nẹp khóa xương đòn phải, 8 lỗ | Chất liệu Titannium Ti6AL4V (Titanium Grade 5 Eli) theo tiêu chuẩn ASTM F136. Thân nẹp có từ 8 lỗ, phân biệt phải Nẹp dài từ 98mm, khoảng cách lỗ 14mm, rộng khoảng 10mm, dày khoảng 3mm Đồng bộ với vít khó Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 52 | PP2600160645 | Nẹp khóa xương đòn trái, 6 lỗ | Nẹp khóa đầu dưới (đầu ngoài) xương đòn: Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 6 lỗ khóa, sử dụng vít khóa đường kính 2.7 mm Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm, Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 80 - 135 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. |
| 53 | PP2600160646 | Nẹp khóa xương đòn phải 6 lỗ | Nẹp khóa đầu dưới (đầu ngoài) xương đòn: Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 6 lỗ khóa, sử dụng vít khóa đường kính 2.7 mm Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm, Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 80 - 135 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. |
| 54 | PP2600160647 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | Nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày: Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 6 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 69-173 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. |
| 55 | PP2600160648 | Nẹp khóa xương đùi | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi: Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 7 lỗ, sử dụng vít khóa 5.0 mm Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít vỏ 4.5 mm Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 136-376 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 5.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 |
| 56 | PP2600160649 | Nẹp khóa bản rộng 9 lỗ | Nẹp khóa bản rộng: Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5 mm và vít vỏ 4.5 mm Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 80 - 314 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 6.6 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 |
| 57 | PP2600160650 | Nẹp khóa bản hẹp 9 lỗ | Nẹp khóa bản hẹp: Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít vỏ 4.5 mm Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 116 - 242 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 6.6 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu |
| 58 | PP2600160651 | Nẹp khóa bản hẹp 10 lỗ | Nẹp khóa bản hẹp: Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít vỏ 4.5 mm Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 116 - 242 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 6.6 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. |
| 59 | PP2600160652 | Nẹp khóa xương đòn chữ S | Nẹp Khóa xương đòn chữ S: Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ59 - 131 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 14.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu |
| 60 | PP2600160653 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Nẹp khóa đầu trên xương đùi: Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ, sử dụng vít khoá rỗng ruột 7.3mm và vít khóa 5 mm Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5 mm và vít vỏ 4.5 mm. Có đủ các cỡ nẹp chiều dài từ 192 - 300 mm (± 0.5 mm) Bề rộng lỗ nén ép: 5.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 |
| 61 | PP2600160654 | Vít xốp đường kính 6.5mm x 65~100mm | Vít xương xốp ren toàn phần tự taro 6.5 mm: Đường kính ngoài 6.5 mm ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 3.1 mm ± 0.05 mm Bước ren vít 2.75mm ± 0.05 mm. Mũ vít: chiều cao 4.6 ± 0.1 mm, bán kính cong 4.0 ± 0.25 mm. Chiều dài vít từ 25-100mm, bước tăng 5 mm Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. |
| 62 | PP2600160655 | Vít khóa tự taro 5.0 dài 36mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm: Chiều dài từ 12-50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. |
| 63 | PP2600160656 | Vít khóa tự taro 5.0 dài 34mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm: Chiều dài từ 12-50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. |
| 64 | PP2600160657 | Vít khóa tự taro 3.5 dài 18mm | Vít khóa tự taro 3.5 mm: Chiều dài từ 12-60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm. Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu |
| 65 | PP2600160658 | Vít khóa tự taro 5.0 dài 32mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm: Chiều dài từ 12-50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. Xuất xứ: G7/ Liên minh Châu Âu |
| 66 | PP2600160659 | Vít khóa tự taro 5.0 dài 30mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm: Chiều dài từ 12-50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015. |
| 67 | PP2600160660 | Đinh kisner các cỡ | Đường kính gồm: 1.0/1.2/1.5/1.8/ 2.0/2.5/3.0mm Chiều dài: 310mm Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543, ISO 13485:2016, CE Chất liệu từ thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) |
| 68 | PP2600160661 | Chỉ thép | Đường kính từ 0.2 đến 2 mm, chất liệu thép không gỉ (hoặc tương đương) .Chiều dài 10m- Đạt chất lượng ISO 13485. |
| 69 | PP2600160662 | Khoá 3 chạc không dây | • Sản phẩm được làm từ chất liệu y tế cao cấp, không gây kích ứng da, không chứa DEHP, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. • Thân khóa trong suốt: Được làm từ nhựa Polycarbonate y tế, phần thân khóa hoàn toàn trong suốt, giúp người dùng dễ dàng quan sát dòng chảy của dung dịch bên trong, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. • Cấu tạo 3 đầu khớp linh hoạt: Khóa ba chạc gồm 1 khóa ren chính và 2 khóa ren phụ, cho phép điều chỉnh lưu lượng dung dịch truyền vào cơ thể một cách chính xác. • Khóa ren dạng đai xoay, có thể xoay 360o, giúp phân phối dung dịch đều đặn và hiệu quả, đồng thời mũi tên chỉ đường truyền trực tiếp giúp thao tác dễ dàng và nhanh chóng. • Chịu áp suất 2 bars • Đóng gói riêng biệt từng chiếc. Tiệt trùng bằng khí EO |
| 70 | PP2600160663 | Test nhanh chẩn đoán HCG | Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể chuột kháng βhCG, kháng thể chuột kháng αhCG. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%, Độ chính xác tương quan: 100%. Không bị gây nhiễu bởi các chất Hemoglobin 1 mg/dl, Glucose 2 g/dl, Gentisic Acid 20 mg/dl. Không bị phản ứng chéo với một số hoóc môn liên quan về cấu trúc như LH (300 mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) và TSH (1000 µIU/mL). Đọc kết quả tại 5 phút. Xuất xứ: G7 |
| 71 | PP2600160664 | Ống đặt nội khí quản các số | Dùng để thể thông đường khí quản. • Chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế: không độc hại, không gây sốt, trong suốt, mềm, nhạy cảm với nhiệt, chống xoắn và gãy gập. • Co nối tiêu chuẩn màu trắng và dày, chiều dài 15mm có thể tháo lắp được: giúp đảm bảo sự kết nối an tooàn giữa các khớp nối • Đầu mềm mại không gây tổn thương: Đầu bo tròn đảm bảo việc cắm ống mềm mại và trơn tru • Thân ống mềm mại không có gờ sắc giúp việc đặt ống trở nên dễ dàng hơn, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. • Ống kín: Thiết kế hình trụ và thành ống dày. • Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống, giúp dễ dàng nhận biết được vị trí của ống, kiểm soát vị trí chính xác. Có mắt (lỗ) Murphy • Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa. • Các size số từ 2.0mm đến 10mm • Đóng gói từng cái riêng biệt, sử dụng 1 lần. Được khử trùng bằng khí EO Tiêu chuẩn ISO, CE |
| 72 | PP2600160665 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme | Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzyme làm sạch dụng cụ trước khi đưa đi khử khuẩn Thành phần: Hoạt chất Protease enzyme+ enzymatic Detergent. Dung tích: ≥1 lít |
| 73 | PP2600160666 | Ống ly tâm Eppendorf 2ml | Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 2ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm 13.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được) |
| 74 | PP2600160667 | Dây nối bơm tiêm điện 150cm | Đóng gói kín từng chiếc , vô trùng , có đánh dấu vị trí mở ,dễ mở, có hạn dùng ghi trên bao bì. Mềm dẻo , trong suốt,chống xoắn . Đường kính trong ≤0,9mm Đường kính ngoài ≤1,9mm Chiều dài dây 150cm |
| 75 | PP2600160668 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước. |
| 76 | PP2600160669 | HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY SOI CẶN NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG |  |
| 76.1 | PP2600160669 | IVD là dung dịch rửa và pha loãng dùng cho máy soi cặn nước tiểu | Sản phẩm được sử dụng để bảo trì hàng ngày và rửa hệ thống dòng chảy, cũng như pha loãng mẫu. Thành phần chính: Sodium Chloride 2%, Buffers 0.2%, Surfactant 0.01%. Tương thích với Máy soi cặn nước tiểu tự động UD-500 |
| 76.2 | PP2600160669 | IVD là dung dịch rửa và pha loãng dùng cho máy soi cặn nước tiểu | Sản phẩm được sử dụng để bảo trì hàng ngày và rửa hệ thống dòng chảy, cũng như pha loãng mẫu. Thành phần chính: Sodium hypochlorite 2% Tương thích với Máy soi cặn nước tiểu tự động UD-500 Sản phẩm được sử dụng để bảo trì hàng ngày và rửa hệ thống dòng chảy, cũng như pha loãng mẫu. Thành phần chính: Sodium hypochlorite 2% Tương thích với Máy soi cặn nước tiểu tự động UD-500 |
| 76.3 | PP2600160669 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng cặn nước tiểu | "Thành phần chính: tế bào máu động vật, axit citric, natri citrat, natri clorua, albumin huyết thanh bò, v.v Vật liệu kiểm soát tối thiểu 3 mức" |
| 77 | PP2600160670 | MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU QCA-COAG I- HÃNG: QUIMICA CLINICA APLICADA- TÂY BAN NHA |  |
| 77.1 | PP2600160670 | Humapette 100µ | Micropipet dải đo 10-100ul |
| 77.2 | PP2600160670 | Humapette 200µ | Micropipet dải đo 20-200ul |
| 77.3 | PP2600160670 | Hoá chất định lượng APTT | Sử dụng để xác định thời gian thromboplastin một phần được kích hoạt (APTT) Độ lặp lại CV%: 1,8%; khả năng tái lặp CV%: 3.4% |
| 77.4 | PP2600160670 | Hoá chất sử dụng cho xét nghiệm đông máu | Sử dụng như hoá chất bổ sung trong các xét nghiệm đông máu dung dịch CaCl2 0.025 mol/L Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: sử dụng hết hạn sử dụng ghi trên nhãn, bảo quản ở +25 °C |
| 77.5 | PP2600160670 | Hoá chất kiểm tra hai mức cho xét nghiệm Fib;PT;APTT | Sử dung để kiểm chuẩn ở dải bình thường và dải điều trị cho các xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen |
| 77.6 | PP2600160670 | Ống nghiệm chống đông citrat | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.2%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống |
| 77.7 | PP2600160670 | Đầu côn vàng | Chất liệu từ nhựa chất lượng cao, sử dụng dễ dàng có vạch chia, kích thước 200ul |
| 77.8 | PP2600160670 | Hoá chất định lượng PT | Sử dụng để xác định thời gian đông máu prothrombin (PT).Độ lặp lại CV%: 3,9%; ISI 1.4-1.6 |
| 77.9 | PP2600160670 | Cup phản ứng dùng cho máy đông máu | Chất liệu nhựa cứng dùng cho máy QCA-COAG l. |
| 78 | PP2600160671 | MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU UA-500 MODEL HT-115A HÃNG QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO,.LTD TRUNG QUỐC |  |
| 78.1 | PP2600160671 | Que thử nước tiểu 14 thông số | Sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu model HT-115A và HT-111A Kiểm tra 14 thông số:VC/LEU/GLU/MALB/BIL/pH/BLD/ SG/KET/PRO/NIT/URO/CR/CA Thành phần chính Ascorbic Acid: 0.5% w/w 2,6-dichlorophenol sodium salt; 3.1% w/w sodium dihydrogen phosphate; 0.8% w/w polyvinylpyrrolidone Leukocytes: 0.4% w/w indoxyl ester derivative; 0.3% w/w diazonium salt; 3.6% w/w disodium hydrogen phosphate; 6.2% w/w sodium dihydrogen phosphate Glucose: 3.5% w/w glucose oxidase; 0.5% w/w peroxidase; 2.1% w/w o-Tolidine; 1.2% w/w tris Microalbuminuria: 2.2%w/wphenolsulfonphthaleindye;0.2%w/wsodiumcitrate;2.1%w/wcitricacid Bilirubin: 0.5%w/w2,4-dichloroanilinediazoniumsalt;3.58%w/wdisodiumhydrogenphosphate; 6.5%w/wsodiumdihydrogenphosphate pH: 0.3%w/wmethylred;4%w/wbromothymolblue;4.8%disodiumhydrogenphosphate; 3.75%sodiumdihydrogenphosphate Blood: 4%w/w3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine;6.7%w/wcumenehydroperoxide;6.2%w/w disodiumphosphate SpecificGravity: 2.7%w/wbromothymolblue;4.8%w/wdisodiumhydrogenphosphate;5.3%w/w sodiumdihydrogenphosphate; 5 w/wpolymethylvinylether/maleicanhydride copolymer Ketone: 6.5%w/wsodiumnitroferricyanide;5%w/wtris;0.15%w/wsodiumlaurylsulfate Protein: 0.3%w/wtetrabromophenolblue;5.1%w/wsodiumcitrate;6.67%w/wcitricacid Nitrite: 2.5%w/wN-1-naphthylethylenediaminehydrochloride;4.5%w/w p-aminophenylarsinicacid;3.6%w/wsodiumcitrate;6.2%w/wcitricacid Urobilinogen: 1.5%w/wp-diethylaminobenzaldehyde;5.3%w/wsodiumcitrate;4.3%w/wcitricacid; 11.7%w/wsulfosalicylicacid Creatinine: 0.3%w/wsulfate;0.3%w/wbenzidine;3.5%w/wtris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride Calcium: 0.5%w/wmethylthymolblue;0.3%w/w8-hydroxyquinoline;6.1%w/wtris (hydroxymethyl)aminomethanehydrochloride |
| 79 | PP2600160672 | MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ TỰ ĐỘNG P500. HÃNG SX: DIATRON MI PLC/ HUNGARY |  |
| 79.1 | PP2600160672 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 31 thông số sinh hóa | Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Được dùng để chuẩn trên máy phân tích sinh hóa Hiệu chuẩn các chỉ số: Total acid phosphatase, Non-prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT / GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST / GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Creatinine, Glucose, GGT, GLDH, , Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic,Protein total, Triglycerides, Uric Acid, Ure Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.2 | PP2600160672 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 44 thông số sinh hóa | Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức thường đa thông số dựa trên huyết tương người: Xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Albumin, Aldolase, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, HBDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Transferrin, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.3 | PP2600160672 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 42 thông số sinh hóa | Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức bất thường đa thông số dựa trên huyết tương người. Xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase Total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDLCholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.4 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Thành phần, nồng độ Chất thử đơn Phosphate buffer (pH 6.5): 30.0 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 0.25 mmol/L Phenol: 25.0 mmol/L Peroxidase: > 5.0 KU/L Cholesterolesterase: > 150.0 U/L Cholesteroloxydase: > 100.0 U/L Sodium azide: < 0.01% Standard : 200mg/dl (5.17 mmol/l) Dải đo: 4 – 750 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.5 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Thành phần, nồng độ Chất thử đơn Phosphate buffer pH 7.5: 0.1 mol/L 4- Aminophenazone: 0.3 mmol/L Phenol: 1 mmol/L Glucose oxidase: >20.0 KU/L Peroxidase: > 1.5 KU/L Stabilizers (Standard: 100 mg/dl) Dải đo: 1.1 – 900 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.6 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (ASAT) | Thành phần, nồng độ Buffer TRIS-Buffer Ph 7.8 (30oC): 80.0 mmol/L L-Aspartate: 200.00 mmol/L LDH: ≥ 1.6 U/mL MDH: ≥ 0.5 U/mL Starter NADH: 0.18 mmol/L α-Ketoglutarate: 12 mmol/L Dải đo: 5 – 700 U/l Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.7 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALAT) | Thành phần, nồng độ Buffer TRIS-Buffer Ph 7.5 (25˚C): 70.0 mmol/L L-Alanine: 410.00 mmol/L LDH: ≥ 1.7 U/mL Starter NADH: 0.3 mmol/L α-Ketoglutarate: 18 mmol/L Dải đo: 5 – 700 U/l Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.8 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Thành phần, nồng độ Chất thử đơn Pipes Buffer pH 7.0: 40 mmol/L 4-Chlorophenol: 5 mmol/L Magnesium ione: 5 mmol/L ATP: 1 mmol/L Peroxidase: ≥1 U/mL Glycerol kinase: ≥1 U/mL LPL: ≥ 1400 U/L 4-aminoantipyrine: 0.4 mmol/L Glycerol-3-phosphate oxidase: ≥3.5 U/mL Sodium azide: 0.05% Detergents (Standard : 200 mg/dL hoặc 2.28 mmol/L) Dải đo: 10 – 1000 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.9 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Axit Uric | Thành phần, nồng độ Buffer Phosphate-buffer pH 7.8: 100 mmol/L 2,4,6 Triiodine-3-hydroxibenzoate: 5 mmol/L Detergents: 2 g/L Starter PAP: 4.5 mmol/L Uricase: 3 U/mL POD : 40 U/mL Stabilizers (Standard: 6 mg/dL (357µmol/L) Dải đo: 0.25 – 30 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.10 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Thành phần, Nồng độ Chất thử đơn Succinate pH 4.2: 75 mmol/L Bromcresolgreen: 0.15mmol/L Brij 35 Detergent: 2g/L Standard : 4 g/dL Dải đo: 0.15 – 8 g/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.11 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alpha-Amylase | Thành phần, nồng độ Buffer Hepes-Buffer pH 7.1: 80mmol/L Sodium chloride: 40mmol/L Magnesium chloride: 8 mmol/L α-Glucosidase: ≥ 2 KU/L Sodium azide: 0.09% Starter Ethyliden-G7-PNP: 3 mmol/L Dải đo: 3 – 1500 U/l Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.12 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Thành phần, nồng độ Buffer TRIS buffer pH 8.1 (20 độ C): 50 mmol/L α-Ketoglutarate: 15.00 mmol/L Urease : ≥ 1000 U/L Glutamate dehydrogenase: ≥ 5.4 KU/L Starter NADH: 0.18 mmol/L Standard: (8.35 mmol/L) Dải đo: 3 – 400 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.13 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | Thành phần, nồng độ Reagent 1 Tartrate Bufer at pH of 2.9: 100 mmol/L Detergent Reagent 2 Phosphate Buffer at pH of 7.0: 10 mmol/L Sodiummeta vanadate: 4 mmol/L Dải đo: 0.1 – 20 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.14 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Thành phần, nồng độ Reagent 1 Citrate Buffer at pH of 2.9: 100 mmol/L Detergent Reagent 2 Phosphate Buffer at pH of 7.0: 10 mmol/L Sodium metavanadate: 4 mmol/L Dải đo: 0.1 – 40 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.15 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Thành phần, nồng độ Thuốc thử A NaOH: 187.8 mmol/L Phosphate: 7.5 mmol/L Thuốc thử B Picric acid: 8.73 mmol/L (Standard: 2mg/dl (176.8 μmol/l)) Dải đo: 0.1 – 20 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.16 | PP2600160672 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 2x 250ml Additive for wash solution / Solution 3 Surfactants < 2.5% Stabilyzers < 0.3% Preservatives < 0.3% Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước Châu Âu |
| 79.17 | PP2600160672 | Dung dịch rửa | Thành phần: Quaternary ammonium compounds, surfactants, organic acids Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.18 | PP2600160672 | Dung dịch rửa cuvet | Mixed amphoteric detergents Sodium hydroxide < 2.0% Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước Châu Âu |
| 79.19 | PP2600160672 | Cuvette | Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước châu Âu |
| 79.20 | PP2600160672 | Dây bơm máy sinh hóa Pictus | Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước châu Âu |
| 79.21 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein | Thành phần, nồng độ Monoreagent Potassium iodide: 30 mmol/L Potassium sodium tartrate: 20 mmol/L Sodium hydroxide: 570 mmol/L Copper sulphate : 10 mmol/L (Standard: 4 g/dL) Dải đo: 0.25 – 12 g/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.22 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Thành phần, nồng độ Chất thử đơn Arsenazo III: 200 µmol/L MES pH 6.5: 100 mmol/L (Standard: 10 mg/dl) Dải đo: 0.65-16 mg/dl (0.165-4.0 mmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.23 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Thành phần, nồng độ Reagent 1 Good’s bufer (pH 7.0): 30 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 0.9 mmol/L Peroxidase: 2.4 KU/L Ascorbatoxidase: 2.7 KU/L Antihuman-β-Lipoprotein Antikorper Reagent 2 Cholesterolesterase: 4 KU/L Cholesteroloxidase: 20 KU/L F-DAOS: 0.8 mmol/L Dải đo: 0.9 – 180 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.24 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Thành phần, nồng độ Reagent 1 Good’s buffer (pH 6.8): 25mmol/L Cholesterolesterase : 5 KU/L Cholesteroloxidase: 5 KU/L HDAOS: 0.64 mmol/L Catalase: 1000 KU/L Reagent 2 Good’s buffer (pH 7.0): 25 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 3.4 mmol/L Peroxidase: 20 KU/L Sodium azide: 0.1 % Dải đo: 1 – 400 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.25 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatin Kinase | Thành phần, nồng độ Imidazole: 83 mmol/l Magnesium acetate: 17 mmol/l Glucose: 22 mmol/l N-acetylcysteine: 22 mmol/l EDTA: 2 mmol/l ADP: 2 mmol/l NADP: 2.3 mmol/l AMP: 4.2 mmol/l Adenosine(5´)pentaphospho(5´)- 11 µmol/l adenosine Glucose-6-phosphate dehydrogenase: ≥1.5 KU/l Hexokinase: ≥5 KU/l Phosphocreatine: 35 mmol/l Dải đo: 8 – 1300 U/l Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.26 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK- MB | Thành phần, nồng độ: Imidazole: 83 mmol/ L Magnesium acetate: 17 mmol/L Glucose: 22 mmol/L N – acetylcysteine : 22 mmol/L EDTA: 2 mmol/L ADP: 2 mmol/L NADP: 2.3 mmol/L AMP: 4.2 mmol/L Adenosine (5’) pentaphospho (5’)- 11µMol/l adenosine Glucose-6-phosphate dehydrogenase : ≥ 1.5 KU/L Hexokinase: ≥ 5 KU/L Phosphocreatine: 35 mmol/L CK –MM (human) inhibiting antibodies monocl: 1000 U/L Dải đo: 3.8 – 1500 U/l Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.27 | PP2600160672 | Vật liệu kiểm soát mức thường xét nghiệm định lượng CK-MB | Thành phần: là huyết thanh chuẩn dạng đông khô sản xuất từ huyết thanh người. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.28 | PP2600160672 | Vật liệu kiểm soát mức bất thường xét nghiệm định lượng CK-MB | Thành phần: là huyết thanh chuẩn dạng đông khô sản xuất từ huyết thanh người. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.29 | PP2600160672 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB | Thành phần: CK-MB Calibrator là huyết thanh chuẩn dạng đông khô sản xuất từ huyết thanh người. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.30 | PP2600160672 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Thành phần, nồng độ Buffer R1 Phosphate buffer: pH=7.43 PEG: 40g/L Sodium azide: 0.95 g/L Antibody R2 Phosphate buffer: pH = 7.43 Polyclonal goat anti-human CRP Sodium azide: 0.95 g/L Dải đo: 0.2 – 22 mg/dl Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.31 | PP2600160672 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | Thành phần Chất chuẩn là sự pha loãng từ huyết tương và dịch màng phổi người chứa CRP mức cao với dung dịch muối đệm phosphate CRP (mg/dl) Calibrator 1: 0.69 Calibrator 2: 1.40 Calibrator 3: 2.91 Calibrator 4: 10.90 Calibrator 5: 21.80 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.32 | PP2600160672 | Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng CRP | Thành phần: là sự pha loãng từ huyết tương và dịch màng phổi người với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản: sodium azide Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.33 | PP2600160672 | Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng CRP | Thành phần: là sự pha loãng từ huyết tương và dịch màng phổi người với dung dịch muối đệm phosphate. Chất bảo quản: sodium azide Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.34 | PP2600160672 | Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng các protein | Huyết thanh kiểm tra độ chính xác để xác định các protein huyết thanh người mức thấp (Albumin, α1-Acidglycoprotein Bireagent, α2-Macroglobulin, ASO, Antithrombin III, β2-Microglobulin, Ceruloplasmin, Complement C3, Complement C4, C1 esterase inhibitor, CRP, Ferritin, Haptoglobin, IgA, IgG Bireagent, IgM Bireagent, Kappa Light Chain, Lambda Light Chain, Prealbumin, RF, Transferrin) Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |
| 79.35 | PP2600160672 | Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng các protein | Huyết thanh kiểm tra độ chính xác để xác định các protein huyết thanh người mức cao (Albumin, α1-Acidglycoprotein Bireagent, α2-Macroglobulin, ASO, Antithrombin III, β2-Microglobulin, Ceruloplasmin, Complement C3, Complement C4, C1 esterase inhibitor, CRP, Ferritin, Haptoglobin, IgA, IgG Bireagent, IgM Bireagent, Kappa Light Chain, Lambda Light Chain, Prealbumin, RF, Transferrin) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích với máy sinh hóa P500 Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |

Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch.

-  Tiến độ giao hàng :

+ Nhà  thầu cung cấp cho bên mua theo dự trù từng đợt, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu phải cung cấp cho bên mua không muộn hơn 05 ngày, kể từ khi nhận được dự trù của bên mua bằng điện thoại, fax, email hoặc đơn đặt hàng, trường hợp cấp cứu thì giao hàng không quá 24 giờ.

+ Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa cho Chủ đầu tư khi có xác nhận đơn hàng. Nếu có khó khăn phải báo ngay cho Bên Chủ đầu tư kịp thời để hai bên cùng bàn bạc giải quyết.

1.3. Các yêu cầu khác:

- Cam kết hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản trong kho và bảo quản trong quá trình vận chuyển đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng cho đến khi hàng được giao tới kho và không được hư hỏng, bể vỡ trong quá trình vận chuyển, nếu có sẽ được đổi lại.

- Đối với các mã phần (lô) PP2600160669 HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY SOI CẶN NƯỚC TIỂU TỰ  ĐỘNG nhà thầu phải cam kết nếu trúng thầu hóa chất, vật tư sẽ cho chủ đầu tư mượn máy để sử dụng hóa chất, vật tư và cung cấp các linh kiện lắp đặt, đồng thời cho kỹ thuật lắp đặt, kết nối, chạy thử, hiệu chuẩn máy để bệnh viện sử dụng ổn định nếu trúng thầu các hóa chất thuộc mã phần (lô) ) PP2600160669. Các chi phí lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu do nhà thầu thực hiện.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

##### Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Hàng hóa dự thầu phải được kiểm tra, kiểm định chất lượng của đơn vị chức năng theo quy định.

BẢN CAM KẾT

______, ngày_____tháng ______năm _______

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa  Đông Sơn

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT và văn bản sửa đổi E-HSMT số_______ [Ghi số của văn bản sửa đổi nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi_________ [Ghi tên nhà thầu] cam kết:

- Cam kết bảo đảm cung cấp hàng hóa đúng theo yêu cầu về tên hàng hóa trúng thầu, đúng yêu cầu về thông số kỹ thuật, đúng cơ sở sản xuất, nước sản xuất. Hàng hóa được dán nhãn theo đúng quy định.

- Cam kết bảo đảm tiến độ cung cấp theo yêu cầu, hàng hóa đạt chất lượng. Thực hiện việc đóng gói, bảo quản và vận chuyển hàng hóa đến nơi sử dụng theo đúng quy định của nhà sản xuất. Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có).

- Cam kết hàng hoá mới 100%

- Hạn sử dụng còn lại tính từ thời điểm giao hàng hóa:

+ ≥ 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng ≥ 24 tháng.

+ ≥ ½ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng < 24 tháng.

+ ≥ 1/3 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng < 06 tháng.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu chúng tôi vi phạm các nội dung cam kết nêu trên, chúng tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra và chấp nhận bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành./.

- Cam kết về thời gian giao hàng: ≤ 05 ngày kể từ khi có  đơn đặt hàng.

- Cam kết sẽ cho chủ đầu tư mượn máy để sử dụng hóa chất, vật tư và cung cấp các linh kiện lắp đặt đồng thời cho kỹ thuật lắp đặt, kết nối, chạy thử, hiệu chuẩn máy để bệnh viện sử dụng ổn định nếu trúng thầu các hóa chất thuộc mã phần (lô) PP2600160669 (Nếu nhà thầu không tham dự những mã phần lô trên thì không cần cam kết mục này).

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu chúng tôi vi phạm các nội dung cam kết nêu trên, chúng tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra và chấp nhận bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

BẢNG KHAI CHI TIẾT THÔNG TIN HÀNG HÓA

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Mã định danh:

Email:

Số điện thoại nhân sự phụ trách thầu:

| STT | STT trong HSMT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên thương mại dự thầu | Thông số kỹ thuật dự thầu | Mã hiệu sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại thiết bị y tế (A,B,CD) | Mã vật tư y tế theo Quyết định 3514/2024/QĐ-BYT hoặc Thông tư 04/2017/TT-BYT | Số đăng ký hoặc GPNK | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Đối với nhà thầu tham dự mã phần lô gồm nhiều mặt hàng, yêu cầu kê khai thông tin của từng mặt hàng trong phần lô đó )

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu thuộc bảng trên và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu hợp lệ.

-  Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.