## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 2: Mua sắm hóa chất thuốc thử phục vụ xét nghiệm khám chữa bệnh tự nguyện năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, thuốc thử, test thử năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư) (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | ĐVT | Quy cách tham chiếu | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600155997 | Phần 1: Hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm miễn dịch COBAS E411 (35 danh mục ) |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | Hộp | Hộp (4x1 ml) | Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys CA 19-9 trên máy xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. |
| 1.2 |  |  | Hóa chất định lượng CA 19-9 | Hộp | Hộp (100 test trở lên) | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người. Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.3 |  |  | Chất pha loãng mẫu | Hộp | Hộp (2x16ml) | Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm Elecsys. |
| 1.4 |  |  | Cup đựng dung dịch phản ứng | Hộp | Hộp (60 x 60 PCs) | Cup chứa mẫu được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang |
| 1.5 |  |  | Dung dịch hệ thống để phát tín hiệu điện hóa | Hộp | Hộp (6x380ml) | Dung dịch được sử dụng để thực hiện: ▪ Phục hồi điện cực ▪ Vận chuyển hỗn hợp phản ứng thuốc thử ▪ Rửa vi hạt phủ streptavidin ▪ Phát tín hiệu. Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.6 |  |  | Dung dịch hệ thống rửa bộ phát hiện của máy | Hộp | Hộp (6x380ml) | Dung dịch được sử dụng để thực hiện: ▪ Rửa hệ thống ống và buồng đo sau mỗi lần đo ▪ Phục hồi điện cực Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.7 |  |  | Dung dịch rửa máy | Hộp | Hộp (5x100 ml) | Dung dịch natri hydroxide: 3 mol/L với dung dịch natri hypochlorite Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.8 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Hộp | Hộp (4x1ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys AFP trên máy xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. |
| 1.9 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | Hộp | Hộp (4x1ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys CA 125 trên máy xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. |
| 1.10 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hộp | Hộp (4x1ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys CA 15-3 trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. |
| 1.11 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Hộp | Hộp (4x1ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys CEA trên máy xét nghiệm miễn dịch Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.12 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Hộp | Hộp (4x1ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys CYFRA 21-1 trên máy xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. |
| 1.13 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | Hộp | Hộp (4x1ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys Ferritin trên máy xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 |
| 1.14 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 | Hộp | Hộp (4x1ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys FT3 trên máy xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 |
| 1.15 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | Hộp | Hộp (4x1ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys FT4 assay trên máy xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 |
| 1.16 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+beta | Hộp | Hộp (4x1ml) | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys HCG+β trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 |
| 1.17 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Hộp | Hộp (4x1,3ml) | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch cobas e.Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.18 |  |  | Hóa chất định lượng AFP | Hộp | Hộp 100 test | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng α1-fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người Xét nghiệm này được chỉ định sử dụng trong: ▪ Hỗ trợ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). ▪ Hỗ trợ theo dõi điều trị bệnh nhân có khối u tế bào mầm không phải nguyên tinh bào. ▪ Là một thông số kết hợp với các thông số khác giúp đánh giá nguy cơ tam bội nhiễm sắc thể 21 (hội chứng Down). Cần làm thêm các xét nghiệm khác để chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể. Tương thích với máy Cobas E411 |
| 1.19 |  |  | Hóa chất định lượng CA 125 | Hộp | Hộp 100 test trở lên | xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng quyết định kháng nguyên phản ứng OC 125 trong huyết thanh và huyết tương người. Các quyết định kháng nguyên này kết hợp với glycoprotein cao phân tử trong huyết thanh và huyết tương ở phụ nữ mắc ung thư buồng trứng xâm lấn biểu mô nguyên phát (trừ những người mắc bệnh ung thư nguy cơ ác tính thấp). Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.20 |  |  | Hóa chất định lượng CA 15-3 | Hộp | Hộp 100 test | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người giúp hỗ trợ theo dõi bệnh nhân ung thư vú. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.21 |  |  | Hóa chất định lượng CEA | Hộp | Hộp 100 test trở lên | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phôi trong huyết thanh và huyết tương người. Ngoài ra, xét nghiệm này còn được chỉ định đo CEA theo trình tự thời gian để hỗ trợ theo dõi tình trạng ung thư của bệnh nhân. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.22 |  |  | Hóa chất định lượng Cyfra 21-1 | Hộp | Hộp 100 test trở lên | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người.. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.23 |  |  | Hóa chất định lượng Ferritin | Hộp | Hộp 100 test | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”; Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.24 |  |  | Hóa chất định lượng FT3 | Hộp | Hộp 200 test | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”; Phương pháp miễn dịch cạnh tranh . Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.25 |  |  | Hóa chất định lượng FT4 | Hộp | Hộp 200 test trở lên | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”; Phương pháp miễn dịch cạnh tranh . Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.26 |  |  | Hóa chất định lượng HCG+beta | Hộp | Hộp 100 test | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”; Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.27 |  |  | Chất định lượng kháng thể viêm gan B | Hộp | Hộp 100 test | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”; - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 99.78%, nhóm túi máu hiến và 99.45%, n=1623, nhóm mẫu thường quy Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.28 |  |  | Hóa chất định lượng TSH | Hộp | Hộp 200 test | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”; Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.29 |  |  | Hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B | Hộp | Hộp 100 test | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA”; - Độ nhạy: 99.9 %, n = 1025 - Độ đặc hiệu: 99.98 % Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.30 |  |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm marker ung thư | Hộp | Hộp (4x3ml) | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Elecsys trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.31 |  |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tuyến giáp | Hộp | Hộp (4x3ml) | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch tuyến giáp trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.32 |  |  | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể viêm gan B | Hộp | Hộp (16x1,3ml) | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể viêm gan B Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.33 |  |  | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B | Hộp | Hộp (16x1,3ml) | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.34 |  |  | Nước rửa hệ thống | Hộp | Hộp 500ml | Dung dịch bổ sung vào thùng chứa nước cất cho máy phân tích cobas e 411. Dung dịch tăng cường rửa hiệu quả giữa các bước hút mẫu và cần thiết cho tất cả các thử nghiệm thông số. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.35 |  |  | Tip đựng dung dịch phản ứng | Hộp | Hộp (30x120 pcs) | Típ hút mẫu được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Tương thích với máy Cobas E411 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 2 | PP2600155998 | Phần 2: Hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm nước tiểu ComboStik R300 (01 danh mục) |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Test thử nước tiểu 11 thông số | Test | Hộp 100 test | Test thử đo 11 thông số: Glucose, Bilirubin, Cetone (Acid acetoacetic), tỷ trọng, máu, pH, Protein (Albumin), Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte (Bạch cầu), Acid Ascorbic. |
| 3 | PP2600155999 | Phần 3: Hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm đông máu CS 1600 (12 danh mục) |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Chất kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm đông máu | Hộp | Hộp 10x1ml | Sử dung để kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen. Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.2 |  |  | Cóng phản ứng | Hộp | Hộp 3000 cái | Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu và chứa mẫu trong chức năng kiểm tra tiền phân tích trong máy đông máu tự động đa bước sóng. Cóng sử dụng một lần, có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm. - Cóng phản ứng duy nhất dành cho dòng máy đông máu tự động đa bước sóng cụ thể, máy không thể dùng loại cóng đo khác. Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.3 |  |  | Dung dịch calcium clorid | Hộp | Hộp (10x15ml) | Sử dụng như hoá chất bổ xung trong các xét nghiệm đông máu như APTT, yếu tố VIII, IX, xét nghiệm protein C, protein S... - Đóng gói dạng lỏng, dung dịch calcium chloride Tương thích với máy Sysmex CS 1600 -Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.4 |  |  | Dung dịch rửa có tính acid | Hộp | Hộp (500ml x 1) | Sử dụng để rửa kim trên hệ thống máu đông máu tự động - Đóng gói dạng lỏng - Dung dịch có tính acid, nồng độ HCl 0.16% Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 3.5 |  |  | Dung dịch rửa có tính kiềm | Hộp | Hộp (50ml x 1) | Sử dụng để rửa kim trên hệ thống máu đông máu tự động - Đóng gói dạng lỏng - Dung dịch có tính kiềm, nồng độ NaClO ≥ 1% Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 3.6 |  |  | Dung môi pha loãng cho xét nghiệm đông máu | Hộp | Hộp (10x15ml) | Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu - Đóng gói dạng lỏng, thành phần gồm sodium barbital và sodium chloride Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 3.7 |  |  | Hóa chất xác định thời gian đông máu (PT) | Hộp | Hộp (10x4ml) | Sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT) - Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thromboplastin nhau thai người, Calcium Chloride và chất ổn định Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 3.8 |  |  | Hóa chất xác định thời gian thrombin huyết tương | Hộp | Hộp 10x5ml + 1x50ml | Sử dụng để xác định thời gian thrombin (TT) - Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thrombin bò Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 3.9 |  |  | Hóa chất xác xác định nồng độ fibrinogen huyết tương | Hộp | Hộp (10x1ml) | Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thrombin có nguồn gốc từ bò khoảng Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 3.10 |  |  | Hóa chất xác định thời gian APPT | Hộp | Hộp (10x2ml) | - Sử dụng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) - Đóng gói dạng lỏng, thành phần chứa phosphatides đậu nành tinh khiết và từ não thỏ với acid ellagic, chất đệm và chất ổn định. Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 3.11 |  |  | Huyết tương kiểm chuẩn ở mức bình thường | Hộp | Hộp 10x1ml. | Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở giới hạn bình thường, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT, TT, Fibrinogen, ATIII, Thời gian Batroxobin/ Reptilase - Đóng gói dạng bột đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương tươi được chống đông citrat của những người bình thường Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 3.12 |  |  | Huyết tương kiểm chuẩn trong phạm vi điều trị | Hộp | Hộp 10x1ml | Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở dải điều trị chống đông đường uống mức cao hơn, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT - Đóng gói dạng bột đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương người chống đông citrat Tương thích với máy Sysmex CS 1600 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4 | PP2600156000 | Phần 4: Hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm sinh hóa JCA BM6010/C (42 danh mục) |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Chất bôi trơn | Chai | Chai 2L | Dung dịch đo cuvette blank tương thích với máy JCA-BM6010/C Dung dịch tráng cóng phản ứng Ex. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt , Thiazoline . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.2 |  |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Hộp | Hộp (6 x 1ml) | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho xét nghiệm CK-MB dạng bột đông khô có nguồn gốc từ albumin huyết thanh bò cùng với các chất phụ gia hóa học và các nguyên liệu tinh khiết có nguồn gốc cụ thể. Các thành phần sau khi hoàn nguyên ổn định trong 28 ngày nếu bảo quản ở (-15) – (-20)°C, và 2 ngày nếu bảo quản ở 2 – 8°C. Chưa mở nắp: bảo quản ở 2 - 8 độ C. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.3 |  |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm Lipid | Hộp | Hộp (3x2ml) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Lp-PLA2, NEFA, Phospholipid Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.4 |  |  | Chất chuẩn trong xét nghiệm định lượng CRP | Hộp | Hộp( 5x2ml) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) Chất hiệu chuẩn sử dụng cho các xét nghiệm in-vitro, dùng định lượng protein phản ứng C (CRP) trên các hệ thống đo quang. Một bộ gồm 5 chất hiệu chuẩn dạng lỏng, ổn định với các mức khác nhau. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.5 |  |  | Chất hiệu chuẩn cho một số xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (6x3ml) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 29 thông số sinh hóa dạng đông khô, có chứa vất liệu từ máu người (huyết thanh) và các phụ gia hóa học và vật liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.6 |  |  | Chất kiểm chuẩn theo dõi độ chính xác và độ lặp lại cho một số xét nghiệm sinh hóa | Hộp | Hộp (6x5ml) | Chất kiểm chứng mức bệnh lý cho nhiều loại xét nghiệm thường quy vật liệu kiểm soát dùng để theo dõi hiệu suất xét nghiệm định lượng nhiều chất phân tích khác nhau in vitro, dạng đông khô, chứa vật liệu từ máu người (huyết thanh) và thuốc, các thành phần hữu cơ và vô cơ và nguyên liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể. Các nồng độ ở mức bệnh lý. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.7 |  |  | Chất kiểm chuẩn theo dõi độ chính xác và độ lặp lại cho xét nghiệm định lượng Protein (mức 1) | Hộp | Hộp (3x1ml) | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các protein huyết thanh khác nhau mức 1, dạng lỏng ổn định, có chứa vật liệu từ máu người (huyết tương). Độ ổn định: tối thiểu 12 tuần đối với albumin, C3c, C4, IgG, IgM, IgA, prealbumin và transferrin, Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.8 |  |  | Chất kiểm chuẩn theo dõi độ chính xác và độ lặp lại cho xét nghiệm định lượng Protein (mức 2) | Hộp | Hộp (3x1ml) | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 14 thông số sinh hóa vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các protein huyết thanh khác nhau mức 2, dạng lỏng ổn định, có chứa vật liệu từ máu người (huyết tương). Độ ổn định: tối thiểu 12 tuần đối với albumin, C3c, C4, IgG, IgM, IgA, prealbumin và transferrin, Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.9 |  |  | Chất kiểm chứng cho một số xét nghiệm định lượng sinh hóa | Hộp | Hộp (6x5ml) | Chất kiểm chứng mức thông thường cho nhiều loại xét nghiệm thường quy vật liệu kiểm soát dùng để theo dõi hiệu suất xét nghiệm định lượng nhiều chất phân tích khác nhau in vitro, dạng đông khô, chứa vật liệu từ máu người (huyết thanh) và thuốc, các thành phần hữu cơ và vô cơ và nguyên liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.10 |  |  | Chất làm mát bóng đèn | Lọ | Lọ 400ml | Dung dịch làm mát đèn halogen tương thích với máy JCA-BM6010/C Dung dịch làm mát đèn có chứa chất chống gỉ sét. Thành phần: Propylence glycol , Dung dịch chống gỉ sét , Chất bảo quản. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.11 |  |  | Chất tẩy rửa | Chai | Chai 2L | Dung dịch rửa cuvette tương thích với máy JCA-BM6010/C Dung dịch tráng cóng phản ứng 7. Thành phần: Sodium hydroxide , Polyoxyethylene octylphenyl ether , Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính .Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.12 |  |  | Dầu ủ Cuvette | Thùng | Thùng 5kg | Dầu ủ. Thành phần: PERFLUORO COMPOUNDS, C5-18. |
| 4.13 |  |  | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm Hba1c | Hộp | Hộp (200mL x 2) | Dung dịch ly giải cho xét nghiệm định lượng HbA1c trong máu. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.14 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Hba1c | Hộp | Hộp (1mlx 2 nồng độ x 3 lọ) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm in vitro, dùng định lượng HbA1c trong máu, được làm từ máu người. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.15 |  |  | Hóa chất định lượng ALAT (GPT) | Hộp | Hộp (R1: 6x 230 xét nghiệm R2: 6x 230 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALAT (GPT) Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC. Thành phần: R1: TRIS , L-Alanine , LDH (lactate dehydrogenase) , R2: 2-Oxoglutarate , NADH . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.16 |  |  | Hóa chất định lượng ASAT (GOT) | Hộp | Hộp (R1: 6x 230 xét nghiệm R2: 6x 230 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ASAT (GOT) Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC. Thành phần: R1: TRIS, L-Aspartate , MDH (malate dehydrogenase) , LDH (lactate dehydrogenase) , R2: 2-Oxoglutarate , NADH . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.17 |  |  | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hộp | Hộp (R1: 6x 315 xét nghiệm R2: 6x 315 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần Phương pháp: Đo quang sử dụng 2,4-dichloroaniline (DCA). Thành phần: R1: Phosphate buffer , NaCl , R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt , HCl . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.18 |  |  | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hộp | Hộp (R1: 6x 150 xét nghiệm R2: 6x 150 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp Phương pháp: Đo quang sử dụng 2,4-dichloroaniline (DCA). Thành phần: R1: EDTA-Na2 , NaCl , Sulfamic acid ; R2: 2,4-Dichloroaniline , HCl , EDTA-Na2 Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.19 |  |  | Hóa chất định lượng Calci huyết thanh | Hộp | Hộp (R1: 6x 315 xét nghiệm R2: 6x 315 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci Phương pháp: Đo quang, điểm cuối với Phosphonazo III. Thành phần: R1: Malonic acid buffer , Phosphonazo III , R2: Malonic acid , Chelating agent . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.20 |  |  | Hóa chất định lượng Cholesterol | Hộp | Hộp (4x530 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol Phương pháp: “CHOD-PAP”: xét nghiệm đo quang enzymatic. Thành phần: Good's buffer , Phenol , 4-Aminoantipyrine, Cholesterol esterase (CHE), Cholesterol oxidase (CHO), Peroxidase (POD). Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.21 |  |  | Hóa chất định lượng CK-MB | Hộp | Hộp (R1: 6x 150 xét nghiệm R2: 6x 150 xét nghiệm) | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng CK-MB trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo DGKC và IFCC cho CK với sự ức chế các isoenzyme CK-M bởi kháng thể đơn dòng. Thành phần: R1: Imidazole/Good`s buffer , Glucose , N-Acetylcysteine (NAC) , Magnesium acetate , EDTA-Na2 , NADP , Hexokinase (HK), kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CK-M của người; inhibiting capacity , R2: Imidazole/Good`s buffer , ADP , AMP , Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) , Diadenosine pentaphosphate , Creatine phosphate . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.22 |  |  | Hóa chất định lượng CK-NAC | Hộp | Hộp (R1: 6x 315 xét nghiệm R2: 6x 315 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine kinase (CK) Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC và DGKC. Thành phần: R1: Imidazole, Glucose , N-Acetylcysteine (NAC) , Magnesium acetate, EDTA-Na2 , NADP , Hexokinase (HK) , R2: Imidazole, ADP , AMP , Diadenosine pentaphosphate , Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) , EDTA-Na2 , Creatine phosphate. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.23 |  |  | Hóa chất định lượng Creatinin | Hộp | Hộp (R1: 6x 315 xét nghiệm R2: 6x 315 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine Phương pháp: Động học, không khử protein, theo phương pháp Jaffé. Thành phần: R1: Sodium hydroxide , R2: Picric acid . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.24 |  |  | Hóa chất định lượng CRP | Hộp | Hộp (R1: 4x570 xét nghiệm, R2: 3x760 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) Phương pháp: Đo miễn dịch độ đục. Thành phần: R1: TRIS , R2: TRIS , kháng thể (dê) kháng CRP người . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.25 |  |  | Hóa chất định lượng Gamma-GT | Hộp | Hộp (R1: 4x570 xét nghiệm, R2: 3x760 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-GT Phương pháp: Đo quang động học, theo Szasz/Persijn, được chuẩn hóa theo IFCC. Thành phần: R1: TRIS , Glycylglycine , R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- 4-nitroanilide . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.26 |  |  | Hóa chất định lượng Glucose huyết thanh | Hộp | Hộp (R1: 4x570 xét nghiệm, R2: 3x760 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose Phương pháp: Enzymatic UV sử dụng hexokinase. Thành phần: R1: TRIS buffer , Mg2+ , ATP , NAD, R2: Mg2+ , Hexokinase (HK) , Glucose-6-phosphatedehydrogenase (G6P-DH) . Dải đo: lên đến 500 mg/dL (30 mmol/L) . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.27 |  |  | Hóa chất định lượng Hba1c (Reagent-1) | Hộp | Hộp 30ml x 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c Phương pháp: Enzymatic. Thành phần: R1: 10-(carboxymethylaminocarbonyl)-3,7-bis (dimethylamino) phenothiazine, sodium salt . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.28 |  |  | Hóa chất định lượng Hba1c (Reagent-2) | Hộp | Hộp 10mlx 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c Phương pháp: Enzymatic. Thành phần: R2: Peroxidase (POD), Fructosyl peptide oxidase (FPOX) . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.29 |  |  | Hóa chất định lượng HDL-C | Hộp | Hộp (R1: 6x 315 xét nghiệm R2: 6x 315 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol Phương pháp: Đo enzymatic Thành phần: R1: Buffer, Peroxidase (POD) , N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (H-DAOS) . R2: Buffer , Cholesterol esterase (CHE) , Cholesterol oxidase (CHO), Peroxidase (POD) , 4-Aminoantipyrine. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.30 |  |  | Hóa chất định lượng LDL-C | Hộp | Hộp (R1: 6x 150 xét nghiệm R2: 6x 150 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol Phương pháp: Đo enzymatic Thành phần: R1: Buffer , Peroxidase (POD) , N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (H-DAOS) , R2: Buffer , Cholesterol esterase (CHE) , Cholesterol oxidase (CHO), Peroxidase (POD) , 4-Aminoantipyrine (4-AA). Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.31 |  |  | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | Hộp | Hộp (R1: 6x 315 xét nghiệm R2: 6x 315 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần Phương pháp: Đo quang theo phương pháp biuret. Thành phần: R1: Sodium hydroxide , Potassium sodium tartrate , R2: Sodium hydroxide , Potassium sodium tartrate , Potassium iodide , Copper sulphate . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.32 |  |  | Hóa chất định lượng sắt huyết thanh | Hộp | Hộp (R1: 6x 150 xét nghiệm R2: 6x 150 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt Phương pháp: Đo quang sử dụng Ferene. Thành phần: R1: Acetate buffer , Thiourea , R2: Ascorbic acid , Ferene , Thiourea . Dải đo: lên đến 1000 µg/dL (179 µmol/L) . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.33 |  |  | Hóa chất định lượng Triglycerides | Hộp | Hộp (4 x 530 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride Phương pháp: So màu enzymatic sử dụng glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO). Thành phần: Good's buffer , 4-Chlorophenol 4 mmol/L, ATP , Mg2+ , Glycerokinase (GK) , Peroxidase (POD) , Lipoprotein lipase (LPL) , 4-Aminoantipyrine, Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO). Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.34 |  |  | Hóa chất định lượng Urea | Hộp | Hộp (R1: 4x570 xét nghiệm R2: 3x760 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea Phương pháp: “Urease – GLDH“: enzymatic UV. Thành phần: R1: TRIS , 2-Oxoglutarate, ADP , Urease , GLDH (Glutamate dehydrogenase, bovine), R2: NADH . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.35 |  |  | Hóa chất định lượng Uric | Hộp | Hộp (R1: 6x 315 xét nghiệm R2: 6x 315 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric Phương pháp: Đo quang enzymatic sử dụng TOOS (N-ethyl-N-(hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidin). Thành phần: R1: Phosphate buffer, TOOS , Ascorbate oxidase, R2: Phosphate buffer, 4-Aminoantipyrine , K4[Fe(CN)6] , Peroxidase (POD) , Uricase . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.36 |  |  | Hóa chất định lượng α - Amylase | Hộp | Hộp (R1: 6x 150 xét nghiệm R2: 6x 150 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alpha-Amylase Phương pháp: Đo quang enzymatic. Thành phần: R1: Good's buffer, NaCl , MgCl2 , α-Glucosidase , R2: Good's buffer , EPS-G7 . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.37 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng hba1c | Hộp | Hộp (1ml x 2 nồng độ x 6 lọ) | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm in vitro, dùng định lượng HbA1c trong máu, được làm từ máu người. Dung dịch sau khi hoàn nguyên có độ ổn định trong 10 ngày ở 2-10°C. Không được cấp đông. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.38 |  |  | Hóa chất rửa kim (tính kiềm) | Hộp | Hộp 250mlx5 | Dung dịch rửa, ngăn ngừa nhiễm chéo (tính kiềm) tương thích với máy JCA-BM6010/C Dung dịch rửa kim hút thuốc thử 1. Thành phần: Sodium hydroxide . Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương. |
| 4.39 |  |  | Hóa chất rửa kim (tính axit) | Hộp | Hộp 250mlx5 | Dung dịch rửa, ngăn ngừa nhiễm chéo (tính axit) tương thích với máy JCA-BM6010/C Dung dịch rửa kim hút thuốc thử 2. Thành phần: Oxalic acid, methanol, Glycolic acid, H20. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 4.40 |  |  | Hóa chất rửa kim (hàng ngày) | Hộp | Hộp 500mlx4 | Dung dịch rửa khi thực hiện WASH 2 (hàng ngày) tương thích với máy JCA-BM6010/C Dung dịch rửa kim hút thuốc thử K. Thành phần: Sodium Hydroxide. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 4.41 |  |  | Hóa chất rửa kim (hàng tuần) | Hộp | Hộp 500ml | Dung dịch rửa khi thực hiện WASH 2 (hàng tuần) tương thích với máy JCA-BM6010/C Dung dịch rửa kim hút thuốc thử S. Thành phần: Sodium hypochlorite , Chất hoạt động bề mặt ion âm , Chất hoạt động bề mặt không chứa ion âm, Potassium hydroxide. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 4.42 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hộp | Hộp (4 x 245 xét nghiệm) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin Phương pháp: Đo quang sử dụng bromocresol green. Thành phần: Citrate buffer, Bromocresol green . Dải đo: lên đến 6 g/dL. Tương thích với máy JCA BM6010/C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5 | PP2600156001 | Phần 5: Hóa chất thuốc thử cho máy xét nghiệm huyết học XN 1000 (10 danh mục) |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm công thức máu (mức 1) | Lọ | Lọ 1x 3ml | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học (mức 1) Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 49 thông số báo cáo Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.2 |  |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm công thức máu (mức 2) | Lọ | Lọ 1x 3ml | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học (mức 2) Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 49 thông số báo cáo Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người. Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.3 |  |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm công thức máu (mức 3) | Lọ | Lọ 1x 3ml | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học (mức 3) Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 49 thông số báo cáo Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.4 |  |  | Chất ly giải đếm số lượng bạch cầu | Thùng | Thùng 5 lít trở lên | Công dụng: Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động để nhuộm tế bào có nhân trong mẫu giúp phân loại bạch cầu Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts; Nonionic surfactant Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.5 |  |  | Chất pha loãng máu toàn phần | Thùng | Thùng 20L | Công dụng: sử dụng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, cũng là chất ly giải để đo Hemoglobin, và là dung dịch tạo dòng cho phương pháp đo tế bào dòng chảy Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium chloride; Tris buffer; EDTA-2K Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.6 |  |  | Dung dịch rửa máy huyết học | Hộp | Hộp 4ml x 20 | Công dụng: dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống Thành phần: Sodium Hypochloride Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.7 |  |  | Ly giải hồng cầu để xác định nồng độ huyết sắc tố | Hộp | Hộp 500ml x 3 | Công dụng: sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium lauryl sulfate Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.8 |  |  | Nhuộm tế bào bạch cầu | Hộp | Hộp 2 x 42ml | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Polymethine; methanol; Ethylene Glycol Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.9 |  |  | Thuốc thử ly giải đếm số lượng bạch cầu, bạch cầu ái kiềm, hồng cầu nhân | Thùng | Thùng 5 lít | Công dụng: sử dụng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts; Nonionic surfactant Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 5.10 |  |  | Thuốc thử nhuộm nhân để xác định các tế bào bạch cầu, hồng cầu nhân và bạch cầu ưa baso | Hộp | Hộp 2 x 82ml | Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Polymethine; Ethylene Glycol Tương thích với máy Sysmex XN 1000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Hà Đông như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu;

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không có.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.