# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.

- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư kỹ thuật hàng không năm 2026 tại Nhà máy A32 đợt II.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Mua sắm linh kiện điện tử.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 90 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng:

- Tờ khai hải quan của lô hàng;

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).

* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.

* Yêu cầu về chất lượng khác

Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:

- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn 2П303Б | Nguồn tiêu tán công suất: 200 mW; Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V; Điện áp cống tối đa: 30 V; Điện áp nguồn cổng tối đa: 30 V; |
| 2 | Bán dẫn 2П303В | Nguồn tiêu tán công suất: 200 mW; Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V; Điện áp cống tối đa: 30 V; Điện áp nguồn cổng tối đa: 30 V; |
| 3 | Bán dẫn 2П303Д | Công suất nguồn tiêu tán: 200 mW. Điện áp cắt của tranzito ≤ 8 V; Điện áp cổng tối đa: 30 V; Dòng xả (không đổi): 20 mA |
| 4 | Bán dẫn 2П307Г | Nguồn tiêu tán: 250 mW. Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V. Điện áp cống tối đa: 30 V. Dòng xả (liên tục): 30 mA |
| 5 | Bán dẫn 2П350Б | Công suất tiêu tán: 0,3 W; Điện áp cực D-S (Uds): 15V; Dòng cực D (Id): 30mA Tần số cắt (ft): 600MHz |
| 6 | Bán dẫn 2П771А | Điện áp cực máng - cực nguồn (Uds): 200V; Dòng cực máng liên tục (Id): 25A; Điện trở kênh dẫn (Rds on): 0,1 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 125W. |
| 7 | Bán dẫn 2П903А | Công suất tiêu tán : 30 W; Điện áp gốc cực đại: 4 V; Dòng thu DC tối đa: 3 A; Dòng xung cực thu tối đa: 10 A; |
| 8 | Bán dẫn 2Т118А | Tiêu tán công suất thu không đổi: 100 mW; Điện áp của đế thu: 15 V; Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA; |
| 9 | Bán dẫn 2Т203Г | Đế phát điện áp không đổi 30 V. Dòng thu trực tiếp tối đa cho phép: 10 mA. Điện trở đầu vào trong mạch: ≤ 300Ω. Dòng điện một chiều của cực phát là 10 mA. |
| 10 | Bán dẫn 2Т208Г | Công suất tiêu tán (Pd): 300mW Điện áp cực C-E (Uce): 45V; Dòng cực C (Ic): 300mA Công suất tiêu tán bộ thu không đổi: 200 mW; |
| 11 | Bán dẫn 2Т208Л | Điện áp cực C-E (Uce): 60V; Dòng cực C (Ic): 300mA Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C |
| 12 | Bán dẫn 2Т3108A | Điện trở định mức (R): 4,7 kΩ; Sai số: ±20%; Công suất (P): 0,25 W; Nhiệt độ: -60 đến +125°C; |
| 13 | Bán dẫn 2Т3117А | Điện áp cổ góp-phát: 60V; Dòng cổ góp xung tối đa (Icp): 1000 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C, |
| 14 | Bán dẫn 2Т312А | Công suất tiêu tán không đổi của cực thu: 225 mW; Điện áp gốc cực đại : 30 V; Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 30 mA; |
| 15 | Bán dẫn 2Т312Б | Công suất tiêu tán không đổi: 225 mW; Điện áp gốc cực thu: 30 V; Dòng thu DC tối đa: 30 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 40 Ohm; |
| 16 | Bán dẫn 2Т312В | Công suất tiêu tán không đổi của cực thu: 225 mW; Điện áp gốc cực đại : 30 V; Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 30 mA; |
| 17 | Bán dẫn 2Т326А | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW; Điện áp cực thu-phát tối đa: 15 V (100 kOhm); Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 30 Ohm; |
| 18 | Bán dẫn 2Т326Б | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW; Điện áp cực thu-phát tối đa: 15 V (100 kOhm); Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 30 Ohm; |
| 19 | Bán dẫn 2Т504А | Điện áp cực C-E (Uce): 250V; Dòng cực C (Ic): 1A; Tần số cắt (fT): 20MHz; Công suất tiêu tán khi có tản nhiệt (Pd): 5W; |
| 20 | Bán dẫn 2Т506А | Điện áp cực C-E (Uce): 200V; Dòng cực C (Ic): 1A; Tần số cắt (fT): 15MHz; Điện áp bão hòa C-E (Uce sat): < 1,5V |
| 21 | Bán dẫn 2Т602Б | Công suất tiêu tán : 0,85 W; Điện áp gốc cực đại: 120 V; Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 75 mA; |
| 22 | Bán dẫn 2Т608А | Dòng điện ngược 60 V Công suất tiêu tán tối đa,0,5 W Dòng điện tối đa 0,4 A |
| 23 | Bán dẫn 2Т608Б | Công suất khuếch tán không đổi của collector: 0,5W Dòng xung lớn nhấtr: 800mA Điện trở bão hòa: ≤ 2,5Ω |
| 24 | Bán dẫn 2Т630А | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 0,8 W; Điện áp gốc cực đại: 120 V; Dòng cực thu tối đa: 1000 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 2 Ohm |
| 25 | Bán dẫn 2Т630Б | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 0,8 W; Điện áp cực đại: 120 V; Dòng xung tối đa: 2000 mA; |
| 26 | Bán dẫn 2Т665А9 | Điện áp cực C-E (Uce): 120V; Dòng cực C (Ic): 1A; Tần số cắt (fT): 20MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +150°C, |
| 27 | Bán dẫn 2Т708А | Điện áp cổ góp-phát: 60V; Dòng cổ góp tối đa: 20A; Công suất tán tán (Pmax): 50W. |
| 28 | Bán dẫn 2Т709А | Điện áp cực C-E (Uce): 60V; Dòng cực C (Ic): 10A; Tần số cắt (fT): 100MHz; Công suất tiêu tán (Pd): 50W. |
| 29 | Bán dẫn 2Т709А2 | Điện áp cực C-E (Uce): 60V; Dòng cực C (Ic): 10A; Tần số cắt (fT): 100MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +150°C, |
| 30 | Bán dẫn 2Т716А1 | Điện áp cực C-E (Uce): 100V; Dòng cực C (Ic): 2A; Tần số cắt (fT): 50MHz; Dải nhiệt độ: -40°C đến +125°C, |
| 31 | Bán dẫn 2Т808А | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W; Điện áp cực đại: 120 V; Dòng điện một chiều: 10 A; |
| 32 | Bán dẫn 2Т809А | Công suất tiêu tán: 40 W; Điện áp cực đại: 400 V; Dòng thu trực tiếp tối đa: 3 A |
| 33 | Bán dẫn 2Т818А | Điện áp cực C-E (Uce): 40V; Dòng cực C (Ic): 10A; Tần số cắt (fT): 3MHz; Công suất tiêu tán (Pd): 60W. |
| 34 | Bán dẫn 2Т825А | Điện áp cổ góp-phát: 100V; Dòng cổ góp tối đa: 20A; Công suất tán tán (Pmax): 125W; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C. |
| 35 | Bán dẫn 2Т827А | Điện áp cực C-E (Uce): 100V; Dòng cực C (Ic): 20A; Tần số cắt (fT): 4MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 36 | Bán dẫn 2Т830Б | Công suất tiêu tán: 5 W; Điện áp cực tối đa: 35 V; Dòng điện cực thu tối đa: 4 A; |
| 37 | Bán dẫn 2Т830Г | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W; Điện áp gốc cực đại: 100 V; Dòng điện một chiều cho phép lớn nhất của bộ thu: 2 A; Điện trở: ≤ 1,2 Ohm |
| 38 | Bán dẫn 2Т831Г | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W; Điện áp gốc cực đại: 100 V; Dòng điện một chiều: 2 A; Điện trở bão hòa: ≤ 0,6 Ohm |
| 39 | Bán dẫn 2Т839А | Công suất tiêu thụ: 50 W; Điện áp cực đại: 1500 V; Dòng DC cực đại: 10 A; Điện trở bão hòa: ≤ 0,375 Ohm |
| 40 | Bán dẫn 2Т866А | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 30 W; Điện áp cực đại: 200 V; Dòng điện một chiều: 20 A; |
| 41 | Bán dẫn 2Т903Б | Công suất tiêu tán 30 W; Điện áp gốc cực đại : 4 V; Dòng thu DC tối đa cho phép: 3 A; Điện trở bão hòa: ≤ 1 ohm; |
| 42 | Bán dẫn 2Т907А | Công suất tiêu tán: 16 W; Điện áp cực tối đa: 65 V; Dòng điện cực thu tối đa: 3 A; |
| 43 | Bán dẫn 2Т908А | Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W; Điện áp cực tối đa: 100 V; Dòng điện cực thu tối đa: 10 A; |
| 44 | Bán dẫn 2Т909Б | Công suất tiêu tán: 54 W; Điện áp cực tối đa: 60 V; Dòng điện cực thu tối đa: 4 A; |
| 45 | Bán dẫn 2У101И | Điện áp ngược cực đại (Urrm): 200V; Dòng điện thuận định mức (It av): 0,1A; Dòng điện điều khiển kích mở (Igt): ≤ 2 mA; |
| 46 | Bán dẫn ГТ705А | Điện áp cực C-E (Uce): 45V; Dòng cực C (Ic): 3,5A; Tần số cắt (fT): 10kHz; Công suất tiêu tán (Pd): 15W. |
| 47 | Bán dẫn П309 | Điện áp cực C-E (Uce): 120V; Dòng cực C (Ic): 30mA; Tần số cắt (fT): 120MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 48 | Bán dẫn 2П902А | Công suất tiêu tán: 3,5 W; Điện áp cực tối đa: 50 V; Dòng điện cực thu tối đa: 200 mA; |
| 49 | Bán dẫn 2Т208М | Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW. Điện áp cực đại: 60 V. Dòng cực thu: 150 mA. Điện trở bão hòa: 1,3Ω. |
| 50 | Bán dẫn 2Т306Г | Điện áp cực C-E (Uce): 15V; Dòng cực C (Ic): 30mA; Tần số cắt (fT): 500MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 51 | Bán dẫn 2Т664А9 | Điện áp cực C-E (Uce): 150V; Dòng cực C (Ic): 1A; Tần số cắt (fT): 20MHz; Công suất tiêu tán (Pd): 0,8W. |
| 52 | Bán dẫn 2Т664Б9 | Điện áp cực C-E (Uce): 120V; Dòng cực C (Ic): 1A; Tần số cắt (fT): 20MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +150°C. |
| 53 | Bán dẫn 2Т665Б9 | Điện áp cực C-E (Uce): 100V; Dòng cực C (Ic): 1A; Tần số cắt (fT): 20MHz; Công suất tiêu tán (Pd): 0,8W. |
| 54 | Biến thế ТР114-115-400В | Điện áp vào: 115V; Tần số: 400Hz; Độ bền cách điện giữa các cuộn dây: 1000V |
| 55 | Biến thế ТР115-115-400В | Điện áp nguồn : 115 V; Tần số : 400 Hz; Điện áp đầu ra 1,094 V đến 356 V. Công suất định mức: từ 0,35 VA đến 450 VA. Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,21 A đến 31,2 A. Số lượng cuộn dây: từ 2 chiếc. lên đến 7 chiếc. |
| 56 | Biến thế ТР481-220-400В | Biến thế nguồn công suất siêu cao; Điện áp vào: 220V; Tần số: 400Hz; Công suất: 600VA. |
| 57 | Biến trở СП4-2М-4,7К | Điện trở định mức (R): 4,7 kΩ; Sai số: ±20%; Công suất (P): 0,25 W; Nhiệt độ: -60 đến +125°C. |
| 58 | Biến trở ПП3-40-470Ω±10% | Biến trở dây quấn dòng; Giá trị điện trở: 470 Ohm; Sai số: ±10%; Công suất: 3W; Điện áp vận hành tối đa: 400VDC. |
| 59 | Biến trở СП3-4АМ 0.25Вт 4.7 к | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,25W |
| 60 | Biến trở СП4-2М-1-4,7кОм | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1,0 W |
| 61 | Biến trở СП4-2М-47R | Điện trở định mức (R): 47 Ω; Sai số: ±20%; Công suất (P): 0,25 W; Tần số cắt: 1000 MHz; Điện áp cực đại (Umax): 150 V |
| 62 | Biến trở СП4-2Ма-1-33 КОм-А-ВС-3-32-В | Trở kháng danh định (Rnom): 33 kΩ; Công suất định mức (Pnom): 1,0 W; Tần số rung: 1-5000 Hz. |
| 63 | Biến trở СП4-2МА-47ОМ-А-ВС-3-32-В | Trở kháng danh định (Rnom): 47 Ω; Công suất định mức (Pnom): 1,0 W; Sai số trở kháng: ±5%. |
| 64 | Biến trở СП5-16ВА-0,25-3,3 ± 5% | Điện trở danh nghĩa: 3,3 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,25W |
| 65 | Biến trở СП5-16ВА-0,25ВТ 10КΩ ± 10% | Điện trở danh nghĩa: 3,3 Ω; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 0,25W |
| 66 | Biến trở СП5-16ВА-0,25ВТ 13КΩ ± 10% | Điện trở danh nghĩa: 13 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 0,25W |
| 67 | Biến trở СП5-16ВА-0,25ВТ 3,3КΩ ± 10% | Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 0,25W |
| 68 | Biến trở СП5-16ВА-1ВТ 100Ω ± 10% | Điện trở danh nghĩa: 100 Ω; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 1,0W |
| 69 | Biến trở СП5-16ВБ-0,5ВТ 1КΩ ± 10% | Điện trở danh nghĩa: 1 Ω; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 0,5W |
| 70 | Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-150 Ом | Điện trở danh nghĩa: 150 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,125W |
| 71 | Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-2,2кОм | Điện trở danh nghĩa: 2,2 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,125W |
| 72 | Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-220Ом | Điện trở danh nghĩa: 220 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,125W |
| 73 | Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-3,3КОм | Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,125W |
| 74 | Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-4,7КОм | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,125W |
| 75 | Biến trở СП5-16ВВ-0,125Вт-6,8Ом | Điện trở danh nghĩa: 6,8 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,125W |
| 76 | Biến trở СП5-16ВГ-0,05Вт-1КОм | Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 0,05 W |
| 77 | Biến trở СП5-22-1ВТ 1,5КОМ ± 5%В | Điện trở danh nghĩa: 1,5 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1,0 W |
| 78 | Biến trở СП5-22-1ВТ 10КОM ± 5% | Điện trở danh nghĩa: 10 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1,0 W |
| 79 | Biến trở СП5-22-1ВТ 1КОM ± 5%В | Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1,0 W |
| 80 | Biến trở СП5-22-1ВТ 2,2КОM ± 5% | Điện trở danh nghĩa: 2,2 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1,0 W |
| 81 | Biến trở СП5-22-1ВТ 3,3КОM ± 5% | Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1,0 W |
| 82 | Biến trở СП5-22-1ВТ 4,7КОM ± 5%В | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1,0 W |
| 83 | Biến trở СП5-22-1ВТ 6,8КОM ± 5% | Điện trở danh nghĩa: 6,8 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1,0 W |
| 84 | Biến trở СП5-2В-15КОм ± 10% | Điện trở danh nghĩa: 15 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 2,0 W |
| 85 | Biến trở СП5-2В-1Вт-1,5кОм±5% | Điện trở danh nghĩa: 1,5 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1W |
| 86 | Biến trở СП5-2В-22КОм | Điện trở danh nghĩa: 22 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 2,0 W |
| 87 | Biến trở СП5-2В-3,3КОМ | Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 2,0 W |
| 88 | Biến trở СП5-2В-470 Ом | Điện trở danh nghĩa: 470 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 2,0 W |
| 89 | Biến trở СП5-2В-680 Ом | Điện trở danh nghĩa: 680 Ω; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 2,0 W |
| 90 | Biến trở СП5-2ВА-22КJ | Điện trở danh nghĩa: 22 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 2,0 W |
| 91 | Biến trở СП5-2ВБ-10КК | Điện trở danh nghĩa: 10 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 2,0 W |
| 92 | Biến trở СП5-2ВБ-4,7К | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 2,0 W |
| 93 | Biến trở СП5-2ВБ-6,8К | Điện trở danh nghĩa: 6,8 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 2,0 W |
| 94 | Biến trở СП5-3-33 КОМ | Điện trở danh nghĩa: 33 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 3,0 W |
| 95 | Biến trở СП5-3В-15КОм ± 10% | Điện trở danh nghĩa: 15 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 3,0 W |
| 96 | Biến trở СП5-3В-1Вт-4,7КОм | Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 1W |
| 97 | Biến trở СП5-3В-1КΩ±10% | Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ; Sai số cho phép 10%; Công suất định mức 3,0 W |
| 98 | Biến trở СП5-3В-2,2КМ±5% | Điện trở danh nghĩa: 2,2 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 3,0 W |
| 99 | Biến trở СП5-3ВБ-1,5КΩ | Điện trở danh nghĩa: 1,5 KΩ; Sai số cho phép 5%; Công suất định mức 3,0 W |
| 100 | Bộ nhớ PROM XC17256EPC | Dung lượng: 256 kbit; Điện áp nguồn: 5,0V ± 10%; Kiểu lập trình: One-Time Programmable (OTP); Dải nhiệt độ: 0°C đến +70°C |
| 101 | Bộ tạo dòng ТГП-5 | Máy phát tốc điện xoay chiều ; Điện áp đầu ra tại 1000 v/p: 5V; Sai số độ tuyến tính: 0,5%; Tần số dòng điện: 400 Hz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C; |
| 102 | Bóng đèn СМ-28-1,5 | Điện áp danh định 28 V Công suất danh định 1.5W Quang thông: 3 lm |
| 103 | Bóng đèn СМН-10-55 | Điện áp định mức: 10 V Dòng điện định mức: 50 mA; Dòng điện tối đa: 55 mA; |
| 104 | Bóng đèn СМН6-80-2 | Điện áp danh định 6 V Dòng điện danh định 80 mA Bóng màu trắng Đường kính: 3,2 mm Chiều dài: 27 mm |
| 105 | Bóng đèn СМНЖ-6-80-2 | Điện áp danh định 6 V Dòng điện danh định 80 mA Bóng màu vàng Đường kính: 3,2 mm Chiều dài: 27 mm |
| 106 | Bóng đèn СМНК-6-80-2 | Điện áp danh định 6 V Dòng điện danh định 80 mA Bóng màu đỏ Đường kính: 3,2 mm Chiều dài: 27 mm |
| 107 | Bóng đèn màu đỏ МС2-4 | Đèn chỉ thị hai màu (Đỏ/Xanh) lắp bảng; Điện áp định mức : 28V; Công suất tiêu thụ (P): 1,5W; Đường kính lắp đặt (D): 14 mm. |
| 108 | Bóng đèn màu xanh МС2-4 | Đèn chỉ thị hai màu (Đỏ/Xanh) lắp bảng; Điện áp định mức : 28V; Công suất tiêu thụ (P): 1,5W; Đường kính lắp đặt (D): 14 mm. |
| 109 | Cầu chì ВП1-1-2А-250В | Dòng định mức (Inom): 2,0 A; Điện áp : 250 V; Thời gian ngắt: 0,3 s; Điện trở tiếp xúc: 0,04 Ohm. |
| 110 | Cầu chì ВП1-1-3А-250В | Dòng định mức (Inom): 3,0 A; Điện áp : 250 V; Thời gian ngắt: 0,3 s; Điện trở tiếp xúc: 0,02 Ohm |
| 111 | Cầu chì ВП1-1-4А | Dòng điện định mức (Inom): 4,0 A; Điện áp định mức : 250 V; Điện trở nội (Rint): <0,05 Ω; Tần số rung: 10-2500 Hz. |
| 112 | Cầu chì ВП1-1-5А-250В | Dòng định mức (Inom): 5,0 A; Điện áp : 250 V; Thời gian ngắt: 0,3 s; Điện trở tiếp xúc: 0,01 Ohm |
| 113 | Cầu chì ПМ-10 | Dòng điện định mức, 10 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 114 | Cầu chì ПМ-100 | Dòng điện định mức, 100 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 115 | Cầu chì ПМ-125 | Dòng điện định mức, 125 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 116 | Cầu chì ПМ-150 | Dòng điện định mức, 150 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 117 | Cầu chì ПМ-2 | Dòng điện định mức, 2 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 118 | Cầu chì ПМ-20 | Dòng điện định mức, 20 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 119 | Cầu chì ПМ-25 | Dòng điện định mức, 25 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 120 | Cầu chì ПМ-5 | Dòng điện định mức, 5 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 121 | Cầu chì ПМ-7,5 | Dòng điện định mức, 7,5 A; Điện áp một chiều 30V; Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz: |
| 122 | Cầu chì ТП-200 | Dòng điện định mức (Inom): 200,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC; Nhiệt độ tác động ngắt: 150,,,+20 °C; Trở kháng tiếp điểm: <0,0005 Ω; |
| 123 | Cầu chì tự động АЗ3-40 | Thiết bị ngắt mạch hàng không 3 pha; Dòng định mức (Inom): 40 A; Điện áp : 115 V (400 Hz); Nhiệt độ: -60 đến +60°C;. |
| 124 | Cầu chì tự động АЗК1М-1 | Dòng điện định mức (Inom): 1A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC (400Hz); Trọng lượng: ≤ 35g; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 125 | Cầu chì tự động АЗК1М-10 | Dòng điện định mức (Inom): 10A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; Dải nhiệt độ vận hành: -60+60°C; Khả năng chịu gia tốc (G): 10g |
| 126 | Cầu chì tự động АЗК1М-15 | Dòng điện định mức (Inom): 15A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; Độ sụt áp tại tiếp điểm (ΔU): <150mV; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C. |
| 127 | Cầu chì tự động АЗК1М-2 | Dòng điện định mức (Inom): 2A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C; Trọng lượng tối đa: 35g |
| 128 | Cầu chì tự động АЗК1М-20 | Dòng điện định mức (Inom): 20A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; Thời gian tác động quá tải: 5,0s - 30s (tại 2Inom); Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C. |
| 129 | Cầu chì tự động АЗК1М-3 | Dòng điện định mức (Inom): 3A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC (400Hz); Khả năng chịu quá tải: 1,5 Inom; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 130 | Cầu chì tự động АЗК1М-30 | Dòng điện định mức (Inom): 30A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; Dòng rò cách điện: <2mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C; Khả năng chịu rung tần số: 5 - 300Hz |
| 131 | Cầu chì tự động АЗК1М-5 | Dòng điện định mức (Inom): 5A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC-400Hz; Độ sụt áp tại tiếp điểm (ΔU): <150mV; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+60°C; Áp suất vận hành tối thiểu: 121 mmHg |
| 132 | Cầu chì tự động АЗК1М-50 | Dòng điện định mức (Inom): 50A; Điện áp định mức : 27VDC; Cơ chế bảo vệ: Nhiệt và Từ tính; Độ bền cơ học: Chịu gia tốc đến 10g; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 133 | Cầu chì tự động АЗК1М-7,5 | Dòng điện định mức (Inom): 7,5A; Điện áp định mức : 27VDC / 115VAC (400Hz); Độ sụt áp trên tiếp điểm: ≤ 150mV; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 134 | Cầu chì tự động АЗК3-10 | Dòng điện định mức (Inom): 10A mỗi pha; Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); Bảo vệ quá tải đồng thời 3 pha; Trọng lượng: ≤ 100g; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 135 | Cầu chì tự động АЗК3-15 | Dòng điện định mức (Inom): 15A mỗi pha; Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); Khả năng ngắt dòng ngắn mạch: ≥ 300A; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 136 | Cầu chì tự động АЗК3-2 | Aptomat hàng không 3 pha dòng nhỏ; Dòng điện định mức (Inom): 2A mỗi pha; Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); Thời gian phản hồi nhiệt: 10-40s (tại 1,5 Inom); Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 137 | Cầu chì tự động АЗК3-25 | Dòng điện định mức (Inom): 25A mỗi pha; Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); Số cực bảo vệ: 3 cực; Cơ chế giải phóng: Tự do; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 138 | Cầu chì tự động АЗК3-5 | Dòng điện định mức (Inom): 5A mỗi pha; Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); Điện trở tiếp điểm ban đầu: ≤ 0,02 Ohm; Trọng lượng nhẹ: 95g; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 139 | Cầu chì tự động АЗК3-7,5 | Dòng điện định mức (Inom): 7,5A mỗi pha; Điện áp định mức : 200VAC (400Hz); Sai số dòng tác động nhiệt: ±10%; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C |
| 140 | Chổi than mô tơ điện Д14ТФ ЭГ14 (25х50х64 mm) | Chổi than Graphite máy điện DC; Kích thước: 25x50x64 mm; Mật độ dòng (j): 12 A/cm2; Tốc độ trượt (v): 45 m/s; |
| 141 | Chổi than mô tơ điện ДЕ1Т6 ЭГ61АИ (8X10X25 mm) | Chổi than Graphite tẩm kim loại; Kích thước: 8x10x25 mm; Mật độ dòng (j): 15 A/cm2; Tốc độ trượt (v): 60 m/s; Độ sụt áp (ΔU): 1,0 đến 2,0 V |
| 142 | Chuyển mạch П2Г-3 3П4НВ | điện áp hoạt động: 30-220 V Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; Độ bền cách điện: 1000 V; Điện trở cách điện:≥ 1000MOm; Công suất chuyển mạch tối đa là 60 W. |
| 143 | Chuyển mạch ПГ2-5-12П1НВ | Công tắc xoay chính xác tiếp điểm bạc; Số vị trí (Pos): 12; Số tầng (Wafers): 1; Dòng điện định mức (Inom): 0,5 A; Điện áp định mức : 250 V; Độ bền cách điện: 1000 Vrms |
| 144 | Chuyển mạch ПГ2-5-12П1НВК | Chuyển mạch quay hàng không; Cấu hình: 12 vị trí/1 cực; Điện áp : 250 V; Dòng định mức (Inom): 0,5 A. |
| 145 | Chuyển mạch ПГ2-7-12П3НВ | Chuyển mạch quay hàng không; Cấu hình: 12 vị trí/3 cực; Công suất ngắt (P): 60 W; Nhiệt độ: -60 đến +100°C |
| 146 | Chuyển mạch ПГ3-11П2НВ | Số vị trí: 11; Số tầng: 2; Công suất chuyển mạch tối đa: 60 W; Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C; Trở kháng tiếp điểm: <0,01 Ω |
| 147 | Chuyển mạch ПГ3-3П3НВ | Công tắc xoay kín khí tầng gốm; Số vị trí (Pos): 3; Số tầng (Wafers): 3; Điện áp hoạt động: 220 V; Điện trở cách điện ở 35°C: 1000 MΩ. |
| 148 | Chuyển mạch ПГ3-5П2НВ | Công tắc xoay tầng loại nhỏ; Dòng điện định mức (Inom): 0,5 A; Số vị trí (Pos): 5; Số cực (Poles): 2; Dải nhiệt độ: -60°C đến +85°C. |
| 149 | Chuyển mạch ПГ3-5П4НВ | Công tắc xoay kín khí tầng gốm; Số vị trí (Pos): 5; Số tầng (Wafers): 4; Công suất chuyển mạch: 60 W. |
| 150 | Công tắc 2ВГ-15К-2С | Công tắc gạt hai cực kín khí; Dòng điện định mức (Inom): 15 A; Điện áp định mức : 27 V; Độ bền điện môi (Uiso): 500 V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C. |
| 151 | Công tắc 2ВМ | Dòng điện định mức, ở tải cảm ứng : 3A; Điện áp, V: 27; Dòng định mức: + với tải trọng hoạt động : 3A; + với tải cảm ứng: 5A; |
| 152 | Công tắc 2ВМ-С | Điện áp định mức : 27 V DC; Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Áp suất vận hành (Pmin): 1,3x10⁻⁴ Pa; Độ kín khí: 1,33x10⁻⁶ Pa,cm³/s; Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C |
| 153 | Công tắc 2ПНГ-15К | điện áp hoạt động 27V; Dòng chuyển mạch: 0,1 - 15A (tải thường), 0,1-7A (tải từ tính); Giáng áp: ≤180; nhiệt độ môi trường: -60..+60°C |
| 154 | Công tắc 2ППВН | Công tắc gạt hai vị trí chống ẩm; Số cực: 2 cực đảo (DPDT); Dòng điện định mức (Inom): 10,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC; Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C |
| 155 | Công tắc 2ППГ-15К-2С | Được thiết kế để chuyển mạch điện một chiều ở điện áp đến 30 V, cường độ dòng điện ≤ 15 A. Điện áp hiệu dụng, 27 V; Dòng chuyển mạch; với tải trọng hoạt động 0,1-15 A; với tải cảm 0,1 - 7 A; |
| 156 | Công tắc 2ППМ | Công tắc gạt mini hai vị trí hiện đại hóa; Số cực: 2; Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Điện áp định mức : 27 V DC; Tần số rung: 2500 Hz. |
| 157 | Công tắc 2ППНТК | Công tắc gạt ba vị trí chịu nhiệt có đèn (K); Chế độ: ON-OFF-ON; Dòng điện định mức (Inom): 15,0 A; Dải nhiệt độ: -60,,,+150 °C; Điện áp nguồn sáng tích hợp: 5,5 V. |
| 158 | Công tắc 3ППМ | Công tắc gạt ba cực đảo mini; Số cực: 3 cực đảo (3PDT); Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC. |
| 159 | Công tắc 3ППМ-С | Công tắc gạt ba cực đảo mini vỏ kín; Số cực: 3; Chân hàn mạ bạc Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Độ kín vỏ: Tuyệt đối (Kín khí); Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C; |
| 160 | Công tắc ВГ-15-2С | Điện áp, V : 27; Dòng chuyển mạch, A: + ở tải hoạt động: 0,1 15; + với tải cảm: 0,1 7; Điện áp rơi ở các đầu cuối, mV: ≤ 180; |
| 161 | Công tắc ВГ-15К-2С | U= 27V; Dòng chuyển mạch: 0,1..5A(tải thường), 0,1..3A( tải từ tính); Giáng áp≤200 mV; Nhiệt độ môi trường: -60.. +60°C; |
| 162 | Công tắc ВМ | Công tắc hành trình mini tiêu chuẩn; Kiểu tiếp điểm: Đổi hướng; Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Điện áp định mức : 27 V DC; Hành trình làm việc: 0,8 mm. |
| 163 | Công tắc ВМ-С | Công tắc hành trình mini vỏ thép kín; Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Điện áp định mức : 27 V DC; Áp suất vận hành (Pmin): 1,3x10⁻⁴ Pa; Dải nhiệt độ: -60,,,+125 °C. |
| 164 | Công tắc ВНГ-15К | Điện áp, V 27; Dòng chuyển mạch, A: với tải hoạt động 0,115 A với tải cảm 0,17 A Giảm điện áp trên đầu ra không còn 180 mV |
| 165 | Công tắc ВНМ | Công tắc gạt hiện đại hóa vỏ nhựa; Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC; Kiểu gạt: 2 vị trí; Dải nhiệt độ: -60,,,+85 °C. |
| 166 | Công tắc ЗППГ-15К | Công tắc gạt ba cực kín khí (K); Số cực: 3; Dòng điện định mức (Inom): 15,0 A mỗi cực; Điện áp định mức : 27 V DC; Tần số cộng hưởng: 2000 Hz. |
| 167 | Công tắc КМД1-1 | Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; Độ bền cách điện: 1100 V; Điện trở cách điện:≥ 750MOm; Điện áp nguồn: 0,5..30V (một chiều); Cường độ dòng điện: 0,0005..4 A; |
| 168 | Công tắc КМД2-1 | Nút nhấn kín nước chịu rung động mạnh; Kiểu tiếp điểm: Đảo chiều; Dòng điện định mức (Inom): 4,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC; Tần số rung: 1-5000 Hz. |
| 169 | Công tắc МП-12 | Phạm vi chuyển mạch DC là từ 1 µA đến 0,5 A. Dải điện áp hoạt động là từ 0,5 V đến 36 V. Công suất chuyển đổi tối đa 18 W. |
| 170 | Công tắc МП-9В | Công tắc hành trình siêu nhỏ; Điện áp định mức : 27 V DC; Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Tần số rung: 2000 Hz. |
| 171 | Công tắc П1М10-4В | Công tắc nhấn giữ bốn vị trí; Số nhóm tiếp điểm: 4; Dòng điện định mức (Inom): 2,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC. |
| 172 | Công tắc П1М9-1В | Công tắc hành trình nhỏ; Điện áp : 27 V; Dòng định mức (Inom): 2,0 A; Lực nhấn: 4,9 đến 14,7 N; Nhiệt độ: -60 đến +100°C |
| 173 | Công tắc П2НП | Đối với dòng xoay chiều: U=36V; f= 320-1050 Hz; Dòng chuyển mạch: 0,1..10A; Điện áp chuyển mạch: 115V 320..1050Hz; Đối với dòng một chiều: U=27V; Dòng chuyển mạch: 0,1..15A (tải thuần), 0,1..7A (tải từ tính). |
| 174 | Công tắc П2Т-7 | Công tắc gạt đặc chủng chịu tải 2 cực; Số cực: 2; Dòng điện định mức (Inom): 6,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC; Trở kháng tiếp điểm: <0,01 Ω |
| 175 | Công tắc П2Т-8 | Công tắc gạt đặc chủng chịu tải 3 cực; Số cực: 3; Dòng điện định mức (Inom): 6,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC; Độ bền cách điện: 1000 Vrms. |
| 176 | Công tắc П3П | Nút nhấn chuyển đổi ba nhóm tiếp điểm; Số nhóm cực: 3; Dòng điện định mức (Inom): 1,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC; Lực nhấn: 12 ± 3 N. |
| 177 | Công tắc П4ПНГ-15К | Điện áp, V 27; Dòng điện chuyển mạch, A: - có tải hoạt động 0,1-15; - có tải cảm ứng 0,1-7; |
| 178 | Công tắc ПДМ1-1М | Dòng điện một chiều và xoay chiều ở điện áp ≤ 250 V Cường độ dòng điện đến 4,0 A Độ bền điện môi của cách điện 1130 V Điện trở cách điện, MΩ, ≥ 1000 Lực chuyển mạch, N 18.6-2.45 |
| 179 | Công tắc ПМ24-2В | Công tắc gạt hai vị trí chuyên dụng; Số cực: 2; Dòng điện định mức (Inom): 4,0 A; Điện áp định mức : 30 V DC; Tần số rung: 2500 Hz. |
| 180 | Công tắc ПНГ-15К-2С | Công tắc gạt chuyển mạch có đèn nền; Dòng điện định mức (Inom): 15 A; Điện áp định mức : 27 V; Hệ thống chiếu sáng (Light): 2S; Dải nhiệt độ: -60°C đến +60°C. |
| 181 | Công tắc ПНМ | Công tắc gạt hiện đại hóa vỏ nhựa; Kiểu tiếp điểm: SPST; Dòng định mức: 5A; Điện áp: 30V DC. |
| 182 | Công tắc ППГ-15К-2С | Điện áp, V: 27; Dòng chuyển mạch, A: + ở tải hoạt động : 0,1 15; + với tải cảm : 0,1 7; Điện áp rơi ở các đầu cuối, mV: ≤ 180; |
| 183 | Công tắc ППМ-С | Công tắc gạt mini vỏ thép kín; Kiểu tiếp điểm: DPDT; Dòng định mức: 2A; Điện áp: 27V DC. |
| 184 | Công tắc ППНГ-15К | điện áp hoạt động 27V; Dòng chuyển mạch: 0,115A (tải thường), 0,1-7A (tải từ tính); Giáng áp: ≤180; nhiệt độ môi trường: -60..+60°C |
| 185 | Công tắc ППНМ | Công tắc gạt hiện đại hóa hai cực; Dòng định mức: 2A; Điện áp: 27V DC; Dải nhiệt độ vận hành rộng: -60,,,+125°C |
| 186 | Công tắc ПТ8-1В | Điện trở tiếp điểm: ≤0,02 Om; Độ bền cách điện: 1130V; Điện trở cách điện: ≥1000 MOm; Lực đóng ngắt: 2,45..11,8N; |
| 187 | Công tắc ПТ8-4В | Công tắc gạt hai cực (Mã 4); Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; Điện áp định mức : 27 V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C. |
| 188 | Công tắc ПТ8-7В | Công tắc gạt hai cực (Mã 7); Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; Điện áp định mức : 27 V; Số cực (Poles): 2; Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C. |
| 189 | Công tắc ПТ8-8В | Điện trở cách điện ≤ 1000 MOhm Điện trở tiếp xúc không quá 0,02 Ohm Lực chuyển mạch từ 2,45 đến 11,8 N Độ bền điện của vật liệu cách điện 1130 V |
| 190 | Công tắc Д711 | Điện áp nguồn xoay chiều: 15..220V 400..1000Hz; Dòng chuyển mạch: 0,2..3A (tải thuần), 0,2..1,5 A (tải từ tính); Đối với dòng một chiều: Điện áp nguồn: 15..30V; Dòng chuyển mạch: 0,2..8A (tải thuần), 0,2..3 A (tải từ tính); |
| 191 | Công tắc nhạy 2Д701 | Mạch xoay chiều: Điện áp 15-220V Mạch một chiều: Điện áp 15-30V. Sụt áp trên các đầu ra ≤ 260 mV. Nhiệt độ làm việc từ âm 60 đến +60 oC, khối lượng: ≤ 18,5 g. |
| 192 | Công tắc nhạy В601-2С | Điện áp làm việc 27V; Dòng điện định mức: 2,5A; Kích thước, mm 35х11х23 |
| 193 | Công tắc nhạy В622АГ | Công tắc hành trình kín nước tiếp điểm bạc; Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; Điện áp định mức : 220 V AC / 30 V DC; Vật liệu tiếp điểm: Ag (Bạc nguyên chất); Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67. |
| 194 | Công tắc nhạy Д721Т | Công tắc micro chịu nhiệt nhiệt đới hóa; Dòng điện định mức (Inom): 10 A; Điện áp định mức : 27 V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C. |
| 195 | Công tắc tơ ТКД103ДОДГ | Cường độ dòng điện hiệu dụng: 10A; Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Cường độ dòng điện qua các tiếp điểm: 1-10A; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:3; |
| 196 | Công tắc tơ ТКД133ОДЛ | Cường độ dòng điện hiệu dụng: 10A; Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Cường độ dòng điện qua các tiếp điểm: 1-10A; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:3; |
| 197 | Công tắc tơ ТКД201ОДГ | Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:1; Dải điện áp làm việc: một chiều 16..30V, xoay chiều 20-220V 360-1100Hz; |
| 198 | Công tắc tơ ТКД202ОДГ | Công tắc tơ điện từ hàng không; Tiếp điểm: 2 thường mở; Dòng định mức (Inom): 20 A; Điện áp định mức : 27 VDC; Tần số đóng cắt: 2 lần/phút; Vỏ kín khí hoàn toàn |
| 199 | Công tắc tơ ТКД501ДОДГ | Hiệu điện thế trên cuôn dây: 27V; Cường độ dòng điện chuyển mạch: 50A; Số cặp tiếp điểm thường đóng: 0; Số cặp tiếp điểm thường mở: 1; Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110..210V 360..1100 Hz |
| 200 | Công tắc tơ ТКД501ОДЛ | Công tắc tơ điện từ hàng không; Tiếp điểm: 1 thường mở; Dòng định mức (Inom): 50 A; Điện áp định mức : 27 VDC; Nhiệt độ: -60 đến +85°C |
| 201 | Công tắc tơ ТКД511ОДЛ | Công tắc tơ điện từ hàng không; Tiếp điểm: 1 thường mở + 1 phụ; Dòng định mức (Inom): 50 A; Điện áp định mức : 27 VDC; Nhiệt độ: -60 đến +85°C |
| 202 | Công tắc tơ ТКД533ОДЛ | Điện áp định mức 27V. Dải điện áp trong mạch điều khiển DC, V2 4-29.4; Dải điện áp chuyển mạch DC, V 24-29.4; Dải điện áp chuyển mạch AC 360-1100Hz. |
| 203 | Công tắc tơ ТКС101ОДЛ | Dòng tải quy định của công tắc tơ: 100A; Dòng tiêu thụ cuộn dây ở điện áp tiêu chuẩn (≤): 0,34A; Điện áp làm việc (≤) ở trạng thái lạnh 14,5V, ở trạng thái nóng 18V; Điện áp ngắt (≤) ở trạng thái lạnh 5V, ở trạng thái nóng 6,5V; |
| 204 | Công tắc tơ ТКС111ОДЛ | Công tắc tơ điện từ hàng không; Tiếp điểm: 1 thường mở + 1 phụ; Dòng định mức (Inom): 100 A; Điện áp định mức : 27 VDC; Nhiệt độ: -60 đến +85°C. |
| 205 | Công tắc tơ ТКС133ОДЛ | Hiệu điện thế trên cuộn dây: 27V; Cường độ dòng điện chuyển mạch: 100A; Số cặp tiếp điểm thường đóng: 3; Số cặp tiếp điểm thường mở:3; Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110..210V; |
| 206 | Công tắc tơ ТКС201ОДЛ | Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; Số cặp tiếp điểm thường mở:2; Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110-210V 320-1100Hz; |
| 207 | Cuộn cảm Д208В | ● Độ tự cảm ở dòng điện định mức ...... từ 0,00015 đến 5 H; ● Dòng điện phân cực định mức ...... từ 0,05 đến 50 A; ● Điện áp biến đổi ...... lên đến 100 V |
| 208 | Cuộn cảm ДМ-0,6-60В | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 60 μH; Cường độ dòng điện từ 0,6 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 209 | Cuộn chặn ДМ-0,1-125В | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 125 μH; Cường độ dòng điện từ 0,1 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 210 | Cuộn chặn ДМ-0,1-200 | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 200 μH; Cường độ dòng điện từ 0,1 A; |
| 211 | Cuộn chặn ДМ-0,1-200±5% | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 200 μH; Cường độ dòng điện từ 0,1 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 212 | Cuộn chặn ДМ-0,1-50 | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 50 μH; Cường độ dòng điện từ 0,1 A; |
| 213 | Cuộn chặn ДМ-0,6-50 | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 50 μH; Cường độ dòng điện từ 0,6 A; |
| 214 | Cuộn chặn ДМ-0,6-60±5% | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 60 μH; Cường độ dòng điện từ 0,6 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 215 | Cuộn chặn ДМ-2,4-20 | Độ tự cảm ở dòng định mức từ 1 đến 20 μH; Cường độ dòng điện từ 2,4 A; Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %; |
| 216 | Cuộn dây cao tần ДМ-0,1-500В | Cuộn chặn hiện đại hóa thu nhỏ bọc kín; Độ tự cảm (L): 500,0µH; Dòng định mức (Inom): 0,1A; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 217 | Đi ốt 2А203Б | Điện dung danh định tại 5V (Ct): 0,7pF đến 1,1pF; Điện áp ngược tối đa (Urev): 10V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 218 | Đi ốt 2Д102А | Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 30 mA; Dòng ngược không đổi: ≤ 10 µA |
| 219 | Đi ốt 2Д103А | Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 50 mA; Dòng ngược không đổi: ≤ 100 µA |
| 220 | Đi ốt 2Д106А | Điện áp : 100V Dòng lớn nhất: 3A Tần số làm việc của điốt: 1 kHz Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 300mA |
| 221 | Đi ốt 2Д212А | Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V; Dòng thuận lớn nhất: 1 A Tần số làm việc; 100 kHz; Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 1 A; |
| 222 | Đi ốt 2Д212Б | Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V; Dòng thuận lớn nhất: 1 A Tần số làm việc; 100 kHz; Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 1 A; |
| 223 | Đi ốt 2Д288ИС | Điện áp ngược cực đại (Urev max): 400V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 30A; Điện áp thuận (Uf): < 1,5V; Dòng điện xung đỉnh (Ifp): 100A; |
| 224 | Đi ốt 2Д2997А | Điện áp ngược cực đại (Urrm): 200V; Dòng điện thuận định mức (If av): 30A; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1,4V; Vỏ nhôm tản nhiệt chuyên dụng hàng không. |
| 225 | Đi ốt 2Д2999А | Diode Schottky xung cực nhanh công suất; Điện áp ngược cực đại (Urev max): 45V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 20A; Điện áp thuận (Uf): < 0,6V |
| 226 | Đi ốt 2Д510А | Điện áp ngược trực tiếp tối đa: 50 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; Điện áp chuyển tiếp DC: ≤ 1,1 V ở 0,2 A Inp; Dòng ngược không đổi: ≤ 5 μA tại Uobr 50 V; |
| 227 | Đi ốt 2Д522Б | Phạm vị nhiệt độ hoạt động: -60 ºC đến +125 ºC Điện áp ngược : 50V Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA |
| 228 | Đi ốt 2Д906А | Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; Inp max Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA; Điện áp chuyển tiếp không đổi: ≤ 1 V ở Inp 50 mA; |
| 229 | Đi ốt 2Д908А | Điện áp ngược không đổi lớn nhất: 50 V; Điện áp ngược xung tối đa: 60 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; Dòng chuyển tiếp xung tối đa: 1,5 A; |
| 230 | Đi ốt 2ДС627А | Mảng đi ốt xung tích hợp (Cầu chỉnh lưu); Điện áp ngược cực đại (Urrm): 50V; Dòng điện thuận định mức (If av): 100 mA; Công suất tiêu tán (P): 0,3W |
| 231 | Đi ốt 2ДС628А | Cặp Diode Silicon xung (Common Cathode); Điện áp ngược cực đại (Urev max): 150V; Dòng thuận trung bình mỗi nhánh (If av): 100mA; Điện áp thuận (Uf): < 1,1V. |
| 232 | Đi ốt 2С133А | Đi ốt ổn áp (Zener) Silic độ chính xác cao; Điện áp ổn định (Uz): 3,3V; Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA; Công suất tiêu tán (Pmax): 0,3W |
| 233 | Đi ốt 2С147А | Điện áp ổn định (Uz): 4,7V; Dòng ổn định (Iz): 3mA đến 58mA; Điện trở động (Rz): < 70 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 300mW. |
| 234 | Đi ốt 2С175Ж | Điện áp ổn định danh định: 6,8 V ở dòng điện 10 mA; Điện áp thuận không đổi: 1 V tại Iст 50 mA; Điện trở vi sai: 28Ω |
| 235 | Đi ốt 2С182Ж | Dải điện áp ổn định: 7.8... 8.7 V; Dòng ổn định tối thiểu cho phép: 0,5 mA; Dòng ổn định tối đa cho phép: 15 mA; Cho phép tối đa hiệu suất tiêu thụ trên diode zener: 0,125 W; |
| 236 | Đi ốt 2С210Ж | Điện áp ổn định (Uz): 10V; Dòng ổn định (Iz): 1mA đến 25mA; Điện trở động (Rz): < 35 Ohm; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 237 | Đi ốt 2С212Ж | Điện áp ổn định danh nghĩa: 12 V ở dòng điện 4 mA; - Khoảng điện áp ổn định: 11.4-12.6 V; - Dòng điện ổn định tối đa: 13 mA; - Công suất tiêu tán: 0.125 W; |
| 238 | Đi ốt 2С212Ц | Điện áp ổn định danh nghĩa: 12 V ở dòng điện 4 mA; - Khoảng điện áp ổn định: 11.4-12.6 V; - Dòng điện ổn định tối đa: 13 mA; - Công suất tiêu tán: 0.125 W; |
| 239 | Đi ốt 2С213Ж | Diode Zener Silicon ổn áp nhiễu thấp; Điện áp ổn định (Uz): 13V; Dòng ổn định (Iz): 1mA đến 18mA; Điện trở động (Rz): < 60 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 250mW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 240 | Đi ốt 2С433А | Điện áp ổn định định mức: 3,3 V ở dòng điện 60 mA; Ổn định điện áp trải rộng: 2,97... 3,63 V; Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 14 Ohm tại dòng điện 30 mA; Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W; |
| 241 | Đi ốt 2С468А | Điện áp ổn định danh định: 6,8 V Dòng ổn định tối đa: 142 mA; Công suất tiêu tán: 1 W; |
| 242 | Đi ốt 2С482А | Điện áp ổn định (Uz): 8,2V; Dòng ổn định cực đại (Iz max): 550mA; Điện trở động (Rz): < 4 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 5W |
| 243 | Đi ốt 2С510А | Điện áp ổn định định mức: 10 V ở dòng điện 5 mA; Ổn định điện áp trải rộng: 9... 11 V; Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 200 Ohm tại dòng điện 1 mA; Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W; |
| 244 | Đi ốt 2С515А | Điện áp ổn định danh định: 15 V Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 53 mA; Công suất tiêu tán tối đa cho phép: 1 W; |
| 245 | Đi ốt 30Д129А | Điện áp ngược cực đại (Urev max): 200V; Dòng thuận trung bình (If av): 1A; Thời gian hồi phục ngược (trr): < 100ns; Điện áp thuận (Uf): < 1,2V |
| 246 | Đi ốt 6Д16Д-Р | Kích thước tổng thể: - chiều cao đèn - 29 mm; - đường kính đèn - 7,5 mm. Trọng lượng không quá 3,5 g . Thời gian hoạt động tối thiểu - 500 giờ. |
| 247 | Đi ốt В7-200 | Điện áp ngược cực đại (Urev max): 2000V; Dòng thuận trung bình (If av): 200mA; Điện áp thuận (Uf): < 3V; Dòng ngược (Irev): < 20uA. |
| 248 | Đi ốt Д106А | Điện áp ngược cực đại (Urev max): 100V; Dòng thuận trung bình (If av): 300mA; Điện áp thuận (Uf): < 1,1V; Dòng ngược (Irev): < 10uA. |
| 249 | Đi ốt Д202В | Điện áp ngược cực đại (Urev max): 50V; Dòng thuận trung bình (If av): 5A; Điện áp thuận (Uf): < 1,5V; Tần số cực đại: 1,2kHz. |
| 250 | Đi ốt Д223А | Điện áp ngược cực đại (Ur max): 100V; Dòng điện thuận định mức (If av): 50 mA; Sụt áp thuận (Uf): ≤ 1V; Dòng điện ngược (Ir): ≤ 1 µA. |
| 251 | Đi ốt Д237А | Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều có tần số lên tới 1 kHz. Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA; |
| 252 | Đi ốt Д237Б | Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều có tần số lên tới 1 kHz. Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA; |
| 253 | Đi ốt Д237В | Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều có tần số lên tới 1 kHz. Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V; Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA; |
| 254 | Đi ốt Д815Д | Mục đích chính là để ổn định dải điện áp từ 5,6 V đến 18 V. Dòng ổn định có dải từ 25 mA đến 1,4 A. |
| 255 | Đi ốt Д818Д | Điện áp danh định 9 V Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; Dòng ổn định tối đa: 33 mA; Công suất : 0.3 W; |
| 256 | Đi ốt Д818Ж | Điện áp ổn định danh định: 9 V ở dòng điện 10 mА; Dải điện áp ổn định: 7,6 ... 10 V; Dòng điện ổn định tối thiểu: 3 mА; Dòng ổn định tối đa: 33 mА; |
| 257 | Đi ốt Д906 | Điện áp ngược cực đại (Urev): 10V; Dòng thuận trung bình (If av): 30mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): < 4ns; Điện dung tổng (Ct): < 2pF. |
| 258 | Đi ốt quang 3Л107А | Công suất bức xạ (Pe): > 10mW; Bước sóng đỉnh (lambda): 950nm; Dòng thuận (If): 100mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 259 | Đi ốt quang 3Л129А | Công suất bức xạ (Pe): > 5mW; Dòng thuận trung bình (If av): 50mA; Bước sóng (lambda): 940nm; Điện áp thuận (Uf): 1,7V |
| 260 | Đi ốt quang 3Л341А | Màu của bức xạ (phát sáng): đỏ; Điện áp thuận không đổi: ≤ 2,8 V; Dòng điện một chiều tối đa cho phép: 20 mA; |
| 261 | Đi ốt quang 3Л341Б | Màu phát sáng: đỏ; Cường độ sáng lớn hơn 0,5cd/m2 Điện áp thuận 2,8V; Đòng 1 chiều tối đa 22mA |
| 262 | Đi ốt quang 3Л341Г | Màu phát sáng: xanh lục; Cường độ sáng lớn hơn 0,5cd/m2 Điện áp thuận 2,8V; Đòng 1 chiều tối đa 22mA |
| 263 | Điện trở ОМЛТ-2-18R | Trị số (R): 18 Ω; Công suất (P): 2W; Điện áp (Umax): 750V; Khả năng chịu xung: Cao. |
| 264 | Điện trở ОМЛТ-2-1R2 | Trị số (R): 1,2 Ω; Công suất (P): 2W; Điện áp (Umax): 750V; Sai số: ±10%; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 265 | Điện trở ОМЛТ-2-2К0J | Trị số (R): 2 kΩ; Công suất (P): 2W; Sai số ±5%; Điện áp (Umax): 750V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 266 | Điện trở ОМЛТ-2-5К1 | Trị số (R): 5,1 kΩ; Công suất (P): 2W; Điện áp (Umax): 750V; Sai số: ±5%; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 267 | Điện trở С2-33-0,5-4,3КОM±5%-А-В-В | Công suất (Pnom): 0,5W; Giá trị (Rnom): 4,3 kOhm; Sai số: ±5%; Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C, |
| 268 | Điện trở С2-33-0,5-5,1КОM±5%-А-В-В | Công suất (Pnom): 0,5W; Giá trị (Rnom): 5,1 kOhm; Sai số: ±5%; Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C, |
| 269 | Điện trở С2-33-0,5-5,6КОM±5%-А-В-В | Công suất (Pnom): 0,5W; Giá trị (Rnom): 5,6 kOhm; Sai số: ±5%; Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C, |
| 270 | Điện trở С2-33Н-0,5-56Ω | Công suất (Pnom): 0,5W; Giá trị (Rnom): 56 Ohm; Sai số tiêu chuẩn: ±10%; Dải nhiệt độ: -60 đến +125°C, |
| 271 | Điện trở С2-33Н-0,5-620Ω | Công suất (Pnom): 0,5W; Giá trị (Rnom): 620 Ohm; Sai số tiêu chuẩn: ±10%; Điện áp hoạt động (Umax): 350V, |
| 272 | Điện trở С5-27В-82,7КОМ ± 5% | Công suất (Pnom): 1W; Giá trị (Rnom): 82,7 kOhm; Sai số: ±5%; Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C, |
| 273 | Điện trở С5-35В-10-200ОМ ± 10% | Công suất (Pnom): 10W; Giá trị (Rnom): 200 Ohm; Sai số: ±10%; Dải nhiệt độ: -60 đến +155°C. |
| 274 | Điện trở С5-5В-1,1КΩ ± 0,05% | Điện trở: 1,1 Ω; Sai số cho phép 0,05%; Công suất 1 W. Nhiệt độ môi trường: -60..100°C; |
| 275 | Điện trở С5-5В-1,2КΩ ± 0,05% | Điện trở: 1,2 Ω; Sai số cho phép 0,05%; Công suất 1 W. Nhiệt độ môi trường: -60..100°C; |
| 276 | Điện trở С5-5В-1,6КΩ ± 0,05% | Điện trở: 1,6 Ω; Sai số cho phép 0,05%; Công suất 1 W. Nhiệt độ môi trường: -60..100°C; |
| 277 | Điốt 2Д288АС | Điện áp ngược (Urev): 100V; Dòng thuận (If): 300mA; Kiểu vỏ: Thủy tinh/Gốm siêu nhỏ; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 278 | Điốt 2Д288ВС | Điện áp ngược cực đại (Urev max): 200V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 30A; Điện áp thuận (Uf): < 1,5V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +150°C, |
| 279 | Điốt 2Ц106Г | Điện áp ổn định định mức: 25 V ở dòng điện 10 mA; Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 10 mA; Trọng lượng trụ không quá 2,5 g. |
| 280 | Động cơ ДГМ-0,1Д | Điện áp kích từ động cơ 36 V; Điện áp điều khiển động cơ: 18 V; Công suất tối đa: 0,1 W; Dòng điện kích từ động cơ khởi động, mA: 90; Dòng điện điều khiển động cơ khởi động, mA: 70. |
| 281 | Động cơ ДПР-52-Н1-07А | Mô tơ điện một chiều không lõi; Điện áp định mức : 27V; Tốc độ quay (n): 6000 rpm; Mô men xoắn (M): 9,8 mN,m; Dòng điện khởi động (Istart): 1,5A; Kiểu kết nối: Trục trơn 3mm, |
| 282 | Khuếch đại 6С2.032.014-01 | Khối khuếch đại chuyên dụng; Cấu trúc: Module đúc kín; Chống nhiễu điện từ (EMI): Cực cao; Dải nhiệt độ: -55°C đến +85°C, |
| 283 | Khuếch đại ДРM-АП.003 | Khối khuếch đại lái trong hệ thống lái tự động; Điện áp điều khiển đầu vào (Uin): 0 đến 10V; Thời gian đáp ứng (tr): 20 ms; Nguồn cấp: 28,5V; Dải nhiệt độ vận hành: -60 đến +70°C |
| 284 | Khuếch đại ДРM-ПФЧ-3 СЕР.2 | Bộ biến đổi pha - tần số; Tần số trung tâm (f0): 400 Hz; Độ nhạy pha (Sphi): 0,5V/độ; Điện áp nguồn: 36V AC; Tiêu chuẩn hàng không: All-climate, |
| 285 | Khuếch đại УОС-7М-01 | Bộ khuếch đại phản hồi ổn định ; Sai số truyền dẫn: 0,1%; Thời gian thiết lập (ts): 10 ms; Nguồn cấp: 27V; Dải nhiệt độ vận hành: -55 đến +125°C |
| 286 | Khuếch đại УСС-2-02 | Dòng tiêu thụ:≤40 mA; Điện áp lớn nhất ở đầu ra: 5 V; Điện áp nguồn: 27V |
| 287 | LED 7 đoạn 3ЛС324Б1 | Màn hình LED 7 đoạn; Màu sắc hiển thị: Đỏ; Cường độ sáng đoạn (Iv): 0,15 mcd; Dòng điện đoạn (If): 10 mA; Điện áp thuận (Vf): 2,0 V; Cấu tạo: 14 chân DIP |
| 288 | LED 7 đoạn 3ЛС338Б2 | Hiển thị LED 7 đoạn ánh sáng đỏ vỏ nhựa; Chiều cao ký tự (H): 7,5 mm; Điện áp thuận (Uf): 2,0V; Dòng điện định mức (If): 20 mA; Cường độ sáng (Iv): 1,0 mcd; Kiểu kết nối: Chân DIP, |
| 289 | LED 7 đoạn АЛС324Б1 | Hiển thị LED 7 đoạn độ sáng cao; Chiều cao ký tự (H): 7,5 mm; Điện áp thuận (Uf): 2,5V; Dòng điện mỗi phân đoạn (If): 10 mA; Bước sóng phát xạ (λ): 560 nm (xanh lục) |
| 290 | Ma trận điện trở 302НР1Г | Ma trận điện trở 28 chân điện áp đầu vào: < 10V tần số đến 500 kHz Điện trở của các điện trở 9,212…10,788kΩ. Điện trở cách điện ≥100MΩ. |
| 291 | Ma trận điện trở 313НР220 | ma trận điện trở 34 chân loại vỏ: 4137.34-1 Phạm vi nhiệt độ hoạt động -60°С ÷ +125°С |
| 292 | Ma trận điện trở Б19-1-1-2К0Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 2 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 293 | Ma trận điện trở Б19-1-1-5К1Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 5 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 294 | Ma trận điện trở Б19-1-1-75RJ | ● Điện trở khối danh nghĩa: 75 Ohm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 295 | Ma trận điện trở Б19-1-1-82RJ | ● Điện trở khối danh nghĩa: 82 Ohm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 296 | Ma trận điện trở Б19-1-1-К56Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 56 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 297 | Ma trận điện trở Б19-3-3-1кОм | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 3 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 298 | Ma trận điện trở Б19К-1-1-1К5К | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,5 KOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 299 | Ma trận điện trở Б19К-1-1-1КΩ | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1 KOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 300 | Ma trận điện trở Б19К-1-1-2К0Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 2 KOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 301 | Ma trận điện trở Б19К-1-3КОК | ● Điện trở khối danh nghĩa: 3 KOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 302 | Ma trận điện trở Б19К-2-10К | ● Điện trở khối danh nghĩa: 10 KOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 303 | Ma trận điện trở Б19К-2-1К6J | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,6 KOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 304 | Ma trận điện trở Б19К-3-1-1К0Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 305 | Ma trận điện trở Б19К-3-1-К68Ј | ● Điện trở khối danh nghĩa: 68 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 306 | Ma trận điện trở Б19М-1-1-1Ком | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1 KOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 307 | Ma trận điện trở Б19М-1-1-620Ом | ● Điện trở khối danh nghĩa: 620 Ohm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 308 | Ma trận điện trở Б19М-2-1К0J | ● Điện trở khối danh nghĩa: 1 KOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 309 | Mạch giữ chậm ЛЗЕ-2,0-600В | Thông số kỹ thuật của dòng trễ LZT-2.0-600V-20: Thời gian trễ 2 ms Trở kháng 600 Ohm |
| 310 | Mô đun МДМ20-1В05МУ | Bộ biến đổi nguồn DC/DC hiệu suất cao; Điện áp vào (Uin): 18 đến 36V; Điện áp ra (Uout): 5V DC; Công suất ra (Pout): 20W; Dải nhiệt độ vận hành: -60 đến +125°C, |
| 311 | Nút ấn 2КНР | Điện áp trong mạch tiếp điểm: 27 Dòng tải quy định, A: + Tải dương: 0,1-5; + Tải cảm ứng t ≤0,015s: 0,1-3. Lực ấn nút, kG: + Khi làm việc chiều thuận: 0,6-2,1; |
| 312 | Nút ấn 2КР | Điện áp DC : 24 V đến 29,7 V. Cường độ dòng điện: + với tải trọng hoạt động: từ 0,05 A đến 5 A; + với tải cảm ứng : từ 0,05 A đến 3 A. |
| 313 | Nút ấn 4КНР | Điện áp trong mạch tiếp điểm: 27; Dòng tải quy định, A: + Tải dương: 0,1-5; + Tải cảm ứng t ≤0,015s: 0,1-3. Lực ấn nút, kG + Khi làm việc chiều thuận: 0,6-2,1; |
| 314 | Nút ấn КЗР | Điện áp, V: 27; Dòng đóng cắt ở tải hoạt động, A : 0,05 đến 5; Dòng điện chuyển mạch ở tải cảm ứng, А: 0,05 đến 3; Điện áp rơi ở các cực, mV: ≤ 260; |
| 315 | Nút ấn КМ1-1В | Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; Độ bền cách điện: 1100 V; Điện trở cách điện:≥ 1000MOm; Lực đóng: 2,45..12,8N; |
| 316 | Nút ấn КМ2-1В | Điện áp định mức: 30V DC; Dòng điện định mức: 1A; Lực nhấn định mức: 6,0 đến 15,0 N; |
| 317 | Nút ấn КНЗ | Nguồn và điều khiển có điện áp DC lên đến 27V, Dòng điện lên đến 5A và chuyển đổi công suất lên tới 135W. Các nút bấm thực hiện chức năng bật, tắt 1-2 hướng và chuyển sang vị trí 1-8. |
| 318 | Nút ấn КНР | Được thiết kế để chuyển mạch mạch điện DC ở điện áp ≤ 30 V và dòng điện lên đến 5 A Điện áp, V 27 (+2,4/-3,0); Dòng điện chuyển mạch, A: - với tải hoạt động 0,1 - 5; - với tải cảm ứng 0,1 - 3; Độ sụt áp tại các đầu cuối, mV, ≤ 260; |
| 319 | Nút ấn КР | Nút nhấn điều khiển hàng không; Điện áp : 250 V; Dòng định mức (Inom): 1,0 A; Lực nhấn: 9,8 N |
| 320 | Nút ấn МП5 | Công tắc hành trình siêu nhỏ; Điện áp định mức: 27V DC; Dòng tải định mức: 1A; Lực tác động: ≤ 2,5 N |
| 321 | Nút ấn ПКБ503 | Nút ấn điều khiển hệ thống lái; Điện áp định mức : 27V; Dòng điện tiếp điểm: 1,5A; Lực nhấn vận hành: 8 N; |
| 322 | Nút ấn ПКН557-2В | Công tắc nút ấn hàng không siêu tin cậy; Điện áp định mức : 27V; Dòng điện (Inom): 2A; Khả năng chịu áp suất thấp: 0,67 kPa, |
| 323 | Nút ấn ПМ22-2В | Công tắc nút ấn công suất nhỏ; Điện áp định mức : 27V; Dòng điện (Inom): 0,5A; Số nhóm tiếp điểm: 2 |
| 324 | Rơ le РВ-1-0,8 | Rơ le thời gian điện cơ một kênh; Điện áp định mức : 27V; Dải trễ: 0,1s đến 0,4s; Sai số thời gian: ±10%; Dòng tiếp điểm (Inom): 5A; Số tiếp điểm: 1 chuyển đổi |
| 325 | Rơ le РПС-34Б | Rơ le lưỡng ổn phân cực kín khí; Điện áp định mức : 12V (-01) hoặc 27V; Điện trở cuộn dây (R_coil): 160 Ohm hoặc 1000 Ohm; Dòng định mức (Inom): 2A; Tần số đóng ngắt tối đa: 50Hz |
| 326 | Rơ le РПС-34Б (РС4.520.243) | Rơ le lưỡng ổn phân cực kín khí; Điện áp định mức : 12V (-01) hoặc 27V; Điện trở cuộn dây (R_coil): 160 Ohm hoặc 1000 Ohm; Dòng định mức (Inom): 2A; Tần số đóng ngắt tối đa: 50Hz |
| 327 | Rơ le РПС-42А | Được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện một chiều và xoay chiều với tần số lên đến 10.000 Hz. Điện áp định mức 27 V Điện trở cách điện : 200 MOhm. Điện trở tiếp xúc : 0,38 Ohm. |
| 328 | Rơ le РПС-45Т | Rơle kín, phân cực, lưỡng ổn định với hai vị trí điều chỉnh và hai tiếp điểm chuyển mạch. Điện áp định mức 27 V Điện trở cách điện : - giữa các phần tử dẫn điện và vỏ: 180 MOhm - giữa các cuộn dây và vỏ: 300 MOhm |
| 329 | Rơ le РЭК-23 | Điện áp định mức 27 V Điện trở cuộn dây 1.520 Ohm Dòng điện ngắt 8.4 A |
| 330 | Rơ le РЭК-63В 029-04 | Điện trở cuộn dây, Ohm 1520 ... 2185; Dòng kích hoạt, mA 8,4; Điện áp làm việc, V 22 ... 36; |
| 331 | Rơ le РЭН-34 | Điện trở cuộn dây: 320 Ohm Dòng điện gây ngắt: 40 mA Điện áp chuyển mạch: 115 VAC; Dòng điện chuyển mạch: 2 A |
| 332 | Rơ le РЭС-34 | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27V; Điện trở cuộn dây 535 - 725 Ohm; Dòng điện hoạt động: 21mA; |
| 333 | Rơ le РЭС-43 | Công tắc sậy, hai vị trí, ổn định đơn, có hai tiếp điểm thường mở. Chuyển đổi dòng điện lên tới 0,25 A ở điện áp ≤ 180 V Nguồn điện từ nguồn điện áp DC, V 10; 12; 27; 48. Loại vỏ nhựa, chống bụi và chống thấm nước. |
| 334 | Rơ le РЭС-47 | Rơle là loại kín, đơn ổn định, hai vị trí, có hai tiếp điểm chuyển mạch Điện áp định mức 27 V Điện trở cuộn dây : 585 - 747 Ohm. Dòng điện ngắt : 23 mm. |
| 335 | Rơ le РЭС-48А(РС4.590.201) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 600 ±60 Ohm; Dòng điện hoạt động: 23 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 336 | Rơ le РЭС-48Б | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 600 ±60 Ohm; Dòng điện hoạt động: 23 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 337 | Rơ le РЭС-48В(РС45.202-01) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 600 ±60 Ohm; Dòng điện hoạt động: 23 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 338 | Rơ le РЭС-49 | rơle kín, một vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 1580 - 2185 Ohm; Dòng điện hoạt động: 8 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 339 | Rơ le РЭС-52Т | Độ bền điện môi của cách điện giữa các phần tử V: 350 Độ bền điện môi của vỏ, V: 500 Sốc cơ học, tác động đơn với gia tốc, m / s 2 : 5000 Sốc cơ học, tác động lặp đi lặp lại với gia tốc, m / s 2 (cú sốc): 750 |
| 340 | Rơ le РЭС-52Т (РС4.555.021-01) | Độ bền điện môi của cách điện giữa các phần tử V: 350 Độ bền điện môi của vỏ, V: 500 Sốc cơ học, tác động đơn với gia tốc, m / s 2 : 5000 Sốc cơ học, tác động lặp đi lặp lại với gia tốc, m / s 2 (cú sốc): 750 |
| 341 | Rơ le РЭС-54-011-01 | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 4000 Ohm; Dòng điện hoạt động: 12 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 342 | Rơ le РЭС-54-011-02 | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 4000 Ohm; Dòng điện hoạt động: 12 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 343 | Rơ le РЭС-60 | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 1900 Ohm; Dòng điện hoạt động: 8,4 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 344 | Rơ le РЭС-60 (0001) | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 1900 Ohm; Dòng điện hoạt động: 8,4 mA; Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm. |
| 345 | Rơ le РЭС-64А | Rơ le lưỡi gà thu nhỏ chân cắm; Điện áp điều khiển: 5V; Điện trở tiếp điểm: ≤ 0,15 Ohm; Thời gian đóng: 0,5 ms; Công suất đóng ngắt: 5W |
| 346 | Rơ le РЭС-79 | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 550 - 670 Ω Ohm; Dòng điện hoạt động: 5 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 347 | Rơ le РЭС-80-1-Т | Rơ le điện từ siêu nhỏ tần số cao UHF; Điện áp định mức : 27V; Dòng tiếp điểm (Inom): 0,5A; Dải tần số: lên đến 1000 MHz; Phiên bản T chịu nhiệt độ đến +125°C |
| 348 | Rơ le РЭС-90Т | rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC Điện áp làm việc: 27 V; Điện trở cuộn dây 600±60 Ω Ohm; Dòng điện hoạt động: 22 mA; Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm. |
| 349 | Rơ le ТКН-21П1ДГ | Điện áp định mức trong mạch tiếp điểm là 27 V. Dòng điện trong mạch tiếp điểm 0,001 A đến 0,25 A. Dải điện áp trong mạch tiếp điểm: - Điện áp DC - từ 0,2 V đến 30 V; - Điện áp xoay chiều có tần số 400 Hz - từ 5 V đến 134 V. Số cặp tiếp điểm chuyển mạch - 1. |
| 350 | Rơ le thời gian РВЭ3А(ЯЛ4.544.000-32) | Rơ le điện từ thời gian chính xác cao; Điện áp định mức : 27V; Thời gian trễ (t_delay): 0,1s đến 10s (tùy chỉnh); Sai số thời gian: ±10%; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 351 | Rơle СПЕ-22ПОДГБ | Rơ le điện từ kín khí công suất trung bình; Điện áp định mức : 27V; Dòng tiếp điểm (Inom): 10A; Số tiếp điểm: 2 tiếp điểm thường mở (2NO); Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +100°C, |
| 352 | Rơle ТКЕ-21ПОДГ | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27V; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: Dòng một chiều: 5-30V, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 12-220V; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2A; Điện áp làm việc (≤), V: 12,5V; Điện áp ngắt làm việc (≤), V: 6,5V |
| 353 | Rơle ТКЕ-22П1ГБ | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: + Dòng một chiều: 5-30 V; + Dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 12-220 V; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; Điện áp làm việc (≤), V: 18/15; Điện trở cuộn dây rơ le khi t=20±50C, Ω: 25-300; |
| 354 | Rơle ТКЕ-24П1ГА | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; Điện áp làm việc (≤), V: 14,5; |
| 355 | Rơle ТКЕ-24П1ГБ | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; Điện áp làm việc (≤), V: 14,5; |
| 356 | Rơle ТКЕ-26П1ГА | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; Điện áp làm việc (≤), V: 18; Số mạch chuyển mạch, cái 6; |
| 357 | Rơle ТКЕ-26П1ГБ | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; Điện áp làm việc (≤), V: 18; Số mạch chuyển mạch, cái 6; |
| 358 | Rơle ТКЕ-52ПОДГБ | Dải điện áp DC trong mạch tiếp xúc: 5-30 Volts Dải điện áp AC trong mạch tiếp xúc: 12-220 Volts Phạm vi dòng điện: 0,05-5 Ampe Dải điện áp mạch điều khiển DC: 24-30 Volts Số mạch chuyển mạch: 4 |
| 359 | Rơle ТКЕ-54ПОДГБ | Rơ le điện từ hàng không 4 kênh công suất; Điện áp định mức : 27V; Dòng tiếp điểm (Inom): 5A; Số tiếp điểm: 4 tiếp điểm chuyển đổi (4PDT) hoặc thường mở (4NO); Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C, |
| 360 | Rơle ТКЕ-56ПОДГБ | Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: + Dòng một chiều: 5-30 V; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 5; Điện áp làm việc (≤), V: 16,5/12,5; |
| 361 | Tụ điện К10-17А-Н50-0,22МКΦ-В | Điện dung: 0,22 µF; Sai số: +50%/-20%; Điện áp định mức : 50 V; Nhiệt độ: -55 đến +125°C |
| 362 | Tụ điện К10-17А-Н90-0,047МКΦ-В | Điện dung: 0,047 µF; Sai số: +90%/-20%; Điện áp định mức : 50 V; Nhiệt độ: -55 đến +125°C. |
| 363 | Tụ điện К15-5470nФ±20%6,3кВ | Điện dung: 470 nF; Sai số: ±20%; Điện áp định mức : 6300V (6,3 kV); Dải nhiệt độ: -40°C đến +85°C, |
| 364 | Tụ điện К50-29-100В-47МКФ | Điện áp định mức : 100V; Điện dung: 47 µF; Sai số: ±20%; Dải nhiệt độ: -60°C đến +85°C. |
| 365 | Tụ điện К50-29-450В-22МКФ | Điện dung: 22 µF ±20%; Điện áp định mức : 450V Dải nhiệt độ: -40°C đến +85°C |
| 366 | Tụ điện К50-29В-160В-47МКФ | Điện dung danh định: 47 μF ± 10%. Điện áp định mức: 160 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 367 | Tụ điện К50-29В-63В-1000МКФ | Điện áp hoạt động; 63 V. Công suất danh định; 1000 µF. Nhiệt độ hoạt động -60°C – +85°C |
| 368 | Tụ điện К50-29В-63В-100МКФ | Điện dung: 100 µF; Sai số điện dung: ±20% Điện áp định mức : 63V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +85°C; |
| 369 | Tụ điện К50-29В-63В-470МКФ | Điện dung: 470 µF; Điện áp định mức : 63V; Tiêu chuẩn rung động: Mã B (Cường độ cao); Dải nhiệt độ: -60°C đến +85°C; Trở kháng (Z) tại 100kHz: ≤ 0,2 Ohm |
| 370 | Tụ điện К52-1-16В-220МКФ | Điện dung định mức: 220 µF; Sai số điện dung: ±20% Điện áp định mức : 16V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C; |
| 371 | Tụ điện К52-1-16В-470МКФ | Điện dung định mức: 470 µF; Sai số điện dung: ±20% Điện áp định mức : 16V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 372 | Tụ điện К52-11В-100В-68МКФ±10% | Điện dung: 68 µF; Sai số điện dung: ±10% Điện áp định mức : 100V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 373 | Tụ điện К52-1-25В-150МКФ | Điện dung định mức: 150 µF; Sai số điện dung: ±20%; Điện áp định mức : 25V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C |
| 374 | Tụ điện К52-1-25В-220МКФ | Điện dung: 220 µF; Sai số điện dung: ±20% Điện áp định mức : 25V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 375 | Tụ điện К52-1-25В-33МКФ±10% | Điện dung: 33 µF; Sai số điện dung: ±10%; Điện áp định mức : 25V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 376 | Tụ điện К52-1-35В-22МКФ±10% | Điện dung định mức: 22 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%; Điện áp định mức : 35V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 377 | Tụ điện К52-1-50В-1,5МКФ | Điện dung định mức: 1,5 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 378 | Tụ điện К52-1-50В-100МКФ | Điện dung định mức: 100 µF; Sai số điện dung: ±20% Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 379 | Tụ điện К52-1-50В-150МКФ | Điện dung định mức: 150 µF; Sai số điện dung: ±20%; Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 380 | Tụ điện К52-1-50В-15МКФ | Điện dung định mức: 15 µF; Sai số điện dung: ±20%; Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 381 | Tụ điện К52-1-50В-68МКФ | Điện dung định mức: 68 µF; Sai số điện dung: ±20%; Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 382 | Tụ điện К52-15В-50В-330МКФ±10% | Điện dung định mức: 330 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%; Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C. |
| 383 | Tụ điện К52-1-6,3В-680МКФ | Điện dung định mức: 680 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; Điện áp định mức : 6,3V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 384 | Tụ điện К52-1-63В-47МКФ | Điện dung định mức: 47 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; Điện áp định mức : 63V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 385 | Tụ điện К52-1-70В-2,2МКФ±10% | Điện dung định mức: 2,2 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%; Điện áp định mức : 70V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 386 | Tụ điện К52-1Б-100В-68МКФ±10% | Điện dung định mức: 68 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%; Điện áp định mức : 100V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 387 | Tụ điện К52-1Б-32В-10МКФ±10% | Điện dung định mức: 10 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±10%; Điện áp định mức : 32V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 388 | Tụ điện К52-1Б-50В-150МКФ | Điện dung định mức: 150 µF; Sai số điện dung: ±20%; Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C. |
| 389 | Tụ điện К52-1БМ-16В-6,8МКФ | Điện dung định mức: 6,8 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; Điện áp định mức : 16V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 390 | Tụ điện К52-1БМ-25В-330МКФ±10% | Điện dung danh định: 330 μF ± 10%. Điện áp định mức: 25 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 391 | Tụ điện К52-1БМ-32В-220МКФ±10% | Điện dung danh định: 220 μF ± 10%. Điện áp định mức: 32 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 392 | Tụ điện К52-1БМ-50В-68МКФ | Điện dung định mức: 68 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 393 | Tụ điện К52-1БМ-63В-100МКФ | Điện dung định mức: 100 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20% Điện áp định mức : 63V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 394 | Tụ điện К52-1М-16В-22МКФ | Điện dung định mức: 22 µF; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; Điện áp định mức : 16V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 395 | Tụ điện К52-1М-35В-10МКФ | Điện dung: 10 µF; Sai số (ΔC): ±20%; Điện áp : 35V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 396 | Tụ điện К52-1М-70В-47МКФ | Điện dung: 47 µF; Sai số (ΔC): ±20%; Điện áp : 70V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 397 | Tụ điện К52-2-50В-200МКФ±20% | Điện dung: 200 µF; Sai số (ΔC): ±20% Điện áp : 50V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 398 | Tụ điện К52-2-90В-100МКФ±10% | Điện dung danh định: 100 μF ± 10%. Điện áp định mức: 90 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 399 | Tụ điện К52-2-90В-10МКФ±10% | Điện dung định mức: 10 µF; Sai số điện dung: ±10% Điện áp định mức : 90V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C |
| 400 | Tụ điện К52-5-90В-68МКФ±20% | Điện dung danh định: 68 μF ± 20%. Điện áp định mức: 90 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 401 | Tụ điện К52-9В-120В-10МКФ±10% | Điện dung: 10 µF; Sai số (ΔC): ±10%; Điện áp : 120V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C; |
| 402 | Tụ điện К52-9В-25В-33МКФ±10% | Điện dung: 33 µF; Sai số (ΔC): ±10% Điện áp : 25V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C. |
| 403 | Tụ điện К52-9В-50В-68МКФ | Điện dung danh định: 68 μF ± 5%. Điện áp định mức: 50 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 404 | Tụ điện К52-9В-63В-47МКФ±10% | Điện dung: 47 µF; Sai số (ΔC): ±10%; Điện áp : 63V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +155°C; |
| 405 | Tụ điện К53-1-16В-10МКФ | Điện dung: 10 µF; Sai số (ΔC): ±20% Điện áp : 16V; Dải nhiệt độ: -55°C đến +125°C. |
| 406 | Tụ điện К53-1-16В-22МКФ | Điện dung: 22 µF; Sai số (ΔC): ±20%; Điện áp : 16V; Dải nhiệt độ: -55°C đến +125°C. |
| 407 | Tụ điện К53-1-32В-22МКФ | Điện dung định mức: 22 µF; Sai số điện dung: ±20%; Điện áp định mức : 32V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C. |
| 408 | Tụ điện К53-18В-20В-10МКФ | Điện dung định mức: 10 µF; Điện áp định mức : 20V; Sai số điện dung: ±20%. |
| 409 | Tụ điện К53-18В-20В-4,7МКФ | Điện dung: 4,7 µF; Điện áp : 20V; Sai số (ΔC): ±20%; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 410 | Tụ điện К53-18В-20В-47МКФ | Điện dung định mức: 47 µF; Điện áp định mức : 20V; Sai số điện dung: ±20%. |
| 411 | Tụ điện К53-18В-20В-68МКФ | Điện dung: 68 µF; Sai số (ΔC): ±20% Điện áp : 20V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 412 | Tụ điện К53-18В-32В-10МКФ | Điện dung: 10 µF; Sai số (ΔC): ±20%; Điện áp : 32V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 413 | Tụ điện К53-18В-32В-33МКФ | Điện dung: 33 µF; Sai số (ΔC): ±20%; Điện áp : 32V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 414 | Tụ điện К53-1А-16В-10МКФ±10% | Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. Điện áp định mức: 16 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 415 | Tụ điện К53-1А-16В-3,3МКФ | Điện dung định mức: 3,3 µF; Điện áp định mức : 16V; Sai số điện dung: ±20%. |
| 416 | Tụ điện К53-1А-16В-4,7МКФ±10% | Điện dung danh định: 4,7 μF ± 5%. Điện áp định mức: 16 V. Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С. |
| 417 | Tụ điện К53-1А-16В-68МКΦ±10% | Điện dung: 68 µF; Sai số: ±10%; Điện áp định mức : 16 V; Nhiệt độ: -60 đến +125°C |
| 418 | Tụ điện К53-1А-6,3В-100МКФ±30%-В | Điện dung: 100 µF; Sai số (ΔC): ±30% Điện áp : 6,3V; Dải nhiệt: -60°C đến +125°C. |
| 419 | Tụ điện К53-2Б-50В-20МКФ±30%-В | Điện dung: 20 µF; Sai số (ΔC): ±30% Điện áp : 50V; Dải nhiệt: -60°C đến +125°C. |
| 420 | Tụ điện К71-4-250В-0,18МКФ±10% | Điện dung: 0,18 µF; Điện áp : 250V; Sai số (ΔC): ±10%. |
| 421 | Tụ điện К71-4-250В-0,47МКФ±10% | Điện dung: 0,47 µF; Điện áp : 250V; Sai số (ΔC): ±10%; |
| 422 | Tụ điện К73-14-25В-1000nФ±10% | Điện dung: 1000 nF (1 µF); Điện áp: 25V; Sai số: ±10%; Ứng dụng lọc nhiễu xung, |
| 423 | Tụ điện К73-15В-400В-0,047МКФ±10% | Điện dung: 0,047 µF; Sai số: ±10%; Điện áp: 400V; Dùng trong mạch AC công suất thấp, |
| 424 | Tụ điện К73-16-250В-0,22МКФ±10% | Điện dung: 0,22 µF; Sai số: ±10%; Điện áp: 250V; Độ cách điện tối thiểu: 10,000 MOhm, |
| 425 | Tụ điện К73-16-400В-0,47МКФ±20% | Điện dung: 0,47 µF; Sai số: ±20%; Điện áp: 400V; Khả năng tự phục hồi (Self-healing) khi đánh thủng nhẹ, |
| 426 | Tụ điện К73-16-400В-1МКФ±20% | Tụ màng PET vỏ trụ; Điện dung: 1,0 µF; Sai số: ±20%; Điện áp: 400V; |
| 427 | Tụ điện К73-16А-63В-1МКФ±10% | Tụ màng PET loại 16A; Sai số: ±10%; Điện dung: 1,0 µF; Điện áp: 63V; |
| 428 | Tụ điện К73-16В-100В-0,1МКФ | Tụ màng PET biến thể В; Điện dung: 0,1 µF; Sai số: ±20%; Điện áp: 100V; |
| 429 | Tụ điện К73-16В-1600В-0,068МКФ | Tụ màng PET biến thể В cao áp; Điện dung: 0,068 µF; Sai số: ±20%; Điện áp: 1600V; |
| 430 | Tụ điện К73-16В-160В-1МКФ±10% | Tụ màng PET biến thể В; Điện dung: 1,0 µF; Sai số: ±10%; Điện áp: 160V; |
| 431 | Tụ điện К73-16В-250В-0,47МКФ±5% | Tụ màng PET biến thể В; Điện dung: 0,47 µF; Điện áp: 250V; Sai số: ±5%; |
| 432 | Tụ điện К73-16В-250В-2,2МКФ±10% | Tụ màng PET biến thể В; Điện dung: 2,2 µF; Sai số: ±10%; Điện áp: 250V; |
| 433 | Tụ điện К73-16В-400В-0,47МКФ±10% | Tụ màng PET biến thể В; Điện dung: 0,47 µF; Sai số: ±10% Điện áp: 400V;; |
| 434 | Tụ điện К73П-3-0,5±10% | Tụ PET màng mỏng; Điện dung: 0,5 µF; Sai số: ±10%; |
| 435 | Tụ điện КБП-С 0,22МКФ±10% 125В/150В | Tụ lọc nhiễu thông tần; Điện dung: 0,22 µF; Sai số: ±10% Điện áp AC/DC: 125V/150V; |
| 436 | Tụ điện КМ-6А-Н90-0,33МКФ-В | Điện dung danh định: 0,33 µF; Hệ số nhiệt điện dung: H90; Điện áp định mức : 25V; |
| 437 | Tụ điện КМа-Н30-0,47МКФ+50%,-20% | Điện dung danh định: 0,47 µF; Sai số: +50% / -20%; Điện áp định mức : 16V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 438 | Tụ điện МБГП-1-200В-10МКФ± 50% | Điện dung danh định: 10 µF; Sai số: ±50% Điện áp định mức : 200V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +70°C |
| 439 | Tụ điện К10-17А-Н90-0,33МКΦ-В | Điện dung: 0,33 µF; Sai số: +90%/-20%; Điện áp định mức : 50 V; Nhiệt độ: -55 đến +125°C; |
| 440 | Tụ điện К52-1-16В-10МКФ | Điện dung định mức: 10 µF; Sai số điện dung: ±20% Điện áp định mức : 16V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +155°C; |
| 441 | Tụ điện К52-18В-18В-330МКФ | Điện dung danh định: 330 µF; Điện áp định mức : 18V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C; |
| 442 | Tụ điện К53-1А-20В-47МКΦ±10% | Điện dung: 47 µF; Sai số: ±10%; Điện áp định mức : 20 V; Nhiệt độ: -60 đến +125°C |
| 443 | Tụ điện К73-16-63В-0,47МКΦ±10% | Điện dung: 0,47 µF; Sai số: ±10%; Điện áp định mức : 63 V; Nhiệt độ: -60 đến +125°C; |
| 444 | Tụ điện К75-40В-1600В-60МКФ±10% | Điện dung danh định: 60 µF; Điện áp định mức : 1600V; Sai số: ±10%; Tần số dòng điện xoay chiều: 50 Hz; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +100°C |
| 445 | Tụ điện КМ-5Б-М47-82пф | Điện dung danh định: 82 pF; Hệ số nhiệt điện dung: M47 (P0); Điện áp định mức : 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 446 | Vi mạch 101КТ1А | Điện áp bão hòa: ≤ 0,4V; Điện áp đánh thủng: 15V; Dòng Collector tối đa: 20 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 447 | Vi mạch 106ЛА3 | Vi mạch logic 2 cổng NAND 4 đầu vào; Điện áp nguồn: 4V; Mức logic thấp: 0,4V; Mức logic cao: 2,4V; |
| 448 | Vi mạch 1114ЕУ3 | Tần số dao động tối đa: 500 kHz; Điện áp cung cấp: 8V đến 35V; Dòng ngõ ra đỉnh: 400 mA; Điện áp tham chiếu: 5,1V ±1%; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 449 | Vi mạch 1127КН5 | Bộ chuyển mạch tín hiệu Analog 4 kênh; Điện trở kênh dẫn (Ron): ≤ 100 Ohm; Điện áp tín hiệu analog (Uana): ±10V; Thời gian chuyển mạch (ton/toff): ≤ 500 ns; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 450 | Vi mạch 1127КН6 | Bộ chuyển mạch tín hiệu Analog 8 kênh; Cấu trúc: 8-to-1 Multiplexer; Dòng rò kênh ngắt (Ioff): ≤ 5 nA; Điện áp cung cấp: ±15V; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 451 | Vi mạch 130ЛА2 | Cổng logic 2-NAND 4 ngõ vào (TTL); Số lượng cổng: 2; Điện áp nguồn: 5V ±5%; Dòng ngõ ra mức thấp: 16 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 452 | Vi mạch 130ЛА6 | Cổng logic NAND đệm công suất (TTL); Dòng điện ngõ ra mức thấp: 48 mA; Khả năng kéo tải (Fan-out): 30; Điện áp nguồn: 5V; |
| 453 | Vi mạch 133ИЕ5 | Là bộ đếm nhị phân 4 bit.; điện áp nguồn U=5V; Loại vỏ phẳng 401.14-5. Trọng lượng không quá 0,45 g. |
| 454 | Vi mạch 133ИР1 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ...+ 125 ° С. Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 455 | Vi mạch 133КП1 | Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 11 mA; |
| 456 | Vi mạch 133ЛА2 | Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 +125°C. |
| 457 | Vi mạch 133ЛА3 | Chứa 56 phần tử tích phân. TTL; 14 chân; Điện áp nguồn: 5V±10% AD262 Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA |
| 458 | Vi mạch 133ЛА4 | Chứa 45 phần tử tích phân. Điện áp nguồn: 5V±10% Điện áp ra mức thấp: 0..0,4V; Dòng ra mức cao: 0,04mA; Dòng tiêu thụ : 8mA; |
| 459 | Vi mạch 133ЛА6 | Chứa 34 phần tử tích phân. TTL; 14 chân. Điện áp nguồn: 5V±10%; Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA |
| 460 | Vi mạch 133ЛА7 | Vi mạch số dạng TTL; Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 22mA |
| 461 | Vi mạch 133ЛА8 | Chứa 32 phần tử tích phân. TTL; 14 chân Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Dòng tiêu thụ: ≤ 22 mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С. |
| 462 | Vi mạch 133ЛИ1 | Gồm 4 phần tử logic & 2 đầu vào. Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4V Dòng tiêu thụ: ≤ 33 mA |
| 463 | Vi mạch 133ЛН2 | Điện áp nguồn: 5V ±10%; Điện áp chịu đựng đầu ra: 15V; Dòng đầu ra: 16 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 464 | Vi mạch 133ЛН5 | Loại nhà ở 402.16-32. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 465 | Vi mạch 133ЛР1 | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 466 | Vi mạch 133ТВ1 | Loại vỏ 401.14-5. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 đến +125°C. Điện áp cung cấp: 5.0 V ±10%. |
| 467 | Vi mạch 133ТМ2 | 'Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Công suất tiêu thụ, ≤: 110 mW; |
| 468 | Vi mạch 133ТМ5 | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 |
| 469 | Vi mạch 133ТМ7 | Vi mạch 133TM7 là 4 D-flip-flops với đầu ra trực tiếp và nghịch đảo Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 5%; Dòng tiêu thụ, ≤: 46mA; |
| 470 | Vi mạch 134ИД3 | Bộ giải mã 4-sang-16 ; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Công suất tiêu thụ thấp (Low Power): ≤ 50 mW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; Vỏ gốm 24 chân |
| 471 | Vi mạch 134ИД6 | Điện áp nguồn: 5V ±10%; Công suất tiêu thụ: ≤ 40 mW; Dòng đầu ra: 8 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 472 | Vi mạch 134ИЕ2 | Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4 bit không đồng bộ; Số chân:14. Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. |
| 473 | Vi mạch 134ИЕ5 | Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4 bit không đồng bộ; Số chân:14; Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; |
| 474 | Vi mạch 134ИМ4 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ...+ 125 ° С. Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. |
| 475 | Vi mạch 134ИР1 | Dòng tiêu thụ ≤ 9 mA. Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. |
| 476 | Vi mạch 134ИР1А | Vi mạch 134IR1A là một thanh ghi dịch 4 bit. Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g. Thông số kỹ thuật: bK0.347.083TU3. |
| 477 | Vi mạch 134КП10 | Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 6,6mA; |
| 478 | Vi mạch 134КП8 | Chứa 81 phần tử tích hợp. Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: không quá 3,7 mA. |
| 479 | Vi mạch 134ЛА2А | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°С ... +125°С. |
| 480 | Vi mạch 134ЛБ1А | Số chân:14; Chức năng: 4 phần tử lôgic "2AND-NOT/2OR-NOT"; Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; |
| 481 | Vi mạch 134ЛБ2А | Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 482 | Vi mạch 134ЛП3 | Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy. Chứa 48 phần tử tích phân. Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V. |
| 483 | Vi mạch 134ЛР1А | Chứa 24 phần tử tích phân. Là 2 phần tử logic 4&-NOT/4OR-NOT và phần tử NOT. Điện áp nguồn tiêu chuẩn: 5V±10% Dòng đầu vào mức cao ≤ 120 µA |
| 484 | Vi mạch 134РМ1 | Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ; Dòng tiêu thụ: ≤ 9mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С. |
| 485 | Vi mạch 134ТВ1 | Điện áp nguồn: 5V ±10%; Tần số hoạt động: ≥ 3 MHz; Dòng tiêu thụ): ≤ 6 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 486 | Vi mạch 134ТВ14 | Vi mạch số dạng TTL; hai phần tử trigo J-K Trọng lượng ≤ 0,35 g; Điện áp cung cấp: 5 ±10% V; Dòng biến đổi I≤3,2мА |
| 487 | Vi mạch 136ЛА4 | Vi mạch 3 cổng NAND 3 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng điện đầu ra mức thấp: 4 mA; Dòng tiêu thụ tổng: 3,6 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 488 | Vi mạch 136ЛР3 | Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng điện đầu ra mức thấp: 4 mA; Dòng tiêu thụ tổng: 3,6 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 489 | Vi mạch 1401УД2 | Bộ khuếch đại thuật toán 4 kênh; Điện áp nguồn: ±1,5V đến ±15V; Hệ số khuếch đại: 100,000; Dòng tiêu thụ: ≤ 1,5 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 490 | Vi mạch 140УД14 | Điện áp nguồn: ±1,5V đến ±15V; Dòng tiêu thụ tĩnh: ≤ 0,1 mA; Điện áp lệch không (Uoffset): ≤ 2 mV; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 491 | Vi mạch 140УД1701А | Điện áp nguồn: ±15V; Điện áp lệch không (Uoffset): ≤ 50 µV; Hệ số khuếch đại: 200,000; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 492 | Vi mạch 140УД17А | Điện áp nguồn: ±15V; Điện áp lệch không (Uoffset): ≤ 25 µV; Độ trôi nhiệt độ: 0,6 µV/°C; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 493 | Vi mạch 140УД17Б | Điện áp nguồn: ±15V; Điện áp lệch không (Uoffset): ≤ 60 µV; Hệ số khuếch đại: 150,000; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 494 | Vi mạch 140УД1А | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:12 ; Dải điện áp cung cấp: ± 12,6 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA; |
| 495 | Vi mạch 140УД1Б | Chứa 22 phần tử phân tích. Dải điện áp nguồn: ±12.6 V ±10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA; |
| 496 | Vi mạch 140УД2 | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:12 ; Điện áp nguồn Uп = ± (12,6 ± 0,6); Dòng tiêu thụ ≤ 8mA; Dòng điện phân cực đầu vào, µA: 0,2 |
| 497 | Vi mạch 140УД20А | Chứa 82 phần tử tích phân. Số chân:12; Dải điện áp cung cấp: ± 5 ... ± 18 V; Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA; |
| 498 | Vi mạch 140УД25А | Bộ khuếch đại thuật toán băng thông rộng (Cấp A); Điện áp nguồn: ±15V; Tần số cắt: 30 MHz; Tốc độ tăng điện áp: 20 V/µs; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 499 | Vi mạch 140УД601Б | Điện áp nguồn: ±15V; Hệ số khuếch đại: ≥ 20,000; Dòng tiêu thụ): ≤ 3,5 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 500 | Vi mạch 140УД6А | Chứa 45 phần tử phân tích. Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 5,0 mA; |
| 501 | Vi mạch 140УД6Б | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8 Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%; Dòng điện tiêu thụ (-2,8; 2,8)mA; |
| 502 | Vi mạch 140УД7 | Điện áp nguồn: ±15V; Hệ số nén tín hiệu đồng pha (Kcmr): ≥ 70 dB; Dòng đầu vào (Iin): ≤ 400 nA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 503 | Vi mạch 140УД9 | Số chân:12 ;Tiêu chuẩn vỏ: 310.12-2 Dải điện áp nguồn: ±12,6V±10% Dòng tiêu thụ, ≤: 12,0 mA; Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC |
| 504 | Vi mạch 142ЕН1Б | Điện áp đầu ra: 3...12V Dòng đầu ra: 0,15A Điện áp đầu vào: 20V Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC |
| 505 | Vi mạch 142ЕН2Б | Điện áp ra: 12 ... 30 V; Dòng điện đầu ra: 0,15 A; Điện áp đầu vào: 40 V; |
| 506 | Vi mạch 142ЕН3 | Điện áp đầu vào: 9V ÷ 45V; Điện áp ra: 3V ÷ 30V; Dòng điện đầu ra: 10...1000 mA; |
| 507 | Vi mạch 142ЕН5А | Vi mạch ổn áp cố định 5V (Nhóm A); Điện áp ra (Uout): 5V; Sai số điện áp: ±1%; Dòng điện ra cực đại (Iout): 3A; Điện áp vào cực đại (Uin max): 15V |
| 508 | Vi mạch 142ЕН5Б | Bộ ổn áp cố định +6V; Điện áp đầu vào (Uin): 15V; Điện áp đầu ra (Uout): 6V ±2%; Dòng đầu ra cực đại (Imax): 2A (có tản nhiệt); Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 509 | Vi mạch 142ЕН5В | Vi mạch ổn áp cố định 5V (Nhóm V); Điện áp ra (Uout): 5V; Sai số điện áp: ±2%; Dòng điện ra cực đại (Iout): 2A; Điện áp vào cực đại (Uin max): 15V |
| 510 | Vi mạch 142ЕН6А | Bộ ổn áp đối xứng kép; Điện áp đầu vào (Uin): ±20V; Điện áp đầu ra (Uout): ±15V ±0,15V; Dòng đầu ra (Imax): 200 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 511 | Vi mạch 142ЕН6Б | Điện áp đầu vào (Uin): ±20V; Điện áp đầu ra (Uout): ±15V ±0,3V; Dòng tiêu thụ tĩnh: ≤ 6 mA; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C. |
| 512 | Vi mạch 142ЕН8Б | Bộ ổn áp cố định +12V chính xác; Điện áp đầu vào (Uin): 25V; Điện áp đầu ra (Uout): 12V ±1,5%; Dòng đầu ra cực đại (Imax): 1,5A; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 513 | Vi mạch 142ЕП1 | Chứa 29 phần tử phân tích. Điện áp đầu vào: 40 V; Dòng điện đầu ra: 0,15 A; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С. |
| 514 | Vi mạch 1432УД2ВР1 | Điện áp nguồn: ±15V; Hệ số khuếch đại: ≥ 100,000; Tốc độ tăng điện áp: 15 V/µs; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 515 | Vi mạch 143КТ1 | Chứa 32 phần tử phân tích. Điện áp nguồn cung cấp: +5,0 V ± 0,5; -24± 2,4 V Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA; |
| 516 | Vi mạch 1504ЛА4 | 3 cổng NAND 3 đầu vào công suất siêu thấp; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ): ≤ 0,8 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 517 | Vi mạch 1504ЛА6 | 2 cổng NAND 4 đầu vào công suất siêu thấp; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ): ≤ 0,6 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 518 | Vi mạch 1504ЛР11 | Điện áp nguồn: 5V ±10%; Thời gian trễ: ≤ 25 ns; Dòng tiêu thụ): ≤ 1,5 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 519 | Vi mạch 1504ЛР11Б | Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; Thời gian trễ: ≤ 30 ns; Dòng tiêu thụ (Icc): ≤ 2 mA; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C. |
| 520 | Vi mạch 1505ЛА2А | Cổng NAND 8 đầu vào công suất thấp; Điện áp nguồn: 5V ±5%; Dòng tiêu thụ): ≤ 0,5 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 521 | Vi mạch 1505ЛА8А | 4 cổng NAND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±5%; Dòng tiêu thụ): ≤ 1,2 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 522 | Vi mạch 1505ЛА8Б | 4 cổng NAND 2 đầu vào (Cấp Б); Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ): ≤ 1,5 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 523 | Vi mạch 1505ЛП3 | Vi mạch logic hệ số khuếch đại biến đổi; Điện áp nguồn: 5V; Thời gian trễ chuyển mạch: 10 ns; Dòng tiêu thụ tĩnh: 15 mA; |
| 524 | Vi mạch 1505ЛР4А | Mạch logic liên hợp nối tiếp kép (2-2 input); Điện áp nguồn: 5V ±5%; Công suất tiêu thụ: ≤ 5 mW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 525 | Vi mạch 1533АП3 | Điện áp nguồn: 5V; Thời gian trễ: 8 ns; Dòng điện đầu ra mức thấp: 24 mA; Dòng tiêu thụ: 25 mA |
| 526 | Vi mạch 1533АП5 | Vi mạch đệm dòng 8 kênh; Điện áp nguồn: 5V; Dòng điện đầu ra: 24 mA; Trạng thái đầu ra: 3 trạng thái |
| 527 | Vi mạch 1533АП6 | Vi mạch thu phát bus 8 kênh; Điện áp nguồn: 5V; Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; Dòng tiêu thụ tối đa): 60 mA |
| 528 | Vi mạch 1533ИД4 | Bộ giải mã/Đa hợp 2-sang-4 kép; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ: ≤ 10 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 529 | Vi mạch 1533ИД7 | Bộ giải mã 3-sang-8 (3-line to 8-line); Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ: ≤ 8 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 530 | Vi mạch 1533ИР22 | Bộ chốt dữ liệu 8-bit 3 trạng thái (Octal D-Latch); Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 531 | Vi mạch 1533ИР23 | Vi mạch thanh ghi chốt 8-bit (D-Latch); Điện áp nguồn: 5V; Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; Tần số đồng bộ tối đa: 70 MHz |
| 532 | Vi mạch 1533ЛА2 | Cổng NAND 8 đầu vào ; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ): ≤ 1,1 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 533 | Vi mạch 1533ЛА3 | 4 cổng NAND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ tĩnh: ≤ 4 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 534 | Vi mạch 1533ЛН1 | Vi mạch 6 cổng đảo (Inverter); Điện áp nguồn: 5V; Dòng tiêu thụ tổng): 6 mA; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4,5 mW |
| 535 | Vi mạch 1533ЛН2 | 6 bộ đảo hở Collector; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Điện áp đầu ra cực đại (Uoh): 7V; Dòng đầu ra: 16 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 536 | Vi mạch 1533ЛП5 | 4 cổng loại trừ OR (Quad Ex-OR); Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ): ≤ 10 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 537 | Vi mạch 1533ТМ9 | 6 D Flip-Flop có chân Reset chung; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Tần số xung clock: ≥ 70 MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 538 | Vi mạch 153УД1 | Điện áp nguồn: ±15V; Hệ số khuếch đại điện áp: >20000; Điện áp lệch không đầu vào (Uoff): <7,5mV; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Tần số cắt: 1MHz |
| 539 | Vi mạch 153УД6 | Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8 ; Điện áp cung cấp: ±15V±10%; Dòng tiêu thụ: ≤ 4mA; |
| 540 | Vi mạch 154УД4А | Điện áp nguồn: ±15V; Tốc độ tăng điện áp đầu ra: >50V/µs; Thời gian thiết lập (tset): <1µs; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Tần số khuếch đại đơn vị (ft): 10MHz |
| 541 | Vi mạch 1554АП3ТБМ | Bộ đệm/Điều khiển dòng Bus đảo 8-bit; Điện áp nguồn: 2V đến 6V; Dòng đầu ra: 24 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 542 | Vi mạch 1564ИР9 | Thanh ghi dịch 8-bit nạp song song; Điện áp nguồn: 2V đến 6V; Tần số dịch: ≥ 30 MHz; Dòng tiêu thụ): ≤ 80 µA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C. |
| 543 | Vi mạch 1564ЛА3 | 4 cổng NAND 2 đầu vào (CMOS); Điện áp nguồn: 2V đến 6V; Công suất tiêu thụ tĩnh: 10 µW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 544 | Vi mạch 1564ЛА4 | 3 cổng NAND 3 đầu vào (CMOS); Điện áp nguồn: 2V đến 6V; Dòng tiêu thụ): ≤ 20 µA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 545 | Vi mạch 1564ТЛ2 | Mạch logic 6 cổng; Điện áp nguồn: 2,0V - 6,0V; Dòng đầu ra (Iout): 5,2mA; Ngưỡng điện áp dương (Vt+): 1,5V (tại Ucc=4,5V); Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 546 | Vi mạch 1564ТМ5 | 4 chốt dữ liệu D-type (CMOS); Điện áp nguồn: 2V đến 6V; Dòng tiêu thụ): ≤ 40 µA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 547 | Vi mạch 159НТ101В | Điện áp cực góp-phát (Uce): 20V; Dòng cực góp (Ic): 10 mA; Hệ số khuếch đại (h21e): 40-120; Điện áp lệch vi sai (ΔUbe): ≤ 5 mV; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 548 | Vi mạch 159НТ1Б | Điện áp gốc thu: 20 V Điện áp gốc phát: 4 V Điện áp giữa các bóng bán dẫn: 20 V Dòng điện cực thu không đổi: 10 mA Dòng điện cực góp xung (ti = 30μs): 40 mA |
| 549 | Vi mạch 1601РР1А | Vi mạch 1601РР1А là một thiết bị bộ nhớ có thể lập trình lại với dung lượng 4 kbit (1k x 4). 1601PP1A có 4 chế độ: xóa chung, xóa chọn lọc, ghi và đọc. Chứa 14832 phần tử tích phân. |
| 550 | Vi mạch 168КТ2Б | Điện áp nguồn: ±15V; Điện trở đóng (Ron): 150 Ohm; Thời gian chuyển mạch: 0,5 µs; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 551 | Vi mạch 168КТ2В | là các mạch chuyển mạch tích hợp bốn kênh được sản xuất bằng công nghệ pMOS. Chúng chứa tám phần tử mạch tích hợp (bốn transistor pMOS và bốn diode). |
| 552 | Vi mạch 169АА3 | Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V; Dòng ra điều khiển 500 mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 85 ° С. |
| 553 | Vi mạch 169АП2 | Bộ thu phát dòng Bus 4 kênh (Quad Bus Transceiver); Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ): ≤ 75 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; Vỏ gốm Flat-pack 16 chân |
| 554 | Vi mạch 175УВ2А | Điện áp nguồn: 6V ±10%; Hệ số khuếch đại (Kp): ≥ 15 dB; Tần số hoạt động tối đa: 100 MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 555 | Vi mạch 1802ИР1 | Thanh ghi dịch 8-bit tốc độ cao; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Tần số xung clock: ≥ 30 MHz; Dòng tiêu thụ): ≤ 90 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 556 | Vi mạch 1806ВМ2 | Vi xử lý 16-bit kiến trúc PDP-11 (CMOS); Điện áp nguồn: 5V ±10%; Tần số xung nhịp (fclk): 5 MHz; Tập lệnh: Tương đương LSI-11/2; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 557 | Vi mạch 185РУ3 | Điện áp nguồn cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 40 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 558 | Vi mạch 190КТ201 | Mảng 4 khóa chuyển mạch MOS; Điện áp nguồn: ±15V; Điện trở đóng (Ron): ≤ 100 Ohm; Dòng điện chuyển mạch: 10 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; Vỏ kim loại tròn 12 chân |
| 559 | Vi mạch 193ИЕ3 | Điện áp nguồn: 5,2V ±5%; Tần số đầu vào tối đa (fin): ≥ 200 MHz; Công suất tiêu thụ: ≤ 450 mW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 560 | Vi mạch 198НТ1А | Mảng 5 bóng bán dẫn lưỡng cực cấu trúc NPN; Điện áp cực C-E (Uce): 20V; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 - 150; Công suất tiêu tán mỗi Transistor (P): 50mW; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Tần số cắt (ft): 60MHz |
| 561 | Vi mạch 198НТ1Б | Mảng 5 Transistor NPN phối hợp Điện áp (Uce): 20V; Sai lệch (ΔUbe): ≤ 2 mV; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +125°C; Vỏ gốm 14 chân |
| 562 | Vi mạch 198НТ5А | Điện áp (Uce): 15V; Hệ số (h21e): ≥ 30; Tần số cắt (ft): ≥ 100 MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 563 | Vi mạch 198НТ5Б | Điện áp cực C-E (Uce): 15V; Dòng cực C liên tục (Ic): 10mA; Hệ số khuếch đại dòng (h21e): >25; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Điện áp bão hòa C-E (Uce-sat): <0,4V |
| 564 | Vi mạch 198НТ7А | Mảng 3 Transistor NPN tốc độ cao; Điện áp (Uce): 15V; Dòng cực góp (Ic): 30 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 565 | Vi mạch 1КЛН2 | Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng đầu ra mức thấp: 16mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 566 | Vi mạch 1КПУ4 | Điện áp nguồn: 5,0V; Tần số làm việc: 5MHz; Số kênh đầu ra: 4 kênh; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Công suất tiêu thụ (Pd): 150mW |
| 567 | Vi mạch 1НТ251 | Công suất tiêu tán cực góp không đổi: 400 mW Dòng điện cực thu xung tối đa cho phép: 800 mA; Điện trở bão hòa giữa cực thu và cực phát: không quá 1000 Ohm |
| 568 | Vi mạch 1НТ251А | 14 chân; 4 cụm khoá tranzítor; Công suất: Pkmax=400 mW; UKE max= 45V;UEBO max=4V; Ik max= 400mA; |
| 569 | Vi mạch 249КП1С | Bộ cách ly quang học 2 kênh; Điện áp cách ly: 500V; Hệ số truyền dòng (CTR): ≥ 50%; Dòng đầu vào: 10 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 570 | Vi mạch 286ЕП1 | Bộ ổn áp xung ; Điện áp vào tối đa: 40V; Dòng đầu ra: 2A; Hiệu suất: ≥ 80%; Tần số đóng cắt: 50 kHz, |
| 571 | Vi mạch 286ЕП2 | Điện áp đầu ra, V 5; Dòng tải tối đa, 2 A; Điện áp đầu vào 7 ... 40 V; Hiệu quả, 71 ... 78.% |
| 572 | Vi mạch 286ЕП3 | Loại vỏ gốm hình chữ nhật phẳng 6 dây dẫn với sơ đồ chân hai mặt để gắn bề mặt bảng mạch in. Chứa 1184 phần tử phân tích Điện áp cửa mở: < 1,8 V |
| 573 | Vi mạch 286ЕП4 | Loại vỏ gốm hình chữ nhật phẳng 6 dây dẫn với sơ đồ chân hai mặt để gắn bề mặt bảng mạch in. Chứa 836 phần tử phân tích Điện áp cửa mở: < 1,8 V |
| 574 | Vi mạch 2П306Б | 2P306B có ​​hai cổng cách điện, một kênh loại n và một phần chuẩn hóa. Chúng được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân bóng bán dẫn. Trọng lượng bóng bán dẫn ≤ 0,5 g |
| 575 | Vi mạch 2ТС613Б | Рк max : 800 mW; Ukbo max: 60 V; 400 mA; Ik và max: 800 mA; |
| 576 | Vi mạch 2ТС622А | Điện dung đầu vào 15 pF Tần số chuyển mạch tối đa của vi mạch 200 MHz Điện áp cực đại cho phép giữa cực phát và cực gốc 4 V Dòng điện cực thu ngược không quá 10 µA |
| 577 | Vi mạch 2ТС622Б | Điện áp cực đại: 35 V (1 kOhm); Điện áp cực đại: 4 V; Dòng xung tối đa: 600 mA; Điện trở bão hòa: ≤ 3,25 Ohm; |
| 578 | Vi mạch 301НР5Е | Số lượng chân: 11 Điện áp đầu vào: 12,6 V Điện trở định mức: 10 kOhm Điện trở cách điện: ≤ 100 Mohm |
| 579 | Vi mạch 301НР5ЕВ | Mạng điện trở chịu khí hậu khắc nghiệt (V); Sai số: ±0,1%; Công suất mỗi điện trở: 0,125W; |
| 580 | Vi mạch 313НР310Т | Giá trị điện trở (R): 10 kOhm; Sai số (ΔR): ±0,1%; Hệ số nhiệt điện trở (TCR): <25x10^-6/°C; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Công suất mỗi điện trở (P): 0,05W |
| 581 | Vi mạch 3ОТ122Г | Bộ cách ly quang học Transistor; Điện áp cách ly: 1500V; CTR: 100-300%; Thời gian chuyển mạch: 5 µs; Dòng tối: ≤ 100 nA, |
| 582 | Vi mạch 448ГГ2 | Có sẵn trong gói kim loại-thủy tinh 15 chân với các chân dọc để gắn vào các lỗ trên bảng mạch in. Chúng được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân vi mạch. Loại vỏ 153,15-1, trọng lượng ≤ 3,8 g |
| 583 | Vi mạch 514ИД2 | Bộ giải mã BCD sang LED 7 thanh (Anode chung); Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng đầu ra cực thấp: 20mA; Công suất tiêu thụ (Pd): 250mW; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 584 | Vi mạch 514ПР1 | Điện áp chịu đựng đầu ra: 15V; Dòng đầu ra: 40 mA; Chức năng kiểm tra đèn (Lamp Test), |
| 585 | Vi mạch 521СА1 | Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C ... + 125°C. |
| 586 | Vi mạch 521СА3 | Chứa 51 phần tử tích phân. Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA Dòng tải đến 50 mA |
| 587 | Vi mạch 521СА301 | Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 588 | Vi mạch 525ПС2А | Các vi mạch 525PS2A là bộ nhân tín hiệu, 14 chân Chứa 62 phần tử tích phân. Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V. Mức tiêu thụ hiện tại: ≤ 7 mA. Nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С. |
| 589 | Vi mạch 526ПС1 | Điện áp nguồn: 6±10% V; Dòng tiêu thụ, ≤: 5 ​​mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 590 | Vi mạch 530ЛА16 | Chứa 42 phần tử tích phân. 'Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 5%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44 mA; |
| 591 | Vi mạch 530ЛА17 | 2 cổng NAND 4 đầu vào có đệm; Khả năng chịu tải dung lớn; Thời gian trễ: ≤ 5 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 30 mA, |
| 592 | Vi mạch 530ЛА3 | Chứa 76 phần tử tích phân. 'Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 36 mA |
| 593 | Vi mạch 530ЛА9 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND hở cực thu (OC); Điện áp nguồn: 5,0V; Điện áp đầu ra tối đa (Uout-max): 5,5V; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 594 | Vi mạch 530ЛН1 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 54 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 595 | Vi mạch 530ЛН2 | 6 bộ đảo hở Collector; Điện áp đầu ra: 5,5V; Dòng đầu ra: 20 mA; Thời gian trễ: ≤ 8 ns, |
| 596 | Vi mạch 530ТВ10 | Chứa 142 phần tử tích hợp. Loại vỏ 401.14-5, trọng lượng không quá 0,65 g . Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: không quá 50 mA. Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 °C. |
| 597 | Vi mạch 530ТЛ3 | 2 cổng NAND 4 đầu vào Schmitt Trigger; Điện áp ngưỡng (Vt+): 1,7V; Điện áp ngưỡng (Vt-): 0,9V; Chống nhiễu tín hiệu cực tốt, |
| 598 | Vi mạch 530ТМ2 | Chứa 126 phần tử tích phân. Điện áp nguồn: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: ≤ 50 mA. |
| 599 | Vi mạch 533АГ3 | Bộ đa hài đơn ổn kép (Dual Monostable); Độ rộng xung điều chỉnh từ 40 ns đến cực lớn; Có chế độ nạp lại (Retriggerable), |
| 600 | Vi mạch 533ИД7 | Chứa 203 phần tử tích phân. Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V. Dòng tiêu thụ: ≤ 10 mA. |
| 601 | Vi mạch 533ИЕ19 | Bộ đếm nhị phân 4-bit kép; Tần số đếm: ≥ 20 MHz; Tổng số tầng đếm: 8; Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA, |
| 602 | Vi mạch 533ИЕ5 | Bộ đếm nhị phân 4-bit (Divide-by-16); Tần số đếm: ≥ 32 MHz; Dòng tiêu thụ): ≤ 15 mA; |
| 603 | Vi mạch 533ИЕ7 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 31 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 604 | Vi mạch 533ИР16 | Mạch vi mạch 533IR16 là thanh ghi dịch trái bốn bit Chứa 252 thành phần tích hợp. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Dòng điện tiêu thụ: ≤ 31 mA. |
| 605 | Vi mạch 533ИР23 | Thanh ghi 8-bit kích hoạt theo sườn (Octal D-Flip-Flop); Tần số clock: ≥ 35 MHz; Dòng đầu ra: 24 mA; |
| 606 | Vi mạch 533ИР8 | Thanh ghi dịch 8-bit nạp nối tiếp/ra song song; Điện áp nguồn: 5,0V; Tần số xung nhịp (fclk): 25MHz; Dòng tiêu thụ tĩnh): <14mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 607 | Vi mạch 533КП11 | Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 608 | Vi mạch 533ЛА1 | Mạch logic 2 cổng 4-Input NAND công suất thấp; Điện áp nguồn: 5,0V (±10%); Dòng tiêu thụ): <1,6mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 609 | Vi mạch 533ЛА3 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA; Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5 |
| 610 | Vi mạch 533ЛА4 | Điện áp cung cấp: 5V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C..+125°C. |
| 611 | Vi mạch 533ЛА9 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND hở cực thu; Điện áp nguồn: 5,0V; Điện áp đầu ra cực C tối đa: 7,0V; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 612 | Vi mạch 533ЛИ1 | Mạch logic 4 cổng 2-Input AND (Low Power Schottky); Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng tiêu thụ): <7,1mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 613 | Vi mạch 533ЛИ3 | 3 cổng AND 3 đầu vào; Thời gian trễ: ≤ 9 ns; Công suất tiêu thụ: ≤ 15 mW; |
| 614 | Vi mạch 533ЛЛ1 | 4 cổng OR 2 đầu vào; Thời gian trễ: ≤ 10 ns; Dòng đầu ra mức thấp: 8 mA; |
| 615 | Vi mạch 533ЛН1 | Chứa 108 phần tử phân tích. Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; |
| 616 | Vi mạch 533ЛН2 | 6 bộ đảo hở Collector (Hex Inverter OC); Điện áp đầu ra cực đại: 7V; Dòng đầu ra: 16 mA; Thời gian trễ: ≤ 15 ns, |
| 617 | Vi mạch 533ЛП5 | 4 cổng loại trừ OR; Thời gian trễ: ≤ 12 ns; Công suất tiêu thụ: ≤ 30 mW; |
| 618 | Vi mạch 533ЛП8 | Mạch logic đệm 4 cổng tích hợp chân cho phép; Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng đầu ra: 12mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 619 | Vi mạch 533ТВ6 | Điện áp nguồn: 5,0V; Tần số xung nhịp tối đa: 30MHz; Dòng tiêu thụ): <8mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 620 | Vi mạch 533ТЛ2 | Mạch logic 6 cổng Inverter Schmidt Trigger; Điện áp nguồn: 5,0V; Điện áp ngưỡng dương (Vt+): 1,7V; Điện áp ngưỡng âm (Vt-): 0,9V; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 621 | Vi mạch 533ТМ2 | Hai flip-flops D Kiểu đóng gói: 401.14-5. U: + 5V ± 10%; I ≤ 4 mA; |
| 622 | Vi mạch 533ТМ9 | Các chip 1533TM9 là sáu flip-flop D đồng bộ với đầu ra trực tiếp. Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 19 mA; Giá trị cho phép của thế tĩnh điện: 200 V; |
| 623 | Vi mạch 537РУ9 | Bộ nhớ RAM tĩnh 8 Kbit (1K x 8); Thời gian truy cập: ≤ 100 ns; Dòng tiêu thụ tĩnh: ≤ 30 µA; |
| 624 | Vi mạch 541РТ1 | Bộ nhớ PROM lập trình được bằng cầu chì; Dung lượng: 1 Kbit (256 x 4); Thời gian truy cập: ≤ 60 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 100 mA, |
| 625 | Vi mạch 541РТ2 | Bộ nhớ PROM 2 Kbit (512 x 4); Thời gian truy cập: ≤ 70 ns; Công nghệ lưỡng cực (Bipolar) tốc độ cao, |
| 626 | Vi mạch 541РУ1 | Dải điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 100 mA; |
| 627 | Vi mạch 541РУ2 | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM) 1Kx4; Điện áp nguồn: 5,0V; Thời gian truy cập (tacc): 80ns; Dòng tiêu thụ tĩnh (Isb): 15mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Số chân nạp/xuất: 18 chân |
| 628 | Vi mạch 542НД1 | Điện áp ngược tối đa (Ur): 30V; Dòng thuận (If): 10mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): <4ns; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Điện dung tiếp giáp (Cj): <2pF |
| 629 | Vi mạch 544УД2А | Điện áp nguồn: ±15V; Tốc độ tăng điện áp: >20V/µs; Tần số khuếch đại đơn vị (ft): 15MHz; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Điện áp lệch không (Uoff): <5mV |
| 630 | Vi mạch 544УД2Б | Điện áp nguồn: ±15V; Tốc độ tăng điện áp: >15V/µs; Dòng lệch không đầu vào (Ioff): <10nA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Hệ số khuếch đại: >50000 |
| 631 | Vi mạch 550УП1 | Thời gian trễ truyền dẫn: ≤ 15 ns; Dòng đầu ra xung: 100 mA; Chuyên dụng cho các đường Bus dữ liệu, |
| 632 | Vi mạch 556РТ161 | Bộ nhớ PROM lập trình cầu chì 16 Kbit; Dung lượng: 2K x 8; Thời gian truy cập: ≤ 80 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 150 mA; Lưu mã lệnh firmware, |
| 633 | Vi mạch 556РТ4А | Bộ nhớ PROM 1 Kbit (256 x 4); Thời gian truy cập: ≤ 50 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 120 mA; Độ tin cậy lưu trữ cực cao (> 20 năm), |
| 634 | Vi mạch 556РТ7 | Bộ nhớ PROM 32 Kbit (4K x 8); Thời gian truy cập: ≤ 90 ns; Sai số thời gian trễ thấp; Thích hợp cho bảng tra cứu dữ liệu (Look-up Table), |
| 635 | Vi mạch 556РТ7А | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 185 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C. |
| 636 | Vi mạch 559ИП1 | Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 60 mA; Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С. |
| 637 | Vi mạch 559ИП2 | Chứa 68 phần tử tích hợp. Loại vỏ 402.16-18. Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. Nhiệt độ hoạt động: -60 ... +125 °C. |
| 638 | Vi mạch 5638I | Vi mạch quản lý nguồn (PMIC); Điện áp ngõ vào (Vin): 2,7V đến 5,5V; Dòng điện ngõ ra: 500 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C; |
| 639 | Vi mạch 564АГ1 | Mạch đa hài đơn ổn kép (Monostable Multivibrator); Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ tĩnh): <0,05µA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 640 | Vi mạch 564ИЕ10 | Bộ đếm nhị phân 4-bit kép đồng bộ; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Tần số đếm: 4MHz (tại 10V); Dòng tiêu thụ tĩnh): <0,2µA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Vỏ gốm kim loại 16 chân |
| 641 | Vi mạch 564ИЕ10В | Bộ đếm nhị phân 4-bit kép (Binary Counter); Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Tần số đếm tối đa (fcount): 4,0 MHz (tại 10V); Dòng tiêu thụ tĩnh): 20 µA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 642 | Vi mạch 564ИЕ11 | Bộ đếm nhị phân 4-bit đảo chiều lập trình được; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Tần số fmax: 5MHz; Dòng đầu ra mức thấp: 0,5mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 643 | Vi mạch 564ИЕ11В | Bộ đếm nhị phân lên/xuống 4-bit (Up/Down Counter); Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Tốc độ đếm: 4,0 MHz; Điện áp đầu vào mức cao (Uih): 7,0V (tại 10V); Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 644 | Vi mạch 564ИЕ15 | Bộ chia tần số lập trình được (Frequency Divider); Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Hệ số chia (N): 3 đến 16383; Tần số đầu vào (fin): 1,5 MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 645 | Vi mạch 564ИМ1В | Bộ cộng nhị phân 4-bit (4-bit Full Adder); Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Thời gian tạo số nhớ (tcarry): 160 ns (tại 10V); Dòng điện tĩnh): 20 µA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 646 | Vi mạch 564ИП2В | Mạch so sánh độ ưu tiên 8-bit (Priority Encoder); Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Thời gian trễ lan truyền: 190 ns; Dòng đầu vào (Iil): -0,1 µA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 647 | Vi mạch 564ИР2В | Thanh ghi dịch 4-bit (Shift Register); Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Tần số xung nhịp: 4,0 MHz; Điện áp mức thấp đầu ra (Uol): 0,05V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 648 | Vi mạch 564ИР9 | Thanh ghi dịch 8-bit nạp song song/nối tiếp; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Tần số xung nhịp: 2MHz; Dòng đầu ra (Iout): 1,5mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; Vỏ phẳng 16 chân |
| 649 | Vi mạch 564ИР9В | Thanh ghi dịch 8-bit có chốt dữ liệu; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Dòng điện ra (Iout): 0,8 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 650 | Vi mạch 564КП1 | Nhiệt độ làm việc: -60 ... + 125 ° С. Dòng tiêu thụ: ≤ 0,6 mA. Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V. |
| 651 | Vi mạch 564КП2 | BĐiện áp nguồn: 3,0V - 15V; Điện trở thông mạch (Ron): 250 Ohm; Thời gian chuyển mạch: 150ns; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 652 | Vi mạch 564КТ3 | Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Điện trở kênh dẫn thấp (Ron): 80 Ohm; Thời gian chuyển mạch (tsw): 40 ns; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 653 | Vi mạch 564КТ3В | Điện áp nguồn: 3,0V đến 18V; Điện trở kênh dẫn (Ron): 75 Ohm; Dòng rò cực đại (Ileak): 50 nA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 654 | Vi mạch 564ЛА10 | Mạch logic 3 cổng 3-Input NAND; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ tĩnh): <0,05µA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 655 | Vi mạch 564ЛА7 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng đầu ra (Iout): 1,2mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C |
| 656 | Vi mạch 564ЛА7В | Mạch logic 4 cổng NAND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Thời gian trễ lan truyền: 125 ns (tại 10V); Dòng tiêu thụ tĩnh): 0,05 µA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 657 | Vi mạch 564ЛА8 | Mạch logic 2 cổng 4-Input NAND CMOS; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ): <0,1µA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 658 | Vi mạch 564ЛА9В | Mạch logic 3 cổng NAND 3 đầu vào; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Điện áp ngưỡng (Uth): 5,0V (tại 10V); Dòng điện ra (Iout): 1,0 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 659 | Vi mạch 564ЛА9 | Mạch logic 3 cổng NAND 3 đầu vào; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Điện áp ngưỡng (Uth): 5,0V (tại 10V); Dòng điện ra (Iout): 1,0 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 660 | Vi mạch 564ЛЕ5 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NOR CMOS; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng đầu ra (Iout): 0,5mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 661 | Vi mạch 564ЛЕ5В | Mạch logic 4 cổng NOR 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Dòng ra mức cao (Ioh): -0,45 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 662 | Vi mạch 564ЛЕ6 | Mạch logic 2 cổng 4-Input; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ tĩnh): <0,1µA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 663 | Vi mạch 564ЛЕ6В | Mạch logic 2 cổng NOR 4; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Dòng điện ra mức thấp: 1,5 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 664 | Vi mạch 564ЛН2 | Mạch logic 6 cổng; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng đầu ra (Iout): 1,5mA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 665 | Vi mạch 564ЛН2В | Mạch đảo lục phân; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Dòng tiêu thụ: 0,05 µA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 666 | Vi mạch 564ЛП2В | Mạch logic 4 cổng XOR; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Dòng điện ra: 0,6 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 667 | Vi mạch 564ЛС2В | Mạch logic cổng AND-OR có thể mở rộng; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Công suất tiêu thụ tĩnh: 0,1 mW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 668 | Vi mạch 564ПУ4 | Sáu bộ chuyển đổi mức Điện áp cung cấp:4,3-13,5V; Dòng tiêu thụ ≤0,03mA; |
| 669 | Vi mạch 564ПУ4В | Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Dòng điện ra cực đại (Imax): 5,0 mA; Thời gian trễ chuyển đổi: 80 ns; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 670 | Vi mạch 564ПУ6 | Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Thời gian trễ: 60ns; Dòng tiêu thụ): <2,0µA; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 671 | Vi mạch 564ТВ1В | Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Tần số xung nhịp cực đại: 4,0 MHz; Điện áp đầu ra mức thấp (Uol): 0,05V; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 672 | Vi mạch 564ТЛ2 | Mạch logic 6 cổng ; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Điện áp ngưỡng trễ (Uhyst): 0,6V - 0,9V; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C; |
| 673 | Vi mạch 564ТМ2 | Chứa 128 phần tử tích phân. Dòng tiêu thụ: ≤ 0,12 mA. Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V. |
| 674 | Vi mạch 564ТМ2В | Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Tần số hoạt động: 7,0 MHz (tại 10V); Độ rộng xung xóa tối thiểu (tw): 80 ns; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 675 | Vi mạch 564ТР2В | Thanh ghi RS-Latch 4 kênh; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Trạng thái đầu ra (3 trạng thái): High-Z; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 676 | Vi mạch 571ХЛ1 | Điện áp nguồn: 5,0V ± 10%; Số lượng cổng logic tương đương: 500; Thời gian trễ logic: 45 ns; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 677 | Vi mạch 571ХЛ2 | Điện áp nguồn: 5,0V ± 10%; Tần số làm việc cực đại: 10 MHz; Dòng điện tiêu thụ): 80 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 678 | Vi mạch 571ХЛ4А | Điện áp nguồn: 5,0V ± 5%; Thời gian thực hiện lệnh: 120 ns; Công suất tiêu thụ tối đa: 450 mW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 679 | Vi mạch 572ПА1А | Điện áp nguồn: 15V ± 5%; Sai số phi tuyến cực đại: ± 0,05%; Thời gian ổn định đầu ra: 2,0 µs; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 680 | Vi mạch 572ПА2А | Mạch DAC 12-bit độ chính xác cao cấp A; Điện áp nguồn: ±15V; Thời gian thiết lập (tset): 15 µs; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 681 | Vi mạch 585ИК02 | Điện áp nguồn: 5,0V ± 5%; Thời gian thực hiện chu kỳ: 100 ns; Dòng tiêu thụ): 150 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 682 | Vi mạch 590КН1 | Bộ chuyển mạch 8 kênh; Số chân: 16; Chuyển mạch các tín hiệu có mức điện áp (-5;+5)V; Điện áp nguồn: Uп1= (-13,5; 16,5)V, Uп2=(4,5;5,5)V; Điện áp điều khiển mức cao: (3,6;5,5)V |
| 683 | Vi mạch 590КН13 | Mạch chuyển mạch Analog 8 kênh kép; Điện áp nguồn: ±15V; Điện trở thông kênh (Ron): 300 Ohm; Dòng rò kênh (Ileak): 5,0 nA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 684 | Vi mạch 590КН3 | Bộ chuyển mạch tương tám kênh (4x2) với bộ giải mã. Điện áp cung cấp: ± 15V ± 10%; Dòng tiêu thụ: ≤ 40 mA; |
| 685 | Vi mạch 590КН6 | Bộ đa hợp Analog 16 kênh CMOS; Điện áp nguồn: ±15V; Điện trở thông mạch (Ron): <350 Ohm; Dòng rò cực đại: 10nA; Vỏ gốm kim loại 28 chân |
| 686 | Vi mạch 590КН7 | Vi mạch 590KN7 là một công tắc tương tự bốn kênh có mạch điều khiển Chứa 53 thành phần tích hợp. Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V. |
| 687 | Vi mạch 594ПА1 | Mạch DAC 12-bit tốc độ cao; Điện áp nguồn: ±15V; Thời gian thiết lập (tset): 1,0 µs; Sai số phi tuyến (INL): ± 0,025%; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 688 | Vi mạch 8УД1 | Mạch khuếch đại thuật toán đa năng; Điện áp nguồn: ±15V; Tốc độ tăng điện áp: 0,5 V/µs; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 689 | Vi mạch Б19-1-2,4К | ● Điện trở khối danh nghĩa: 2,4 kOhm; ● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W; ● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C; |
| 690 | Vi mạch Б19К-1-1-10кΩ | Trị số điện trở (R): 10 kOhm; Sai số (ΔR): ± 0,5%; Công suất tiêu tán (P): 0,125W; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 691 | Vi mạch М1006ВИ1 | Mạch định thời chính xác (Timer); Điện áp nguồn: 5,0V đến 15V; Dòng điện đầu ra (Iout): 200 mA; Sai số định thời (Δt): 1%; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C; |
| 692 | Vi mạch М1821ВМ85А | Bộ vi xử lý 8-bit; Tần số thạch anh: 5 MHz; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Kiểu vỏ: Vỏ gốm 40 chân; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +125°C |
| 693 | Vi mạch М573РФ4А | Dung lượng: 64 kbit (8k x 8); Điện áp nguồn đọc: 5,0V ± 5%; Thời gian thâm nhập (tacc): 200 ns; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 694 | Vi mạch Н1582ВЖ3В-0168 | Điện áp nguồn: 5,0V ± 5%; Tần số làm việc tối đa: 20 MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 695 | Vi mạch Н1806ВМ2 | Bộ vi xử lý 16-bit kiến trúc PDP-11; Điện áp nguồn: 5,0V ± 10%; Tần số xung nhịp: 5,0 MHz; Tập lệnh: 71 lệnh cơ bản; Vỏ gốm phẳng 42 chân, |
| 696 | Vi mạch УД101А | Điện áp nguồn: ±15V; Hệ số khuếch đại: >20000; Dòng lệch không (Ioff): <150nA; Dải nhiệt độ vận hành: -45,,,+85°C; |
| 697 | Vi mạch УД1701А | Điện áp nguồn: ±15V; Độ trôi điện áp lệch không: <2µV/°C; Hệ số nén tín hiệu đồng pha (Kcmr): >100dB; Dải nhiệt độ vận hành: -60,,,+125°C |
| 698 | Vi mạch УД20А | Điện áp nguồn: ±15V; Dòng điện lệch đầu vào: 10 nA; Tần số cắt (ft): 1,0 MHz; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 699 | Vi mạch УД25 | Điện áp nguồn: ±3,0V đến ±15V; Dòng tiêu thụ: 0,5 mA; Hệ số khuếch đại: 100,000; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 700 | Vi mạch УД601А | Điện áp nguồn: ±15V; Dòng đầu ra tối đa (Iout): 10mA; Hệ số khuếch đại: >30000; Dải nhiệt độ vận hành: -45,,,+85°C |
| 701 | Vi mạch УД6Б | Điện áp nguồn: ±15V; Tốc độ tăng điện áp: 1,0 V/µs; Điện áp lệch (Uoff): 5,0 mV; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C |
| 702 | Vi mạch УЗК(УЗ) | Điện áp nguồn: 27V; Công suất ra: 1,5W; Trở kháng đầu vào: 10 kOhm; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 703 | Vi mạch 1533ТМ2 | Điện áp nguồn: 5V; Tần số đồng bộ tối đa: 70 MHz; Thời gian thiết lập (tset): 10 ns; Dòng tiêu thụ: 4 mA |
| 704 | Vi mạch 597СА3 | Điện áp nguồn: ±15V; Thời gian trễ lan truyền: 200 ns; Dòng điện lệch đầu vào: 50 nA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C; |
| 705 | Xen xin СБ-20-1ВП | Điện áp kích thích: 36 V Tính thường xuyên : điện áp kích thích: 400 Hz Tần số quay: trục: 25 vòng / phút Điện áp tối đa: Thời gian: 11V |
| 706 | Xen xin СБ-32-1ВП | Điện áp: 36V; Tần số: 400 Hz; Độ nhạy (S): 0,6V/độ; Dải nhiệt độ: -60°C đến +100°C; Áp suất vận hành: Đến 3 atm, |
| 707 | Xen xin СБ-32-3Д | Đường kính ngoài của thiết bị không tiếp xúc selsyn SB-32-3D là 32mm; Chiều dài với các đầu ra của trục 55,2 mm; Tải trọng rung động: dải tần lên đến 300 Hz; Tải trọng tác động 120m / s 2 ; Nhiệt độ môi trường từ -60 ° С đến + 100ºС; |
| 708 | Xen xin СКТ-212-1П СЕР.2 | Điện áp cung cấp (Usup): 40 V; Tần số định mức: 400 Hz; Sai số góc (Δθ): ±10 phút; Tỷ số biến áp (Tr): 0,5; Nhiệt độ: -60 đến +100°C |
| 709 | Xen xin СКТ-220-1Д СЕР.2 | Điện áp cung cấp (Usup): 24 V; Tần số định mức: 400 Hz; Sai số góc (Δθ): ±15 phút; Trở kháng đầu vào (Zin): 280 Ohm; Nhiệt độ: -60 đến +100°C |
| 710 | Bán dẫn IRF 250 | Điện áp cực D-S (Vds): 200V; Dòng cực D liên tục (Id): 30A; Điện trở thông mạch (Rds-on): 0,085 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành: -55,,,+150°C; |
| 711 | Bán dẫn IRF 360 | Điện áp đánh thủng tối đa (Vds): 400V; Dòng Drain liên tục (Id): 23A (tại 25°C); Điện trở kênh dẫn (Rds on): 0,20 Ohm; Công suất tiêu tán tối đa (Pd): 250W; Dải nhiệt độ vận hành (Tj): -55°C đến +150°C |
| 712 | Bán dẫn MRF166W | Tần số hoạt động: 225 MHz; Công suất ra (Pout): 40W; Điện áp nguồn (Vdd): 28V; Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C, |
| 713 | Bán dẫn IRF 640N | Điện áp cực máng-nguồn (Vdss): 200V; Dòng điện cực máng (Id): 18A; Điện trở kênh dẫn (Rds_on): 0,15 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +175°C; Công suất tiêu tán (Pd): 150W, |
| 714 | Bán dẫn IRF 9640N | Điện áp cực máng-nguồn (Vdss): -200V; Dòng điện cực máng (Id): -11A; Điện trở kênh dẫn (Rds_on): 0,50 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +175°C; |
| 715 | Bán dẫn LM2940T | Mạch ổn áp điện áp rơi thấp 1A; Điện áp ra (Vout): 5,0V (tùy chọn 8, 9, 10, 12, 15V); Dòng điện đầu ra (Iout): 1,0A; Bảo vệ ngược cực nguồn: -15V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +125°C; Vỏ: TO-220, |
| 716 | Bán dẫn MRF136 | Tần số hoạt động: 400 MHz; Công suất ra (Pout): 15W; Điện áp nguồn (Vdd): 28V; Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C, |
| 717 | Bán dẫn MRF151 | Tần số hoạt động: Lên đến 175 MHz; Công suất ra (Pout): 150W; Điện áp nguồn (Vdd): 50V; Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C, |
| 718 | Bán dẫn SD2931-10 | Tần số hoạt động: Lên đến 175 MHz; Công suất ra (Pout): 150W; Điện áp nguồn (Vdd): 50V; Độ lợi công suất (G): 14 dB; Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C, |
| 719 | Bán dẫn ВLF244 | Tần số hoạt động: 175 MHz; Công suất ra (Pout): 30W; Điện áp nguồn (Vdd): 28V; Hiệu suất (η): 50%; Dải nhiệt độ vận hành: -65°C đến +150°C, |
| 720 | Điện trở công suất FR10800N0050JBK | Điện trở (R): 50 Ohm; Sai số: ±5%; Công suất định mức (P): 100 W; Nhiệt độ hoạt động: -55 đến +155°C; Kiểu vỏ: Mặt phẳng tiếp xúc giải nhiệt |
| 721 | Màn hình LCD NL6448BC33-59 | Màn hình hiển thị tinh thể lỏng công nghiệp; Độ phân giải: 640x480 (VGA); Kích thước đường chéo: 10,4 inch; Độ sáng (L): 450 cd/m2; Góc nhìn (H/V): 140°/120°; Dải nhiệt độ vận hành: -10°C đến +70°C, |
| 722 | Modul nguồn AM8T-2412DIZ | Bộ đổi điện DC-DC cách ly công suất 8W; Điện áp vào (Uin): 9V - 36V; Điện áp ra (Uout): ±12V; Dòng ra (Iout): ±333mA; Dải nhiệt độ vận hành: -40,,,+85°C; Độ cách điện: 1500 VDC |
| 723 | Rơ le M210-J2A | Số cực: 2 cực chuyển đổi (DPDT); Dòng tiếp điểm: 10A (tại 28V DC); Điện áp cuộn hút: 28V DC; Độ bền cơ học: 100,000 chu kỳ; Vỏ kín khí (Hermetically Sealed), |
| 724 | Tụ dán 100-20L | Điện dung: 100 µF; Điện áp định mức : 20V; Dòng rò thấp (Low Leakage); Kiểu vỏ: Case D (7343); Dải nhiệt độ: -55 đến +125°C, |
| 725 | Tụ dán 15µF | Điện dung: 15 µF; Điện áp làm việc phổ biến: 16V - 25V; Sai số: ±10%; Hệ số nhiệt: X7R (nếu là gốm); Ứng dụng: Lọc nguồn nhiễu trên bo mạch vi xử lý, |
| 726 | Tụ dán 68µВ | Điện dung danh định: 68 µF; Điện áp định mức : 10V đến 25V; Kiểu vỏ: Case D hoặc E; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +125°C; Dòng rò cực đại (Ileak): ≤ 6,8 µA |
| 727 | Tụ điện 10µF-35V (293D106Х9035D2WЕ3) | Điện dung danh định: 10 µF; Điện áp định mức : 35V; Sai số: ±10%; Điện trở nối tiếp tương đương (ESR): 1,6 Ohm; Kiểu vỏ: Case D (7343-31) |
| 728 | Tụ điện 1000µF-50V (678D108М050FV3D) | Điện dung danh định: 1000 µF; Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±20%; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +105°C; Độ bền cơ học: Chống rung động cao |
| 729 | Tụ điện 15µF-25V (ТН3D156М025С0700) | Điện dung danh định: 15 µF; Điện áp định mức : 25V; Sai số: ±20%; ESR tối đa: 0,7 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +150°C |
| 730 | Tụ điện 3,3µF-50V (ТН3D335К050D1700) | Điện dung danh định: 3,3 µF; Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±10%; ESR tối đa: 1,7 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +150°C |
| 731 | Tụ điện 47UF-35V | iện dung danh định: 47 µF; Điện áp định mức : 35V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +105°C; Kích thước: 6,3x7,7 mm; Kiểu đóng gói: Reel dán bề mặt |
| 732 | Tụ điện xoay chiều SMD-0805-180PF | Điện dung danh định: 180 pF; Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±5%; Hệ số nhiệt điện dung: 0 ±30 ppm/°C; |
| 733 | Tụ điện xoay chiều SMD-0805-470PF | Điện dung danh định: 470 pF; Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±5%; Hệ số nhiệt điện dung: 0 ±30 ppm/°C. |
| 734 | Tụ điện xoay chiều SMD-0805-56PF | Điện dung danh định: 56 pF; Điện áp định mức : 50V; Sai số: ±5%; Hệ số nhiệt điện dung: 0 ±30 ppm/°C; |
| 735 | Vi mach 49F001 ALT | Bộ nhớ Flash 1 Megabit (128K x 8); Thời gian truy cập (tacc): 70 ns; Điện áp ghi/đọc: 5V ±10%; Chu kỳ ghi xóa: 100,000 lần; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 736 | Vi mạch 74ABT125D | Bộ đệm 4 kênh ngõ ra 3 trạng thái (Bus Buffer); Công nghệ: BiCMOS; Điện áp nguồn: 4,5V đến 5,5V; Dòng điện ngõ ra: 64 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 737 | Vi mạch AD722 | Băng thông video: 6 MHz; Điện áp nguồn: 5V; Dòng tiêu thụ: 35 mA; Kiểu vỏ: SOIC-16; Dải nhiệt độ vận hành: 0°C đến +70°C |
| 738 | Vi mạch AD8044 | Khuếch đại thuật toán 4 kênh tốc độ cao; Băng thông (BW): 150 MHz; Tốc độ quét (Slew Rate): 170V/µs; Điện áp cung cấp: Single 5V hoặc Dual ±5V; Dòng tiêu thụ: 13 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 739 | Vi mạch AD823A | Băng thông (BW): 17 MHz; Tốc độ quét (Slew Rate): 25V/µs; Điện áp nguồn: 3V đến 36V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 740 | Vi mạch AD872ASD | Bộ chuyển đổi A/D 12-bit; Tốc độ lấy mẫu: 10 MSPS; Độ nhiễu cực thấp; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +125°C |
| 741 | Vi mạch ADG409BRZ | Bộ giải đa kênh 4 kênh kép chính xác; Điện trở kênh dẫn (Ron): 40 Ohm; Điện áp nguồn: ±15V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C; |
| 742 | Vi mạch ADM1485AR | Tốc độ truyền dẫn tối đa: 30 Mbps; Điện áp nguồn: 5,0 V; Dòng điện tiêu thụ): 1,0 mA; Nhiệt độ: -40 đến +85°C |
| 743 | Vi mạch ADM709TAR | Ngưỡng điện áp reset (Vrst): 3,08V; Dòng tiêu thụ): 65 µA; Độ rộng xung Reset: 200 ms; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 744 | Vi mạch ALTERA EPC2LI20N | Bộ nhớ cấu hình FPGA (Configuration EPROM); Dung lượng nhớ: 1,6 Mbits; Giao tiếp: Nối tiếp (Serial); Điện áp hoạt động: 3,3V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 745 | Vi mạch ALVTH16244 | Bộ đệm 16-bit ngõ ra 3 trạng thái (Buffer); Điện áp cung cấp: 2,5V đến 3,3V; Dòng điện ngõ ra: 64 mA; Khả năng chịu áp I/O 5V: Có; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 746 | Vi mạch AM29F800BT-55SI | Bộ nhớ Flash 8 Megabit (Boot Block); Thời gian truy cập (tacc): 55 ns; Cấu trúc bộ nhớ: 1M x 8 / 512K x 16; Điện áp nguồn: 5V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 747 | Vi mạch AS7C256-20PC | Bộ nhớ tĩnh SRAM CMOS 256K (32K x 8-bit); Thời gian truy cập (tacc): 20 ns; Điện áp nguồn: 5,0V; Dải nhiệt độ vận hành: 0,,,+70°C; Kiểu vỏ: DIP 28 chân |
| 748 | Vi mạch ATMEGA 128A-16AU | Vi điều khiển 8-bit AVR RISC; Bộ nhớ Flash: 128 KB; Tần số hoạt động tối đa: 16 MHz; Điện áp hoạt động: 2,7V đến 5,5V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 749 | Vi mạch CY7C1049B | Bộ nhớ tĩnh SRAM CMOS 4 Mbit (512K x 8-bit); Thời gian truy cập (tacc): 15 ns; Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng tiêu thụ hoạt động: 100 mA; Dải nhiệt độ vận hành: -40,,,+85°C. |
| 750 | Vi mạch CYP15G0101DXB-BBXI | Tốc độ truyền dẫn: 195 Mbps đến 1,5 Gbps; Điện áp cung cấp: 3,3V; Giao tiếp: Fibre Channel/ESCON; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 751 | Vi mạch EPM7256SRI208-10N | Số lượng Macrocells: 256; Thời gian trễ logic: 10 ns; Điện áp cung cấp: 5V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 752 | Vi mạch GP-2010IG | Tần số trung tâm (f0): 1575,42 MHz; Điện áp nguồn: 3V đến 5V; Công suất tiêu thụ: 200 mW; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 753 | Vi mạch HSSR-7112 | Điện áp cách ly: 1500 VDC; Dòng tải tối đa (Il): 0,8A; Điện áp tải tối đa: 90V; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +125°C |
| 754 | Vi mạch IDТ-74FCT-16244ATPAG | Bộ đệm 16-bit công nghệ FCT tốc độ cao; Thời gian trễ: 4,1 ns; Dòng ngõ ra: 64 mA; Điện áp cung cấp: 5V; Kiểu vỏ: TSSOP-48; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 755 | Vi mạch IRF 3205PBF | Điện áp đánh thủng (Vds): 55V; Dòng Drain liên tục (Id): 110A; Điện trở kênh dẫn (Rds on): 8 mOhm; Công suất tiêu tán (Pd): 200W; |
| 756 | Vi mạch IRF 5210PBF | TĐiện áp đánh thủng (Vds): -100V; Dòng Drain liên tục (Id): -40A; Điện trở kênh dẫn (Rds on): 60 mOhm; Kiểu vỏ: TO-220; Điện áp Gate (Vgs): ±20V |
| 757 | Vi mạch IRF 5210S | Transistor công suất MOSFET kênh P; Điện áp cực máng-nguồn (Vdss): -100V; Dòng điện cực máng (Id): -40A; Điện trở kênh dẫn (Rds_on): 0,06 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +175°C; |
| 758 | Vi mạch IRF 9530N | Điện áp cực máng-nguồn (Vdss): -100V; Dòng điện cực máng (Id): -14A; Điện trở kênh dẫn (Rds_on): 0,20 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành: -55°C đến +175°C; Điện áp ngưỡng (Vgs_th): -2,0V đến -4,0V, |
| 759 | Vi mạch LM2940S | Điện áp ngõ ra (Vout): 5V; Dòng ngõ ra (Iout): 1A; Điện áp sụt (Vdrop): 0,5V tại 1A; Kiểu vỏ: TO-263 (D2PAK); Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +125°C |
| 760 | Vi mạch LM2990S | Điện áp ngõ ra (Vout): -5V; Dòng ngõ ra (Iout): 1A; Điện áp sụt (Vdrop): 0,6V; Kiểu vỏ: TO-263 (D2PAK); Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +125°C |
| 761 | Vi mạch LT1374 | Tần số đóng cắt (fsw): 500 kHz; Dòng điện cực đại (Ipeak): 4,5A; Điện áp vào (Vin): lên đến 25V; Hiệu suất chuyển đổi: ≥ 90% |
| 762 | Vi mạch MAX1480BEPI | Tốc độ truyền dẫn: 250 kbps; Điện áp cách ly: 1600 Vrms; Chế độ vận hành: Half-Duplex; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 763 | Vi mạch MC33202DR2G | Băng thông (BW): 2,2 MHz; Tốc độ quét: 1V/µs; Điện áp nguồn: 1,8V đến 12V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +105°C |
| 764 | Vi mạch NCV33202 VDR2G | Băng thông (BW): 2,2 MHz; Tiêu chuẩn: AEC-Q100; Điện áp nguồn: 1,8V đến 12V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +125°C |
| 765 | Vi mạch PVG612 | Điện áp tải tối đa: 60V; Dòng tải tối đa (AC/DC): 1,0A; Trở kháng trạng thái dẫn (Ron): 0,5 Ohm; Cách ly quang: 4000 Vrms; Kiểu vỏ: DIP-6 |
| 766 | Vi mạch TDK ZJY2501 | Dòng điện định mức (Inom): 5,0 A; Điện trở DC (Rdc): 0,01 Ohm; Trở kháng (Z): 600 Ohm (tại 100MHz); Điện áp định mức : 50 V; Nhiệt độ: -25 đến +85°C |
| 767 | Vi mạch TLP598G | Điện áp tải tối đa (Voff): 400V; Dòng tải định mức (Ion): 150 mA; Điện áp cách ly (Viso): 2500 Vrms; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 768 | Vi mạch XC4005E-4PQ160C | Vi mạch FPGA dòng XC4000E tốc độ cao; Số lượng cổng logic: 5,000; Cấp tốc độ: -4; RAM nội: 6,272 bits; Dải nhiệt độ vận hành: 0°C đến +70°C |
| 769 | Vi mạch XCF08P | Bộ nhớ cấu hình FPGA; Dung lượng: 8 Mbits; Điện áp hoạt động: 1,8V; Giao tiếp: JTAG/Serial/Parallel; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 770 | Vi mạch XCS20-TQ144C | Số lượng cổng logic: 20,000; Số chân I/O: 113; Điện áp nguồn: 5V; Kiểu vỏ: TQFP-144; Dải nhiệt độ vận hành: 0°C đến +70°C |
| 771 | Vi mạch XILINX XC18V04 | Bộ nhớ cấu hình ISP PROM; Dung lượng: 4 Mbits; Chu kỳ ghi xóa: 20,000 lần; Điện áp nguồn: 3,3V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +85°C |
| 772 | Vi mạch A2231 | Tốc độ dữ liệu: 10 MBd; Điện áp cách ly (Viso): 3750 Vrms; Điện áp nguồn: 4,5 đến 20 V; Dòng đầu vào (If): 7,0 đến 16 mA; Nhiệt độ: -40 đến +85°C |
| 773 | Vi mạch ADG409BR | Điện trở thông mạch (Ron): 40 Ohm; Dòng rò cực đại: 0,5 nA; Thời gian chuyển mạch: 150 ns; Dải nhiệt độ vận hành: -40,,,+85°C; Điện áp nguồn: ±15V |
| 774 | Vi xử lý AMD AM486 DX4-100V16BGI | Tần số xung nhịp: 100 MHz; Điện áp lõi: 3,3 V; Bộ nhớ đệm L1 : 16 KB; Kiểu chân cắm: PGA-168; Nhiệt độ vận hành: 0 đến +85°C |

Top of Form

3. Bản vẽ

(Không yêu cầu)

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.

- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:

a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:

Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có:

+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ;

+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng;

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

+ Phụ kiện kèm (nếu có).

b) Thử nghiệm, bàn giao:

- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;

- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.