CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa cho các khoa;

- Ðịa điểm thực hiện: Bệnh viện Ðại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ ray cửa trượt tự động cho 1 cánh trượt (cảm biến mở lắp âm tường) | - Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khóa, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa: ≥ 150 kg x 1; - Năng lượng tiêu thụ: ≤ 100 W; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở: ≤ 3,5 kg. |
| 2 | Bộ ray cửa trượt tự động cho 4 cánh trượt (cảm biến mở lắp âm tường) | - Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khóa, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa: ≥ 90 kg x 4; - Năng lượng tiêu thụ: ≤ 100 W; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở: ≤ 3 kg. |
| 3 | Cửa lùa kính khung inox | - Bao gồm khung và cánh inox; - Khung cánh inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x40 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr): ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni): ≥ 8%; + Độ cứng: ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 19 đính kèm. |
| 4 | Khung đỡ inox | - Hộp inox 304, kích thước 30x60 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Chất lượng inox phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr): ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni): ≥ 8%. - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ số 13, 14, 15 đính kèm. |
| 5 | Vách kính khung inox | - Bao gồm khung, cánh inox; - Khung vách inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x80 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Khung cánh inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x40 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr): ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni): ≥ 8%; + Độ cứng: ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ số 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 đính kèm. |
| 6 | Khung inox cho cửa tự động | - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x140 mm, dày ≥ 2 mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr): ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni): ≥ 8%; + Độ cứng: ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ số 01, 09, 13, 14, 15, 23, 24 đính kèm. |
| 7 | Cửa kính khung inox, mở xoay | - Bao gồm khung và cánh cửa inox; - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 50x140 mm, dày ≥ 2 mm; - Cánh cửa: khung cánh cửa inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 45x110 mm, dày ≥ 1,5 mm, kính cường lực 10 mm dán decal; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr): ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni): ≥ 8%; + Độ cứng: ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ số 11, 16, 19 đính kèm. |
| 8 | Vách kính cửa lùa khung inox | - Bao gồm cánh, hệ ray trượt cơ và tay nắm âm inox; - Khung vách inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 50x50 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Khung cánh inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x40 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr): ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni): ≥ 8%; + Độ cứng: ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ số 05, 06, 07, 18, 19, 24, 25 đính kèm. |

  - . Yêu cầu về bảo hành

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;

- Địa điểm để áp dụng bảo hành: tại vị trí lắp đặt hàng hóa. Ðối với hàng hóa cần phải bảo hành tại hãng thì mọi chi phí vận chuyển bảo hành hàng hóa do Nhà thầu chi trả.

2.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Vân mẫu decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện lắp đặt;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm tháo cửa tự động cũ, lắp đặt tại vị trí mới theo bản vẽ đính kèm và chịu trách nhiệm lắp đặt phụ kiện do Chủ đầu tư cung cấp bao gồm bản lề, thân khóa, ruột khóa, tay co thủy lực. Những phụ kiện cửa còn lại (nếu có) do Nhà thầu cung cấp;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

Mục 2. Bản vẽ

HSMT này gồm có 25 bản vẽ như sau:

| Stt | Bản vẽ số | Tên bản vẽ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Mặt bằng phòng khám lầu 14 và các chi tiết cửa C1 |
| 2 | 02 | Mặt bằng phòng kích thích từ trường xuyên sọ lầu 14 và các chi tiết cửa C2 |
| 3 | 03 | Mặt bằng phòng 07-24A |
| 4 | 04 | Mặt đứng, mặt cắt vách kính VK1 và các chi tiết |
| 5 | 05 | Mặt bằng Đơn nguyên phẫu thuật trong ngày lầu 6 trước khi sửa chữa |
| 6 | 06 | Mặt bằng Đơn nguyên phẫu thuật trong ngày lầu 6 sau khi sửa chữa |
| 7 | 07 | Mặt đứng, mặt cắt vách kính VK2 và các chi tiết |
| 8 | 08 | Mặt đứng, mặt cắt vách kính VK3 và các chi tiết |
| 9 | 09 | Mặt đứng, mặt cắt cửa C4 và các chi tiết |
| 10 | 10 | Mặt bằng khu DSA lầu 6 |
| 11 | 11 | Mặt đứng, mặt cắt cửa C5 và các chi tiết |
| 12 | 12 | Mặt đứng, mặt cắt vách kính VK4 và các chi tiết |
| 13 | 13 | Mặt bằng lầu 2 trước khi sửa chữa |
| 14 | 14 | Mặt bằng lầu 2 khu A sau khi sửa chữa |
| 15 | 15 | Khung đỡ inox các hướng nhìn 1, 2, 3 Mặt đứng cửa C6, vách kính VK5 và các chi tiết |
| 16 | 16 | Mặt bằng phòng khám 89 - 91 lầu 1 trước khi sửa chữa |
| 17 | 17 | Mặt bằng phòng khám 89 - 91 lầu 1 sau khi sửa chữa |
| 18 | 18 | Mặt bằng khu điện tim lầu 1 |
| 19 | 19 | Mặt đứng cửa C7, vách kính VK6, VK7, VK8 và các chi tiết |
| 20 | 20 | Mặt bằng phòng khám Tai – Mũi – Họng lầu 1 trước khi sửa chữa |
| 21 | 21 | Mặt bằng phòng khám Tai – Mũi – Họng lầu 1 sau khi sửa chữa |
| 22 | 22 | Mặt đứng vách kính VK9, VK10 và các chi tiết |
| 23 | 23 | Mặt bằng phòng khám hóa trị tầng hầm 1 |
| 24 | 24 | Mặt đứng cửa C8 và các chi tiết |
| 25 | 25 | Mặt bằng phòng tư vấn 5, 6 tầng trệt khu B và chi tiết |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

1. Kiểm tra hàng hóa

- Thời gian: tại thời điểm giao hàng và trong thời gian nghiệm thu sử dụng hàng hóa;

- Địa điểm: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cách thức và chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm:

+ Kiểm tra tình trạng bên ngoài - trước khi lắp đặt:

- Thùng hàng/kiện hàng nguyên vẹn, phụ kiện đầy đủ;

- Tem/nhãn hàng hóa bình thường – không rách;

- Hàng hóa sạch sẽ - nguyên vẹn, không bị hư hỏng vật lý, không móp méo.

+ Kiểm tra sau khi lắp đặt: hàng hóa lắp đặt theo đúng quy cách và yêu cầu của bản vẽ đính kèm.

- Sau khi nhận hàng, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa nếu các khiếm khuyết đó không thể phát hiện bằng biện pháp thông thường hoặc những khiếm khuyết mà nhà thầu đã biết nhưng không thông báo cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp Chủ đầu tư nghi ngờ về chất lượng của hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT, Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thí nghiệm đối chứng thông qua đơn vị thứ ba và mọi chi phí thực hiện sẽ do Nhà thầu chi trả.

2. Vận hành thử hàng hóa

- Đối với hàng hóa cần lắp ráp sẽ được sử dụng thử tối đa trong 7 ngày làm việc. Mọi chi phí sử dụng thử hàng hóa do Nhà thầu chi trả;

- Nếu hàng hóa không đạt qua yêu cầu sử dụng thử thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản, từ chối nhận hàng và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mà Nhà thầu không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận những nội dung theo biên bản đã thông báo. Theo đó, ngoài việc thực hiện thay thế, Nhà thầu còn phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư (nếu có).