# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tóm tắt về dự toán mua sắm:

+ Tên dự toán mua sắm: mua vật tư, hóa chất xét nghiệm miễn dịch phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2026 của Trung tâm Y tế Ea Kar

+ Tên gói thầu: mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm miễn dịch năm 2026.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Ea Kar.

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 đường Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk.

- Giá gói thầu: 211.806.000 đồng (Viết bằng chữ: Hai trăm mười một triệu tám trăm linh sáu nghìn đồng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

* Hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế:

- Nhà thầu phải đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (đối với hàng hoá là trang thiết bị y tế loại B, C, D, trừ trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Điều 4, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế; Thông tư số 59/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế); Đủ điều kiện sản xuất Trang thiết bị y tế (Đối với nhà thầu là nhà sản xuất).

- Hàng hóa phải được lưu hành hợp pháp trên thị trường:

+ Đối với Hàng hoá là Trang thiết bị y tế thuộc loại A, B: Có hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế loại A, B;

+ Đối với hàng hoá là trang thiết bị y tế thuộc loại C, D: Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày ngày 03/03/2023 của Chính phủ; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/1/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ.

-  Trường hợp hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế loại A, B hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc số lưu hành/số đăng ký lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) đối với trang thiết bị Y tế loại C, D hết hiệu lực; các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chứng minh hàng hóa đủ điều kiện lưu hành hết hiệu lực nhà thầu chứng minh các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, nhà thầu chứng minh hàng hóa đủ điều kiện lưu hành hợp pháp trên thị trường hoặc chứng minh thẻ kho.

- Hàng hoá là thiết bị Y tế phải được sản xuất tại cơ sở sản xuất Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

- Hàng hóa được vận chuyển đến Bên mua phù hợp với tiến độ cung cấp theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

* Hàng hoá không phải là trang thiết bị y tế:

- Nhà thầu cung cấp tờ khai nhập khẩu/Phiếu công bố sản phẩm, … hoặc các tài liệu khác có liên quan để chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp, lưu hành hợp pháp trên thị trường.

- Cung cấp các tài liệu liên quan về chất lượng của hàng hoá hoặc các tài liệu tương đương.

* Gói thầu gồm 23 phần (lô): các nhà thầu có thể tham dự một hay nhiều phần (lô) hoặc tất cả các phần (lô) của gói thầu mà nhà thầu có khả năng cung cấp. Nhà thầu chào đủ khối lượng của các mặt hàng trong từng phần (lô) mà nhà thầu tham dự.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

| STT | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | Dùng để định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) trong huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 1.5-2000 pg/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng ACTH (chuột 0.1 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack. + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng ACTH có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.4 μg/mL), 0.1% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 2 | Hóa chất định lượng BNP (B- type natriuretic peptide) | Dùng để định lượng BNP (B- type natriuretic peptide) trong huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 15-5000 pg/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng BNP (Chuột, 0.2 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng BNP có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.16 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất xử lý mẫu, dung dich đệm PBS 0.05% ProClin 300, 6.5 ml/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 3 | Hóa chất định lượng Cortisol | Dùng để định lượng Cortisol trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 0.40-60 μg/dL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ cộng hợp kháng thể IgG kháng Cortisol dê kháng thỏ (thỏ) (0.1 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp Cortisol có gắn nhãn Acridinium-ester, (0.08 μg/mL), 0.1% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3, CAL 4 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 4 | Hóa chất định lượng 25OH-Vitamin D | Dùng để định lượng 25-OH Vitamin D trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 5-150 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ khánh nguyên 25-OH Vitamin D (0.2 mg/mL), 0.1% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể tháng 25-OH Vitamin D có gắn nhãn Acridinium-ester (chuột 0.047μg/mL), 0.1% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất xử lý mẫu 1, 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R4: Chất xử lý mẫu 2, 4.0 mL/pack CAL1,CAL2, CAL3, CAL4 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 5 | Hóa chất định lượng Ferritin | Dùng để định lượng Ferritin trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.5-2000 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ Streptavidin (0.1mg/mL) 0.08 % ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng Ferritin có gắn nhãn Acridinium-ester (chuột 0.16 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất xử lý mẫu, dung dịch đệm PBS, 6.5 mL/pack + R4: Chất cộng hợp kháng thể kháng Ferritin có gắn nhãn Biotin (chuột 1.6 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 6 | Hóa chất định lượng Folate | Dùng để định lượng Folate trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 0.64-20 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt từ phủ folate (0.09 mg/mL), 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. + R2: Protein liên kết folate gắn nhãn acridiniumester (bò, 0.007 μg/mL), 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. + R3: Thuốc thử tiền xử lý 1, đệm citrat, 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. + R4: Thuốc thử tiền xử lý 2 CAL1, CAL2, CAL3, CAL4 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 7 | Hóa chất định lượng Myoglobin | Dùng để định lượng Myoglobin trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 1.0-1200 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng Myoglobin (Chuột, 0.15 mg/mL), 0,05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng Myoglobin có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.4 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất xử lý mẫu, dung dich đệm PBS, 0.05% ProClin 300, 6.5 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 8 | Hóa chất định lượng Troponin-I | Dùng để định lượng Troponin-I trong huyết thanh/huyết tương người . Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.02-50 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng Troponin-I (Dê, 0.25 mg/mL), 0,05% ProClin 300, 3,5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng Troponin-I có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.2 μg/mL), 0,05% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 9 | Hóa chất định lượng Creatine Kinase-MB | Dùng để định lượng tự động hoạt tính của Creatine Kinase-MB. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.30-280 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể CK-MB đơn dòng (Chuột, 0.27 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng CK-MB đơn dòng có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.27 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0ml/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 10 | Hóa chất định lượng C-Peptid | Dùng để định lượng C-Peptid trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.04-30 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng C-Peptide (chuột 0.1 mg/mL), 0.05 % ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng C-Peptide có gắn Acridinium-ester (chuột 0.057 μg/mL) 0.1% ProClin 300, 4.0 ml/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 11 | Hóa chất định lượng HBsAg | Dùng để định lượng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0-250 IU/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng HBs, 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng HBs có gắn nhãn Acridinium-ester (chuột 0.1 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Dung dịch pha loãng mẫu, 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R4: Chất pha loãng, 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 12 | Hóa chất định lượng FT3 | Dùng để định lượng triiodothyronine tự do (FT3) trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 1.0-30 pg/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ Streptavidin (0.2 mg/mL), 0.08% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp FT3 có gắn nhãn Acridinium-ester (0,16 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Kháng thể Biotinylated kháng FT3 (cừu 0.04 μg/mL), dung dịch đệm TRIS, 0.08% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1,CAL2, CAL3, CAL4 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 13 | Hóa chất định lượng FT4 | Dùng để định lượng thyroxine tự do (FT4) trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 2.0-60 pg/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng FT4 (0.15 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: chất cộng hợp FT4 gắn nhãn acridinium-ester (0.04 μg/mL), 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. CAL1, CAL2, CAL3,CAL4 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 14 | Hóa chất định lượng TSH | Dùng để định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.01-100 μIU/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH (chuột 0.15 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng TSH có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.1 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất đệm phản ứng, 0.08% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1,CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. |
| 15 | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch tự động | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch tự động Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. - Thành phần: + Đệm Phosphate với 0.05% ProClin 300 Hộp ≥ 10 Lít. |
| 16 | Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch tự động | Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch tự động. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. - Thành phần: + H2O2 (Dung dịch hydro peroxit). Hộp ≥ 4x220 ml. |
| 17 | Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch tự động | Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch tự động. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. - Thành phần: + NaOH (Dung dịch Natri hydroxit). Hộp ≥ 4x220 ml. |
| 18 | Dung dịch rửa kim hút mẫu máy miễn dịch tự động | Dung dịch rửa kim dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Hộp ≥ 2x45 ml. |
| 19 | Vật liệu kiểm chuẩn cho xét nghiệm ACTH | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm ACTH. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Mức thấp hộp ≥ 2 x 2 ml; Mức cao hộp ≥ 2 x 2 ml. |
| 20 | Vật liệu kiểm chuẩn cho xét nghiệm BNP | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm BNP Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Mức thấp hộp ≥ 2 x 2 ml; Mức cao hộp ≥ 2 x 2 ml. |
| 21 | Vật liệu kiểm chuẩn đa xét nghiệm | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg, Anti-Tg, Anti--TPO, HCG, Progesterone, Testosterone, LH, FSH, PRL, E2, DHEA-S, Cortisol, Insulin, C-peptide, PTH, 25-OH-VD, Ferritin, cTnI, CK-MB, MYO, Folate, VB12. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Mức thấp hộp ≥ 2 x 3 ml; Mức cao hộp ≥ 2 x 3 ml |
| 22 | Vật liệu kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBsAg Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Âm tính, hộp ≥ 2×2.0 mL; Dương tính, hộp ≥ 2×2.0 mL. |
| 23 | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch tự động | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch tự động (Cuvette). Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Túi ≥ 1.000 cái. |

* Ghi chú: Các tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên chỉ nhằm mô tả tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hàng hóa dự thầu phải đáp ứng mà không nhằm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có tính năng thông số kỹ thuật, tác dụng tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu được mời đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải khảo sát và chứng minh hàng hóa phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT và yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có cấu hình kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn của hàng hóa mời thầu. Trường hợp nhà thầu chào hàng tương đương, Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Hạn sử dụng còn lại tính từ thời điểm hàng hóa cung ứng cho Trung tâm phải bảo đảm tối thiểu 24 tháng đối với các hàng hóa có hạn dùng từ 03 năm trở lên, 18 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng 02 năm trở lên, 8 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng 01 năm đến 02 năm. Với những mặt hàng hàng hóa hạn dùng ngắn hơn quy định trên, bên bán chỉ được giao hàng khi được bên mua đồng ý.

- Hàng hóa có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hoá, có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế bằng Tiếng Việt.

- Hàng hoá được bảo quản, vận chuyển theo đúng quy định. Trong trường hợp hàng hoá không đạt chất lượng, hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì nhà thầu phải thu hồi và chịu mọi chi phí trả lại hàng gồm: bốc xếp, vận chuyển, và các chi phí khác có liên quan...

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do nhà thầu.

- Đơn giá dự thầu của từng mặt hàng không cao hơn giá niêm yết của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng, doanh nghiệp (nếu có) của mặt hàng đó theo quy định của pháp luật về giá.

- Đơn giá dự thầu của từng mặt hàng không cao hơn giá kê khai do cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền công bố hoặc cung cấp (nếu có) của mặt hàng đó theo quy định của pháp luật về giá.

- Đơn giá của từng mặt hàng trúng thầu không điều chỉnh tăng và không cao hơn giá niêm yết, giá kê khai (nếu có) trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu có Bản cam kết để chứng minh đáp ứng nội dung trên.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra hàng hóa bên ngoài để khẳng định tính phù hợp của hàng hóa: Hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, đóng gói với thông tin trong hợp đồng. Nếu hàng hóa qua kiểm tra mà không phù hợp, bao bì đóng gói hư hỏng thì Bên mua có quyền từ chối nhận hàng.

- Khi Bên mua phát hiện hàng hóa do nhà thầu cung cấp không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu thì nhà thầu chịu trách nhiệm thu hồi và cung cấp lại hàng hóa khác đạt kỹ thuật theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Mọi chi phí phát sinh trong trường hợp này do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.