Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

a) Dự án:

- Tên dự án: Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Đợt 3).

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

- Chủ đầu tư: Trường đại học Công đoàn

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chi thường xuyên của Trường Đại học Công đoàn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Căn cứ Quyết định số: 358/QĐ-ĐHCĐ ngày 11/3/2026 của Trường Đại học Công đoàn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Đợt 3)  ;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-ĐHCĐ ngày 20/3/2026 của Trường đại học Công Đoàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Đợt 3)

b) Quy mô xây dựng:

Hạng mục: Xây dựng nhà để xe

- Kiến trúc: Xây dựng nhà để xe có tổng diện tích khoảng 500m2, trong đó nhà để xe số 1 (xây dựng cạnh nhà ăn sinh viên) có diện tích khoảng 100m2, nhà để xe số 2 có diện tích khoảng 400m2.

- Kết cấu nhà xe số 1: Móng đơn bê tông cốt thép đá lx2 M200, khung cột thép mạ kẽm D90mm, mái nhà lợp tôn dày 0.4mm, phía dưới mái là hệ khung kèo xà gồ thép hình 30x60;

- Kết cấu nhà xe số 2: Móng đơn bê tông cốt thép đá lx2 M200, khung cột kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái nhà lợp tôn dày 0.4mm, phía dưới mái là hệ khung kèo xà gồ thép hình 150x150;

- Xây dựng đường vào nhà để xe số 1: Kết cấu mặt đường bằng bê tông đá lx2 M200, dày 20cm

- Xây dựng đường vào nhà để xe số 2: Cắt cỏ, tạo khuôn đường, lu lèn nền hiện trạng, trải đá base làm mặt đường cho xe đi lại

- Lắp đặt cột đèn chiếu sáng cho nhà xe bằng loại đèn năng lượng mặt trời, cột đèn có chiều cao 6m

Hạng mục: Xây dụng sân khấu trước nhà ký túc xá 12B

- Xây dựng, mở rộng khu sân khấu phía trước nhà ký túc xá 12B, với diện tích khoảng 150m2; xây tường bao quanh sân khấu bằng gạch chỉ, vữa xi măng M75; tôn nền phía trong khu sân khấu bằng cát đen đầm chặt k = 0.95; mặt nền sân khấu đổ bê tông đá lx2 M200, dày 100mm, mặt sân khấu được lát gạch men kích thước (40x40)cm; bậc tam cấp lên sân khấu được lát đá Granite;

Hạng mục: Xây dựng đường vào khu nhà để rác

- Xây dựng đường vào khu nhà để rác có chiều dài L=35m, chiều rộng mặt đường 3m; tường be phía ngoài đường được xây bằng gạch chỉ, vữa xi măng M75; kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá lx2 M200 dày 20cm, phía dưới mặt đường bê tông được trải lóp đá base dày 15cm, lòng đường được tôn nền bằng cát đen đầm chặt K=0.95

Hạng mục: Xây dựng nhà thể thao đa năng

- Xây dựng nhà thể thao đa năng có diện tích S=1.866m2, kết cấu móng, dầm, cột nhà bằng bê tông cốt thép đá lx2 M250, mái nhà sử dụng hệ kết cấu mái vòm vì kèo xà gồ bằng thép, trên mái lợp tôn múi dày 0.4mm. Tường nhà xây gạch chỉ, vữa xi măng M75, trát tường bằng vữa xi măng M75 dày 20mm, hoàn thiện sơn tường 1 lớp lót, 2 lớp phủ. Nền nhà thể thao cấu tạo bằng bê tông đá lx2 M250 dày 20cm mặt nền được sơn phủ bằng acrylic. Hệ cửa trong nhà sử dụng hệ cửa nhôm hệ, kính an toàn dày 6.3 8mm.

Hạng mục: Xây dựng trạm biến áp

+ Xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung áp mạch đơn 22kV, từ điểm đấu đến khuôn viên dự án, chiều dài tuyến 180m; lắp đặt mới 01 tủ RMU 24kV 3 ngăn cấp nguồn cho trạm.

+ Đầu tư xây dựng TBA công suất 1250kVA kiểu trạm biến áp kios có tích tủ hạ áp, tủ RMU.

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu chung

a) Yêu cầu về kỹ thuật:

    - Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

    - Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

    - Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

    - Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

    - Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

    - Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;

    - Các yêu cầu về an toàn lao động;

    - Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

    - Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

    - Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:

| TT | Loại công tác | Quy chuẩn. tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác trắc địa |  |
| 1 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình | TCVN 9398: 2012 |
| II | Công tác đất – nền móng |  |
| 1 | Công tác đất thi công và nghiệm thu | TCVN 4447: 2012 |
| 2 | Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu: | TCVN 9361: 2012 |
| 3 | Đất xây dựng – Xác định độ ẩm và độ chặt tại hiện trường | TCVN 9350: 2012 |
| 4 | Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt | TCVN 4201: 2012 |
| III | Công tác bê tông cốt thép |  |
| 1 | Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453 : 1995 |
| 2 | Bê tông. Bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCXDVN 391: 2007 |
| 3 | Nối cốt thép có gờ | TCVN 9390:2012 |
| 4 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu | TCVN 5724 : 1993 |
| 5 | Kết cấu BT và BTCT. Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | TCXDVN 9345 - 2012 |
| 6 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng | TCXDVN 371 : 2006 |
| 7 | Bê tông. Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên | TCXDVN 391: 2007 |
| 8 | Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. | TCVN 5718 : 1993 |
| 9 | Kết cấu thép gia công. lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170:2007 |
| IV | Công tác xây |  |
| 1 | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4085 : 1985 |
| 2 | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng | TCVN 4459 - 1987 |
| V | Công tác hoàn thiện |  |
| 1 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I: Công tác lát và láng trong XD | TCVN 9377-1:2012 |
| 2 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần II: Công tác trát trong XD; Phần III: Công tác ốp trong XD | TCVN 9377-2:2012 TCVN 9377-3:2012 |
| 3 | Gạch gốm ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 8264 : 2009 |
| 4 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4516 - 88 |
| 5 | Dung sai trong xây dựng công trình – Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9259-1: 2012 |
| VI | Công tác cấp, thoát nước |  |
| 1 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4519 - 1988 |
| 2 | Hệ thống cấp thoát nước, Quy phạm quản lý kỹ thuật | TCVN 5576 - 1991 |
| VII | Công tác điện. chống sét |  |
| 1 | Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà Phần 4: Bảo vệ an toàn | IEC 364-4 |
| 2 | Bảo vệ chống điện giật | IEC 364-4-41 |
| 3 | Bảo vệ chống sự cố do nhiệt | IEC 364-4-42 |
| 4 | Bảo vệ chống quá dòng | IEC 364-4-43 |
| 5 | Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ | IEC 364-4-44 |
| 6 | Bảo vệ điện áp thấp | IEC 364-4-45 |
| 7 | Cách ly và đóng ngắt điện | IEC 364-4-46 |
| 8 | Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn | IEC 364-4-46 |
| 9 | Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện | IEC 364-5 |
| 10 | Các quy tắc chung | IEC 364-5-51 |
| 11 | Hệ thống đi dây | IEC 364-5-52 |
| 12 | Thiết bị đóng cắt và các bộ phận điều khiển | IEC 364-5-53 |
| 13 | Nối đất và các vật dẫn bảo vệ | IEC 364-5-54 |
| 14 | Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt | TCVN 7997:2009 |
| 15 | Quy phạm trang bị điện. Quy định chung | 11 TCN -18 : 2006 |
| 16 | Quy phạm trang bị điện. Hệ thống đường dẫn điện | 11 TCN -18 : 2006 |
| 17 | Quy phạm trang bị điện. Bảo vệ và tự động | 11 TCN -18 : 2006 |
| 18 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Thi công các công trình điện | qcvn: qtđ-7:2008/bct |
| 19 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện | qcvn 01:2008/bct |
| 20 | Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện | TCVN 4756-89 |
| 21 | Chống sét cho các công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế. kiểm tra và bảo trì hệ thống. | TCXDVN 46:2007 |

Và một số các văn bản pháp quy, Quyết định, quy định của Nhà nước và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan được áp dụng cho công trình này.

Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp:

- Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu sau:

- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường.

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan.

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công.

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá trình thi công.

Mục 3. Yêu cầu về thiết bị:

| TT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm), thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị sân khấu |  |  |  |
| 1 | Loa full Array | 2 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm Công suất 700W/2800W | cái | 4 |
| 2 | Loa Sub hơi Array | 2 Bass 50cm công suất 1600W/6400W | cái | 2 |
| 3 | Cục đẩy công suất 2 kênh | Công suất 1800Wx2 (8Ohms), mạch class | cái | 1 |
| 4 | Cục đẩy công suất 4 kênh | Công suất 1300Wx4 (8Ohms), 2000W x 4 (4 Ohms) | cái | 1 |
| 5 | Vang số | Có Bluetooth, Wifi, Chip DSP | cái | 1 |
| 6 | Bàn mixer | Bàn mixer gồm 4 bus, 16 kênh | cái | 1 |
| 7 | Micro không dây | Đầu thu và 2 tay micro | cái | 1 |
| 8 | Crossover số | 4 đầu vào và 8 đầu ra bộ xử lý kỹ thuật số | cái | 1 |
| 9 | Quản Lý Nguồn Điện | Nguồn điện chuyển ra là AC 220V, 50Hz Trang bị 8-10 cổng kết nối | cái | 1 |
| 10 | Tủ thiết bị | Model: 12U kích thước: (750x530x680)mm Kết cấu: cạnh tủ được bọc nhôm, gỗ ép dày 9mm tráng nhựa mặt | cái | 1 |
| 11 | Rắc neutrik |  | cái | 20 |
| 12 | Dây loa | Dây loa 6 lõi 20m | bộ | 4 |
| II | Thiết bị cho sân thể thao |  |  |  |
| 1 | Bộ khung lưới pickleball hãng Joola Symmetry hoặc tương đương | Kích thước (101,6x17,15x22,86) cm Trọng lượng tịnh 13,61kg Kích thước quy định cao 91,44cm, dài 670,56cm Trụ đỡ bằng hợp kim chắc chắn, chống sốc | bộ | 8 |
| 2 | Hộp đựng bóng pickleball hãng Joola Pickleball hoặc tương đương | Kích thước BxLxH=(41,4x41,4x91,44)cm Sức chứa tối đa 100 quả bóng Pickleball Trọng lượng khoảng 3kg | hộp | 8 |
| 3 | Bao đựng bóng | Sức chứa: Túi có thể chứa tối đa 3 quả bóng pickleball Kích thước: Túi có kích thước 7,6 x 7,6 x 25,4 cm, nhỏ gọn và dễ dàng mang theo. Chất liệu: Được làm từ polyester, túi đảm bảo độ bền và khả năng chống mài mòn tốt. | cái | 16 |
| 4 | Bóng Pickleball | Trọng lượng 26Gram, đường kính 74mm | quả | 100 |
| 5 | Vợt Pickleball | Chiều dài 419mm Độ dày 14mm Chiều rộng 190mm Chu vi tay cầm 10,6cm Cán vợt 12,7cm Trọng lượng 223g | cái | 16 |
| 6 | Ghế băng chờ sân pickleball |  | cái | 10 |
| 7 | Tủ kem 500 lít | Dung tích tổng 800 lít Dung tích sử dụng 500 lít Số cửa: 2 cửa Điện năng tiêu thụ 3,93kw/ngày Chất liệu dàn lạnh: Nhôm Chất liệu lòng tủ: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện Chất liệu bên ngoài: thép sơn tĩnh điện, cửa tủ bằng kính cường lực | cái | 1 |
| 8 | Tủ mát 812 lít | Kích thước tủ: Cao 205,9cm-Ngang 100cm, sâu 74,1cm, nặng 135kg Chất liệu lòng tủ: Nhôm sơn tĩnh điện Chất liệu bên ngoài: Thân tủ: Tôn sơn tĩnh điện, cửa tủ kính cách nhiệt Low-E Dung tích sử dụng 812 lít Số cửa: 2 cửa Công suất danh định: 295W Điện năng tiêu thụ: 7,08kWh/ngày | cái | 2 |
| 9 | Quạt sàn công nghiệp di động | Đường kính cánh: 60cm | cái | 8 |
| 10 | Quạt hút công nghiệp 800x800 | Kích thước: 800x800x400 Sải cánh 660mm Công suất 0,37kw Lưu lượng 22.000m3/h Điện áp: 220v Cánh quạt bằng inox Có chớp phía trước, phía sau có lưới thép bảo vệ | cái | 2 |
| 11 | Ghế trọng tài | Chiều cao ghế: 1,55m, rộng 0,8m, dài 1,18m Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện | cái | 8 |
| 12 | Máy bắn bóng | Kích thước máy: BxLxH=(40x65x87)cm Sức chứa bóng: 150 quả Tốc độ phục vụ: 20-100km/h Tần suất phục vụ: 1,8-8,8 giây/bóng Công suất 100W Nguồn điện 110V/220V AC, 24V DC | cái | 2 |
| 13 | Máy vệ sinh nền sân Krafer KF60 hoặc tương đương | Kích thước máy: (1260x550x1050)cm Đường kính bàn chải: 510mm Công suất motor chà: 500W Tốc độ bàn chải: 180 vòng/phút Áp lực bàn chải: 30kg Thùng chứa nước sạch 50L Thùng chứa nước bẩn: 60L Hiệu quả làm việc: 2000m2/h | cái | 1 |
| II | Thiết bị phần trạm biến áp |  |  |  |
| 1 | MBA dầu-3 pha | MBA 1000 kVA-22± 2x2,5%/0.4KV (Po≤350W, Pk≤8550W) -Sứ Elbow -Có bình dầu phụ - Vật liệu dây quấn đồng - Điện áp ngắn mạch 5% - Phương pháp làm mát ONAN - Kiểu đầu nối trung áp elbow, số lượng bộ đầu cáp: 1 bộ 3 pha (3x1x50) - Danh mục phụ kiện kèm theo (Sứ cao thế Elbow: 3; Sứ hạ thế: 4) | Máy | 1 |
| 2 | Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC) | Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC) -Không mở rộng được; 1CC sang MBA; - Không kết nối SCADA - Cấu hình chi tiết từng ngăn: + Ngăn 1: LBS 630A + Ngăn 2: LBS 630A + Ngăn 3: LBS + cầu chì bảo vệ MBA (dòng định mức cầu chì 40A) - Môi chất/công nghệ cách điện SF6 - Kiểu đầu cáp trung thế (2 đầu 3x70 plug-in và 1 đầu 3x50 elbow) - Cơ cấu thao tác (tay), không liên động - Phụ kiện kèm theo: tay thao tác dao 03; tay thao tác dao tiếp địa 03, Đồng hồ báo áp lực khí SF6: 01 cái; Đèn báo pha (Bộ chỉ thị điện áp): 03 bộ; Bộ báo sự cố đầu cáp: 01 bộ | Tủ | 1 |
| 3 | Vỏ trạm Kiosk 3 ngăn tích hợp 01 MBA 1000kVA | Vỏ trạm Kiosk 3 ngăn tích hợp 01 MBA 1000kVA, tủ RMU 3 ngăn 24kV, loại 1 lớp gồm: 3 ngăn, thân, đế, mái rời nhau kích thước DxRxC- 4000x2300x2700mm, tôn 1,5-3 ly, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, ngoài trời bao gồm: đèn chiếu sáng, công tắc hành trình, cảm biến nhiệt, quạt cưỡng bức.. ) +Vỏ trạm, ngoài trời kiểu 1 lớp, MBA đặt lên dầm đế trạm + Kích thước trạm: D4000*R2300*C2700 + Độ dày: 1.5-3mm, sơn tĩnh điện toàn bộ + Đế trạm: 3mm sơn tĩnh điện màu đen + Khung, cánh: tôn dày 2mm + Vách ngăn, nóc: tôn dày 1.5mm + Sơn tĩnh điện Ral 7032 - Hệ thống thông gió: số lượng quạt 02, công suất 38-60W - Có lớp chống nóng, chống ngưng tụ - Trang bị phụ trợ (Dây điện 2x1.5 trọn bộ, đèn led 40W: 4 cái; Công tắc tự động 40A: 4 cái; Áp bảo vệ 16A: 1 cái) - Đế trạm: thép 3mm sơn tĩnh điện màu đen | Cái | 1 |
| 4 | Tủ điện hạ thế tổng trọn bộ 600V-1600A 3P ( Bao gồm: 01 ACB 3P 1600A -70kA và các ATM nhánh (5x400A) | Tủ điện hạ thế tổng trọn bộ 600V-1600A 3P ( Bao gồm: 01 ACB 3P 1600A -70kA và các ATM nhánh (5x400A); Đồng chờ thanh cái trên MCCB 1600A và các vật tư đấu nối khác; Thiết bị đóng cắt chính của ABB - ACB tổng 1600A: ABB/ Trung Quốc - MCCB/CB nhánh: MCCB 400A ABB/ Trung Quốc - Khả năng chịu dòng ngắn mạch 80 kA đến 100 kA - Thanh cái: đồng 100x6x2 - Biến dòng CT: 1600/5A 7 cái - Đồng hồ đo lường: 3 Ampe kế, 1 Vôn kế - Đèn báo, công tắc: 3 cái xanh đỏ vàng - Dây dẫn nội bộ: trọn bộ | Tủ | 1 |
| 5 | Tủ Tụ bù hạ thế trọn bộ 600V-250kVAr (TTB 0,4kV-5x50kVAr-Ngoài trời) | Tủ Tụ bù hạ thế trọn bộ 600V-250kVAr (TTB 0,4kV-5x50kVAr-Ngoài trời) loại ứng động, bù mềm ( Bao gồm: 01 MCCB 3 pha 500A/45kA; 05 MCCB 3P 100A/25kA; 05 Contactor; Thiết bị đóng cắt chính của ABB - Hãng tụ: Nuintek, Hàn Quốc hoặc tương đương - Loại tụ: tụ dầu - Chế độ bù (bù mềm) - Cấp điện áp tụ 415V - không cuộn kháng - Bộ điều khiển cosφ: Mikro/Malaysia - Thiết bị đóng cắt từng cấp: MCCB 3 pha 500A/45kA; MCCB 3P 100A/25kA : ABB/Trung Quốc | Tủ | 1 |
| 6 | Cầu dao phụ tải 22kV (CDPT-22kV-630A) | Cầu dao phụ tải 22kV (CDPT-22kV-630A) - Loại: không dao tiếp địa - Kiểu lắp đặt: ngoài trời - Cơ cấu thao tác bằng tay - Phụ kiện kèm theo (Buồng dập hồ quang trọn bộ, Bộ truyền động trọn bộ) | Bộ | 1 |
| 7 | Chống sét van 22kV (CSV-24kV) | Chống sét van 22kV (CSV-24kV) - Dòng xả danh định (10kA) - Điện áp định mức 24kV - Phụ kiện (giá đỡ chữ L: 03 cái) | Qủa | 3 |
| 9 | Cầu dao phụ tải 22kV | CDPT-22kV-630A | bộ | 1 |
| 10 | Chống sét van 22kV | CSV-24kV | quả | 3 |

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

2.1. Yêu cầu về tổ chức mặt bằng công trường

Mặt bằng thi công phải bố trí cổng ra vào, đường thi công, các công trình tạm, kho bãi tập kết vật liệu đảm bảo việc đi lại của các phương tiện máy móc ra vào công trường dễ dàng. Bố trí hàng rào bảo vệ bao quanh công trường nhằm bảo vệ an toàn cho máy móc, thiết bị, vật tư và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Mặt khác khi công trình xây dựng cao đến đâu thì bố trí bạt che chắn kín xung quanh đến đó tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc xung quanh do bụi bẩn. tiếng ồn và an toàn cho người đi lại.

Mặt bằng thi công phải thể hiện rõ đường cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

2.2. Yêu cầu về công tác trắc đạc để định vị công trình và các kết cấu công trình

Nhà thầu phải trình bày rõ biện pháp, quy trình thực hiện công tác trắc đạc đảm bảo việc thi công xây dựng được chính xác hình dáng, kích thước về hình học của công trình. Xác định đúng vị trí tim trục của các công trình, của các cấu kiện và hệ thống kỹ thuật, đường ống, loại trừ tối thiểu những sai sót cho công tác thi công.

Yêu cầu kỹ thuật về công tác trắc đạc thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần ngầm

a) Công tác đào đất:

Các yêu cầu kỹ thuật công tác đất tuân thủ theo tiêu chuẩn liên quan nêu ở mục 1 chương này.

Nhà thầu phải nêu cụ thể phương án vận chuyển đất thừa, địa điểm đổ đất thải và các loại chất thải rắn khác.

b) Biện pháp bảo vệ và thoát nước hố móng

Nhà thầu phải tính toán và mô tả chi tiết biện pháp để đảm bảo thành hố móng được chắc chắn, không bị sạt lở, sụt lún trong quá trình thi công các công việc khác.

Mặt khác, yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thoát nước cho hố móng kịp thời. không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thi công công trình.

c) Thi công móng, giằng móng

Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công móng, giằng móng áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.

d) Thi công hệ thống điện. chống sét, cấp thoát nước:

Yêu cầu nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế để lưu ý những vị trí mà đường cáp điện. nước đi qua móng và những phần chờ khác để tránh đục phá công trình sau này khi thi công tới.

Các yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác này áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.

e) Công tác lấp đất móng

Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác này áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.

2.4. Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần thô

a) Kết cấu bê tông:

Để đảm bảo chất lượng của kết cấu bê tông, nhà thầu phải nêu rõ biện pháp của từng phần việc liên quan đến công tác trộn, vận chuyển và đổ BT vào cấu kiện

- Công tác ván khuôn, cây chống: Nhà thầu có thể sử dụng ván khuôn gỗ, thép hoặc nhựa. Sử dụng cây chống thép hoặc cây chống gỗ và nêu rõ biện pháp lắp dựng. tháo dỡ cây chống vá khuôn.

- Công tác bảo dưỡng bê tông: Nhà thầu phải mô tả chi tiết công tác bảo dưỡng bê tông đối với từng loại cấu kiện của công trình và trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác trên áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

b) Công tác xây:

Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác trên áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

2.5.Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần hoàn thiện

+ Yêu cầu chung: Nguyên tắc của công tác này là thi công làm gọn dứt điểm từng tầng.

+ Quá trình xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ. tuân thủ các quy trình quy phạm kỹ thuật. Các sai số về kích thước nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn.

a) Công tác trát:

Yêu cầu kỹ thuật đối với các công trát áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

b) Công tác ốp, lát:

Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác ốp và lát áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

c) Công tác sơn:

Nhà thầu phải nêu biện pháp làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn. Lưu ý phải sử dụng lớp sơn lót kháng kiềm trước khi sơn các lớp tiếp theo.

d) Công tác thi công lắp đặt điện:

Yêu cầu phần dây điện đi ngầm, hệ thống ống kỹ thuật đi ngầm trong tường. sàn phải được thi công cùng phần thô và trước khi hoàn thiện.

Trước khi lắp đặt hệ thống chống sét, phải tiến hành đo thử điện trở của đất nhằm đảm bảo hệ thống chống sét đạt tiêu chuẩn. Công tác chống sét được làm theo đúng quy trình. thi công cọc tiếp địa, dây dẫn nối đất thi công dùng phương pháp hàn điện để nối liên tục dây thu sét xuống bộ phận nối đất. Khi thi công xong hệ thống nối đất phải tiến hành đo kiểm tra điện trở theo quy định của thiết kế.

Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt đường dây và thiết bị điện áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

e) Công tác thi công lắp đặt cấp thoát nước:

Yêu cầu các đường ống cấp thoát nước đi ngầm trong tường. sàn phải được thi công cùng phần thô và trước khi hoàn thiện. Sau khi thi công lắp đặt xong toàn bộ hệ thống ống nước cấp phải thử áp lực.

Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh đường ống cấp thoát nước áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

f) Công tác sản xuất. lắp đặt lan can cầu thang

Yêu cầu sản xuất lắp đặt lan can cầu thang đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn cho phép.

2.6.Yêu cầu kỹ thuật về công tác phá dỡ

Khu vực thi công phải được khảo sát và xác định lại trước khi bắt đầu công việc. nhà thầu phải kiểm tra lại mặt bằng, tài sản trong công trình, hệ thống đường ống của vịêc cấp nước. thoát nước, đường dây điện, đường dây điện thoại "đang sử dụng"... nếu phát hiện được các công trình ngầm nằm trong phạm vi công trường hoặc nằm ngoài khu vực phá dỡ nhưng có thể bị ảnh hưởng khi thi công. nhà thầu phải báo cáo với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cùng xử lý.

Phải thiết lập hàng rào và hệ thống chắn bụi bao quanh công trình phá dỡ (bạt chắn bụi+giáo an toàn. rào chắn an toàn).

Nhà thầu phải chia tổng mặt bằng thi công thành các khu vực thi công riêng, tại các khu vực này nhà thầu đều thiết lập hàng rào để ngăn cách khu vực đang thi công và các khu vực khác.

Tại từng hạng mục "từng nhà" cần phá dỡ, nhà thầu phải lắp dựng hệ thống giáo ống bao vòng quanh, độ cao bằng chiều cao công trình hiện hữu, hệ thống giáo phải được neo giữ chắc chắn, an toàn vào công trình. Che bạt dứa phía ngoài. lớp trong che chắn bằng lưới ni lông, toàn bộ hệ thống chắn bụi được bố trí hình răng cưa để hút âm và được liên kết với hệ thống giáo ống.

Trong mặt bằng thi công, hướng thi công phải  thực hiện theo trình tự: các hạng mục sát cổng công trường sẽ được phá dỡ trước tiếp theo là các hạng mục ở phía trong. phần móng được thực hiện theo hướng ngược lại.

Công tác tháo hoặc phá dỡ phải thực hiện từ trên xuống dưới, từ mép ngoài công trình giật lùi vào trong.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

Mọi vật liệu của Nhà thầu đưa vào thi công xây lắp cho công trình này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn Việt Nam. Trong Hồ sơ dự thầu. Nhà thầu cần phải nêu rõ các tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng.

Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát. mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu đếu phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.

Yêu cầu về chất lượng vật liệu chính sử dụng cho công trình phải đạt được theo các tiêu chuẩn sau:

| STT | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng |  |
|  | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260 : 2009 |
|  | Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 |
| 2 | Cốt liệu. bê tông và vữa |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 7570 : 2006 |
|  | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 4506 :2012 |
|  | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
|  | Bê tông. Phân mác theo cường độ nén | TCVN 6065 : 1995 |
|  | Phụ gia hóa học cho bê tông | TCVN 8826:2011 |
|  | Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 4314: 2003 |
| 3 | Cốt thép |  |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2008 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2008 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-3:2008 |
| 4 | Gạch gốm và đá ốp lát |  |
|  | Gạch gốm ốp lát. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7745 : 2007 |
|  | Gạch gốm ốp lát - Vữa. keo chít mạch và dán gạch - Phần 1: Thuật ngữ. định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa. keo dán gạch | TCVN 7899-1 : 2008 ISO 13007-1 : 2004 |
| 5 | Gạch |  |
|  | Gạch rỗng đất sét nung | TCVN 1450 : 2009 |
|  | Gạch đặc đất sét nung | TCVN 1451 : 1998 |
| 6 | Sơn tường |  |
|  | Sơn tường. Sơn nhũ tương. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 6934 : 2001 |
| 7 | Vật tư cấp thoát nước |  |
|  | Ống thép đúc | ASTM A53 Gr B |
|  | Mặt bích thép | ASTM A105 RF |
|  | Phụ tùng đường ống thép | SCH 40 ASTM A234 WPB |
|  | Van các loại | ANSI CLASS 150 |
|  | Bulông + đai ốc + đệm các loại | ASTM A194 Gr B8 |
|  | Ống nhựa polyetynel dùng để cấp nước. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7305 : 2003 |
| 8 | Vật tư điện |  |
|  | Điện áp tiêu chuẩn | TCVN 7995:2009 (IEC 38) |
|  | Dãy dòng điện tiêu chuẩn theo IEC | TCVN 7655:2007 |
|  | Dao cách ly và dao cách ly nối đất dùng cho lưới điện xoay chiều | IEC 129 |
|  | Cầu dao phụ tải cao áp phần 1: Cầu dao phụ tải cao áp cho các điện áp định mức > 1kV và < 52kV | IEC 265-1 |
|  | Cầu chì cao áp | TCVN 7999:2009 (IEC 282) |
|  | Máy biến áp lực | IEC 76 |
|  | Máy cắt bảo vệ quá dòng cho các công trình dân dụng. | IEC 898 |
|  | Khí cụ điện. Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự | TCVN 6434:2008 |
|  | Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V | TCVN 6610:2007 (IEC 60227) |
|  | Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV | TCVN 5935:1995 (IEC 60502) |
|  | Cáp điện lực điện áp đến 35kV. Yêu cầu kỹ thuật chung | TCVN 5844:1994 |
|  | Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp | TCVN 7994:2009 |
|  | Công tơ điện xoay chiều | IEC 687 |
|  | Máy biến đổi đo lường. Phần 1: Máy biến dòng | TCVN 7697-1:2007 |

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Việc thi công công trình phải theo thứ tự các công việc từ dưới lên trên đảm bảo hợp lý giữa các công việc của công trình; đảm bảo an toàn trong công tác thi công. Đối với các công việc phải có khoảng dừng thi công để đảm bảo đủ thời gian cho chất lượng của vật liệu thi công được thể hiện phù hợp trong biện pháp thi công của nhà thầu.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ

Đơn vị thi công phải tuyệt đối chấp hành các quy định của Nhà nước của các bộ, ngành chức năng đã ban hành về công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, VSMT, phòng chống cháy nổ. Không được để gây mất an toàn về cháy nổ tại công trường cũng như làm mất an toàn cháy nổ cho các khu vực xung quanh.

Khi thi công phải có phương án và biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường. Phải có nội quy, bảng tiêu lệnh cũng như đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy cần thiết tại chỗ đúng quy định. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải để tại nơi dễ lấy, dễ thấy và phải đảm bảo thuận tiện. dễ sử dụng.

Các cán bộ, công nhân phải được phổ biến và chấp hành đầy đủ nội quy phòng chống cháy nổ tại công trường.

Công tác VSMT, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Trong quá trình thi công xây lắp. các đơn vị xây dựng không được thải bừa bãi nước thải bẩn và các phế liệu khác làm ảnh hưởng đến các đơn vị xung quanh. Chất thải sinh hoạt phải được phân loại và xử lý đúng quy định.

Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những chất khí độc hại thải vào không khí. Phải có biện pháp bảo vệ cây xanh. Chỉ được chặt cây phát bụi trên mặt bằng xây dựng công trình trong phạm vi giới hạn quy định của thiết kế.

Việc vận chuyển đất. cát bằng các phương tiện cơ giới phải đảm bảo tránh các giờ cao điểm, xe phải được che phủ cẩn thận. Khi vật liệu bị rơi vãi. nhà thầu phải tổ chức bố trí cán bộ, công nhân thu gom sạch sẽ đưa đến đổ đúng nơi quy định.

Phải có biện pháp chống bụi như phun, tưới nước thường xuyên tại công trường. cổng công trường để bảo đảm vệ sinh môi trường. Phải có biện pháp rào. chắn. lưới che phía ngoài tòa nhà nhằm mục đích không cho các vật liệu rơi vãi. bụi từ công trường lan sang các khu vực lân cận.

7. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình thi công.

Tất cả cán bộ, công nhân tham gia vào quá trình xây dựng công trình phải được đào tạo và có chứng chỉ về an toàn lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho người và và thiết bị sử dụng trong suốt quá trình thi công công trình.

Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí cán bộ có đủ chuyên môn để giám sát thực hiện an toàn tại công trường. Tất cả các công tác thi công phải chấp hành đầy đủ quy tắc an toàn. các cán bộ, công nhân thực hiện thi công trên công trường phải được phổ biến đầy đủ nội quy an toàn lao động và được cấp phát đầy đủ dụng cụ. thiết bị an toàn (giầy, ủng, áo. Mũ, găng tay, giây đeo an toàn…).

Phải có bảng nội quy an toàn lao động treo tại nơi dễ nhìn tại vị trí ra vào công trường. chữ viết trên bảng nội quy phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.

Phải đặt biển báo an toàn hoặc đèn tín hiệu an toàn tại các vị trí dễ gây mất an toàn lao động (như cạnh các hố đào. nơi các máy móc thiết bị hoạt động…).

Phải có biện pháp ngăn cách khu vực thi công với các khu vực lân cận. không để người. động vật hoặc phương tiện không tham gia thi công trên công trường vào khu vực thi công;

Các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn lao động áp dụng cho công trình này

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn. tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiếng ồn. mức cho phép tại các vị trí lao động | TCVN 3985-85 |
| 2 | An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung | TCVN 4086-95 |
| 3 | An toàn cháy - Yêu cầu chung | TCVN 3254-89 |
| 4 | An toàn nổ - Yêu cầu chung | TCVN 3255-86 |
| 5 | Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật | TCVN 4431-87 |
| 6 | Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn | TCVN 2289-1978 |
| 7 | Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn | TCVN 2290-1978 |
| 8 | Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại | TCVN 2291-1978 |
| 9 | Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung | TCVN 3147-1990 |
| 10 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308-1991 |
| 11 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Qui chuẩn cơ bản | TCXDVN 303:2004 |
| 15 | Hàng rào công trường. Điều kiện kỹ thuật | TCVN 4430 - 1987 |
| 16 | Làm việc có điện - Găng tay bằng vật liệu cách điện | TCVN 8084 : 2009 |
| 18 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông | TCVN 7996-2-12: 2009 |
| 19 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đầm | TCVN 7996-2-1: 2009 |

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Trên cơ sở danh sách nhân lực tham gia thực hiện gói thầu. nhà thầu phải có phương án bố trí hợp lý theo chuyên môn, vị trí công việc, thời điểm và thời gian thực hiện.

Đối với thiết bị thi công: Căn cứ theo danh mục thiết bị mà nhà thầu sử dụng để thi công công trình, nhà thầu phải có phương án huy động phù hợp với tiến độ thi công.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Theo quy định, nhà thầu phải có hệ thống kiểm soát chất lượng từ khâu chuẩn bị vật liệu. các sản phẩm trung gian cho đến khi hoàn thành sản phẩm cuối cùng. Nhà thầu phải mô tả chi tiết quá trình này.

Tất cả các công việc mà nhà thầu thực hiện phải được nghiệm thu nội bộ trước khi đề nghị chủ đầu tư nghiệm thu.

+ Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng.

+ Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:

a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu. tính chất. quy mô của từng công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.

b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng. đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng. thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.

- Hình thức giám sát. quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Các bản vẽ

(Xem chi tiết tại Tập II: Thiết kế bản vẽ thi công)