# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về gói thầu:

Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài chịu trách nhiệm thực hiện tra nạp cho các hãng tàu bay quốc tế tại Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội bằng phương thức tra nạp nhiên liệu ngầm. Nhiên liệu được bơm từ bể chứa thông qua hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm, qua xe truyền tiếp tiếp nhiên liệu để cấp lên cánh tàu bay.

Các ống cao su dẫn nhiên liệu lắp đặt trên các xe truyền tiếp nhiên liệu nhằm mục đích truyền dẫn nhiên liệu từ các van đường ống qua hệ thống công nghệ trên xe truyền tiếp nhiên liệu và lên cánh tàu bay đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, khai thác phương tiện. Vì vậy, các ống cao su dẫn nhiên liệu có vai trò rất quan trọng trên các xe truyền tiếp nhiên liệu.

Để công tác bảo trì, bảo dưỡng các xe truyền tiếp nhiên liệu được hiệu quả, các trang thiết bị luôn trong điều kiện kỹ thuật tốt nhất trước khi đưa vào khai thác, cần mua sắm ống cao su dẫn nhiên liệu thay mới trên các xe truyền tiếp nhiên liệu đáp ứng yêu cầu thay thế cho các xe truyền tiếp nhiên liệu kịp thời, đảm bảo duy trì liên tục hoạt động của phương tiện.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm ống cao su dẫn nhiên liệu thay mới trên các xe truyền tiếp nhiên liệu trong năm 2026

- Tên gói thầu: Cung cấp ống cao su dẫn nhiên liệu thay mới trên các xe truyền tiếp nhiên liệu trong năm 2026.

-  Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

-  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.

-  Hình thức mua sắm: Mua sắm mới.

- Quy mô, số lượng: Mua sắm ống cao su dẫn nhiên liệu thay mới trên các xe truyền tiếp nhiên liệu trong năm 2026, bao gồm:

| Stt | Tên hàng hóa, vật tư | Mã hiệu, hãng sản xuất | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống cao su dẫn nhiên liệu đầu vào (Intake Hose) | HD-100C của hãng Elaflex hoặc tương đương | Cái | 02 |
| 2 | Vòng đệm làm kín ống dẫn nhiên liệu (Seal 4 inch) | TD 114/100 của hãng Elaflex hoặc tương đương | Cái | 20 |

II. Yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu chung

- Hàng hóa đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo chính hãng, đúng chủng loại, không phải là sản phẩm thử nghiệm; mỗi loại hàng hóa chỉ chào một xuất xứ duy nhất.

- Năm sản xuất: Từ Quý IV năm 2025 trở về sau.

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do phòng thương mại và công nghiệp nước xuất khẩu cấp; giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và cam kết cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong môi trường nhiên liệu hàng không Jet A-1, sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ như bảo hành, cung cấp sản phẩm thay thế trong trường hợp hàng hóa bị lỗi hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng.

- Hàng hóa cung cấp phải kèm theo chứng chỉ kiểm tra khả năng chịu áp, độ dẫn điện của ống trong giới hạn cho phép.

- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

2.1. Ống cao su dẫn nhiên liệu đầu vào (Intake Hose)

Mã hiệu: HD-100C của hãng Elaflex hoặc tương đương đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Ống kết nối với van tra nạp ngầm (Hydrant Valve) khi tra nạp nhiên liệu, đường kính ống: 100 mm (4 Inch), dài 12 m.

- Phù hợp với tất cả các loại xăng máy bay và nhiên liệu phản lực (JET A1)

- Áp suất làm việc ≥ 20 bar.

- Ống được chế tạo theo tiêu chuẩn EI 1529 phiên bản 7th  hoặc ISO 1825/EN 1361 loại C.

- Ống có cấu tạo 03 lớp bao gồm:

+ Lớp lót trong ống được chế tạo từ vật liệu cao su chịu dầu (NBR), chống tĩnh điện và không hòa tan trong môi trường Jet A - 1.

+ Lớp chịu lực có cấu tạo sợi dệt tổng hợp.

+ Lớp vỏ bọc ngoài được chế tạo từ cao su Chloroprene (CR) có khả năng chống dẫn điện, khả năng kháng lửa tốt, chịu độ mài mòn cao.

- Hai đầu ống có khớp nối kiểu bắt vít (Spannloc) bao gồm:

+  01 đầu đực (male) 4 Inch, chuẩn ren BSPP, độ dài thân ren: L = 31.5mm.

Hình số 01. Đầu đực 4 inch, chuẩn ren BSPP trên ống cao su dẫn nhiên liệu đầu vào đầu vào (Intake Hose)

+ 01 đầu cái (Female) 4 Inch, chuẩn ren BSPP, độ dài thân ren: L = 21.0mm.

Hình số 02. Đầu cái 4 Inch, chuẩn ren BSPP trên ống cao su dẫn nhiên liệu đầu vào (Intake Hose)

+ Các khớp nối ống được chế tạo từ vật liệu đồng, mạ thiếc hoặc thép không gỉ

2.2. Vòng đệm làm kín ống dẫn nhiên liệu (Seal 4 inch)

- Mã hiệu: TD 114/100 của hãng Elaflex hoặc tương đương đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Vòng đệm cao su được chế tạo từ vật liệu Teflon/ PTFE chịu dầu và đảm bảo phù hợp với yêu cầu làm việc trong môi trường nhiên liệu Jet A – 1.

- Các thông số cơ bản:

+ D = 114 mm

+ d  = 100 mm

+ s  =     3 mm

- Vòng đệm làm kín phải đảm bảo lắp ráp phù hợp, tương thích với khớp kết nối ống dẫn nhiên liệu đầu vào HD-100C 4 inch (Intake hose) khớp nối kiểu bắt vít (Spannloc) của hãng Elaflex hoặc tương đương.

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

III. Các yêu cầu khác

- Tiến độ thực hiện hợp đồng: ≤ 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo hành sản phẩm: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.

- Điều kiện thanh toán:

+ Phương thức thanh toán:

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu 100% giá trị hợp đồng trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu hàng hóa và nhà thầu hoàn tất thủ tục chứng từ thanh quyết toán theo quy định đồng thời chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

+ Đồng tiền thanh toán: VNĐ.