# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án:

Để duy trì, mở rộng và phát triển sản xuất và đảm bảo các mục tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và duy trì ổn định sản xuất trong những năm tiếp theo, Công ty Than Khe Chàm - TKV cần thiết phải đầu tư các thiết bị, hệ thống thiết bị mới và thay thế các thiết bị cũ, phục vụ cho các diện sản xuất mới để duy trì phát triển mở rộng sản xuất, đảm bảo cho dây chuyền sản xuất kinh doanh của Công ty Than Khe Chàm - TKV hoạt động ổn định, đáp ứng được mục tiêu phát triển và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

- Tên dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026;

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty than Khe Chàm-TKV.

- Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của Công ty Than Khe Chàm-TKV.

- Địa điểm thực hiện dự án: Công ty than Khe Chàm - TKV, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô đầu tư:

a) Về xây dựng: Xây dựng 02 hạng mục công trình phục vụ cho công tác lắp đặt thiết bị. Cụ thể:

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống đường, nhà điều khiển trạm cân 80T | HMCT | 01 |
| 2 | Nhà che thiết bị + bệ đỡ dùng lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi. | HMCT | 01 |

b). Về Thiết bị:

Đầu tư mới 4 nhóm thiết bị: Thiết bị phục vụ khai thác; Thiết bị vận tải trong hầm lò; Thiết bị bốc xúc vận tải trên mặt bằng, Thiết bị điện, thiết bị cung cấp khí nén, nước, Thiết bị phục vụ phụ trợ; Thiết bị phục vụ công tác an toàn mỏ, đo đạc.

2. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất.

- Phạm vị công việc của gói thầu:

+ Cung cấp nồi hơi 3 tấn;

+ Cung cấp và lắp đặt trạm cân ô tô 80 tấn;

+ Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc đo mưa gió;

+ Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nồi hơi.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Bảng kê tiến độ thực hiện các công việc của gói thầu:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp nồi hơi 3 tấn | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 150 ngày |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt trạm cân ô tô 80 tấn | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 150 ngày |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc đo mưa gió | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 150 ngày |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nồi hơi | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 150 ngày |

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật.

1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa:

Các hàng hóa do nhà thầu cung cấp cần đảm bảo theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, số lượng và tiến độ quy định trong hồ sơ mời thầu. Công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Cung cấp hàng hóa: Đảm bảo đầy đủ hàng hóa theo đúng danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu được nêu trong hồ sơ mời thầu.

- Lắp đặt: Lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử để đảm bảo thiết bị, hàng hóa hoạt động ổn định theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đối với các thiết bị hàng hóa phải yêu cầu công tác kiểm định thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định chất lượng thì phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Bảo hành, bảo trì: Cung cấp dịch vụ bảo hành và bảo trì theo các điều khoản quy định.

- Thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở về đây, mới 100%, đồng bộ đầy đủ chi tiết chưa qua sử dụng. Đối với các vật tư, thiết bị có yêu cầu kiểm định phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận kiểm định theo quy định.

- Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của tất cả hàng hóa mình cung cấp bao gồm: Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng sản xuất, nước sản xuất. Có đầy đủ Catalogue (hoặc bản vẽ kỹ thuật) và tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu (nếu là ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch tiếng Việt có xác

nhận và chứng thực của Văn phòng công chứng hoặc văn phòng dịch thuật). Tổ chuyên gia sẽ không chấp nhận bất cứ thiết bị và vật liệu, phụ tùng nào có nguồn gốc không đúng quy định trên.

# - Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt đã có thuế GTGT 10%:

Đề nghị nhà thầu phải chào rõ các hạng mục có thuế GTGT như đã nêu ở trên. Nếu nhà thầu chào thầu không đúng các hạng mục có thuế GTGT không đúng yêu cầu của E-HSMT dẫn đến kết quả đánh về giá trị gói thầu sai lệch thì nhà thầu hoàn toàn phải chịu trách nhiệm do nhà thầu đã kê khai. Trường hợp tại thời điểm nghiệm thu bàn giao, nếu có thay đổi về chính sách thuế thì sẽ được điều chỉnh theo quy định tại E-ĐKC 12.3 Chương VII.

- Về giá dự thầu: Nhà thầu phải căn cứ vào bảng cung cấp thiết bị và bảng kê khối lượng chi tiết lắp đặt để lập dự toán tổng thể.

- Yêu cầu chung: Khi lắp đặt xong và có nguồn năng lượng đạt yêu cầu / thiết bị có thể vận hành được ngay mà Chủ đầu tư không phải bổ sung chi phí bất cứ bộ phận hoặc chi tiết nào.

2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Thông số kỹ thuật của hàng hóa, và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

2.1 Phần cung cấp thiết bị:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nồi hơi 3 tấn (tương ứng với danh mục có số thứ tự 1. Mẫu 01A Phạm vi cung cấp-Chương IV) | Cái | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản. - Kiểu nồi hơi: Dạng nằm, buồng đốt phía trước, ghi tĩnh. - Lượng sinh hơi định mức: ≥3000kg/giờ. - Nhiệt độ hơi bão hòa: ≥1850C; Nhiệt độ nước cung cấp tối đa ≥950C. - Diện tích bề mặt tiếp xúc nhiệt: ≥116m2. - Hiệu suất nhiệt theo thiết kế: ≥80%. - Dung tích khoang chứa nước: ≥5,65m3. - Dung tích khoang sinh hơi: ≥1,25m3. - Vật liệu chế tạo: + Thân nồi: Bằng thép tấm chịu nhiệt dầy ≥12mm. + Mặt sàng: Bằng thép tấm chịu nhiệt dầy ≥12mm. + Ống lửa pass 1: 55 ống Φ76 x L 2980 x 4, thép ống đúc liền chịu áp lực, chịu nhiệt. + Ống lửa pass 2: 56 ống Φ60 x L 2980 x 3,6 , thép ống đúc liền chịu áp lực, chịu nhiệt. + Ống lửa pass 3: 56 ống Φ60xL 2980x3,6, thép ống đúc liền chịu áp lực, chịu nhiệt. + Ống bức xạ bên (ống đối lưu): 56 ống Φ51xL2200x3,2, thép ống đúc liền chịu áp lực, chịu nhiệt. + Sàn thao tác: Tôn chống trượt dầy ≥3mm, khung đỡ thép U80 đúc; Quạt cấp gió: - Lưu lượng gió: ≥2.500m3/giờ. - Động cơ điện: Công suất ≥2,2kW; cấp điện áp 380/660V, 3 pha, tần số 50Hz. - Chịu nhiệt, chịu mài mòn. Quạt hút gió: - Lưu lượng gió: ≥10.000m3/giờ. - Động cơ điện: Công suất ≥11kW; cấp điện áp 380/660V, 3 pha, tần số 50Hz. - Chịu nhiệt, chịu mài mòn. Bơm áp lực cấp nước: - Chiều cao đẩy ≥125m - Lưu lượng: ≥ 5 m3/giờ - Công suất ≥3,0 kW; cấp điện áp 380/660V, 3 pha, tần số 50Hz. Các thiết bị khác kèm theo: Hệ thống khử bụi khô (Kiểu xyclon), Bộ xử lý nước, đường ống dẫn hơi Φ60x4mm, đường ống cấp nước áp lực, hệ thống van đồng bộ nồi hơi. -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001-2015 - Tiêu chuẩn: Đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN01:2008/BLĐTBXH (Nhà thầu cung cấp các tài liệu liên quan để chứng minh) (Lắp đặt trọn bộ, kiểm định Nồi hơi và các loại Van an toàn theo quy định). |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt Trạm cân ô tô 80 tấn (tương ứng với danh mục có số thứ tự 2. Mẫu 01A Phạm vi cung cấp-Chương IV) | Trạm | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản: - Cân ô tô 80 tấn: 01 bộ. + Mức độ cân lớn nhất: ≥80 tấn. + Giá trị vạch chia nhỏ nhất: ≤10kg. + Cấp chính xác: Cấp III (TCVN) hoặc cao hơn. + Kích thước bàn cân : 12mx3m. + Kết cấu: Dầm dọc I350, dầm ngang I350. + Loại bàn cân thép. - Đầu chỉ thị cân: 01 cái. + Màu hiển thị: Led. + Tiêu chuẩn: OIML hoặc tương đương. + Chức năng: Tự động điều chỉnh điểm 0, kết nối với máy tính, màn hình hiển thị phụ thông qua cổng RS232, ... + Điện áp làm việc: 220V-50Hz. + Vỏ bảo vệ bằng Inox. - Đầu đo tải trọng: 06 cái. + Tải trọng tối đa: ≥30 tấn. + Cấp chính xác: C3. + Tỷ lệ đầu ra: 2 mV/V. + Trở kháng vào/ra: 700 Ω ±7 Ω + Khả năng quá tải an toàn: ≥150%. + Khả năng quá tải phá hủy: ≥200%. + Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP68. - Bộ chỉ thị phụ: 01 cái. + Chủng loại: 6 chữ số. Chiều cao chữ ≥127mm. + Kết nối: RS232. + Nguồn điện: 220VAC. - Bộ ghép nối tín hiệu: 01 cái. + 6 đầu vào, 1 đầu ra. + Vỏ Inox, kín nước. - Bàn cân: 01 cái. + Bàn cân: (3x12x0,35)m mặt thép dày ≥12mm; dầm thép đúc I350; thép đầu ≥20mm; 03 dầm ngang; 06 dầm dọc; ốp thêm thép dày ≥8 mm dọc vệt bánh xe. + Mức độ chịu tải ≥ 80T; + Mức độ quá tải: ≥ 120%. + Trọng lượng bàn cân: Σ ≥ 8,2 tấn. - Hệ thống thiết bị phụ trợ: 01 hệ thống. + Phần mềm cân: Tính năng hỗ trợ 3 chế độ cân: cân bằng tay, cân bán tự động và cân tự động; Hỗ trợ tính năng kết nối, điều khiển hệ thống barie + thẻ từ; cảnh báo chênh lệnh bì khi vượt quá giá trị cho phép; kiểm soát chốt số liệu khi xe ổn định trên bàn cân; ghép bì gần nhất; Phân tích tổng hợp báo cáo, đáp ứng yêu cầu về hiển thị kết quả cân, in báo cáo theo mẫu của công ty, thống kê tổng hợp số liệu. + Máy tính đồng bộ: 01 bộ: Bộ vi xử lý: i3; Ram: ≥8G; SSD: ≥256 GB; Màn hình: ≥19,5 inch; Phụ kiện: Bàn phím + chuột. + Máy in: 01 cái: Máy in Laser A4; Tốc độ in: ≥12trang/phút. + Hệ thống chống sét nguồn: 01 hệ thống: Dòng điện tải tối đa: 16A. + Barie tự động ngoài trời chắn tại hai đầu cân: 02 cái: Điện áp làm việc: 220 VAC ± 10%; Độ dài cánh tay tối đa: 4 mét; Thời gian vận hành tối thiểu: 3 giây; Vỏ bảo vệ: Ngoài trời, chống nước tương đương IP 54. + Đầu đọc thẻ từ: 02 cái: Kết nối với tủ điều khiển barie; Khoảng cách đọc thẻ từ tối đa: 10 cm; Tiêu chuẩn bảo vệ: IP66; Chịu được độ ẩm cao. + Tủ điều khiển barie và thẻ từ: 01 cái: Kết nối với phần mềm cân; Điều khiển barie; Kết nối đầu đọc thẻ. + Cột trụ gá đầu đọc thẻ từ: 02 cái: Có cơ cấu gá phù hợp với loại đầu đọc thẻ; Có thẻ điều chỉnh độ cao thấp của đầu đọc thẻ. + Thẻ từ (thẻ đọc thông minh): ≥50 cái: Khoảng cách đọc từ 10 ÷ 30 cm; Kích thước: 54 x 86 x 1,7mm (±5%.); Chất liệu: nhựa ABS; Màu: Trắng. - Nhà điều khiển cân: 01 cái: Khung thép bao che composite, cửa nhôm kính hai lớp 6,38mm kích thước RxD: 2,4x4m cao 2,6m; Bộ bàn nghế, 01 điều hoà ≥9000BTU, tủ điện … - Các phụ kiện cáp, kết nối trọn bộ kèm theo. |
| 3 | Trạm quan trắc đo mưa gió. (tương ứng với danh mục có số thứ tự 2. Mẫu 01A Phạm vi cung cấp-Chương IV) | HT | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản: (1). Bộ tự động điều khiển đo đạc và tổng hợp dữ liệu Datalogger: 01 bộ. - Điều khiển đo đạc lưu trữ dữ liệu: - 01 cổng đầu vào tín hiệu số chuyển mạch tín hiệu cho đầu đo mưa. - 02 cổng analog 0-5v độ phân giải 0.298 µV (tùy chọn). - 02 cổng đầu vào tín hiệu 4-20mA(Tùy chọn). - Điện áp hoạt động: 9-12VDC. - Tủ tích hợp thiết bị chuẩn ngành khí tượng. - Giá đỡ và phụ kiện lắp đặt. - Tích hợp Modem truyền tin 3G/4G. (2). Hệ thống cung cấp nguồn: 01 hệ thống. + Điện AC 220/Pin mặt trời ≥30W. + Bộ chuyển đổi nguồn. + Bộ nạp ắcquy. + Ắc qui: - Loại Ắcqui kín không bảo dưỡng. - Điện áp 12V-18Ah. + Phụ kiện lắp đặt. (3). Cảm biến đo mưa: 01 cái. - Đường kính miệng hứng ≥20cm. - Độ phân giải: 0,2mm. - Sai số: ±4%. - Vật liệu bằng thép không gỉ. - Kèm giá đỡ và phụ kiện lắp đặt. (4). Cột lắp đặt thiết bị: 01 bộ. - Cọc nối đất đi kèm. - Cột cao ≥1,5m, bao gồm giá đỡ cảm biến mưa, gió. - Vật liệu bằng thép sơn phủ màu trắng. (5). Phần mềm Phân quyền truy cập dữ liệu qua server 1 năm đầu. Các tính năng khai thác số liệu trên phần mềm gồm có: - Theo dõi lượng mưa online trên phần mềm giám sát. - Xuất báo cáo lượng mưa theo ngày, tháng. - Sim 4G cho năm đầu tiên, gói kiểm định thiết bị đo mưa. Lắp đặt trọn bộ hệ thống. |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi (tương ứng với danh mục có số thứ tự 3. Mẫu 01A Phạm vi cung cấp-Chương IV) | HT | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản: - Tháp giải nhiệt và hấp thụ khí sơ cấp hoạt động theo công nghệ xử lý khí thải nồi hơi đốt than: 01 bộ. + Vật liệu: Thép không rỉ SUS 304, độ dày tấm thép ≥5mm. + Kích thước (D x R x C) mm: 3000 x 1800 x 3000mm. + Bên trong sơn phủ sơn chống ăn mòn hóa chất. + Bao gồm khoang hấp thụ giải nhiệt, các modul hấp thụ, các modul phun rửa và thu hồi dung dịch. + Tháp có giá đỡ, đai gia cường, cửa thăm. + Hoạt động tự động theo thiết kế công nghệ. + Tự động cấp nước cho tháp giải nhiệt sơ cấp. + Áp suất làm việc: P = 0,5-1 atm. + Nhiệt độ làm việc: T = 0-80oC. - Tháp hấp thụ khử khí thứ cấp hoạt động theo công nghệ xử lý khí thải nồi hơi đốt than: 01 bộ. + Kích thước: Đường kính: 1400mm, Chiều cao: ≥2000mm. + Vật liệu Thép không rỉ SUS 304, độ dày tấm thép ≥5mm. + Bên trong sơn phủ sơn chống ăn mòn hóa chất. + Bao gồm khoang hấp thụ, đệm hấp thụ làm việc được trong môi trường axít và kiềm, ống thu hồi hơi nước, ống khói thoát, bệ đỡ, cửa thăm. + Tháp có hệ thống phân phối nước đầu ống. + Hoạt động tự động theo thiết kế công nghệ. + Tự động cấp nước cho tháp hấp thụ thứ cấp. + Áp suất làm việc: P = 0,5-1 atm. + Nhiệt độ làm việc: T = 0-80 độ C. - Ống khói: 01 bộ. + Đường kính: ≥400mm. + Vật liệu inox 304, dày ≥3mm. + Kim thu sét trên đỉnh ống khói và dây thoát sét Φ 12 mm kết nối với hệ thống nối đất chống sét hiện có. - Hệ thống đường ống dẫn nước tuần hoàn và liên kết nội tuyến: 01 bộ + Hệ thống đường ống SUS 304 DN50, Cút 90 độ inox SUS 304 DN 50; Tê inox SUS 304; Van một chiều DN50; Van DN 50. mặt bích DN50, khớp nối mền ( Hệ thống van chặn, van một chiều, khớp nối mềm,… chịu nhiệt độ cao). - Lan can, sàn thao tác: 01 bộ. + Lan can bằng thép hình (thép hộp mạ kẽm, thép V sơn chống rỉ). + Bậc sàn bằng thép chống trượt (theo bản vẽ và thực tế hiện trường). - Bơm nước tuần hoàn: 02 cái. + Chiều cao đẩy: ≥30m. + Điện áp U= 380V; công suất động cơ P≥ 3kW. + Thân bơm: Inox 304; Cánh bơm: Inox 304; Trục bơm: Inox 304. - Sensor đo nhiệt độ E52MY-PT10C D6.3MM: 02 cái. + Phạm vi nhiệt đo: 0 ÷ 400ºC. - Máy đo pH +Đầu cảm biến độ pH: 01 bộ. + Thang đo: 0.0 đến 14.0 pH. + Độ phân giải: 0.1 pH. + Nhiệt độ 0 đến 100°C. - Van điện: 02 cái. + Kiểu van Van bướm (On/Off). + Đường kính ống: 50mm. + Kết nối: Wafer đa tiêu chuẩn, Áp lực: PN16. + Nguồn điện: 24V. + Tín hiệu On/Off Có đầy đủ. - Quạt hút gió: 01 bộ. + Lưu lượng: ≥10000m3/h. + Hạ áp: 4.500Pa. + Tốc độ: ≥1850 r/min. + Công suất: ≥22 kW. + Điện áp: 380V. - Bồn pha & chứa dung dịch hấp thụ: 01 bộ. + Vật liệu: Thép inox 304. + Bồn pha: 1200xL1500mm, dày ≥5mm. - Máy khuấy trộn pha hoá chất hấp thụ: 01 bộ. + Độ dài trục khuấy: 1,1m (±5%), đường kính cánh khuấy: 0,25m, 2 tầng cánh. + Động cơ 3 pha: 380V; 50Hz; P: ≥0,4kW. + Vật liệu trục khuấy SUS Inox 304. + Phụ kiện lắp đặt đi kèm. - Bơm định lượng hoá chất hấp thụ: 01 cái. + Bơm định lượng chuyên dùng kiểu bơm có màng. + Lưu lượng (Lít/h): ≥75lít/h. + Áp suất cao nhất: ≥10 PSI. + Nguồn điện 3 pha; 380V; 50Hz. + Công suất: ≥250W. - Bồn dung dịch hoá chất chống cáu cặn: 01 cái. + Vật liệu: Nhựa. + Thể tích: ≥300lít. - Máy khuấy trộn pha hóa chất chống cáu cặn: 01 bộ. + Độ dài trục khấy (m): 0,8-:-1m, đường kính cánh khuấy: 0,4m. + Động cơ 3 pha; 380V; 50Hz; P: 0,4kW. + Vật liệu trục khuấy SUS Inox 304. + Phụ kiện lắp đặt đi kèm. - Bơm định lượng hóa chất chống cáu cặn: 01 cái. + Bơm định lượng chuyên dùng kiểu bơm có màng. + Lưu lượng (Lít/h): ≥11 lít/h. + Áp suất cao nhất: ≥12 PSI. + Nguồn điện 3 pha; 380V; 50Hz. + Công suất: ≥250W. - Bơm bùn thải về trạm xử lý: 01 cái. + Chiều cao đẩy: 32-19m. + Điện áp: 380V; công suất P≥ 3kW. + Thân bơm: Inox 304; Cánh bơm: Inox 304; Trục bơm: Inox 304. - Sensor đo lưu lượng khí thải đầu ra: 01 bộ. + Dải nhiệt độ: 0-300oC. - Tủ điện điều khiển tập trung: 01 bộ. + Vỏ tủ Thép sơn tĩnh điện. + PLC điều khiển tự động hệ thống. + Biến tần điều khiển quạt. + Có màn hình hiển thị thông số thiết bị. + Phần mềm điều khiển, Hoạt động theo công nghệ xử lý khí thải nồi hơi. - Hoá chất chống cáu cặn (Na3PO4 98%): ≥60kg. - Hóa chất Xút vẩy (NaOH 98%): ≥500kg. - Đáp ứng yêu cầu theo QCVN 19:2024/BTNMT sau xử lý khí thải. |

2.2. Phần xây dựng và lắp đặt thiết bị:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Lắp đặt hệ thống trạm cân ô tô 80 tấn | Trạm | 01 |
| 1 | Phần móng trạm cân |  |  |
| 1.1 | Cắt nền bê tông bằng máy, chiều dày nền <=20cm . | m | 90,50 |
| 1.2 | Phá dỡ kết cấu bê tông nền sân hiện trạng | m3 | 25,478 |
| 1.3 | Đào móng, rộng ≤6m | 100m3 | 0,382 |
| 1.4 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,116 |
| 1.5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 1,723 |
| 1.6 | Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, M150, đá 2x4, PCB40 | m3 | 12,823 |
| 1.7 | Bê tông móng, chiều rộng >250cm, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 20,889 |
| 1.8 | Đổ bê tông dầm đá 1x2, mác 300, XM PCB40 | m3 | 12,996 |
| 1.9 | Ván khuôn dầm | 100m2 | 0,472 |
| 1.10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm, đường kính cốt thép <= 10mm. | tấn | 0,276 |
| 1.11 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,119 |
| 1.12 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,782 |
| 1.13 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, KL ≤100kg/1 cấu kiện | tấn | 0,267 |
| 1.14 | Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, KL ≤100kg/1 cấu kiện | tấn | 0,267 |
| 1.15 | Rải cáp ngầm DSTA 3x10+1x6mm2 | 100m | 2,0 |
| 1.16 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 | m | 200,0 |
| 2 | Rãnh cáp ngầm |  |  |
| 2.1 | Đào rãnh cáp | 100m3 | 0,638 |
| 2.2 | Bảo vệ cáp ngầm. Rãi lưới nilong | 100m2 | 0,950 |
| 2.3 | Bảo vệ cáp ngầm. Xếp gạch chỉ | 1000 viên | 1,710 |
| 2.4 | Lấp cát nền | m3 | 18,20 |
| 3 | Đường lên trạm cân |  |  |
| 3.1 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 42,928 |
| 3.2 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0,260 |
| 3.3 | Bê tông nền, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 13,195 |
| 3.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn nền đường dốc, đường kính cốt thép > 10mm. | tấn | 1,281 |
| 3.5 | Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự | 100m2 | 0,207 |
| 3.6 | Vận chuyển đất đổ thải bằng ô tô tự đổ | 100m3 | 0,637 |
| 3.7 | Lắp đặt hệ thống Camera giám sát ngoài trời IP hồng ngoại có hỗ trợ thẻ nhớ | bộ | 1,0 |
| 3.8 | Lắp đặt tủ điện KT 300x200x150mm | hộp | 1,0 |
| 3.9 3.10 | Lắp đặt Aptomat MCB-2P-40A-6kA | cái | 1,000 |
| 3.11 | Lắp đặt Aptomat MCB-2P-25A-6kA | cái | 2,0 |
| 3.12 | Lắp đặt dây CVV 2x2,5mm2 | m | 60,0 |
| 3.13 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Ống HDPE D32 | m | 50,0 |
| 3.14 | Gia công cột bằng thép hình | tấn | 0,046 |
| 3.15 | Lắp đặt cột, loại kết cấu: cột thép liên kết kiểu hàn | tấn | 0,046 |
| 3.16 | Gia công cấu kiện thép bản mã, mạ kẽm nhúng nóng | tấn | 0,009 |
| 3.17 | Lắp đặt kết cấu các loại, cột thép liên kết bulông | tấn | 0,009 |
| 3.18 | Bulong M20x600 | cái | 4,0 |
| 4 | Tiếp địa trạm cân |  |  |
| 4.1 | Đào móng, chiều rộng móng ≤6m | 100m3 | 0,072 |
| 4.2 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0,072 |
| 4.3 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa L63x63x6 dài L=2.4m xuống đất | cọc | 6,0 |
| 4.4 | Kéo rải dây tiếp địa bằng hàn điện; đường kính dây tiếp địa D ≤12mm | 10m | 21,0 |
| 4.5 | Dây thép dẹt -4x50 (thép mạ kẽm nhúng nóng) | kg | 28,260 |
| 4.6 | Dây thép tròn Φ10 (thép mạ kẽm nhúng nóng) | kg | 1,849 |
| 4.7 | Cờ nối đất -5x60x60 (thép mạ kẽm nhúng nóng) | bản | 2,0 |
| 5 | Móng cột Camera |  |  |
| 5.1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng ≤1m, sâu ≤1m | 1m3 | 0,729 |
| 5.2 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,810 |
| 5.3 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,036 |
| 6 | Bậc tam cấp lên nhà điều khiển |  |  |
| 6.1 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 2x4, PCB40 | m3 | 0,077 |
| 6.2 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 0,243 |
| 6.3 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,626 |
| 7 | Móng bê tông nhà điều khiển |  |  |
| 7.1 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,122 |
| 7.2 | Bê tông móng, chiều rộng >250cm, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 10,752 |
| II | Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nồi hơi | HT | 01 |
| 1 | Tường kè | cái | 1,0 |
| 1.1 | Đào móng kè, chiều rộng móng ≤6m | 100m3 | 0,050 |
| 1.2 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0,014 |
| 1.3 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 0,720 |
| 1.4 | Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, vữa XM M100, PCB40 | m3 | 3,600 |
| 1.5 | Xây tường thẳng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, chiều cao ≤2m, vữa XM M100, PCB40 | m3 | 3,600 |
| 1.6 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0,418 |
| 1.7 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ | 100m3 | 0,248 |
| 2 | Nhà che |  |  |
| 2.1 | Đào móng kè, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 100m3 | 0,053 |
| 2.2 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0,093 |
| 2.3 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 1,001 |
| 2.4 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0,017 |
| 2.5 | Vận chuyển đất đá đào móng sang tôn nền mục 1 | 100m3 | 0,035 |
| 2.6 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0,126 |
| 2.7 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0,029 |
| 2.8 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0,167 |
| 2.9 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1,782 |
| 2.10 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, KL ≤20kg/1 cấu kiện | tấn | 0,033 |
| 2.11 | Bulong M18x400 | cái | 16,000 |
| 2.12 | Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự | 100m2 | 0,005 |
| 2.13 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1,009 |
| 2.14 | Gia công cột bằng thép hình | tấn | 0,365 |
| 2.15 | Lắp cột thép các loại | tấn | 0,365 |
| 2.16 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m | tấn | 0,145 |
| 2.17 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | tấn | 0,145 |
| 2.18 | Gia công giằng mái thép | tấn | 0,225 |
| 2.19 | Lắp dựng giằng thép bu lông | tấn | 0,225 |
| 2.20 | Gia công xà gồ thép | tấn | 0,109 |
| 2.21 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0,109 |
| 2.22 | Bulong M12x80 | cái | 46,000 |
| 2.23 | Gia công vách khung bằng thép hình | tấn | 0,114 |
| 2.24 | Lắp đặt vách khung bằng thép hình | tấn | 0,114 |
| 2.25 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 45,666 |
| 2.26 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ | 100m2 | 0,414 |
| 3 | BỆ ĐỠ THIẾT BỊ |  |  |
| 3.1 | Đào móng, chiều rộng móng ≤6m | 100m3 | 0,031 |
| 3.2 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,017 |
| 3.3 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 1,539 |
| 3.4 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0,002 |
| 3.5 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 1,540 |
| 3.6 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0,029 |
| 3.7 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ | 100m3 | 0,030 |
| 3.8 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,048 |
| 3.9 | Lắp dựng cốt thép bệ máy, ĐK ≤18mm | tấn | 0,413 |
| 3.10 | Bê tông bệ máy, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 4,125 |
| 4 | BỂ CHỨA BÙN THẢI |  |  |
| 4.1 | Đào móng, chiều rộng móng ≤6m | 100m2 | 0,008 |
| 4.2 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0,008 |
| 4.3 | Bê tông lót móng, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 0,441 |
| 4.4 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0,089 |
| 4.5 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ | 100m3 | 0,062 |
| 4.6 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0,015 |
| 4.7 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0,141 |
| 4.8 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, M350, đá 2x4, PCB40 | m3 | 0,842 |
| 4.9 | Ván khuôn tường thẳng - Chiều dày ≤45cm | 100m2 | 0,221 |
| 4.10 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,355 |
| 4.11 | Bê tông tường Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 2,040 |
| 4.12 | Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,035 |
| 4.13 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0,050 |
| 4.14 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,353 |
| 4.15 | Trát tường ngoài dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 13,680 |
| 4.16 | Láng nền, sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100, PCB40 | m2 | 2,250 |
| 4.17 | Gia công thang thép thăm bể | tấn | 0,032 |
| 4.18 | Lắp dựng thang | tấn | 0,032 |
| 4.19 | Gia công tôn nắp bể | m2 | 0,810 |
| 4.20 | Lắp dựng tôn nắp bể | m2 | 0,810 |
| 4.21 | Bản lề goong nắp bể | bộ | 2,000 |
| 4.22 | Băng cản nước PVC V150 | m | 6,800 |
| 5 | Tủ điện tổng |  |  |
| 5.1 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, chiều cao lắp đặt <2m | 1 tủ | 1,00 |
| 5.2 | Lắp đặt các Aptomat 3 pha ≤100A | cái | 3,00 |
| 5.3 | Lắp đặt các Aptomat 1 pha ≤50A | cái | 1,00 |
| 5.4 | Lắp đặt khởi động từ 1 pha, cường độ dòng điện ≤50A | cái | 1,00 |
| 5.5 | Lắp đặt nút nhấn chạy kèm đèn báo | cái | 1,00 |
| 5.6 | Lắp đặt nút nhấn dừng kèm đèn báo | cái | 1,00 |
| 5.7 | Lắp đặt đèn báo pha | bộ | 3,00 |
| 5.8 | Lắp đặt dây dẫn 3x25+1x16mm2 | m | 5,00 |
| 5.9 | Lắp đặt dây dẫn 4x10mm2 | m | 15,00 |
| 5.10 | Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây dẫn 3x2,5mm2 | m | 75,00 |
| 5.11 | Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây dẫn 3x1,5mm2 | m | 20,00 |
| 5.12 | Lắp đặt đầu cốt đồng tiết diện 25mm2 | 10 đầu cốt | 0,60 |
| 5.13 | Lắp đặt đầu cốt đồng tiết diện 16mm2 | 10 đầu cốt | 0,20 |
| 5.14 | Lắp đặt đầu cốt đồng tiết diện 10mm2 | 10 đầu cốt | 0,80 |
| 5.15 | Lắp đặt đầu cốt đồng tiết diện 2.5mm2 | 10 đầu cốt | 4,80 |
| 5.16 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE, đường kính ống 50/40mm | m | 40,00 |
| 5.17 | Thang cáp 300x100 mạ kẽm kèm khớp nối thẳng và bu lông liên kết | m | 12,00 |
| 5.18 | Co ngang thang cáp 300x100 (cút ngang 90o) | m | 2,00 |
| 5.19 | Co dọc thang cáp 300x100 (cút xuống 90o) | m | 1,00 |
| 5.20 | Giá đỡ thang cáp | m | 7,00 |
| 5.21 | Kéo rải dây thép chống sét theo tường, cột và mái nhà, D=12mm | m | 30,00 |
| 5.22 | Cờ nối đất 60x60x5 | chiếc | 10,00 |
| 5.23 | Thép treo cáp, buộc cáp và các chi tiết lắp đặt hiện trường | kg | 20,00 |
| 5.24 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 2 bóng | bộ | 2,00 |
| 5.25 | Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây dẫn 2x2,5mm2 | m | 30,00 |

- Nhà thầu cung cấp toàn bộ các thông tin nêu trong bảng trên: Các thông tin, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, chứng chỉ sản xuất được cấp phép của hàng hoá phải có tài liệu đính kèm để chứng minh.

- Cattalog / tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất phải đúng chủng loại hàng hoá chào thầu, nếu là hàng hoá nhập khẩu thì cattalog/tài liệu kỹ thuật phải được dịch sang tiếng Việt có xác nhận dịch thuật mới được coi là hợp lệ.

- Nếu có 01 nội dung nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu trong bảng yêu cầu kỹ thuật nêu trên thì E-HSDT sẽ không được xem xét tiếp ở bước đánh giá tiếp theo.

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các tài liệu. Việc thiếu sót hồ sơ tài liệu dẫn đến kết quả đánh giá E-HSDT bị bất lợi thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

- Kiểm định thiết bị: Đối với các thiết bị hàng hóa phải yêu cầu công tác kiểm định thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định chất lượng thì phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Mọi chi phí liên quan đến kiểm định do Nhà thầu chi trả.

# 3. Các yêu cầu khác

3.1. Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ:

Nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc hàng hóa cung cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật theo E-HSMT; được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp và áp dụng công nghệ chế tạo đảm bảo chất lượng, an toàn khi sử dụng.

3.2. Yêu cầu giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa:

Nhà thầu lập giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa:

- Thông tin chi tiết hàng hoá chào thầu: Nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất thông số kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật và cattalog của thiết bị phục vụ lắp đặt, hướng dẫn lắp đặt; vận hành và và duy tu sửa chữa thiết bị bằng tiếng Việt và bản gốc (nếu là hàng hoá nhập khẩu).

- Thông tin về dụng cụ đồ nghề phục vụ sửa chữa đầy đủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có).

a. Yêu cầu về thi công xây dựng:

- Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu cho công tác lắp đặt:

+ Các vật tư chính, vật liệu chính (Bao gồm xi măng, cát, đá, thép xây dựng …) Phải nêu rõ tên, quy cách, chủng loại, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu nói trên và nhà thầu phải có cam kết của nhà cung ứng vật tư hoặc hợp đồng nguyên tắc về cung ứng vật tư, vật liệu chính cho công trình (Hợp đồng nguyên tắc, cam kết của đơn vị cung ứng kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung ứng. Trong các hợp đồng,... phải ghi tên cụ thể công trình, thời gian ký hợp đồng tương ứng theo thời điểm thông báo Chủ đầu tư).

- Giải pháp kỹ thuật thi công cho các công tác chính trong gói thầu:

+ Giải pháp thi công xây dựng và lắp đặt trạm cân;

+ Giải pháp thi công, xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nồi hơi.

b. Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ: Nhà thầu nêu các giải pháp về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ hợp lý.

c. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu để phục vụ thi công xây dựng và lắp đặt gói thầu: Nhà thầu có các biện pháp pháp huy động nhân lực và thiết bị để phục vụ thi công xây dựng và lắp đặt gói thầu đảm bảo tiến độ của gói thầu.

d. Biện pháp đảm bảo chất lượng: Nhà thầu nêu các biện pháp đảm bảo chất lượng gói thầu

3.3) Yêu cầu tiến độ cung cấp:

- Nhà thầu lập biểu phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, trong đó:

+ Phạm vi cung cấp: Phù hợp với yêu cầu, quy mô của gói thầu theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

+ Tiến độ thực hiện: Tiến cung cấp và lắp đặt, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

3.4) Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

- Bảo hành: Bảo hành là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình đưa thiết bị vào sử dụng. Nhà thầu trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, đề xuất thời gian bảo hành thiết bị/hàng hoá.

- Bảo trì: Bảo trì là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của thiết bị theo quy định trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng thiết bị. Nhà thầu trình bày kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo trì, đề xuất số lần bảo trì thiết bị/hàng hoá trong thời gian bảo hành.

3.5) Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường sử dụng:

Nhà thầu đề xuất hàng hóa được cung cấp phải hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường nơi sử dụng, có tài liệu dẫn chiếu hoặc cam kết mức độ đáp ứng.

3.6) Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết:

Nhà thầu đề xuất hàng hóa được cung cấp không có tác động hoặc có tác động nhỏ với môi trường, trong trường hợp có tác động nhiều đến môi trường thì nhà thầu đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp, khả thi.

3.7) Yếu tố thân thiện môi trường:

- Nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc hàng hóa cung cấp đáp ứng các yêu cầu về việc hàng hóa thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng (nếu có) và không gây ô nhiễm trong quá trình sử dụng.

3.8) Hướng dẫn vận hành sử dụng, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng:

- Nội dung hướng dẫn vận hành sử dụng được nhà thầu lập, phải dựa trên cơ sở hàng hóa cung cung cấp, thời gian tiến độ đề xuất thực hiện gói thầu, đảm bảo chủ đầu tư tiếp nhận sử dụng được tốt nhất.

- Nhà thầu lập kế hoạch cụ thể cung cấp các dịch vụ sau bán hàng.

3.9 Yêu cầu cầu về phương thức thanh toán:

- Trên cơ sở quy định tại Chương VII: Nhà thầu đề xuất phương thức thanh toán gói thầu, song không làm bất lợi cho chủ đầu tư, hoặc trái với các quy định trong E-HSMT.

- Giá gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt đã có thuế GTGT 10%. Nhà thầu đề xuất giá chào thầu cho hàng hoá dịch vụ với thuế GTGT 10% (kể cả đối với danh mục được giảm thuế theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội) để thống nhất trong quá trình đánh giá các E-HSDT. Trường hợp tại thời điểm nghiệm thu bàn giao, nếu có thay đổi về chính sách thuế thì sẽ được điều chỉnh theo quy định tại E-ĐKC 12.3 Chương VII.

Danh mục bản vẽ thiết kế thi công:

| STT | SỐ BẢN VẼ | TÊN BẢN VẼ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1251TKCS-07ĐCT-01 | Mặt bằng bố trí trạm cân 80T, hệ thống xử lý khí thải nồi hơi |
| 2 | 1251TKCS-08ĐCT-01 | Hệ thống xử lý khí thải nồi khơi Sơ đồ công nghệ |
| 3 | 1251TKCS-08ĐCT-02 | Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi Mặt bằng hệ thống thu gom xử lý khí thải |
| 4 | 1251TKCS-08ĐCT-03 | Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi Mặt bằng khu nhà nồi hơi |
| 5 | 1251TKCS-08ĐCT-04 | Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi Mặt đứng trục 1-5, D-A nhà nồi hơi, chi tiết tường kè |
| 6 | 1251TKCS-08ĐCT-05 | Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi Mặt bằng, mặt cắt A-A bệ đỡ thiết bị, bố trí cốt thép mặt cắt A-A |
| 7 | 1251TKCS-08ĐCT-06 | Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi Mặt bằng bố trí cấp điện |
| 8 | 1251TKCS-08ĐCT-07 | Hệ thống xử lý khí thải nồi hơi Sơ đồ nguyên lý điện động lực |
| 9 | 1251TKCS-09ĐCT-01 | Trạm cân 80T Mặt bằng, mặt cắt móng |
| 10 | 1251TKCS-09ĐCT-02 | Trạm cân 80T Mặt cắt chi tiết móng |
| 11 | 1251TKCS-09ĐCT-03 | Trạm cân 80T Mặt cắt đường dốc, thống kê |
| 12 | 1251TKCS-09ĐCT-04 | Trạm cân 80T Mặt bằng, mặt cắt móng nhà trạm điều khiển |
| 13 | 1251TKCS-09ĐCT-05 | Trạm cân 80T Sơ đồ cấp điện, lắp đặt camera |
| 14 | 1251TKCS-10ĐCT-01 | Trạm quan trắc đo mưa Cột lắp thiết bị, sơ đồ nguyên lý hoạt động |

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra, thử nghiệm Hàng hoá: Nêu tại khoản mục E-ĐKC 21.1.

- Các thiết bị trước khi bàn giao cho chủ đầu tư phải được kiểm định theo quy định (đối với các thiết bị có yêu cầu kiểm định).

- Nhà thầu hướng dẫn về lắp đặt và phối hợp thực hiện các bước về chạy thử.

+ Mục đích chạy thử: Nhằm kiểm tra khả năng làm việc ổn định của thiết bị. Việc chạy thử có tải được thực hiện sau khi lắp đặt. Kết quả chạy thử có tải được ghi vào biên bản và phải được hai bên ký.

+ Yêu cầu: Thiết bị hoạt động đúng chức năng và ổn định, đúng thông số kỹ thuật và không được xuất hiện bất cứ sự cố nào mới được coi là đạt yêu cầu.

+ Xử lý sự cố: Trong quá trình chạy thử, nếu có sự cố xảy ra đối với thiết bị trong phạm vi cung cấp của gói thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa khắc phục sự cố.