# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp các khối điều khiển, giám sát và thiết bị, vật tư ngành điện trên tàu thủy;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày;

- Địa điểm giao hàng: Viện Kỹ thuật Hải quân;

- Phạm vi cung cấp: Chế tạo các khối điều khiển, giám sát theo yêu cầu có sẵn và cung cấp các vật tư, thiết bị ngành điện tàu thủy.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Hàng hóa nhà thầu đề xuất tại E-HSDT phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung như dưới đây:

- Về chủng loại, số lượng: Cung cấp đúng danh mục, đủ số lượng Bên mời thầu yêu cầu tại mục 1.1, Chương IV - Phạm vi cung cấp của E-HSMT.

- Về chất lượng:

+ Toàn bộ vật tư, thiết bị được cung cấp phải chính hãng mới 100% chưa qua sử dụng được sản xuất từ năm 2025 – 2026 (chi tiết năm sản xuất từng chủng loại hàng hóa theo Bảng Yêu cầu kỹ thuật cụ thể); mẫu mã, thông số kỹ thuật đúng theo yêu cầu.

+ Nhà thầu phải có cam kết cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng và nguồn gốc đối với hàng hóa nhập khẩu, Giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa chế tạo.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Từng loại hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục | Tên hàng hóa /dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khối điều khiển từ xa tại đài lái (ĐKTX.ĐL-2015) | * Yêu cầu kỹ thuật: - Trung tâm điều khiển: PC/PLC, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Nguồn nuôi: 24VDC; - Bộ xử lý truyền thông/16DI/16DO/4AI/4AQ/1BA + Khả năng kết nối: 32 module I/O; + Bộ nhớ tối đa: 1440byte data; + Hỗ trợ dự phòng mạng MRP; + Kết nối với khối xử lý trung tâm của hệ thống theo chuẩn profinet; + Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp đặt dưới tàu. * Thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát động cơ MTU 16V400M73L và hộp số mạn trái, mạn phải theo yêu cầu: - Nhận tín hiệu và xử lý của máy chính MTU và hộp số từ khối điều khiển trung tâm theo chuẩn truyền thông profinet: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi; nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, tốc độ tuabin, áp lực nhiên liệu, nhiệt độ khí nạp. - Nhận lệnh điều khiển từ bảng điều khiển của các nút bấm, chuyển mạch loại tín hiệu ON/OFF 24VDC: khởi động, dừng, dừng khẩn cấp, điều khiển hộp số tiến, lùi, trống, tăng/giảm tốc độ. - Đưa các tín hiệu phản hồi loại 24VDC đến các đèn báo của panel điều: động cơ hoạt động, dừng, lỗi chung, còi báo động, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi. - Nhận lệnh điều khiển tốc độ động cơ và hộp số từ cần điều khiển, tín hiệu 4-20mA; - Điều khiển máy chính MTU: khởi động, dừng, tốc độ động cơ đến khối xử lý trung tâm; - Điều khiển và giám sát hộp số, loại tín hiệu 24VDC: Tiến, trống, lùi. - Cảnh báo động cơ khi các thông số của máy chính và hộp số nằm ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát > 99⁰C, áp lực nước làm mát < 0,15 bar (tại 500v/p), áp lực dầu bôi trơn thấp <1,8 bar (tại 500 v/p), nhiệt độ ổ đỡ >140⁰C, áp lực crankcase >15mbar (tại 500v/p), áp lực dầu bôi trơn < 2,5 bar lỗi các trạm điều khiển. - Bảo vệ động cơ dừng khi các thông số cảnh báo mức 2: Nhiệt độ nước làm mát >105⁰C, áp lực dầu bôi trơn <1.5 bar (tại 500 v/p), tốc độ động cơ cao >2360 v/p, nhiệt độ ổ đỡ > 145⁰C, áp lực crankcase >20mbar (tại 500 v/p), áp lực dầu bôi trơn < 1,5 bar. - Điều khiển và trao đổi dữ liệu với các khối điều khiển trung tâm và khối giám sát theo chuẩn truyền thông profinet. |
| 2 | Khối điều khiển từ xa tại đài lái (ĐKTX.ĐL-2016) | * Yêu cầu kỹ thuật: - Trung tâm điều khiển: PC/PLC, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Nguồn nuôi: 24VDC; - Bộ xử lý truyền thông/16DI/16DO/4AI/4AQ/1BA + Khả năng kết nối: 32 module I/O; + Bộ nhớ tối đa: 1440byte data; + Hỗ trợ dự phòng mạng MRP; + Kết nối với khối xử lý trung tâm của hệ thống theo chuẩn profinet; + Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu. * Thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát động cơ MTU 16V400M73L và hộp số mạn trái, mạn phải theo yêu cầu: - Nhận tín hiệu và xử lý của máy chính MTU và hộp số từ khối điều khiển trung tâm theo chuẩn truyền thông profinet: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi; nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, tốc độ tuabin, áp lực nhiên liệu, nhiệt độ khí nạp. - Nhận lệnh điều khiển từ bảng điều khiển của các nút bấm, chuyển mạch loại tín hiệu ON/OFF 24VDC: khởi động, dừng, dừng khẩn cấp, điều khiển hộp số tiến, lùi, trống, tăng/giảm tốc độ. - Đưa các tín hiệu phản hồi loại 24VDC đến các đèn báo của panel điều: động cơ hoạt động, dừng, lỗi chung, còi báo động, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi. - Nhận lệnh điều khiển tốc độ động cơ và hộp số từ cần điều khiển, tín hiệu 4-20mA; - Điều khiển máy chính MTU: khởi động, dừng, tốc độ động cơ đến khối xử lý trung tâm; - Điều khiển và giám sát hộp số, loại tín hiệu 24VDC: Tiến, trống, lùi. - Cảnh báo động cơ khi các thông số của máy chính và hộp số nằm ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát > 99⁰C, áp lực nước làm mát < 0,15 bar (tại 500v/p), áp lực dầu bôi trơn thấp <1,8 bar (tại 500 v/p), nhiệt độ ổ đỡ >140⁰C, áp lực crankcase >15mbar (tại 500v/p), lỗi các trạm điều khiển. - Bảo vệ động cơ dừng khi các thông số cảnh báo mức 2: Nhiệt độ nước làm mát >105⁰C, áp lực dầu bôi trơn <1.5 bar (tại 500 v/p), tốc độ động cơ cao >2360 v/p, nhiệt độ ổ đỡ > 145⁰C, áp lực crankcase >20mbar (tại 500 v/p). - Điều khiển và trao đổi dữ liệu với các khối điều khiển trung tâm và khối giám sát theo chuẩn truyền thông profinet. |
| 3 | Khối giám sát từ xa tại đài lái (GSTX.ĐL-2015) | * Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: 24VDC; - Công suất: 20 W; - Màn hình: 12 inchs, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Độ phân giải: 1280/800 pixel; - Bộ nhớ: 12 Mbyte; - Nhiệt độ hoạt động: -20÷60°C; - Độ ẩm: <90%; - Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu * Yêu cầu chức năng: - Phần mềm được thiết kế, lập trình đáp ứng được yêu cầu của bài toán giám sát động cơ và hộp số: + Giao diện của màn hình được thiết kế theo sự phân bố dữ liệu của động cơ và hộp số chia thành các trang chức năng thuận tiện cho việc quan sát của người vận hành; + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính MTU, hộp số mạn trái dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, áp lực nhiên liệu. + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính MTU, hộp số mạn phải dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, tốc độ tuabin tăng áp, áp lực nhiên liệu. - Hiển thị các lỗi của hệ thống khi các thông số của máy chính MTU và hộp số ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát cao, áp lực nước làm mát thấp, áp lực dầu bôi trơn thấp, vượt tốc, áp lực crankcase cao, lỗi trạm điều khiển. + Giao tiếp với các khối điều khiển trung tâm, khối giám sát theo chuẩn truyền thông Profinet. |
| 4 | Khối giám sát từ xa tại đài lái (GSTX.ĐL-2016) | * Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: 24VDC; - Công suất: 20 W; - Màn hình: 12 inchs, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Độ phân giải: 1280/800 pixel; - Bộ nhớ: 12 Mbyte; - Nhiệt độ hoạt động: -20÷60°C; - Độ ẩm: <90%; - Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp đặt dưới tàu * Yêu cầu chức năng: - Phần mềm được thiết kế, lập trình đáp ứng được yêu cầu của bài toán giám sát động cơ MTU 16V4000M73L và hộp số: + Giao diện của màn hình được thiết kế theo sự phân bố dữ liệu của động cơ và hộp số chia thành các trang chức năng thuận tiện cho việc quan sát của người vận hành; + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính MTU, hộp số mạn trái dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, áp lực nhiên liệu. + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính MTU, hộp số mạn phải dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, tốc độ tuabin tăng áp, áp lực nhiên liệu. - Hiển thị các lỗi của hệ thống khi các thông số của máy chính MTU và hộp số ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát cao, áp lực nước làm mát thấp, áp lực dầu bôi trơn thấp, vượt tốc, áp lực crankcase cao, lỗi trạm điều khiển. + Giao tiếp với các khối điều khiển trung tâm, khối giám sát theo chuẩn truyền thông Profinet. |
| 5 | Khối giám sát tại ngành 5 (GS.N5-2015) | * Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: 24VDC; - Công suất: 20 W; - Màn hình: 12 inchs, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Độ phân giải: 1280/800 pixel; - Bộ nhớ: 12 Mbyte; - Nhiệt độ hoạt động: -20÷60°C; - Độ ẩm: <90%; - Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu * Yêu cầu chức năng: - Phần mềm được thiết kế, lập trình đáp ứng được yêu cầu của bài toán giám sát động cơ MTU 16V4000M73L và hộp số mạn trái và mạn phải: + Giao diện của màn hình được thiết kế theo sự phân bố dữ liệu của động cơ và hộp số chia thành các trang chức năng thuận tiện cho việc quan sát của người vận hành; + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính MTU, hộp số mạn trái dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, áp lực nhiên liệu. + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính MTU, hộp số mạn phải dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, tốc độ tuabin tăng áp, áp lực nhiên liệu. - Hiển thị các lỗi của hệ thống khi các thông số của máy chính MTU và hộp số ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát cao, áp lực nước làm mát thấp, áp lực dầu bôi trơn thấp, vượt tốc, áp lực crankcase cao, lỗi trạm điều khiển. + Giao tiếp với các khối điều khiển trung tâm, khối giám sát theo chuẩn truyền thông Profinet. |
| 6 | Khối giám sát tại ngành 5 (GS.N5-2016) | * Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: 24VDC; - Công suất: 20 W; - Màn hình: 12 inchs, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Độ phân giải: 1280/800 pixel; - Bộ nhớ: 12 Mbyte; - Nhiệt độ hoạt động: -20÷60°C; - Độ ẩm: <90%; - Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu * Yêu cầu chức năng: - Phần mềm được thiết kế, lập trình đáp ứng được yêu cầu của bài toán giám sát động cơ MTU 16V4000M73L và hộp số mạn trái và mạn phải: + Giao diện của màn hình được thiết kế theo sự phân bố dữ liệu của động cơ và hộp số chia thành các trang chức năng thuận tiện cho việc quan sát của người vận hành; + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính MTU, hộp số mạn trái dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, áp lực nhiên liệu. + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính MTU, hộp số mạn phải dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, tốc độ tuabin tăng áp, áp lực nhiên liệu. - Hiển thị các lỗi của hệ thống khi các thông số của máy chính MTU và hộp số ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát cao, áp lực nước làm mát thấp, áp lực dầu bôi trơn thấp, vượt tốc, áp lực crankcase cao, lỗi trạm điều khiển. + Giao tiếp với các khối điều khiển trung tâm, khối giám sát theo chuẩn truyền thông Profinet. |
| 7 | Khối điều khiển trung tâm tại ngành 5 (ĐKTT.N5-2015) | * Yêu cầu kỹ thuật: - Trung tâm điều khiển: PC/PLC, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Nguồn nuôi: 24VDC; - CPU xử lý trung tâm/16DI/16DO/ 4AI/4AQ/1BA: + Khả năng kết nối: 32 trạm profinet; + Tốc độ xử lý bit tiêu chuẩn 6ns. Word 7ns; toán tử nguyên 9ns; toán tử số thực 37ns; + Bộ nhớ ngoài tối đa: 32G; + Khả năng kết nối: 64 module I/O. + Kết nối với khối điều khiển từ xa của hệ thống theo chuẩn profinet; + Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu. * Thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát động cơ MTU 12V4000M73L và hộp số mạn trái, mạn phải theo yêu cầu: - Nhận và xử lý tín hiệu của máy chính MTU (mạn trái và mạn phải) theo chuẩn truyền thông profinet từ tủ điều khiển tại chỗ: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi; nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, tốc độ tuabin, áp lực nhiên liệu, nhiệt độ khí nạp. - Nhận lệnh điều khiển từ bảng điều khiển của các nút bấm, chuyển mạch loại tín hiệu ON/OFF 24VDC: khởi động, dừng, dừng khẩn cấp, điều khiển hộp số tiến, lùi, trống, tăng/giảm tốc độ. - Đưa các tín hiệu phản hồi loại 24VDC đến các đèn báo của panel điều: động cơ hoạt động, dừng, lỗi chung, còi báo động, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi. - Nhận lệnh điều khiển tốc độ động cơ và hộp số từ cần điều khiển, tín hiệu 4-20mA; - Điều khiển máy chính MTU tín hiệu 24VDC: khởi động, dừng, tốc độ động cơ đến khối điều khiển tại chỗ; - Điều khiển và giám sát hộp số, loại tín hiệu 24VDC: Tiến, trống, lùi. - Cảnh báo động cơ khi các thông số của máy chính và hộp số nằm ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát > 99⁰C, áp lực nước làm mát < 0,15 bar (tại 500v/p), áp lực dầu bôi trơn thấp <1,8 bar (tại 500 v/p), nhiệt độ ổ đỡ >140⁰C, áp lực crankcase >15mbar (tại 500v/p), lỗi các trạm điều khiển. - Bảo vệ động cơ dừng khi các thông số cảnh báo mức 2: Nhiệt độ nước làm mát >105⁰C, áp lực dầu bôi trơn <1.5 bar (tại 500 v/p), tốc độ động cơ cao >2360 v/p, nhiệt độ ổ đỡ > 145⁰C, áp lực crankcase >20mbar (tại 500 v/p). - Điều khiển và trao đổi thông tin với các khối điều khiển từ xa và khối giám sát theo chuẩn truyền thông profinet. |
| 8 | Khối điều khiển trung tâm tại ngành 5 (ĐKTT.N5-2016) | * Yêu cầu kỹ thuật: - Trung tâm điều khiển: PC/PLC, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Nguồn nuôi: 24VDC; - CPU xử lý trung tâm/16DI/16DO/ 4AI/4AQ/1BA: + Khả năng kết nối: 32 trạm profinet; + Tốc độ xử lý bit tiêu chuẩn 6ns. Word 7ns; toán tử nguyên 9ns; toán tử số thực 37ns; + Bộ nhớ ngoài tối đa: 32G; + Khả năng kết nối: 64 module I/O. + Kết nối với khối điều khiển từ xa của hệ thống theo chuẩn profinet; + Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu. * Thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát động cơ MTU 12V4000M73L và hộp số mạn trái, mạn phải theo yêu cầu: - Nhận tín hiệu của máy chính MTU (mạn trái và mạn phải) theo chuẩn truyền thông profinet từ tủ điều khiển tại chỗ: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi; nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, tốc độ tuabin, áp lực nhiên liệu, nhiệt độ khí nạp. - Nhận lệnh điều khiển từ bảng điều khiển của các nút bấm, chuyển mạch loại tín hiệu ON/OFF 24VDC: khởi động, dừng, dừng khẩn cấp, điều khiển hộp số tiến, lùi, trống, tăng/giảm tốc độ. - Đưa các tín hiệu phản hồi loại 24VDC đến các đèn báo của panel điều: động cơ hoạt động, dừng, lỗi chung, còi báo động, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi. - Nhận lệnh điều khiển tốc độ động cơ và hộp số từ cần điều khiển, tín hiệu 4-20mA; - Điều khiển máy chính MTU tín hiệu 24VDC: khởi động, dừng, tốc độ động cơ đến khối điều khiển tại chỗ; - Điều khiển và giám sát hộp số, loại tín hiệu 24VDC: Tiến, trống, lùi. - Cảnh báo động cơ khi các thông số của máy chính và hộp số nằm ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát > 99⁰C, áp lực nước làm mát < 0,15 bar (tại 500v/p), áp lực dầu bôi trơn thấp <1,8 bar (tại 500 v/p), nhiệt độ ổ đỡ >140⁰C, áp lực crankcase >15mbar (tại 500v/p), lỗi các trạm điều khiển. - Bảo vệ động cơ dừng khi các thông số cảnh báo mức 2: Nhiệt độ nước làm mát >105⁰C, áp lực dầu bôi trơn <1.5 bar (tại 500 v/p), tốc độ động cơ cao >2360 v/p, nhiệt độ ổ đỡ > 145⁰C, áp lực crankcase >20mbar (tại 500 v/p). - Điều khiển và trao đổi thông tin với các khối điều khiển từ xa và khối giám sát theo chuẩn truyền thông profinet. |
| 9 | Khối điều khiển từ xa tại đài lái (ĐKTX.ĐL-8003) | * Yêu cầu kỹ thuật: - Trung tâm điều khiển: PC/PLC, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Nguồn nuôi: 24VDC; - Bộ xử lý truyền thông/ 16DI/ 16DO/ 4AI/ 4AQ/ 1BA: + Khả năng kết nối: 32 module I/O; + Bộ nhớ tối đa: 1440byte data; + Hỗ trợ dự phòng mạng MRP; + Kết nối với khối xử lý trung tâm của hệ thống theo chuẩn profinet; + Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu. * Thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát động cơ CAT C280-12 và hộp số mạn trái, mạn phải theo yêu cầu: - Nhận tín hiệu của máy chính CAT (mạn trái và mạn phải) theo chuẩn truyền thông profinet từ tủ điều khiển trun tâm: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi; nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, áp lực nhiên liệu, nhiệt độ khí nạp. - Nhận lệnh điều khiển từ bảng điều khiển của các nút bấm, chuyển mạch loại tín hiệu ON/OFF 24VDC: khởi động, dừng, dừng khẩn cấp, điều khiển hộp số tiến, lùi, trống, tăng/giảm tốc độ. - Đưa các tín hiệu phản hồi loại 24VDC đến các đèn báo của panel điều: động cơ hoạt động, dừng, lỗi chung, còi báo động, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi. - Nhận lệnh điều khiển tốc độ động cơ và hộp số từ cần điều khiển, tín hiệu 4-20mA; - Điều khiển máy chính CAT tín hiệu 24VDC: khởi động, dừng, tốc độ động cơ đến khối điều khiển trung tâm; - Điều khiển và giám sát hộp số, loại tín hiệu 24VDC: Tiến, trống, lùi. - Cảnh báo động cơ khi các thông số của máy chính và hộp số nằm ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát > 99⁰C, áp lực dầu bôi trơn động cơ <154 kPa, nhiệt độ dầu bôi trơn > 105⁰C, áp lực nhiên liệu < 110 kPa, áp lực dầu bôi trơn hộp số < 200 kPa, lỗi các trạm điều khiển. - Bảo vệ động cơ dừng khi các thông số cảnh báo mức 2: Nhiệt độ nước làm mát >103⁰C, áp lực dầu bôi trơn động cơ < 104 kPa, áp lực dầu bôi trơn hộp số < 100kPa, tốc độ động cơ cao 1150 v/p. - Điều khiển và trao đổi dữ liệu với các khối điều khiển trung tâm, khối giám sát theo chuẩn truyền thông profinet. |
| 10 | Khối giám sát từ xa tại đài lái (GSTX.ĐL-8003) | * Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: 24VDC; - Công suất: 20 W; - Màn hình: 12 inchs, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Độ phân giải: 1280/800 pixel; - Bộ nhớ: 12 Mbyte; - Nhiệt độ hoạt động: -20÷60°C; - Độ ẩm: <90%; - Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu * Yêu cầu chức năng: - Phần mềm được thiết kế, lập trình đáp ứng được yêu cầu của bài toán giám sát động cơ và hộp số: + Giao diện của màn hình được thiết kế theo sự phân bố dữ liệu của động cơ và hộp số chia thành các trang chức năng thuận tiện cho việc quan sát của người vận hành; + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính CAT, hộp số mạn trái dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ … + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính CAT, hộp số mạn phải dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ … - Hiển thị các lỗi của hệ thống khi các thông số của máy chính CAT và hộp số ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát cao, áp lực dầu bôi trơn thấp, vượt tốc, lỗi trạm điều khiển … + Giao tiếp với các khối điều khiển trung tâm, khối điều khiển từ xa theo chuẩn truyền thông Profinet. |
| 11 | Khối điều khiển trung tâm tại ngành 5 (ĐKTT.N5-8003) | * Yêu cầu kỹ thuật: - Trung tâm điều khiển: PC/PLC, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Nguồn nuôi: 24VDC; - CPU xử lý trung tâm/16DI/16DO/ 4AI/4AQ/1BA: + Khả năng kết nối: 32 trạm profinet; + Tốc độ xử lý bit tiêu chuẩn 6ns. Word 7ns; toán tử nguyên 9ns; toán tử số thực 37ns; + Bộ nhớ ngoài tối đa: 32G; + Khả năng kết nối: 64 module I/O. + Kết nối với khối điều khiển từ xa của hệ thống theo chuẩn profinet; + Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu. * Thực hiện các chức năng điều khiển và giám sát động cơ CAT C280-12 và hộp số mạn trái, mạn phải theo yêu cầu: - Nhận và xử lý tín hiệu của máy chính CAT (mạn trái và mạn phải) theo chuẩn truyền thông J1939 từ ECM: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi; nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ, áp lực nhiên liệu, nhiệt độ khí nạp. - Nhận lệnh điều khiển từ bảng điều khiển của các nút bấm, chuyển mạch loại tín hiệu ON/OFF 24VDC: khởi động, dừng, dừng khẩn cấp, điều khiển hộp số tiến, lùi, trống, tăng/giảm tốc độ; - Đưa các tín hiệu phản hồi loại 24VDC đến các đèn báo của panel điều: động cơ hoạt động, dừng, lỗi chung, còi báo động, hộp số trạng thái tiến, trống, lùi. - Nhận lệnh điều khiển tốc độ động cơ và hộp số từ cần điều khiển, tín hiệu 4-20mA; - Điều khiển máy chính CAT tín hiệu 24VDC: khởi động, dừng, tốc độ động cơ đến khối điều khiển trung tâm; - Điều khiển và giám sát hộp số, loại tín hiệu 24VDC: Tiến, trống, lùi. - Cảnh báo động cơ khi các thông số của máy chính và hộp số nằm ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát > 99⁰C, áp lực dầu bôi trơn động cơ <154 kPa, nhiệt độ dầu bôi trơn > 105⁰C, áp lực nhiên liệu < 110 kPa, áp lực dầu bôi trơn hộp số < 200 kPa, lỗi các trạm điều khiển. - Bảo vệ động cơ dừng khi các thông số cảnh báo mức 2: Nhiệt độ nước làm mát >103⁰C, áp lực dầu bôi trơn động cơ < 104 kPa, áp lực dầu bôi trơn hộp số < 100kPa, tốc độ động cơ cao 1150 v/p. - Điều khiển và trao đổi dữ liệu với các khối điều khiển từ xa, khối giám sát theo chuẩn truyền thông profinet. |
| 12 | Khối giám sát tại ngành 5 (GS.N5-8003) | * Thông số kỹ thuật: - Điện áp định mức: 24VDC; - Công suất: 20 W; - Màn hình: 12 inchs, xuất xứ: Châu Âu, năm sản xuất: 2025 trở lại đây. - Độ phân giải: 1280/800 pixel; - Bộ nhớ: 12 Mbyte; - Nhiệt độ hoạt động: -20÷60°C; - Độ ẩm: <90%; - Có chứng chỉ hàng hải, được phép lắp đặt dưới tàu. * Yêu cầu chức năng: - Phần mềm được thiết kế, lập trình đáp ứng được yêu cầu của bài toán giám sát động cơ CAT C280-12 và hộp số: + Giao diện của màn hình được thiết kế theo sự phân bố dữ liệu của động cơ và hộp số chia thành các trang chức năng thuận tiện cho việc quan sát của người vận hành; + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính CAT, hộp số mạn trái dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ. + Hiển thị thông tin của động cơ máy chính CAT, hộp số mạn phải dưới dạng text, hình ảnh: Áp lực dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí xả, tốc độ động cơ. - Hiển thị các lỗi của hệ thống khi các thông số của máy chính CAT và hộp số ngoài dải làm việc: Nhiệt độ nước làm mát cao, áp lực dầu bôi trơn thấp, vượt tốc, lỗi trạm điều khiển. + Giao tiếp với các khối điều khiển từ xa, điều khiển trung tâm theo chuẩn truyền thông Profinet. |
| 13 | Đồng hồ tốc độ động cơ | - Tốc độ động cơ: 0 … 1250 v/p; - Góc hiển thị: 90⁰; - Tín hiệu đầu vào: 4 … 20mA; * Xuất xứ: Châu Âu |
| 14 | Đồng hồ tốc độ trục | - Tốc độ trục: 500 … 0 … 500 v/p; - Góc hiển thị: 240⁰; - Tín hiệu đầu vào: 4 … 20mA; * Xuất xứ: Châu Âu |
| 15 | Cần điều khiển đôi | Nguồn cấp: 24VDC Tín hiệu đầu ra: 4-20mA Số lượng đầu ra: 02 Xuất xứ: Châu Âu/G7 |
| 16 | Nút nhấn nhả kèm đèn xanh | Dải điện áp đèn: 19…26 VAC/DC Dòng điện định mức: <20mA Loại: phi 22 Đèn màu: Đỏ Tiếp điểm: 01 NO, 3A Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP65 |
| 17 | Nút nhấn nhả kèm đèn đỏ | Dải điện áp đèn: 19…26 VAC/DC Dòng điện định mức: <20mA Loại: phi 22 Đèn màu: Đỏ Tiếp điểm: 01 NO, 3A Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP65 |
| 18 | Nút nhấn nhả kèm đèn vàng | Dải điện áp đèn: 19…26 VAC/DC Dòng điện định mức: <20mA Loại: phi 22 Đèn màu: Vàng Tiếp điểm: 01 NO, 3A Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP65 |
| 19 | Đèn báo màu xanh lá | Dải điện áp đèn: 19…26 VAC/DC Dòng điện định mức: <20mA Loại: phi 22 Đèn màu: Xanh lá cây Tiếp điểm: 01 NO, 3A Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP65 |
| 20 | Nút dừng khẩn cấp | Loại: phi 22 Đèn màu: Xanh lá cây Tiếp điểm: 01 NC, 3A Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP65 |
| 21 | Công tắc xoay 2 vị trí, 2NO | Xoay 45º Loại: phi 22 Tiếp điểm: 02 NO, 3A Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP65 |
| 22 | Chụp dừng khẩn cấp | Lỗ khoét: phi 22 Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP65 |
| 23 | Còi 24VDC | Điện áp hoạt động: 24 VDC Loại: phi 22 |
| 24 | Bộ nguồn cách ly DC/DC | Dải điện áp đầu vào: 24 VDC -25 % ... +40 % Dòng điện định mức: 20A Điện áp đầu ra: 24 VDC Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP20 |
| 25 | Bộ nguồn cách ly AC/DC | Dải điện áp đầu vào: 100VAC…240VAC -15% ... +10 % Dòng điện định mức: 3A Tần số: 45Hz÷65Hz Điện áp đầu ra: 24 VDC ±1% Dòng điện đầu ra: 20A Dải nhiệt độ hoạt động: -25°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP20 |
| 26 | Atomat 2 cực 24VDC/20A | Số cực: 02 Điện áp định mức: 500VDC Dòng điện định mức: 20A Dòng điện phá hủy: 15kV ở điện áp 220VDC Dải nhiệt độ hoạt động: -25÷70°C |
| 27 | Atomat 2 cực 24VDC/16A | Số cực: 02 Điện áp định mức: 500VDC Dòng điện định mức: 16A Dòng điện phá hủy: 15kV ở điện áp 220VDC Dải nhiệt độ hoạt động: -25÷70°C |
| 28 | Atomat 2 cực 230VAC/10A | Số cực: 02 Điện áp định mức: 500VAC Dòng điện định mức: 10A Tần số: 50/60Hz Dòng điện phá hủy: 20kV ở điện áp 220VAC Dải nhiệt độ hoạt động: -35÷70°C |
| 29 | Relay cuộn hút 24VDC | Dải điện áp cuộn hút: 19.2 VDC ... 40.8 VDC (20°C) Loại: 02 cặp tiếp điểm, 250VAC/DC, 5A Loại: Chân cắm Dải nhiệt độ hoạt động: -40÷70°C |
| 30 | Công tắc xoay 2 vị trí | Xoay 45º Loại: phi 22 Tiếp điểm: 02 NO, 0.27 A at 250 VDC Dải nhiệt độ hoạt động: -40°C÷70°C Cấp bảo vệ: IP65 |
| 31 | Cảm biến áp lực + Cáp | Dải điện áp hoạt động: 8.5÷36VDC Dải đo: 0÷25bar Tín hiệu đầu ra: 4÷20mA Nhiệt độ hoạt động: 0÷90 °C Cấp bảo vệ: IP67 Vật liệu: SUS 316 Xuất xứ: Châu Âu |
| 32 | Cảm biến nhiệt độ + cáp | Loại: PT100 3 dây, Class A Dải đo: 0÷150°C Tín hiệu đầu ra: 4÷20mA Vật liệu: SUS316 Cáp: 2m Xuất xứ: Châu Âu/G7 |
| 33 | Cảm biến vị trí hộp số | Dải điện áp hoạt động: 12÷36VDC Tín hiệu đầu ra: ON/OFF; |
| 34 | Cáp truyền thông Profinet | Điện áp tối: 80V Tiết diện: 0,34 mm2 Số lõi: 4 Trở kháng ở 10MHz: 10 mΩ/m Nhiệt độ họa động: -25÷70°C Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp dưới tàu Xuất xứ: Châu Âu |
| 35 | Cáp tín hiệu 7x1mm2 | Loại: MPYC Dải điện áp: 0...250V Tiết diện: 1 mm2 Số lõi: 7 Nhiệt độ tối đa cáp: 85°C (XLPE),75°C (PVC) Áp dụng tiêu chuẩn: JISC 3410-1999, IEC 60332-1 Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp dưới tàu |
| 36 | Cáp tín hiệu 12x1mm2 | Loại: MPYC Dải điện áp: 0…250V Tiết diện: 1 mm2 Số lõi: 12 Nhiệt độ tối đa cáp: 85°C (XLPE),75°C (PVC) Áp dụng tiêu chuẩn: JISC 3410-1999, IEC 60332-1; Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp dưới tàu |
| 37 | Cáp tín hiệu 2px1mm2 | Loại: DPYC Dải điện áp: 0.6/1kV Tiết diện: 1 mm2 Số lõi: 04 Nhiệt độ tối đa cáp: 85°C (XLPE),75°C (PVC) Áp dụng tiêu chuẩn: JISC 3410-1999, IEC 60332-1 Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp dưới tàu |
| 38 | Cáp tín hiệu 2x1mm2 | Loại: DPYC Dải điện áp: 0.6/1kV Tiết diện: 1 mm2 Số lõi: 02 Nhiệt độ tối đa cáp: 85°C (XLPE),75°C (PVC) Áp dụng tiêu chuẩn: JISC 3410-1999, IEC 60332-1 Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp dưới tàu |
| 39 | Cáp nguồn 2x2.5mm2 | Loại: DPYC Dải điện áp: 0.6/1kV Tiết diện: 2,5 mm2 Số lõi: 02 Nhiệt độ tối đa cáp: 85°C (XLPE),75°C (PVC) Áp dụng tiêu chuẩn: JISC 3410-1999, IEC 60332-1 Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp dưới tàu |
| 40 | Cáp tín hiệu 1px0.75mm2 | Loại: DPYC Dải điện áp: 0.6/1kV Tiết diện: 0.75 mm2 Số lõi: 02 Nhiệt độ tối đa cáp: 85°C (XLPE),75°C (PVC) Áp dụng tiêu chuẩn: JISC 3410-1999, IEC 60332-1 Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp dưới tàu |
| 41 | Cáp truyền thông J1939 | Điện áp tối: 80V Tiết diện: 0,25 mm2 Số lõi: 2 Trở kháng ở 10MHz: 10 mΩ/m Nhiệt độ họa động: -25÷70°C Có chứng chỉ hàng hải và được phép lắp dưới tàu Xuất xứ: Châu Âu |
| 42 | Hệ thống truyền lệnh điều khiển máy | Truyền lệnh 03 vị trí Thiết bị thuộc hệ thống sản xuất: 2025 trở lại đây. Điện áp định mức: 24VDC Dòng điện tiêu thụ: 200mA Truyền thông: giao thức Modbus Nhiệt độ họat động: -20…65°C Xuất xứ: Việt Nam |
| 43 | Bảng điều khiển 200x200mm | Vật liệu: Nhôm; Dày: 3mm Kích thước: 200x200mm Xuất xứ: Việt Nam (Chế tạo theo bản vẽ đính kèm) |
| 44 | Panel thiết bị 450x450mm | Vật liệu: Tôn; sơn tĩnh điện ghi sáng Dày: 2mm Kích thước: 450x450mm Xuất xứ: Việt Nam (Chế tạo theo bản vẽ đính kèm) |
| 45 | Vỏ tủ điện 450x450mm | Vật liệu: Tôn, sơn tĩnh điện ghi sáng Dày: 2mm; Kích thước: 450x450mm; Xuất xứ: Việt Nam. (Chế tạo theo bản vẽ đính kèm) |
| 46 | Vỏ tủ điện 550x500mm | Vật liệu: Tôn; sơn tĩnh điện ghi sáng Dày: 2mm; Kích thước: 550x500mm Xuất xứ: Việt Nam. (Chế tạo theo bản vẽ đính kèm) |

Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu trên.

Mục 2. Bản vẽ: E-HSMT này có 04 bản vẽ đính kèm (là các hàng hóa mang số thứ tự 43,44,45,46)

1.3. Các yêu cầu khác

- Về tiến độ cung cấp

+ Nhà thầu phải đề xuất được tiến độ giao hàng, địa điểm giao hàng cuối cùng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.

+ Nhà thầu phải có biểu tiến độ chi tiết thực hiện gói thầu từ khi ký hợp đồng đến khi hàng hóa được nghiệm thu, bàn giao

- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa:

+ Nhà thầu phải trình bày được các giải pháp kỹ thuật chế tạo các khối tích hợp chức năng (mục 1 đến mục 12) cụ thể, chi tiết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo Mục 1.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại Chương này

+  E-HSDT của nhà thầu phải có bản thuyết minh chi tiết về giải pháp cung ứng, đóng gói, vận chuyển, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa phù hợp và khả thi.

- Về bảo hành, dịch vụ sau bán hàng:

+ Nhà thầu đính kèm E-HSDT cam kết bảo hành toàn bộ thiết bị, vật tư trong vòng 1 năm kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Cam kết cử kỹ thuật đến kiểm tra, khắc phục các sự cố, hư hỏng của hệ thống trong vòng 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Dịch vụ sau bán hàng: Nhà thầu cam kết hỗ trợ hiệu chỉnh phần mềm tại tàu trong thời gian 5 năm kể từ ngày bàn giao thiết bị.

+ Địa điểm bảo hành: Tại tàu của Chủ đầu tư.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Hàng hóa cung cấp phải được kiểm tra, thử nghiệm để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư. Thời gian kiểm tra thử nghiệm vật tư hàng hóa được tiến hành ngay sau khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm bàn giao.

- Các kiểm tra và thử nghiệm gồm:

+ Kiểm tra chủng loại, số lượng, phụ kiện đồng bộ kèm theo, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ thiết bị theo quy định tại E-HSMT.

+ Kiểm tra tài liệu giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa gồm: Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của vật tư, vật liệu; Giấy chứng nhận xuất xưởng của hàng hóa; Phiếu bảo hành hàng hóa của nhà thầu; Tài liệu kỹ thuật kèm theo...

- Kiểm tra vận hành chạy thử các khối chức năng theo quy trình thử của Chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó Chủ đầu tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập biên bản và phải chịu mọi phí tổn cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh./.