## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư tiêu hao Răng hàm mặt;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế thông dụng phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ và nguồn thu hợp pháp khác theo qui định;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Quy cách tham chiếu | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bôi trơn ống tủy | Tuýp | Tuýp ≥7 gam | - Dung dịch bôi trơn ống tủy, giúp loại bỏ mùn ngà, giúp làm sạch thành ống tuỷ trong điều trị nội nha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2 | Calcium Hydroxide (nha khoa) | Lọ | Lọ ≥10 gam | - Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Chất hàn tạm | Hộp | Hộp ≥30 gam | - Vật liệu dùng dể trám răng tạm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 4 | Cement gắn chụp mão, cầu răng | Lọ | Lọ 15 gam | Vật liệu dùng để gắn răng giả, điều trị phục hình răng, gắn cầu chụp răng Hộp gồm 1 lọ ≥15g powder, và lọ liquid đi kèm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 5 | Cement trám răng lỗ sâu răng | Lọ | Lọ 10 gam | Vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 6 | Cement trám bít hố rãnh răng | Lọ | Lọ 15 gam | Bảo vệ bề mặt chân răng, các vùng răng dễ tổn thương và phòng ngừa sâu răng hiệu quả. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 7 | Cement trám hàn răng hàm | Lọ | Lọ 15 gam | Xi măng có độ chịu lực cao để trám hàn răng hàm hoặc lỗ sâu lớn, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, xoang II. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 8 | Châm gai lấy tủy số 21 màu đỏ | Vỉ | Vỉ/ 6 cây | Chất liệu thép không gỉ. Dùng để lấy tủy răng. Có gai dọc theo cây trâm, cán trâm màu đỏ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 9 | Châm gai lấy tủy số 21 màu trắng | Vỉ | Vỉ/ 6 cây | Chất liệu thép không gỉ. Dùng để lấy tủy răng. Có gai dọc theo cây trâm, cán trâm màu trắng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 10 | Châm gai lấy tủy số 21 màu vàng | Vỉ | Vỉ/ 6 cây | Chất liệu thép không gỉ. Dùng để lấy tủy răng. Có gai dọc theo cây trâm, cán trâm màu vàng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 11 | Cement gắn sứ | Hộp | Hộp 11g | Xi măng resin có cường độ gắn kết cao, màu sắc ổn định, dễ loại bỏ phần dư thừa khi gắn, chịu độ ẩm tốt và không gây nhạy cảm sau khi gắn. Đóng gói hộp 1 tuýp ≥11gr. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 12 | Chất làm mềm ống tủy | Lọ | Lọ 10 ml | Dung dịch làm mềm chất trám ống tủy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 13 | Chất lấy dấu | Túi | Túi ≥500 gam | - Là loại vật liệu dễ trộn thành dạng kem, đồng nhất, không có bọt khí, giúp lấy dấu chính xác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 14 | Chổi đánh bóng răng | Cái | Hộp 144 cái | Công dụng đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn gắn/dán với các vật liệu khác. Có thể hấp tái sử dụng nhiều lần.. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 |
| 15 | Cốc đánh bóng răng | Cái | Hộp ≥200 cái | - Giúp loại bỏ vôi răng, mảng bám, các vết ố trên bề mặt răng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 16 | Chỉ co nướu cỡ vừa | cuộn | Hộp 1 cuộn | - Chất liệu: 100% cotton, cuộn ≥254cm.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 17 | Giấy than mài chỉnh khớp cắn | Hộp | Hộp 10 tập | Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ. Ghi dấu chính xác các điểm chạm khớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 18 | Eugenol | Lọ | Lọ ≥30ml | Dung dịch dầu Eugenol dùng để làm giảm đau răng tạm thời và tạo hợp chất giảm đau cho răng với ocide kẽm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 19 | Trâm điều trị tủy (File máy) | Hộp | Hộp 6 cái | Trâm điều trị tủy làm từ Niti cho sự chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 20 | Dung dịch chống sâu răng | Lọ | Lọ 5 ml | Ngăn ngừa hình thành, tiến triển sâu răng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 21 | Mặt gương nha khoa | Hộp | Hộp ≥12 cái | Mặt gương sáng bóng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 22 | Vật liệu trám bít ống tủy (Gutta percha thường) | Hộp | Hộp ≥60 cái | Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn 4% -6%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 23 | Vật liệu trám bít ống tủy (Gutta máy f1 (vàng)) | Hộp | Hộp 60 cái | Dùng để trám bít ống tủy răng sau điều trị, phòng tránh việc vi khuẩn xâm nhập trở lại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Dùng cho máy điều trị tủy răng |
| 24 | Vật liệu trám bít ống tủy (Gutta máy f2 (đỏ)) | Hộp | Hộp 60 cái | Dùng để trám bít ống tủy răng sau điều trị, phòng tránh việc vi khuẩn xâm nhập trở lại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Dùng cho máy điều trị tủy răng |
| 25 | Vật liệu trám bít ống tủy (Gutta máy f3 (xanh)) | Hộp | Hộp 60 cái | Dùng để trám bít ống tủy răng sau điều trị, phòng tránh việc vi khuẩn xâm nhập trở lại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Dùng cho máy điều trị tủy răng |
| 26 | Kim nha khoa | Cái | Hộp 100 cái | Kim bằng chất liệu thép không gỉ. Phần ống bằng silicone hoặc tương đương. Có chỉ dẫn hướng tiêm bằng ký hiệu. |
| 27 | Xi măng trám hàn răng resin | Hộp | Hộp 15 gam | Vật liệu nha khoa có tính chất cơ học xi măng nhựa resin, độ bền liên kết vượt trội với cấu trúc răng cho phục hình lâu dài. có tính đông cứng nhanh có thể loại bỏ lượng dư thừa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 28 | Tay khoan chậm (khuỷu) hàm dưới | Cái | Hộp/ cái | - Dùng với mũi khoan CA Ø2.35 - Tốc độ: ≥30.000 vòng/phút - Tỷ số truyền 1:1 đồng tốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 29 | Tay khoan chậm thẳng hàm trên | Cái | Hộp/ cái | Dùng cho mũi khoan HP (Ø2.35) - Tỷ số truyền 1:1 đồng tốc - Tốc độ: ≥30.000 vòng/phút - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ: ≥135ºC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 30 | Tay khoan nhanh | Cái | Hộp/ cái | - Tay khoan nhanh kiểu bấm loại 4 lỗ - Thân làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Vòng bi sứ - Tốc độ ≥350.000 vòng/phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 31 | Thạch cao siêu cứng | Hộp | Hộp 2 túi ( túi ≥1.5 kg) | Dùng để lấy dấu, lấy mẫu ban đầu của hàm răng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 32 | Composite đặc màu A2 | Tuýp | Tuýp≥4g | Vật liệu có mã màu A2. Hàm lượng chất độn: ≥83,5% trọng lượng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 33 | Composite lỏng màu A2 | Tuýp | Tuýp/ 2g | Vật liệu có mã màu A2. Hạt độn vô cơ chiết ≥77%, độ cản quang cao, độ nhớt và độ chảy lỏng tối ưu. Không chứa Bis-GMA- tương hợp sinh học tối ưu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 34 | Côn giấy nha khoa 25 | Hộp | Hộp ≥200 cây | - Làm từ giấy, có độ thấm hút cao, độ thuôn 2% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 35 | Côn giấy nha khoa 30 | Hộp | Hộp ≥100 cây | - Làm từ giấy, có độ thấm hút cao, độ thuôn 4-6% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 36 | Củ tay khoan chậm | Cái | Hộp/ cái | Củ mô tơ phun nước bên ngoài, 04 lỗ cắm. Tốc độ ≥22.000 vòng/phút.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 37 | Que lèn ống tủy | Chiếc | Hộp/ 6 chiếc | Làm bằng thép không gỉ. Dài 21mm, 25mm. Cán màu đỏ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 38 | Que lèn ống tủy chiều dài 21 cỡ số 30 (xanh) | Chiếc | Hộp/ 6 chiếc | Làm bằng thép không gỉ. Dài 21mm. Cán màu xanh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 39 | Đầu ống hút phẫu thuật nhổ răng | Cái | Túi 25 cái | Làm bằng thép không gỉ, đường kính 3mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 40 | Đầu lấy cao răng | Cái | Hộp 1 cái | Đầu lấy cao răng 25K dưới nướu, có đầu phun nước riêng. Dùng để lấy cao răng ở mức độ nhẹ đến trung bình. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 41 | Nhộng composite A2 | Con | Lọ 20 con | Vật liệu có mã màu A2. Composite nano quang trùng hợp có độ ổn định cao, ít co ngót, độ mài mòn thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 42 | Mũi khoan tạo xoang mở tủy | Mũi | Hộp 1 mũi | Mũi khoan nội nha dùng để tạo xoang mở tủy kết hợp cùng lúc 2 tác động khoan và cắt: cấu tạo đầu mũi khoan hình tròn, thân mũi khoan hình nón được mô tả chung là kiểu Endo Access, có chiều dài toàn bộ tối đa 28mm, đường kính tối đa 1.9mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 43 | Mũi mở tủy chống thủng sàn | Mũi | Vỉ/ 5 mũi | Hình phễu, dễ dàng đi vào buồng tủy, đầu không cắt. Có thể hấp và tái sử dụng nhiều lần.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 44 | Mũi khoan cắt xương tay chậm | Mũi | Vỉ/ 5 mũi | Chuyên dùng khoan cắt xương, có thể hấp tiệt trùng. Dùng cho tay khoan chậm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 45 | Mũi khoan chậm mở xương nhổ răng | Mũi | Vỉ/ 5 mũi | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, có thể hấp tiệt trùng. Dùng cho tay khoan chậm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 46 | Mũi khoan kim cương quả trám | Chiếc | Vỉ/ 5 chiếc | - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu - Mũi khoan có hình dáng giống quả trám (hình bầu dục). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 47 | Mũi khoan kim cương tròn các cỡ | Chiếc | Vỉ/ 5 chiếc | - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu - Mũi khoan có hình cầu (hình tròn). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 48 | Mũi khoan trụ kim cương dài (đầu bằng không nhám) | Vỉ | Vỉ/ 5 mũi | - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu - Mũi khoan có trụ dài.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 49 | Mũi khoan tru ̣kim cương nhỏ (đầu bằng không nhám) | Vỉ | Vỉ/ 5 mũi | - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu - Mũi khoan có dạng trụ nhỏ.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 50 | Nong ống tủy các cỡ | Vỉ | Vỉ/ 6 cây | Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%. Chiều dài 21mm, 25mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 51 | Keo bond | Lọ | Lọ ≥6 gam | - Lực dán cao, dán được bề mặt khô và ướt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 52 | Lentulo đai đỏ (nha khoa) | Vỉ | Vỉ/ 4 cây | Vật liệu thép không gỉ có đai đỏ, dùng để đưa chất hàn vào ống tủy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 53 | Bông xốp cầm máu | miếng | Hộp 20 miếng | Miếng xốp cầm máu tự tiêu từ gelatin kích thước 1x5x8cm, vô trùng bằng tia gamma, hấp thụ nước gấp 40-50 lần trọng lượng của nó. Được hấp thụ hoàn toàn trong 3-4 tuần.Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 54 | Chất hàn ống tủy | Tuýp | Tuýp 13,5 gam | Chất dùng để hàn ống tủy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 55 | Thạch cao vàng | Túi | Túi ≥1 kg | Vật liệu ưa nước, chính xác trong việc sao lại các bề mặt. Tính lỏng giúp ngăn ngừa sự biến dạng hay dời chỗ của mô Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 |
| 56 | Tăm bông | Hộp | Hộp 100 cái | Cọ tăm bông với phần đầu cọ có thể điều chỉnh các góc độ khi cần thiết. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 57 | Gel làm mòn men răng trước khi trám răng (Etching) | Tuýp | Tuýp 5 ml | Được dùng để etching men răng và sửa soạn ngà răng trước khi dán với vật liệu có tính nhựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Hà Đông như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.