# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu

1.1. Thông tin tổng quan về gói thầu

Gói thầu số 19PTV-SXKD.NS-2026: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 179/QĐ-NĐNS ngày 27/3/2026, nội dung cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 19PTV-SXKD.NS-2026: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn do Tổng công ty Phát điện 1 cấp.

1.2. Địa điểm thực hiện

- Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, km 11 đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Khu quản lý Vận hành và Dịch vụ Sửa chữa, tổ dân phố Đại Thủy, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

1.3. Thời gian thực hiện

Tổng thời gian thực hiện là 365 ngày.

1.3.1. Đối với thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Thời gian thu gom và vận chuyển từng đợt: trong vòng 01 ngày kể từ ngày có thông báo thu gom của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải đến thu gom và vận chuyển chất thải đến cơ sở xử lý.

Trường hợp sự cố, trong vòng 08 tiếng kể từ khi có thông báo, Nhà thầu phải đến thu gom và vận chuyển đến cơ sở xử lý.

1.3.2. Đối với thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

Thực hiện mỗi ngày 1 chuyến đối với các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, đối với Thứ 7 và Chủ nhật thực hiện thu gom 1 chuyến vào ngày Chủ nhật.

2. Mục tiêu công việc

Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/ NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

3.1. Mô tả dịch vụ, địa điểm và thời gian thực hiện

Mô tả dịch vụ, địa điểm và thời gian thực hiện cụ thể như sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại từ Mục 1 đến Mục 16 Mẫu số 01B Chương IV | - Thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. - Khối lượng mỗi chuyến dao động từ 3 tấn đến 8 tấn. - Nội dung dịch vụ bao gồm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và chi phí cân chất thải. | - Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, km 11 đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; - Khu quản lý Vận hành và Dịch vụ Sửa chữa, tổ dân phố Đại Thủy, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa. |  |
| 2 | Thu gom, vận chuyển, xử lý Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý. |  |  |  |
| 3 | Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải | - Nội dung công việc: Thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. - Khối lượng mỗi chuyến dao động từ 4 tấn đến 6 tấn. - Thời gian thực hiện: 1 tháng/ lần * 12 tháng. | - Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, km11 đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; |  |
| 4 | Thu gom, vận chuyển và xử lý Chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn | - Nội dung công việc: Thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. - Khối lượng mỗi chuyến dao động từ 260 kg đến dưới 300 kg. - Thời gian thực hiện: 6 chuyến/tuần (mỗi ngày 1 chuyến đối với các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, đối với Thứ 7 và Chủ nhật thực hiện thu gom 1 chuyến vào ngày Chủ nhật) | Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, km11 đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; | Công việc thu gom rác phải được thực hiện xong trước 16h00 trong ngày phải thực hiện thu gom. Rác thải tại các điểm tập kết cố định được đựng sẵn trong các thùng chứa rác hoặc được tập kết xung quanh thùng chứa rác. |

3.2. Yêu cầu về bố trí nhân sự

Nhà thầu phải bố trí nhân sự đảm bảo để thực hiện công việc. Cụ thể như sau:

+ Bố trí tối thiểu 01 người có kinh nghiệm phân loại chất thải thực hiện giám sát, quản lý trực tiếp trong các đợt thu gom, chốt khối lượng, số lượng và ký giấy tờ liên quan.

+ Nhà thầu phải bố trí nhân lực bốc dỡ chất thải phù hợp với khối lượng và chủng loại chất thải.

- Nhân sự thực hiện thu gom rác thải phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với yêu cầu công việc. Tối thiểu đủ quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, ủng hoặc giày bảo hộ. Được đào tạo về an toàn lao động và nghiệp vụ có liên quan;

- Nhân sự vào thực hiện dịch vụ trong nhà máy phải tuyệt đối tuân thủ các nội quy, quy định và an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

3.3.  Yêu cầu về bố trí phương tiện vận chuyển

3.3.1. Đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý:

-  Phương tiện vận chuyển nhà thầu bố trí để vận chuyển chất thải cho gói thầu này phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và các giấy phép hoạt động khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Nhà thầu phải bố trí thiết bị, phương tiện triển khai công việc phù hợp với nội dung công việc.

- Có đầy đủ biển cảnh báo trên phương tiện theo đúng quy định.

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo đúng kỹ thuật theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

- Đảm bảo không rơi, vãi chất thải trong quá trình vận chuyển.

- Nhà thầu phải bố trí phương tiện, thiết bị hỗ trợ bốc dỡ chất thải và vệ sinh mặt bằng sau quá trình thu gom.

3.3.2. Đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nhà thầu bố trí để vận chuyển rác hàng ngày cho gói thầu này phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và tối thiểu phải là 01 xe ép rác thùng kín có trọng tải phù hợp, có đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm và các giấy phép hoạt động khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.4. Yêu cầu về kết quả đầu ra của dịch vụ

3.4.1. Đối với chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp thông thường phải xử lý:

- Sau khi bốc dỡ CTNH vận chuyển đi xử lý, nhà thầu chịu trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ khu vực bốc dỡ CTNH trong mặt bằng thu gom.

- Đảm bảo trong quá trình vận chuyển không rơi vãi CTNH.

- Tất các chất thải phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

- Cung cấp đầy đủ chứng từ, và các hồ sơ liên quan sau khi bên nhà thầu hoàn tất công tác xử lý.

3.4.2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

- Chất thải rắn sinh hoạt phải được thu gom và vận chuyển ra ngoài hàng rào Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 trước 16h00 trong ngày phải tiến hành thu gom;

- Thực hiện đúng lượt thu gom xử lý, không được dồn lượt, ghép lượt;

- Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt phải được thực hiện gọn, nhanh, dứt điểm hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường xung quanh;

- Không để sót rác thải lại trong thùng và các khu vực tập kết rác. Không để rơi, vãi nước thải, rác thải trên tuyến thu gom trong nhà máy và các khu vực xung quanh;

- Phương tiện thu gom vận chuyển rác thải phải có đầy đủ giấy tờ, đảm bảo điều kiện an toàn và kỹ thuật theo quy định, đảm bảo không rơi, vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác, phát tán mùi trong quá trình vận chuyển.

- Nhân sự thực hiện thu gom rác thải phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với yêu cầu công việc. Tối thiểu đủ quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, ủng hoặc giày bảo hộ. Được đào tạo về an toàn lao động và nghiệp vụ có liên quan;

- Nhân sự vào thực hiện dịch vụ trong nhà máy phải tuyệt đối tuân thủ các nội quy, quy định và an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

- Chất thải phải được vận chuyển đến đến xử lý tại cơ sở phù hợp theo quy định hiện hành.

4. Giải pháp và phương pháp luận

Nhà thầu phải đề xuất giải pháp và phương pháp luận để thực hiện gói thầu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

4.1. Mục đích công việc

Nhà thầu phải hiểu rõ được mục đích, nhiệm vụ và phạm vi công việc của gói thầu.

4.2. Biện pháp tổ chức thực hiện

Bao gồm các nội dung chính sau:

    - Phương pháp thực hiện

Trong E-HSDT nhà thầu cần thuyết minh phương án thực hiện gói thầu này đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 3, tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Khuyến khích các nhà thầu tiến hành khảo sát hiện trường để đưa ra phương án phù hợp với thực tế. Phương án thực hiện gói thầu cần đáp ứng tối thiểu các nội dung yêu cầu sau đây:

- Đề xuất phương tiện vận chuyển chất thải chuyên dụng phù hợp đối với mỗi loại chất thải.

- Đề xuất phương pháp xử lý phù hợp đối với mỗi mã chất thải nguy hại và đối với các chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt.

    - Điều kiện hoạt động

Nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Nhà thầu phải có giấy phép xử lý chất thải nguy hại đầy đủ của 16 mã chất thải nguy hại nêu tại Biểu Mẫu số 01B Chương IV của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu liên danh, mỗi thành viên trong liên danh phải có giấy phép xử lý chất thải nguy hại đầy đủ cho các mã chất thải mà thành viên đó đảm nhận.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Nhà thầu phải là tổ chức đáp ứng một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Nhà thầu phải là tổ chức đáp ứng một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 82  Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

Trường hợp Nhà thầu thuê Nhà thầu phụ thực hiện một số nội dung công việc mà Nhà thầu không đáp ứng các điều kiện trên thì Nhà thầu phụ phải đảm bảo các điều kiện nêu trên tương ứng với công việc mà Nhà thầu phụ đảm nhận.

    - Tiến độ thực hiện:

Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu và tần suất/tiến độ thực hiện các công việc đáp ứng yêu cầu.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

5.1.   Kiểm tra

Căn cứ vào Phương án thực hiện được các bên thống nhất, yêu cầu kết qua đầu ra/mục tiêu công việc như đã nêu ở Mục 2 nêu trên để thực hiện việc kiểm tra, nội dung và thời gian kiểm tra cụ thể như sau:

- Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra giao nhận khối lượng, mã chất thải theo từng chuyến.

- Kiểm tra phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải;

- Kiểm tra việc chấp hành phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Thời gian kiểm tra

- Kiểm tra theo từng chuyến đối với khối lượng, mã chất thải giao nhận.

5.2. Trình tự giao nộp sản phẩm:

- Làm biên bản giao nhận, ký chứng từ bàn giao chất thải ngay sau mỗi đợt thu gom.

- Hoàn thành xử lý chất thải và bàn giao chứng từ xác nhận đã hoàn thành xử lý.

5.3. Nghiệm thu sản phẩm:

a. Thời gian nghiệm thu thanh toán: Nghiệm thu thực hiện theo đợt, mỗi đợt 1-3 tháng.

b. Hình thức nghiệm thu thanh toán: Việc nghiệm thu thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng các công việc đã hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

c. Giá trị thanh toán: Khi nghiệm thu thanh toán giá trị hoàn thành, Bên A sẽ thanh toán cho Nhà thầu 100% giá trị nghiệm thu thanh toán.

d. Điều kiện thanh toán: trong vòng 45 ngày, Bên A sẽ thanh toán cho Nhà thầu sau khi Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ bao gồm các tài liệu sau:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong kỳ thanh toán.

-  Bảng tính giá trị nghiệm thu thanh toán.

- Giấy đề nghị thanh toán.

- Hóa đơn GTGT hợp lệ.

e. Phương thức chuyển tiền thanh toán: Chuyển khoản 100%.