Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

a) Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư phục vụ nhiệm vụ quan trắc, phân tích mẫu môi trường

b) Số hiệu gói thầu: HH-01.

c) Tên nhiệm vụ: MTĐVB (26-27)

d) Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Quan trắc - Phân tích Môi trường biển;

e) Địa điểm thực hiện: Trung tâm Quan trắc - Phân tích Môi trường biển;

g) Quy mô thực hiện: Chi tiết tại Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp;

h) Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

i) Loại hợp đồng: Trọn gói;

k) Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

l) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước chi sự nghiệp Môi trường

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu HH-01, gồm:

a) Yêu cầu kỹ thuật chung

- Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp trúng thầu sẽ cung cấp hàng hóa theo đúng yêu cầu về chủng loại, số lượng, chất lượng, xuất xứ trong E-HSMT; Cam kết hàng hóa là mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa với các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn (có tài liệu chứng minh kèm theo).

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện theo “Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm” Chương này.

- Nhà thầu cam kết về tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo đúng yêu cầu tại mẫu số 01A. Trong đó, tiến độ giao hàng hóa được chia thành 02 đợt như sau:

+ Đợt 1: Giao hàng hóa trong vòng 10 ÷ 25 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực với khối lượng như sau: Bàn giao 100% khối lượng các loại hàng hóa có số thứ tự từ 1 ÷ 90 (theo Bảng phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01A); 50% khối lượng các loại hàng hóa còn lại (số thứ tự từ 91 ÷ 185).

+ Đợt 2: Giao hàng hóa trong thời gian từ 25 ÷ 40 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực với khối lượng như sau: Bàn giao 50% khối lượng còn lại các loại hàng hóa có số thứ tự từ 91 ÷ 185 (theo Bảng phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01A).

b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

Yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hàng hóa, phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

| TT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Khối lượng | Mô tả hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo BHLĐ | bộ | 30 | Vật liệu: Bằng xốp LDPE-FOAM, li-e, bông gạo hoặc tương đương; Lớp vải bọc ngoài là loại thấm hút tốt, không mục, không bị ăn mòn, không bị ảnh hưởng bởi nước biển, đường may chắc chắn. Size cho người từ 50kg đến 100kg. | Châu Á hoặc tương đương |
| 2 | Giầy BHLĐ | đôi | 15 | Chất liệu cao su tổng hợp, chống tĩnh điện, chống thấm nước, chống trượt, chống hóa chất ăn mòn. Size từ 36 đến 45. | Châu Á hoặc tương đương |
| 3 | Găng tay y tế | hộp | 45 | Găng tay cao su latex. Size: S, M, L. | Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương |
| 4 | Khẩu trang y tế | hộp | 43 | Khẩu trang chuyên dụng dùng lọc bụi, lọc mùi | Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương |
| 5 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 1 | - Ruột dẫn: Đồng nguyên chất, độ tinh khiết >99.9% - Cách điện: Nhựa PVC cao cấp, chịu nhiệt, chống cháy lan - Điện áp định mức: 300/500V - Công suất chịu tải: 4.5 - 5.0 kW | VN |
| 6 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 75 | Thể tích: 30 lít; Vật liệu nhựa | Châu Á hoặc tương đương |
| 7 | Chai đựng hóa chất | cái | 61 | Thuỷ tinh Borosilicate đạt tiêu chuẩn loại A, mối nối chuấn, nắp thủy tinh đầu mài Dung tích: 500ml | Duran - Đức |
| 8 | Micropipet 1ml | cái | 10 | Thiết kế gọn nhẹ, dễ thao tác, có độ chính xác cao và có thể hấp tiệt trùng. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 9 | Pipet 5ml | cái | 7 | Chất liệu thủy tinh loại A. có vạch chia, thể tích 5ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 10 | Bình tia | cái | 195 | Chất liệu: nhựa LDPE; Dung tích 500ml; Nắp vặn trắng xoay chặt. | G7 hoặc tương đương |
| 11 | Mũ cứng | cái | 49 | Chất liệu vỏ mũ: Nhựa ABS nguyên sinh Cấu tạo bên trong: Có từ 4 đến 6 điểm cài bằng sợi tổng hợp, giúp phân tán lực va chạm. Núm vặn: Có núm xoay điều chỉnh độ rộng chật của vòng đầu linh hoạt Lót trán: Có miếng đệm bằng vải hoặc mút để thấm hút mồ hôi Trọng lượng: Khoảng 350g - 450g | VN |
| 12 | Ống hấp thụ | cái | 5 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thể tích: 10ml, 20ml Cấu tạo:Thân ống hình trụ tròn, có ống dẫn khí bên trong, các mối hàn nhiệt ở đầu ống dẫn khí rất chắc chắn | Duran - Đức |
| 13 | Áo blue | cái | 19 | Áo kiểu dáng dài tay, cổ bẻ, cài cúc, chất liệu vải tổng hợp (polyester, nylon hoặc cotton pha), có khả năng chống thấm. Màu sắc: Màu trắng. Size cho người từ 45kg đến 70kg. | Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương |
| 14 | Micropipet 10ml | cái | 4 | Thiết kế gọn nhẹ, dễ thao tác, có độ chính xác cao và có thể hấp tiệt trùng. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 15 | Pipet 10ml | cái | 19 | Chất liệu thủy tinh loại A; có vạch chia, thể tích 10ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 16 | Bình tam giác | cái | 4 | Chất liệu : nhựa LDPE; Dung tích 250ml; Nắp vặn trắng xoay chặt chẽ, không gây rò rỉ, nắp và vòi phun dính liền nhau; Chiều cao: 140mm; Đường kính ngoài: 85mm. | G7 hoặc tương đương |
| 17 | Bình định mức 25ml | cái | 10 | Bình thủy tinh 25ml, class A, nắp PE10/19;H: 110mm; Đường kính: 40mm, nút cổ mài. Giới hạn chính xác theo Luật đo lường và trọng lượng của Đức, đặc thù theo tiêu chuẩn DIN và ISO. | G7 hoặc tương đương |
| 18 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 15 | Cốc thủy tinh; Thể tích: 250ml; Đường kính ngoài: 70mm; Chiều cao: 95mm; Độ dày thành bình đồng nhất, chịu được nhiệt độ cao.; Tính kháng hóa học rất tốt. | G7 hoặc tương đương |
| 19 | Đũa thủy tinh | cái | 24 | Kích thước 6x200mm. Chất liệu thuỷ tinh loại A | Châu Á hoặc tương đương |
| 20 | Bình định mức 50ml | cái | 23 | Bình định mức class A, nút nhựa, chữ trắng 50ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 21 | Bình định mức 100ml | cái | 18 | Bình định mức class A, nút nhựa, chữ trắng 100ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 22 | Cuvet 1cm | cái | 3 | Chất liệu thạch anh | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 23 | Bình mẫu PE | chiếc | 867 | Chất liệu nhựa polyetylen (PE), dung tích 500ml. Nắp chai chắc chắn đảm bảo giữ kín, tránh rò rỉ mẫu. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 24 | Micropipet 5ml | cái | 23 | Thiết kế gọn nhẹ, dễ thao tác, có độ chính xác cao và có thể hấp tiệt trùng. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 25 | Bình định mức 250ml | cái | 9 | Bình định mức class A, nút nhựa, chữ trắng 250ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 26 | Bình định mức 1000ml | cái | 16 | Bình định mức class A, nút nhựa, chữ trắng 1000ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 27 | Bình nhỏ giọt | cái | 21 | - Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate - Màu sắc: Trong suốt - Dung tích: 60ml - Đường kính: 46mm - Chiều cao: 85mm | TQ |
| 28 | Bình nhựa 2 lít | cái | 29 | Chất liệu: Nhựa Polyetylen PE có thể tiệt trùng | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 29 | Bình chưng cất | cái | 3 | Khối lượng thiết bị: 0.638 kg Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 Số lượng bình bay hơi: 05 bình phụ đi kèm Dung tích mỗi bình: 100 ml | IKA / Đức |
| 30 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 62 | Chất liệu thủy tinh. Thể tích 15ml. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 31 | Cái lọc | cái | 285 | - Chất liệu: Cellulose - Độ giữ hạt trong chất lỏng: 3µm - Tốc độ lọc: 710 giây (Herzberg) - Độ dày: 180µm - Khối lượng: 105 g/m2 E35 - Đường kính: 110mm | Whatman / Anh |
| 32 | Ống đong 250ml | cái | 6 | Ống đong thủy tinh 250ml, class B, vạch chia 2ml, kích thước 39x331mm | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 33 | Bình tam giác 250ml | cái | 14 | Bình tam giác cổ hẹp thành dày, chất liệu thủy tinh 250ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 34 | Bình tam giác 500ml | cái | 3 | Bình tam giác cổ hẹp thành dày, chất liệu thủy tinh 500ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 35 | Bình nhựa 5 lít | cái | 24 | Chất liệu: Nhựa Polyetylen PE có thể tiệt trùng | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 36 | Bình tam giác 25ml | cái | 2 | Bình tam giác cổ hẹp thành dày, chất liệu thủy tinh 25ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 37 | Bình tam giác 100ml | cái | 2 | Bình tam giác cổ hẹp thành dày, chất liệu thủy tinh 100ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 38 | Burret chuẩn độ tự động | Cái | 2 | - Dung tích: 10 ml - Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 - Màu sắc: trong suốt - Vạch chia (Subdivision): 0.02 ml; Cấp chính xác: Class AS (tuân thủ tiêu chuẩn DIN/ISO) - Đặc điểm nổi bật: Có sọc Schellbach giúp dễ dàng đọc mức chất lỏng; Khóa PTFE (nhựa Teflon) không cần bôi trơn, bền; Khắc men xanh nổi bật. | Isolab/ Đức |
| 39 | Màng lọc | cái | 1 | - Chất liệu: 100% sợi bông cotton cao cấp - Định lượng: 100g/m2 - Độ dày: 200 µm - Tốc độ lọc: Herzberg 1870 giây - Khả năng giữ hạt (Pore size): 2.5 - Hàm lượng tro: tối đa 0.007% | Đức |
| 40 | Đĩa petri | cái | 31 | Kích thước 60x15mm; Chất liệu: thủy tinh Borosilicate; Bề mặt nắp phẳng, không bọt và vết thủy tinh. | G7 hoặc tương đương |
| 41 | Chai đựng mẫu TT | cai | 573 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate, màu đen; Dung tích: 500ml | G7 hoặc tương đương |
| 42 | Chai BOD | cái | 90 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate, màu đen; Dung tích: 300ml; Chiều cao: 165mm; Đường kính: 69mm. | G7 hoặc tương đương |
| 43 | Ống đong 100ml | cái | 4 | Ống đong thủy tinh 100ml, class B, vạch chia 1ml, kích thước 29x256mm | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 44 | Phễu chiết 1000ml | cái | 2 | Chất liệu thủy tinh loại A, dung tích 1000ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 45 | Phễu chiết 250ml | Cái | 2 | Chất liệu thủy tinh loại A, dung tích 250ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 46 | Phễu chiết 500ml | Cái | 2 | Chất liệu thủy tinh loại A, dung tích 500ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 47 | Quartz torches | cái | 1 | Đường kính trong: 2.5 mm. Vật liệu: Thạch Anh (Quartz) chất lượng cao, có khả năng chịu nhiệt và bền hóa chất. Kiểu thiết kế: Một khối duy nhất Kết nối buồng phun: Kiểu khớp nối cầu. Khả năng tương thích hóa học: Chuyên dùng cho các mẫu dung dịch nước | Agilent Technologies/Mỹ |
| 48 | Pin chuyên dụng | cục | 34 | Pin AA có điện áp khoảng 1,5V. Quy cách: Hộp 10 viên | Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương |
| 49 | Sổ công tác | cuốn | 120 | Sổ B5 khoảng 80 trang, giấy viết dòng kẻ ngang. | Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương |
| 50 | Giấy lau | Hộp | 3,244 | Giấy lau chất liệu vải không dệt chống nhăn, mặt vải mềm mại, thấm hút tốt. | Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương |
| 51 | Cồn lau dụng cụ | ml | 307 | Hàm lượng Tinh khiết: >99,7% Chỉ số CAS: 64-17-5. Khối lượng phân tử: 46.07 g/mol Trạng thái: Chất lỏng không màu, trong suốt, dễ cháy | TQ |
| 52 | Túi nilon | cái | 10 | Chất liệu: Nhựa PE nguyên sinh Màu sắc: Trong suốt Kích thước phổ biến: 18x25cm Độ dày: Khoảng 0.08 mm - 0.1 mm Kiểu khóa: Zipper vuốt tay chắc chắn, kín khí | VN |
| 53 | Ni(NO3)2.H2O | gam | 2 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 54 | PdCl2 | gam | 1 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 55 | Axít acetic | ml | 1 | Đáp ứng tiêu chuẩn ACS, ISO, Reag. Ph Eur - dùng cho phân tích Hàm lượng: ≥99.8% Tỷ trọng: 1.05g/cm3 (ở (20oC) | Merk/Đức |
| 56 | NaOH | gam | 16 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (Sodium hydroxide pellets for analysis: ≥ 99,0%). Quy cách: Chai 1kg | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 57 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 20 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 25g. | G7 hoặc tương đương |
| 58 | Axít sulphanilic | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,3%. Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 59 | HgCl | gam | 3 | Hàm lượng: ≥ 99.5% Trạng thái: Tinh thể bột màu trắng, không mùi. Tạp chất: Sắt ≤ 0.002%; Cặn sau nung/bay hơi: ≤ 0.02% Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn | TQ |
| 60 | Natri tetracloromercurat | gam | 1 | Hàm lượng (\(Na_{2}HgCl_{4}\)): \(\geq 99.0\%\).Trạng thái: Tinh thể bột màu trắng.Độ tan: Tan hoàn toàn trong nước (\(100\) g/l ở \(20^{\circ }C\)).pH: Khoảng \(4.0 - 5.0\) (nồng độ \(50\) g/l, \(20^{\circ }C\)).Tạp chất giới hạn:Sắt (\(Fe\)): \(\leq 0.001\%\).Kim loại nặng (như \(Pb\)): \(\leq 0.002\%\). | Merck – Đức |
| 61 | Na2CO3 | gam | 1 | Dùng cho phân tích:Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 1 kg. | G7 hoặc tương đương |
| 62 | Na2MoO4 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 250g. | G7 hoặc tương đương |
| 63 | Na2WO4.2H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | Châu Á hoặc tương đương |
| 64 | Li2SO4.H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 65 | HCl | ml | 111 | Hydrochloric acid fuming: 37,0 ÷ 38,0%. Quy cách: Chai 1lít | G7 hoặc tương đương |
| 66 | H3PO4 | ml | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥ 85%. Quy cách đóng gói: Chai 1 Lít. | G7 hoặc tương đương |
| 67 | Brôm | ml | 1 | Hàm lượng: Brôm lỏng ≥ 99.5% Độ tinh khiết: Clorua ≤0.05%; Iốt ≤0.001; Sunfat≤0.001%; Kim loại nặng: Pb≤0.0002%, Cặn sau bay hơi: ≤0.005% | TQ |
| 68 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 6 | Density: 1,01g/cm3 (20°C); pH: 4,0 (H2O, 25°C). Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 69 | Nước rửa đầu đo | Lít | 160 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích. Quy cách: Chai 1000ml | Xuất xứ: Châu Âu hoặc tương đương |
| 70 | Đá khô | túi | 7,581 | Hàm lượng CO2 ≥ 99,9%. | Xuất xứ: Châu Á hoặc tương đương |
| 71 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 5 | Dung dịch chuẩn 12880µS/cm; Độ chính xác 84 ± 1 µS/cm ở 25oC. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 72 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 5 | Dung dịch chuẩn 1413µS/cm; Độ chính xác 1413 ± 20 µS/cm ở 25oC. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 73 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 5 | Dung dịch chuẩn 12880µS/cm; Độ chính xác 12880 ± 50 µS/cm ở 25oC. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 74 | H2SO4 đậm đặc | ml | 35 | Sulfuric acid 98% for analysis: ≥ 98,0%; NO3 ≤ 0,00002%; PO4: ≤ 0,00005%; As: ≤ 0,000001%; Cd: ≤ 0,000002%; Mn≤ 0,000001; Pb: ≤ 0,000002%; Zn: ≤ 0,000005%. Quy cách đóng gói: Chai 1lít. | G7 hoặc tương đương |
| 75 | Na2C2O4 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,8%. Quy cách đóng gói: Chai 1 kg. | G7 hoặc tương đương |
| 76 | Ống chuẩn KMnO4 | ống | 11 | Nồng độ KMnO4 sau khi pha loãng thành 1 lít dung dịch: 0,1 mol/l (0,1N) | G7 hoặc tương đương |
| 77 | Kaliphatalat | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 1 kg | G7 hoặc tương đương |
| 78 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 1 | Khối lượng riêng: 0,99 g/cm3 (20oC); Giá trị pH : 5,4 (H2O, 20oC); Nồng độ: 99,0 ÷ 101,0 mg/l. Quy cách: Chai 500ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 79 | NaC7H5NaO3 | gam | 2 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,8%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 80 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 81 | NaClO | ml | 1 | Hàm lượng Clo 4.00-4.99 %. Quy cách đóng gói: Chai 2500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 82 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 4 | Hàm lượng: ≥99.0% Trạng thái: Tinh thể màu đỏ đậm (rubi), tan tốt trong nước. Tạp chất giới hạn: Clorua ≤ 0.01%; Sunfat ≤0.01%; Hợp chất sắt (III): ≤0.02% Độ không tan trong nước: ≤ 0.01% | TQ |
| 83 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 1 | Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 84 | Giấy thử pH | hộp | 118 | pH-indicator paper pH 1 - 14. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 85 | K2CrO4 | gam | 2 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 250g. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 86 | CaCO3 | gam | 2 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; Quy cách: Chai 500g. | Châu Á hoặc tương đương |
| 87 | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | ống | 11 | Nồng độ AgNO3 sau khi pha loãng thành 1 lít dung dịch: 0,1 mol/l (0,1N) | G7 hoặc tương đương |
| 88 | NaCl | gam | 5 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 1kg | G7 hoặc tương đương |
| 89 | Giấy lọc | hộp | 132 | Màng lọc Cenluloz Nitrate đường kính 47mm; lỗ lọc 0,8µm. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 90 | Dung dịch chuẩn Trilon B | ml | 15 | Nồng độ: 0.1 mol/l (0.0995 - 0.1005) mol/l. Độ pH: 7.4 – 7.6 (20oC). Tỷ trọng: 1.02g/cm³ (20oC). | Merck – Đức |
| 91 | NH4OH | ml | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 1000ml. | Châu Á hoặc tương đương |
| 92 | EDTA | ml | 10 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 93 | NH4Cl | Gam | 8 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 1kg. | G7 hoặc tương đương |
| 94 | Eriocrom đen T | Gam | 15 | Trạng thái: Bột mịn màu nâu đen đến đen. Độ tan: Tan trong nước và rượu (Ethanol). Hiệu suất chỉ thị: Đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm (cho dung dịch trong suốt) Tổn thất khi sấy khô: ≤7.0\%. Khả năng nhạy màu: Chuyển màu rõ rệt từ đỏ nho sang xanh dương khi chuẩn độ trong môi trường đệm pH = 10. | Merck – Đức |
| 95 | Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm | ml | 8 | Dùng cho phân tích: nồng độ 1000µg/lít. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 96 | HNO3 | ml | 18 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 97 | H2O2 | ml | 18 | Hydrogen peroxide 30%. Quy cách: Chai 500ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 98 | Khí argon | bình | 207 | Thể tích 40 lít; Khối lượng: 55 kg (+-5%); Áp suất làm việc: 150 bar =150 kg/cm2); Bề dày: 5.7 mm; Áp suất thiết kế: 250 bar | Châu Á hoặc tương đương |
| 99 | Khí axetylen | bình | 207 | Thể tích: 40 lít; Áp suất thử: 52 Bar; Bề dày: 3.3m; độ tinh khiết 99.6%. | Châu Á hoặc tương đương |
| 100 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 11 | ICP standard solution XVI (21 elements in diluted nitric acid) 100 mg/l: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Ti, V, Zn); Density: 1,031g/cm3 (20°C); pH: 1 (H2O, 20°C). Quy cách: Chai 100ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 101 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 3 | Xác định 7 nguyên tố trong HCl 15%) 100 mg/l: Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr. Quy cách: Chai 100ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 102 | (NH4)2SO4 | gam | 21 | Ammonium sulfate ≥ 99,5%; pH: 5,0 - 6,0. Quy cách: Chai 500g | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 103 | CH3COOH | ml | 2 | Acetic acid 96% for analysis: ≥ 96,0%; acetic acid (≥ 90% - ≤ 100% ); PO4: ≤ 0,5ppm; As: ≤ 0,01ppm; Cd: ≤ 0,050ppm; Pb: ≤ 0,020ppm; Zn: ≤ 0,050ppm; Zr (Zirconium): ≤ 0,100ppm. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 104 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 6 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥97%. Quy cách đóng gói: Chai 25g. | G7 hoặc tương đương |
| 105 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 3 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98,5%; Quy cách đóng gói: Chai 25g. | G7 hoặc tương đương |
| 106 | NaAsO2 | gam | 2 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 107 | ZrOCl2.8H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥97%; Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 108 | CHCl3 | ml | 16 | Dùng cho GC ≥99,6%. Quy cách đóng gói: Chai 1,0 lít. | G7 hoặc tương đương |
| 109 | Sulfaniamide | gam | 18 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥ 95%; Quy cách đóng gói: Chai 25g. | G7 hoặc tương đương |
| 110 | KMnO4 | gam | 3 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 111 | NH3 | ml | 3 | - Hàm lượng (NH3): 25.0 - 30.0% - Trạng thái: Chất lỏng không màu, mùi khai nồng đặc trưng. - Tỷ trọng: ~0.90 g/cm³ (20oC). - Tạp chất giới hạn: + Clorua (Cl): ≤0.00005% + Sunfat (SO4): ≤0.0002% + Sắt (Fe): ≤0.00001% + Kim loại nặng (Pb): ≤0.00002% + Cặn sau bay hơi: ≤0.002% | Đức |
| 112 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 2 | Dùng cho HPLC. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 113 | C7H5NaO3 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 1kg. | G7 hoặc tương đương |
| 114 | K2C4H4O6 | ml | 4 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 1 kg. | G7 hoặc tương đương |
| 115 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 1 | Dùng cho phân tích kim loại natri. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 116 | NH4NO3 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 117 | MgCl2 | Gram | 74 | Magnesium chloride hexahydrate: 99,0-101,0%; pH (5%; water): 5,0-6,5; NO3 ≤ 0,001%; PO4: ≤ 5ppm; Heavy metals (ACS)≤ 5ppm; Heavy metals (as Pb) ≤ 0,0005%; As ≤ 0,0002%; Fe: ≤5ppm; Mn≤ 5ppm; NH4≤ 0,002%. Quy cách đóng gói: Chai 500g | G7 hoặc tương đương |
| 118 | CH3COONa.3H2O | Gram | 2 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥97%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 119 | Axit Bacbituric | Gram | 3 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng: ≥99%. Quy cách: Chai 250g. | G7 hoặc tương đương |
| 120 | NaCN | gam | 4 | Hàm lượng (NaCN): ≥98.0% Trạng thái: Dạng viên hoặc bột tinh thể màu trắng, có mùi hạnh nhân nhẹ Giới hạn tạp chất:Clorua (Cl): ≤0.01% Sunfat (SO4): ≤0.01% Sắt (Fe): ≤0.001% Kim loại nặng (Pb): ≤0.001% | TQ |
| 121 | AgNO3 | Gram | 1 | Silver nitrate for analysis: 99,8 - 100,5%; Cd: ≤ 0,0001%; Mn ≤ 0,0005%; Ni: ≤ 0,0005%; Pb: ≤ 0,001%; Zn: ≤ 0,0001%. Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 122 | Canh thang lactose LT | gam | 32 | Môi trường nuôi cấy dùng trong công nghệ sinh học. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 123 | Canh thang BGBL | gam | 64 | pH 7.2 (40 g/l, H2O, 30°C); Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 124 | p-Dimetylamin benzadehyt | gam | 1 | Dùng cho tổng hợp; Quy cách đóng gói: Chai 250g. | G7 hoặc tương đương |
| 125 | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | gam | 32 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥95%; Quy cách đóng gói: Chai 5g. | G7 hoặc tương đương |
| 126 | C4H9OH | ml | 40 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 1 lít. | G7 hoặc tương đương |
| 127 | Pepton | gam | 32 | Giá trị pH: 6.50- 7.50; Độ hòa tan: tan trong nước cất, nước tinh khiết; không tan trong alcohol và ether. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | Châu Á hoặc tương đương |
| 128 | Lactoza | gam | 32 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,7%. Quy cách đóng gói: Chai 1kg. | G7 hoặc tương đương |
| 129 | Chất chiết nấm men | gam | 39 | Môi trường vi sinh. | Sigma–Aldrich/Mỹ |
| 130 | Bromothymol xanh | gam | 8 | Chất lỏng màu xanh, nhiệt độ nóng chảy: 202°C. Quy cách: Chai 25g. | G7 hoặc tương đương |
| 131 | 2,3,5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 8 | Hoá chất dùng cho vi sinh. Hàm lượng ≥98%; Quy cách đóng gói: Chai 10g. | G7 hoặc tương đương |
| 132 | natri heptadecylsunphat | gam | 4 | - Trạng thái: Bột mịn, màu vàng nhạt đến hơi nâu, có mùi đặc trưng của nấm men. - Độ tan: Tan hoàn toàn trong nước. - Hàm lượng Nitơ tổng: ~10.0 - 12.0. - Nitơ amin: ~4.5 - 6.0% - Độ tro: ≤15.0% - pH (dung dịch 2%): 6.5 – 7.5. | Merck – Đức |
| 133 | Agar | gam | 32 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 134 | Bông | kg | 32 | Màu trắng tự nhiên, mềm mại, không lẫn tạp chất. 100% bông xơ tự nhiên, không pha sợi polyester | VN |
| 135 | FeCl3, 6H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 1kg. | G7 hoặc tương đương |
| 136 | CaCl2 | gam | 1 | Hàm lượng ≥95%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 137 | MgSO4.7H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 1 kg. | G7 hoặc tương đương |
| 138 | KH2PO4 | gam | 1 | Xuất xứ: Merck, Đức. Potassium dihydrogen phosphate: 99,5-100,5 %; pH (5%; water): 4,2-4,5; Cl-≤ 0,0005%; Tổng N: ≤ 0,001%; Heavy metals (as Pb,Fe): ≤ 0,0010%; As: ≤ 0,0002%; Cu: ≤ 0,0003%; Loss on drying (110°C): ≤ 0,2%. | Đức |
| 139 | K2HPO4 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98,5%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 140 | Na2HPO4 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 141 | Gluco | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥ 99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 1kg. | G7 hoặc tương đương |
| 142 | Polyseed | Viên | 1 | Quy cách đóng gói: 50 viên/hộp. | G7 hoặc tương đương |
| 143 | Glutamic | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥ 99%. Quy cách đóng gói: Chai 1kg. | G7 hoặc tương đương |
| 144 | Giấy pH | hộp | 2 | pH-indicator paper pH 1 - 14 Universal indicator Roll (4,8 m) with colour scale pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14. | G7 hoặc tương đương |
| 145 | K2Cr2O7 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g | G7 hoặc tương đương |
| 146 | Ag2SO4 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98,5%. Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 147 | HgSO4 | gam | 1 | Hàm lượng (HgSO4): 98.0% - 99.0% Trạng thái: Dạng bột tinh thể màu trắng, không mùi Tạp chất giới hạn: Sắt (Fe): ≤0.001%; Clorua (Cl): ≤0.001%; Chất không tan trong acid loãng: ≤0.01%; Cặn sau nung: ≤0.02% | TQ |
| 148 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%; Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 149 | C12H8N2.H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 10g. | G7 hoặc tương đương |
| 150 | FeSO4.7H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 151 | Ống chuẩn K2C2O7 0.1N | ống | 2 | Nồng độ K2C2O7 sau khi pha loãng thành 1 lít dung dịch: 0,1 mol/l (0,1N) | G7 hoặc tương đương |
| 152 | Xenlulo | gam | 1 | Dùng cho sắc ký cột; Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 153 | H3BO3 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 154 | K2S2O8 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g | G7 hoặc tương đương |
| 155 | K2SO4 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 1 kg | G7 hoặc tương đương |
| 156 | Hợp kim Devarda | gam | 1 | - Thành phần: Nhôm (Al): 44.0 - 46.0%, Đồng (Cu): 49.0 - 51.0%, Magie (Mg): 4.0 - 6.0% - Trạng thái: Dạng bột màu xám kim loại - Kích cỡ hạt: ≤0.3 mm - Hàm lượng Nitơ (N) tạp chất: ≤0.001% | Merck – Đức |
| 157 | Phenolphtalein | gam | 1 | - Trạng thái: Bột tinh thể màu trắng hoặc trắng hơi vàng - Khoảng chuyển màu: pH (8.2-10.0): (không màu - hồng/đỏ tím - Độ tan: Không tan trong nước, tan tốt trong Ethanol - Tạp chất giới hạn: Cặn sau nung: ≤0.01% - Độ nhạy màu: Đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm nghiêm ngặt | Đức |
| 158 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 1 | Hoá chất siêu tinh khiết: Hàm lượng ≥99,98%; Quy cách đóng gói: Chai 250g. | G7 hoặc tương đương |
| 159 | K4P2O7 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 160 | Kali antimontatrat | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 1 kg | G7 hoặc tương đương |
| 161 | Axit ascorbic | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng: ≥99%. Quy cách: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 162 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 1 | Dùng cho phân tích: nồng độ 1000µg/lít. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | G7 hoặc tương đương |
| 163 | Na2S.9H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | Châu Á hoặc tương đương |
| 164 | Zn(CH3COO)2 | gam | 2 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%; Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 165 | N,N-dimethyl-pphenylenediamineoxalate | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 25g. | G7 hoặc tương đương |
| 166 | Dung môi | ml | 5 | - Hàm lượng: 96.0±1.0% - Tỷ trọng (20oC): 0.805 - 0.812 g/ml. - Cặn sau bay hơi: ≤0.001% - Tạp chất hữu cơ: được kiểm soát ở mức cực thấp (ppm). - Nước: ~4% | Fisherbrand - Mỹ |
| 167 | n-Hexan | ml | 2 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (n-Hexane for analysis ≥ 96,0%). Quy cách: Chai 2500ml | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 168 | Axit sulphamic | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,3%. Quy cách đóng gói: Chai 100g. | G7 hoặc tương đương |
| 169 | Formaldehyt | ml | 1 | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương. Nồng độ 36,5 - 38%; pH: 2,8 - 4,0 (H2O, 20°C); Density (20°C): 1,080 - 1,090g/ml. Clorua: 0,0001%; Sunfat: 0,002%; Pb: 0,0002%; Fe: 0,0001%; Metanol: 9,0 - 11,0%. Quy cách đóng gói: Chai 1 lít. | G7 hoặc tương đương |
| 170 | Pararosanilin | gam | 3 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; Quy cách đóng gói: Chai 25g. | G7 hoặc tương đương |
| 171 | n-Butanol | ml | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 1 lít. | G7 hoặc tương đương |
| 172 | KIO3 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,7%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 173 | Na2S2O3 | gam | 1 | Dạng bột hoặc tinh thể. Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 174 | KI | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,5%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 175 | Na2SO3 | gam | 1 | Hàm lượng ≥98%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 176 | Na2S2O5 0,1N | ống | 165 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng: ≥98%. Quy cách: Ống 10ml. | G7 hoặc tương đương |
| 177 | Na2SO4 | gam | 6 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (Sodium sulfate ≥ 99,0%. Quy cách: Chai 500g | Xuất xứ: G7 hoặc tương đương |
| 178 | CH3COOC2H5 | ml | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99,9%. Quy cách đóng gói: Chai 2,5lít. | G7 hoặc tương đương |
| 179 | Methanol | ml | 1 | - Hàm lượng: ≥99.8% - Nước (H2O): ≤0.05% - Cặn sau bay hơi: ≤0.001% - Độ axit: ≤0.0003 meq/g - Độ kiềm: ≤0.0002 meq/g. - Tạp chất hữu cơ: ở mức cực thấp (ppm) | Đức |
| 180 | NaHCO3 | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 181 | Methylen xanh | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥85%. Quy cách đóng gói: Chai 25g. | G7 hoặc tương đương |
| 182 | Na2B4O7.10H2O | gam | 1 | Dùng cho phân tích: Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 500g. | G7 hoặc tương đương |
| 183 | C19H32O3S | ml | 30 | Hàm lượng ≥99%. Quy cách đóng gói: Chai 5ml. | G7 hoặc tương đương |
| 184 | Túi PE | Cái | 2 | - Chất liệu: Nhựa Polyethylene (PE) siêu tinh khiết, chịu lực tốt. - Kích thước: 19 cm x 30 cm - Yêu cầu: vô trùng, được tiệt trùng bằng tia Gamma | 3M-Mỹ |
| 185 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 152 | Xuất xứ: Việt Nam, Chỉ tiêu: Nước tinh khiết, không màu, không mùi, không cháy | Việt Nam |