# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư thực hiện Hợp đồng giao việc số: 01-2026/HĐGV ngày 03/12/2025.

- Tên gói thầu: Mua dầu thủy lực, vật tư tiêu hao.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 45 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 đến nay.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài:

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).

* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.

* Yêu cầu về chất lượng khác

Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:

- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Găng tay len phủ cao su Poly | Găng tay bảo hộ chống trượt; Chất liệu nền: Sợi len Polyester; Lớp phủ lòng bàn tay: Cao su Nitrile/Poly; Độ bám: Cao trong môi trường khô; Kích thước: Free size; Ứng dụng: Thao tác bốc xếp vật tư |
| 2 | Bột mài bóng Diamond paste W1 | Hỗn hợp mài bóng kim cương siêu mịn; Kích thước hạt kim cương: 1/0 (0,5 - 1 um); Nồng độ kim cương: Cao (High); Độ nhám bề mặt sau gia công (Ra): 0,020 um; Loại chất nền: Gốc dầu; Trọng lượng đóng gói: 40g |
| 3 | Bột mài bóng Diamond paste W5 | Hỗn hợp mài bóng kim cương tinh; Kích thước hạt kim cương: 5/3 (3 - 5 um); Nồng độ kim cương: Cao (High); Độ nhám bề mặt sau gia công (Ra): 0,080 um; Loại chất nền: Gốc dầu; Trọng lượng đóng gói: 40g |
| 4 | Bột mài bóng Diamond paste W10 | Hỗn hợp mài kim cương trung bình; Kích thước hạt kim cương: 10/7 (7 - 10 um); Nồng độ kim cương: Cao (High); Độ nhám bề mặt sau gia công (Ra): 0,160 um; Loại chất nền: Gốc dầu; Trọng lượng đóng gói: 40g |
| 5 | Bột mài bóng Diamond paste W20 | Hỗn hợp mài kim cương thô; Kích thước hạt kim cương: 20/14 (14 - 20 um); Nồng độ kim cương: Cao (High); Độ nhám bề mặt sau gia công (Ra): 0,320 um; Loại chất nền: Gốc dầu; Trọng lượng đóng gói: 40g |
| 6 | Bút dầu lớn Thiên Long PM-09 | Dụng cụ đánh dấu công nghiệp ngòi lớn; Đường kính ngòi bút: 1,0 - 4,0 mm; Loại mực: Kháng nước/Kháng cồn; Bề mặt ứng dụng: Kim loại, nhựa, kính; Thời gian khô: < 5 giây; Thể tích mực: 5 ml |
| 7 | Bút dầu nhỏ Thiên Long PM-04 | Dụng cụ đánh dấu linh kiện chính xác; Đường kính ngòi bút: 0,4 mm; Loại mực: Permanent Ink (không phai); Bề mặt ứng dụng: Bảng mạch, dây dẫn; Màu sắc: Đen/Xanh/Đỏ; Độ bền màu dưới tia UV: Cao |
| 8 | Chổi lông 15 x 4,6 cm | Chổi quét vệ sinh linh kiện điện tử; Kích thước đầu lông: 4,6 cm; Tổng chiều dài (l): 15 cm; Vật liệu lông: Lông động vật mềm tự nhiên; Vật liệu cán: Gỗ đánh bóng; Đặc tính: Không tích điện (Anti-static) |
| 9 | Đá mài Ф100 | Đĩa mài mòn bề mặt kim loại; Đường kính ngoài (Phi_out): 100 mm; Đường kính lỗ trục (Phi_in): 16 mm; Độ dày đĩa (d): 6,0 mm; Tốc độ quay tối đa (v_max): 15.300 RPM; Độ nhám hạt: 24 - 36 Grit |
| 10 | Đánh rỉ Ф100 | Đĩa chổi cước thép sợi xoắn; Đường kính ngoài (Phi_out): 100 mm; Kiểu lắp: Ren M10 hoặc M14; Vật liệu sợi: Thép cường độ cao; Tốc độ vận hành tối đa: 12.500 RPM; Ứng dụng: Tẩy xỉ hàn và rỉ sét nặng |
| 11 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,5 | Sợi thép không gỉ kỹ thuật cao; Đường kính (Phi): 0,5 mm; Mác thép: SUS304 (08Kh18N10); Giới hạn bền kéo: 500 - 700 MPa; Khả năng chịu nhiệt: 870 độ C; Tính chất: Kháng ăn mòn hóa học |
| 12 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,8 | Sợi thép không gỉ kỹ thuật cao; Đường kính (Phi): 0,8 mm; Mác thép: SUS304 (08Kh18N10); Giới hạn bền kéo: 500 - 700 MPa; Khả năng chịu nhiệt: 870 độ C; Tính chất: Kháng ăn mòn hóa học |
| 13 | Dây thép chịu nhiệt | Sợi thép không gỉ kỹ thuật cao; Đường kính (Phi): 1 mm; Mác thép: SUS304 (08Kh18N10); Giới hạn bền kéo: 500 - 700 MPa; Khả năng chịu nhiệt: 870 độ C; Tính chất: Kháng ăn mòn hóa học |
| 14 | Giấy bao gói 70x70 cm | Giấy Kraft bảo vệ chống ẩm; Kích thước: 70 x 70 cm; Định lượng: 70 g/m2; Độ pH: Trung tính (không ăn mòn kim loại); Khả năng chống thấm dầu: Nhẹ; Ứng dụng: Bọc linh kiện sau bảo dưỡng |
| 15 | Giấy nhám mịn P600 | Vật liệu mài mòn bề mặt tinh; Kích thước hạt (Grit): P600 (25 um); Loại hạt mài: Silicon Carbide; Vật liệu nền: Giấy kháng nước; Ứng dụng: Mài bóng kim loại và lớp sơn lót |
| 16 | Giấy nhám thô P150 | Vật liệu mài mòn bề mặt thô; Kích thước hạt (Grit): P150 (100 um); Loại hạt mài: Nhôm Oxit; Vật liệu nền: Giấy cứng; Ứng dụng: Tẩy rỉ sét và tạo nhám bề mặt |
| 17 | Giẻ lau thô Cotton | Vật liệu vệ sinh công nghiệp; Thành phần: 100% Cotton; Khả năng hút ẩm: Cao; Tình trạng: Không để lại bụi vải; Kích thước: Tùy chọn; Ứng dụng: Lau dầu mỡ và dung môi |
| 18 | Hạt kẹp chì HCNPD10 | Hạt chì niêm phong an toàn quân sự; Đường kính (Phi): 10 mm; Vật liệu: Chì mềm (Pb); Số lỗ luồn dây: 02 lỗ; Ứng dụng: Niêm phong nắp thiết bị điện tử; Trạng thái: Chưa dập dấu |
| 19 | Mỡ bảo quản Cabitol C3 | Mỡ bảo vệ bề mặt chống ăn mòn; Độ xuyên kim ở 25 độ C: 200 - 250; Điểm nhỏ giọt: > 60 độ C; Thành phần: Dầu khoáng và xà phòng Canxi; Khả năng kháng nước: Tuyệt vời; Ứng dụng: Bảo quản chi tiết máy lưu kho |
| 20 | Vải phin trắng PT85 | Vải Cotton dệt mật độ cao; Thành phần: 100% Cotton; Trọng lượng: 85 g/m2; Độ trắng: > 80%; Đặc tính: Thấm hút dung môi cực tốt, không để lại bụi; Ứng dụng: Vệ sinh bề mặt quang học khí tài |
| 21 | Xà phòng bột OMO 770 g | Chất tẩy rửa bề mặt dạng bột; Khối lượng tịnh (m): 770 g; Thành phần hoạt tính: Chất diện hoạt Anion; Độ pH (dung dịch 1%): 10,0 - 11,0; Khả năng hòa tan: Tan hoàn toàn trong nước; Chức năng: Vệ sinh bảo hộ lao động và sàn xưởng. |
| 22 | Xà phòng thơm Lifebuoy 90g | Xà phòng thơm Lifebuoy 90g |
| 23 | Aceton CH3COCH3 | Dung môi hữu cơ tinh khiết hóa học; Hàm lượng hoạt chất chính (CH3COCH3): 99,5%; Khối lượng riêng ở 20 độ C (rho): 0,789 g/cm3; Nhiệt độ sôi (Tboil): 56,1 độ C; Độ ẩm tối đa (H2O): 0,3% |
| 24 | Chất tẩy rỉ RP-7 | Hợp chất tẩy rỉ và bôi trơn đa năng; Thành phần chính: Hydrocarbon và dầu chống rỉ; Điểm chớp cháy (Tflash): 40 độ C; Độ nhớt động học: 2,0 cSt; Khả năng đẩy nước: 100%; Trọng lượng tịnh: 350g |
| 25 | Chất tẩy sơn TASO-95 | Hóa chất bóc tách màng sơn công nghiệp; Trạng thái vật lý: Dạng lỏng sệt; Thời gian tác dụng: 5 - 15 phút; Bề mặt xử lý: Kim loại, bê tông; Hiệu quả tẩy: Các loại sơn Alkyd, Epoxy, PU; Định mức sử dụng: 1,0-2,0 m2/kg |
| 26 | Cồn Ethanol 96º | Dung dịch cồn ethylic nồng độ cao; Hàm lượng Ethanol (C2H5OH): 96%; Tỷ trọng ở 20 độ C (rho): 0,807 g/cm3; Hàm lượng tạp chất không bay hơi: < 0,01%; Trạng thái: Lỏng trong suốt; Công dụng: Vệ sinh quang học |
| 27 | Dung môi NButylaxêtát C6H12O2 | Dung môi hữu cơ este tinh khiết; Hàm lượng hoạt chất: > 99%; Tỷ trọng ở 20 độ C: 0,880 g/cm3; Chỉ số khúc xạ: 1,394; Độ ẩm tối đa: 0,1%; Ứng dụng: Pha loãng sơn Nitrocellulose |
| 28 | Dung môi tẩy rửa APF 80/100 | Xăng nhẹ tẩy rửa kỹ thuật (Nefras); Khoảng nhiệt độ sôi: 80 - 100 độ C; Hàm lượng Hydrocarbon thơm: < 0,5%; Tỷ trọng: 0,700 g/cm3; Khả năng tẩy dầu mỡ: Rất mạnh; Ứng dụng: Vệ sinh linh kiện chính xác |
| 29 | Epoxy 2 thành phần Resin A+B 750g | Keo nhựa Epoxy dẻo tỷ lệ 3:1; Trọng lượng bộ: 750g; Thời gian đóng rắn (25 độ C): 12 - 24 giờ; Độ cứng Shore D: 80; Khả năng chịu nhiệt: 80 độ C; Độ xuyên thấu quang học: > 90% |
| 30 | Keo P-66 | Keo dán tổng hợp hệ Solvent; Màu sắc: Vàng nhạt; Thời gian khô bề mặt: 10 - 15 phút; Lực liên kết: 1,5 kN/m; Độ nhớt: 3000 - 4500 cps; Ứng dụng: Dán da, gỗ, cao su công nghiệp |
| 31 | Keo Silicol Apollo A300 | Chất trám khe Silicone Axit một thành phần; Độ giãn dài tương đối: 450%; Thời gian lưu hóa bề mặt: 11 phút; Độ cứng Shore A: 20; Khả năng phục hồi co giãn: 100%; Nhiệt độ thi công: +5 đến +40 độ C |
| 32 | Dung môi | - Dùng để pha loãng sơn Epoxy của Rainbow - Số hiệu: 1005. - Sử dụng không quá 10% theo khối lượng sơn |
| 33 | Dung môi pha loãng | Dung môi N° 736 là dòng sản phẩm dùng để pha loãng sơn 2 thành phần. Sử dụng dung môi N° 736 giúp việc thi công sơn được nhanh chóng và dễ dàng. Mức pha loãng từ 10 – 25% (Tùy theo trọng lượng) |
| 34 | Sơn lót chống gỉ | Nhanh khô với độ bám dính rất tốt. Độ bám dính tốt với mạ kẽm, hợp kim nhôm, Inox va gạch men. Chịu tác động của cơ học va thời tiết rất tốt. Với một màng sơn rất mỏng 25µ phơi nắng trong nửa năm nền không bị lão hó.a Độ bóng: Mờ Màu sắc: Màu vàng xanh, xám. |
| 35 | Sơn xanh 2 thành phần 745TT32 Ral 6011 | Sơn phủ Polyurethane hệ dung môi quân sự; Mã màu: Reseda Green (RAL 6011); Tỷ lệ pha trộn: Theo trọng lượng Passport; Độ bền va đập: 50 kg.cm; Độ bám dính (Cross-cut): Điểm 0; Tiêu chuẩn: Chịu thời tiết khắc nghiệt |
| 36 | Bột sắt từ МП"ДИАГМА-1100" | Bột từ tính kiểm tra khuyết tật mối hàn; Độ nhạy phát hiện vết nứt: Cấp 2; Kích thước hạt trung bình: 10 - 60 um; Độ từ thẩm tương đối (mu_r): > 4; Màu sắc chỉ thị: Đen; Nhiệt độ ứng dụng (T): -40 đến +50 độ C |
| 37 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,6x25 | Phụ kiện hãm cơ khí tiêu chuẩn Nga; Đường kính danh nghĩa (Phi): 1,6 mm; Chiều dài thân (L): 25 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp mạ kẽm; Độ bền kéo (sigma_b): 300 - 500 MPa; Tiêu chuẩn chế tạo: GOST 397-79 |
| 38 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,6x32 | Phụ kiện hãm cơ khí tiêu chuẩn Nga; Đường kính danh nghĩa (Phi): 1,6 mm; Chiều dài thân (L): 32 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp mạ kẽm; Độ bền kéo (sigma_b): 300 - 500 MPa; Tiêu chuẩn chế tạo: GOST 397-79 |
| 39 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф2x36 | Phụ kiện hãm cơ khí tiêu chuẩn Nga; Đường kính danh nghĩa (Phi): 2,0 mm; Chiều dài thân (L): 36 mm; Vật liệu: Thép carbon thấp mạ kẽm; Độ bền kéo (sigma_b): 300 - 500 MPa; Tiêu chuẩn chế tạo: GOST 397-79 |
| 40 | Dầu thủy lực ГОСТ 6974-75 | Chất lỏng thủy lực tinh khiết AMG-10; Độ nhớt động học ở -50 độ C: < 1250 cSt; Điểm chớp cháy (Tflash): > 92 độ C; Điểm đông đặc: -70 độ C; Khối lượng riêng ở 20 độ C: 0,850 g/cm3; Tiêu chuẩn: GOST 6794-75 |

Top of Form	3. Bản vẽ

(Không yêu cầu)

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.

- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:

a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:

Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có:

+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ;

+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng;

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

+ Phụ kiện kèm (nếu có).

b) Thử nghiệm, bàn giao:

- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;

- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.