Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin

- Tên gói thầu: Sửa chữa trung đại tu hệ thống vận chuyển vật liệu hầm lò mini, MTB00541

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Xưởng sửa chữa của nhà thầu

- Giới thiệu chung về thiết bị: Hệ thống vận chuyển vật liệu hầm lò mini, MTB00541

Số lần TĐT: thực hiện lần 1

Tình trạng kỹ thuật hiện tại: Thiết bị hoạt động không ổn định thường xuyên hỏng phải sửa chữa năng suất vận tải giảm so với biểu đồ vận tải của tài liệu kỹ thuật.

* Phần đầu tầu kéo MK10-16000N

- Bộ khung đầu kéo méo, biến dạng

- Cụm phanh động cơ mòn

- Bánh tỳ chuyển động D300 mòn

- Bánh xe dẫn hướng rơ rão

- Van điều khiển lọt khí

- Hệ thống ống dẫn rò khí

- Động cơ di chuyển kẹt khó di chuyển, có tiếng kêu

* Phần pa lăng MZP2x3,2/5 t

- Bánh xe dẫn hướng mòn, rơ rão

- Hộp giảm tốc rơ rão

- Xích và móc pa lăng bị mòn, rão

- Tấm dẫn xích mòn

* Phần phanh BTs

- Bánh xe chịu tải mòn, rơ

- Ống dẫn dầu lão hóa

- Van an toàn rò rỉ dầu

- Má phanh mòn

2. Mục tiêu công việc

- Mục tiêu của công trình: Sửa chữa thiết bị đã xuống cấp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3. Yêu cầu về kỹ thuật

3.1 Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Việc sửa chữa phục hồi thiêt bị phải đảm bảo theo các quy định hiện hành của nhà nước và của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.

- Vật tư, phụ tùng dùng để sửa chữa, phục hồi thiết bị giao cho nhà thầu cung cấp, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vật tư thay thế yêu cầu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

- Các vật tư, phụ tùng mới dùng để thay thế phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy cách, chất lượng và phù hợp với thiết bị cần sửa chữa.

- Đối với các vật tư, phụ tùng có thể sửa chữa, phục hồi, dùng lại phải được nhà thầu kiểm tra, phục hồi đảm bảo chất lượng và độ bền có thể sử dụng lắp ráp cho thiết bị, không làm ảnh hưởng đến năng suất, tuổi thọ của thiết bị.

-  Thiết bị sau sửa chữa trung tu phải hoạt động ổn định, đảm bảo năng suất, chất lượng của thiết bị sau sửa chữa. Đảm bảo giờ hoạt động của thiết bị; trong trường hợp chất lượng không đảm bảo phải tổ chức bảo hành theo quy định.

- Bảo hành tại bên mời thầu tối thiểu 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao thiết bị sau sửa chữa.

- Trong thời gian bảo hành có trách nhiệm theo dõi và sửa chữa miễn phí những sự cố hư hỏng thuộc phạm vi và nội dung bảo hành ngay sau khi nhận được thông báo của bên mời thầu. Sau 2 ngày bên mời thầu thông báo và yêu cầu mà bên nhà thầu không cử người đến bảo hành thì bên mời thầu lập biên bản ghi rõ tình trạng hỏng hóc, phương án sửa chữa và tổ chức sửa chữa ngay để giải phóng thiết bị nhanh phục vụ cho sản xuất và nhà thầu phải thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa (Vật tư thay thế, công sửa chữa ) cho bên mời thầu.

- Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên quy trình kỹ thuật. Ngoài ra nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình sửa chữa theo quy định bao gồm tổ chức quản lý, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải nguy hại, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).

- Nhà thầu phải đề xuất giải pháp và biện pháp thực hiện gói thầu và có bản cảm kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong mục 3 [Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật] chương III đính kèm lên hệ thống.

- Nhà thầu phải có bản scan theo biểu mẫu tại mục 3.3 Bảng tiên lượng khối lượng vật tư thay mới đề xuất danh điểm và xuất xứ của vật tư thay mới đính kèm lên hệ thống. Nhà thầu có thể chào các loại vật tư, phụ tùng có thông số kỹ thuật tương đương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của thiết bị sau sửa chữa

* Yêu cầu về kỹ thuật thiết bị sau sửa chữa

| TT | Tên chi tiết, cụm thiết bị | ĐVT | SL | Yêu cầu kỹ thuật sau sửa chữa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần đầu tầu kéo MK10-16000N | Cụm | 01 | - Lực kéo đạt max 16000N, lực phanh 20000N, thiết bị hoạt động êm, không có tiếng kêu cơ khí, đảm bảo các thông số, yêu cầu kỹ thuật, tốc độ di chuyển đường bằng ≥ 24m/phút. |  |
| 2 | Phần pa lăng ZP2x3,2/5t | Cái | 02 | - Các bánh xe hoạt động tốt, không có tiếng kêu lạ, bộ phận pa lăng hoạt động tốt, chắc chắn. Xích pa lăng chuyển động trơn, không giật cục, không trượt tang. Tải trọng max 3,2t, áp lực khí nén làm việc được nhỏ nhất 0.4 MPa |  |
| 3 | Phần phanh BTs | Cái | 01 | Bánh xe di chuyển tốt, trơn chu, mượt mà, không có tiếng kêu lạ, phanh hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận tốc hoạt động 0 ÷ 2m/s, vận tốc phanh tác động 3,2 ± 4% m/s, lực phanh lớn nhất 150KN |  |

3.2 Bảng tiên lượng khối lượng sửa chữa

| TT | Cụm/ Hệ thống/ Chi tiết | ĐVT | số chế tạo/quy cách | Các yêu cầu cần lưu ý khác | Số lượng sửa chữa |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Thay mới | sửa chữa | Dùng lại |  |
| I | Phần thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần đầu kéo MK10-16000N |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Khung đầu tầu kéo | Cái | 0038 PD 6100 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Thành ngăn(tấm che) | Cái | 0038 PD 6001; 0038 PD 6002; 0038 PD 6003; 0038 PD 6004 |  |  | 4 |  |  |
| 1.3 | Khung đầu, đuôi δ20x725x1.040 | Cái | 0038 PD 6110 |  |  | 2 |  |  |
| 1.4 | Xe mang tải | Cái | 0038 PD 1000 |  |  |  | 2 |  |
| 1.5 | Chốt kéo | Cái | 0038 PD 1400 |  |  |  | 2 |  |
| 1.6 | Bu lông M16 x 55 | Cái | M16x55 |  |  |  | 8 |  |
| 1.7 | Bộ giá bắt cụm truyền trái | Cái | 0038 PD 2150 |  |  |  | 1 |  |
| 1.8 | Trục truyền động | Cái | 0038 PD 2303 |  |  |  | 2 |  |
| 1.9 | Mặt bích dưới | Cái | 0038 PD 2304 |  |  |  | 2 |  |
| 1.10 | Mặt bích chủ động | Cái | 0038 PD 2305 |  |  |  | 2 |  |
| 1.11 | Đĩa định tâm | Cái | 0038 PD 2307 |  |  |  | 2 |  |
| 1.12 | Bộ giá bắt cụm truyền phải | Cái | 0038 PD 2250 |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 | Động cơ di chuyển khí nén MPZ 3,5 số 1 | Cái | PD0020 |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Động cơ di chuyển khí nén MPZ 3,5 số 2 | Cái | PD0020 |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Thanh kéo ngắn | Cái | 0038 PD 3001 |  |  |  | 1 |  |
| 1.7 | Thanh kéo dài | Cái | 0038 PD 3002 |  |  |  | 1 |  |
| 1.8 | Ecu | Cái | 0038 PD 3003 |  |  |  | 1 |  |
| 1.9 | Ecu | Cái | 0038 PD 3004 |  |  |  | 1 |  |
| 1.10 | Thanh liên kết | Cái | 0038 PD 3005 |  |  |  | 1 |  |
| 1.11 | Tấm đỡ trên | Cái | 0038 PD 3006 |  |  |  | 1 |  |
| 1.12 | Tấm đỡ dưới | Cái | 0038 PD 3007 |  |  |  | 1 |  |
| 1.13 | Tấm đỡ trung gian | Cái | 0038 PD 3008 |  |  |  | 1 |  |
| 1.14 | Lò xo | Cái | 0038 PD 3010 |  |  |  | 4 |  |
| 1.15 | Van phân phối khí động cơ di chuyển | Cái | Valve 1/4" |  | 1 |  |  |  |
| 1.16 | Khớp nối giảm tốc động cơ di chuyển | Cái | PD2250 |  | 2 |  |  |  |
| 1.17 | Van điều khiển động cơ di chuyển | Cái | Ventil 1/8 |  | 1 |  |  | bao gồm cả cút nối |
| 1.18 | Má phanh động cơ di chuyển | Cái | PD1002 |  | 2 |  |  |  |
| 1.19 | Van phân phối khí bộ phanh | Cái | KV-08 |  | 1 |  |  |  |
| 1.20 | Mạch khí nén | Cái | 0038 PD 4000 |  |  | 1 |  |  |
| 1.21 | Phớt cao su 30x47x8 | Cái | 30x47x8 |  | 2 |  |  |  |
| 1.22 | Vòng bi 6903Z | Vòng | 6903Z |  | 2 |  |  |  |
| 1.23 | Vòng bi 6205 | Vòng | 6205 |  | 4 |  |  |  |
| 1.24 | Vòng bi 3305 | Vòng | 3305 |  | 2 |  |  |  |
| 1.25 | Vòng bi 3205 | Vòng | 3205 |  | 2 |  |  |  |
| 1.26 | Bu lông M8x25 | Cái | M8x25 |  | 20 |  |  |  |
| 1.27 | Bu lông M6x6 | Cái | M6x6 |  | 20 |  |  |  |
| 1.28 | Đai thít ống Ø 30 | Cái | Ø 30 |  | 6 |  |  |  |
| 1.29 | Đai thít ống Ø 20 | Cái | Ø 20 |  | 12 |  |  |  |
| 1.30 | Đai thít ống Ø 25 | Cái | Ø 25 |  | 12 |  |  |  |
| 1.31 | Đai thít ống Ø 8 | Cái | Ø 8 |  | 16 |  |  |  |
| 1.32 | Đai thít ống Ø 6 | Cái | Ø 6 |  | 10 |  |  |  |
| 1.33 | Bánh tỳ chuyển động D300 | Cái | 0038 PD 2306 |  | 2 |  |  |  |
| 1.34 | Bánh xe dẫn hướng | Cái | 0038 PD 1200 |  | 4 |  |  |  |
| 1.35 | Thanh liên kết | Cái |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | BỘ PHẬN PA LĂNG CẨU 3.5t |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Giảm tốc pa lăng |  | 0150PD4000 |  |  |  |  |  |
| - | Bộ thân | Bộ | 0098 PD 1001 |  |  |  | 2 |  |
| - | Bộ bánh răng hành tinh | Bộ | 0150PD2200b |  | 2 |  |  |  |
| - | Tang lai xích pa lăng | Cái | 1250 PD2017 |  | 2 |  |  |  |
| - | Trục lai chuyển động pa lăng | Cái | theo mẫu |  | 2 |  |  |  |
| - | Vòng bi giảm tốc pa lăng | Vòng | 6011 |  | 4 |  |  |  |
| - | Vòng hãm | Cái | 0098 PD 1015 |  |  | 1 |  |  |
| - | Chốt | Cái | 0098 PD 1016 |  |  | 2 |  |  |
| - | Con đẩy | Cái | 0098 PD 1018 |  |  | 2 |  |  |
| - | Chốt con đẩy | Cái | 0098 PD 1019 |  |  | 2 |  |  |
| 2.2 | Động cơ pa lăng khí nén |  | PD0064B |  |  |  |  |  |
| - | Roto động cơ pa lăng khí nén | Cái | 0064PD1005 |  | 2 |  |  |  |
| - | Đĩa đồng chia khí trượt | Cái | 0064PD1003/1001 |  | 4 |  |  |  |
| - | Cánh gạt | Cái | 30x75x4 |  | 2 |  |  |  |
| - | Đĩa phanh | Cái | 0011 PD 0003 a |  |  |  | 1 |  |
| - | Pít tông | Cái | 0011 PD 0007 a |  |  |  | 1 |  |
| - | Êcu M90x2 | Cái | 0011 PD 0008 |  |  |  | 1 |  |
| - | Xilanh | Cái | 0011 PD 0015 |  |  |  | 1 |  |
| - | Giá phanh sau | Cái | 0011 PD 0018 a |  |  |  | 1 |  |
| 2.3 | Móc pa lăng 3.2 tấn | Cái | 3,2 tấn |  | 2 |  |  |  |
| 2.4 | Má phanh động cơ pa lăng | Bộ | MPL3 |  | 2 |  |  |  |
| 2.5 | Tấm dẫn xích pa lăng | cái | 370x140x60 |  | 2 |  |  |  |
| 2.6 | Xích pa lăng | Sợi | 11x31x6,5m |  | 2 |  |  |  |
| 2.7 | Bánh xe dẫn hướng Pa lăng khí nén | Cái | 0108 PD6000A |  | 4 | 4 |  |  |
| - | Vòng bi 3206 | Vòng | 3206 |  | 4 |  |  |  |
| 2.8 | Con lăn dẫn xích tải | Cái | 034PD9903 |  | 4 |  |  |  |
| 2.9 | Bộ van điều khiển động cơ pa năng | Cái | Ventil 1/8 |  | 2 |  |  | bao gồm cả cút nối |
| 2.10 | Ống cao su chịu áp Ø 32 | m | Ø 32 |  | 3 |  |  |  |
| 2.11 | Ống cao su chịu áp Ø 20 | m | Ø 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2.12 | Ống cao su chịu áp Ø 25 | m | Ø 25 |  | 5 |  |  |  |
| 2.13 | Ống cao su chịu áp Ø 8 | m | Ø 8 |  | 30 |  |  |  |
| 2.14 | Ống cao su chịu áp Ø 6 | m | Ø 6 |  | 20 |  |  |  |
| 2.15 | Bu lông lục lăng M12x80 | Cái | M12x80 |  | 20 |  |  |  |
| 2.16 | Bu lông lục lăng M12x40 | Cái | M12x40 |  | 30 |  |  |  |
| 2.17 | ê cu chống đề xe M12 | Con | M12 |  | 20 |  |  |  |
| 2.18 | Bu lông lục lăng M6x10 | Cái | M6x10 |  | 20 |  |  |  |
| 2.19 | Bu lông lục lăng M8x30 | Cái | M8x30 |  | 20 |  |  |  |
| 2.20 | Bu lông lục lăng M10x30 | Cái | M10x30 |  | 20 |  |  |  |
| 2.21 | Đầu nối nhanh ống nhựa Ø 6(đầu nối thẳng) | Cái | Ø 6 |  | 14 |  |  |  |
| 2.22 | Đầu nối nhanh ống nhựa Ø 6(1 đầu nối thẳng, 1 đầu nối vuông) | Cái | Ø 6 |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Phanh BTS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Chốt phanh | Cái | 10-00-036 |  | 2 |  |  |  |
| 3.2 | Khung phanh | Cái | 10-02-000 |  |  | 1 |  |  |
| 3.3 | Tấm bảo hiểm van phanh BTS | Cái | 10-00-100 |  |  | 1 |  |  |
| 3.4 | Van tác động phanh quán tính | Cái | 10-03-001 |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | Van tác động phanh cơ học | Cái | 10-04-001 |  | 1 |  |  |  |
| 3.6 | Bánh xe chịu tải | Cái | 10-06-001 |  | 3 |  |  |  |
| 3.7 | Má phanh | Cái | 10-08-002 |  | 2 |  |  |  |
| 3.8 | Cảm biến tốc độ | Cái | 10-10-001 |  | 1 |  |  |  |
| 3.9 | Bơm thủy lực | Cái | 10-20-001 |  | 1 |  |  |  |
| 3.10 | Vòng bi kim xoay | Cái | 10-44-000 |  | 2 |  |  |  |
| 3.11 | Ống thép xoắn | Cái | 10-07-195 |  | 1 |  |  |  |
| 3.12 | Nối M20x1.5 | Cái | 10-49-053 |  |  |  | 2 |  |
| 3.13 | Vòng bi 6304 | Cái | 6304 |  | 2 |  |  |  |
| 3.14 | Vít M 10x25 | Cái | M10x25 |  |  |  | 11 |  |
| 3.15 | Bu lông M16x20 | Cái | M16x20 |  |  |  | 2 |  |
| 3.16 | Bu lông M16x30 | Cái | M16x30 |  |  |  | 2 |  |
| 3.17 | Bu lôngM12x25 | Cái | M12x25 |  |  |  | 4 |  |
| 3.18 | Bu long M12x30 | Cái | M12x30 |  |  |  | 4 |  |
| 3.19 | Bu lông rỗng | Cái | 10-07-163 |  | 1 |  |  |  |
| 3.20 | Bu lông rỗng | Cái | 10-07-164 |  | 5 |  |  |  |
| 3.21 | Ống thủy lực | Cái | 10-07-182 |  | 1 |  |  |  |
| 3.22 | Ống thủy lực | Cái | 10-07-183 |  | 2 |  |  |  |
| II | Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ô xy | Chai |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Khí ga | Kg |  |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Que hàn N46 Ф3 | Kg |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Đá mài Ф125 | Viên |  |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Bả ma tít | Kg |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Sơn vàng 2 thành phần mau khô | Kg |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Sơn trắng 2 thành phần mau khô | Kg |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Sơn đen 2 thành phần mau khô | Kg |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Vải ráp thô | m |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Giấy ráp nước 230 x 280 | Tờ |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Dầu pha sơn M601 | Lít |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Khăn bông | Cái |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Băng dính giấy | Cuộn |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Dầu bôi trơn khi lắp ráp cụm chi tiết | Lít |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Mỡ bơm | Kg |  |  | 1 |  |  |  |

3.3 Bảng tiên lượng khối lượng vật tư thay mới

| STT | Tên vật tư phụ tùng | ĐVT | Số chế tạo/Quy cách | Xuất xứ | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần đầu kéo MK10-16000N |  |  |  |  |
| 1 | Động cơ di chuyển khí nén MPZ 3,5 số 1 | Cái |  |  | 1 |
| 2 | Động cơ di chuyển khí nén MPZ 3,5 số 2 | Cái |  |  | 1 |
| 3 | Van phân phối khí động cơ di chuyển | Cái |  |  | 1 |
| 4 | Khớp nối giảm tốc động cơ di chuyển | Cái |  |  | 2 |
| 5 | Van điều khiển động cơ di chuyển | Cái |  |  | 1 |
| 6 | Má phanh động cơ di chuyển | Cái |  |  | 2 |
| 7 | Van phân phối khí bộ phanh | Cái |  |  | 1 |
| 8 | Phớt cao su 30x47x8 | Cái |  |  | 2 |
| 9 | Vòng bi 6903Z | Vòng |  |  | 2 |
| 10 | Vòng bi 6205 | Vòng |  |  | 4 |
| 11 | Vòng bi 3305 | Vòng |  |  | 2 |
| 12 | Vòng bi 3205 | Vòng |  |  | 2 |
| 13 | Bu lông M8x25 | Cái |  |  | 20 |
| 14 | Bu lông M6x6 | Cái |  |  | 20 |
| 15 | Đai thít ống Ø 30 | Cái |  |  | 6 |
| 16 | Đai thít ống Ø 20 | Cái |  |  | 12 |
| 17 | Đai thít ống Ø 25 | Cái |  |  | 12 |
| 18 | Đai thít ống Ø 8 | Cái |  |  | 16 |
| 19 | Đai thít ống Ø 6 | Cái |  |  | 10 |
| 20 | Bánh tỳ chuyển động D300 | Cái |  |  | 2 |
| 21 | Bánh xe dẫn hướng | Cái |  |  | 4 |
| II | Bộ phận pa lăng cẩu 3.5t |  |  |  |  |
| 1 | Bộ bánh răng hành tinh | Bộ |  |  | 2 |
| 2 | Tang lai xích pa lăng | Cái |  |  | 2 |
| 3 | Trục lai chuyển động pa lăng | Cái |  |  | 2 |
| 4 | Vòng bi giảm tốc pa lăng | Vòng |  |  | 4 |
| 5 | Roto động cơ pa lăng khí nén | Cái |  |  | 2 |
| 6 | Đĩa đồng chia khí trượt | Cái |  |  | 4 |
| 7 | Cánh gạt | Cái |  |  | 2 |
| 8 | Móc pa lăng 3.2 tấn | Cái |  |  | 2 |
| 9 | Má phanh động cơ pa lăng | Bộ |  |  | 2 |
| 10 | Tấm dẫn xích pa lăng | cái |  |  | 2 |
| 11 | Xích pa lăng | Sợi |  |  | 2 |
| 12 | Bánh xe dẫn hướng Pa lăng khí nén | Cái |  |  | 4 |
| 13 | Vòng bi 3206 | Vòng |  |  | 4 |
| 14 | Con lăn dẫn xích tải | Cái |  |  | 4 |
| 15 | Bộ van điều khiển động cơ pa năng | Cái |  |  | 2 |
| 16 | Ống cao su chịu áp Ø 32 | m |  |  | 3 |
| 17 | Ống cao su chịu áp Ø 20 | m |  |  | 20 |
| 18 | Ống cao su chịu áp Ø 25 | m |  |  | 5 |
| 19 | Ống cao su chịu áp Ø 8 | m |  |  | 30 |
| 20 | Ống cao su chịu áp Ø 6 | m |  |  | 20 |
| 21 | Bu lông lục lăng M12x80 | Cái |  |  | 20 |
| 22 | Bu lông lục lăng M12x40 | Cái |  |  | 30 |
| 23 | ê cu chống đề xe M12 | Con |  |  | 20 |
| 24 | Bu lông lục lăng M6x10 | Cái |  |  | 20 |
| 25 | Bu lông lục lăng M8x30 | Cái |  |  | 20 |
| 26 | Bu lông lục lăng M10x30 | Cái |  |  | 20 |
| 27 | Đầu nối nhanh ống nhựa Ø6 (đầu nối thẳng) | Cái |  |  | 14 |
| 28 | Đầu nối nhanh ống nhựa Ø6 (1 đầu nối thẳng, 1 đầu nối vuông) | Cái |  |  | 10 |
| III | Phanh BTS |  |  |  |  |
| 1 | Chốt phanh | Cái |  |  | 2 |
| 2 | Van tác động phanh quán tính | Cái |  |  | 1 |
| 3 | Van tác động phanh cơ học | Cái |  |  | 1 |
| 4 | Bánh xe chịu tải | Cái |  |  | 3 |
| 5 | Má phanh | Cái |  |  | 2 |
| 6 | Cảm biến tốc độ | Cái |  |  | 1 |
| 7 | Bơm thủy lực | Cái |  |  | 1 |
| 8 | Vòng bi kim xoay | Cái |  |  | 2 |
| 9 | Ống thép xoắn | Cái |  |  | 1 |
| 10 | Vòng bi 6304 | Cái |  |  | 2 |
| 11 | Bu lông rỗng | Cái |  |  | 1 |
| 12 | Bu lông rỗng | Cái |  |  | 5 |
| 13 | Ống thủy lực | Cái |  |  | 1 |
| 14 | Ống thủy lực | Cái |  |  | 2 |
| IV | Vật liệu |  |  |  |  |
| 1 | Ô xy | Chai |  |  | 2 |
| 2 | Khí ga | Kg |  |  | 3 |
| 3 | Que hàn N46 Ф3 | Kg |  |  | 3 |
| 4 | Đá mài Ф125 | Viên |  |  | 3 |
| 5 | Bả ma tít | Kg |  |  | 3 |
| 6 | Sơn vàng 2 thành phần mau khô | Kg |  |  | 5 |
| 7 | Sơn trắng 2 thành phần mau khô | Kg |  |  | 2 |
| 8 | Sơn đen 2 thành phần mau khô | Kg |  |  | 1 |
| 9 | Vải ráp thô | m |  |  | 1 |
| 10 | Giấy ráp nước 230 x 280 | Tờ |  |  | 1 |
| 11 | Dầu pha sơn M601 | Lít |  |  | 2 |
| 12 | Khăn bông | Cái |  |  | 2 |
| 13 | Băng dính giấy | Cuộn |  |  | 2 |
| 14 | Dầu bôi trơn khi lắp ráp cụm chi tiết | Lít |  |  | 1 |
| 15 | Mỡ bơm | Kg |  |  | 1 |

4. Giải pháp và biện pháp thực hiện gói thầu

Trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT, Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, biện pháp tổng quát để thực hiện dịch vụ, gồm các nội dung chủ yếu như: Biện pháp thi công, huy động thiết bị, huy động nhân lực, giải pháp, kế hoạch thực hiện gói thầu...đính kèm lên hệ thống mạng đấu thầu.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

- Khi bên nhà thầu thực hiện xong công việc thì thông báo cho bên mời thầu bằng văn bản, fax hoặc điện thoại trước 3 ngày để bên mời thầu bố trí cán bộ đến nghiệm thu để triển khai thực hiện quyết toán.

- Nghiệm thu nếu không đạt yêu cầu, hai bên bàn bạc thống nhất nội dung và thời gian sửa chữa để bên B tổ chức khắc phục ngay. Đồng thời bên B phải chịu phạt chậm tiến độ hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho bên A.