# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm năm 2026

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh

- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật sản phẩm | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần 1: Hóa chất khử khuẩn mức độ cao |  |  |  |
| 1.1 | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ trong các loại phẫu thuật, nội soi | 1. Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, 2. pH=7-8, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút cho ống Nội soi và các dụng cụ y tế. 3. Phổ diệt khuẩn rộng: vi khuẩn, vi rút, nấm, Trực khuẩn lao và cả vi rút gây bại liệt (Poliovirus) theo các tiêu chuẩn: - Diệt khuẩn EN 14561 - Diệt nấm EN 14562 - Diệt vi khuẩn lao EN 14563 - Diệt virus EN 14476 4. Không gây ăn mòn dụng cụ. Tương thích với dụng cụ của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz, đèn nội soi Fujinon) 5. Đạt tiêu chuẩn EC, ISO 13485, CFS hoặc tương đương Quy cách: Can 3.78 - 5 L | Can | 132 |
| 1.2 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme protease subtilisin 0,5% | 1. Thành phần: hoạt chất enzyme Protease subtilisin 0,5%, Dinatri tetraborate, Natri dietylentriamin pentametylen phosphonate. 2. pH: 7.8-8.8. Nồng độ pha loãng: 0.8%, 8ml/1L. 3. Thời gian hiệu quả: ≤ 1 phút 3. Công dụng: Dung dịch enzyme trung tính ít tạo bọt ngăn không để lại tồn lưu, giúp dụng cụ được khử khuẩn hiệu quả. Đi sâu và làm sạch các vị trí khó tiếp cận như các khe ống nội soi (các dụng cụ có nguy cơ cao các vi sinh vật tạo thành màng biofilm dính trên bề mặt dụng cụ), đồng thời làm sạch hiệu quả các vết bẩn hữu cơ như chất béo và mỡ. 4. Tương thích với nhiều loại dụng cụ vật liệu phi kim loại và kim loại. 5. Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 9001, ISO 13485, CFS hoặc tương đương 6. Xuất xứ: các nước G7 | Chai | 62 |
| 1.3 | Que thử dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Kiểm tra nồng độ tối thiểu có tác dụng (MEC) của dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao | Lọ | 1.400 |
| 2 | Phần 2: Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình |  |  |  |
| 2.1 | Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn trên dụng cụ y tế mức độ trung bình (Can 5L) | 1. Thành phần: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, 2. chất hoạt động bề mặt non-ionic. Làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế. Nồng độ sử dụng 0,5%, pH = 6.6 - 7.6 3. - Diệt khuẩn Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae ... - Diệt nấm Candida albicans, .. - Diệt vi khuẩn lao Mycobacterium terrae.. Diệt virus HIV-1, HBV, HCV, HSV 4. Diệt virus có vỏ bọc Vaccinia virus... 5. Đạt tiêu chuẩn: ISO 15883 ( chống lại màng Biofilm) hoặc tương đương 6. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | Can | 12 |
| 2.2 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bước đầu dụng cụ y tế (Can 5L) | 1. Thành phần: 14% N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate + 0,3% Chlorhexidine digluconate, hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase, chất hoạt động bề mặt 2. Làm sạch và khử nhiễm. 3. Diệt khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae... Diệt virus HIV-1, HBV, HCV,HSV 1 ... 4. Diệt virus có vỏ bọc Vaccinia virus... 5. Đạt tiêu chuẩn: ISO 15883 (chống lại màng Biofilm ) hoặc tương đương 6. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương | Can | 45 |
| 3 | Phần 3: Hóa chất pha nước rửa tay nhanh |  |  |  |
| 3.1 | Cồn 96 độ | Cồn y tế 96 độ. Dùng để vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ y tế trong lĩnh vực y tế. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Tiêu chuẩn cơ sở Phiếu kiểm nghiệm | Lít | 1.380 |
| 3.2 | Dung môi Glycerin (Chai 500ml) | Dung dịch Glycerin Hàm lượng C3H8O3 >= 99% Đạt tiêu chuẩn ISO | Chai | 45 |
| 3.3 | Nước cất 1 lần | Nước cất 1 lần, dung dịch trong suốt, không màu, không mùi + Độ dẫn điện < 4.30µS/cm ở nhiệt độ 20oC + Amoni < 0.2 ppm + Nitrat < 0.2 ppm + Kim loại nặng < 0.1 ppm Tiêu chuẩn cơ sở, phiếu kiểm nghiệm. | Lít | 390 |
| 4 | Phần 4: Dung dịch sát khuẩn tay nhanh không rửa lại với nước cho các phẫu thuật nhanh |  |  |  |
| 4.1 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh không rửa lại với nước cho các phẫu thuật nhanh, phẫu thuật nha khoa,thăm khám phụ khoa,da liễu,cấp cứu (Chai 500ml) | Ethanol 76%, Alpha terpineol 0,5%, Chlorhexidine gluconate 0,5%, vitamin và tá dược dưỡng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Chai | 176 |
| 5 | Phần 5: Viên sủi khử khuẩn |  |  |  |
| 5.1 | Viên sủi khử khuẩn | Viên sủi khử khuẩn - Thành phần Sodium Dichloroisocyanurate 50%, Citric Acid 18%, thành phần khác 32% - Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, có tác dụng đối với các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và nha bào - pH: 5,5 - 6,7 Tiêu chuẩn chất lượng GMP hoặc tương đương | Viên | 2.400 |
| 6 | Phần 6: Cồn tuyệt đối |  |  |  |
| 6.1 | Cồn tuyệt đối (chai 1L) | Cồn tuyệt đối (chai 1L) | Lít | 10 |
| 7 | Phần 7: Nước Javel |  |  |  |
| 7.1 | Nước Javel 8-10% | Nước Javel 8-10% | Lít | 40 |
| 8 | Phần 8: Cồn 70 độ |  |  |  |
| 8.1 | Cồn 70 độ | Chỉ tiêu chất lượng: Ethanol 70% thể tích. Dùng sát khuẩn vết thương ngoài da, dụng cụ y tế, hỗ trợ khử khuẩn y tế. Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 22000, Giấy chứng nhận phù hợp QCVN 6-3:2010/BYT hoặc tương đương. | Lít | 2.100 |
| 9 | Phần 9: Dung dịch xà phòng diệt khuẩn Chlohexidine 4% dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa |  |  |  |
| 9.1 | Dung dịch xà phòng diệt khuẩn Chlohexidine 4% dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa (Can 5L) | - Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate (chlorhexidine gluconate) 4,0 % (w/w); Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 % (w/w). - Hệ chất dưỡng da, dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene glycol,… - Chất hoạt động bề mặt: Cocamidopropylamine Oxide, Lauramine Oxide, Cocamide Diethanolamine, Caprylyl/Decyl glucoside. - Chất điều chỉnh pH, chất làm đặc, chất tạo màu, hương liệu. | Can | 30 |
| 10 | Phần 10: Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt trang thiết bị y tế |  |  |  |
| 10.1 | Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt trang thiết bị y tế dạng xịt (Chai 750ml) | Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,35 %(w/w), Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 0,45 %(w/w) Đạt hiệu quả vi sinh sau < 1 phút tiếp xúc | Chai | 40 |
| 10.2 | Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt trang thiết bị y tế (Can 5L) | Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,35 %(w/w), Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 0,45 %(w/w) Đạt hiệu quả vi sinh sau < 1 phút tiếp xúc | Can | 2 |
| 11 | Phần 11: Dung dịch rửa tay sát khuẩn, vô trùng tay cho phẫu thuật viên, nhân viên y tế |  |  |  |
| 11.1 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn, vô trùng tay cho phẫu thuật viên, nhân viên y tế (Chai 500ml) | - Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate (chlorhexidine gluconate) 4,0 % (w/w). - Hệ chất dưỡng da, dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene glycol,… - Chất hoạt động bề mặt: Cocamidopropylamine Oxide, Lauramine Oxide, Cocamide Diethanolamine, Caprylyl/Capryl Glucoside. - Chất làm đặc: Hydroxyethylcellulose - Chất điều chỉnh pH, chất tạo màu, hương liệu. - Nước tinh khiết Đạt tiêu chuẩn EN 12791 hoặc tương đương | Chai | 516 |
| 12 | Phần 12: Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế |  |  |  |
| 12.1 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế Enzyme Protease subtilisin (Can 5L) | - Enzyme: Protease subtilisin 5,0 % (w/w). - Chất hoạt động bề mặt anionic và non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate… - Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. - Chất điều chỉnh pH: Triethanolamine. - Chất khóa ion kim loại nặng. - Chất tạo màu, chất phá bọt, chất bảo quản nhóm Isothiazolinone, hương liệu. - Dung môi: Glycerin, Nước tinh khiết. pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại | Can | 20 |
| 13 | Phần 13: Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế hỗn hợp 5 enzyme |  |  |  |
| 13.1 | Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế hỗn hợp 5 enzyme (Can 5L) | - Enzyme: Protease subtilisin 5,0 % (w/w); Lipase 0,2% (w/w); Amylase 0,15% (w/w); Mannanase 0,05% (w/w); Cellulase 0,05% (w/w). - Chất hoạt động bề mặt anionic và non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate… - Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. - Chất điều chỉnh pH: Triethanolamine. - Chất khóa ion kim loại nặng. - Chất tạo màu, chất phá bọt, chất bảo quản nhóm Isothiazolinone, hương liệu. - Dung môi: Glycerin, Nước tinh khiết pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại | Can | 40 |
| 14 | Phần 14: Dung dịch xịt khuẩn tan máu |  |  |  |
| 14.1 | Dung dịch xịt khuẩn tan máu (750ml) | - Hệ enzyme protease subtilisin, lipase, amylase, chất hoạt động bề mặt non-ionic, chất ức chế ăn mòn, chất bảo quản nhóm isothiazolione, chất tạo màu, nước tinh khiết. - Chất khóa ion: Polyacrylate <1% Độ pH ở 20°C: 7,5 – 8,5 | Chai | 30 |
| 15 | Phần 15: Dung dịch phun sương khử khuẩn |  |  |  |
| 15.1 | Dung dịch phun sương khử khuẩn đặc biệt dành cho các bề mặt bị ô nhiễm nặng/bị ô nhiễm hữu cơ | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w), hương liệu, nước tinh khiết. Hiệu quả diệt khuẩn Vi khuẩn, nấm mốc : EN 13697 Mycobacterium: EN 14348 Virus: EN 14476 Bào tử: EN 13704 Dung dịch pha sẵn để sử dụng ngay, không cần pha loãng Sản phẩm là chế phẩm diệt khuẩn, được đăng ký tại Cục Quản lý Môi trường Y tế | Can | 5 |
| 16 | Phần 16: Hóa chất dành cho sản khoa |  |  |  |
| 16.1 | Dung dịch Acid Acetic 3% 500ml | Dung dịch Acid Acetic 3% 500ml | Chai | 3 |
| 16.2 | Dung dịch Lugol 5% 500ml | Dung dịch Lugol 5% 500ml | Chai | 3 |
| 17 | Phần 17: Dung Dịch Làm Sạch và Khử Trùng Quả Lọc Thận Nhân Tạo |  |  |  |
| 17.1 | Dung Dịch Làm Sạch và Khử Trùng Quả Lọc Thận Nhân Tạo | Thành phần: peracetic acid 4,5% , hydrogen peroxide 26%, acetic acid: 5-10%. Đảm bảo khử khuẩn hiệu quả cho trang thiết bị y tế chống lại vi khuẩn, nấm mốc, nấm và vi rút. | Lít | 100 |
| 18 | Phần 18: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong thận nhân tạo |  |  |  |
| 18.1 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Dung dịch bao gồm: - NaCl: 2106,76 g - KCl: 52,19 g - CaCl2.2H2O: 77,19 g - MgCl2.6H2O: 35,58 g - Acid acetic băng: 63,05 g - Glucose.H2O: 385,00 g - Nước tinh khiết vừa đủ: 10 Lít đạt ISO 13959/BP/DĐVN hoặc tương đương. | Lít | 10.000 |
| 18.2 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | Dung dịch bao gồm: - NaHCO3 840,0 g - Dinatri edetat.2H2O 0,5 g - Nước tinh khiết vừa đủ: 10 Lít đạt ISO 13959/BP/DĐVN hoặc tương đương. | Lít | 5.000 |
| 19 | Phần 19: Dung dịch sát trùng máy thận |  |  |  |
| 19.1 | Sát trùng máy thận | Thành phần Axit Citric Monohydrat nồng độ 50% cung cấp khả năng làm sạch, khử trùng (vi khuẩn, virus bao gồm HIV/HBV/HCV) và khử cặn (loại bỏ canxi cacbonat), sử dụng trên máy chạy thận nhân tạo Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE hoặc tương đương | lít | 1.000 |
| 20 | Phần 20: Test kiểm tra trong thận nhân tạo |  |  |  |
| 20.1 | Test kiểm tra dư lượng acid peracetic | Que thử nồng độ của Peroxide còn tồn dư trong đường dịch thẩm phân hoặc quả lọc sau khi khử khuẩn bằng các chất khử khuẩn axit paracetic hoặc peroxide - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc FDA hoặc tương đương | Que | 2.000 |
| 20.2 | Que thử nồng độ Peracetic Acid | Que thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc FDA hoặc tương đương | Que | 500 |
| 21 | Phần 21: Bột khô bicarbonate cho chạy thận nhân tạo |  |  |  |
| 21.1 | Bột khô bicarbonate cho chạy thận nhân tạo 920g | Thành phần: Bột khô thẩm phân máu Natri Bicarbonate (NaHC03) sử dụng cho chạy thận nhân tạo. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE hoặc tương đương | Hộp | 1.500 |
| 22 | Phần 22: Test kiểm tra trong hệ thống RO |  |  |  |
| 22.1 | Que thử độ cứng 0-120ppm trong nước | Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO của bệnh viện. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm - Thời gian đọc kết quả: < 10 giây - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc FDA hoặc tương đương | Test | 800 |
| 22.2 | Que thử nồng độ Clo 0.1ppm trong nước | Phù hợp để kiểm tra tồn dư chlorine trong nước - Độ nhạy: 0, 0.1, 0.5, 3 ppm - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc FDA hoặc tương đương | Test | 800 |
| 23 | Phần 23: Muối Natri Clorid |  |  |  |
| 23.1 | Muối Natri Clorid | Muối Natri Clorid hàm lượng 99.9% Đạt tiêu chuẩn ISO | Kg | 500 |
| 24 | Phần 24: Test nhanh chẩn đoán chất gây nghiện |  |  |  |
| 24.1 | Test chuẩn đoán Amphetamine | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Amphetamine (Ma túy tổng hợp) trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: < 500 ng/ml. - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7% - Độ lặp lại: 100% - Đô ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 9.000 |
| 24.2 | Test chuẩn đoán Methamphetamine | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: < 500 ng/ml. - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7% - Độ lặp lại: 100% - Đô ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 700 |
| 24.3 | Test chuẩn đoán Marijuana (THC) | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện THC (Bồ đà) trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: < 25 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7% - Độ lặp lại: 100% - Độ ổn định:100 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam Có giấy uỷ quyền từ nhà sản xuất | Test | 9.000 |
| 24.4 | Test chuẩn đoán Morphine | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: < 150 ng/ml. - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml. - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7% - Độ lặp lại: 100% - Đô ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam Có giấy uỷ quyền từ nhà sản xuất | Test | 9.700 |
| 24.5 | Test chuẩn đoán Heroin | Phát hiện định tính chất chuyển hóa Heroin 6 - Monoacetylmorphine có trong nước tiểu . - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: Heroin (6- Monoacetylmorphine): < 5 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7%. - Độ lặp lại: 100 %. - Độ ổn định: 100%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 9.000 |
| 24.6 | Test chuẩn đoán Codein | Phát hiện định tính sự có mặt Codeine trong nước tiểu ở người. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: Codeine: < 150 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7%. - Độ lặp lại: 100 %. - Độ ổn định: 100%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 9.000 |
| 25 | Phần 25: Test nhanh chẩn đoán viêm gan |  |  |  |
| 25.1 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán viêm gan B | Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần, Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.9%. - Độ chính xác ≥ 99.85%. - Ngưỡng phát hiện: < 2ng/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 7.100 |
| 25.2 | Khay thử xét nghiệm phát hiện kháng thể viêm gan B | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.9%. - Đô chính xác ≥ 99.85%. - Ngưỡng phát hiện: < 10mIU/ml. - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn Định: 100% -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 1.300 |
| 25.3 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán HBeAg | Phát hiện định tính sự có mặt kháng nguyên vỏ HBeAg trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.9%. - Độ chính xác ≥ 99.85%. - Ngưỡng phát hiện: < 1ng/ml - Độ lặp lại: 100% - Độ ổn định: 100%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 700 |
| 25.4 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.2%. - Độ chính xác ≥ 99.5% . - Ngưỡng phát hiện: < 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100%. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 4.100 |
| 26 | Phần 26: Test nhanh chẩn doán sốt xuất huyết Dengue |  |  |  |
| 26.1 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue IgG/IgM | Định tính phát hiện kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1, 2, 3, 4. Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần, Huyết Tương/ Huyết Thanh. - Độ nhạy ≥ 97.3%. - Độ đặc hiệu ≥ 98.1%. - Độ chính xác ≥ 97.7% - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 1.650 |
| 27 | Phần 27: Test nhanh chẩn doán sốt xuất huyết Dengue ngày 1 |  |  |  |
| 27.1 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue NS1 | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính kháng nguyên NS1 của virus Dengue trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm virus Dengue. Độ nhạy ≥ 95.8% Độ đặc hiệu ≥ 96.1% Độ chính xác ≥ 96.0% | Test | 9.800 |
| 28 | Phần 28 Test nhanh chẩn doán virus HIV |  |  |  |
| 28.1 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán virus HIV | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.5%. - Độ chính xác ≥ 99.65% . - Ngưỡng phát hiện: < 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 hoặc tương tương Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Xuất xứ: G7 hoặc Việt Nam | Test | 6.400 |
| 29 | Phần 29: Hóa chất định nhóm |  |  |  |
| 29.1 | Hóa chất định nhóm máu A | Thuốc thử Anti-A được điều chế từ dịch nuôi cấy in vitro của các dòng tế bào chuột lai tiết kháng thể. Độ nhạy phân tích: 100% Độ đặc hiệu phân tích: 100% Độ chính xác: 100% Độ đúng: 100% Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, 2FSC, hàng IVD hoặc tương đương. | Lọ | 56 |
| 29.2 | Hóa chất định nhóm máu B | Thuốc thử Anti-B được điều chế từ dịch nuôi cấy in vitro của các dòng tế bào chuột lai tiết immunoglobulin. Độ nhạy phân tích: 100% Độ đặc hiệu phân tích: 100% Độ chính xác: 100% Độ đúng: 100% Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, 2FSC, hàng IVD hoặc tương đương. | Lọ | 56 |
| 29.3 | Hóa chất định nhóm máu AB | Thuốc thử Anti-AB được điều chế từ dịch nuôi cấy in vitro của các dòng tế bào chuột lai tiết immunoglobulin. Độ nhạy phân tích: 100% Độ đặc hiệu phân tích: 100% Độ chính xác: 100% Độ đúng: 100% Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, 2FSC, hàng IVD hoặc tương đương. | Lọ | 56 |
| 29.4 | Hóa chất định nhóm máu Rh | Thuốc thử Anti-D được điều chế từ hỗn hợp cẩn thận của IgM và IgG đơn dòng người. Độ nhạy phân tích: 100% Độ đặc hiệu phân tích: 100% Độ chính xác: 100% Độ đúng: 100% Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, 2FSC, hàng IVD hoặc tương đương. | Lọ | 56 |
| 30 | Phần 30: Test nhanh xét nghiệm chẩn doán viêm gan A IgM/IgG |  |  |  |
| 30.1 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán viêm gan A IgM/IgG | Xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính các kháng thể loại IgG và các kháng thể loại IgM kháng vi rút viêm gan A (HAV) trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Xét nghiệm này được dùng như một xét nghiệm sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán nhiễm HAV: *HAV IgM: - Độ nhạy tương đối ≥ 95,5% -Độ đặc hiệu tương đối ≥ 97,7% - Độ chính xác ≥ 97,0% *HAV IgG: - Độ nhạy tương đối ≥ 98% - Độ đặc hiệu tương đối ≥ 87,1% - Độ chính xác ≥ 97,0% Đạt chứng nhận ISO&FSC&CE hoặc tương đương. | Test | 2.300 |
| 31 | Phần 31: Test nhanh xét nghiệm chẩn doán viêm gan E IgM/IgG |  |  |  |
| 31.1 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán viêm gan E | Khay thử định tính IgG/IgM viêm gan E là xét nghiệm dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch để định tính nhanh chóng kháng thể (IgG/ IgM) với virus viêm gan E (HEV) có trong mẫu máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương. Độ nhạy ≥ 93,3% Độ đặc hiệu ≥ 98,6% Độ chính xác ≥ 97,9% Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn: ISO, CFS hoặc tương đương. | Test | 1.850 |
| 32 | Phần 32: Test nhanh chẩn doán giang mai |  |  |  |
| 32.1 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán giang mai | Khay thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch kỹ thuật màng, định tính phát hiện các kháng thể (IgG và IgM) kháng Treponema Pallidum (TP) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan ≥ 99,1% - Độ chính xác tương quan ≥ 99,4% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% Đạt chứng nhận ISO&FSC&CE hoặc tương đương. | Test | 3.800 |
| 33 | Phần 33: Test nhanh chẩn doán thai sớm |  |  |  |
| 33.1 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán thai sớm | Que thử định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Độ chính xác tương quan: 100%. Ngưỡng phát hiện: 25 mIU/mL. Không bị phản ứng chéo bởi các chất sau: LH (500 mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) và TSH (1000 μIU/mL) Không bị gây nhiễu bởi các chất: Acetaminophen (20 mg/dL), Caffeine (20 mg/dL), Glucose (2 g/dL), Hemoglobin (1 g/dL). Có kết quả: < 3 phút. | Test | 4.100 |
| 34 | Phần 34: Môi trường phát hiện Helicobacter pylori |  |  |  |
| 34.1 | Môi trường phát hiện Helicobacter pylori | Môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy. Thành phần: Urea, Phenol red, Agar, Na2HPO4, KH2PO4 | Ống | 5.550 |
| 35 | Phần 35: Môi trường chọn lọc MacConkey Agar |  |  |  |
| 35.1 | Môi trường chọn lọc MacConkey Agar | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đĩa 90mm. Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar. | Đĩa | 3.500 |
| 36 | Phần 36: Môi trường thạch Chocolate Agar |  |  |  |
| 36.1 | Môi trường thạch Chocolate Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là N. meningitidis và H.influenzae. Đĩa 90mm Thành phần: Peptone, Corn starch, Sodium chloride, Agar, Máu ngựa (hoặc tương đương). Đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001, TCVN ISO 13485, GMP hoặc tương đương. | Đĩa | 400 |
| 37 | Phần 37: Môi trường chọn lọc Chrom Agar |  |  |  |
| 37.1 | Môi trường chọn lọc Chrom Agar | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng tiểu. Đĩa 90mm. Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, agar, nước cất (hoặc tương đương). Đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001, TCVN ISO 13485, GMP hoặc tương đương. | Đĩa | 1.500 |
| 38 | Phần 38: Môi trường nuôi cấy nấm |  |  |  |
| 38.1 | Môi trường nuôi cấy nấm | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, nấm men. Đĩa 90mm. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar | Đĩa | 500 |
| 39 | Phần 39: Bộ nhuộm Gram |  |  |  |
| 39.1 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm vi sinh vật theo phương pháp Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Decolor (alcohol-acetone) và Safranine. | Bộ | 10 |
| 40 | Phần 40: Môi trường thạch Blood Agar |  |  |  |
| 40.1 | Môi trường thạch Blood Agar | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated Sheep blood, Agar | Đĩa | 4.800 |
| 41 | Phần 41: Môi trường lỏng dùng để giữ giống vi sinh vật 15% |  |  |  |
| 41.1 | Môi trường lỏng dùng để giữ giống vi sinh vật 15% | Môi trường BHI dùng để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ Haemophilus influenzae. Thành phần: Brain heart, Infusion, Peptic digest of Animal Tissue, Pancreatic Digest of Gelatin, Dextrose, Sodium Chloride, Disodium phosphate, Nước cất (hoặc tương đương). Đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001, TCVN ISO 13485, GMP hoặc tương đương | Đĩa | 200 |
| 42 | Phần 42: Chai cấy máu 2 pha |  |  |  |
| 42.1 | Chai cấy máu 2 pha | Dùng để thực hiện xét nghiệm cấy máu tìm tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết Chai cấy máu hai pha chứa 50ml môi trường, trong đó có: 1. Pha lỏng có SPS (Sigma) với vai trò kháng đông và ngăn hoạt động bổ thể cũng như một số kháng sinh. 2. Pha đặc với môi trường là BHI agar. Dùng xét nghiệm cấy máu tìm tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết (hoặc tương đương). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Chai | 1.500 |
| 43 | Phần 43: Đĩa giấy Oxidase |  |  |  |
| 43.1 | Đĩa giấy Oxidase | Đĩa giấy Oxidase Thực hiện thử nghiệm Oxidase Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đĩa | 50 |
| 44 | Phần 44: Đĩa kháng sinh các loại (trừ Nitrocefin) |  |  |  |
| 44.1 | Đĩa kháng sinh các loại (trừ Nitrocefin) | Đĩa kháng sinh các loại (trừ Nitrocefin). Kích thước lọ 50 × 21mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ | 10 |
| 45 | Phần 45: Môi trường kháng sinh đồ |  |  |  |
| 45.1 | Môi trường kháng sinh đồ | Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc. Đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001, TCVN ISO 13485 hoặc tương đương | Đĩa | 100 |
| 46 | Phần 46: Thuốc nhuộm máu, tùy xương và các mẫu tế bào học lâm sàng |  |  |  |
| 46.1 | Thuốc nhuộm máu, tủy xương và các mẫu tế bào học lâm sàng (500 ml) | Hóa chất nhuộm - Giemsa Thành phần: Methanol, Diethylammonium chloride và Eosin G Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Chai | 3 |
| 47 | Phần 47: Dung dịch nhuộm Wright dùng trong phòng xét nghiệm cho các kỹ thuật liên quan đến vi sinh, huyết học |  |  |  |
| 47.1 | Dung dịch nhuộm Wright dùng trong phòng xét nghiệm cho các kỹ thuật liên quan đến vi sinh, huyết học (500ml) | Dung dịch gốc Wright Giemsa (dạng lỏng, màu xanh đậm) được thiết kế để nhuộm phân biệt lam máu và ký sinh trùng trong máu, ứng dụng trong huyết học. - Thành phần: Methanol, Glycerin, Giemsa Stain 0.2%, Wright’s Stain 0.3% - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Chai | 1 |
| 48 | Phần 48: Hóa chất cho máy sinh hóa BIOLIS 50I |  |  |  |
| 48.1 | Hóa chất cho xét nghiệm Glucose | Đo nồng độ Glucose trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trắng): ≥ 0.0 mg/dL (0.0 mmol/L) - LoD (Giới hạn phát hiện): ≥ 0.3 mg/dL (0.02 mmol/L) - LoQ (Giới hạn định lượng): ≥ 12.0 mg/dL (0.67 mmol/L) ≥ 6.0 mg/dL (0.33 mmol/L) *. Độ tuyến tính: - Lên đến 350 mg/dL (19.4 mmol/L) (± 5%) - Lên đến 600 mg/dL (33.3 mmol/L) (±5%) *. Phạm vi dải đo: - 12.0-350 mg/L (0.67-19.4 mmol/L) - 6.0-600 mgL (0.33-33.3 mmol/L) - Phương pháp: GOD - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 9 |
| 48.2 | Hóa chất cho xét nghiệm Urea | Đo nồng độ Urea trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trắng): 1.4 mg/dl (0.23 mmol/l) - LoD (Giới hạn phát hiện): 2.1 mg/dl (0.35 mmol/l) - LoQ (Giới hạn định lượng): 4.5 mg/dl (0.75 mmol/l) *. Độ tuyến tính: lên đến 250 mg/dl (41.5 mmol/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 5 g/dl (±5%), Ascorbate lên đến 62 mg/l (±5%), Bilirubin lên đến 20 mg/dl (±5%) và Triglycerides lên đến 1000 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: UREASE - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 9 |
| 48.3 | Hóa chất cho xét nghiệm Uric Acid | Đo nồng độ Uric acid trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trắng): 0.04 mg/dl (2.38 µmol/l) - LoD (Giới hạn phát hiện): 0.09 mg/dl (5.35 µmol/l) - LoQ (Giới hạn định lượng): 0.3 mg/dl (17.84 µmol/l)-Mẫu Huyết thanh/Huyết tương 0.14 mg/dl (8.33 µmol/l)-Mẫu nước tiểu 0.6 mg/dl (35.69 µmol/l-Mẫu Huyết thanh/Huyết tương *. Độ tuyến tính: - Lên đến 40 mg/dl (2379.2 µmol/l) (±5%)-Mẫu Huyết thanh/Huyết tương - Lên đến 56 mg/dl (3330.88 µmol/l) (±5%)-Mẫu nước tiểu - Lên đến 36 mg/dl (2141.28 µmol/l) (±5%)-Mẫu Huyết thanh/Huyết tương *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 5 g/dl (±5%), Ascorbate lên đến 30 mg/dl (±5%) để đo mẫu huyết thanh, Ascorbate lên đến 50 mg/dl (±5%) để đo mẫu nước tiểu, Bilirubin lên đến 20mg/dl (±5%) và Triglycerides lên đến 1000mg/dl (±) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: URICASE - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 4 |
| 48.4 | Hóa chất cho xét nghiệm Creatinine | Đo nồng độ Creatinine trong máu *. Khả năng phát hiện - LoB (Giới hạn mẫu trắng): ≥ 0.01 mg/dl (0.884 μmol/l) - LoD (Giới hạn phát hiện): ≥ 0.04 mg/dl (3.54 μmol/l) - LoQ (Giới hạn định lượng): ≥ 0.6 mg/dl (53.04 μmol/l) *. Độ tuyến tính: lên đến 17.5 mg/dl (1547 μmol/l) (±5%). *. Độ đặc hiệu: Hemoglobin lên đến 2.5 g/dl (±5%), triglyceride lên đến 500 mg/dl (±5%), ascorbate lên đến 62 mg/l (±5%) và bilirubin lên đến 20 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm - Phương pháp: JAFFE - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485, CFS hoặc tương đương | Hộp | 15 |
| 48.5 | Hóa chất cho xét nghiệm ASAT (GOT) | Đo nồng độ ASAT trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trằng): ≥ 1.8 U/L (0.03 µkat/L) - LoD (Giới hạn phát hiện): ≥ 3.0 U/L (0.05 µkat/L) - LoQ (Giới hạn định lượng): Lên đến 7.0 U/L (0.12 µkat/L) (±5%) Lên đến 7.0 U/L (0.12 µkat/L) (±5%) *. Độ tuyến tính: - Lên đến 650 U/L (10.86 µkat/L) (±5%) - Lên đến 750 U/L (12.53 µkat/L) (±5%) *. Phạm vi dải đo: - 7.0-650 U/L (0.12-10.86 µkat/L) (±5%) - 7.0-750 U/L (0.12-12.53 µkat/L)(±5%) - Phương pháp: IFCC - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 10 |
| 48.6 | Hóa chất cho xét nghiệm ALAT (GPT) | Đo nồng độ ALAT trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trắng): ≥ 2.0 U/L (0.03 µkat/L) - LoD (Giới hạn phát hiện): ≥ 3.0 U/L (0.05 µkat/L) - LoQ (Giới hạn định lượng): ≥ 7.0 U/L ( 0.12 µkat/L) ≥ 7.0 U/L ( 0.12 µkat/L) *. Độ tuyến tính: - Lền đến 600 U/L (10.2 µkat/L) (±5%) - Lên đến 675 U/L (11.27 µkat/L) (±5%) *. Phạm vi dải đo: - 7.0-600 U/L (0.12-10.2 µkat/L) (±5%) - 7.0-675 U/L (0.12-11.27 µkat/L) (±5%) - Phương pháp: IFCC - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 10 |
| 48.7 | Hóa chất cho xét nghiệm Cholesterol | Đo nồng độ Cholesterol trong máu * Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trắng): 0.00 mg/dL (0.00 mmol/L) - LoD (Giới hạn phát hiện): 0.09 mg/dL (0.002 mmol/L) - LoQ (Giới hạn định lượng): 16.0 mg/dL (0.41 mmol/L) 4.5 mg/dL (0.12 mmol/L) *. Độ tuyến tính: - Lên đến 700 mg/dL (18.1 mmol/L) (±5%) - Lên đến 1000 mg/dL (25.9 mmol/L) (±5%) *. Phạm vi dải đo: - 16.0-700 mg/dL (0.41-18.1 mmol/L) - 4.5-1000 mg/dL (0.12-25.9 mmol/L) - Phương pháp: Đo màu - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 7 |
| 48.8 | Hóa chất cho xét nghiệm Triglycerides | Đo nồng độ Tryglycerides trong máu *. Độ nhạy: 11.5 mg/dl (0.13 mmol/l) (±5%) *. Độ tuyến tính: 2000 mg/dl (22.6 mmol/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 2.50 g/dl (±5%), Bilirubin lên đến 20 mg/dl (±5%) và Ascorbate lên đến 62 mg/l (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 7 |
| 48.9 | Hóa chất cho xét nghiệm HDL-C | Đo nồng độ HDL-Cholesterol trong máu *. Độ nhạy: - 11.5 mg/dl (0.298 mmol/l) (±5%) - 1.1 mg/dl (0.028 mmol/l) (±5%) *. Độ tuyến tính: - Lên đến 282 mg/dl (7.30 mmol/l) (±5%) - Lên đến 200 mg/dl (5.18 mmol/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Bilirubin conjugated lên đến 60 mg/dl (±5%), bilirubin total lên đến 60 mg/dl (±5%), haemoglobin lên đến 1 g/dl (±5%), ascorbic acid lên đến 100 mg/dl (±5%), Intralipid lên đến 1800 mg/dl (±5%), triglycerides lên đến 2000 mg/dl (±5%) và gamma-globulins lên đến 5000 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: DIRECT - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 45 |
| 48.10 | Hóa chất cho xét nghiệm LDL-C | Đo nồng độ LDL-Cholesterol trong máu *. Độ nhạy: - 5.5 mg/dl (0.14 mmol/l) (±5%) - 4.2 mg/dl (0.11 mmol/l) (±5%) *. Độ tuyến tính: - Lên đến 316 mg/dl (8.18 mmol/l) (±5%) - Lên đến 700 mg/dl (18.13 mmol/l) (±5%) *. Độc đặc hiệu: Triglycerides lên đến 1293 mg/dl (±5%), bilirubin conjugated lên đến 20 mg/dl (±5%), bilirubin total lên đến 20 mg/dl (±5%), haemoglobin lên đến 0.5 g/dl (±5%), ascorbic acid lên đến 500 mg/l (±5%) và gamma-globulins lên đến 5000 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: DIRECT Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 14 |
| 48.11 | Hóa chất cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Đo nồng độ Bilirubin toàn phần trong máu *. Độ nhạy: 0.20 mg/dl (3.42 μmol/l) (±5%) *. Độ tuyến tính: Lên đến 59 mg/dl (1009 μmol/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 0.25 g/dl (±5%), ascorbic acid lên đến 500 mg/l (±5%) và triglycerides lên đến 250 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: VANAD - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 2 |
| 48.12 | Hóa chất cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Đo nồng độ Bilirubin trực tiếp trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trắng): 0.00 mg/dl (0.00 μmol/l) - LoD (Giới hạn phát hiện): 0.01 mg/dl (0.171 μmol/l) - LoQ (Giới hạn định lượng): 0.04 mg/dl (0.684 μmol/l) *. Độ tuyến tính: Lên đến 40 mg/dl (684 μmol/l) (±5%) *. Phạm vi dải đo: 0.04 mg/dl-40 mg/dl (0.684 μmol/l-684 μmol/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Ascorbic acid lên đến 62 mg/l (±5%) và triglyceride lên đến 550 mg/dl (±5%) (trong các mẫu máu có nồng độ bilirubin trực tiếp thấp) và lên đến 900 mg/dl (±5%) (trong các mẫu máu có nồng độ bilirubin trực tiếp cao) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. Ngay cả Hemoglobin bị ảnh hưởng với 1 lượng nhỏ đến mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: VANAD - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 2 |
| 48.13 | Hóa chất cho xét nghiệm Protein toàn phần | Đo nồng độ Protein toàn phần trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trằng): 0.03 g/dl (0.3 g/l) - LoD (Giới hạn phát hiện): 0.05 g/dl (0.5 g/l) - LoQ (Giới hạn định lượng): 0.15 g/dl (1.5 g/l) *. Độ tuyến tính: lên đến 19 g/dl (190 g/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 0.31 g/dl (±5%), Ascorbate lên đến 62 mg/l (±5%), Bilirubin lên đến 20mg/dl (±5%) và Triglycerides lên đến 950 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: BIURET - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 3 |
| 48.14 | Hóa chất cho xét nghiệm Albumin | Đo nồng độ Albumin trong máu. *. Độ nhạy: 1.14 g/dl (11.4 g/l) (±5%). *. Độ tuyến tính: lên đến 6.5 g/dl (65.0 g/L) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Hemoglobin lên đến 2.5 g/dl (±5%), ascorbate lên đến 62 mg/l (±5%), bilirubin lên đến 20 mg/dl (±5%) và triglyceride lên đến 1200 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: BCG - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 2 |
| 48.15 | Hóa chất cho xét nghiệm Amylase | Đo nồng độ α-amylase trong máu *. Độ nhạy: 2.5 U/l (0.042 µkat/l) (±5%) *. Độ tuyến tính: lên đến 1500 U/l (25 μkat/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 2.5 g/dl (±5%), Ascorbate lên đến 62 mg/l (±5%), Bilirubin lên đến 20 mg/dl (±5%) và Triglycerides lên đến 1000 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: CNP-G3 - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485, CFS hoặc tương đương | Hộp | 2 |
| 48.16 | Hóa chất cho xét nghiệm Gamma GT | Đo nồng độ Gamma GT trong máu *. Độ nhạy: 11.2 U/l (0.187 µkat/l) (±5%) *. Độ tuyến tính: lên đến 580 U/l (9.667 µkat/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 0.16 g/dl (±5%), Ascorbate lên đến 62 mg/l (±5%), Bilirubin lên đến 20 mg/dl (±5%) và Triglycerides lên đến 1000mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Phương pháp: IFCC - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 3 |
| 48.17 | Hóa chất cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu | Đo nồng độ Microalbumin trong nước tiểu và dịch não tủy. *. Độ nhạy: 4.1 mg/l *. Độ tuyến tính: lên đến nồng độ của chất hiệu chuẩn cao nhất. *. Độ đặc hiệu: Hemoglobin lên đến 2.5 g/dl (±5%), Ascorbate lên đến 200 mg/dl (±5%), Creatinine lên đến 6 g/l (±5%), Uric acid lên đến 100 mg/dl (±5%), Glucose lên đến 35 g/l (±5%), Urea lên đến 50 g/l (±5%), Bilirubin conjugated lên đến 60 mg/dl (±5%), Calcium ion lên đến 130 mg/dl (±5%), Magnesium ion lên đến 1.8 g/l (±5%), không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 5 |
| 48.18 | Hóa chất cho xét nghiệm Ethanol | Đo nồng độ cồn trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trắng): 1.2 mg/dl (0.26 mmol/l) - LoD (Giới hạn phát hiện): 2.9 mg/dl (0.63 mmol/l) - LoQ (Giới hạn định lượng): 7.0 mg/dl (1.52 mmol/l) *. Độ tuyến tính: lên đến 800 mg/dl (173.6 mmol/l) (±5%) *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 0.6 g/dl (±5%), Bilirubin lên đến 40 mg/dl (±5%), Intralipid lên đến 1000 mg/dl (±5%), LDH lên đến 10000 U/l (±5%) (với sự có mặt của 200 mg/dl lactate) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm - Acetone lên đến 2000 mg/dl (±5%), Butanol lên đến 200 mg/dl (±5%), Ethylene glycol lên đến 2000 mg/dl (±5%), Methanol lên đến 2000 mg/dl (±5%) và Isopropanol lên đến 2000 mg/dl (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm, điều này xác nhận rằng xét nghiệm đặc trưng cho Ethanol. - Phương pháp: ENZYMATIC - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 45 |
| 48.19 | Hóa chất cho xét nghiệm HbA1c | Đo nồng độ Hemoglobin A1c (HbA1c) trong máu *. Khả năng phát hiện: - LoB (Giới hạn mẫu trắng): 0.10 % (0 mmol/mol) - LoD (Giới hạn phát hiện): 0.33 % (0 mmol/mol) *. Phạm vi dải đo: 2.9 - 16 % (8.18 - 151.4 mmol/mol) (±5%) - Phương pháp: END POINT - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 48.20 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c (HbA1c) - Quy cách: 4x0.5 ml - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 48.21 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm chứng Hemoglobin A1c (HbA1c) - Quy cách: 4x0.5 ml - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 48.22 | Hóa chất cho xét nghiệm CRP | Đo nồng độ CRP (C-reactive protein) trong máu *. Độ nhạy: 0.1 mg/dl *. Độ tuyến tính: lên đến 32 mg/dl (±5%) *. Độ đặc hiệu: Haemoglobin lên đến 0.5 g/dl (±5%), Bilirubin lên đến 30 mg/dl (±5%), Triglycerides lên đến 500 mg/dl (±5%) và RF lên đến 500 IU/ml (±5%) không ảnh hưởng đến kết quả mẫu xét nghiệm. - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 3 |
| 48.23 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP | Hóa chất kiểm chứng mức Cao và mức Thấp cho CRP, ASO, RF - Quy cách: 1x3ml Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 48.24 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP | Hóa chất hiệu chuẩn CRP (C-reactive protein) - Quy cách: 5x2 ml Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 48.25 | Dung dịch rửa cóng cho máy xét nghiệm sinh hóa Acid | Dung dịch rửa chứa Acid dùng để vệ sinh cuvettes cho máy phân tích sinh hóa *. Nồng độ các thành phần trong thuốc thử: - Malic acid ≥ 294 mmol/L - Thesit ≥ 0.2 % - Citrate buffer - Preservative Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Chai | 24 |
| 48.26 | Dung dịch rửa cóng cho máy xét nghiệm sinh hóa Alkaline | Dung dịch rửa chứa kiềm dùng để vệ sinh Cuvettes cho máy phân tích sinh hóa *. Nồng độ các thành phần trong thuốc thử: - Sodium hydroxide ≥ 1.25 mol/L - Savinase ≥ 0.06 % - Surfactant - Preservative Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Chai | 24 |
| 48.27 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu | Hóa chất kiểm chứng Microalbumin - Quy cách: 1x2ml Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 3 |
| 48.28 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu | Hóa chất hiệu chuẩn Microalbumin - Quy cách: 1x2ml Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 3 |
| 48.29 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm Ethanol | Hóa chất kiểm chứng Ethanol và Ammonia với mức 3 - Quy cách: 3x3 ml Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 28 |
| 48.30 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL | Hóa chất hiệu chuẩn HDL/LDL Cholesterol - Quy cách: 1x1ml Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 48.31 | Xác định định lượng Beta-Hydroxybuty tare trong huyết thanh hoặc huyết tương | Xác định định lượng Beta-Hydroxybuty rate trong huyết thanh hoặc huyết tương. *. Thành phần hoạt chất: - Glucose (2000 mg/dL) ≥ 96% - Acetoacetic Acid (5 mM) ≥ 96% - Creatinine (5 mg/dL) ≥ 106% - Ascorbate (3 mg/dL) ≥ 106% - Bilirubin (10 mg/dL) ≥ 96% - Uric Acid (16 mg/dL) ≥ 102% - Triglyerides (417 mg/dL) ≥ 104% - Cholesterol (314 mg/dL) ≥ 94% - Lactic dehydrogenase(1515 U/mL) ≥ 93% - Sodium lactate (96 mg/dL) 99% - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc FDA hoặc tương đương | Hộp | 1 |
| 49 | Phần 49: Vật tư cho máy sinh hóa BIOLIS 50I |  |  |  |
| 49.1 | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm 2ml | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm. - Chất liệu: Polystyrene - Dung tích 2ml - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 hoặc CFS hoặc tương đương | Cái | 26.000 |
| 50 | Phần 50: Hóa chất cho máy sinh hóa 2 |  |  |  |
| 50.1 | Hóa chất cho xét nghiệm ALAT (GPT) | Hóa chất cho xét nghiệm ALAT (GPT) Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC. Thành phần: R1: TRIS pH 7.15 140 mmol/L, L-Alanine 700 mmol/L, LDH (lactate dehydrogenase) ≥2300 U/L, R2: 2-Oxoglutarate 85 mmol/L, NADH 1 mmol/L. Dải đo lên đến 600 U/L. Giới hạn phát hiện ≤ 0.6 U/L | Hộp | 36 |
| 50.2 | Hóa chất cho xét nghiệm Albumin trong huyết thanh | Hóa chất cho xét nghiệm Albumin trong huyết thanh Phương pháp: Đo quang sử dụng bromocresol green. Thành phần: Citrate buffer pH 4.2 30 mmol/L, Bromocresol green 0.26 mmol/L. Dải đo: lên đến 6 g/dL. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 g/dL | Hộp | 4 |
| 50.3 | Hóa chất cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu và dịch não tủy | Hóa chất cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu và dịch não tủy Phương pháp: Đo miễn dịch độ đục. Thành phần: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L, NaCl 50 mmol/L, R2: TRIS pH 8.0 83 mmol/L, NaCl 165 mmol/L, Kháng thể (dê) kháng albumin người < 1%. Dải đo: lên đến 350 mg/L, không có hiệu ứng prozone đối với nồng độ albumin lên đến 60000 mg/L. Giới hạn phát hiện: ≤ 1 mg/L (0.0152 µmol/L) | Hộp | 2 |
| 50.4 | Hóa chất cho xét nghiệm Alkaline Phosphatase (ALP) | Hóa chất cho xét nghiệm Alkaline Phosphatase (ALP) Phương pháp: Đo quang động học theo IFCC. Thành phần: R1: 2-Amino-2-methyl-1-propanol pH 10.4 1.1 mol/L, Magnesium acetate 2 mmol/L, Zinc sulphate 0.5 mmol/L, HEDTA 2.5 mmol/L, R2: p-Nitrophenylphosphate 80 mmol/L. Dải đo: lên đến 1400 U/L. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.6 U/L | Hộp | 2 |
| 50.5 | Hóa chất cho xét nghiệm ASAT (GOT) | Hóa chất cho xét nghiệm ASAT (GOT) Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC. Thành phần: R1: TRIS pH 7.65 110 mmol/L, L-Aspartate 320 mmol/L, MDH (malate dehydrogenase) ≥800 U/L, LDH (lactate dehydrogenase) ≥1200 U/L, R2: 2-Oxoglutarate 85 mmol/L, NADH 1 mmol/L. Dải đo: lên đến 600 U/L. Giới hạn phát hiện: ≤ 1.2 U/L | Hộp | 36 |
| 50.6 | Hóa chất cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp Phương pháp: Đo quang sử dụng 2,4-dichloroaniline (DCA). Thành phần: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L, NaCl 150 mmol/L, Sulfamic acid 100 mmol/L; R2: 2,4-Dichloroaniline 0.5 mmol/L, HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L Dải đo: lên đến 10 mg/dL. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.01 mg/dL | Hộp | 6 |
| 50.7 | Hóa chất cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần Phương pháp: Đo quang sử dụng 2,4-dichloroaniline (DCA). Thành phần: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L, R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L. Dải đo: lên đến 30 mg/dL (513 µmol/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 0.03 mg/dL (0.5 µmol/L) | Hộp | 6 |
| 50.8 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol Phương pháp: “CHOD-PAP”: xét nghiệm đo quang enzymatic. Thành phần: Good's buffer pH 6.7 50 mmol/L, Phenol 5 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L, Cholesterol esterase (CHE) ≥ 200 U/L, Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 50 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 3 kU/L. Dải đo: lên đến 750 mg/dL (19.4 mmol/L). Giới hạn phát hiện: ≤ 2 mg/dL (0.05 mmol/L) | Hộp | 15 |
| 50.9 | Thuốc thử xét nghiệm CK-MB | Thuốc thử xét nghiệm CK-MB Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo DGKC và IFCC cho CK với sự ức chế các isoenzyme CK-M bởi kháng thể đơn dòng. Thành phần: R1: Imidazole/Good`s buffer 120 mmol/L, Glucose 25 mmol/L, N-Acetylcysteine (NAC) 25 mmol/L, Magnesium acetate 12.5 mmol/L, EDTA-Na2 2 mmol/L, NADP 2.5 mmol/L, Hexokinase (HK) ≥5 kU/L, kháng thể đơn dòng (chuột) kháng CK-M của người; inhibiting capacity ≥2500 U/L, R2: Imidazole/Good`s buffer 90 mmol/L, ADP 10 mmol/L, AMP 28 mmol/L, Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) ≥15 kU/L, Diadenosine pentaphosphate 50 µmol/L, Creatine phosphate 150 mmol/L. Dải đo: lên đến 1920 U/L (32 µkat/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 1.2 U/L (0.02 µkat/L) | Hộp | 2 |
| 50.10 | Thuốc thử xét nghiệm CK-NAC (CPK) | Thuốc thử xét nghiệm CK-NAC (CPK) Phương pháp: Tối ưu hóa tia UV theo IFCC và DGKC. Thành phần: R1: Imidazole pH 6.0 60 mmol/L, Glucose 27 mmol/L, N-Acetylcysteine (NAC) 27 mmol/L, Magnesium acetate 14 mmol/L, EDTA-Na2 2 mmol/L, NADP 2.7 mmol/L, Hexokinase (HK) ≥5 kU/L, R2: Imidazole pH 9.0 160 mmol/L, ADP 11 mmol/L, AMP 28 mmol/L, Diadenosine pentaphosphate 55 µmol/L, Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P-DH) ≥14 kU/L, EDTA-Na2 2 mmol/L, Creatine phosphate 160 mmol/L. Dải đo: lên đến 1200 U/L. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.6 U/L | Hộp | 1 |
| 50.11 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinine (phương pháp Jaffe cải tiến) | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu theo phương pháp Jaffé. Phương pháp: Động học, không khử protein, theo phương pháp Jaffé. Thành phần: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L, R2: Picric acid 20 mmol/L. Dải đo: lên đến 14 mg/dL. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 mg/dL | Hộp | 38 |
| 50.12 | Thuốc thử xét nghiệm CRP | Thuốc thử xét nghiệm CRP Phương pháp: Đo miễn dịch độ đục. Thành phần: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L, R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L, kháng thể (dê) kháng CRP người < 1%. Dải đo: lên đến 250 mg/L, không có hiệu ứng prozone đối với nồng độ CRP lên đến 2000 mg/L. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 mg/L | Hộp | 7 |
| 50.13 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin Phương pháp: Đo miễn dịch độ đục, phủ vi hạt. Thành phần: R1: Glycine pH 8.3 170 mmol/L, NaCl 100 mmol/L, albumin huyết thanh bò 5 g/L R2: Các hạt latex phủ kháng thể kháng ferritin 0.7 g/L, Glycine pH 7.3 170 mmol/L, NaCl 100 mmol/L. Dải đo: lên đến 1000 µg/L (2247 pmol/L) , không có hiệu ứng prozone đối với nồng độ ferritin lên đến 30000 µg/L (67410 pmol/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 5 µg/L (11.2 pmol/L) | Hộp | 5 |
| 50.14 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma GT(GGT) | Thuốc thử xét nghiệm Gamma GT(GGT) Phương pháp: Đo quang động học, theo Szasz/Persijn, được chuẩn hóa theo IFCC. Thành phần: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L, R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00 4-nitroanilide 22 mmol/L. Dải đo: lên đến 1200 U/L (20 µkat/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 1.2 U/L (0.02 µkat/L) | Hộp | 6 |
| 50.15 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose Hexokinase | Thuốc thử xét nghiệm Glucose Hexokinase Phương pháp: Enzymatic UV sử dụng hexokinase. Thành phần: R1: TRIS buffer pH 7.8 100 mmol/L, Mg2+ 4 mmol/L, ATP 2.1 mmol/L, NAD 2.1 mmol/L, R2: Mg2+ 4 mmol/L, Hexokinase (HK) ≥7.5 kU/L, Glucose-6-phosphatedehydrogenase (G6P-DH) ≥7.5 kU/L. Dải đo: lên đến 500 mg/dL (30 mmol/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 1 mg/dL (0.05 mmol/L) | Hộp | 20 |
| 50.16 | Thuốc thử xét nghiệm Sắt | Thuốc thử xét nghiệm Sắt Phương pháp: Đo quang sử dụng Ferene.Thành phần: R1: Acetate buffer pH 4.5 1 mol/L, Thiourea 120 mmol/L, R2: Ascorbic acid 240 mmol/L, Ferene 3 mmol/L, Thiourea 120 mmol/L. Dải đo: lên đến 1000 µg/dL (179 µmol/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 2.2 µg/dL (0.39 µmol/L) | Hộp | 1 |
| 50.17 | Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần Phương pháp: Đo quang theo phương pháp biuret. Thành phần: R1: Sodium hydroxide 100 mmol/L, Potassium sodium tartrate 17 mmol/L, R2: Sodium hydroxide 500 mmol/L, Potassium sodium tartrate 80 mmol/L, Potassium iodide 75 mmol/L, Copper sulphate 30 mmol/L. Dải đo: lên đến 14 g/dL. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.05 g/dL | Hộp | 3 |
| 50.18 | Thuốc thử xét nghiệm Transferrin | Thuốc thử xét nghiệm Transferrin Phương pháp: Đo miễn dịch độ đục. Thành phần: R1: TRIS pH 7.5 100 mmol/L, NaCl 180 mmol/L, R2: TRIS pH 8.0 100 mmol/L, NaCl 300 mmol/L, kháng thể (dê) kháng Transferrin người < 1%. Dải đo: lên đến 7.7 g/L (97.0 µmol/L), không có hiệu ứng prozone đối với nồng độ transferrin lên đến 19.9 g/L (251 µmol/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 0.01 g/L (0.126 µmol/L) | Hộp | 1 |
| 50.19 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerides | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerides Phương pháp: So màu enzymatic sử dụng glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO). Thành phần: Good's buffer pH 7.2 50 mmol/L, 4-Chlorophenol 4 mmol/L, ATP 2 mmol/L, Mg2+ 15 mmol/L, Glycerokinase (GK) ≥0.4 kU/L, Peroxidase (POD) ≥2 kU/L, Lipoprotein lipase (LPL) ≥2 kU/L, 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L, Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO) ≥0.5 kU/L. Dải đo: lên đến 1000 mg/dL (12 mmol/L). Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 mg/dL (0.006 mmol/L) | Hộp | 15 |
| 50.20 | Thuốc thử xét nghiệm UIBC (khả năng gắn sắt chưa bão hòa) trong huyết thanh | Thuốc thử xét nghiệm UIBC (khả năng gắn sắt chưa bão hòa) trong huyết thanh Phương pháp: Photometric test using Ferene. Thành phần: R1: Buffer pH 8.7 100 mmol/L, Ammonium iron (II) sulfate 13 µmol/L, Thiourea 120 mmol/L, R2: Ascorbic acid 240 mmol/L, Ferene 6 mmol/L, Thiourea 125 mmol/L. Dải đo: lên đến 625 µg/dL (112 µmol/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 14 µg/dL (2.5 µmol/L) | Hộp | 1 |
| 50.21 | Thuốc thử xét nghiệm Urea | Thuốc thử xét nghiệm Urea Phương pháp: “Urease – GLDH“: enzymatic UV. Thành phần: R1: TRIS pH 7.8 150 mmol/L, 2-Oxoglutarate 9 mmol/L, ADP 0.75 mmol/L, Urease ≥7 kU/L, GLDH (Glutamate dehydrogenase, bovine) ≥1 kU/L, R2: NADH 1.3 mmol/L. Dải đo: lên đến 300 mg/dL (50 mmol/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 2 mg/dL (0.35 mmol/L) | Hộp | 30 |
| 50.22 | Thuốc thử xét nghiệm Uric acid | Thuốc thử xét nghiệm Uric acid Phương pháp: Đo quang enzymatic sử dụng TOOS (N-ethyl-N-(hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidin). Thành phần: R1: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, TOOS 1.25 mmol/L, Ascorbate oxidase ≥1,2 kU/L, R2: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/L, K4[Fe(CN)6] 50 µmol/L, Peroxidase (POD) ≥5 kU/L, Uricase ≥250 U/L. Dải đo: lên đến 20 mg/dL (1200 µmol/L) . Giới hạn phát hiện: ≤ 0.24 mg/dL (14.5 µmol/L) | Hộp | 6 |
| 50.23 | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase Phương pháp: Đo quang enzymatic. Thành phần: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, NaCl 62.5 mmol/L, MgCl2 12.5 mmol/L, α-Glucosidase ≥2 kU/L, R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L. Dải đo: lên đến 1920 U/L. Giới hạn phát hiện: ≤ 0.6 U/L | Hộp | 5 |
| 50.24 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol Phương pháp: Đo enzymatic Thành phần: R1: Buffer pH 6.85 20 mmol/L, Peroxidase (POD) ≥ 2000 U/L, N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (H-DAOS) ≥ 0.7 mmol/L. R2: Buffer pH 8.15 20 mmol/L, Cholesterol esterase (CHE) ≥ 400 U/L, Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 700 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 15000 U/L, 4-Aminoantipyrine ≥ 1.5 mmol/L Dải đo: lên tới 200 mg/dL Giới hạn phát hiện: ≤ 3 mg/dL. | Hộp | 16 |
| 50.25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol Phương pháp: Đo enzymatic Thành phần: R1: Buffer pH 6.65 20 mmol/L, Peroxidase (POD) ≥ 2000 U/L, N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (H-DAOS) ≥ 0.7 mmol/L, R2: Buffer pH 8.15 20 mmol/L, Cholesterol esterase (CHE) ≥ 2000 U/L, Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 2000 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 15000 U/L, 4-Aminoantipyrine (4-AA) ≥ 1.5 mmol/L Dải đo: lên tới 500 mg/dL Giới hạn phát hiện: ≤ 4 mg/dL. | Hộp | 6 |
| 50.26 | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho nhiều loại xét nghiệm thường quy | Chất hiệu chuẩn đông khô, có chứa vất liệu từ máu người (huyết thanh) và các phụ gia hóa học và vật liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể | Hộp | 8 |
| 50.27 | Chất hiệu chuẩn 5 mức cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy | Chất hiệu chuẩn 5 mức cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy là một bộ gồm năm lọ chất hiệu chuẩn ở dạng lỏng với các mức khác nhau chứa vật liệu máu người (huyết tương) | Hộp | 2 |
| 50.28 | Chất hiệu chuẩn 5 mức cho các xét nghiệm Albumin, C3c, C4, IgA, IgG, IgM, Prealbumin, Transferrin | Chất hiệu chuẩn 5 mức cho các xét nghiệm Albumin, C3c, C4, IgA, IgG, IgM, Prealbumin, Transferrin là một bộ gồm 5 chất hiệu chuẩn dạng lỏng ổn định, với các mức nồng độ khác nhau. Chất hiệu chuẩn có nguồn gốc từ máu người (huyết tương) | Hộp | 2 |
| 50.29 | Chất hiệu chuẩn 5 mức cho xét nghiệm CRP | Chất hiệu chuẩn 5 mức cho xét nghiệm CRP là một bộ gồm 5 chất hiệu chuẩn dạng lỏng, ổn định với các mức khác nhau. Chất hiệu chuẩn này dựa trên vật liệu từ máu người (huyết thanh) | Hộp | 3 |
| 50.30 | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho xét nghiệm CK-MB | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho xét nghiệm CK-MB là chất hiệu chuẩn dạng bột đông khô có nguồn gốc từ albumin huyết thanh bò cùng với các chất phụ gia hóa học và các nguyên liệu tinh khiết có nguồn gốc cụ thể | Hộp | 1 |
| 50.31 | Chất hiệu chuẩn 4 mức cho xét nghiệm Ferritin | Chất hiệu chuẩn 4 mức cho xét nghiệm Ferritin là một bộ gồm 4 chất hiệu chuẩn dạng lỏng ổn định, với các mức khác nhau có chứa vật liệu từ máu người (huyết thanh) và các chất phụ gia sinh học có nguồn gốc từ bò | Hộp | 3 |
| 50.32 | Chất hiệu chuẩn 4 mức cho xét nghiệm Myoglobin | Chất hiệu chuẩn 4 mức cho xét nghiệm Myoglobin là một bộ gồm 4 chất hiệu chuẩn dạng lỏng ổn định, với các mức khác nhau chứa vật liệu từ máu người (huyết thanh) và các chất phụ gia sinh học có nguồn gốc từ bò | Hộp | 2 |
| 50.33 | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho các xét nghiệm HDL-C, LDL-C, NEFA, Lp-PLA2 | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho các xét nghiệm HDL-C, LDL-C, NEFA, Lp-PLA2 là chất hiệu chuẩn dạng đông khô có chứa vật liệu từ máu người (huyết tương) có bổ sung các chất bảo quản là vật liệu tinh lọc có nguồn gốc từ người | Hộp | 5 |
| 50.34 | Vật liệu kiểm soát mức thông thường cho nhiều loại xét nghiệm thường quy | Vật liệu kiểm soát mức thông thường cho nhiều loại xét nghiệm thường quy là một vật liệu kiểm soát dạng đông khô, chứa vật liệu từ máu người (huyết thanh) và thuốc, các thành phần hữu cơ và vô cơ và nguyên liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể. Các nồng độ ở mức bình thường. | Hộp | 9 |
| 50.35 | Vật liệu kiểm soát mức bệnh lý cho nhiều loại xét nghiệm thường quy | Vật liệu kiểm soát mức bệnh lý cho nhiều loại xét nghiệm thường quy là một vật liệu kiểm soát dạng đông khô, có chứa vật liệu từ máu người (huyết thanh), thuốc, các thành phần hữu cơ và vô cơ và nguyên liệu sinh học có nguồn gốc cụ thể. Các nồng độ ở mức bệnh lý. | Hộp | 9 |
| 50.36 | Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy (mức 1) | Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy (mức 1) | Hộp | 2 |
| 50.37 | Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy (mức 2) | Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy (mức 2) | Hộp | 2 |
| 50.38 | Vật liệu kiểm soát cho các loại xét nghiệm Protein (mức 1) | Vật liệu kiểm soát cho các loại xét nghiệm Protein (mức 1) | Hộp | 22 |
| 50.39 | Vật liệu kiểm soát cho các loại xét nghiệm Protein (mức 2) | Vật liệu kiểm soát cho các loại xét nghiệm Protein (mức 2) | Hộp | 22 |
| 50.40 | Dung dịch rửa cuvette | Thành phần: Sodium hydroxide 4.0%, Polyoxyethylene octylphenyl ether < 0.9%, Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính < 0.9% | Hộp | 200 |
| 50.41 | Dung dịch đo cuvette blank | Thành phần: Chất hoạt động bề mặt < 5.0%, Thiazoline < 1.0% | Hộp | 168 |
| 50.42 | Dung dịch rửa, ngăn ngừa nhiễm chéo (tính kiềm) | Dung dịch rửa, ngăn ngừa nhiễm chéo (tính kiềm) Thành phần: Sodium hydroxide < 5 % | Hộp | 5 |
| 50.43 | Dung dịch rửa ngăn ngừa nhiễm chéo (tính axit) | Dung dịch rửa ngăn ngừa nhiễm chéo (tính axit) Thành phần: Oxalic acid 1-10%, Methanol 1-5%, Glycolic acid 10-20%, H2O 65-88% | Hộp | 5 |
| 50.44 | Dung dịch rửa khi thực hiện WASH 2 (hàng ngày) | Dung dịch rửa khi thực hiện WASH 2 (hàng ngày) Thành phần: Sodium Hydroxide 2% | Hộp | 5 |
| 50.45 | Dung dịch rửa khi thực hiện WASH 2 (hàng tuần) | Dung dịch rửa khi thực hiện WASH 2 (hàng tuần) Thành phần: Sodium hypochlorite < 5%, Chất hoạt động bề mặt ion âm ≤ 10%, Chất hoạt động bề mặt không chứa ion âm ≤ 5%, Potassium hydroxide < 5% | Hộp | 5 |
| 50.46 | Dung dịch làm mát đèn halogen | Thành phần: Propylence glycol < 10%, Dung dịch chống gỉ sét < 0.01%, Chất bảo quản < 0.05% | Hộp | 5 |
| 50.47 | Dầu ủ cuvette | Dầu ủ cuvette Thành phần: PERFLUORO COMPOUNDS, C5-18 | Thùng | 9 |
| 51 | Phần 51: Hóa chất cho máy huyết học SYSMEX 350 |  |  |  |
| 51.1 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học | Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học Công dụng: dùng để đo lường số lượng và kích thước của hồng cầu và tiểu cầu bằng phương pháp tập trung dòng chảy thuỷ động học. Khi bổ sung thuốc thử ly giải được chỉ định để xác định nồng độ hemoglobin, thuốc thử cũng có thể được sử dụng để phân tích nồng độ hemoglobin. Ngoài ra, còn thể được dùng làm dòng dung dịch bao bên ngoài (sheath fluid) cho buồng đo FCM. Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% Độ pH: 7.8 ± 0.1 | Thùng | 227 |
| 51.2 | Dung dịch đo hemoglobin | Dung dịch đo hemoglobin Công dụng: sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L | Hộp | 45 |
| 51.3 | Dung dịch ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính ,lympho,mono và ưa axit | Công dụng: Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.20% Áp suất thẩm thấu: 105 ± 5 (mOsm/kg), Độ pH: 6.2 ± 0.1 | Hộp | 40 |
| 51.4 | Dung dịch ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính ,lympho,mono và ưa axit | Công dụng: Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học tự động, sử dụng kết hợp với Dung dịch nhuộm để nhuộm tế bào có nhân trong mẫu giúp phân loại bạch cầu Thành phần: Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% Áp suất thẩm thấu: 103 ± 5 (mOsm/kg); pH: 6 ± 0,1 | Hộp | 20 |
| 51.5 | Dung dịch nhuộm dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Dung dịch nhuộm dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% Độ hấp thụ: 0.65 ± 0.04 Nhóm nước: G7 | Hộp | 35 |
| 51.6 | Dung dịch ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | Dung dịch ly giải dùng đếm bạch cầu ưa bazơ Công dụng: thuốc thử được kết hợp và sử dụng với dung dịch nhuộm. Bằng cách ly giải các tế bào hồng cầu bằng dung dịch ly giải và bằng việc phân loại nhóm các tế bào bạch cầu (không thuộc bạch cầu ái kiềm), bạch cầu ái kiềm và các tế bào hồng cầu nhân với dung dịch ly giải và dung dịch nhuộm, số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm, số lượng hồng cầu nhân, và tỷ lệ hồng cầu nhân được phân tích. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.20%; Nonionic surfactant 0.10% Áp suất thẩm thấu: 30 ± 5 (mOsm/kg), Độ pH: 3 ± 0.1 | Hộp | 30 |
| 51.7 | Dung dịch nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ | Dung dịch nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa bazơ Công dụng: được sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9% Độ hấp thụ: 0.88 ± 0.04 Nhóm nước : G7 | Hộp | 20 |
| 51.8 | Dung dịch rửa máy huyết học | Dung dịch rửa máy huyết học Công dụng: một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét ngiệm huyết học tự động, máy phết và nhuộm lam Thành phần: Sodium Hypochloride (nồng độ clo 5.0%) Nhóm nước : G7 | Hộp | 42 |
| 51.9 | Chất kiểm chuẩn level 1 | Chất kiểm chuẩn level 1 Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chấy lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người Đầy đủ các thông số cho xét nghiệm công thức máu thường quy: RBC, WBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD/CV, PDW, PCT, MPV, P-LCR, IPF, PLT-F, MONO#/%, EO#/% , LYMP#/%, BASO#/%, NEUT #/% IG#/%, NRBC#/%, MicroR, MacroR, AS-LYMP#/%, NEUT-RI/NEU-GI, RE-LYMP#/% Dùng chung cho cả xét nghiệm hồng cầu lưới: Ret#%, Ret-He, HFR, MFR, LFR, IRF, PLT-O, Hypo-He, Hyper-He,.. Nhóm nước: G7 | Lọ | 30 |
| 51.10 | Chất kiểm chuẩn level 2 | Chất kiểm chuẩn level 2 Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chấy lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC có nguồn gốc từ máu người, PLT, NRBC. Đầy đủ các thông số cho xét nghiệm công thức máu thường quy: RBC, WBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD/CV, PDW, PCT, MPV, P-LCR, IPF, PLT-F, MONO#/%, EO#/% , LYMP#/%, BASO#/%, NEUT #/% IG#/%, NRBC#/%, MicroR, MacroR, AS-LYMP#/%, NEUT-RI/NEU-GI, RE-LYMP#/% Dùng chung cho cả xét nghiệm hồng cầu lưới: Ret#%, Ret-He, HFR, MFR, LFR, IRF, PLT-O, Hypo-He, Hyper-He,.. Nhóm nước : G7 | Lọ | 30 |
| 51.11 | Chất kiểm chuẩn level 3 | Chất kiểm chuẩn level 3 Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chấy lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC có nguồn gốc từ máu người, PLT, NRBC. Đầy đủ các thông số cho xét nghiệm công thức máu thường quy: RBC, WBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD/CV, PDW, PCT, MPV, P-LCR, IPF, PLT-F, MONO#/%, EO#/% , LYMP#/%, BASO#/%, NEUT #/% IG#/%, NRBC#/%, MicroR, MacroR, AS-LYMP#/%, NEUT-RI/NEU-GI, RE-LYMP#/% Dùng chung cho cả xét nghiệm hồng cầu lưới: Ret#%, Ret-He, HFR, MFR, LFR, IRF, PLT-O, Hypo-He, Hyper-He,.. Nhóm nước : G7 | Lọ | 30 |
| 51.12 | Dung dịch pha loãng để đo hồng cầu lưới | Dung dịch pha loãng để đo hồng cầu lưới Công dụng: Dung dịch pha loãng mẫu cho máy xét nghiệm huyết học tự động dùng cho kênh RET và PLT-F Thành phần: Tricine buffer 0.17% Độ pH: 9.00 ± 0.1 | Hộp | 2 |
| 51.13 | Dung dịch nhuộm để đo hồng cầu lưới | Dung dịch nhuộm để đo hồng cầu lưới Công dụng: được sử dụng để đánh dấu hồng cầu lưới trong các mẫu máu đã được pha loãng nhằm xác định số lượng hồng cầu lưới, tỷ lệ phần trăm hồng cầu lưới và số lượng tiểu cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động Thành phần: Polymethine dye 0.03%; methanol 7.9%; Ethylene Glycol 92.0% Độ hấp thụ: 0.75 ± 0.04 Nhóm nước: G7 | Hộp | 2 |
| 52 | Phần 52: Hóa chất cho máy đông máu SYSMEX CS - 1600 |  |  |  |
| 52.1 | Chất chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm đông máu | Chất chuẩn kiểm soát trong giới hạn bệnh lý cho các xét nghiệm đông máu: Thời gian Prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT), Fibrinogen (Phương pháp Clauss), Các yếu tố đông máu II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII và vWF, Chất ức chế: Antithrombin III, protein C, protein S, α2-antiplasmin, chất ức chế C1, Plasminogen, Thời gian Thrombin. Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Huyết tương người, Chất ổn định: HEPES (hoàn nguyên: 12 g/L) | Hộp | 22 |
| 52.2 | Huyết tương kiểm chuẩn trong dải bình thường | Chất kiểm chuẩn cho giới hạn bình thường của các xét nghiệm đông máu sau: Thời gian prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT), Thời gian thrombin (TT), Fibrinogen, Antithrombin III (ATIII), Thời gian Batroxobin/ Reptilase. Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa huyết tương người | Hộp | 22 |
| 52.3 | Huyết tương kiểm chuẩn trong dải điều trị | Chất kiểm soát cho các xét nghiệm đông máu trong khoảng giới hạn từ giữa đến cao của giới hạn điều trị trong liệu pháp kháng đông đường uống. Giá trị kiểm soát được cung cấp cho các xét nghiệm PT và APTT. Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa huyết tương người | Hộp | 22 |
| 52.4 | Thuốc thử dùng để định lượng thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) | Thuốc thử dùng để định lượng thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) Thành phần: Thuốc thử dạng lỏng, sẵn sàng cho sử dụng, chứa: Hỗn hợp của phosphatide đậu nành tinh chế và cephaline thỏ trong 1.0 × 10^-4 M acid ellagic, Chất bảo quản, Chất ổn định, Chất đệm. | Hộp | 45 |
| 52.5 | Dung dịch Calcium Chloride được sử dụng làm thuốc thử bổ sung cho các xét nghiệm đông máu. | Dung dịch Calcium Chloride được sử dụng làm thuốc thử bổ sung cho các xét nghiệm đông máu. Thành phần: Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: Calcium Chloride (0.025 mol/L) | Hộp | 5 |
| 52.6 | Dung dịch rửa kim hút cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. | Dung dịch rửa kim hút cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. Thành phần: Sodium hypochlorite 1.0% (nồng độ clo sẵn có) | Hộp | 25 |
| 52.7 | Chất tẩy rửa cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. | Chất tẩy rửa cho máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động. Thành phần: Hydrochloric acid 0.16%, Chất hoạt động bề mặt không ion hóa 0.50% | Hộp | 5 |
| 52.8 | Thuốc thử dùng để xác định thời gian đông máu prothrombin (PT) | Thuốc thử dùng để xác định thời gian đông máu prothrombin (PT) Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Thromboplastion: yếu tố mô tái tổ hợp ở người (hoàn nguyên: ~100-200 µg/L ) với phospholipid tổng hợp, Calcium, Chất trung hòa heparin, Chất đệm, Chất ổn định BSA. CV% trung bình độ tái lập tổng quát là: PT% < 10%, PT giây < 5%, PT INR < 5%, Fibrinogen nội suy < 10 %. | Hộp | 42 |
| 52.9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Thrombin, bò (sau hoàn nguyên: ~100 IU/ml), Chất ổn định, Chất đệm. | Hộp | 32 |
| 52.10 | Dung dịch đệm pha loãng cho các xét nghiệm đông máu. | Dung dịch đệm pha loãng cho các xét nghiệm đông máu. Thành phần: Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: 2.84 × 10^−2 M Sodium barbital trong 1.25 × 10^−1 M sodium chloride pH 7.35 ± 0.1. | Hộp | 7 |
| 52.11 | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng sản phẩm thoái giáng fibrin liên kết chéo (D-dimers) | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng sản phẩm thoái giáng fibrin liên kết chéo (D-dimers) Thành phần: Reagent là Thuốc thử đông khô chứa: các hạt polystyrene phủ kháng thể đơn dòng kháng D-dimer ở chuột (sau hoàn nguyên: 0.1 g/L), Albumin người (sau hoàn nguyên: 0.5 g/L), Đệm, chất bảo quản. Buffer là Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: Đệm/chất ổn định, chất bảo quản. Supplement là Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: thuốc thử chặn tính dị ái (0.63 g/L), Đệm, chất bảo quản. Diluent là Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: Đệm, chất bảo quản. Calibrator là Thuốc thử đông khô chứa: huyết tương người, Chế phẩm D-dimer từ người (sau hoàn nguyên: 5.0 mg/L FEU), Đệm/chất ổn định, chất bảo quản. | Hộp | 22 |
| 52.12 | Chất kiểm tra mức bình thường và mức bệnh lý cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | Chất kiểm tra mức bình thường và mức bệnh lý cho xét nghiệm định lượng D-Dimer Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Huyết tương người, Chất bảo quản. | Hộp | 42 |
| 53 | Phần 53: Vật tư cho máy đông máu SYSMEX CS - 1600 |  |  |  |
| 53.1 | Cóng phản ứng được dùng để chứa mẫu và hóa chất trên máy đông máu tự động | Cóng phản ứng được dùng để chứa mẫu và hóa chất trên máy đông máu tự động | Cái | 45.000 |
| 53.2 | Bóng đèn Halogen | Bóng đèn Halogen | Cái | 5 |
| 54 | Phần 54: Hóa chất cho máy kháng sinh đồ VITEK 2 |  |  |  |
| 54.1 | Hóa chất định danh vi khuẩn Gram dương GP | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các vi khuẩn Gram dương - Thẻ GP căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và cơ chất đã phát triển mới. Thẻ nhựa 64 giếng, có 43 xét nghiệm hóa sinh và một giếng đối chứng âm để đánh giá việc sử dụng nguồn cacbon, các hoạt động enzym và tính kháng -Thẻ định danh GP là thẻ dùng một lần. | Card | 350 |
| 54.2 | Hóa chất định danh vi khuẩn Gram âm GN | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men - Thẻ GN căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và đã phát triển mới các cơ chất tính toán việc sử dụng nguồn cacbon, hoạt tính enzym và tính kháng. Thẻ nhựa 64 giếng, có 47 xét nghiệm hóa sinh và một giếng đối chứng âm. - Thẻ định danh GN là thẻ dùng một lần. | Card | 650 |
| 54.3 | Hóa chất kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram dương GP | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với hệ thống VITEK 2 Compact trong phòng xét nghiệm lâm sàng như là một xét nghiệm in vitro để xác định độ nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật với các kháng sinh khi sử dụng theo đúng hướng dẫn của tài liệu Thông tin sản phẩm. - Thẻ xét nghiệm làm kháng sinh đồ được phủ ít nhất 18-20 loại kháng sinh. | Card | 350 |
| 54.4 | Hóa chất kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram âm GN | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống VITEK 2 Compact trong phòng xét nghiệm lâm sàng như là một xét nghiệm in vitro để xác định độ nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật với các kháng sinh khi sử dụng theo đúng hướng dẫn của tài liệu Thông tin sản phẩm. - Thẻ xét nghiệm làm kháng sinh đồ được phủ ít nhất 18-20 loại kháng sinh. | Card | 650 |
| 54.5 | Kit Densichek Plus Standards | Được dùng để kiểm tra hiệu quả đo của thiết bị đo huyền phù vi sinh vật. Sử dụng những chuẩn này cho phép theo dõi độ chính xác của thiết bị và nhờ đó xác nhận độ chính xác của huyền dịch chứa vi sinh vật Thành phần bộ kit: Bộ bốn ống chuẩn: 0,0 (trắng), 0,5, 2,0 và 3,0; Tờ thông tin hướng dẫn sử dụng đính kèm | Hộp | 6 |
| 54.6 | Dung dịch pha loãng mẫu saline solution 0.45% | Dung dịch nước muối 0.45% (SALINE SOLUTION 0.45% NaCl) được sử dụng để chuẩn bị thủ công huyền dịch vi sinh vật, trước khi tiến hành định danh và thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh trên các thiết bị VITEK 2 | Thùng | 2 |
| 54.7 | Hóa chất kháng sinh đồ vi nấm | Thẻ kháng sinh đồ Nấm men AST-YS08 được sử dụng với Hệ thống VITEK® 2 trong phòng xét nghiệm lâm sàng như một thử nghiệm in vitro để xác định tính nhạy cảm của nấm men - Thành phần kháng sinh trong thẻ hóa chất:Amphotericin B, Caspofungin, Fluconazole, Flucytosine, Micafungin, VoriconazoleSDD | Card | 100 |
| 54.8 | Hóa chất định danh nhóm vi khuẩn kỵ khí | Thẻ định danh vi khuẩn kị khí và Corynebacteria (ANC) dùng để định danh tự động của hầu hết các vi khuẩn kỵ khí và Corynebacterium có ý nghĩa lâm sàng. - Thẻ định danh ANC là thẻ dùng một lần. - Thẻ ANC căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và đã phát triển mới các cơ chất. Thẻ nhựa 64 giếng, có 36 xét nghiệm hóa sinh đo việc sử dụng nguồn cacbon và hoạt động của enzym. | Card | 100 |
| 55 | Phần 55: Vật tư cho máy kháng sinh đồ VITEK 2 |  |  |  |
| 55.1 | Ống nhựa Plastic để pha loãng mẫu xét nghiệm (12x75mm) | Ống nhựa plastic để pha loãng mẫu xét nghiệm và chuyển vào hệ thống định danh kháng sinh đồ Vitek 2. Kích thước: 12x75mm. | Ống | 5.500 |
| 56 | Phần 56: Hóa chất cho máy khí máu RAPIDALAB 348 EX |  |  |  |
| 56.1 | Hóa chất chạy mẫu | Mục đích sử dụng của hóa chất: + Cung cấp điểm hiệu chuẩn cho hiệu chuẩn pH, điện giải và hematocrit. Bộ đệm pH giới hạn được đệm đến pH 7.382 ở 37 ° C + Cung cấp điểm dốc cho hiệu chuẩn pH và điện giải 2 điểm. Bộ đệm pH giới hạn được đệm đến độ pH 6.838 ở 37 ° C | Hộp | 7 |
| 56.2 | Hóa chất rửa | Rửa đầu dò và đường dẫn mẫu. Mỗi bộ chứa 450ml hóa chất rửa bao gồm muối, chất hoạt đồng bề mặt, chất bảo quản. | Hộp | 7 |
| 56.3 | Bình khí Cal/Slope | Cal: Cung cấp điểm chuẩn cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 1 điểm và 2 điểm Slope: Cung cấp điểm dốc cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 2 điểm | Hộp | 4 |
| 56.4 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na+, K+, Ca++, Cl , carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. | Lọ | 150 |
| 56.5 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na+, K+, Ca++, Cl , carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. | Lọ | 150 |
| 56.6 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na+, K+, Ca++, Cl , carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. | Lọ | 150 |
| 57 | Phần 57: Hóa chất cho máy phân tích HBA1C |  |  |  |
| 57.1 | Hóa chất phân tích HbA1c | *Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng hemoglobin A1c (mmol/mol theo IFCC và % theo NGSP) ở máu toàn phần của người bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) trao đổi ion cho máy máy phân tích Hemoglobin. *Bộ Thuốc thử bao gồm các vật tư cho 400 xét nghiệm: - 2 bộ Dung Dịch Đệm Rửa Giải 1. - 1 bộ Dung Dịch Đệm Rửa Giải 2. - 1 bộ Dung Dịch Rửa/Pha Loãng. - 1 Hộp Phân Tích. Hộp trao đổi cation (400 xét nghiệm), 4,0 mm ID x 40 mm. - Đĩa Mềm có thông số chương trình “Cập Nhật Bộ Thuốc thử” cho máy máy phân tích Hemoglobin. - CD-ROM có thông số chương trình “Cập Nhật Bộ Thuốc thử” cho máy máy phân tích Hemoglobin. - Bộ Chất Hiệu Chuẩn/Chất Pha Loãng: gồm 3 lọ chất hiệu chuẩn mức 1, 3 lọ chất hiệu chuẩn mức 2 và 1 lọ chất pha loãng. Các lọ chất hiệu chuẩn có chứa dịch máu tan của hồng cầu người ở dạng đông khô với gentamicin, tobramycin và EDTA làm chất bảo quản. Lọ pha loãng chất hiệu chuẩn chứa 100 mL nước khử ion chứa chất bảo quản natri azit <0.05% - Chất Mồi Máu Toàn Phần. Mỗi lọ chứa dịch máu tan của hồng cầu người ở dạng đông khô với gentamicin, tobramycin và EDTA làm chất bảo quản. - Lọ Mẫu. 50 lọ micro bằng polypropylene có nắp chọc, 1,5 mL. *Xuất xứ G7 * Phạm vi báo cáo: - % HbA1c theo NGSP: 3.9 - 18.8 - mmol/mol HbA1c theo IFCC: 19 -182 | Test | 12.400 |
| 57.2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm đái tháo đường | * Hóa chất kiểm soát chất lượng được sử dụng trong xác định định lượng HbA1c. Hai mức độ Quy cách: Control L: 3 x 0.5 mL; Control H: 3 x 0.5 mL Thành phần: - Sản phẩm dạng đông khô được chuẩn bị từ máu toàn phần người. *Xuất xứ G7 | ml | 9 |
| 58 | Phần 58: Hóa chất cho máy miễn dịch BECKMAN COULTER ACCESS II |  |  |  |
| 58.1 | Định lượng Free T3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 tự do trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,88–30 pg/mL [1,4–46 pmol/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), NaN3, ProClin, dung dịch đệm MES, chất tương tự T3 gắn biotin, protein (dê, bò, chim), chất cộng hợp kháng thể đơn dòng-phosphatase kiềm trong dung dịch ACES | Hộp | 33 |
| 58.2 | Định lượng Free T4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 tự do trong huyết thanh và huyết tương người (heparin) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme 2 bước; Dải đo: xấp xỉ 0,25-6,0 ng/dL [3,2-77,2 pmol/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin, muối đệm TRIS, NaN3, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) – Triiodothyronin, kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng Thyroxin – T4 gắn biotin, protein (chim và chuột) | Hộp | 45 |
| 58.3 | Định lượng TSH (3rd IS) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH trong huyết tương hoặc huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme 2 vị trí gắn kiểu “sandwich”; Dải đo: xấp xỉ 0,005 – 50,0 μIU/mL [mIU/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH người, muối đệm TRIS, natri azide, ProClin, kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH cộng hợp với phosphatase kiềm | Hộp | 27 |
| 58.4 | Định lượng total βhCG | Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym (kiểu “sandwich”), hai bước liên tiếp; Dải đo: xấp xỉ 0,5-1350 mIU/mL [IU/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ phức hợp kháng thể (dê) kháng IgG chuột - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng βhCG phân tán trong muối đệm TRIS, natri azit, ProClin, protein (dê, chuột và tái tổ hợp), kháng thể (thỏ) kháng βhCG gắn phosphatase kiềm (tái tổ hợp) được pha loãng trong muối đệm MES | Hộp | 25 |
| 58.5 | Định lượng AFP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,5–3000 ng/mL [0,41–2478 IU/mL]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng AFP được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng AFP, protein (dê, thỏ, chuột) | Hộp | 22 |
| 58.6 | Định lượng PAPP-A | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PAPP-A trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 1–5000 ng/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng PAPP-A, chất nền đệm TRIS, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng PAPP-A | Hộp | 15 |
| 58.7 | Chất kiểm tra xét nghiệm Rubella IgG | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng virus rubella trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết tương người đã loại bỏ fibrin chứa natri azid, không chứa kháng thể IgG kháng rubella, huyết tương người đã loại bỏ fibrin chứa nồng độ IgG kháng rubella thấp (giá trị trung bình mục tiêu là 22–43 IU/mL) | Hộp | 7 |
| 58.8 | Định tính Rubella IgM | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus rubella trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: bắt giữ miễn dịch; Dải đo: 0–60 AU/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể đa dòng (cừu) kháng IgM của người, muối đệm TRIS, protein (bò), natri azid, ProClin, phức hợp kháng nguyên rubella (đã bất hoạt) - kháng thể đơn dòng (chuột) kháng virus Rubella gắn phosphatase kiềm (bò) | Hộp | 12 |
| 58.9 | Chất kiểm tra xét nghiệm Rubella IgM | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus rubella trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết tương người đã loại bỏ fibrin chứa natri azid, âm tính (không phản ứng) với kháng thể IgM kháng rubella; Huyết tương người đã loại bỏ fibrin chứa natri azid, dương tính (phản ứng) với kháng thể IgM kháng rubella | Hộp | 7 |
| 58.10 | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch Sàng lọc trước sinh mức 1 | Vật liệu kiểm soát 6 thông số xét nghiệm sàng lọc trước sinh: Alpha-fetoprotein, Free Beta hCG, Free Estriol, HCG, lnhibin A và PAPP-A | Hộp | 20 |
| 58.11 | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch Sàng lọc trước sinh mức 2 | Vật liệu kiểm soát 6 thông số xét nghiệm sàng lọc trước sinh: Alpha-fetoprotein, Free Beta hCG, Free Estriol, HCG, lnhibin A và PAPP-A | Hộp | 20 |
| 58.12 | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch Sàng lọc trước sinh mức 3 | Vật liệu kiểm soát 6 thông số xét nghiệm sàng lọc trước sinh: Alpha-fetoprotein, Free Beta hCG, Free Estriol, HCG, lnhibin A và PAPP-A | Hộp | 20 |
| 58.13 | Cơ chất phát quang | Sản phẩm được dùng với hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu; Thành phần chính: Lumi-Phos 530 (dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt) | Hộp | 38 |
| 58.14 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 | Vật liệu kiểm soát 56 thông số miễn dịch bao gồm các thông số khả năng sinh sản, tuyến giáp, thiếu máu, nội tiết và dị ứng; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể | Hộp | 12 |
| 58.15 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 | Vật liệu kiểm soát 56 thông số miễn dịch bao gồm các thông số khả năng sinh sản, tuyến giáp, thiếu máu, nội tiết và dị ứng; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể | Hộp | 12 |
| 58.16 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 | Vật liệu kiểm soát 56 thông số miễn dịch bao gồm các thông số khả năng sinh sản, tuyến giáp, thiếu máu, nội tiết và dị ứng; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể | Hộp | 12 |
| 58.17 | Định lượng hsTnI | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 2,3-27027 pg/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ được bao phủ bằng kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng cTnI của người được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, chất cộng hợp giữa kháng thể (đơn dòng, cừu) kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, protein (bò, cừu, chuột) | Hộp | 188 |
| 58.18 | Chất chuẩn hsTnI | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, phức hợp troponin tái tổ hợp ở các mức nồng độ cTnI xấp xỉ 30,7; 144; 567; 2293; 9280 và 27027 pg/mL | Hộp | 8 |
| 58.19 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Vật liệu kiểm soát 9 dấu ấn tim mạch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ protein tái tổ hợp, mô người hoặc dịch cơ thể | Hộp | 10 |
| 58.20 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và máy xét nghiệm tế bào dòng chảy; Thành phần chính: KOH 1 – 5% | Bình | 2 |
| 58.21 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Dung dịch rửa được dùng cho quy trình làm sạch các máy xét nghiệm miễn dịch dòng Access; Thành phần chính: Acid hữu cơ | Bình | 2 |
| 58.22 | Định lượng BNP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP trong các mẫu xét nghiệm huyết tương chống đông bằng EDTA trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 3–5000 pg/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng BNP người, đệm TRIS, ProClin, natri azid, IgG dê và chuột tinh khiết, chất cộng hợp kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng BNP (người) - phosphatase kiềm, muối đệm PBS | Hộp | 25 |
| 58.23 | Chất chuẩn BNP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng BNP trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, phức hợp BNP (người) tái tổ hợp ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2500 và 5000 pg/mL | Hộp | 5 |
| 58.24 | Chất kiểm tra xét nghiệm BNP | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng BNP trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Phức hợp BNP (người) tái tổ hợp ở các mức xấp xỉ 80, 400, 2200 pg/mL trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin | Hộp | 10 |
| 58.25 | Định lượng PCT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,01–100 ng/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS, natri azid, ProClin 300, Natri Hydroxid, chất cộng hợp giữa phosphatase kiềm tái tổ hợp với kháng thể (chuột) kháng procalcitonin trong dung dịch đệm MOPS | Hộp | 20 |
| 58.26 | Chất chuẩn PCT | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Bột đông khô chứa đệm HEPES, protein (bò), natri azit, ProClin 300, procalcitonin người tái tổ hợp với các mức nồng độ xấp xỉ 0,8; 5; 10; 25; 50 và 100 ng/mL (μg/L) | Hộp | 5 |
| 58.27 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể | Lọ | 12 |
| 58.28 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể | Lọ | 12 |
| 58.29 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể | Lọ | 12 |
| 58.30 | Định lượng CA 15-3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người (chống đông bằng heparin) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,5-1000 U/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng biotin, kháng thể (chuột, đơn dòng, gắn biotin) kháng kháng nguyên CA 15-3, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng kháng nguyên CA 15-3 | Hộp | 10 |
| 58.31 | Chất chuẩn CA 15-3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1000 U/mL trong BSA đệm | Hộp | 4 |
| 58.32 | Định lượng CEA | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai vị trí gắn, kiểu “sandwich”; Dải đo: xấp xỉ 0,1–1000 ng/mL; Thành phần chính: Pha rắn các hạt thuận từ phủ MAb (chuột) kháng CEA, được phân tán trong dung dịch đệm TRIS, natri azit, ProClin, chất cộng hợp MAb (chuột) kháng CEA gắn phosphatase kiềm (bò), đệm phosphat, protein (chuột, bò) | Hộp | 10 |
| 58.33 | Chất chuẩn CEA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Dung dịch đệm phosphat, protein (bò), natri azit, ProClin, Kháng nguyên carcinoembryonic (người) ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1000 ng/mL | Hộp | 4 |
| 58.34 | Định lượng CA 19-9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,8–2000 U/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê, đa dòng) kháng biotin, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng kháng nguyên CA 19-9, chất cộng hợp biotin - kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng kháng nguyên CA 19-9 | Hộp | 10 |
| 58.35 | Chất chuẩn CA 19-9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azid, ProClin, kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2000 U/mL | Hộp | 4 |
| 58.36 | Định lượng Free PSA | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,005–20 ng/mL theo hiệu chuẩn Hybritech hoặc 0,005–16 ng/mL theo hiệu chuẩn WHO; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (lừa) kháng dê, kháng thể (dê) kháng biotin và kháng thể (chuột, đơn dòng, gắn biotin) kháng PSA trong dung dịch muối đệm TRIS, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng PSA tự do | Hộp | 9 |
| 58.37 | Chất chuẩn Hybritech Free PSA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm BSA, natri azid, ProClin, PSA tự do (người) ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 2, 5, 10 và 20 ng/mL đối với hiệu chuẩn Hybritech (hoặc 0,4, 1,6, 4,1, 8 và 16 ng/mL đối với hiệu chuẩn WHO) trong BSA đệm | Hộp | 4 |
| 58.38 | Định lượng total PSA | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,008–150 ng/mL với hiệu chuẩn Hybritech hoặc xấp xỉ 0,008–121 ng/mL với hiệu chuẩn WHO; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng PSA được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) với kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng PSA | Hộp | 9 |
| 58.39 | Chất chuẩn Hybritech PSA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azid, ProClin, PSA người ở các nồng độ xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm | Hộp | 5 |
| 58.40 | Định lượng CA 125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,5 U/mL - 5000 U/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng biotin, kháng thể (đơn dòng, chuột, gắn biotin) kháng kháng nguyên CA 125, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng kháng nguyên CA 125, dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột) | Hộp | 12 |
| 58.41 | Chất chuẩn CA 125 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azid, ProClin, Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2000 và 5000 U/mL | Hộp | 5 |
| 58.42 | Định lượng HBs Ab | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch một bước (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0-750 mIU/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (loại phụ "ay" và "ad", từ người, khử hoạt tính bằng nhiệt), trong dung dịch muối đệm TRIS, natri azit, Cosmocil, kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (loại phụ "ay" và "ad", từ người, khử hoạt tính bằng nhiệt) — photphataza kiềm (tái tổ hợp) | Hộp | 22 |
| 58.43 | Chất chuẩn HBs Ab | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết tương đã loại bỏ fibrin/huyết thanh người, kháng thể kháng HBs ở các mức nồng độ 0 mIU/mL, xấp xỉ 10, 20, 50, 250 và 750 mIU/mL | Hộp | 5 |
| 58.44 | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ab | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết tương người đã loại bỏ fibrin, natri azid, ProClin, âm tính (không phản ứng) với kháng thể kháng HBs, huyết tương người đã loại bỏ fibrin có các gamma globulin người đặc hiệu với HBs Ag, dương tính (phản ứng) với các kháng thể kháng HBs ở nồng độ xấp xỉ 60 mIU/mL | Hộp | 6 |
| 58.45 | Phát hiện HBs Ag | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch một bước (“sandwich”); Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin và liên kết với các kháng thể (đơn dòng, chuột) đặc hiệu với HBs Ag được biotin hóa trong dung dịch đệm TRIS, natri azit, ProClin, protein (chuột, bò), kháng thể (đơn dòng, chuột) đặc hiệu với HBs Ag cộng hợp với phosphatase kiềm (tái tổ hợp) | Hộp | 15 |
| 58.46 | Chất chuẩn HBs Ag | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), NaN3, ProClin, kháng nguyên HBs | Hộp | 5 |
| 58.47 | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ag | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết tương người được khử fibrin, HBs Ag âm tính, HBs Ag dương tính, NaN3, ProClin | Hộp | 5 |
| 58.48 | Định tính HCV Ab | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym gián tiếp; Thành phần chính: hạt thuận từ được bọc protein tái tổ hợp (NS3/NS4) và peptide (capsid) lơ lửng trong dung dịch đệm TRIS, natri azit, chất hoạt động bề mặt, chất cộng hợp alkaline phosphatase IgG kháng người của dê trong dung dịch đệm TRIS, ProClin 300 | Hộp | 15 |
| 58.49 | Chất chuẩn HCV Ab | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: huyết thanh người âm tính (không phản ứng) dành cho kháng thể kháng HCV, huyết thanh người dương tính (phản ứng) dành cho kháng thể kháng HCV đã được bất hoạt, natri azit | Hộp | 5 |
| 58.50 | Chất kiểm tra xét nghiệm HCV Ab V3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: huyết thanh người âm tính (không phản ứng) đối với kháng thể kháng HCV, huyết thanh người dương tính (phản ứng) đối với kháng thể kháng HCV | Hộp | 7 |
| 58.51 | Định lượng UE3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estriol không liên hợp trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,017–6,9 ng/mL [0,059–24 nmol/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể IgG (dê) kháng thỏ được phân tán trong muối đệm TRIS, natri azid, kháng thể (thỏ) kháng estriol, chất cộng hợp estriol-phosphatase kiềm (bò), muối đệm HEPES | Hộp | 8 |
| 58.52 | Định tính Rubella IgG | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng virus rubella trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym sử dụng kỹ thuật gián tiếp; Dải đo: xấp xỉ 10–500 IU/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên rubella (chủng HPV 77) được tinh sạch bằng phương pháp gradient sucrose, phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, natri azit, ProClin, Chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) – kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng IgG người (dòng 125 A 15) | Hộp | 12 |
| 58.53 | Chất chuẩn FT3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt động bề mặt, NaN3, ProClin, T3 ở các mức nồng độ 0 pg/mL, xấp xỉ 1, 2, 5, 10 và 30 pg/mL | Hộp | 7 |
| 58.54 | Chất chuẩn FT4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, thyroxine ở các mức nồng độ 0 ng/dL, xấp xỉ 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 và 6,0 ng/dL | Hộp | 7 |
| 58.55 | Chất chuẩn TSH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin, hTSH ở các mức nồng độ 0 µIU/mL, xấp xỉ 0,05; 0,3; 3; 15 và 50 µIU/mL | Hộp | 6 |
| 58.56 | Chất chuẩn βhCG | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin, hCG ở các mức nồng độ 0 mIU/mL, xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1350 mIU/mL | Hộp | 6 |
| 58.57 | Chất chuẩn UE3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng estriol không liên hợp trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, NaN3, Cosmocil, estriol không liên hợp ở các mức nồng độ 0 ng/mL, xấp xỉ 0,07; 0,17; 0,34; 0,86; 3,4 và 6,9 ng/mL | Hộp | 5 |
| 58.58 | Chất chuẩn AFP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, AFP ở các mức nồng độ 0 ng/mL, xấp xỉ 2,5; 5; 25; 100; 500 và 3000 ng/mL | Hộp | 5 |
| 58.59 | Chất chuẩn PAPP-A | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP-A trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền đệm BSA, natri azid, ProClin, PAPP-A nguồn gốc từ người ở các mức nồng độ xấp xỉ 50, 150, 500, 2500 và 5000 ng/mL | Hộp | 4 |
| 58.60 | Chất chuẩn IgM | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus rubella trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết tương người đã loại bỏ fibrin, âm tính (0 AU/mL) với kháng thể IgM kháng virus rubella, natri azid, huyết tương người đã loại bỏ fibrin, dương tính, chứa xấp xỉ 5, 15 và 60 AU/mL kháng thể IgM kháng virus rubella | Hộp | 5 |
| 58.61 | Chất chuẩn IgG | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng virus rubella trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh ngựa với 0 IU/mL IgG kháng rubella, natri azit, huyết thanh ngựa, huyết tương người đã loại bỏ fibrin chứa xấp xỉ 10, 25, 50, 200, và 500 IU/mL IgG kháng rubella ở người | Hộp | 5 |
| 58.62 | Hóa chất nội kiểm miễn dịch cao cấp 3 mức IA PREMIUM PLUS 1,2 AND 3 | Vật liệu kiểm soát 54 thông số xét nghiệm miễn dịch bao gồm chất chỉ điểm khối u, thuốc điều trị và các xét nghiệm miễn dịch thông thường; Sản phẩm được cung cấp ở dạng đông khô; Thành phần: 100% huyết thanh người; Chứa các thông số chỉ điểm khối u thường quy: AFP, CA15-3, CA19-9, CA-125, CEA, PSA, Free-PSA | Hộp | 3 |
| 58.63 | Dung dịch rửa cho máy miễn dịchcông suất 100 test/giờ | Sản phẩm được dùng với Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu; Thành phần chính: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit, khối lượng phản ứng: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1) | Hộp | 150 |
| 58.64 | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch công suất 400 test/giờ | Sản phẩm được dùng với Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu; Thành phần chính: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit và khối lượng phản ứng: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1) | Hộp | 126 |
| 58.65 | Định lượng Testosterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,1 – 16 ng/mL[0,35–55,5 nmol/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột, chất cộng hợp testosterone – phosphatase kiềm, natri azit, ProClin, kháng thể đơn dòng kháng testosterone (chuột), protein (BSA, chuột, dê) | Hộp | 4 |
| 58.66 | Chất chuẩn Testosterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, natri azid, testosterone ở các mức nồng độ 0,5; 1,5; 4; 8 hoặc 16 ng/mL | Hộp | 2 |
| 58.67 | Chất kiểm chứng cho PAPP-A | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PAPP-A trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: PAPP-A tự nhiên ở người có nồng độ xấp xỉ 300, 1000, 3000 ng/mL, chất nền đệm BSA, natri azid, ProClin | Hộp | 12 |
| 58.68 | Hóa chất kiểm tra máy Access | Dung dịch kiểm tra hệ thống dùng cho Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access trong quy trình kiểm tra bảo trì hệ thống hàng tuần; Thành phần chính: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, natri azit | Hộp | 4 |
| 59 | Phần 59: Vật tư cho máy miễn dịch BECKMAN COULTER ACCESS II |  |  |  |
| 59.1 | Cốc đựng mẫu 2 ml dùng cho máy phân tích miễn dịch | Cốc đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch; Chất liệu: Polystyrene; Dung tích 2mL; Đáy hình nón | Cái | 37.000 |
| 59.2 | Cốc đựng mẫu 0.5 ml dùng cho máy phân tích miễn dịch | Cốc đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch; Chất liệu: Polystyrene; đáy tròn; dung tích: 0,5 mL | Cái | 12.000 |
| 59.3 | Túi đựng rác thải dùng cho máy miễn dịch | Sử dụng trên dòng máy xét nghiệm miễn dịch dòng Access | Túi | 5 |
| 59.4 | Giếng phản ứng dùng cho máy miễn dịch công suất 100 test/giờ | Giếng phản ứng sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch có công suất 100 test/giờ; Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | Cái | 50.176 |
| 59.5 | Giếng phản ứng dùng cho máy miễn dịch công suất 400 test/giờ | Giếng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động có công suất 400 test/giờ; Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | Cái | 50.000 |
| 60 | Phần 60: Hóa chất cho máy nước tiểu LABUREADER PLUS3 |  |  |  |
| 60.1 | Que phân tích nước tiểu 11 thông số | Được sử dụng cho xác định nhanh Bilirubin, Urobilinogen, Ketones (Acetoacetic acid), Ascorbic acid, Glucose, Protein (albumin), máu, pH, Nitrite, Leukocytes và trọng lượng riêng nước tiểu Thành phần:muối Diazonium, muối nitroprusside, 2,6-dichloro-phenol-indophenol, Glucose oxidase, Peroxidase, O-Toluidine hydrochloride, Tetra-bromophenol blue, Isopropylbenzol-hydroperoxide, Tetramethylbenzidine-dihydrochloride, xanh Bromthymol, đỏ Methyl, Sulfanilic acid, Tetrahydrobenzol[h]quinolon-3-ol , Carboxylic acid ester, Xanh Bromothymol | Que | 45.000 |
| 61 | Phần 61: Hóa chất cho máy điện giải ISE 5000 |  |  |  |
| 61.1 | Bộ hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải 5 thông số | Dung dịch được sử dụng cho xét nghiệm định lượng nồng độ natri (Na), kali (K), clorid (Cl) và calci (Ca) trong mẫu huyết thanh, thực hiện trên máy xét nghiệm điện giải ISE 5000. Máy xét nghiệm ISE 5000 cũng cho phép xác định pH máu.; Thành phần: Đệm, muối vô cơ, chất bảo quản | Bình | 45 |
| 61.2 | Dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Dung dịch rửa dùng cho máy điện giải ISE 5000; Thành phần: Natri hypoclorit, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản | Lọ | 26 |
| 61.3 | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải ISE 5000; Thành phần: Đệm hữu cơ, muối vô cơ, chất bảo quản | Lọ | 2 |
| 61.4 | Dung dịch rửa điện cực Na cho máy phân tích điện giải | Dung dịch rửa điện cực Na cho máy phân tích điện giải ISE 5000; Thành phần: NaF | Lọ | 3 |
| 61.5 | Dịch châm điện cực Kali cho máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp điện cực Kali cho máy phân tích điện giải ISE 5000; Thành phần: Đệm phosphat, muối Kali | Lọ | 3 |
| 61.6 | Dịch châm điện cực pH, Natri, Clo cho máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp các điện cực Na, Cl và pH của máy phân tích điện giải ISE 5000; Thành phần: Đệm phosphat, muối vô cơ | Lọ | 3 |
| 61.7 | Dịch châm điện cực Canxi cho máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp điện cực Ca cho máy phân tích điện giải ISE 5000; Thành phần: Đệm phosphat, muối Calci | Lọ | 3 |
| 61.8 | Dịch châm điện cực tham chiếu cho máy phân tích điện giải | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu cho máy phân tích điện giải ISE 5000; Thành phần: Đệm phosphat, muối vô cơ | Lọ | 3 |
| 62 | Phần 62: Vật tư cho máy điện giải ISE 5000 |  |  |  |
| 62.1 | Điện cực Natri dùng cho máy điện giải | Điện cực Natri dùng cho máy điện giải ISE 5000 | Cái | 4 |
| 62.2 | Điện cực Kali dùng cho máy điện giải | Điện cực Kali dùng cho máy điện giải ISE 5000 | Cái | 4 |
| 62.3 | Điện cực Clo dùng cho máy điện giải | Điện cực Clo dùng cho máy điện giải ISE 5000 | Cái | 4 |
| 62.4 | Điện cực Canxi dùng cho máy điện giải | Điện cực Canxi dùng cho máy điện giải ISE 5000 | Cái | 4 |
| 62.5 | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải ISE 5000 | Cái | 4 |
| 62.6 | Dây bơm | Pump tubing - vật tư dùng cho máy xét nghiệm điện giải ISE 5000 | Chiếc | 5 |
| 63 | Phần 63: Hóa chất cho máy điện giải 2 |  |  |  |
| 63.1 | Bộ hóa chất dành cho phân tích điện giải 3 thông số Na, Cl, K | Hóa chất dùng để xác định định lượng Na/K/Cl trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Thành phần: *. Standard A (Dung dịch chuẩn A): - 140.0 mmol/L Na+ - 4.0 mmol/L K+ - 125.0 mmol/L Cl- - Buffer (Chất đệm) - Preservative (Chất bảo quản) *. Standard B (Dung dịch chuẩn B): - 35.0 mmol/l Na+ - 16.0 mmol/l K+ - 41.0 mmol/l Cl- - Buffer (Chất đệm) - Preservative (Chất bảo quản) *. Wash: 0.1mol/L Ammonium Biflouride *. Waste container (Thùng chứa chất thải) - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 9001 hoặc 13485 hoặc FDA hoặc tương đương | Hộp | 45 |
| 63.2 | Dung dịch rửa hàng ngày dùng cho máy điện giải 3 thông số Na, Cl, K | Dung dịch rửa và vệ sinh đường ống dẫn mẫu hàng ngày dùng cho máy phân tích điện giải. Thành phần: - Dung dịch rửa/vệ sinh hàng ngày 100ml - 6 chai Pepsin (0.35g/chai) - Tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 9001 hoặc 13485 hoặc FDA hoặc tương đương | Hộp | 12 |
| 64 | Phần 64: Hóa chất cho máy định nhóm máu |  |  |  |
| 64.1 | Card đinh nhóm máu bằng huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Birma1, LB2, RUM1, Neutral gel x 3; sodium azide < 0.1%; có kết quả : < 5 phút. | Card | 9.000 |
| 64.2 | Card làm định nhóm máu crossmatch | Birma1, LB2, RUM1, Neutral gel x 1, AHG( anti-IgG thỏ và anti-C3d dòng 12011D10) x2; sodium azide < 0.1%; có kết quả sau < 5 phút ủ và 5 phút ly tâm. | Card | 1.400 |
| 64.3 | Hồng cầu mẫu để định nhóm máu 2 chiều | Hồng cầu 20%, Trimethoprim, chloramphenicol, Sulfamethoxazole, âm tính với HBsAg, HCV and HIV (1+2). | ml | 68 |
| 64.4 | Card định nhóm máu bằng huyết thanh mẫu | 11H5 x 2, 6F9 x 2, NaTH119 x 2; sodium azide < 0.1%; có kết quả: < 5 phút. | Card | 1.500 |
| 64.5 | Card môi trường trung tính | Neutral gel x 6, Sodium Azide <0.1%, 5 phút ly tâm. | Card | 1.400 |
| 64.6 | Dung dịch pha loãng hồng cầu dùng cho định nhóm máu/phát máu/Coombs | Thành phần: Dung dịch ion cường độ thấp trong môi trường NaCl <0,1%, Trimethoprim, Sulfamethoxazole, Glycine và Potassium di‐hydrogen phosphate. Chuẩn bị hồng cầu 0,8%. | ml | 2.500 |
| 64.7 | Thuốc thử xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và kháng nguyên Du | Clone 18833+18896+12011D10, sodium azide < 0.1% w/v, sodium arsenite 0.02% và bovine albumin Độ đặc hiệu: 100% (DAT) Xuất xứ G7 | Lọ | 6 |
| 64.8 | Card định kháng thể bất thường, làm Coombs test, Crossmath | AHG x 6; sodium azide < 0.1%; có kết quả: < 5 phút ủ và 5 phút ly tâm. | Card | 100 |
| 64.9 | Test nhanh thương hàn | Bộ kháng nguyên Widal chẩn đoán thương hàn chứa hỗn dịch kháng nguyên của trực khuẩn và/hoặc polyspecific positive control Thành phần: thuốc thử S.typhi ‘O’, S.paratyphi ‘CO’ chứa 0.5% Phenol; thuốc thử S.typhi ‘H’, S.paratyphi ‘AH’, S.paratyphi ‘BH’, S.paratyphi ‘CH’ chứa 0.3% Formaldehyde, thuốc thử S.paratyphi ‘AO’, S.paratyphi ‘BO’ chứa 0.7% Ethanol và 0.1% sodium azide | Test | 600 |
| 64.10 | Thẻ nhóm máu đầu giường | Thành phần: - 2 Ô chứa mẫu hoặc thực hiện autocontrol - 2 Ô Anti-A: clone 9113D10, IgM, đệm Tris, hiệu giá ≥ 1:256, mức độ phản ứng ≥ 3+ - 2 Ô Anti-B: clone 9621A8, IgM, đệm Tris, hiệu giá ≥ 1:256, mức độ phản ứng ≥ 3+ Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy: 100%, độ chính xác: 100% Sodium azide 0.9 gram/ l ISO, CE. Xuất xứ G7 Có ô ghi kết quả hòa hợp giữa bệnh nhân và túi máu, kết luận được truyền máu ngay trên card | Test | 600 |
| 64.11 | Sàng lọc kháng thể bất thường 3Cell | Hồng cầu (3 cell) 20% trong dung dịch bảo quản chứa Trimethoprim, Chloramphenicol và Sulfamethoxazol. Âm tính với HBsAg, HCV và HIV (1+2) | Hộp | 1 |
| 65 | Phần 65: Chương trình ngoại kiểm |  |  |  |
| 65.1 | Chương trình ngoại kiểm Huyết học | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng trên 10 thông số công thức máu, bao gồm cả thông số Plateletcrit (PCT). Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Lọ | 14 |
| 65.2 | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số, bao gồm cả ACE (Angiotensin Converting Enzyme), D-3-Hydroxybutyrate, Fructosamine và eGFR (estimated glomerular filtration rate). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Lọ | 14 |
| 65.3 | Chương trình ngoại kiểm Khí máu | Chương trình ngoại kiểm Khí máu đáp ứng trên 10 thông số, bao gồm cả thông số Bicarbonate và CO2 (total). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Lọ | 14 |
| 65.4 | Chương trình ngoại kiểm Đông máu 5 thông số | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | Lọ | 14 |
| 65.5 | Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh | Chương trình ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh, đáp ứng 6 thông số. Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Lọ | 14 |
| 65.6 | Chương trình ngoại kiểm HbA1c | Chương trình ngoại kiểm HbA1c 2 thông số. Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm.Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Lọ | 14 |
| 65.7 | Chương trình ngoại kiểm Ammonia/ Ethanol | Chương trình ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. Có chu kỳ bắt đầu tháng 9 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Lọ | 14 |
| 65.8 | Chương trình ngoại kiểm Miễn dịch | Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng trên 48 thông số, bao gồm cả thông số Gentamicin, PTH và 1-25-(OH)2-Vitamin D. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Lọ | 14 |
| 66 | Phần 66: Nội kiểm nước tiểu |  |  |  |
| 66.1 | Nội kiểm nước tiểu level 1 | Dạng lỏng, thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). | Lọ | 22 |
| 66.2 | Nội kiểm nước tiểu level 2 | Dạng lỏng, thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). | Lọ | 22 |
| 67 | Phần 67: Nội kiểm sinh hóa |  |  |  |
| 67.1 | Nội kiểm sinh hóa mức 2 | Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người. Đáp ứng trên 65 thông số, bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids. | Lọ | 100 |
| 67.2 | Nội kiểm sinh hóa mức 3 | Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người. Đáp ứng trên 65 thông số, bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids. | Lọ | 100 |
| 68 | Phần 68: Hóa chất máy khí máu 2 |  |  |  |
| 68.1 | Thẻ xét nghiệm định lượng 13 thông số khí máu, điện giải và chất chuyển hóa | - Thông số xét nghiệm: Khí máu: pH (6.5-8.0), pCO2 (5-250 mmHg), pO2 (5-750 mmHg),TCO2 (5-50 mmol/L) Điện giải: Na+ (85-180 mmol/L), K+ (1.5-12.0 mmol/L), Ca++ (0.25-4.00 mmol/L), Cl- (65-140 mmol/L) Chất chuyến hóa: Glu (1.1-38.5 mmol/L), Lac (0.30-20.00 mmol/L), Crea (0.30-15.00 mmol/L), Hct (10-75%PCV), BUN (3-120 mg/dL), Urea (1.1-42.8 mmol/L) Thông số tính toán: cHCO3-, cTCO2, độ kiềm dư BE, độ bão hòa oxy cSO2, Huyết cầu tố cHgb - Loại mẫu: động mạch, tĩnh mạch, mao mạch - Lượng mẫu: 92 microlit. - Thời gian cho kết quả: < 1 phút - Tự động hiệu chuẩn trước mỗi lần xét nghiệm | Test | 600 |
| 69 | Phần 69: Hóa chất cho máy REAL-TIME PCR – RealLine 96-4 |  |  |  |
| 69.1 | Bộ hóa chất tách chiết DNA/RNA tự động dành cho mẫu máu | Bộ kit tách chiết sử dụng cho tách chiết DNA/RNA từ mẫu huyết thanh, huyết tương, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) và tế bào vi khuẩn gram âm Lượng mẫu đầu vào: 200ul Độ tinh sạch: A260/280 : 1.7-2.2 Thời gian tách chiết: ≤30 phút cho 10 mẫu Thể tích thu nhận: 50ul DNA/RNA Chứng nhận: ISO13485 hoặc tương đương | test | 128 |
| 69.2 | Bộ hóa chất tách chiết DNA/RNA tự động dành cho mẫu dịch | Mẫu đầu vào: Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-) và gram (+), huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết bao gồm SARS-CoV-2 Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 100 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 23-30 phút cho 1-96 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Chứng nhận : ISO 13485 hoặc tương đương | test | 64 |
| 69.3 | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng HBV PCR | Sản phẩm để định lượng DNA HBV in vitro bằng real-time PCR. *Sử dụng chứng nội là gene ngoại sinh • Giới hạn phát hiện: giới hạn phát hiện dưới ≤ 10 IU/ml và giới hạn định lượng ≤ 30 IU/ml. Lượng Internal control cho mỗi test là ≤2µL Lượng mẫu đầu vào: ≤20 µL Chứng nhận: ISO 13485 hoặc tương đương | test | 64 |
| 69.4 | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng HCV PCR | Sản phẩm để định lượng DNA HCV in vitro bằng real-time PCR. Sử dụng chứng nội là gene ngoại sinh *Thời gian thực hiện: < 1 giờ 30 phút • Giới hạn phát hiện: giới hạn phát hiện dưới là 30 IU/ml và giới hạn định lượng là 50 IU/ml. Chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương | test | 64 |
| 69.5 | Bộ hóa chất xét nghiệm định type HPV PCR | Bộ xét nghiệm định type HPV, xét nghiệm có khả năng phát hiện được 13 kiểu gen nguy cơ cao (kiểu 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 và 68), 5 kiểu gen nguy cơ trung bình (kiểu 26, 53, 66, 73 và 82), và 2 kiểu gen nguy cơ thấp (kiểu 6 và 11). Thời gian thực hiện: <1h30 phút. LOD: 1000 copies/mL Độ chính xác: CV＜5% Chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương | test | 100 |

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2025)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa

+ Các cam kết

+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng.

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

+ Nhà thầu cung cấp thông tin người phụ trách với các nội dung sau:

| Thông tin liên hệ |  |
| --- | --- |
| Tên người phụ trách: | ……………………………………………………… |
| Số điện thoại: | ……………………………………………………… |
| Email (cơ quan/ tổ chức): | ……………………………………………………… |

- Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Tên, mã vật tư y tế theo quy định (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Mua sắm hóa chất, sinh phẩm năm 2026

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

5. Thời hạn giao hàng: Sớm nhất trong vòng 24 giờ và chậm nhất trong vòng 48 giờ kể từ lúc đặt hàng.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)