# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án:

1.1. Tên các dự án:

1. Xây dựng các xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV VSIP 6 đảm bảo cấp điện KCN VSIP Nghệ An giai đoạn tiếp theo

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-EVNNPC ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Nghệ An;

Căn cứ quyết định số 1753/QĐ-PCNA ngày 17/4/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự án;

Địa điểm thực hiện dự án: :  Xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới 3,987km tuyến đường dây trên không 22kV. Sử dụng dây ACSR-185/24.

- Cải tạo 0,634km tuyến đường dây trên không 22kV. Sử dụng dây ACSR-185/24.

- Xây dựng mới 2,429km tuyến cáp ngầm 22kV. Sử dụng cáp ngầm 3 pha: Cáp ngầm 22kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W 12,7/22(24)kV 3x300sqmm (Cáp chống cháy) và Cáp ngầm 22kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x300sqmm.

- Xây dựng mới 03 bộ Recloser-22kV- 630A/16kA và 04 bộ LBS-22kV- 630A/16kA.

2. Xuất tuyến trung áp 35kV sau MBA T1 khai thác công suất TBA 110kV Quỳ Hợp

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-EVNNPC ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Nghệ An;

Căn cứ quyết định số 1959/QĐ-PCNA ngày 23/4/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự án;

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quỳ Hợp, xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An.

Quy mô đầu tư:

- XDM 3,502km ĐZ 35kV và 1,785km ĐZ 22kV sử dụng dây dẫn ACSR-70/11 và dây - Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 35kV sử dụng dây Al/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-3x240-20/35(40,5)kV, tổng chiều dài tuyến: 0,575  km.

- Cải tạo tuyến cáp ngầm 35kV sử dụng dây Al/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-3x240-20/35(40,5)kV, tổng chiều dài tuyến: 0,042  km.

- Cải tạo tuyến đường dây không, sử dụng dây AC120/19; AC-150/19-XLPE4,3/HDPE, tổng chiều dài tuyến: 21,342km.

- Lắp đặt bổ sung 01 bộ recloser; Bổ sung 01 thiết bị kết nối (modem APN) cho 01 Recloser lắp đặt mới; Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối các Recloser lắp đặt mới về TTĐK và từ TTĐK về trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng công ty.

I.2. Giới thiệu về gói thầu:

1. Tên gói thầu: Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính đợt 4 năm 2026

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.

3. Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

5.Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

II. Mục tiêu công việc:

Thực hiện công tác Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng.

III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Cơ sở pháp lý thực hiện:

Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định luật pháp có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng, điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của QH nước CHXHCN Việt Nam ngày 24/11/2015;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật đo đạc bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/2/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp;

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy định về bản đồ địa chính;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/ 2017 của Bộ Tài chính ban hành Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường.

- Bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/100000 hệ tọa độ VN-2000, độ cao Nhà nước;

- Căn cứ các quyết định số 206/QĐ-PCNA 20/01/2024 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;

- Ngoài các điều khoản nêu trên, trong quá trình thực hiện Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành.

IV. Giải pháp và phương pháp luận:

1. Yêu cầu chung:

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

2. Yêu cầu chi tiết:

Lập hồ sơ Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính  phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của  các công trình theo quyết định phê duyệt với các nội dung cụ thể sau:

-TChi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất xây dựng tuyến đường dây và các vị trí cột điện, tiếp địa cột và vị trí xây dựng TBA;

- Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính các thửa đất có nhà và vật kiến trúc nằm trong hành lang tuyến đường dây;

- Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính  hành lang tuyến đường dây;

- Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính hành lang tuyến đường dây, TBA; Xác định vùng cây bị ảnh hưởng, cần chặt để đảm bảo hành lang lưới điện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 V/v Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.

- Bàn giao tim mốc cho chủ đầu tư các giai đoạn kiểm đếm và giai đoạn thi công.

- Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo.

3. Công tác đo vẽ

a) Thành lập lưới địa chính:

Để có cơ sở cho công tác Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính các khu đất trong phạm vi xây dựng công trình phục vụ việc thu hồi, giao đất và giải phóng mặt bằng cần thiết phải có hệ thống lưới khống chế tọa độ địa chính. Trên cơ sở chiều dài của các tuyến dây dự kiến nhà thầu phải xây dựng bổ sung các điểm địa chính theo quy định của ngành điện và quy định hiện hành. Lưới địa chính được xây dựng bằng công nghệ GPS theo đồ hình lưới tam giác đơn và được bố trí trong phạm vi khảo sát. Lưới địa chính được đo nối với các điểm địa chính cơ sở có trong khu vực.

b) Định vị, cắm mốc ranh giới phạm vi chiếm đất vĩnh viễn xây dựng công trình:

Định vị và cắm mốc ranh giới hạn diện tích chiếm đất xây dựng tuyến đường dây, TBA và các vị trí cột điện theo tọa độ VN 2000

c) Lập hồ sơ Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính  thửa đất xây dựng xây dựng tuyến đường dây tỷ lệ:

- Tỷ lệ 1/500 hoặc 1/1000 (tùy theo mẫu của Sở Tài Nguyên cấp và thẩm định): Đối với đất thu hồi vĩnh viễn, đất thổ cư;

- Tỷ lệ 1/1.000, hoặc 1/2.000 (tùy theo mẫu của Sở Tài Nguyên cấp và thẩm định): Đối với đất rừng, đất sản xuất đất trồng cây lâu năm trong hành lang tuyến.

d) Công tác điều tra thu thập số liệu: Trong quá trình Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất kết hợp với chủ sử dụng, cán bộ địa chính, trưởng thôn của từng địa phương để xác định tên chủ sử dụng, điều tra các loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất, kết quả đo đạc địa chính thửa đất, đảm bảo hồ sơ cho chủ đầu tư giải phóng mặt bằng Công tác kiểm tra nghiệm thu và trình thẩm định.

e) Sau khi hoàn thành công tác đo vẽ ngoài hiện trường, hoàn thiện tài liệu và hồ sơ địa chính, tiến hành lập hồ sơ trình đến các cấp thẩm quyền kiểm tra, thẩm định nghiệm thu sản phẩm địa chính theo yêu cầu cấp thẩm định.

Sản phẩm hồ sơ cho mỗi công trình:

1. Bảng thống kê, quy chủ: 08 bộ;

2. Bản Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất, khu đất phục vụ thu hồi, giao đất và bồi thường GPMB: 08 bộ;

4. Tham gia họp với các sở ban ngành địa phương:

- Làm việc với UBND tỉnh về thực hiện dự án

- Làm việc với sở TNMT, sở Tài chính

- Làm việc với UBND huyện

- Làm việc với UBND xã

5. Tổng hợp khối lượng thực hiện:

  - Khối lượng thực hiện:

- Theo nội dung Bản vẽ kèm theo.

- Theo các Quyết định, văn bản pháp lý được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

  - Tiến độ thực hiện dịch vụ

- Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thực hiện Dịch vụ đồng thời với hồ sơ dự thầu.

6. Yêu cầu về an toàn:

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện.

2.7. Điều kiện thi công và yêu cầu về biện pháp thi công:

- Do thực hiện công việc ngoài thực địa, vì vậy nhà thầu cần xây dựng phương án làm việc với chính quyền địa phương và người dân để đảm bảo tiến độ hoàn thành và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của địa phương.

- Trong hồ sơ dự thầu cần xây dựng phương án tổ chức và biện pháp thi công chi tiết phù hợp với các điều kiện nêu trên.

### 8. Trách nhiệm bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho nhà thầu những văn bản, tài liệu pháp lý có liên quan đến dự án.

- Cung cấp cho nhà thầu các hồ sơ thiết kế của dự án bao gồm các bản vẽ thiết kế cơ sở và các bản vẽ thiết kế thi công (hồ sơ đã được chủ đầu tư phê duyệt).

- Cung cấp cho nhà thầu diện tích cần thu hồi đất vĩnh viễn của từng vị trí (chân cột, tiếp địa, kè) bao gồm cả phần diện tích thu hồi thêm phục vụ mở móng, san gạt, diện tích chéo méo khó canh tác.

- Ký các loại tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác thẩm định kết quả đo đạc.

- Giám sát, kiểm tra nhà thầu thực hiện dịch vụ.

- Thanh toán cho nhà thầu theo các quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

### 9. Trách nhiệm của nhà thầu

- Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thực hiện bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức… sẽ sử dụng cho việc thực hiện dự án;

- Liên hệ đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi trình hồ sơ đến các cơ quan;

- Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ đúng tiến độ;

- Nộp báo cáo cho Bên mời thầu trong thời hạn và theo các hình thức đã được nêu trên:

- Kịp thời phản ánh cho Bên mời thầu những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trong thời gian thực hiện công việc, khi có văn bản yêu cầu của Bên mời thầu, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên mời thầu được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Bên mời thầu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Bên mời thầu.

- Bảo vệ, giải trình, hiệu chỉnh các tài liệu, hồ sơ khảo sát, trước cơ quan có thẩm quyền, hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của Bên mời thầu (nếu có);

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ, giải trình với các cơ quan liên quan trong việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ đo đạc và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) liên quan đến hồ sơ đo đạc.

- Chịu trách nhiệm trước Bên mời thầu/Chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do nhà thầu thực hiện, về chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình trong hồ sơ, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu gây ra;

- Chịu trách nhiệm chỉnh sửa hoàn tất hồ sơ theo thời gian yêu cầu của bên mời thầu/chủ đầu tư kể từ ngày nhận được hồ sơ góp ý và quyết định phê duyệt;

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về công tác trích đo địa chính;

- Trình hồ sơ sản phẩm trích đo địa chính cho bên mời thầu để thẩm tra, thông qua trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.

#### */ Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

*/ Giải pháp và phương pháp luận;

*/  Kế hoạch công tác.

#### V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm cho mỗi công trình:

Hồ sơ nghiệm thu: 08 bản gốc, bao gồm:

+ Nhật ký Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính: 08 bản gốc;

+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành: 08 bản gốc;

+ Biên bản bàn giao sản phẩm Chi phí trích đo, trích lục và chỉnh lý bản đồ địa chính: 08 bản gốc;

+ Biên bản bàn giao tim mốc ngoài thực địa cho chủ đầu tư

+ Biên bản bàn giao mặt bằng đo vẽ địa chính.