GIƯỜNG ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% | * |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | * |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V; 50 Hz (đối với thiết bị sử dụng điện) | * |
|  | - Môi trường hoạt động: phù hợp với khí hậu Việt Nam | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái | * |
|  | - Bộ điều khiển điện: 01 bộ | * |
|  | - Vỏ bọc đệm: 01 cái | * |
|  | - Cọc truyền: 02 cái | * |
|  | - Ắc quy dự phòng: 01 cái | * |
| III | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | - Giường bệnh cấp cứu đa năng điều khiển điện, ≥ 05 chức năng | * |
|  | - Khung giường bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương, đầu/cuối giường, thành chắn bằng nhựa ABS hoặc tương đương | * |
|  | - Có cần gạt CPR trong tình huống khẩn cấp | * |
|  | - Giường bệnh cấp cứu đa năng điều khiển điện |  |
|  | - Có thanh chắn 2 bên, có thể nâng lên hạ xuống | * |
|  | - Vỏ bọc đệm làm bằng chất liệu không thấm dịch và chất lỏng khác | * |
|  | - Điều chỉnh phần lưng: trong khoảng 0 đến ≥ 70° | * |
|  | - Bánh xe có khóa trung tâm | * |
|  | - Kích thước dài x rộng: ≥ 2.100x950 mm |  |
|  | - Có ≥ 4 lỗ cắm cọc truyền tại tất cả các góc giường | * |
|  | - Có ≥ 02 móc treo túi nước tiểu | * |
|  | - Chỉnh dốc giường đầu/chân: ≥ 5° | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. | * |
|  | - Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. | * |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. | * |
|  | - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. | * |