BỘ ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN LED

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | · Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | · Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. | * |
|  | · Xuất xứ: các nước thuộc G7 | * |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |  |
|  | · Lưỡi cong Macintosh số 1: 01 cái | * |
|  | · Lưỡi cong Macintosh số 2: 01 cái | * |
|  | · Lưỡi cong Macintosh số 3: 01 cái | * |
|  | · Lưỡi cong Macintosh số 4: 01 cái | * |
|  | · Cán pin trung: 01 cái | * |
|  | · Hộp đựng: 01 cái | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
| 1. | Lưỡi đèn |  |
|  | · Được làm bằng thép không gỉ | * |
|  | · Dẫn sáng bằng sợi quang tích hợp bên trong lưỡi | * |
|  | · Bó sợi quang với hơn ≥6.000 sợi riêng biệt | * |
|  | · Có thể tiệt trùng ở nhiệt độ ≥134 độ C | * |
|  | · Lưỡi cong macintosh số 1, kích thước ≥65mm | * |
|  | · Lưỡi cong macintosh số 2, kích thước ≥75mm | * |
|  | · Lưỡi cong macintosh số 3, kích thước ≥100mm | * |
|  | · Lưỡi cong macintosh số 4, kích thước ≥130mm | * |
| 2. | Cán pin |  |
|  | · Được làm bằng kim loại mạ Chrome | * |
|  | · Sử dụng đèn LED | * |
|  | · Có thể tiệt trùng ở nhiệt độ ≥134 0c | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Bảo hành ≥ 12 tháng | * |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TW Cần Thơ | * |