# BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CẲNG TAY

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100%. | * |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | * |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 và CE/EU hoặc FDA. | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH: cho 01 bộ gồm: |  |
|  | Chén đựng bệnh phẩm, dung tích 160 ml: 1 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000 ml: 1 Cái | * |
|  | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 135 mm: 6 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 245 mm: 2 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số 3, dài 125 mm: 1 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số 4, dài 135 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125 mm: 4 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài 140 mm: 6 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích Metzenbaum (Baby) hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 145 mm: 2 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160 mm: 1 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, dài 160 mm: 1 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích Cushing hoặc tương đương, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 200 mm: 1 Cái | * |
|  | Kim găm xương Luer hoặc tương đương, cong, dài 150 mm: 1 Cái | * |
|  | Búa tay cầm kim loại, đầu nặng 380 – 400 g: 1 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương Volkmann hoặc tương đương, số 0000, dài 170 mm, đầu rộng 2,80 mm: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạy xương Williger hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 170 mm, đầu rộng 5,5 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp tái định vị, cong, dài 135 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp giữ xương Kern-Mini hoặc tương đương, có khóa cài, dài 155 mm: 2 Cái | * |
|  | Đục xương Lambotte hoặc tương đương, lưỡi vát 2 bên, dài 125 mm, lưỡi rộng 4 mm: 1 Cái | * |
|  | Đục xương Lambotte hoặc tương đương, lưỡi vát 2 bên, dài 125 mm, lưỡi rộng 10 mm: 1 Cái | * |
|  | Đục xương Lambotte hoặc tương đương, lưỡi vát 2 bên, dài 125 mm, lưỡi rộng 8 mm: 1 Cái | * |
|  | Kim cắt xương, thẳng, hoạt động đôi, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 155 mm: 2 Cái | * |
|  | Dụng cụ mài xương Joseph hoặc tương đương, thẳng, có khía chéo, dài 165 mm, rộng 9 mm: 1 Cái | * |
|  | Kim cắt chỉ thép Reill TC hoặc tương đương, cong, ngàm có cạnh sắc, cán vàng, dài 175 mm, đường kính chỉ thép tối đa 1,5 mm (chỉ cứng), 2,0 mm (chỉ mềm): 1 Cái | * |
|  | Kìm giữ chỉ thép, ngàm có khía ngang và rãnh dọc, dài 170mm: 1 cái | * |
|  | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại nhỏ, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích thước 22 × 10 mm, 28 × 12 mm: 2 Bộ | * |
|  | Banh mạch máu vết thương Koenig hoặc tương đương, dài 180 mm, kích thước lưỡi 12 × 16 mm: 4 Cái | * |
|  | Banh tự giữ Weitlaner hoặc tương đương, 3×4 răng tù, dài 130 mm: 1 Cái | * |
|  | Thước đo chiều dài vít: 1 Cái | * |
|  | Ống hút De Bakey hoặc tương đương, dài 275 mm, đường kính 9 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,50 mm, hoặc bước răng phù hợp, cán vàng, dùng cho chỉ tối thi 3/0, dài 150 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim Crile-Wood hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dùng cho chỉ 4/0 – 6/0, dài 185 mm: 1 Cái | * |
|  | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo hoặc tương đương, dài 140 mm: 2 Cái | * |
|  | Uốn nẹp 140 mm, 3,0 – 3,5 mm và 2,0 – 2,7 mm: 1 Cái | * |
|  | Tay dao bào da Silver hoặc tương đương (không kèm lưỡi), dài 190 mm: 1 Cái | * |
|  | Lưỡi dao bào da dùng với cán dao Silver hoặc tương đương: 1 Hộp | * |
|  | Lưỡi dao bào da dùng với cán dao Watson hoặc tương đương: 1 Hộp | * |
|  | Dao bào da Watson hoặc tương đương: 1 Cái | * |
|  | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật (bao gồm nắp hộp và đáy hộp), cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm: 1 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, có chân: 1 Cái | * |
|  | Lưới silicone hoặc đệm silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1: 2 Cái | * |
|  | Nhãn nhận biết, không ghi tên, loại chuẩn, bằng nhôm, có màu sắc nhận dạng, kích thước phù hợp hộp đựng dụng cụ: 2 Cái | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | · Sai số kích thước cho phép: ±≤10%, nhưng đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ trong bộ. | * |
|  | · Tất cả dụng cụ phải đồng bộ chính hãng (trừ clip kẹp mạch máu). | * |
|  | · Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE. | * |
|  | · Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau: |  |
|  | + Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn DIN EN 10088 T.1-3 hoặc DIN/BS EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. | * |
|  | + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. | * |
|  | Bảo hành lỗi 1 đổi 1 ngay khi bàn giao tại chân công trình. | * |
|  | Có cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh – Việt). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. | * |