Máy PHÁ RUNG TIM

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2025. | * |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485. | * |
|  | - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn: | * |
|  | + FDA - Food and Drug Administration (Mỹ) | * |
|  | + CE - EU Certificate (Châu âu) | * |
|  | + JIS - Japanese Industrial Standards (Nhật Bản) | * |
|  | - Điện áp: 220V AC / 50 - 60Hz | * |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |  |
|  | - Máy chính: 01 cái | * |
|  | - Bản điện cực sốc cho người lớn và trẻ em: 01 bộ | * |
|  | - Dây điện tim: 01 cái | * |
|  | - Dây nguồn: 01 cái | * |
|  | - Máy in nhiệt kèm theo máy: 01 cái | * |
|  | - Pin sạc: 01 bộ | * |
|  | - Bộ cáp nối, sử dụng cho bản điện cực khử rung tự động: 01 bộ | * |
|  | - Giấy ghi điện tim (vật tư tiêu hao): 05 cuộn/xấp | * |
|  | - Gel bôi da chuyên dùng cho đánh sốc (vật tư tiêu hao): 05 tuýp/lọ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | - Máy chính thiết kế có quai xách, cơ động, thuận tiện cho việc di chuyển. | * |
|  | - Màn hình hiển thị màu, kích thước: ≥ 6,5 inches. | * |
|  | - Màn hình theo dõi được thông số: nhịp tim, sóng điện tim, SpO2, giá trị năng lượng. | * |
|  | - Có báo chỉ thị trạng trái tiếp xúc giữa bản điện cực sốc và da của bệnh nhân. | * |
|  | - Có các chức năng: |  |
|  | + Khử rung thủ công (khử rung bằng tay). | * |
|  | + Khử rung đồng bộ. | * |
|  | + Khử rung tự động (AED-Automated External Defibrillator). | * |
|  | + Tạo nhịp ngoài (Pacing). | * |
|  | - Có thể điều chỉnh chọn nhanh mức năng lượng để thực hiện khử rung tim. | * |
|  | - Có phụ kiện thực hiện khử rung trực tiếp trên bề mặt tim, dùng trong phẫu thuật tim. | * |
|  | - Có chức năng tự kiểm tra (self-test). | * |
|  | - Dạng sóng khử rung 2 pha (Biphasic). | * |
|  | - Mức năng lượng cài đặt: ≤ 20(J) - ≥ 200(J). | * |
|  | - Bản điện cực sốc: sử dụng được cho người lớn và trẻ em. | * |
|  | - Pin khi sạc đầy, khử rung với mức năng lượng tối đa: ≥ 100 lần. | * |
|  | - Có tiêu chuẩn chống nước và chống bụi. | * |
|  | - Nạp điện nhanh trong thời gian: ≤ 5s. | * |
|  | - Sau khi khử rung tim, sóng điện tim phục hồi trong thời gian: ≤ 3s. | * |
|  | - Có chức năng báo động bằng âm thanh và hình ảnh. | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC: |  |
|  | -Bảo hành toàn bộ thiết bị và phụ kiện kèm theo: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng. Cam kết thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo đúng quy trình, quy định của nhà sản xuất (đính kèm xác nhận quy trình bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) nhưng tối thiểu ≥ 2 lần/năm. | * |
|  | -Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 8:00 đến 18:00 các ngày trong tuần trừ các ngày Lễ và Tết. | * |
|  | -Hỗ trợ trực tuyến (24/24) và kiểm tra, sửa chữa tại điểm đặt máy khi máy gặp sự cố, không giới hạn số lần trong suốt thời gian bảo hành thiết bị. | * |
|  | -Cam kết tổng thời gian dừng máy trong suốt thời gian bảo hành ≤ 18 ngày/năm (tương đương 5% của 365 ngày/năm) (bao gồm thứ 7, chủ nhật, lễ, tết): | * |
|  | + Từ ngày dừng máy thứ nhất đến thứ 18, mỗi ngày dừng máy sẽ được quy đổi thành 1 ngày bảo hành cộng thêm. | * |
|  | + Từ ngày dừng máy thứ 19 trở về sau, mỗi ngày dừng máy vượt sẽ được quy đổi thành 2 ngày bảo hành cộng thêm. | * |
|  | + Cách tính số ngày dừng máy: | * |
|  | · Nếu máy dừng ≥ 4 giờ /ngày làm việc thì tính là 1 ngày. | * |
|  | · Đối với thứ 7, CN, lễ tết ≥ 8 giờ /ngày thì tính là 1 ngày | * |
|  | -Thời gian có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra trong vòng 04 giờ làm việc kể từ lúc nhận cuộc gọi thông báo sự cố hư hỏng với trường hợp không thể xử lý khắc phục từ xa được. | * |
|  | -Nhân viên thực hiện dịch vụ (kiểm tra, bảo trì) hệ thống thiết bị phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ. | * |
|  | -Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế: ≥ 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng. | * |
|  | - Lắp đặt, bàn giao tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh. | * |
|  | - Đào tạo cho đơn vị sử dụng: vận hành, sử dụng, vệ sinh bảo dưỡng. | * |
|  | - Đào tạo cho kỹ sư của Bệnh viện: bảo dưỡng, kiểm tra, cách khắc phục lỗi cơ bản. |  |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị. |  |
|  | - Cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (theo chính sách của hãng). |  |
|  | -Cam kết thiết bị được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành. |  |