Máy ly tâm đa năng

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% | * |
|  | Điện áp sử dụng: 220VAC (± 10%) | * |
|  | Môi trường làm việc: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 75% | * |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). | * |
|  | Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS | * |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |  |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | * |
|  | Rotor và adapter: 01 bộ | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Buồng ly tâm bằng thép không gỉ | * |
|  | Có thể điều chỉnh tốc độ ly tâm và thời gian ly tâm | * |
|  | Có màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, thời gian | * |
|  | Có thể lắp rotor văng và rotor góc | * |
|  | Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, không cân bằng | * |
|  | Tắt máy khi rotor mất cân bằng | * |
|  | Có chức năng mở khóa khẩn cấp | * |
|  | Có âm báo kết thúc chu trình | * |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 6000 vòng/phút | * |
|  | Lực ly tâm RCF tối đa: ≥ 2000 x g | * |
|  | Số lượng ống trên rotor: ≥ 60 x 5ml | * |
|  | Thời gian ly tâm: điều chỉnh được tối đa ≥ 99 phút hoặc liên tục | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng | * |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết. | * |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. | * |
|  | Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. ( Bản sao) | * |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. | * |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế | * |