Máy nuôi cấy máu tự động

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%. | * |
|  | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | Nguồn cung cấp: 220V /50Hz ± ≤10% | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
|  | Xuất xứ: thiết bị chính có xuất xứ tại một trong các nước thuộc nhóm G7; Liên minh Châu Âu EU | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy cấy máu tự động ≥ 40 mẫu/lần kèm phụ kiện, bao gồm: |  |
|  | Hệ thống bao gồm các thiết bị chính sau: |  |
|  | - Máy cấy máu tự động: 01 máy. | * |
|  | - Bộ phận quét mã vạch: 01 bộ. | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Chức năng: Phát hiện nhanh vi khuẩn và vi nấm từ mẫu lâm sàng. | * |
|  | Nguyên tắc: Dựa vào nguyên lý phát huỳnh quang dưới ảnh hưởng của khí CO2 sinh ra do vi sinh vật. | * |
|  | Công suất máy: ≥ 40 mẫu/lần chạy | * |
|  | Kết nối được với hệ thống phần mềm LIS (Laboratory Information System). | * |
|  | - Phần cứng bao gồm: |  |
|  | + Buồng ủ có chứa: ≥ 40 vị trí đặt chai cấy máu. | * |
|  | + Rotor làm nhiệm vụ lắc đảo các chai cấy máu. | * |
|  | + Đầu dò tại mỗi vị trí nhằm thu nhận tín hiệu huỳnh quang từ chai cấy máu. | * |
|  | - Bộ phận quét mã vạch | * |
|  | - Đèn báo tình trạng vị trí: tại mỗi vị trí nhằm báo tình trạng (dương tính, âm tính, vô danh) chai cấy máu tại vị trí. | * |
|  | - Đèn báo tình trạng buồng ủ: Thông báo âm tính, dương tính và lỗi. | * |
|  | - Dữ liệu có thể được lưu trữ ≥ 30 ngày sau khi lấy chai ra khỏi hệ thống. | * |
|  | - Nuôi cấy được các loại môi trường cấy: |  |
|  | + Môi trường cấy vi sinh vật hiếu khí. | * |
|  | + Môi trường cấy vi sinh vật kỵ khí. | * |
|  | + Môi trường chứa hạt resin nhằm trung hòa lượng kháng sinh có trong máu, thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật. | * |
|  | + Môi trường dành riêng cho bệnh nhi. | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Nếu là thiết bị nhập khẩu thì tuân thủ theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ và các văn bản khác theo quy định của pháp luật. | * |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. | * |
|  | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa, nhà thầu có khả năng đáp ứng < 48 giờ | * |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, tối thiểu 08 năm | * |
|  | Bên bán cam kết cung cấp giấy chứng nhận giám định và/hoặc kiểm định của thiết bị khi bàn giao cho đơn vị sử dụng | * |