Tủ ấm CO2

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi. | * |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V± 10%, 50Hz | * |
|  | - Môi trường hoạt động: | * |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Tủ ấm CO2: 01 cái | * |
|  | - Sensor CO2: 01 cái | * |
|  | - Hệ thống khử khuẩn: 01 hệ thống | * |
|  | - Giá đỡ đi kèm: 01 bộ | * |
|  | - Van điều áp và bộ sấy khí CO2: 01 bộ | * |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ. | * |
| III. | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |
|  | Đặc tính, thông số kỹ thuật: |  |
|  | - Màn hình điều khiển: Cảm ứng LCD hoặc tương đương | * |
|  | - Sensor CO2: Sensor kiểm soát nồng độ CO2 | * |
|  | - Thể tích: ≥ 190 lít | * |
|  | - Khoảng điều chỉnh CO2 tối đa: ≥ 20% | * |
|  | - Độ ẩm trong buồng: ≥ 95% RH ± 5% RH | * |
|  | - Khoảng điều chỉnh nhiệt độ tối đa: ≥ 50 độ C | * |
|  | - Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: ± ≤ 0.1 độ C | * |
|  | - Có cảnh báo: bằng âm thanh và hình ảnh khi xảy ra lỗi | * |
|  | - Bình khí CO2: |  |
|  | +Thể tích bình: ≥ 40 lít | * |
|  | +Áp suất tối đa: ≥ 70 bar | * |
|  | - Van điều áp khí CO2: | * |
|  | + Áp suất đầu vào tối đa: ≥ 80 bar | * |
|  | + Áp suất đầu ra: ≤ 10 bar | * |
|  | - Bộ sấy khí CO2, sử dụng điện 220v |  |
| IV. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |  |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. | * |
|  | - Bảo trì miễn phí định kì: 06 tháng/lần hoặc quy định của Nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng trong thời gian bảo hành | * |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại nơi sử dụng. | * |
|  | - Cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến thiết bị | * |
|  | - Cung cấp đủ giấy tờ theo quy định hiện hành về trang thiết bị y tế (nếu là TBYT) (bảng phân loại trang thiết bị, Giấy phép nhập khẩu/ Phiếu công bố đủ tiêu chuẩn, ...) | * |
|  | - Cung cấp chứng bản sao công chứng chỉ xuất xứ, chất lượng (CO, CQ), tờ khai hải quan, Invoice, Packing list kèm theo khi bàn giao máy | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm | * |