Tủ lạnh trữ thuốc, sinh phẩm

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng. | * |
|  | - Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |
|  | - Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm: 1 cái | * |
|  | - Tài liệu HDSD | * |
|  | - Chân có lắp bánh xe | * |
|  | - Giá để mẫu: ≥ 10 cái | * |
| III. | YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |
|  | - Kiểu tủ đứng, 2 cửa kính | * |
|  | - Phân loại an toàn khí hậu tối thiểu: Class N |  |
|  | - Kiểu làm lạnh: Làm lạnh tối thiểu bằng dòng khí cưỡng bức hoặc tương đương | * |
|  | - Chế độ rã đông: tự động | * |
|  | - Môi chất làm lạnh: không chứa CFC | * |
|  | - Độ ồn: ≤ 45 dB (A) |  |
|  | - Dải nhiệt độ điều khiển: ≤2 – ≥8 độ C | * |
|  | - Bộ điều khiển vi xử lý | * |
|  | - Báo đèn huỳnh quang hoặc tương đương | * |
|  | - Đèn chiếu sáng bên trong tủ, tối thiểu có công tắc bật/tắt đèn ở bên ngoài | * |
|  | - Dung tích tủ: ≥ 890 lít | * |
|  | Chức năng cảnh báo tối thiểu: |  |
|  | - Cảnh báo nhiệt độ cao/thấp: có | * |
|  | - Cảnh báo từ xa: có | * |
|  | - Lỗi nguồn: có | * |
|  | - Báo lỗi cảm biến: có | * |
|  | - Pin yếu: có | * |
|  | - Cửa hở: có | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Nộp và thực hiện theo yêu cầu khi chủ đầu tư hoặc bên mời thầu yêu cầu các bản cam kết sau: | * |
|  | + Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; | * |
|  | + Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng, kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng; | * |
|  | + Lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và bảo trì, sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị; | * |
|  | + Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng; | * |
|  | + Cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao ít nhất trong vòng 10 năm sau thời hạn bảo hành; Mọi chi phí cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao khi hết thời hạn bảo hành sẽ do đơn vị sử dụng thiết bị chi trả theo giá trị hiện hành tại thời điểm thay thế; | * |
|  | + Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E- HSMT; | * |
|  | + Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất. | * |
|  | - Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Bên mời thầu lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu. | * |
|  | - Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng | * |