## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A41/Quân chủng PK-KQ.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: “Mua vật tư phi kim loại phục vụ sửa chữa xe đặc chủng năm 2026”.

- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Ngân sách nghiệp vụ năm 2026.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

- Địa điểm thực hiện: Số 6 Thăng Long, Phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự.

- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;

+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);

+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.

[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó].

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| [ghi số hiệu hạng mục] | [ghi tên] | [ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn] |
| 1 | Bát da bầu phanh | Bát da lõi 2 lớp bố. Loại 8 lỗ. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 2 | Bát da bầu phanh trước | Vật liệu cao su chịu dầu, có 2 lớp bố. Đường kính 180 mm. Loại 12 lỗ |
| 3 | Bộ đệm bơm nhớt | Đủ số lượng. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Dùng cho xe Kmaz |
| 4 | Bộ đệm động cơ | Đủ số lượng. Vật liệu: Cao su chịu dầu, chiệu nhiệt, hỗn hợp kim loại pha graphite; gioăng nắp xilanh, gioăng mặt máy, gioăng cacte, gioăng phớt, gioăng ống xả…Dùng cho động cơ Kamaz-740 |
| 5 | Bộ đệm làm kín bơm trợ lực | Gioăng ống góp bơm , 01 cái: kích thước: 36x62x0,6(mm). Gioăng làm kín - 2 cái: 50x36x5(mm). Vòng đệm kín – 2 chiếc: Ø27x1,0. Vòng cao su 864218 – 1 cái: 7.8x3.6. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 6 | Bộ đệm làm kín ống giảm xóc | Đủ số lượng. Vật liệu: Cao su tổng hợp, có độ bền và đàn hồi cao, chịu dầu, mòn, nhiệt độ. Dùng cho Uranl 4320. |
| 7 | Bộ đệm máy | Dùng cho động cơ Zil-130; Vật liệu: Cao su chịu dầu, chiệu nhiệt, hỗn hợp kim loại pha graphite, gioăng nắp xilanh, gioăng mặt máy, gioăng cacte, gioăng phớt, gioăng ống xả… |
| 8 | Bộ đệm máy | Dùng cho động cơ ЯМЗ-236. Vật liệu: Cao su chịu dầu, chiệu nhiệt, hỗn hợp kim loại pha graphite, gioăng nắp xilanh, gioăng mặt máy, gioăng cacte, gioăng phớt, gioăng ống xả… |
| 9 | Bộ gioăng đệm chế hòa khí | Đúng ký hiệu. Chất liệu: Nhựa + Kim loại. Màu đen. Số OME: 20 112 08-S, 20-112-08-S, 2011208S |
| 10 | Bộ lọc không khí VPM-3 | Loại lưới lọc bằng sợi thép không gỉ. Mức độ lọc: 90%. Kích thước: Ø320x120(mm), dài 300 mm |
| 11 | Bộ tem nhãn | Kích thước: 1 bộ (20x40). Nội dung: dịch từ tiếng Nga. Vật liệu: Mi ka. Ngôn ngữ: Tiếng Việt |
| 12 | Bộ vòng đệm cao su xy lanh trợ lực | Đủ số lượng. Vật liệu: Cao su chịu dầu. Dùng cho xy lanh trợ lực xe Kpaz-255 |
| 13 | Cao su chân động cơ | Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: Chiều dài: 155 mm; Chiều rộng: 118 mm; Chiều cao: 83 mm |
| 14 | Cao su chân hộp số | Ký hiệu: 65x16x16; 65x16x18. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại cao su dạng cục |
| 15 | Cao su chân máy | Là gối động cơ. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Giúp giảm chấn và hấp thụ các rung động khi các xe di chuyển trên đường, giảm tiếng ồn |
| 16 | Cao su che bụi bàn đạp ga | Vật liệu: Cao su tổng hợp, có lớp vải bố ở giữa, Có độ đàn hồi cao, khả năng chống lão hóa trước các tác động của môi trường (bụi bẩn, độ ẩm) và rung động từ động cơ. Đường kính lỗ trong: Khoảng 8mm - 10mm (vừa khít với đường kính thanh kéo ga của ZIL-130). Đường kính ngoài (phần đế): Khoảng 35mm - 45mm (vừa với lỗ khoét trên sàn cabin hoặc vách ngăn). Chiều dài (trạng thái tự nhiên): Khoảng 40mm - 55mm |
| 17 | Cao su che bụi bàn đạp phanh | Vật liệu: Cao su tổng hợp (Rubber) hoặc EPDM chất lượng cao. Đặc tính: Có khả năng chịu dầu, kháng thời tiết và giữ được độ đàn hồi tốt dưới tác động liên tục của việc đạp/nhả bàn đạp. Đường kính lỗ trên (vị trí ôm trục bàn đạp): Thường dao động khoảng 20 - 25 mm (để đảm bảo độ mút chặt vào cần bàn đạp). Đường kính chân đế (vị trí lắp vào sàn xe): Khoảng 80 - 100 mm. Chiều dài/Chiều cao trạng thái tự nhiên: Khoảng 90 - 110 mm |
| 18 | Cao su che bụi bầu phanh | Chất liệu: Cao su đàn hồi, gia cố thêm sợi hoặc kim loại, có hình dạng chụp (Cup/boot) cho dòng xe Kraz-214 |
| 19 | Cao su che bụi cần gài số | Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại 5 ngấn vuông |
| 20 | Cao su che bụi đầu rô tuyn | Che bụi đầu rô tuyn lái. Dày 2mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu. Dùng cho xe zil 131 |
| 21 | Cao su che bụi giằng cầu | Quy cách: Ø80x28; Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt, đàn hồi cao |
| 22 | Cao su che bụi rô tuyn | Quy cách: Ø38x22, côn 35 độ; Loại chụp chặn bụi cho đầu khới quay thanh lái dọc, ngang. Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 23 | Cao su che bụi rô tuyn giằng cầu | Quy cách: Ø76x42; Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt, đàn hồi cao. Đủ số lượng |
| 24 | Cao su che bụi van phanh | Loại chụp chặn bụi van phanh. Vật liệu: Cao su chịu dầu. Dùng cho xe zil 130 |
| 25 | Cao su che bụi van phanh | Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Dùng cho van tổng phanh xe Kpaz-255 |
| 26 | Cao su che bụi xi lanh trợ lực | Đúng chủng loại. Loại chụp chặn bụi dạng lò xo cho đầu xi lanh thủy lực. Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 27 | Cao su đầu giảm xóc | Vật liệu: cao su chịu dầu. Kích thước: Ø23x36x40 |
| 28 | Cao su gối đỡ hộp số phụ | Vật liệu: cao su chịu dầu. Kích thước: Ø22x35x38 |
| 29 | Cao su hạn chế nhíp sau | Vật liệu: loại cao su bố,chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 85 x 60 x 35 mm. Khối lượng: 430g |
| 30 | Cao su hạn chế nhíp trước | Vật liệu: thép hợp kim và cao su. Kích thước: 19x47x100mm. Dùng cho xe Zil-130 |
| 31 | Cao su khớp quạt gió | Vật liệu: cao su chịu mài mòn, chịu nhiệt cao su nitrile AE2854. Kích thước hình trụ tròn Ф4x40mm |
| 32 | Cao su lót thùng dầu | Kích thước: 50x800x3. Vật liệu: Cao su tổng hợp. Loại có gân tăng ma sát |
| 33 | Cao su lót thùng xăng | Kích thước: 50x5mm. Vật liệu: Cao su tổng hợp. Loại có gân tăng ma sát |
| 34 | Chắn bùn | Cấu tạo cao su dẻo bền hoặc nhựa ABS. Hình dạng hình chữ nhật. Kích thước: 25x30cm |
| 35 | Chắn bùn | Đúng kích thước: 300x200x5. Vật liệu: Cao su 2 lớp bố |
| 36 | Che bụi bàn đạp ly hợp | Kích thước: 71.5 x 47.8 x 2mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 37 | Chổi cao su gạt nước | Vật liệu: cao su. Kích thước: 10x350x5 mm |
| 38 | Chổi gạt mưa | Đúng ký hiệu. Vật liệu: cao su. Kích thước: 8x320x5 |
| 39 | Chụp cao su chân bugi | Vật liệu: Cao su cách điện. Kích thươc: 6x2cm. |
| 40 | Dây curoa máy nén | Loại tiết diện hình thang, lõi sợi bố 4 lớp. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 14x10x937 |
| 41 | Dây đai dẫn động | Loại tiết diện hình thang, lõi sợi bố 4 lớp. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 10,7x8x1320 |
| 42 | Dây đai dẫn động | Loại tiết diện hình thang, lõi sợi bố 4 lớp. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 8.5x8x1250 |
| 43 | Dây đai dẫn động | Loại tiết diện hình thang, lõi sợi bố 4 lớp. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 14x12x850 |
| 44 | Dây đai dẫn động bơm nước | Loại tiết diện hình thang, lõi sợi bố 4 lớp. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 14x10x887 |
| 45 | Dây đai dẫn động bơm nước | Loại tiết diện hình thang, lõi sợi bố 4 lớp. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 18x10x950 |
| 46 | Dây đai máy phát | Kích thước: 16x11x1650. Loại tiết diện hình thang, lõi sợi bố 4 lớp. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt |
| 47 | Dây kéo bướm ga | Chiều dài: 487 mm (thân cáp chính). Đường kính: 24 mm. Trọng lượng: Xấp xỉ 0.11 kg Lõi cáp: Thường được làm từ thép hợp kim cường độ cao, thiết kế dạng sợi xoắn. Vỏ bọc: Sử dụng vật liệu nhựa chịu nhiệt hoặc ống kim loại mềm có khả năng chống mài mòn. Đầu kết nối: Bằng thép mạ kẽm hoặc hợp kim chống gỉ |
| 48 | Dây kéo ga | Chiều dài: 500 mm (thân cáp chính). Đường kính: 24 mm. Trọng lượng: Xấp xỉ 0.12 kg. Lõi cáp: Thường được làm từ thép hợp kim cường độ cao, thiết kế dạng sợi xoắn. Vỏ bọc: Sử dụng vật liệu nhựa chịu nhiệt hoặc ống kim loại mềm có khả năng chống mài mòn. Đầu kết nối: Bằng thép mạ kẽm hoặc hợp kim chống gỉ |
| 49 | Dây kéo tắt máy | Đúng chủng loại. Dài 1,2 mét. Có vỏ bằng thép xoắn lò xo bọc nhựa |
| 50 | Dây rút | Khả năng chịu lực: 10kg. Kích thước: 15cm |
| 51 | Dây tắt máy (dài 3,2m) | Cấu tạo: Dây đai và khóa/ móc bằng hợp kim. Loại dây đơn lõi nhiều sợi. Kích thước lõi: 1,5mm |
| 52 | Đệm bơm nhớt | Vật liệu: giấy chịu dầu chuyên dụng hoặc cao su chịu nhiệt. Kích thước: 20x55x65mm |
| 53 | Đệm cao su | Vật liệu: cao su chịu dầu. Kích thước: 50x10x2mm |
| 54 | Đệm cao su làm kín ống giảm xóc | Kích thước: Ø 30x56x14mm. Dùng cho xe ЗИЛ-131. Đủ số lượng. Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 55 | Đệm cao su thùng đặc chủng | Vật liệu: cao su tổng hợp dạng tấm cuộn, tiết diện 5x20(mm) |
| 56 | Đệm chắn mỡ bộ căng đai | Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: Ø58x32x5 |
| 57 | Đệm cổ hút | Kích thước 165x100x1.1mm. Dùng cho động cơ IAMZ-236. Vật liệu: Cao su tổng hợp hoặc silicone chịu nhiệt có độ đàn hồi cao. Chịu được nhiệt độ từ 100 độ C đến 250 độ C. |
| 58 | Đệm ghế lái | Kích thước: 520x480x135. Khung gỗ. Lớp nệm cao su tổng hợp. Bọc simili màu đen, đường chỉ may chắc chắn |
| 59 | Đệm ghế lái | Kích thước: 550x500x150. Khung gỗ. Lớp nệm cao su tổng hợp. Bọc simili màu đen, đường chỉ may chắc chắn |
| 60 | Đệm ghế lái | Kích thước: 450x580x140. Khung gỗ. Lớp nệm cao su tổng hợp. Bọc simili màu đen, đường chỉ may chắc chắn |
| 61 | Đệm ghế phụ | Kích thước: 820x500x135. Khung gỗ. Lớp nệm cao su tổng hợp. Bọc simili màu đen, đường chỉ may chắc chắn |
| 62 | Đệm ghế phụ | Kích thước: 840x500x150. Khung gỗ. Lớp nệm cao su tổng hợp. Bọc simili màu đen, đường chỉ may chắc chắn |
| 63 | Đệm ghế phụ | Kích thước: 443x932x140. Khung gỗ. Lớp nệm cao su tổng hợp. Bọc simili màu đen, đường chỉ may chắc chắn |
| 64 | Đệm kín lọc dầu | - Đường kính ngoài (OD): 108 mm. Đường kính trong (ID): 88 mm. Độ dày/Tiết diện: 5 mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. |
| 65 | Đệm làm kín bơm trợ lực | Gioăng ống góp bơm , 01 cái: kích thước: 36x62x0,6(mm). Gioăng làm kín - 2 cái: 50x36x5(mm). Vòng đệm kín – 2 chiếc: Ø27x1,0. Vòng cao su 864218 – 1 cái: 7.8x3.6. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 66 | Đệm làm kín lọc dầu | Kích thước: Ø100x2; Vật liệu: Cao su chịu dầu. Dùng cho xe Kraz |
| 67 | Đệm lọc khí | Vật liệu: Đồng đỏ, nhựa tổng hợp. Kích thước Ø150x142x2 |
| 68 | Đệm lọc ly tâm | Kích thước: 100x140x1; Vật liệu: Cao su chịu dầu. Dùng cho xe Kraz |
| 69 | Đệm lọc ô xy | Vật liệu: Đồng đỏ. Kích thước Ø150x142x2 |
| 70 | Đệm lọc sơ cấp | Kích thước: Ø105x2; Vật liệu: Cao su chịu dầu. Dùng cho xe Zil |
| 71 | Đệm lọc thứ cấp | Kích thước: Ø42x1.5; Vật liệu: Cao su chịu dầu. Dùng cho xe Zil |
| 72 | Đệm màng công tác | Mã hàng: MП. Vật liệu: Đồng hợp kim được dập theo dạng tròn đồng tâm Ø 258xØ260mm, cạnh mép có viền làm kín |
| 73 | Đệm nắp bộ lọc dầu | Vật liệu: Cao su chịu dầu. Kích thước: 122x128x3 mm |
| 74 | Đệm nhựa | Vật liệu: bằng nhựa PTFE hoặc composite. Chịu được áp suất cao lên đến 25MPa. Kích thước Ø32x27x3 |
| 75 | Đệm nhựa | Vật liệu: bằng nhựa PTFE hoặc composite. Chịu được áp suất cao lên đến 25MPa. Kích thước Ø25,3 x Ø17,2 x 1,5 |
| 76 | Đệm nhựa | Vật liệu: bằng nhựa PTFE hoặc composite. Chịu được áp suất cao lên đến 25MPa. Kích thước Ø18 x Ø16 x 1,4 |
| 77 | Đệm nỉ | Vải nỉ (Felt). Vật liệu: Sợi polyester, polypropylen. Dày 10mm |
| 78 | Đệm phíp làm kín buồng bơm | Dùng cho bơm nước động cơ Zil-130. Kích thước: Φ17,5 x 32 x 42 x 4,7 mm. Vật liệu: composite nhựa phenolic gia cố bằng vải sợi |
| 79 | Đệm thân bộ lọc | Dùng cho động cơ ЯМЗ-236. Vật liệu: Cao su chịu nhiệt dày 0,5mm |
| 80 | Đệm van | Vật liệu: Cao su nitrile 0211-3 (NBR). Màu đen. Độ cứng: 40 đến 90 shore A. Nhiệt độ hoạt động: -30 độ C đến 120 độ C |
| 81 | Gioăng cánh cửa xe | Vật liệu: Cao su xốp NBR. Kích thước: 20x3 (mm) |
| 82 | Gioăng kính cửa | Vật liệu: Cao su xốp NBR. Hình dạng chữ U. Độ dày 14mm |
| 83 | Gioăng nắp lọc dầu | Vật liệu: cao su chịu nhiệt, dầu. Kích thước: Ø120, dày 0,6(mm) |
| 84 | Gối cao su | Đúng chủng loại. Đường kính trong: 20mm. Chiều cao gối 86mm. Vật liệu: cao su chịu dầu. Đủ số lượng |
| 85 | Gối cao su chân động cơ | Kích thước: 50x20x270; Vật liệu: cao su chịu dầu, đế bằng thép. Đủ số lượng |
| 86 | Gối cao su đỡ động cơ phía sau | Kích thước: 82x114x70. Vật liệu: cao su chịu dầu; đế bằng thép. Đủ số lượng |
| 87 | Gối cao su đỡ động cơ phía trước | Kích thước: 62x280x65. Vật liệu: cao su chịu dầu, đế bằng thép. Đủ số lượng |
| 88 | Gối cao su đỡ hộp số phụ | Vật liệu: cao su chịu dầu. Kích thước: Ø25x36x40 |
| 89 | Gối cao su đỡ két nước | Kích thước: Chiều dài: 53 mm (0,053 m). Chiều rộng: 47 mm (0,047 m). Chiều cao: 20 mm (0,02 m). Vật liệu: Cao su kỹ thuật có độ bền cao. Đặc tính: Có khả năng chịu nhiệt, kháng dầu và chống lão hóa |
| 90 | Gối đỡ cao su giảm chấn ca bin | Kích thước: 115mm. Chiều rộng: 30mm, quy cách lỗ 20mm. Vật liệu: cao su chịu dầu. Màu đen. Đủ số lượng. Dùng cho xe zil 130 |
| 91 | Gối đỡ cao su hộp số phụ | Kích thước: 130x80x14mm. Vật liệu: cao su chịu dầu. Đủ số lượng. Màu đen. Dùng cho xe Zil 131 |
| 92 | Gối đỡ két nước | Kích thước: 60x20x24. Vật liệu: cao su chịu dầu, lõi thép |
| 93 | Lốp | 1. Kích thước tiêu chuẩn: Chiều rộng mặt lốp: 315mm - 317mm, Đường kính mâm: 20 inch, Đường kính tổng thể: Từ 1125mm đến 1145mm tùy loại gai, Bề rộng mâm tiêu chuẩn: 8.5 inch. 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số lớp bố: 20PR, Tải trọng tối đa: từ 3.750kg đến 4.500kg ở áp suất lốp định mức. Áp suất bơm tiêu chuẩn: Khoảng 830 - 900 kPa (tương đương 8.3 - 9.0 kg/cm²). Khối lượng lốp: từ 75kg đến 98kg (bao gồm cả săm yếm nếu là lốp dùng săm). 3. Vật liệu cấu thành: Cao su (70-80%): Kết hợp giữa cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, Cốt thép hoặc Nylon (Lớp bố): kẽm (12.00R20), Tanh lốp : Làm từ dây thép cường độ cao |
| 94 | Lốp | Đường kính ngoài: 1.260 – 1.300 mm. Chiều rộng mặt lốp: 524 – 530 mm. Đường kính mâm: 533 mm (tương đương 21 inch). Độ sâu gai lốp: Khoảng 30 – 40 mm. Trọng lượng lốp: Từ 119 kg đến 136 kg. Chỉ số lớp bố: 20PR. Chỉ số tải trọng và tốc độ: Tải trọng 4.000 kg tại tốc độ 80 km/h. Áp suất hơi tối đa: Khoảng 3,90 bar (56.5 psi). Kiểu lốp: Lốp bố vải loại có săm. Thiết kế gai: Gai quả trám hoặc gai ngang sâu. Hợp chất cao su: Sử dụng cao su thiên nhiên kết hợp cao su tổng hợp. Thân lốp: Các lớp sợi nilon hoặc sợi polyester đan chéo. Tanh lốp: Sợi thép cường độ cao. Phụ gia: Bột than đen có độ bền kéo lên đến 8.5 MPA |
| 95 | Lốp xe | Đường kính: 21'' - 24''. Loại 18 lớp bố. Áp suất từ 4 đến 6 Kg/cm2 |
| 96 | Ống bơm mỡ ly hợp | Kích thước: Ø16x230; Loại cao su chịu dầu, nhiệt 2 lớp bố. Áp suất tối đa 10Kg/cm2. Đầu ren nối ống: M8 |
| 97 | Ống cao áp đến cụm nâng lốp | Loại cao su chịu dầu, nhiệt 2 lớp bố. Áp suất tối đa 10Kg/cm2. Đầu ren nối ống: M10 |
| 98 | Ống cao su | Kích thước Ø10. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 99 | Ống cao su | Kích thước Ø16. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 100 | Ống cao su | Kích thước Ø25. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 101 | Ống cao su | Kích thước Ø32. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 102 | Ống cao su | Kích thước Ø45. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 103 | Ống cao su | Kích thước Ø52. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 104 | Ống cao su | Kích thước Ø8. Vật liệu: cao su 2 lớp bố |
| 105 | Ống cao su cấp khí máy nén | Kích thước: Ф21x450. Loại cao su chịu dầu, nhiệt 2 lớp bố. Áp suất tối đa 10Kg/cm2. Đầu ren nối ống: M14 |
| 106 | Ống cao su cong | Kích thước: Ф30x350. Loại cao su cong chịu dầu, nhiệt 2 lớp bố. Quy cách: Ф60. Áp suất tối đa 10Kg/cm2. Đầu ren nối ống: M14 |
| 107 | Ống cao su cong | Kích thước: Ф60x260. Loại cao su cong chịu dầu, nhiệt 2 lớp bố. Quy cách: Ф60. Áp suất tối đa 10Kg/cm2. Đầu ren nối ống: M14 |
| 108 | Ống cao su cong | Kích thước: Ф51x650. Loại cao su cong chịu dầu, nhiệt 2 lớp bố. Quy cách: Ф51. Áp suất tối đa 10Kg/cm2. Đầu ren nối ống: M14 |
| 109 | Ống cao su cong | Kích thước: Ф60x355. Loại cao su cong chịu dầu, nhiệt 2 lớp bố. Quy cách: Ф60. Áp suất tối đa 10Kg/cm2. Đầu ren nối ống: M14 |
| 110 | Ống cao su dẫn dầu | Kích thước Ø10. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 111 | Ống cao su dẫn dầu | Ống cao su dẫu loại co 2 đầu. Đường kính trong: Ø6. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 20Kg/cm2 |
| 112 | Ống cao su dẫn hơi phanh | Loại co 2 đầu. Đường kính trong: Ø8. Độ dài 500mm. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 20Kg/cm2 |
| 113 | Ống cao su dẫn hơi phanh | Loại co 2 đầu. Đường kính trong: Ø8. Độ dài 540mm. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 20Kg/cm2 |
| 114 | Ống cao su dẫn nhớt | Đủ số lượng, đúng chủng loại. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 10Kg/cm2 |
| 115 | Ống cao su dẫn nhớt | Kích thước Ø16. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 116 | Ống cao su dẫn nhớt lên đồng hồ | Dùng cho động cơ ЗИЛ-131. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 10Kg/cm2. Đường kính trong Ф6. Độ dài: 1450mm |
| 117 | Ống cao su dẫn nước | Kích thước: Ø12. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 10Kg/cm2 |
| 118 | Ống cao su dẫn nước | Kích thước Ø16. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 119 | Ống cao su dẫn nước | Kích thước: Ø22. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 10Kg/cm2 |
| 120 | Ống cao su dẫn nước | Kích thước: Ø42. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 10Kg/cm2 |
| 121 | Ống cao su dẫn nước | Kích thước Ø8. Vật liệu: cao su 2 lớp bố |
| 122 | Ống cao su lọc gió | Loại cong, co giãn. Độ dày 5mm. Vật liệu: Cao su tổng hợp, gia cố (Bố vải). Kích thước: đầu ống Ø70, cuối ống Ø110 mm |
| 123 | Ống cao su lọc khí | Loại cong, co giãn. Độ dày 5mm. Vật liệu: Cao su tổng hợp, gia cố (Bố vải). Kích thước: Ø150 mm |
| 124 | Ống dẫn dầu bơm cao áp Ø8x460 | Kích thước: Ø8x460; Loại ống mềm, bọc lưới thép bên ngoài. Áp suất tối đa: 10 kg/cm2 |
| 125 | Ống dẫn hơi ra moóc | Kích thước: Ø14x4000; Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi sợi vải |
| 126 | Ống dẫn nhớt lên bơm cao áp | Kích thước Ø16. Vật liệu: cao su chịu dầu 2 lớp bố. Áp suất Max: 5Kg/cm2 |
| 127 | Ống dẫn thước thăm dầu | Vật liệu: Thép không gỉ. Kích thước: Ø14x350 |
| 128 | Ống dẫn tới bầu phanh | Chiều dài (L): Tiêu chuẩn là 600 mm. Kích thước ren kết nối: Đầu cái: M20 x 1.5, Đầu đực: K1/4". Đường kính trong : 1/4 inch (khoảng 6 mm). Khối lượng: Khoảng 0.165 kg - 0.205 kg. Loại kết nối: Dạng G-Sh - một đầu đai ốc (cái) và một đầu đầu nối có ren ngoài (đực). Khả năng chịu nhiệt: Thường dao động từ -40°C đến +100°C. Ống được thiết kế đa lớp để đảm bảo độ bền và khả năng chịu áp suất khí nén/thủy lực: Lớp trong: Cao su tổng hợp (Synthetic Rubber) có khả năng kháng dầu và chịu nhiệt. Lớp gia cường: Thường có lớp bện bằng sợi thép hoặc sợi polyester cường độ cao để chống giãn nở dưới áp suất lớn. Lớp vỏ ngoài: Cao su tổng hợp bền bỉ, chống mài mòn, chịu được tác động của tầng ozone và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Phụ kiện kết nối (Đầu ren): Thường làm bằng thép mạ chống ăn mòn |
| 129 | Ống dầu áp suất cao | Loại co 2 đầu. Đường kính trong: Ø6. Vật liệu: Cao su. Áp suất Max: 80Kg/cm1 |
| 130 | Ống dầu áp suất thấp | Đúng chủng loại. Kích thước: 12х20-1,6 L=850. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt 2 lớp bố. Áp suất tối đa: 5at |
| 131 | Ống dầu cao áp (270x250x20) | Loại ống thép không gỉ, cong. Áp suất max: 250 Kg/cm2. Có co nối 2 đầu. Kích thước: Ø10x730 |
| 132 | Ống dầu đi bơm trợ lực M20x1,5 (dài 1120) | Đúng chủng loại. Loại ống mềm, bọc lưới thép bên ngoài. Áp suất tối đa: 50 kg/cm2. Kích thước: M20x1,5 (L= 1120) |
| 133 | Ống dầu hồi kim phun | Loại ống cao su vỏ lưới thép. Gồm 4 đoạn ống Ø8, 4 đầu nối trung gian. Áp suất tối đa: 15kg/cm2 |
| 134 | Ống mềm dẫn dầu phanh Ø10x927 | Loại co 2 đầu. Đường kính trong: Ø10. Độ dài 927mm. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 20Kg/cm2 |
| 135 | Ống mềm dẫn khí Ø16x130 | Loại co 2 đầu. Đường kính trong: Ø16. Độ dài 130mm. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 20Kg/cm2 |
| 136 | Ống mềm dẫn nhớt máy nén khí | Loại co 2 đầu. Đường kính trong: Ø16. Độ dài 440mm. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 20Kg/cm2 |
| 137 | Ống nhựa dẻo dẫn nước Ø8 | Chất liệu: Nhựa PVC. Đường kính: 8mm |
| 138 | Ống thông hơi | Loại van 2 chiều. Kích thước: Chân ren M16. Vật liệu: Thép C45 |
| 139 | Ống trợ lực lái | Loại co 2 đầu. Đường kính trong: Ø16. Độ dài 550mm. Vật liệu: cao su 2 lớp bố. Áp suất Max: 20Kg/cm2 |
| 140 | Ống xả mềm bên phải | Dùng cho động cơ Iamz-238, lắp phía bên phải. Loại ống có lớp lưới thép không gỉ bảo vệ bên ngoài. Đường 110mm. Có đủ 02 bát nối 2 đầu, bu lông, đệm |
| 141 | Ống xả mềm bên trái | Dùng cho động cơ Iamz-238, lắp phía bên trái. Loại ống có lớp lưới thép không gỉ bảo vệ bên ngoài. Đường 110mm. Có đủ 02 bát nối 2 đầu, bu lông, đệm |
| 142 | Ozin van bảng | Vật liệu: Cao su nitrile AE0156-A4. Kích thước: Ø27x2 |
| 143 | Phớt | Cao su chịu dầu như FKM, NBR. . Kích thước: đường kính trong 35mm, đường kính ngoài 58mm, độ dày 5mm |
| 144 | Phớt | Cao su chịu dầu như FKM, NBR. . Kích thước: đường kính trong 60mm, đường kính ngoài 58mm, độ dày 5mm |
| 145 | Phớt | Cao su chịu dầu như FKM, NBR. . Kích thước: 4x9x12 |
| 146 | Phớt bán trục cầu | Quy cách: 50x76x12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 147 | Phớt bánh xe | Quy cách: 115х145х15; chưa qua sử dụng. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 148 | Phớt bánh xe | Quy cách: 130x160x14. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 149 | Phớt bánh | Quy cách: 130х160х15; chưa qua sử dụng. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 150 | Phớt bầu dẫn động cánh quạt | Quy cách: 100x125x12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 151 | Phớt bơm nước | Có vòng nhôm bảo vệ bên ngoài. Quy cách: 17,5x36,6x20,3. Phớt dùng trong bơm nước động cơ Kamaz-740 |
| 152 | Phớt bơm nước | Quy cách: 17,5x36,6x20,3. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 153 | Phớt bơm nước | Quy cách: 30х15х14. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 154 | Phớt bơm trợ lực | Quy cách: 35x45х7.5. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 155 | Phớt bơm trợ lực | Quy cách: 24x46x10/11,4mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 156 | Phớt bơm trợ lực | Quy cách: 24x46x12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 157 | Phớt chắn dầu bộ dẫn động quạt gió | Quy cách: 105x130x12. Vật liệu: Cao su chịu dầu nhiệt. Loại có lò xo |
| 158 | Phớt chắn dầu bơm cao áp | Quy cách: 28х45х10. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 159 | Phớt chắn dầu bơm cao áp | Quy cách: 20x42x10. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 160 | Phớt chắn dầu máy nén khí | Quy cách: 24x46x11.5. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. |
| 161 | Phớt chặn mỡ ổ bi kim | Quy cách: 34,1x49х7,3. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 162 | Phớt chắn nhớt đầu HSC | Quy cách: 70х92х12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 163 | Phớt chặn nhớt đầu trục khuỷu | Quy cách: 140х170х13mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 164 | Phớt chắn nhớt đuôi HSC | Quy cách: 42х64х8mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 165 | Phớt chắn nhớt HSP | Quy cách: 70x92x12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 166 | Phớt chắn nhớt HSP | Quy cách: 75х102х12mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 167 | Phớt đầu hộp tay lái | Quy cách: 30x47x12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 168 | Phớt dầu khớp chốt lái | Quy cách: 239,5х204. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 169 | Phớt dầu khớp lái | Kích thước: 239.5 x 204 x 16 mm Vật liệu: thép tấm (thường là thép cán nguội) |
| 170 | Phớt đầu trục bơm nước | Dùng trong bơm nước xe zil-131. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại có lò xo đẩy bên trong |
| 171 | Phớt đầu trục cầu | Quy cách: 62х90х12/16. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 172 | Phớt đầu trục cầu | Quy cách: 54х84х10mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 173 | Phớt đầu trục cầu | Quy cách: 75x102x10mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 174 | Phớt đầu trục hộp tay lái | Quy cách: 45x65x10. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 175 | Phớt đầu trục HSC | Quy cách: 42х62х10. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 176 | Phớt đầu trục HSP | Quy cách: 67x95x12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 177 | Phớt đầu trục lái | Quy cách: 22х35.5х6. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 178 | Phớt đầu trục lái | Quy cách: 45х70x10. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 179 | Phớt đầu trục tời | Quy cách: 60х80х13. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 180 | Phớt đuôi hộp số chính | Quy cách: 58х84х16mm. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 181 | Phớt hộp số đặc chủng | Áp lực lên đến 16 bar. Kích thước: Ø65. Nhiệt độ từ -20 đến +150 độ C. Vật liệu: cao su chịu dầu, áp suất. Vành ngoài bằng thép, có lò xo |
| 182 | Phớt hộp số đặc chủng | Kích thước: 65x90x13. Vật liệu: Cao su nitrile. Mã sản phẩm: AE3409-A0 |
| 183 | Phớt hộp số phụ | Quy cách: 70x92x10. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 184 | Phớt hộp tời | Quy cách: 54х80x12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 185 | Phớt hộp trích công suất | Quy cách: 51х76х9,5. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 186 | Phớt hộp trích công suất | Quy cách: 55х100х21. Loại bi cầu 1 dãy. Vật liệu: Hợp kim thép Crôm, các bon. Độ cứng từ 58 đến 65HRC |
| 187 | Phớt hộp trích công suất (trích rãnh) | Quy cách: 40х80х18. Loại bi cầu 1 dãy. Vật liệu: Hợp kim thép Crôm, các bon. Độ cứng từ 58 đến 65HRC |
| 188 | Phớt làm kín máy nén | Quy cách: 24x46x13.5. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 189 | Phớt nắp sau trục chủ động | Quy cách: 45х64х8. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 190 | Phớt nắp trước trục chủ động | Quy cách: 45х60х7. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 191 | Phớt trục cân bằng | Quy cách: 95х127х14. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 192 | Phớt trục cân bằng | Quy cách: 114х145х12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 193 | Phớt trục dẫn động bơm cao áp | Quy cách: 24x46x10. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 194 | Phớt trục khuỷu | Quy cách: 75x102x10/12. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 195 | Phớt trục khuỷu | Quy cách: 62x93x12/16. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 196 | Phớt trục ngang | Quy cách: 42x58x8/10. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Loại lõi thép, có lò xo |
| 197 | Tấm chống nóng phía trong ca bin | Các tấm cát tông, bọc cách nhiệt, may bọc simili bên ngoài. Kích thước phù hợp với khoang cabin xe Zil-131. Các cạnh, mối ghép kín khít |
| 198 | Tấm chống nóng phía trong ca bin | Các tấm cát tông, bọc cách nhiệt, may bọc simili bên ngoài. Kích thước phù hợp với khoang cabin xe Ural-43206. Các cạnh, mối ghép kín khít |
| 199 | Tấm trải sàn ca bin | Độ dày 3mm. Vật liệu: Cao su tổng hợp. Loại có gân tăng ma sát; Kích thước: 640x1140x3 |
| 200 | Tấm trải sàn ca bin | Độ dày 3mm. Vật liệu: Cao su tổng hợp. Loại có gân tăng ma sát; Kích thước: 680x1420x3 |
| 201 | Tấm trải sàn ca bin | Độ dày 3mm. Vật liệu: Cao su tổng hợp. Loại có gân tăng ma sát; Kích thước: 720x1260x3 |
| 202 | Vòng đệm | Vật liệu: Thép hợp kim, có lớp cao su giảm chấn. Mã hiệu: 0203-9 5Л91 |
| 203 | Vòng đệm | Vật liệu: Thép hợp kim, có lớp cao su giảm chấn. Mã hiệu: 02-34 5Л91 |
| 204 | Vòng đệm cao su chặn dầu BCA | Kích thước Ø2x58.Vật liệu: cao su chịu dầu |
| 205 | Vòng đệm cao su làm kín đường nhớt | Vật liệu: Cao su chịu nhiệt. Đủ số lượng; kích thước: Ø27x1,5 |
| 206 | Vòng đệm cao su làm kín van phanh | Vật liệu: Cao su chịu dầu; đi theo bộ (kit) sửa chữa van phanh 2 tầng 100-3514008 |
| 207 | Vòng đệm cao su trục gài cầu | Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Độ cứng: 30-90 shore A; Kích thước: Ø28x3 |
| 208 | Vòng đệm chặn nước | Vật liệu: cao su Flo. Độ cứng: Shore 70 độ +/-5; Kích thước: Ø32x2 |
| 209 | Vòng đệm làm kin bơm tay | Kích thước: 24x28x2,5. Vật liệu: Cao su chịu dầu |
| 210 | Vòng đệm làm kín hộp tay lái | Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 114x3; 9,6х2,4; 6,7х2,5; 69.6x3.3; phớt 20x34x9. Dùng cho hộp tay lái xe Zil-131 |
| 211 | Vòng đệm làm kín hộp tay lái | Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 114x3; 9,6х2,4; 6,7х2,5; 69.6x3.3; phớt 20x32x8.5. Dùng cho hộp tay lái xe Zil-131 |
| 212 | Vòng đệm làm kín hộp tay lái | Lắp cho hộp tay lái xe Ural-375. Vật liệu: cao su chịu dầu, nhiệt độ. Đủ số lượng: 15 chi tiết. |
| 213 | Vòng đệm làm kín hộp tay lái | Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt. Kích thước: 118x3; 9,5х2,2; 6,5х2,2; 72,5x3.0; phớt 22x36x10. Dùng cho hộp tay lái xe Kpaz-255 |
| 214 | Vòng đệm làm kín lọc nhớt | Quy cách: Ø84x2. Vật liệu: Cao su chịu dầu, nhiệt |
| 215 | Vòng đệm làm kín trợ lực phanh | Bao gồm: Vòng chữ O: 20.3 x 2.4 ; 3 cái. 32 x 3 - 2 cái; 54.2 x 3 - 2 cái; 100 x 3 – 2 cái; 109.5 x 3 – 1 cái. Dải nhiệt độ hoạt động: Từ -30°C đến +100°C. Vật liệu: cao su chịu dầu. |
| 216 | Vòng đệm làm kín van phanh | Vật liệu: cao su chịu dầu. Kích thước: 66,8 x 73,8 x 3,5; 17х28х5; 10 х 25 х 7; 54,2 х 3; 20,3 х 2,4; 32 х 3; Dải nhiệt độ hoạt động: Từ -30°C đến +100°C |
| 217 | Vòng đệm thép nối ống xả | Quy cách: Ø60x120x2mm Vật liệu: thép kẹp graphite . Độ dày 2mm |

Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết).

[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

1.3. Các yêu cầu khác

- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao

công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.

- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...

- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.

Mục 2. Bản vẽ (Không yêu cầu)

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:

- 100% hàng hóa phải được kiểm tra, nghiệm thu của các cơ quan chức năng của chủ đầu tư. Kiểm tra các tài liệu chứng minh tính phù hợp và hợp lệ của hàng hóa; kiểm tra kích thước, khối lượng của hàng hóa.

- Hàng hóa đạt yêu cầu chất lượng theo hợp đồng thì sẽ được hai bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu cuối cùng đưa vào sử dụng

+ Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu thì bên bán có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.

+ Trong trường hợp các hàng hóa do nhà thầu cung cấp được Chủ đầu tư yêu cầu kiểm tra trên các giá thử của Chủ đầu tư hoặc của cơ quan có chức năng chuyên ngành, thì toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu.