## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên dự toán: Vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong năm 2026 tại Bệnh viện Pác Nặm

- Gói thầu:  Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong năm 2026 tại Bệnh viện Pác Nặm”

- Giá gói thầu: 818.947.500 đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười tám triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn, năm trăm đồng)./.

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Pác Nặm.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

-  Hàng hóa mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

-  Hàng hóa đạt một trong các tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu theo yêu cầu từng mặt hàng

-  Tài liệu mô tả về đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (quy cách,.…) hoặc có catalogue... thể hiện đầy đủ Ký mã hiệu, Nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa để Chủ đầu tư đánh giá về mặt kỹ thuật theo yêu cầu; kiểm tra và giám sát việc cung ứng sau khi trúng thầu hình ảnh của hàng hóa dự thầu.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật.

-    Đối với các hàng hóa thuộc loại B. C. D: Nhà thầu tham dự thầu phải được công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ

-     Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với TTBYT sản xuất trong nước theo quy định NĐ 98/2021/NĐ-CP.

-    Thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế như quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật ( Yêu cầu tối thiểu)

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Thông số kỹ thuật ( Yêu cầu tối thiểu) | Đơn vị tính | Quy cách | Số lượng/ khối lượng | Số GPNK/ GPLH/ TKHQ (nếu có) | Tiêu chuẩn chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Povidon | Thành phần: Povidone iodine 10% (kl/tt) . Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%. | ML | Chai 500 ml | 120.000 | Không Yêu cầu | Không Yêu cầu |
| 2 | Cồn 70 độ | Kết quả kiểm nghiệm Ethanol ≥70 % (v/v), Có mùi cồn đặc trưng, không có tạp chất lạ | Lít | Can 30 lít | 150 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3 | Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế | Viên nén gọn nhẹ, tết kiệm. Sodium dichloroisocyanurate 50%w/w (tương đương 2,5g Sodium dichloroisocyanurate/ viên 5gam). Phổ kháng khuẩn rộng. | Viên | Hộp 100 viên | 1.800 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 4 | Băng cuộn y tế 10cm x 5m | Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện. Hàm lượng chất béo: 0,032%. Độ trắng: 84.3%. Có kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy.- Đạt tiêu chuẩn ISO ; Chứng nhận đăng ký FDA ; CE hoặc tương đương | Cuộn | 10 cuộn/ gói | 2.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 5 | Băng dính lụa 5cm x 5m | + Vải lụa Taffeta trắng, làm bằng sợi cellulose acetate từ các nước G7. + Keo hỗn hợp gồm: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100–12.700 cP + Ester pentaerythritol nhựa thông. + Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương + Kích thước: 5 cm x 5 m. Xuất xứ Asean. | cuộn | Hộp 1 cuộn | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 6 | Gạc meche phẫu thuật vô trùng 3,5cm x 7,5cm x 6 lớp | • Sản xuất từ gạc hút nước 100% cotton có độ thấm hút cao, Sợi săn chắc, đồng đều, trắng, mịn, mềm mại. • Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. • Tốc độ hút nước ≤5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. • Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. • Độ trắng: ≥80% ±10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. • Độ ẩm không quá 8%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. • Kích thước: 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng • Quy cách: 3 miếng/ gói. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. • Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO ,CE; Chứng nhận đăng ký FDA hoăc tương đương | Miếng | 3 miếng/gói | 300 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 7 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp cản quang vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Quy cách: 30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng cản quang. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 11135:2014 hoặc tương đương | Miếng | 5 miếng/gói | 350 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 8 | Gạc phẫu thuật vô trùng 10 x 10cm x 12 lớp | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước: 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng cản quang. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 11135:2014 hoặc tương đương. | Miếng | 10 miếng/ gói | 10.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 9 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước:10x10x8 lớp vô trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 11135:2014 hoặc tương đương. | Miếng | Gói 10 cái | 10.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 10 | Bơm tiêm 50ml | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | cái | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | 50 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 11 | Bơm cho ăn 50 ml | - Xy lanh có dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Đạt tiêu chuẩn FDA , EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 12 | Bơm tiêm 10ml | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | cái | Hộp 100 cáix 12h/ kiện | 40.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 13 | Bơm tiêm 1ml | - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE ,TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | cái | Hộp 100Cáix 42h/ kiện | 1.200 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 14 | Bơm tiêm 3 ml | - Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | cái | Hộp 100 Cái (Kiện 3000 cái) | 3.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 15 | Bơm tiêm 5 ml | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | cái | Hộp 100 cái x 20h/ kiện | 30.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 16 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở trong lòng catheter. Có khả năng lưu kim được đến 96h. Tương thích với tiêm truyền áp lực cao tối đa lên đến 325psi. Được tiệt trùng bằng EO. Thân catheter không chứa kim loại, sử dụng được trong phòng MRI. Có tấm lọc xốp ở chuôi kim. Các cỡ với các màu khác nhau: 14G x 1-¾” (O.D: 2.0 x 45 mm, ≥290ml/min): Màu cam; 16G x 1-¾” (O.D: 1.75 x 45 mm, ≥225ml/min): màu xám; 18G x 1-¾” (O.D: 1,3 x 45 mm, ≥96ml/min): màu xanh lá cây; 20G x 1- ¼” (O.D: 1,0 x 32 mm, ≥59ml/min): màu hồng; 22G x 1” (O.D: 0.9 x 25 mm, ≥42ml/min): màu xanh nhạt; 24G x 3/4” (O.D: 0.74 x 19 mm, ≥29ml/min): màu vàng. ( sai số cho phép ±0.01mm) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EU hoặc tương đương Xuất xứ sản phẩm G7. | cái | 50 cái/ hộp | 4.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 17 | Kim châm cứu các cỡ | Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 420~680 HV (theo thang độ cứng Vicke), tương ứng với đường kính kim 0,3≤d<0,45 Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Lực châm đầu kim: 0.12≤d＜ 0.25 độ cứng (480 - 680) 0.25≤d ≤0.30 độ cứng (460 - 655) 0.30＜ d ≤0.45 độ cứng (450 - 655) 0.45＜ d ≤0.80 độ cứng (420 - 630) 200 cái/ Hộp Kích thước : 0,18mmx25mm;0.18mmx40mm; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm;; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương | Cái | Hộp 200 cái | 50.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 18 | Dây truyền dịch có bầu đếm giọt | Kim chai bằng nhựa có nắp. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí Chiều dài dây 155cm Đường kính ống bên ngoài 3,8mm và độ dày từ 0,45mm đến 0,55mm, làm bằng PVC. Dung tích buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch kích thước 15 micromet, Dòng chảy đều đặn với kẹp con lăn. Đầu nối : khóa ren vớ kim 18G đến 24 G x1 1/4 Khử trùng bằng khí EO. | Bộ | Túi 1 bộ | 3.500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 19 | Dây truyền dịch | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | Bộ | 01 bộ/túi | 7.500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 20 | Dây truyền máu | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Bộ | Túi 1 bộ x 25 bộ/bịch (Kiện 400 bộ) | 50 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 21 | Găng tay khám các cỡ | Găng Latex tự nhiên có phủ bột bắp, nhám đầu ngón tay. Chiều dài: Tất cả các kích thước trung bình 240mm; Chiều rộng: cỡ XS (70mm ± 10); S (80mm ± 10); M (95mm ± 10); L (111mm ± 10); XL (120mm ± 10) Độ dày ngón tay tối thiểu 0,08mm, độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0,08mm, độ giãn dài trước già hoá (650%) và độ dãn dài sau già hoá tối thiểu (500%); Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2. AQL: 2.5. | Đôi | Hộp 50 đôi | 65.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 22 | Găng tay tiệt trùng | Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dày trung bình 0,15÷0,20mm, Chiều dài trung bình 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt trước lão hóa: min 12,5N, sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt trước lão hóa: min 700%, sau lão hóa: min 550%. Lượng bột: 8,6mg/dm2. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. | Đôi | Túi 1 đôi | 4.500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 23 | Ống mẫu đựng phân ( có thìa, có nắp) | Lọ mẫu phân bằng nhựa PP, dung tích 60ml, có nắp. Có thìa bên trong | Cái | 100 lọ/ túi, 1000 lọ/ thùng | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 24 | Túi đựng nước tiểu | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương | Cái | Bịch 10 cái | 110 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 25 | Ống đặt nội khí quản các số | Ống: - Vật liệu PVC chịu nhiệt và chống xoắn đảm bảo tính linh hoạt của ống, phù hợp với đường thở - Vòng đôi đánh dấu vị trí đặt nội khí quản chính xác - Có đường cản quang tia X trên ống - Đầu vát tròn mềm mại không gây chấn thương và mắt Murphy - Tiệt trùng 100% bằng khí EO - Đánh dấu chiều dài mỗi 1cm Bóng: - Bóng áp suất thấp thể tích lớn, giảm thiểu nguy cơ chấn thương - Thành mỏng giúp hạn chế việc không bịt kín | Cái | Túi 1 cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 26 | Sonde Foley 2 nhánh các số | Bề mặt: - Bề mặt nhẵn mịn, đầu ống tròn, mềm không gây tổn thương, giảm kích ứng khi dùng cho bệnh nhân. - 100% chất liệu cao su y tế chất lượng cao phủ silicon, tốt cho bệnh nhân - Lớp phủ Silicon ngăn cách giữa trục ống bằng cao su và niệu đạo của người bệnh gia tăng tính tương thích sinh học - Có loại phủ Hydrophilic, đầu ngắn giúp giảm kích thích bàng quang - Tiệt trùng bằng khí EO đóng gói vô khuẩn từng cái - Đường kính trong phủ silicon, tránh tắc ống - Kích thước đầu tip: trong khoảng 15mm-25mm. Chiều dàu phễu 40mm Bóng: - Bóng đối xứng, đàn hồi tốt, hình trụ(đồng tâm) bóng căng đều được thiết kế chống vỡ,tránh bị dính khi đặt lâu và giảm kích thích bàng quang Dung tích bóng 3ml-50ml Van và loại van: - Có loại van cao su (van mềm) và van nhựa (van cứng) - 2 nhánh cỡ Fr 06-30 | Cái | Túi 1 cái | 150 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 27 | Ống thông hậu môn | Ống thông hậu môn các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | Túi 20 cái (Kiên 500 cái) | 10 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 28 | Dây thở Oxy hai nhánh người lớn, trẻ em, sơ sinh | - Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Ống dây dẫn chính có chiều dài ≥2000mm, đường kính ngoài ≥5mm, lòng ống có khía chống gập. - Ống dây nhánh có chiều dài ≥500mm. - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 hoặc tương đương | Cái | Cái/Túi | 60 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 29 | Chỉ lin liền kim các số | Chỉ không tan đa sợi tự nhiên số 2/0 75cm kim tròn 1/2C 26mm. Kim bằng thép không rỉ 300, 302 bọc silicone. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | Sợi | Hộp 12 sợi | 744 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 30 | Chỉ Polypropylene số 2/0, 2 kim tròn 25mm | Số 2/0 2 kim tròn 1/2C, kim 25mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 90cm. Là Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene. Chỉ có màu xanh. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE hoặc tương đương | Sợi | Hộp 12 sợi | 24 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 31 | Chỉ Vicryl số 1 - 90cm | được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Triclosan số 1 dài 90cm. - 01 kim tròn đầu tròn taper CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác, bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, có phủ silicone cải tiến, dài 40mm 1/2 vòng tròn. - Đường kính kim: ≤ 1,15 mm. - Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. - Chỉ được đóng trong khay nhựa để hạn chế rối chỉ. - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương | Sợi | Hộp/36 tép | 180 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 32 | Chỉ phẫu thuật 910 số 2/0; 3/0; 4/0 | số 2/0; 3/0 dài 75cm, kim tròn 26 mm, 1/2C. Số 4/0 dài 75cm, kim tròn 17 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2800mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh bên trong và bên ngoài thân kim để giúp cố định kìm kẹp. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE hoặc tương đương | Sợi | Hộp 12 sợi | 228 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 33 | Chỉ Vicryl số 2/0 rapid - 90cm | - Được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 2/0 dài 90cm.01 kim tròn đầu cắt có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác, bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, có phủ silicone cải tiến, dài 36mm 1/2 vòng tròn. Đường kính kim: ≤ 1,02 mm. Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. Xuất xứ G7 | Sợi | Hộp/ 12 tép | 168 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 34 | Tay dao mổ điện sử dụng một lần | Gồm đầu đốt 2 nút bấm, dây điện kèm giắc cắm 3 chân | cái | Túi 1 cái | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 35 | Lưỡi dao mổ sử dụng 1 lần | Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ. Mỗi lưỡi dao được đóng bằng chất liệu giấy bạc, phương pháp tiệt trùng bằng Bức xạ gamma. | Cái | Hộp 100 cái | 2.000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 36 | Dao lấy da mỏng | Chất liệu thép không gỉ Chiều dài 30-31cm | Bộ | Bộ 1 cái | 1 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 37 | Phim khô laser 8x10 inch | Phim khô laser cỡ 8x10 inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Phim khô được xử lý nhiệt.Thành phần chính gồm: Polyethylene terephthalate: 85-95%, polyme: 1-10%, bạc hữu cơ: 1-10%, gelatine: 1-10%, phụ gia: 0.1-15%, bạc halogenua: 0.05-1%. | Tờ | 125 tờ/ hộp | 5.500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 38 | Phim khô laser 10x12 inch | Phim khô laser cỡ 10x12 inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Phim khô được xử lý nhiệt. Thành phần chính gồm: Polyethylene terephthalate: 85-95%, polyme: 1-10%, bạc hữu cơ: 1-10%, gelatine: 1-10%, phụ gia: 0.1-15%, bạc halogenua: 0.05-1%. | Tờ | 125 tờ/ hộp | 4.500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 39 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước. | Cái | Túi 1000chiếc | 20.000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 40 | Áo cột sống | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro và các nẹp hợp kim nhôm thiết kế định hình và phân bổ phù hợp theo tư thế điều trị. Dùng sơ cứu chấn thương cột sống, hỗ trợ sau phẫu thuật cột sống, bệnh lý cột sống như lao cột sống, xẹp các đốt sống. Phù hợp chiều cao cơ thể 135cm - 175cm; gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. | Cái | Túi 1 cái | 15 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 41 | Đai khớp vai phải, trái các cỡ | Làm từ vải cotton/polyester, vải có lỗ thoáng khí,khóa Velcro. Được thiết kế theo tư thế điều trị cố định cao, sử dụng trong trường hợp trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai, gãy lồi cầu xương cánh tay, viêm khớp vai cấp và mãn tĩnh. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL | Cái | Hộp 1 cái | 10 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 42 | Đinh Kirschner các số | ĐK 0.8 đến 3.5mm, dài 300mm, một đầu nhọn. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | Túi 10 cái | 160 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 43 | Nẹp 8 lỗ bản dày | 8 lỗ dài 142mm, dày 4mm, rộng 14mm, khoảng cách giữa các lỗ 16mm, sử dụng vít cứng đường kính 4.5mm. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 cái/túi | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 44 | Nẹp chống xoay dài | Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm , uốn theo độ cong bàn chân, kết hợp với hai thanh nẹp hợp kim nhôm đặc biệt có gân chịu lực tốt. Có tác dụng chống xoay và giữ thẳng đầu gối, hệ thống băng nhám dính giúp cố định chân với nẹp. Gồm các cỡ S, M, L, XL. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, hoặc tương đương | Cái | Túi 1 cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 45 | Nẹp xương chày 10 lỗ | 10 lỗ dài 174mm, dày 4mm, rộng 14mm, khoảng cách giữa các lỗ 16mm, sử dụng vít cứng đường kính 4.5mm. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 cái/túi | 15 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 46 | Nẹp xương đùi 12 lỗ | 12 lỗ dài 206mm, dày 4mm, rộng 14mm, khoảng cách giữa các lỗ 16mm, sử dụng vít cứng đường kính 4.5mm. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 cái/túi | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 47 | Nẹp xương đùi 10 lỗ | 10 lỗ dài 174mm, dày 5mm, rộng 17.6mm, khoảng cách giữa các lỗ 16mm, sử dụng vít cứng đường kính 4.5mm. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 cái/túi | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 48 | Vít cứng 3,5*28mm | Đường kính thân vít 3.5mm dài 28mm.bước tăng 2mm, đường kính mũ vít 6mm .Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10 cái/túi | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 49 | Vít cứng 4,5*30mm | Đường kính thân vít 4.5mm dài 30mm.bước tăng 2mm, đường kính mũ vít 8mm. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10 cái/túi | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 50 | Vít cứng 4,5*32mm | Đường kính thân vít 4.5mm dài 32mm.bước tăng 2mm, đường kính mũ vít 8mm. Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 10 cái/túi | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 51 | Huyết áp điện tử | Phạm vi áp suất vòng bít: 0 - 299 mmHg Độ chính xác: Huyết áp ±3 mmHg / Nhịp tim: ± 5% kết quả đo trên màn hình Phạm vi đo huyết áp: SYS (Huyết áp tâm thu): 60 - 260 mmHg / DIA (Huyết áp tâm trương): 40 - 215 mmHg Bơm khí: Tự động bằng điện Phạm vi đo mạch: 40 - 180 nhịp / phút. Kích thước: Máy đo huyết áp: Khoảng 105 mm (R) × 87 mm (C) × 153 mm (D) Vòng bít: Khoảng 146 mm × 466 mm (ống khí: 610 mm). Có phiếu kiểm định khi giao hàng. | Bộ | Hộp 1 cái | 4 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 52 | Mũ giấy | Vải không dệt polypropylen cao cấpMàu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất.Không kích ứng da2.9g – 3.8g/ 1cái. Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | Gói 1 cái | 1.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 53 | Giấy in mã vạch 2 tem | Decal Nhiệt, Kích thước: ( 35mm x 22mm) | Cuộn | Túi 1 cuộn | 39 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 54 | Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm | Hộp an toàn ≥ 5lít; chất liệu giấy đảm bảo an toàn khi sử dụng; | Cái | Bịch 50 cái | 200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 55 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp cao su bọc nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, Hóa chất bêntrong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) được phun dưới dạng hạt sương, Kích thước ống12x75mm, Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút, Nhãn màu xanh dương. | Cái | 100cái/ khay | 20.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 56 | Ống nghiệm Heparin | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . Có chứng nhận CE hoặc tương đương. | Cái | 100 cái/ khay | 24.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 57 | Ống nghiệm nhựa có nút | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 12 -13x75mm, nắp trắng, mới 100% | cái | 500 cái/túi | 12.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 58 | Ống nghiệm Serum | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định. Có chứng nhận CE hoặc tương đương | Cái | Khay 100 cái | 15.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 59 | Ống nghiệm nước tiểu nhựa không nắp | Ống nghiệm PP tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. | Cái | 200 ống/ túi, 1600 ống/ thùng | 25.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |

Ghi chú:

Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Khi có sự nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam để đối chiếu với tài liệu nhà thầu nộp tại E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp được bản gốc trong thời gian yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo E-HSDT đã nộp. Trường hợp Chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định

Bất kỳ thương hiệu mã hiệu danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng tính năng kỹ thuật khó mô tả. nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất thương hiệu mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc tính kỹ thuật tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn  so với yêu cầu nêu trong E-HSMT. Đối với các thông số kỹ thuật được nhà thầu cho là tương đương hoặc ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.

*** *** Yêu cầu về Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

1.3:  Yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải có Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu bên dưới và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT

- Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder mỗi folder bao gồm 01 hoặc các mặt hàng dự thầu của 1 hãng sản xuất trong mỗi folder của 1 hãng sản xuất tách riêng các foler nhỏ theo thứ tự như: Ủy quyền, giấy phép nhập khẩu, CFS.......

| STT | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật tiêu chuẩn chất lượng đặc tính kĩ thuật |  | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Tiêu chuẩn sản xuất | Phân loại thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng (Nếu có) |  | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A. B) | Giấy phép lưu hành. Giấy phép nhập khẩu (nếu có)(đối với TTBYT loại C. D) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |  | (14) | (15) | (16) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền tên thương hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. kèm tài liệu (phù hợp với ký mã hiệu chào thầu) do hãng sản xuất phát hành |  | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền tổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) |  | Số … do SYT … cấp. có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp. có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |
| … |  | … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  |

Hàng hóa phải đáp ứng các thông số quy định theo yêu cầu; đáp ứng tính hợp lệ và đầy đủ các tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa theo quy định của E-HSMT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra. thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết. mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu