Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tên gói thầu: VT284G1 Cung cấp vật tư y tế tiêu hao

Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a.  Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Chứng nhận: Theo yêu cầu tại Mục 3, Chương III

b.  Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Tiến độ giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01B Chương IV.

- Trong Bảng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa dự thầu, Bảng kê chi tiết ký mã hiệu và mã nhóm vật tư thanh toán Bảo hiểm y tế, Nhà thầu phải điền CODE hàng hóa khớp với CODE hàng hóa trong E-HSMT (là mã tương ứng của từng hàng hóa tại cột “Code HH” của Bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể hàng hóa mời thầu).

- Trong E-HSDT Nhà thầu cần cung cấp các files excel và bản Cam kết như quy đinh tại Mục 10.8 E-BDL để chứng minh đáp ứng của hàng hóa dự thầu và nhà thầu với yêu cầu của E-HSMT.

- Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ HÀNG HÓA MỜI THẦU

| STT | Tên phần | STT trong phần | Code HH | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Chứng nhận | Xuất xứ | Hàng mẫu | Trợ cụ | Đánh giá ngoài | Không áp dụng QR/Bacode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần 1 | P1.1 | 1 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng cơ bản | Bộ bao gồm: *01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy VVI/AAI hoặc VVIR/AAIR - Tạo nhịp lên tới ≥ 100 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 8 năm theo điều kiện của nhà sản xuất * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu * 01 Cái Kim dò tĩnh mạch | Bộ | 10 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 2 | Phần 2 | P2.1 | 2 | Bộ Máy tạo nhịp vĩnh viễn 1 buồng không sử dụng dây điện cực tương thích MRI toàn thân 1.5 và 3T và phụ kiện chuẩn | Bộ gồm Máy tạo nhịp vĩnh viễn 1 buồng không sử dụng dây điện cực và phụ kiện chuẩn - Tương thích MRI 1,5 và 3 Tesla toàn thân - Loại máy VVIR - Tuổi thọ pin > 8 năm theo điều kiện của nhà sản xuất - Tự động theo dõi và điều chỉnh ngưỡng nhận cảm. | Bộ | 8 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 3 | Phần 3 | P3.1 | 3 | Bộ máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 1 buồng, loại có đáp ứng tần số, có chụp được MRI, sử dụng dây dẫn tín hiệu bó nhánh trái | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy VVIR/AAIR - Tương thích MRI 1,5 và 3 Tesla toàn thân - Tạo nhịp lên tới ≥ 180 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 10 năm theo điều kiện của nhà sản xuất * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu bó nhánh trái * 01 Cái Kim dò tĩnh mạch, * 01 Bộ Dụng cụ hỗ trợ đặt dây dẫn tín hiệu bó nhánh trái | Bộ | 40 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 4 | Phần 4 | P4.1 | 4 | Bộ máy tạo nhịp tim, 2 buồng, có đáp ứng tần số, có chụp được MRI | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy DDDR - Tương thích MRI ≥ 1.5 Tesla - Tạo nhịp lên tới ≥ 150 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 8 năm theo điều kiện của nhà sản xuất * 02 Cái Dây dẫn tín hiệu, * 02 Cái Kim dò tĩnh mạch | Bộ | 100 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 5 | Phần 5 | P5.1 | 5 | Bộ máy tạo nhịp tim, 2 buồng, có đáp ứng tần số, có chụp được MRI toàn thân, có tính năng nâng cao 1 | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy DDDR - Tương thích MRI 1.5 và 3 Tesla - Tạo nhịp lên tới ≥ 180 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 10 năm theo điều kiện của nhà sản xuất - Thể tích máy <12.2 cm3 - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nhóm nâng cao 1 sau: + Tính năng giảm cường độ tạo nhịp thất + Tính năng theo dõi tình trạng suy tim + Tính năng phát hiện loạn nhịp nhanh nhĩ + Tính năng tự động tạo nhịp vượt tần số * 02 Cái Dây dẫn tín hiệu * 02 Cái Kim dò tĩnh mạch | Bộ | 100 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 6 | Phần 6 | P6.1 | 6 | Bộ máy tạo nhịp tim, 2 buồng, có đáp ứng tần số, có chụp được MRI toàn thân, có tính năng nâng cao 2 | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy DDDR - Tương thích MRI 1.5 và 3 Tesla - Tạo nhịp lên tới ≥ 180 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 10 năm theo điều kiện của nhà sản xuất - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nhóm nâng cao 1 sau: + Tính năng giảm cường độ tạo nhịp thất + Tính năng theo dõi tình trạng suy tim + Tính năng phát hiện loạn nhịp nhanh nhĩ + Tính năng tự động tạo nhịp vượt tần số - Có tối thiểu 2 trong số các tính năng nhóm nâng cao 2 sau: + Tính năng kết nối không dây: Cho phép lập trình máy tạo nhịp mà không cần áp sát máy tạo nhịp với bộ phận thu/phát tín hiệu của máy lập trình. + Tính năng định kỳ tự động gửi dữ liệu của máy tạo nhịp thông qua bộ tiếp hợp hoặc cho ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động để đưa lên máy chủ trung tâm cùng chức năng phân tích. cảnh báo. thông báo cho nhân viên y tế qua email hoặc điện thoại. + Tính năng đo trở kháng lồng ngực để theo dõi tình trạng suy tim/ phù phổi + Có chức năng tự động nhận biết môi trường từ trường mạnh và chuyển sang Mode thích hợp * 02 Cái Dây dẫn tín hiệu * 02 Cái Kim dò tĩnh mạch | Bộ | 100 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 7 | Phần 7 | P7.1 | 7 | Bộ máy tạo nhịp tim, 2 buồng, có đáp ứng tần số, có chụp được MRI, Có các chức năng cao cấp | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy DDDR - Tương thích MRI 1.5 và 3 Tesla - Tạo nhịp lên tới ≥ 180 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 10 năm theo điều kiện của nhà sản xuất - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nhóm nâng cao 1 sau: + Tính năng giảm cường độ tạo nhịp thất + Tính năng theo dõi tình trạng suy tim + Tính năng phát hiện loạn nhịp nhanh nhĩ + Tính năng tự động tạo nhịp vượt tần số - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nhóm nâng cao 2 sau: + Tính năng kết nối không dây: Cho phép lập trình máy tạo nhịp mà không cần áp sát máy tạo nhịp với bộ phận thu/phát tín hiệu của máy lập trình. + Tính năng định kỳ tự động gửi dữ liệu của máy tạo nhịp thông qua bộ tiếp hợp hoặc cho ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động để đưa lên máy chủ trung tâm cùng chức năng phân tích. cảnh báo. thông báo cho nhân viên y tế qua email hoặc điện thoại. Yêu cầu tính năng hoạt động được tại Việt Nam + Tính năng đo trở kháng lồng ngực để theo dõi tình trạng suy tim/ phù phổi + Có chức năng tự động nhận biết môi trường từ trường mạnh và chuyển sang Mode thích hợp - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nhóm nâng cao 3 sau: + Tính năng tạo nhịp sinh lý DDD-CLS dùng độ co của tim giúp giảm rung nhĩ và ngất do thay đổi tư thế. + Tính năng giúp phá các cơn nhanh nhĩ, rung nhĩ. * 02 Cái Dây dẫn tín hiệu * 02 Cái Kim dò tĩnh mạch | Bộ | 35 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 8 | Phần 8 | P8.1 | 8 | Bộ máy tạo nhịp tim, 2 buồng, có đáp ứng tần số, có chụp được MRI, sử dụng dây dẫn tín hiệu cấy bó nhánh trái | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy DDDR - Tương thích MRI ≥ 1.5 Tesla - Tạo nhịp lên tới ≥ 150 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 8 năm theo điều kiện của nhà sản xuất - Thể tích máy <12.2 cm3 * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu, * 02 Cái Kim dò tĩnh mạch * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu cấy bó nhánh trái * 01 Bộ Dụng cụ hỗ trợ đặt dây dẫn tín hiệu bó nhánh trái | Bộ | 125 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 9 | Phần 9 | P9.1 | 9 | Bộ máy tạo nhịp tim, 2 buồng, có đáp ứng tần số, có chụp được MRI, sử dụng dây dẫn tín hiệu cấy bó nhánh trái, có tính năng nâng cao | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy DDDR - Tương thích MRI ≥ 1.5 Tesla - Tạo nhịp lên tới ≥ 150 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 8 năm theo điều kiện của nhà sản xuất Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nhóm nâng cao sau: + Tính năng kết nối không dây: Cho phép lập trình máy tạo nhịp mà không cần áp sát máy tạo nhịp với bộ phận thu/phát tín hiệu của máy lập trình. + Tính năng định kỳ tự động gửi dữ liệu của máy tạo nhịp thông qua bộ tiếp hợp hoặc cho ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động để đưa lên máy chủ trung tâm cùng chức năng phân tích. cảnh báo. thông báo cho nhân viên y tế qua email hoặc điện thoại. Yêu cầu tính năng hoạt động được tại Việt Nam + Tính năng đo trở kháng lồng ngực để theo dõi tình trạng suy tim/ phù phổi + Có chức năng tự động nhận biết môi trường từ trường mạnh và chuyển sang Mode thích hợp + Có tính năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu * 02 Cái Kim dò tĩnh mạch * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu cấy bó nhánh trái * 01 Bộ Dụng cụ hỗ trợ đặt dây dẫn tín hiệu bó nhánh trái | Bộ | 90 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 10 | Phần 10 | P10.1 | 10 | Bộ máy tạo nhịp tim, 2 buồng, có đáp ứng tần số, có chụp được MRI, sử dụng dây dẫn tín hiệu cấy bó nhánh trái, có tính năng cao cấp | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy DDDR - Tương thích MRI ≥ 1.5 Tesla - Tạo nhịp lên tới ≥ 150 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 8 năm theo điều kiện của nhà sản xuất - Có tối thiểu 2 trong số các tính năng nhóm nâng cao sau: + Tính năng kết nối không dây: Cho phép lập trình máy tạo nhịp mà không cần áp sát máy tạo nhịp với bộ phận thu/phát tín hiệu của máy lập trình. + Tính năng định kỳ tự động gửi dữ liệu của máy tạo nhịp thông qua bộ tiếp hợp hoặc cho ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động để đưa lên máy chủ trung tâm cùng chức năng phân tích. cảnh báo. thông báo cho nhân viên y tế qua email hoặc điện thoại. Yêu cầu tính năng hoạt động được tại Việt Nam + Tính năng đo trở kháng lồng ngực để theo dõi tình trạng suy tim/ phù phổi + Có chức năng tự động nhận biết môi trường từ trường mạnh và chuyển sang Mode thích hợp + Có tính năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân + Tính năng tạo nhịp sinh lý DDD-CLS dùng độ co của tim giúp giảm rung nhĩ và ngất do thay đổi tư thế. + Tính năng giúp phá các cơn nhanh nhĩ, rung nhĩ. * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu * 02 Cái Kim dò tĩnh mạch * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu cấy bó nhánh trái * 01 Bộ Dụng cụ hỗ trợ đặt dây dẫn tín hiệu bó nhánh trái | Bộ | 40 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 11 | Phần 11 | P11.1 | 11 | Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 3 buồng, có chụp được MRI toàn thân | Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 3 buồng - Tương thích MRI 1,5 Tesla và 3 Tesla toàn thân. - Có kết nối không dây, đo trở kháng lồng ngực, có chức năng theo dõi tại nhà. - Có thể chọn từ 6 véc-tơ tạo nhịp thất trái | Cái | 5 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) | X | X |  |
| 12 | Phần 12 | P12.1 | 12 | Bộ máy tạo nhịp tim tái đồng bộ, 3 buồng (CRT-P), có chụp được MRI toàn thân. Dây điện cực thất trái 4 điện cực | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Tạo nhịp tái đồng bộ CRT-P - Tương thích MRI ≥ 1.5 Tesla - Tạo nhịp đến ≥ 150 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 7 năm theo điều kiện của nhà sản xuất - Có tính năng lập trình tạo nhịp với > 10 vector tạo nhịp thất trái - Điện cực thất trái loại 4 điện cực - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nâng cao sau: + Tính năng tạo nhịp giúp giảm rung nhĩ. + Tính năng kết nối không dây: Cho phép lập trình máy tạo nhịp mà không cần áp sát máy tạo nhịp với bộ phận thu/phát tín hiệu của máy lập trình. + Tính năng theo dõi dịch trong phổi nhằm giúp chẩn đoán sớm suy tim. + Tính năng tự động tái đồng bộ tim trong AF với đáp ứng nhận cảm thất và đáp ứng dẫn truyền rung nhĩ + Tính năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân * 03 Cái Dây dẫn tín hiệu * 03 Cái Kim dò tĩnh mạch * 01 Bộ Phụ kiện đưa dây dẫn tín hiệu thất trái vào xoang vành | Bộ | 20 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 13 | Phần 13 | P13.1 | 13 | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ và phá rung tim 3 buồng (CRT-D), có chụp được MRI toàn thân | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Tạo nhịp tái đồng bộ và phá rung CRT-D - Tương thích MRI 1.5 và 3 Tesla - Có tính năng lập trình tạo nhịp với > 15 vector tạo nhịp thất trái - Tạo nhịp đến ≥ 150 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 5 năm theo điều kiện của nhà sản xuất - Điện cực shock chuẩn DF1 hoặc DF4 - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nâng cao sau: + Tính năng kết nối không dây: Cho phép lập trình máy tạo nhịp mà không cần áp sát máy tạo nhịp với bộ phận thu/phát tín hiệu của máy lập trình. + Tính năng đo trở kháng lồng ngực để theo dõi tình trạng suy tim/ phù phổi * 02 Cái Dây dẫn tín hiệu * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu có coil shock điện * 03 Cái Kim dò tĩnh mạch * 01 Bộ Phụ kiện đưa dây dẫn tín hiệu thất trái vào xoang vành | Bộ | 6 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 14 | Phần 14 | P14.1 | 14 | Bộ máy phá rung tim có chức năng tạo nhịp 1 buồng (ICD), có chụp được MRI toàn thân | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu có coil shock điện được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Tạo nhịp và phá rung tim ICD 1 buồng chuẩn DF4 hoặc DF1 - Tương thích MRI ≥ 1.5 Tesla * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu có coil shock điện * 01 Cái Kim dò tĩnh mạch * 01 Bộ Dây lái và phụ kiện đi kèm | Bộ | 40 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 15 | Phần 15 | P15.1 | 15 | Bộ máy phá rung tim có chức năng tạo nhịp 1 buồng (ICD), có chụp được MRI toàn thân, có các chức năng nâng cao | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu có coil shock điện được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Tạo nhịp và phá rung tim ICD 1 buồng chuẩn DF4 hoặc DF1 - Tương thích MRI 1.5 Tesla và 3 Tesla - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nâng cao sau: + Tính năng kết nối không dây: Cho phép lập trình máy tạo nhịp mà không cần áp sát máy tạo nhịp với bộ phận thu/phát tín hiệu của máy lập trình. + Tính năng định kỳ tự động gửi dữ liệu của máy tạo nhịp thông qua bộ tiếp hợp hoặc cho ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động để đưa lên máy chủ trung tâm cùng chức năng phân tích. cảnh báo. thông báo cho nhân viên y tế qua email hoặc điện thoại. Yêu cầu tính năng hoạt động được tại Việt Nam + Có tính năng phân biệt VT/SVT. + Tính năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân + Có thiết kế giảm áp lực lên da bệnh nhân * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu có coil shock điện * 01 Cái Kim dò tĩnh mạch * 01 Bộ Dây lái và phụ kiện đi kèm | Bộ | 40 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 16 | Phần 16 | P16.1 | 16 | Bộ máy phá rung tim có chức năng tạo nhịp 2 buồng (ICD), có chụp được MRI toàn thân, có chức năng nâng cao | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính - Thân máy chính, dây dẫn tín hiệu và dây dẫn tín hiệu có coil shock điện được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Tạo nhịp và phá rung tim ICD 2 buồng chuẩn DF4 - Tương thích MRI 1.5 và 3 Tesla - Có tối thiểu 1 trong số các tính năng nâng cao sau: + Tính năng kết nối không dây: Cho phép lập trình máy tạo nhịp mà không cần áp sát máy tạo nhịp với bộ phận thu/phát tín hiệu của máy lập trình. + Tính năng định kỳ tự động gửi dữ liệu của máy tạo nhịp thông qua bộ tiếp hợp hoặc cho ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động để đưa lên máy chủ trung tâm cùng chức năng phân tích. cảnh báo. thông báo cho nhân viên y tế qua email hoặc điện thoại. Yêu cầu tính năng hoạt động được tại Việt Nam + Có tính năng phân biệt VT/SVT. + Tính năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân + Tính năng đo trở kháng lồng ngực để theo dõi tình trạng suy tim/ phù phổi * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu có coil shock điện * 02 Cái Kim dò tĩnh mạch * 01 Bộ Dây lái và phụ kiện đi kèm | Bộ | 5 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 17 | Phần 17 | P17.1 | 17 | Bộ máy tạo nhịp tim. 1 buồng. có đáp ứng tần số. loại dùng cho trẻ em | Bộ gồm * 01 Cái Thân máy chính. - Thân máy chính và dây dẫn tín hiệu thượng tâm mạc được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Loại máy VVIR/AAIR - Tạo nhịp lên tới ≥ 180 chu kỳ/phút - Tuổi thọ pin ≥ 8 năm theo điều kiện của nhà sản xuất * 01 Cái Dây dẫn tín hiệu thượng tâm mạc | Bộ | 2 | FDA (Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật Bản) hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc ISO tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) | X | X |  |
| 18 | Phần 18 | P18.1 | 18 | Dây điện cực bó nhánh trái kèm phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ gồm * 01 Cái Dây điện cực bó His hoặc bó nhánh trái Điện cực tạo nhịp bó His hoặc bó nhánh trái có điện cực xoắn cố định, giúp dò tìm His hoặc bó nhánh trái trong quá trình cấy và được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể - Kích thước dây nhỏ ≤ 5F - Tương thích MRI ≥ 1.5 Tesla - Tương thích với thân máy tạo nhịp tim loại 1 buồng, 2 buồng, 3 buồng đang có trên thị trường * 01 bộ dụng cụ đặt điện cực His hoặc bó nhánh trái | Bộ | 25 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) |  | X |  |
| 19 | Phần 19 | P19.1 | 19 | Bộ dụng cụ đặt điện cực HIS hoặc bó nhánh trái | Bộ dụng cụ hỗ trợ cấy điện cực HIS hoặc bó nhánh trái | Bộ | 25 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) |  | X |  |
| 20 | Phần 20 | P20.1 | 20 | Điện cực tạo nhịp tạm thời có bóng | Dây điện cực tạo nhịp có bóng. - Có từ 2 điện cực trở lên - Dây điện cực ≥ 100cm. Có bơm tiêm kèm theo để bơm bóng. | Cái | 100 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 21 | Phần 21 | P21.1 | 21 | Dây điện cực thượng tâm mạc cho máy tạo nhịp chuyên dùng cho trẻ em | Dây điện cực thượng tâm mạc cho máy tạo nhịp chuyên dùng cho trẻ em được thiết kế phù hợp để cấy ghép lâu dài vào cơ thể | Cái | 2 | FDA (Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật Bản) hoặc CE hoặc ARTG (Úc) hoặc ISO tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 22 | Phần 22 | P22.1 | 22 | Catheter chẩn đoán 4 điện cực, đầu cong cố định | Catheter chẩn đoán 4 điện cực, độ cong cố định Đường kính tối thiểu có các cỡ 5F, 6F Chiều dài ≥ 100 cm Nhiều kiểu cong khác nhau Khoảng cách giữa các điện cực ≥ 1 mm | Cái | 650 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 23 | Phần 22 | P22.2 | 23 | Cáp nối với catheter chẩn đoán 4 điện cực, đầu cong cố định | Tương thích với các loại catheter chẩn đoán loại 4 điện cực. | Cái | 120 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 24 | Phần 23 | P23.1 | 24 | Catheter chẩn đoán 10 điện cực, đầu cong cố định | Catheter chẩn đoán 10 điện cực, độ cong cố định Đường kính tối thiểu có các cỡ 5F, 6F Chiều dài ≥ 65 cm Có tối thiểu 1 kiểu đầu cong Khoảng cách giữa các điện cực ≥ 1 mm | Cái | 330 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 25 | Phần 23 | P23.2 | 25 | Cáp nối với catheter chẩn đoán 10 điện cực, đầu cong cố định | Tương thích với các loại catheter chẩn đoán loại 10 điện cực. | Cái | 70 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 26 | Phần 24 | P24.1 | 26 | Catheter chẩn đoán 10 điện cực lái hướng, tay cầm có khóa | Catheter chẩn đoán 10 điện cực, có thể điều chỉnh độ cong Đường kính tối thiểu có cỡ 6F | Cái | 20 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 27 | Phần 24 | P24.2 | 27 | Cáp nối với catheter chẩn đoán 10 điện cực lái hướng, tay cầm có khóa | Tương thích với các loại catheter chẩn đoán loại 10 điện cực. Các kênh được chỉ dẫn kết nối. Chân cắm kết nối cuối được ghi nhãn, phân biệt bằng màu sắc | Cái | 5 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 28 | Phần 25 | P25.1 | 28 | Catheter (ống thông) đốt đầu uốn cong 1 hướng | Catheter đốt, đầu uốn cong 1 hướng Đường kính tối thiểu có các cỡ 5F, 7F Có nhiều lựa chọn góc cong khác nhau Có 4 điện cực, khoảng cách giữa các điện cực: ≥ 1 mm. Đầu điện cực: 4 mm Chiều dài: ≥ 110 cm | Cái | 200 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 29 | Phần 25 | P25.2 | 29 | Cáp nối với catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng | Tương thích với catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng và các loại máy đốt thông dụng. Chiều dài ≥ 150cm | Cái | 40 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 30 | Phần 26 | P26.1 | 30 | Catheter (ống thông) đốt, đầu có thể uốn cong thành vòng khép kín, 1 hướng | Catheter đốt, đầu có thể uốn cong thành vòng khép kín, 1 hướng. Đường kính tối thiểu cỡ 7F Có 4 điện cực, khoảng cách giữa các điện cực: ≥ 1 mm. Đầu điện cực: 4 mm hoặc 8 mm Chiều dài: ≥ 110 cm | Cái | 400 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 31 | Phần 26 | P26.2 | 31 | Cáp nối với catheter đốt, đầu có thể uốn cong thành vòng khép kín, 1 hướng | Tương thích với catheter đốt, đầu có thể uốn cong thành vòng khép kín, 1 hướng. Chiều dài ≥ 150cm | Cái | 60 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 32 | Phần 27 | P27.1 | 32 | Catheter (Ống thông) đốt đầu uốn cong 1 hướng, có tưới lạnh | Catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng, có rãnh tưới dung dịch bao xung quanh ở đầu điện cực Kích cỡ: 8F. Có nhiều lựa chọn góc cong khác nhau Chiều dài: ≥ 110 cm Phụ kiện gồm: 2 dây truyền lạnh | Cái | 70 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 33 | Phần 27 | P27.2 | 33 | Cáp nối với Catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng, có tưới lạnh | Tương thích với catheter đốt đầu uốn cong 1 hướng có tưới lạnh và các loại máy đốt thông dụng. Chiều dài ≥ 150cm | Cái | 15 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 34 | Phần 28 | P28.1 | 34 | Catheter (ống thông) đốt đầu uốn cong 2 hướng | Catheter đốt, đầu uốn cong 2 hướng. Kích cỡ: 7F. Có nhiều lựa chọn góc cong khác nhau Có khóa lái hướng. Có 4 điện cực, khoảng cách giữa các điện cực: ≥ 1 mm. Đầu điện cực: 4 mm hoặc 8 mm. Chiều dài ≥ 110 cm | Cái | 20 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 35 | Phần 28 | P28.2 | 35 | Cáp nối với Catheter (ống thông) đốt đầu uốn cong 2 hướng | Tương thích với catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng và các loại máy đốt thông dụng. Chiều dài ≥ 150cm | Cái | 5 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 36 | Phần 29 | P29.1 | 36 | Catheter (Ống thông) đốt đầu uốn cong 2 hướng, có tưới lạnh | Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng, có rãnh tưới dung dịch bao xung quanh và ≥ 4 lỗ tưới ở đầu điện cực Kích cỡ: Trong khoảng từ 7F- 8F Có nhiều lựa chọn góc cong khác nhau Chiều dài: ≥ 110 cm Phụ kiện gồm: 2 dây truyền lạnh | Cái | 90 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 37 | Phần 29 | P29.2 | 37 | Cáp nối với Catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng, có tưới lạnh | Tương thích với catheter đốt đầu uốn cong 2 hướng có tưới lạnh và các loại máy đốt thông dụng. Chiều dài ≥ 150cm | Cái | 20 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 38 | Phần 30 | P30.1 | 38 | Catheter đốt cảm biến áp lực 1 hướng | Catheter đốt cảm biến lực, có cảm biến từ trường, có lỗ tưới nước muối - Đường kính ≥ 8F - Có 4 điện cực, đầu điện cực ≤ 4mm - Tay cầm dạng kéo/đẩy, tích hợp cáp nối - Chiều dài ≥ 110cm - Tương thích với hệ thống lập bản đồ 3D Ensite X | Cái | 500 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 39 | Phần 31 | P31.1 | 39 | Catheter đốt cảm biến áp lực 2 hướng | Catheter đốt cảm biến lực, có cảm biến từ trường, có lỗ tưới nước muối - Đường kính ≥ 8F - Có 4 điện cực, đầu điện cực ≤ 4mm - Tay cầm lái hướng có khóa, tích hợp cáp nối - Chiều dài ≥ 110cm - Tương thích với hệ thống lập bản đồ 3D Ensite X | Cái | 120 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 40 | Phần 32 | P32.1 | 40 | Catheter (Ống thông) lập bản đồ dạng vòng | Cấu tạo: + Lái hướng 180 độ + Có 02 điện cực trên trục + Có 10 điện cực trên thân Catheter Kích thước: + Đường kính thân: 7.5F + Đường kính vòng 4F + Chiều dài ≥ 105 cm Chức năng: Catheter lập bản đồ tim, dạng vòng, có cảm biến | Cái | 265 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 41 | Phần 32 | P32.2 | 41 | Cáp nối trực tiếp với catheter lập bản đồ dạng vòng | - Tương thích với catheter lập bản đồ có cảm biến từ trường - Tương thích với hệ thống lập bản đồ 3D Ensite X | Cái | 10 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 42 | Phần 32 | P32.3 | 42 | Cáp nối gián tiếp với catheter lập bản đồ dạng vòng | - Tương thích với hệ thống lập bản đồ 3D Ensite X | Cái | 30 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 43 | Phần 33 | P33.1 | 43 | Catheter (Ống thông) lập bản đồ dạng vỉ | Catheter lập bản đồ dạng vỉ có cảm ứng từ trường, lái 2 hướng bất đối xứng. - Đường kính ≥ 8F - Có 2 điện cực trên trục và 16 điện cực trên vỉ - Chiều dài ≤ 110 cm - Tương thích hệ thống lập bản đồ 3D Ensite X | Cái | 30 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 44 | Phần 33 | P33.2 | 44 | Cáp nối gián tiếp với catheter lập bản đồ dạng vỉ | - Tương thích với catheter lập bản đồ có cảm biến từ trường - Tương thích với hệ thống lập bản đồ 3D Ensite X | Cái | 5 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 45 | Phần 34 | P34.1 | 45 | Bộ Catheter Cryoablation | Bộ dụng cụ điều trị rung nhĩ bằng phương pháp áp lạnh Bộ bao gồm: 1 catheter đốt rung nhĩ và phụ kiện đi kèm - Catheter Áp lạnh rung nhĩ : + Gồm hai lớp bóng + Sử dụng chất làm lạnh N2O + Đường kính khi phồng 28 mm. - Cáp nối và các phụ kiện đi kèm dùng trong 1 ca | Cái | 70 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 46 | Phần 35 | P35.1 | 46 | Dây dẫn đo phân suất dự trữ lưu lượng mạch vành | - Đường kính: 0.014 inch - Chiều dài làm việc: ≥ 185 cm - Phủ Hydrophylic hoặc PTFE. - Có thể chuyển đổi dễ dàng giữa hai chế độ FFR và iFR - Có đầu tip chắn xạ dài ≥ 3cm giúp dễ dàng quan sát vị trí. | Cái | 200 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 47 | Phần 36 | P36.1 | 47 | Bộ phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch kèm bộ dây dẫn dùng với Máy tim phổi nhân tạo | - Thể tích dịch mồi: ≤ 350ml - Diện tích màng lọc: ≥ 1.5m2 - Diện tích màng lọc động mạch: ≥ 60 cm2 - Lưu lượng máu tối đa: ≥ 6 lít/phút - Thể tích bình chứa: ≥ 4500 ml - Kèm bộ dây chất liệu PVC hoặc tương đương để kết nối với máy tim phổi nhân tạo | Bộ | 200 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) |  | X |  |
| 48 | Phần 37 | P37.1 | 48 | Quả lọc máu kèm dây dẫn dùng với Máy tim phổi nhân tạo | - Màng lọc chất liệu Polythersulfone hoặc Polysulfone hoặc tương đương - Diện tích màng lọc: ≥ 0.5 m2 - Thể tích dịch mồi: ≤ 150 ml - Áp xuyên màng: ≤ 600 mmHg - Dây dẫn chất liệu nhựa hoặc tương đương | Cái | 400 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 49 | Phần 38 | P38.1 | 49 | Dây tưới lạnh | Dây truyền dịch làm mát dùng cho catheter(ống thông) đầu đốt | Cái | 650 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Cái (có trả lại) |  | X |  |
| 50 | Phần 39 | P39.1 | 50 | Miếng dán điện cực và cáp nối cho hệ thống 3D | - Tương thích với hệ thống lập bản đồ 3D Ensite X | Miếng | 350 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Miếng (có trả lại) |  | X |  |
| 51 | Phần 40 | P40.1 | 51 | Bộ phổi nhân tạo kèm bộ dây dẫn dùng với Máy tim phổi nhân tạo | - Thể tích dịch mồi: ≤ 350ml - Diện tích màng lọc: ≥ 1.5m2 - Lưu lượng máu tối đa: ≥ 6 lít/phút - Thể tích bình chứa: ≥ 4000 ml - Kèm bộ dây chất liệu PVC hoặc tương đương để kết nối với máy tim phổi nhân tạo | Bộ | 200 | FDA (bao gồm PMA hoặc 510k- Mỹ) hoặc PMDA/MHLW (Nhật) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) hoặc ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu | 1 Bộ (có trả lại) |  | X |  |

DANH MỤC TRỢ CỤ, MÁY PHỤ TRỢ KÈM THEO HÀNG HÓA MỜI THẦU

| STT | Tên phần | Tên trợ cụ/ máy phụ trợ | Yêu cầu cụ thể trợ cụ/ máy phụ trợ | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần 1 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 2 | Phần 2 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 3 | Phần 3 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 4 | Phần 4 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 5 | Phần 5 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 6 | Phần 6 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 7 | Phần 7 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 8 | Phần 8 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 9 | Phần 9 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 10 | Phần 10 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 11 | Phần 11 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 12 | Phần 12 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 13 | Phần 13 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 14 | Phần 14 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 15 | Phần 15 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 16 | Phần 16 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |
| 17 | Phần 17 | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy lập trình và phụ kiện có chức năng điều chỉnh, thay đổi các thông số hoạt động của bộ máy tạo nhịp tương ứng | Máy | 01 | Nhà thầu cho mượn trợ cụ theo từng ca bệnh trong thời gian thực hiện hợp đồng |

1.3. Các yêu cầu khác

Không có

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Với các hàng hóa dự thầu thuộc loại có yêu cầu của pháp luật phải kiểm tra và thử nghiệm. Nhà thầu phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hàng hóa dự thầu đã tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu.