# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa năm 2026;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa năm 2026;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Thuận Hóa;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước – Lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | GHẾ NHA KHOA |  |  |
|  | I. YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2026 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải nhiệt độ: Từ ≤ 15 đến ≥ 300C. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải độ ẩm: Từ ≤ 35 đến ≥ 75%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | - Ghế chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khay đặt dụng cụ chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khay đặt dụng cụ phụ: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bảng điều khiển trên khay chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bảng điều khiển trên khay phụ: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đèn đọc phim X-quang: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công tắc chân đa chức năng: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chậu nhổ: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bình chứa nước: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đèn khám: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ghế bác sỹ: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy lấy cao răng siêu âm: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đèn trám răng: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy nén khí: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ tay khoan gồm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tay khoan nhanh: 02 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tay khoan chậm: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vật tư, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 gói | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | 1/ Ghế chính |  |  |
|  | - Ghế được thiết kế sử dụng kết hợp theo dạng: Điện - Thủy lực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể điều chỉnh được tựa đầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể điều chỉnh nâng/hạ ghế và tựa lưng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ghế có thể được điểu khiển nâng, hạ chiều cao và tư thế ghế từ các bảng điều khiển ở khay chính, khay phụ, công tắc chân đa chức năng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vòi nước có thể xoay để thuận tiện cho việc sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tấm lót khay đặt dụng cụ được chế tạo bằng silicone và có thể hấp tiệt trùng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có công tắc an toàn khi ghế gặp sự cố | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khung ghế được thiết kế bằng chất liệu thép không gỉ, phun sơn tĩnh điện. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đệm được thiết kế chống giật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tải trọng của ghế: ≥ 180kg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khoảng nâng hạ ghế tính từ mặt sàn: Từ ≤ 450 đến ≥ 750mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 2/ Khay chính |  |  |
|  | - Bảng điều khiển của khay chính có thể thực hiện các chức năng: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng bật/tắt nước vào cốc. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng bật/tắt nước vào ống nhổ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng ngả lưng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng bật/tắt đèn điều trị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng nâng/hạ ghế. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng nâng/hạ lưng ghế. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chức năng đưa ghế trở lại vị trí ban đầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Các tay khoan hoạt động tự động mà không cần chức năng kích hoạt chọn lựa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay xịt có ít nhất 3 chức năng: Xịt nước, xịt khí, xịt sương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có giá đỡ cho các tay khoan nhanh và chậm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể đặt dụng cụ ở trên khay chính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tích hợp đèn đọc phim X-quang nha ở trên khay chính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tích hợp van điều chỉnh nước và hơi ở trên khay chính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tích hợp đồng hồ đo áp lực hơi ở trên khay chính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 3/ Khay phụ |  |  |
|  | - Bảng điều khiển của khay phụ có thể thực hiện các chức năng : | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Hút nước bọt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Hút phẫu thuật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tay xịt có ít nhất 3 chức năng: Xịt nước, xịt khí, xịt sương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn phím điều khiển ở khay phụ có thể được điểu khiển nâng, hạ chiều cao và tư thế ghế | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 4/ Đèn nha khoa |  |  |
|  | - Sử dụng công nghệ LED | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điều khiển đèn theo dạng cảm biến không chạm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhiệt độ màu trong dải: Từ ≥ 4.000 đến ≤ 6.000K | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể điều chỉnh được cường độ ánh sáng của đèn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất tiêu thụ: ≤ 20W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tuổi thọ của bóng đèn: ≥ 45.000 giờ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 5/ Bồn nhổ |  |  |
|  | - Được thiết kế bằng chất liệu gốm sứ, Bồn có thể xoay 180 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bồn nhổ và vòi nước có thể tháo rời để vệ sinh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có van để mở và đóng bồn nhổ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có van đóng/mở nước súc miệng cho bệnh nhân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng làm ấm cốc súc miệng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 6/ Bàn đạp điều khiển chân đa năng |  |  |
|  | - Có khả năng bật/ tắt nước tay khoan | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chức năng điều khiển ghế. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 7/ Ghế bác sỹ |  |  |
|  | - Có thể điều chỉnh chiều cao lên/xuống | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Được thiết kế có tựa lưng, có đệm và bánh xe di chuyển | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng xoay 360 độ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 8/ Máy cạo vôi răng siêu âm |  |  |
|  | - Tần số hoạt động ở dải: Từ ≤ 28 đến ≥ 30 KHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 9/ Đèn trám răng |  |  |
|  | - Có thể điều chỉnh ≥ 5 chương trình làm việc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Sử dụng công nghệ LED | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Sợi quang và tấm chắn có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 10/ Tay khoan nhanh |  |  |
|  | - Làm bằng thép không gỉ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ: Từ ≤ 350.000 đến ≥ 400.000 vòng/phút. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 11/ Tay khoan chậm |  |  |
|  | - Làm bằng thép không gỉ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay khoan chậm khuỷu có tốc độ: ≥ 30.000 vòng/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay khoan chậm thẳng có tốc độ ≥ 35.000 vòng/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 12/ Máy nén khí |  |  |
|  | - Lưu lượng đỉnh: ≥ 100 lít/ phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dung tích bình chứa: ≥ 35 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Áp lực đầu ra: ≥ 6 kg/cm2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có bộ điều chỉnh áp lực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có van an toàn cho bình chứa khí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công nghệ piston không dầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản Pháp luật có liên quan (nếu có). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU |  |  |
|  | I. YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2026 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải nhiệt độ: Từ ≤ 15 đến ≥ 300C. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải độ ẩm: Từ ≤ 35 đến ≥ 75%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | - Giường chính kèm khung: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thành chắn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bánh xe và hệ thống khóa: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tấm đầu giường: 02 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bảng điều khiển dành cho nhân viên y tế: 02 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bảng điều khiển dành cho bệnh nhân: 02 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điều khiển cầm tay: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đệm: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cọc truyền dịch: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn ăn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ắc quy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Giường được thiết kế sử dụng hoàn toàn bằng điện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chiều dài giường: ≥ 2.200 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chiều rộng của giường: ≥ 950 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chiều cao từ sàn nhà đến mặt giường có thể điều chỉnh: Từ ≤ 400mm đến ≥ 700mm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tải trọng: ≥ 200 kg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Các khả năng điều khiển chuyển động của giường: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Nâng/hạ giường | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Nâng/hạ phần khớp gối | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Nâng/hạ phần lưng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Góc nâng tựa lưng có thể điều chỉnh: Từ 0º đến ≥ 60º | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Góc nâng vùng gối có thể điều chỉnh: Từ 0º đến ≥ 25º | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phạm vi độ cao có thể điều chỉnh để nâng/hạ giường: ≥ 300mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khả năng dốc ngược: Từ 0º đến ≥ 10º | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giường có thể điều chỉnh để nâng được phần cẳng chân. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tấm chắn đầu và cuối giường được làm bằng nhựa PE (hoặc HDPE) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thành chắn hai bên được làm bằng nhựa PE (hoặc HDPE), có chốt khóa tự động khi sử dụng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bảng điều khiển dành cho nhân viên y tế có các chức năng điều chỉnh: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh dốc đầu ngược/xuôi (TR/RTR) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh chế độ ghế ngồi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh nâng hạ tấm lưng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh nâng hạ khuỷu gối | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh chiều cao của giường | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng khóa đồng thời khả năng điều khiển dành cho nhân viên y tế và dành cho bệnh nhân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bảng điều khiển cho bệnh nhân có các chức năng điều chỉnh: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh nâng hạ tấm lưng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh nâng hạ khuỷu gối | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có các móc treo túi dẫn lưu, túi đựng nước tiểu được tích hợp ở hai bên thành giường. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có ≥ 4 vị trí gắn cọc truyền dịch ở hai bên giường. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giường có các ngàm dùng để cố định dây đai khi cần giữ bệnh nhân. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bánh xe: |  |  |
|  | + Kích thước bánh xe: ≥ 150mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có hệ thống khóa/mở toàn bộ bánh xe | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chức năng đưa phần đầu giường về vị trí phẳng khẩn cấp khi cần làm ép tim. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kích thước đệm: Phù hợp với kích thước của giường, không thấm nước, chống cháy lan và có xử lý kháng khuẩn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khung chính của giường được làm bằng thép sơn tĩnh điện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ắc quy: |  |  |
|  | + Loại ắc quy sạc, dùng nhiều lần. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có đèn báo hiển thị tình trạng hoạt động của ắc quy trên bảng điều khiển | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản Pháp luật có liên quan (nếu có). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG |  |  |
|  | I. YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2026 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải nhiệt độ: Từ ≤ 15 đến ≥ 300C. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải độ ẩm: Từ ≤ 35 đến ≥ 75%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | - Máy chính: 01 máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phantom chuẩn máy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm quản lý dữ liệu + máy tính, máy in màu laser: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ vật tư tiêu hao (gel siêu âm, giấy in nhiệt, hộp bông cồn): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | 1/ Máy chính: |  |  |
|  | - Sử dụng công nghệ: Siêu âm định lượng (QUS) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màn hình: |  |  |
|  | + Loại LCD TFT màu, cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Kích thước: ≥ 6 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ phân giải: ≥ (800 x 600) pixels | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tích hợp máy in nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu dò có khả năng định vị tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chức năng bù nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vị trí đo: Gót chân | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian đo: ≤ 15 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian khi thực hiện phép đo nhanh: ≤ 10 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thông số đo tối thiểu có: |  |  |
|  | + T-score | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Z-score | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chỉ số chất lượng xương (BQI) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ suy giảm siêu âm dải rộng (BUA) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tốc độ lan truyền âm (SOS) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tỉ lệ T-score và Z-score | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ tái lập: |  |  |
|  | + BUA: ≤ 2 % CV | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + SOS: ≤ 0.5% CV | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + BQI: ≤ 2 % CV | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng xác định các chỉ số của Nhi khoa: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Mật độ khoáng xương của trẻ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chỉ số khối cơ thể BMI | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng kết nối DICOM và hệ thống PACS | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 2/ Bộ máy tính |  |  |
|  | Máy tính: |  |  |
|  | + Hệ điều hành: Windows 10 hoặc cao hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Phần mềm có bản quyền, tương thích với máy chính. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bộ vi xử lý: ≥ Core i5 - 3GHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + RAM ≥ 8 GB. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Ổ cứng SSD: ≥ 512 GB. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có các cổng kết nối: USB, HDMI, kết nối mạng LAN | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màn hình máy tính: |  |  |
|  | + Kích thước: ≥ 19 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ phân giải: Full HD (1920 × 1080) pixels | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bàn phím, chuột, cáp…: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy in màu |  |  |
|  | + Phương pháp in: in laser | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tốc độ in: ≥ 18 trang/phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Khổ giấy: A4, A5 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có cổng kết nối: USB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản Pháp luật có liên quan (nếu có). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | MÁY LASER ĐIỀU TRỊ |  |  |
|  | I. YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2026 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải nhiệt độ: Từ ≤ 15 đến ≥ 300C. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải độ ẩm: Từ ≤ 35 đến ≥ 75%. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu chiếu điểm laser hồng ngoại: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu chiếu chùm tia kết hợp laser hồng ngoại: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giá đỡ cho đầu chiếu laser: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cánh tay đỡ đầu chiếu laser: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Adaptor nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bút cảm ứng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Xe đẩy máy chính hãng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kính bảo vệ mắt dành cho bệnh nhân: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Màn hình: |  |  |
|  | + Loại màn hình màu, cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Kích thước: ≥ 6 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ phân giải: ≥ (800 x 480) pixels | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số đầu chiếu kết nối đồng thời: ≥ 2 đầu chiếu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có các chế độ hoạt động: Liên tục và xung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian điều trị: Từ 0 đến ≥ 90 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khả năng điều chỉnh liều lượng: Từ 1 đến ≥ 100 J/cm2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khả năng điều chỉnh tần số: Từ 0 đến ≥ 10000 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Diện tích điều trị có thể điều chỉnh: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 100 cm2 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có giao diện và hướng dẫn điều trị từng bộ phận cơ thể dành cho người sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng lưu trữ dữ liệu bệnh nhân phục vụ điều trị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 1/ Đầu chiếu laser hồng ngoại |  |  |
|  | - Công suất ngõ ra: ≥ 180 mW ± 20 % | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bước sóng: 830 nm ± 10 %. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vùng hoạt động có đường kính: ≥ 4 mm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 2/ Đầu chiếu chùm tia kết hợp laser hồng ngoại |  |  |
|  | - Đầu chiếu có ≥ 4 điểm phát tia cho mỗi loại laser. Cụ thể: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Laser Đỏ: ≥ 4 điểm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Laser Hồng ngoại: ≥ 4 điểm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất: |  |  |
|  | + Laser Đỏ: ≥ 180 mW ± 20 % | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Laser Hồng ngoại: ≥ 720 mW ± 20 % | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bước sóng: |  |  |
|  | + Laser Đỏ: ≥ (4 x 685 nm ± 10 %) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Laser Hồng ngoại: ≥ (4 x 830 nm ± 10 %) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khẩu độ mỗi điểm phát tia của đầu chiếu: |  |  |
|  | + Laser Đỏ: ≥ 1 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Laser Hồng ngoại: ≥ 3 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vùng hoạt động có đường kính: ≥ 50 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản Pháp luật có liên quan (nếu có). | Đáp ứng | Không đáp ứng |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu sản phẩm | Cơ sở- hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.