# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua test nhanh, sinh phẩm y tế cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026-2028

- Tên dự toán: Mua test nhanh, sinh phẩm y tế cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026-2028

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

# - Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc - Số 01, Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ BHYT, dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/ Qua mạng/ Gói thầu chia phần.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

  - Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Cam kết hạn sử dụng tối thiểu của hàng hóa: ≥ 2/3 hạn sử dụng kể từ thời điểm bàn giao hàng hóa. Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do không đáp ứng hạn sử dụng và được sự chấp nhận của chủ đầu tư.

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi chủ đầu tư .

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (nếu có yêu cầu)

- Nhà thầu tham dự hàng hóa phải cam kết cho (chủ đầu tư) mượn thiết bị để sử dụng hóa chất trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. (Nhà thầu chỉ chuyển giao quyền sử dụng, không chuyển giao quyền sở hữu và cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, kiểm định... chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ)

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định tại mục 4, chương V, E-HSMT

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần/lô | Tên vật tư, hoá chất hoặc tương đương | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản | Xuất xứ hoặc tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600192155 | Anti Human Globulin (Coombs) | Có hoạt tính mạnh mẽ, đặc hiệu cao đối với globulin đích (anti-IgG, anti-C3d). Không có hoạt tính kháng hồng cầu không đặc hiệu Lọ≥ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 2 | PP2600192156 | Hồng cầu mẫu (A, B, O) | Hồng cầu phải ổn định, không bị tan máu và được bảo quản đúng cách. Mỗi lọ phải có đầy đủ thông tin về nhóm máu và kiểu hình kháng nguyên. Đảm bảo độ nhạy cần thiết để phát hiện các kháng thể |  |
| 3 | PP2600192157 | Panel Sàng lọc KTBT (O1, O2, O3) | Panel sàng lọc có kiểu hình kháng nguyên đa dạng, bao phủ hầu hết các kháng nguyên thường gặp trong khu vực. Tế bào phải ổn định, có độ nhạy phù hợp và được bảo quản trong điều kiện tối ưu để duy trì tính toàn vẹn. |  |
| 4 | PP2600192158 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương hoặc máu toàn phần. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: ≥99,75%. - Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm từ 60 phút trở lên - Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương - Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 5 | PP2600192159 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương hoặc máu toàn phần. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: ≥99,75%. - Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm từ 60 phút trở lên - Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương - Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương. - Đạt chứng nhận WHO PQ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Châu âu/G7 |
| 6 | PP2600192160 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay. - Độ nhạy ≥ 98,4% , độ đặc hiệu ≥ 99,6%; Xét nghiệm có thể phát hiện nồng độ 0.1 IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 7 | PP2600192161 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay. - Độ nhạy ≥ 98,4% , độ đặc hiệu ≥ 99,6%; Xét nghiệm có thể phát hiện nồng độ 0.1 IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Đạt chứng nhận WHO PQ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Châu âu/G7 |
| 8 | PP2600192162 | Test nhanh chẩn đoán HBeAg | Định tính phát hiện sự có mặt HBeAg - Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HIV, HCV và phụ nữ mang thai. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 9 | PP2600192163 | Test nhanh anti-HBs | Định tính kháng thể của kháng nguyên bề mặt HBs trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 10 | PP2600192164 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV - Độ nhạy ≥ 98%, độ đặc hiệu ≥ 97%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 11 | PP2600192165 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV - Độ nhạy ≥ 98%, độ đặc hiệu ≥ 97%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. | OECD/G7 |
| 12 | PP2600192166 | Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM virus viêm gan A | Định tính phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng virus viêm gan A. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 13 | PP2600192167 | Test thử phát hiện kháng thể kháng HEV | Định tính phát hiện kháng thể HEV. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 14 | PP2600192168 | Test nhanh phát hiện đồng thời HIV/Syphilis | Phát hiện định tính cả HIV và giang mai (Treponema pallidum -TP). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 15 | PP2600192169 | Test thử phát hiện kháng thể kháng xoắn khuẩn giang mai | Phát hiện tất cả các loại kháng thể xoắn khuẩn giang mai ( syphilis). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 16 | PP2600192170 | Test nhanh chẩn đoán sớm sốt xuất huyết | Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng virus Dengue. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 17 | PP2600192171 | Test thử phát hiện kháng nguyên Dengue NS1, chẩn đoán sốt xuất huyết | Định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 18 | PP2600192172 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể sốt xuất huyết (Dengue IgG/IgM) | Định tính phát hiện các kháng thể IgG/IgM kháng virus Dengue (IgG/IgM). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 19 | PP2600192173 | Test nhanh phát hiện Tsutsugamushi IgM/IgG | Định tính phát hiện Tsutsugamushi IgM/IgG. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 20 | PP2600192174 | Test nhanh chẩn đoán EV71 | Test nhanh chẩn đoán EV71 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 21 | PP2600192175 | Test nhanh chẩn đoán Rubella | Xét nghiệm định tính kháng thể (IgG và IgM) kháng virus Rubella. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 22 | PP2600192176 | Kít thử ASO/ASLO | Định định tính và bán định lượng antistreptolysin-O trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 23 | PP2600192177 | Test nhanh kháng thể kháng lao | Test nhanh kháng thể kháng lao - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 24 | PP2600192178 | Test thử phát hiện và phân biệt kháng nguyên sốt rét | Test thử phát hiện và phân biệt kháng nguyên sốt rét Bệnh phẩm máu. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 25 | PP2600192179 | Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus Monkeypox | Phát hiện định tính các kháng nguyên của virus đậu khỉ trong dịch tiết phát ban và mẫu máu ở người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 26 | PP2600192180 | Test nhanh phát hiện và phân biệt 6 loại kháng nguyên Influenzae A, Influenzae B, RSV, SARS-CoV-2, Adenovirus Streptococcus group A trong bệnh phẩm dịch hô hấp | Test nhanh phát hiện và phân biệt 6 loại kháng nguyên Influenzae A, Influenzae B, RSV, SARS-CoV-2, Adenovirus Streptococcus group A trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử (test) xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu). Đóng gói kín riêng từng test. Thời gian phát hiện: 20-25 phút với vạch phản ứng rõ ràng. Thời hạn sử dụng: ≥24 tháng - Độ chính xác cao: ≥ 99% - Độ nhạy: ≥ 90% - Độ đặc hiệu: ≥ 99%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 27 | PP2600192181 | Test nhanh phát hiện và phân biệt 5 loại kháng nguyên Influenzae A, Influenzae B, RSV, Adeno, SARS-CoV-2, trong bệnh phẩm dịch hô hấp | Test nhanh phát hiện và phân biệt 5 loại kháng nguyên Influenzae A, Influenzae B, RSV, Adeno, SARS-CoV-2, Adenovirus trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người, hỗ trợ chẩn đoán. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử (test) xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu). Đóng gói kín riêng từng test. Thời gian phát hiện: 20-25 phút với vạch phản ứng rõ ràng. Thời hạn sử dụng: ≥24 tháng - Độ chính xác cao: ≥ 99% - Độ nhạy: ≥ 90% - Độ đặc hiệu: ≥ 99%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 28 | PP2600192182 | Test nhanh phát hiện và phân biệt 3 loại kháng nguyên Influenzae A, Influenzae B, SARS-CoV-2, trong bệnh phẩm dịch hô hấp | Test nhanh phát hiện và phân biệt 3 loại kháng nguyên Influenzae A, Influenzae B, SARS-CoV-2 trong bệnh phẩm dịch hô hấp của người. Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử (test) xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (bao gồm cả tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu). Đóng gói kín riêng từng test. Thời gian phát hiện: 20-25 phút với vạch phản ứng rõ ràng. Thời hạn sử dụng: ≥24 tháng - Độ chính xác cao: ≥ 99% - Độ nhạy: ≥ 90% - Độ đặc hiệu: ≥ 99%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 29 | PP2600192183 | Test nhanh chẩn đoán cúm type A, Type B | Định tính và phân biệt kháng nguyên virus cúm A và B. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 30 | PP2600192184 | Test xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 | Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 31 | PP2600192185 | Test nhanh chẩn đoán viêm đường hô hấp do RSV | Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 32 | PP2600192186 | Test nhanh chẩn đoán viêm đường hô hấp do Adeno virus | Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên Adeno virus. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 33 | PP2600192187 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên nấm Candida, Trichomonas, Gardnerella | Test nhanh phát hiện và phân biệt 3 loại kháng nguyên trong bệnh phẩm dịch âm đạo của người Có đầy đủ vật tư đi kèm trong hộp khay thử (test) xét nghiệm để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm (baogồm cả tăm bông lấy mẫu dịch âm đạo). Đóng gói kín riêng từng test. Thời gian phát hiện: 15-20 phút với vạch phản ứng rõ ràng. Bảo quản và ổn định ở nhiệt độ phòng (2-30°C) Thời hạn sử dụng: ≥24 tháng - Độ chính xác cao: ≥ 97% - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 96%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 34 | PP2600192188 | Test phát hiện Chlamydia | Định tính phát hiện kháng nguyên Chlamydia trachomatis. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 35 | PP2600192189 | Test xét nghiệm kháng nguyên Lậu Gonorrhea | Định tính phát hiện kháng nguyên Lậu Gonorrhea. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 36 | PP2600192190 | Test thử phát hiện thai sớm | Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 37 | PP2600192191 | Test thử phát hiện kháng nguyên Rotavirus | Phát hiện kháng nguyên Rotavirus. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 38 | PP2600192192 | Test thử nhanh phát hiện máu trong phân | Định tính phát hiện máu ẩn trong phân. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 39 | PP2600192193 | Test nhanh Adenovirus/Rotavirus Ag | Phát hiện kháng nguyênAdenovirus/ Rotavirus. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 40 | PP2600192194 | Test thử ma túy 4 chân | Test thử ma túy 4 chân phát hiện các nhóm: Morphin (MOP), Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), Marijuana (THC) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 41 | PP2600192195 | Test thử ma túy 5 chân | Test thử ma túy 5 chân phát hiện các nhóm: Amphetamine, Marijuana (cần sa), Morphine, Codeine, Heroin - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 42 | PP2600192196 | Test thử ma túy 5 chân | Test thử ma túy 5 chân phát hiện các nhóm: Amphetamine, Marijuana (THC), Opiate, Morphin, Codein. Bệnh phẩm nước tiểu. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| 43 | PP2600192197 | Môi trường nuôi cấy (thạch máu) | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 44 | PP2600192198 | Môi trường nuôi cấy (thạch UTI) | Đĩa thạch đổ sẵn màu trắng đục chứa môi trường tạo màu được sử dụng để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophane, Agar, pH: 6.8 ±0.2 ở 25°C; Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 45 | PP2600192199 | Môi trường nuôi cấy (thạch chocolate) | Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox (bao gồm Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine hydrochloride), pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 46 | PP2600192200 | Môi trường nuôi cấy (thạch MacConkey) | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 47 | PP2600192201 | Thạch Sabouraud | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, nấm men. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar, pH: 5.6 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 48 | PP2600192202 | Môi trường phân lập Salmonella- Shigella | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Amonium ferric citrate, Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Agar, pH: 7.0±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 49 | PP2600192203 | Môi trường nuôi cấy (TCBS) | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để nuôi cấy, phân lập vi sinh vật thuộc loài Vibrio spp.đặc biệt là Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus từ các mẫu bệnh phẩm. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Yeast extract, Bacteriological peptone, Sodium thiosulphate, Sodium citrate, Ox bile, Sucrose, Sodium chloride, Ferric citrate, Bromothymol blue, Thymol Blue; Agar, pH: 8.6±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 50 | PP2600192204 | Môi trường nuôi cấy (Thạch Mueller Hinton) | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Agar, Sodium chloride; pH: 7.3±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 51 | PP2600192205 | Môi trường nuôi cấy (Thạch Mueller Hinton+ sheep blood) | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật khó mọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Agar, Sodium chloride, Defibrinated Sheep Blood, pH: 7.3±0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 52 | PP2600192206 | Môi trường nuôi cấy (Haemophilus species) | Môi trường đổ sẵn thường dùng để thực hiện thao tác kháng sinh đồ trong lâm sàng, được đề xuất bởi CLSI cho kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh đối với Haemophilus species. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Yeast Extract, Hematin, NAD, Agar, pH 7.3 ± 0.2 Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 53 | PP2600192207 | Môi trường nuôi cấy (Streptococcus nhóm B) | Đĩa thạch đổ sẵn màu xám nhạt chứa môi trường tạo màu chọn lọc được sử dụng để phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Peptone and yeast extract, Salts, Chromogenic mix, Growth factors mix, Selective mix, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C; Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 54 | PP2600192208 | Môi trường nuôi cấy (xét nghiệm liên cầu nhóm B) | Ống nhựa chứa 5ml môi trường dạng lỏng có kháng sinh dùng để tăng sinh chọn lọc cho liên cầu, đặc biệt là liên cầu nhóm B (GBS) Thành phần: Infusion from 450 g fat-free minced meat, Tryptone, Glucose, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Disodium phosphate, Nalidixic acid, Colistin sulfate, pH: 7.8±0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 10 ống |  |
| 55 | PP2600192209 | Môi trường nuôi cấy (chọn lọc cho nấm men, nấm mốc) | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập chọn lọc cho nấm men, nấm mốc, có bổ sung kháng sinh chọn lọc. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Chloramphenicol, Agar, pH 5.6 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 56 | PP2600192210 | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí và xác định MIC sử dụng phương pháp Etest | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí và xác định MIC sử dụng phương pháp Etest, chứa các yếu tố phát triển như dịch chiết nấm men, hemin và vitamin K1 và thêm 5% máu cừu, Sodium bisulfite và glucose, pH 7.2 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 57 | PP2600192211 | Môi trường nuôi cấy cho sinh vật kỵ khí | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí. Môi trường chứa các yếu tố tăng trưởng: yeast extract (cao nấm men), hemin và vitamin K3 và thêm máu cừu, Chất khử (L-cystine) và dextrose, pH 7.3 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 58 | PP2600192212 | Môi trường phân lập phát hiện Helicobacter pylori | Môi trường phân lập chọn lọc cho phát hiện Helicobacter pylori từ mảnh sinh thiết dạ dày. Sự có mặt của huyết tương ngựa và chất bổ sung (supplement) Polyvitaminic tăng cường sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, hỗn hợp kháng sinh ức chế sự phát triển của các vi khuẩn tạp nhiễm, màu vàng nhạt |  |
| 59 | PP2600192213 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn khó mọc | Ống nhựa chứa 5ml môi trường giàu dinh dưỡng dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate, pH 7.4 ± 0.2 ở 25° Đóng gói: hộp 10 ống |  |
| 60 | PP2600192214 | Môi trường vận chuyển | Môi trường để vận chuyển mẫu sinh thiết dạ dày cùng với môi trường nuôi cấy để phát hiện Helicobacter pylori từ sinh thiết dạ dày; Thành phần môi trường gồm: Casein peptone (bovine); Soy peptone; Starch; Sodium chloride; Buffer; Agar; Selective mixture; Purified water; pH 6.3 Quy cách đóng gói 8 ống/ hộp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 61 | PP2600192215 | Bộ kit tạo khí trường cho vi khuẩn vi hiếu khí | Bộ kit tạo khí trường cho vi khuẩn vi hiếu khí gồm: 20 túi nhựa, 20 túi khí trường vi hiếu khí Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 62 | PP2600192216 | Bộ kit tạo khí trường cho vi khuẩn kỵ khí | Bộ kit tạo khí trường cho vi khuẩn kỵ khí, gồm: 20 túi nhựa, 20 túi tạo khí trường kỵ khí Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 63 | PP2600192217 | Thanh chỉ thị kỵ khí | Thanh chỉ thị kỵ khí có 1 đầu màu xanh tẩm thuốc nhuộm xanh methylen và chất khử Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 64 | PP2600192218 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm vi sinh vật theo phương pháp Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml |  |
| 65 | PP2600192219 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbol Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylene Blue chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng |  |
| 66 | PP2600192220 | Hóa chất phát hiện phát hiện tạo indole từ tryptophan | Hóa chất phát hiện phát hiện tạo indole từ tryptophan. Lọ 25ml chứa Dimethylamino-4-benzaldehyde, Hydrochloric acid, Amyl alcohol Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 67 | PP2600192221 | Hóa chất phát hiện sự có mặt của enzym catalase | Hóa chất phát hiện sự có mặt của enzym catalase. Hộp 2 x 5ml lọ nhỏ giọt chứa 3% dung dịch hydrogen peroxide và Xanh Evans. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 68 | PP2600192222 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Amikacin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Amikacin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp |  |
| 69 | PP2600192223 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Amoxicillin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Amoxicillin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp |  |
| 70 | PP2600192224 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Ceftazidim | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ceftazidime nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp |  |
| 71 | PP2600192225 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Ceftriaxon | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ceftriaxone nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp |  |
| 72 | PP2600192226 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Cefuroxim | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Cefuroxime nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Đóng gói: 30 thanh/ hộp |  |
| 73 | PP2600192227 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Clarithromycin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Clarithromycin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Đóng gói: 30 thanh/ hộp |  |
| 74 | PP2600192228 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Imipenem | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Imipenem nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp |  |
| 75 | PP2600192229 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Levofloxacin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Levofloxacin nồng độ 0.002 -32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp |  |
| 76 | PP2600192230 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Meropenem | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Meropenem nồng độ 0,002-32 µg/ml, 30 thanh/ hộp |  |
| 77 | PP2600192231 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Metronidazole | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Metronidazole nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp |  |
| 78 | PP2600192232 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Tetracyclin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Tetracycline nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ |  |
| 79 | PP2600192233 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Vancomycin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Vancomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp |  |
| 80 | PP2600192234 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Clindamycin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Clindamycin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp |  |
| 81 | PP2600192235 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Ertapenem | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ertapenem nồng độ 0,002-32µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp |  |
| 82 | PP2600192236 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Erythromycin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Erythromycin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Đóng gói: 30 thanh/ hộp |  |
| 83 | PP2600192237 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Ciprofloxacin | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ciprofloxacin nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp |  |
| 84 | PP2600192238 | Thanh thử nghiệm độ nhạy kháng sinh Trimethoprim-Sulfamethoxazole | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Trimethoprim/sulphamethoxazole nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp |  |
| 85 | PP2600192239 | Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật | Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật. Hộp 64 ống, mỗi ống chứa 25 hạt có thể kết dính các vi sinh vật và dung dịch bảo quản lạnh ưu trương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 86 | PP2600192240 | Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm Cary-Blair | Ống nhựa chứa 5ml môi trường được sử dụng để vận chuyển mẫu bệnh phẩm. Thành phần: Disodium hydrogen phosphate, Sodium thioglycollate, Sodium chloride, Calcium chloride, Agar, pH 8.4 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 10 ống |  |
| 87 | PP2600192241 | Môi trường vận chuyển mẫu cho xét nghiệm liên cầu nhóm B | Ống đũa nhựa kèm tăm bông vô trùng chứa 3ml môi trường thạch đứng được cải tiến để kéo dài thời gian vận chuyển các mẫu bệnh phẩm, đặc biệt là mẫu bệnh phẩm cho sàng lọc liên cầu B. Thành phần: Charcoal pharmaceutical, Sodium chloride, Sodium hydrogen phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Potassium chloride, Sodium thioglycollate, Calcium chloride, Magnesium chloride, Agar Đóng gói: hộp ≥50 túi (ống môi trường + tăm bông lấy mẫu vô trùng) |  |
| 88 | PP2600192242 | Môi trường để vận chuyển Neisseria và các loài vi khuẩn khó tính khác | Ống nhựa chứa 5ml môi trường để vận chuyển Neisseria và các loài vi khuẩn khó tính khác Thành phần: Sodium glycerophosphate, Sodium thioglycollate, Cysteine hydrochloride, Calcium chloride, Methylene blue, Agar, pH 7.4 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 10 ống |  |
| 89 | PP2600192243 | Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Vi rút | Ống nhựa chứa 3ml môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Virus. Thành phần: Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, HEPES buffer 7.4, Bovine serum albumin, NaHCO3, Kanamycine sulphate, Penicillin/Streptomycin. pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 50 ống |  |
| 90 | PP2600192244 | Môi trường thạch nghiêng dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật | Ống nhựa chứa môi trường giàu dinh dưỡng thích hợp để nuôi cấy hầu hết các loại vi khuẩn mà không có sự yêu cầu đặc biệt nào tới sinh trưởng của chúng. Thành phần: Peptone ,Beef Extract, Yeast Extract , Sodium chloride, Agar, pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 ống/Hộp |  |
| 91 | PP2600192245 | Môi trường canh thang dùng cho tăng sinh các loại vi sinh vật | Ống nhựa chứa 5ml môi trường giàu dinh dưỡng dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate, pH 7.4 ± 0.2 ở 25° Đóng gói: hộp 10 ống |  |
| 92 | PP2600192246 | Môi trường thạch Trypticase Soy hoặc tương đương | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường dùng để phân lập và nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật. Thích hợp để kiểm tra vi sinh vật trong không khí, nước, bề mặt. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Casein hydrolysate enzymic, Soy peptone, Sodium chloride, Agar, pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp |  |
| 93 | PP2600192247 | Môi trường lỏng kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi sinh vật bằng phương pháp kháng sinh đồ pha loãng | Ống nhựa chứa 10ml môi trường được sử dụng để kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh của vi sinh vật bằng phương pháp MPN. Thành phần: Beef, dehydrated infusion from, Casein thủy phân, Starch, Mg2+, Ca2+, pH 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 10 ống |  |
| 94 | PP2600192248 | Enterobacter hormaechei ATCC 700323 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 95 | PP2600192249 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 96 | PP2600192250 | Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 97 | PP2600192251 | Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 98 | PP2600192252 | Candida albicans ATCC 14053 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 99 | PP2600192253 | Eikenella corrodens ATCC BAA-1152 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 100 | PP2600192254 | Escherichia coli ATCC 25922 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 101 | PP2600192255 | Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC 700603 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 102 | PP2600192256 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 103 | PP2600192257 | Escherichia coli ATCC 35218 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 104 | PP2600192258 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 105 | PP2600192259 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 106 | PP2600192260 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 29213 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 107 | PP2600192261 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC BAA-976 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 108 | PP2600192262 | Staphylococcus aureus ATCC BAA-1026 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 109 | PP2600192263 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 110 | PP2600192264 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 29213 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 111 | PP2600192265 | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC BAA-977 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 112 | PP2600192266 | Candida parapsilosis ATCC 22019 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |
| 113 | PP2600192267 | Issatchenkia orientalis ATCC 6258 hoặc tương đương | Chủng chuẩn theo đúng quy định |  |

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá được nêu ở trên.

  - Các yêu cầu khác:

Không có

### Mục 2. Bản vẽ

Không có.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

### Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

### Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

### Nội dung kiểm tra:

### Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết

### Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

### - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

### - Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc bộ phận hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …theo hợp đồng thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc bộ phận hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng, mọi chi phí thay thế hàng hóa hoặc điều chỉnh đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc bộ phận hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

### Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụn Mục 4. Hướng dẫn trình bày tài liệu minh chứng trong E-HSDT

Mục 4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1.1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

1.2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

1.3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

- (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 4) Tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

- Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

- Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X, Y là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như hàng hóa tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Chủ đầu tư sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Chủng loại, lĩnh vực | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Chủng loại, lĩnh vực | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X, Y) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X, Y) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X, Y) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu ghi chủng loại, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu tại bảng X, Y) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng sản xuất, nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu, nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư theo BHYT | Phân loại (TTBYT hoặc không phải TTBYT) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bản phân loại số:...../ Đăng ký lưu hành số:......./ GPNK số:...... |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu trên dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Các thông số kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật minh chứng. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật minh chứng. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết của nhà sản xuất theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.