Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

Sửa chống thấm mái phòng Điều độ Viễn thông và Công nghệ thông tin Công ty Truyền tải điện 4

2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 30 ngày.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| Stt | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa chống thấm mái phòng Điều độ Viễn thông và Công nghệ thông tin | 1 | 30 |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Phạm vi công việc của gói thầu:

- Dọn dẹp, tháo dỡ gạch chống nóng chuẩn bị mặt bằng thi công

- Gia công, lắp dựng khung kèo sắt

- Lắp dựng mái tôn

- Gia công, lắp dựng máng xối tôn

- Lắp dựng ống PVC thoát nước D90

- Sửa chữa vách phòng làm việc bằng thạch cao

- Cung cấp, lắp dựng cửa nhôm xingfa kính cường lực 8mm

- Cung cấp lắp khóa cửa tay gạt

- Vệ sinh, nghiệm thu bàn giao công trình

BẢNG KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT

(Khối lượng mang tính tham khảo – Nhà thầu phải đối chiếu khối lượng với hiện trạng với phương án sửa chữa của công trình)

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 100m2 | 3,552 |
|  | 29,596*12/100 = 3,5515 |  |  |
| 2 | Tháo dỡ trần | m2 | 112,465 |
|  | 29,596*3,8 = 112,4648 |  |  |
| 3 | Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao | m2 | 112,465 |
|  | 29,596*3,8 = 112,4648 |  |  |
| 4 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kW | m3 | 29,892 |
|  | mái trên: 29,596*10,1*0,1 = 29,892 |  |  |
| 5 | Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | m3 | 29,892 |
|  | 29,892 |  |  |
| 6 | vận chuyển xà bần đem đổ | xe | 37,365 |
|  | 29,892/0,8 = 37,365 |  |  |
| 7 | Bê tông sàn mái đá 1x2 M250 | m3 | 29,892 |
|  | mái trên: 29,596*10,1*0,1 = 29,892 |  |  |
| 8 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng …sơn Taiko (1kg/3m2) | m2 | 298,920 |
|  | mái trên: 29,596*10,1 = 298,9196 |  |  |
| 9 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m | tấn | 0,588 |
|  | mái trên: 5ck - V50x50x5 = 3.77kg/m |  |  |
|  | 5*(10,1+5,075*2+1,005*2+1,045*2+1,118*2+1,045*2+0,5+0,401*2+0,302*2+0,203*2+0,104*2)*3,77/1000 = 0,588 |  |  |
| 10 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m | tấn | 0,588 |
|  | mái trên: 5ck - V50x50x5 = 3.77kg/m |  |  |
|  | 5*(10,1+5,075*2+1,005*2+1,045*2+1,118*2+1,045*2+0,5+0,401*2+0,302*2+0,203*2+0,104*2)*3,77/1000 = 0,588 |  |  |
| 11 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 3,120 |
|  | mái trên: 5ck - V50x50x5 = 0.2m2/m |  |  |
|  | 5*(10,1+5,075*2+1,005*2+1,045*2+1,118*2+1,045*2+0,5+0,401*2+0,302*2+0,203*2+0,104*2)*0,02 = 3,1196 |  |  |
| 12 | Gia công xà gồ thép | tấn | 1,205 |
|  | mái trên: l=29.596m, n=11, []60x120x1.4 = 3.7kg/m |  |  |
|  | 29,596*11*3,7/1000 = 1,2046 |  |  |
| 13 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 1,205 |
|  | mái trên: l=29.596m, n=11, []60x120x1.4 = 3.7kg/m |  |  |
|  | 29,596*11*3,7/1000 = 1,2046 |  |  |
| 14 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 117,200 |
|  | mái trên: l=29.596m, n=11, []60x120x1.4 = 0.36m2/m |  |  |
|  | 29,596*11*0,36 = 117,2002 |  |  |
| 15 | Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ | 100m2 | 3,300 |
|  | mái trên: 29,596*(5,075+0,5)*2/100 = 3,3 |  |  |
| 16 | Cung cấp máng xối inox304 - U400x300 dày 1mm | m | 59,192 |
|  | mái trên: 29,596*2 = 59,192 |  |  |
| 17 | Lắp đặt ống xối, máng xối tôn | m | 59,192 |
|  | mái trên: 29,596*2 = 59,192 |  |  |
| 18 | Lắp đặt niếng kẹp ống xối, móc đỡ máng xối tôn | Cái | 62,000 |
|  | mái trên: (30+1)*2 = 62 |  |  |
| 19 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm | 100m | 0,490 |
|  | mái trên: 7*3,5*2/100 = 0,49 |  |  |
| 20 | Thi công vách bằng tấm thạch cao | m2 | 28,000 |
|  | 8*3,5 = 28 |  |  |
| 21 | Bả bằng bột bả vào tường | m2 | 52,920 |
|  | 8*3,5*2 = 56 |  |  |
|  | trừ cửa: -1,4*2,2 = -3,08 |  |  |
| 22 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 52,920 |
|  | 8*3,5*2 = 56 |  |  |
|  | trừ cửa: -1,4*2,2 = -3,08 |  |  |
| 23 | cung cấp cửa nhôm xingfa dày 2mm, kính 8mm cường lực hệ 55 |  | 3,080 |
|  | 1,4*2,2 = 3,08 |  |  |
| 24 | Lắp dựng khuôn cửa kép, PC40 | m | 5,000 |
|  | (1,4*2+2,2) = 5 |  |  |
| 25 | Lắp dựng cửa vào khuôn | m2 | 3,080 |
|  | 1,4*2,2 = 3,08 |  |  |
| 26 | cung cấp ở khóa tay gạt Việt Tiệp 04908 |  | 1,000 |
|  | 1 = 1 |  |  |
| 27 | Lắp các loại phụ kiện của cửa lắp ổ khóa chìm 2 tay nắm | bộ | 1,000 |
|  | 1 = 1 |  |  |

*Các lưu ý quan trọng:

- Đối với phần vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp, nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ vật tư và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo chỉ dẫn kỹ thuật trình bày ở Chương V của E-HSMT. Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính kỹ thuật… phần vật tư nhà thầu cấp.

- Nhà thầu phải chào giá theo đúng các khối lượng đã nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu trên đây. Các bảng chiết tính chi tiết, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu trúng thầu cung cấp khi hoàn thiện hợp đồng.

- Các chi phí liên quan đến bảo hiểm theo quy định phải bao gồm trong giá dự thầu.

- Các công tác có liên quan đến biện pháp tổ chức thi công, tổ chức công trường như vận chuyển bộ máy thi công, đường vận chuyển, cự ly vận chuyển, kho bãi, lán trại tạm, công trình tạm thi công bao gồm cả công tác khôi phục, sửa chữa đường hiện có..., thí nghiệm mẫu các loại... nhà thầu tự tính toán và đưa toàn bộ vào giá chào thầu.

- Nhà thầu cần kiểm tra, khảo sát hiện trường thực tế kết hợp nghiên cứu bản vẽ trong E-HSMT để tự đánh giá, tính toán khối lượng phù hợp theo biện pháp thi công của mình và có dự trù chi phí thích hợp, không đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh khác.

- Qui định về các vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình như yêu cầu tại mục 2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.

- Nhà thầu phải cung cấp bảng tính dự toán chi tiết cho các hạng mục công việc liệt kê ở trên trong Hồ sơ dự thầu.

IV. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này:

+ Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 3 tập: I, II, III).

+ Bộ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (bộ 11 tập).

+ Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các quy chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước:

- Về quản lý chất lượng công trình

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 và Nghị định 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản.

- TCXDVN 371- 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

- TCVN 4055:2012: Quy định về tổ chức thi công công trình xây dựng

- TCVN 4252:2012: Quy trình lập, thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công.

- TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -Quy phạm thi công, nghiệm thu.

- TCVN 4447 - 2012: Công tác đất - thi công và nghiệm thu

- TCVN 9361 - 2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

- Quy định giám sát thi công và nghiệm thu các công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ quản lý và giám sát công trình có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ giám sát an toàn để giám sát liên tục trong quá trình thi công công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành.

- Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ phận giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường của Nhà thầu. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công công trình.

- Nhà thầu phải chào vật tư sử dụng cụ thể, không chào nhiều nhãn hiệu sản phẩm cho 1 sản phẩm của HSMT yêu cầu để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong đấu thầu.

BẢNG KÊ KHAI CÁC LOẠI VẬT TƯ CHỦ YẾU

Nhà thầu phải chào vào cột “Phần chào của nhà thầu” tên cụ thể của nhà sản xuất vật liệu (hoặc địa phương khai thác, cung cấp) kiểu loại, xuất xứ; đính kèm hồ sơ đặc tính kỹ thuật đảm bảo đạt số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật thiết kế và yêu cầu cơ bản.

“Phần chào của nhà thầu” phải là 1 loại vật tư cụ thể đạt chất lượng như yêu cầu của HSMT và không chào ghi chữ “hoặc tương đương” phía sau vì không xác định cụ thể vật tư tương đương.

Bảng chào vật tư của nhà thầu sẽ là cơ sở để cung cấp và nghiệm thu vật liệu  khi thực hiện thi công công trình.

| STT | TÊN VẬT TƯ | QUY CÁCH | YÊU CẦU CƠ BẢN | PHẦN CHÀO CỦA NHÀ THẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xuất xứ | Thương hiệu | Mã hiệu |
| 1 | Dung dịch chống thấm | Chống thấm sàm BT | Taiko hoặc tương đương |  |  |  |
| 2 | Khóa tay gạt | Cửa nhôm Xingfa | Việt Tiệp 04908 hoặc tương đương |  |  |  |
| 3 | Máng xối | U400x300 | inox304 dày 1mm hoặc tương đương |  |  |  |
| 4 | Ống nhựa PVC | D90 | Nhựa Đạt Hòa hoặc tương đương |  |  |  |
| 5 | Sơn lót | dầu chống rỉ | Sơn chống rỉ Poly Oxide Primer Đỏ hoặc tương đương |  |  |  |
| 6 | Sơn phủ | Sơn dầu | Expo High Gloss Enamel hoặc tương đương |  |  |  |
| 7 | Nẹp kẹp máng xối | dày 1cm*150cm | inox 304-2B hoặc tương đương |  |  |  |
| 8 | Tôn múi | chiều dài bất kỳ, dày 5 dem, khổ 1,07 | Đông Á hoặc tương đương |  |  |  |
| 9 | Thép hộp | []60x120x1.4 | Hòa Phát hoặc tương đương |  |  |  |
| 10 | Thép hình | V50x50x5 | Hòa Phát hoặc tương đương |  |  |  |
| 11 | vách thạch cao | 2 mặt | khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc 9 mm hoặc tương đương |  |  |  |
| 12 | Bột bả | trong nhà | Jotun hoặc tương đương |  |  |  |
| 13 | Cát vàng | Cát đổ bê tông | Địa phương |  |  |  |
| 14 | Cửa nhôm | xingfa dày 2mm, kính 8mm cường lực | Khai báo |  |  |  |
| 15 | Đá | 1x2 | Địa phương |  |  |  |
| 16 | Sơn lót | nội thất | ICI hoặc tương đương |  |  |  |
| 17 | Sơn phủ | nội thất | ICI hoặc tương đương |  |  |  |
| 18 | Xi măng | PCB 40 | Hà Tiên hoặc tương đương |  |  |  |

- Các hạng mục thi công chính

- Dọn dẹp, tháo dỡ gạch chống nóng chuẩn bị mặt bằng thi công

- Gia công, lắp dựng khung kèo sắt

- Lắp dựng mái tôn

- Gia công, lắp dựng máng xối tôn

- Lắp dựng ống PVC thoát nước D90

- Sửa chữa vách phòng làm việc bằng thạch cao

- Cung cấp, lắp dựng cửa nhôm xingfa kính cường lực 8mm

- Cung cấp lắp khóa cửa tay gạt

- Vệ sinh, nghiệm thu bàn giao công trình

- Yêu cầu về tài liệu do chủ đầu tư cung cấp:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ hồ sơ bản vẽ thi công của công trình.

- Khối lượng chi tiết xây lắp công trình, các hạng mục được thể hiện trong Bản khối lượng xây lắp chi tiết.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.

- Yêu cầu về kho bãi công trường và lán trại tạm của đơn vị thi công

- Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.

Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự sắp xếp chỗ làm việc, ăn ở cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc xây dựng công trình phải tuân theo các qui định an toàn hiện hành, đơn vị quản lý về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với đơn vị quản lý về các yêu cầu trên.

- Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

- Yêu cầu về thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao công trình

Thời hạn khởi công: Là ngày nêu trong Lệnh khởi công.

- Thời hạn hoàn thành: Căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu.

- Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật nhưng không bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ hoàn công.

- Yêu cầu về bảo hành xây lắp công trình

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu về thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để phối hợp với các thành viên tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thay đổi thiết kế, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập căn cứ vào các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.

- Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.

- Biện pháp tổ chức thi công

Nhằm đảm bảo tiến độ công trình, nhà thầu phải đảm bảo bố trí tối thiểu hai nhóm công tác thi công song song và mỗi nhóm đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a/ Tổ chức hiện trường

- Sơ đồ tổ chức công trường, tổng mặt bằng tổ chức thi công.

- Thuyết minh và biện pháp tổ chức thi công.

- Trình tự thi công.

- Giải pháp thi công phải khả thi, rõ ràng cụ thể đối với từng hạng mục và có biện pháp phù hợp với điều kiện trạm đang vận hành, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trạm trong quá trình thi công.

b/ Xe máy, thiết bị thi công:

- Số lượng và chủng loại thiết bị chính

- Chất lượng

- Tiến độ, thời gian huy động

c/ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công:

- Quy trình kiểm tra chất lượng;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng.

d/ Biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khi thi công:

d1/ Trình bày các biện pháp an toàn lao động:

- Tổ chức bộ máy bảo hộ lao động và an toàn lao động.

- Các nội quy an toàn lao động

- Biện pháp cấp cứu tai nạn lao động

- Công tác huấn luyện an toàn lao động

- Công tác kiểm tra an toàn lao động

- Các yêu cầu khác:

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một cán bộ an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

- Cán bộ giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui luật về điện, về xây dựng, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

- Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.

- Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm:

# + Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn điện.

# + Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

# + Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

# + Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

# + Giám đốc Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.

d2/Trình bày các biện pháp an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ

* An ninh trật tự

* Phòng chống cháy nổ:

- Ngăn ngừa sự hình thành môi trường cháy

- Biện pháp phòng cháy

d3/ Trình bày các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường

* Biện pháp bảo vệ môi trường

- Yêu cầu chung

- Phòng chống gây mất vệ sinh, ô nhiễm cho khu vực thi công và xung quanh.

- Chiếu sáng trong xây dựng

- Chống tiếng ồn trong xây dựng

* Xử lý chất thải:

- Xà bần, bùn đất thừa phải được đem đi đổ nơi được cho phép đảm bảo qui định về môi trường.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm với địa phương nếu đổ không đúng nơi qui định về môi trường.

- Các yêu cầu khác

* Đề phòng hỏa hoạn:

- Nhà thầu phải đảm bảo thực thi tất cả các biện pháp phòng chống cháy nổ theo đúng qui định hiện hành tại những nơi Nhà thầu tổ chức thực hiện các công việc trong hợp đồng.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy, nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.

* Thông báo công việc và xin giấy phép (nếu có):

- Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu có) theo đúng qui định hiện hành và thanh toán các lệ phí cấp phép (nếu có).

- Bất kỳ các phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ qui cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào sổ thanh toán cho Nhà thầu.

- Các yêu cầu về tổ chức thực hiện: Nhằm đảm bảo công trình được thực hiện hoàn chỉnh, đạt chất lượng và đáp ứng được các điều kiện cao về kỹ thuật, về bảo vệ môi trường và mỹ quan, Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ thiết kế, kiểm tra hiện trường thi công và đề xuất trong hồ sơ dự thầu việc áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp kinh tế kỹ thuật để thực hiện công trình.

- Qui trình thi công: Nhà thầu chịu trách nhiệm lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng.

# 10. Báo cáo

Trong suốt thời gian thực hiện gói thầu, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện của tất cả các hạng mục công trình.

- Trong thời gian thực hiện gói thầu, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp khi cần thiết để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV | Bản vẽ mặt bằng mái |  |