# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Khớp gối

- Chủ đầu tư: Bệnh Viện đa khoa Cà Mau

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Cà Mau

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hoá | Tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần I: KHỚP GỐI - LOẠI BẢO TỒN DÂY CHẰNG CHÉO SAU |  |  |  |
| 1.1 | Bộ khớp gối toàn phần, loại bảo tồn hoặc thay thế dây chằng chéo sau, lớp đệm nhựa liên kết chéo có bổ sung Vitamin E | Lồi cầu đùi: Chất liệu hợp kim Cobalt-Chromium (CoCrMo) đạt chuẩn ISO 5832-12 hoặc tương đương; Thiết kế giải phẫu bất đối xứng phân biệt Trái/Phải; Tối thiểu 08 kích cỡ với dải kích thước ngang (ML) bao phủ từ khoảng 58mm đến 80mm và dải kích thước trước-sau (AP) từ khoảng 52mm đến 73mm. Mâm chày: Chất liệu hợp kim Cobalt-Chromium (CoCrMo) hoặc hợp kim Titanium; Thiết kế tối ưu hóa vùng tiếp giáp dây chằng chéo sau; Thân mâm (Keel) có chiều cao biến thiên theo kích cỡ khoảng từ 33mm đến 40mm; Hệ thống linh hoạt cho phép kết nối chéo giữa mâm chày và lồi cầu ở các kích cỡ lân cận (một size mâm chày tương thích với ít nhất 02 size lồi cầu trở lên). Lớp đệm (Insert): Chất liệu nhựa Polyethylene liên kết chéo khối lượng phân tử siêu cao (Highly cross-linked UHMWPE) có bổ sung hoạt chất chống oxy hóa như Vitamin E hoặc tương đương giúp tăng độ bền mỏi và giảm mài mòn; Đa dạng các mức độ dày, trong đó phải có lựa chọn độ dày ≤ 7mm để hỗ trợ phẫu thuật tiết kiệm xương. Xương bánh chè: Chất liệu nhựa UHMWPE đồng bộ với lớp đệm; Đa dạng đường kính và độ dày giúp tái tạo bề mặt khớp bánh chè-đùi tối ưu. Tiêu chuẩn & Xuất xứ: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA; Xuất xứ: G7/Châu Âu. | Bộ | 10 |
| 2 | Phần II: KHỚP GỐI - LOẠI BẢO TỒN XƯƠNG |  |  |  |
| 2.1 | Khớp gối toàn phần mâm chày xoay (CoCr, Nhựa UC) | Lồi cầu đùi: Chất liệu hợp kim Cobalt-Chromium (CoCr) đạt chuẩn ISO 5832-12 hoặc tương đương; Thiết kế kiểu ổn định trước (UC) giúp tăng cường độ vững mà không cần cắt hộc xương đùi sâu; Tối thiểu 09 kích cỡ Trái/Phải với dải chiều rộng ngang bao phủ từ khoảng 55mm đến 80mm. Mâm chày: Chất liệu hợp kim Cobalt-Chromium (CoCr); Thiết kế kiểu mâm di động (Rotating Baseplate) cho phép lớp đệm nhựa xoay quanh trục trung tâm (biên độ khoảng 20 độ) giúp giảm ứng suất lên bề mặt xương; Hệ thống có khả năng mở rộng lắp thêm các phụ kiện miếng chêm (Augment) độ dày khoảng 5mm-10mm và các loại cuống dài (Stem) đa dạng chiều dài (từ 20mm đến 110mm) để xử lý các ca khuyết hổng xương. Lớp đệm (Insert): Chất liệu nhựa Polyethylene khối lượng phân tử siêu cao kháng mài mòn (UHMWPE hoặc tương đương); Thiết kế kiểu ổn định trước (UC) tương thích với hệ mâm xoay; Đa dạng các độ dày (10mm, 12mm, 15mm). Xương bánh chè: Chất liệu nhựa UHMWPE; Đa dạng kích cỡ tái tạo mặt khớp. Xi măng xương: Loại có pha sẵn kháng sinh (Gentamycin hoặc tương đương). Tiêu chuẩn & Xuất xứ: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA; Xuất xứ: G7/Châu Âu. | Bộ | 10 |

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2025)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa

+ Các cam kết

+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng.

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh Viện đa khoa Cà Mau (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Tên, mã vật tư y tế theo quy định (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh Viện đa khoa Cà Mau

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Gói thầu số 03: Khớp gối

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

5. Thời hạn giao hàng là 3 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh Viện đa khoa Cà Mau hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Cam kết cung cấp trợ cụ, dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật chuyên dụng kèm theo khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

8. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

9. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)