## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2026 đã được Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số 892/QĐ-TVD, ngày 16/04/2026, với một số nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2026 .

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.

- Địa điểm đầu tư: Phường Vàng Danh,  tỉnh Quảng Ninh.

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mới một số thiết bị để bổ sung, thay thế các thiết bị đã hết khấu hao, hỏng hóc và các thiết bị còn thiếu, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo công tác an toàn, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2026 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thiết bị phục vụ thoát nước mỏ thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2026, được Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số 952/QĐ-TVD ngày 22/04/2026  với một số nội dung cụ thể:

# - Gói thầu số 04: Thiết bị phục vụ thoát nước mỏ thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2026.

# - Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.

# - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

# - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

# - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

# - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.

# - Loại hợp đồng: Trọn gói.

# - Thời gian thực hiện gói thầu: 250 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật.

# Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết, yêu cầu về lắp đặt đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

# a) Các vật tư thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng đồng bộ đầy đủ chi tiết, xuất xứ, mã hiệu, hãng sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thiết bị được sản xuất năm 2026 trở đi. Đối với các vật tư, thiết bị có yêu cầu kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh theo quy định.

b) Thông số kỹ thuật của hàng hoá phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

1. Bơm nước hầm lò tương đương mã hiệu DF650-80x6 phòng nổ:

- Lưu lượng: ≥ 650m3/h;

- Chiều cao đẩy: ≥ 480m;

- Chiều cao hút: ≥5,5m H2O;

- Hiệu suất bơm: ≥ 80%;

- Đường kính trong cửa hút:  300; (Cửa hút bên phải theo hướng nhìn từ phía động cơ đến)

- Đường kính trong cửa đẩy:  300;

- Gối đỡ trục: Gối đỡ trước trục bơm lắp ghép bằng 01 bộ bạc; gối đỡ sau trục bơm lắp ghép bằng 01 bộ bạc + 02 vòng bi.

- Vật liệu chế tạo bơm Inox sus 304; chịu axit ăn mòn hoá học; chịu mài mòn, làm việc ổ định trong môi trường nước có độ PH 3 -:- 5%.

- Động cơ điện phòng nổ 3 pha; tần số 50Hz làm việc ở chế độ khởi động mềm:

+ Có điện áp: 				6000V

+ Công suất: 					≤ 1250 kW

+ Tốc độ vòng quay: 			1440 -:- 1490 V/ph

+ Cấp cách điện theo độ bền nhiệt: 	≥ F

+ Cấp bảo vệ động cơ: 			≥IP55

+ Tiêu chuẩn phòng nổ: 			ExdbIMb hoặc tương đương

+ Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền

+ Vòng bi gối đỡ trục loại SKF hoặc tương đương

Động cơ có cảm biến kiểm tra nhiệt độ Stator; gối đỡ động cơ lắp cảm biến kiểm tra nhiệt độ kết nối với đồng hồ báo nhiệt; động cơ có điện trở sấy công suất 400W, điện áp 220V

- Thân bơm lắp cùng bệ sắt xi với động cơ. Có giỏ hút DN 450 (Inox 304) kèm theo.

2. Bơm nước hầm lò tương đương mã hiệu MD 500-57x4 phòng nổ:

- Lưu lượng 			≥500 m3/h

- Chiều cao đẩy 		≥228m

- Chiều cao hút 		≥5m H2O

- Hiệu suất bơm 		≥ 80%

- Đường kính trong cửa hút  250 (Cửa hút bên trái theo hướng nhìn từ phía động cơ đến)

- Đường kính trong cửa đẩy 	250

- Gối đỡ trục: Gối đỡ trục bơm lắp ghép bằng bạc chịu rung động và mài mòn cao được bôi trơn bằng dầu, làm mát bằng nước.

- Vật liệu chế tạo bơm là thép đúc chịu mài mòn hợp kim cao sử dụng trong môi trường nước thải có độ lắng lẫn cát, bùn than, chịu được ăn mòn axít

- Động cơ điện Phòng nổ 3 pha

+ Có điện áp 					6000V

+ Công suất					≤ 500 KW

+ Tốc độ vòng quay 			1440 -:- 1490 V/ph

+ Tần số 					50Hz

+ Chế độ làm việc 				Làm việc ở chế độ khởi động mềm

+ Cấp cách điện theo độ bền nhiệt; 	 ≥ F

+ Cấp bảo vệ động cơ 			≥IP55

+ Tiêu chuẩn phòng nổ 			ExdbIMb hoặc tương đương

+ Vòng bi gối đỡ trục 			Loại SKF hoặc tương đương

+ Cảm biến nhiệt độ 				Động cơ có cảm biến nhiệt độ

+ Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền

- Thân bơm lắp cùng bệ sắt xi với động cơ có. Có giỏ hút DN 300 (Inox 304) kèm theo.

3. Bơm nước hầm lò tương đương mã hiệu DF280-43x2 phòng nổ:

- Lưu lượng: ≥280m3/h;

- Chiều cao đẩy: ≥86m;

- Chiều cao hút: ≤5,2m H2O;

- Hiệu suất bơm: ≥80%;

- Đường kính trong cửa hút:  200;

- Đường kính trong cửa đẩy:  200;

- Gối đỡ trục: Bằng vòng bi SKF hoặc tương đương

- Động cơ điện phòng nổ 3 pha; tần số 50Hz làm việc ở chế độ khởi động mềm:

+ Điện áp: 					660 /1140V

+ Công suất: 					≤ 110 kW

+ Tốc độ vòng quay: 			1400 -:- 1500 V/ph

+ Cấp cách điện theo độ bền nhiệt: 	≥ F

+ Cấp bảo vệ động cơ: 			≥IP55

+ Tiêu chuẩn phòng nổ: 			ExdbIMb hoặc tương đương

+ Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền

- Thân bơm lắp cùng bệ sắt xi với động cơ, thân bơm được chế tạo bằng vật liệu chịu mài mòn, ăn mòn axit. Có giỏ hút DN 200 (Inox 304) kèm theo.

4. Bơm nước hầm lò phòng nổ tương đương mã hiệu NSCF-50-250;

- Lưu lượng max				≥120 m3/giờ

- Chiều cao đẩy max				≥74m H2O

- Đường kính bánh xe công tác		228 mm

- Đường kính cửa hút			3 inch

- Đường kính cửa xả				2 inch

- Động cơ và thân bơm: Được lắp trên cùng một bệ sắt xi, có sapo bảo hiểm phần khớp nối giữa động cơ và bơm

- Loại cánh bơm 				Hướng tâm

- Động cơ điện phòng nổ 3 pha, đạt tiêu chuẩn IE3

+ Công suất					≤ 30 kW

+ Điện áp					660 V

+ Tốc độ vòng quay				2900 -:- 3000 V/ph

+ Cấp bảo vệ động cơ			≥ IP55

+ Cấp cách điện theo độ bền nhiệt: 	≥ F

+ Hệ số Cosφ:				≥ 0,85

+ Tiêu chuẩn phòng nổ			ExdbIMb hoặc tương đương

+ Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền

5. Bơm nước phòng nổ; Qmax: ≥113m3h; Hmax ≥ 32m;

- Lưu lượng max				≥113 m3/giờ

- Chiều cao đẩy max				≥32mH2O

- Động cơ và thân bơm: Được lắp trên cùng một bệ sắt xi, có sapo bảo hiểm phần khớp nối giữa động cơ và bơm

- Động cơ điện phòng nổ 3 pha

+ Công suất					≤ 15kW

+ Có điện áp					660V

+ Tốc độ vòng quay				2900 -:- 3000 V/ph

+ Cấp bảo vệ động cơ			≥ IP55

+ Cấp cách điện theo độ bền nhiệt: 	≥ F

+ Hệ số Cosφ:				 ≥ 0,85

+ Tiêu chuẩn phòng nổ			 ExdbIMb hoặc tương đương

+ Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền.

6. Bơm nước hầm lò tương đương mã hiệu LT 105-69;

- Lưu lượng bơm:  ≥ 105 m3/h

- Chiều cao đẩy max: ≥ 69 m

- Động cơ và thân bơm: Được lắp trên cùng một bệ sắt xi, có sapo bảo hiểm phần khớp nối giữa động cơ và bơm

- Loại cánh bơm 				Hướng tâm

- Động cơ điện phòng nổ 3 pha, đạt tiêu chuẩn IE3

+ Công suất					≤ 30 kW

+ Có điện áp					660 V

+ Tốc độ vòng quay				2900-:-3000 V/ph

+ Cấp bảo vệ động cơ			≥  IP55

+ Cấp cách điện theo độ bền nhiệt: 	≥ F

+ Hệ số Cosφ:				≥ 0,85

+ Tiêu chuẩn phòng nổ			ExdbIMb hoặc tương đương

+ Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền

7. Bơm nước nhiều cấp Phòng nổ tương đương mã hiệu LTC12-26,5x4; MD12-25x4:

- Lưu lượng 					≥ 12,5 m3/h

- Chiều cao đẩy 				≥106m

- Chiều cao hút 				≥5m H2O

- Hiệu suất bơm 				≥ 80%

- Đường kính trong cửa hút  			50

- Đường kính trong cửa đẩy 		40

- Động cơ điện Phòng nổ 3 pha

+ Tần số 					50Hz

+ Điện áp 					660/1140V

+ Công suất					≤ 11 kW

+ Tốc độ vòng quay				2900-:-3000 V/ph

+ Cấp bảo vệ động cơ 			≥ IP55

+ Cấp cách điện theo độ bền nhiệt: 	≥ F

+ Tiêu chuẩn phòng nổ			ExdbIMb hoặc tương đương

- Môi trường sử dụng: Bơm sử dụng trong môi trường nước thải có độ lắng lẫn cát bùn than, có các thành phần dung dịch axit, hóa chất.

- Cánh bơm và vỏ bơm: Làm bằng chất liệu hợp kim chống mài mòn, chống axit, hóa chất

- Thân bơm lắp cùng bệ sắt xi với động cơ có giỏ hút đồng bộ kèm theo

+ Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền.

8. Bơm chìm phòng nổ tương đương mã hiệu BQW65-40-15:

- Chiều cao đẩy max 				≥ 40m

- Lưu lượng max: 					≥ 65m3h

- Đường kính cửa xả của bơm			100mm

- Đường kính cửa hút của bơm 			80mm

- Động cơ điện Phòng nổ

+ Công suất động cơ: 				≤ 15 kW

+ Điện áp định mức 					660/1140V

+ Tần số 						50Hz

+ Tốc độ động cơ					2900 -:- 3000 r/min

+ Cấp phòng nổ					ExdbIMb hoặc tương đương

+ Cấp bảo vệ động cơ     				≥ IP68

+ Cấp cách điện   					≥ F

+ Cáp điện 						8m.

9. Bơm chìm phòng nổ, bơm bùn nước, Lưu lượng Max≥ 150m3/h; Chiều cao đẩy Hmax ≥53m:

- Lưu lượng max					≥ 150m3/h

- Chiều cao đẩy max					≥ 53m

- Đường kính bánh xe công tác			188mm

- Bơm chìm có áo làm mát				Có

- Cánh bơm dạng bán hở, chống kẹt tắc		Có

- Đường kính cửa hút				150mm

- Đường kính cửa đẩy				80mm

- Mực nước min bơm có thể làm việc		≤ 380 mm

- Mực nước max bơm có thể làm việc		≥ 20 m

- Số lần khởi động bơm/1 giờ			30 lần

- Công suất động cơ					≤ 15 kW

+ Cấp phòng nổ 					ExdbhIMb hoặc tương đương

+ Dòng định mức					≤ 17A

+ Tốc độ						2900-:-3000 V/ph

+ Điện áp						660V

+ Tần số						50Hz

+ Cấp cách điện 					≥H

+ Hệ số Cosφ:				 	≥ 0,85

+ Cấp bảo vệ						≥ IP68.

+ Cáp điện đặt chìm (chịu được áp lưc dưới mực nước sâu 20m): 10m

10. Bơm chìm phòng nổ Qmax ≥200 m3/h; H ≥74m:

- Lưu lượng max 					≥ 200 m3/h

- Chiều cao đẩy lớn nhất 				≥ 74m

- Bơm ngập chìm tối đa trong dung dịch bơm là: 20m

- Bơm có rọ lọc rác

- Trục bơm làm bằng thép không gỉ

- Bánh xe công tác có khả năng chịu mài mòn

- Bơm có rọ lọc rác kích thước lỗ			 12 mm

- Đường kính bánh xe công tác			 251 mm

- Trọng lượng bơm 					 335 kg

- Động cơ điện phòng nổ

+ Cấp phòng nổ 					ExdbhIMb hoặc tương đương

+ Công suất động cơ 				≤ 23 kW

+ Có điện áp 						660V

+ Tần số 						50Hz

+ Dòng điện 						24A

+ Tốc độ quay 					2900 -:- 3000 V/ph

+ Cấp cách điện 					≥ H

+ Hệ số Cosφ:				 	≥ 0,85

+ Cấp bảo vệ 						≥ IP68

- Đường kính ống xả 				100 mm

- Chiều cao bơm 					1048 mm

- 01 bơm kèm theo cáp đặt chìm đồng bộ, L=10m

11. Bơm chìm phòng nổ (Hút bùn); Lưu lượng ≥230m3/h; Chiều cao đẩy H≥42m:

- Lưu lượng max: 					≥ 450m3h

- Cột áp: 			 			≥ 42m

- Cột áp max:						≥ 49m

- Cột áp min: 						≤ 10m

- Đường kính bánh xe công tác: 			 ≥ 380mm

- Đường kính cửa hút: 				150 mm

- Đường kính cửa xả: 				150 mm

- Bơm có áo làm mát: 				Có

- Cánh chịu mài mòn, gắn trục khuấy bùn:	Có

- Mực nước ngập max bơm có thể làm việc: 	20m

- Số lần khởi động/1 giờ: 				30 lần

- Công suất 						≤ 55kW

- Điện áp: 						660V/ 3pha/50Hz

- Tần số: 						50Hz

- Tốc độ: 						1400 -:- 1500 V/p

- Cấp cách điện: 					≥ H

- Hệ số Cosφ tại 100% tải:				≥ 0,89

- Hiệu suất động cơ tại 100% tải:			≥ 91%

- Cấp bảo vệ: 					≥IP 68

- Cấp phòng nổ 					ExdbhIMb hoặc tương đương

12. Cửa chống ngập tự động

| STT | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Môi trường làm việc | -40°C ÷ +60°C |
| 2 | Cấp chống động đất | cấp 7 |
| 3 | Vật liệu khung cửa | thép 25# |
| 4 | Trong các mỏ có hỗn hợp khí metan và bụi than | có |
| 5 | Độ ẩm tương đối trung bình | 95%RH (+25℃) |
| 6 | Tự động hóa đóng mở, cửa thường mở, khi mất điện sẽ tự động đóng cửa | có |
| 7 | Điều khiển | từ xa hoặc tại chỗ |
| 8 | Tiết diện | từ 4,5 ÷ 5,5 m2 |
| 9 | Lực kháng nén | 0,1N/m2 |
| I | Tủ điều khiển |  |
| - | Điện áp làm việc | 127 VAC |
| - | Công suất | 50W |
| - | Điện áp an toàn | DC12V |
|  | Tín hiệu chuyển mạch đầu vào | An toàn tia lửa |
|  | Tín hiệu chuyển mạch đầu ra | An toàn tia lửa |
|  | Cổng kết nối | RS485 |
|  | Tốc độ truyền tải | 9600BPS |
|  | Thông số an toàn tia lửa | Ui：DC12.5V，Ii：1.8A, Ci: 0μF, Li: 0mH |
|  | Chức năng điều khiển | Khi phát hiện tín hiệu từ cảm biến, điều khiển từ xa hoặc nút bấm thủ công, van điện từ và bộ truyền động sẽ được điều khiển để mở và đóng cửa kín khí, đồng thời kích hoạt báo động bằng âm thanh và hình ảnh. |
|  | Chức năng hiển thị | Được trang bị màn hình LCD hiển thị trạng thái mở/đóng cửa và trạng thái hoạt động của cảm biến. |
|  | Chức năng tải dữ liệu và điều khiển từ xa | Thiết bị có thể kết nối với mạng Ethernet của mỏ than thông qua giao diện 485 hoặc cổng Ethernet để tải lên trạng thái cửa theo thời gian thực |
| II | Cảm ứng mực nước | Phát hiện mực nước yêu cầu đóng mở cửa |
|  | Tiêu chuẩn phòng nổ | Ex ib I Mb hoặc tương đương |
|  | Điện áp | DC 12-24V |
|  | Kiểu phòng nổ | An toàn tia lửa |
|  | Thông số an toàn tia lửa | Ui: DC 12.5V ; Ii: ≤20mA ; Ci: 0μF ; Li: 0mH |
|  | Dòng điện làm việc | ≤20mA |
| III | Bộ cảnh báo âm thanh ánh sáng |  |
| - | Âm lượng cảnh báo | ≥ 85[dB(A)] |
| - | Ánh sáng cảnh báo truyền | ≥ 20m |
| - | Điện áp làm việc | DC 12V |
| - | Dòng điện làm việc | ≤600mA。 |
| - | Thông số an toàn tia lửa |  |
| + | Điện nguồn | Ui：DC12.5V，Ii：1.8A, Ci: 0μ F, Li: 0mH； |
| + | Cổng thông tin 485 | Uo：5.4V，Io：50mA， Co：20μF，Lo：1mH |
| IV | Cảm biến trạng thái |  |
| - | Cấp phòng nổ | Exib I hoặc tương đương |
| - | Điện áp làm việc | DC 12V |
|  | Dòng điện làm việc | ≤50mA |
| - | Thông qua van điện từ truyền trạng thái của cửa đến tủ điều khiển | có |
|  | Thời gian tác động | ≤1s |
|  | An toàn tia lửa | Ui：DC12.5V，Ii：1.8A, Ci:0μ F, Li:0mH； |
| V | Nút bấm phòng nổ |  |
|  | Tiêu chuẩn phòng nổ | Ex dIMb hoặc tương đương |
|  | Điện áp | 36V |
| VI | Trạm bơm thủy lực |  |
|  | Áp suất làm việc | 0 -16 MPa |
|  | Dung tích thùng dầu | ≥80L |
|  | Động cơ điện phòng nổ | ≤3kW |
|  | Điện áp làm việc | 660/1140V |
|  | Tiêu chuẩn phòng nổ | ExdI hoặc tương đương |
|  | Điện áp van điện từ | DC 24V |
|  | Van chống tụt áp đảm bảo khi cửa đóng mở ổn định và giữ nguyên tại các vị trí | Có |
| VII | Ống cao áp | KJ10*10m |
| VIII | Xy lanh thủy lực đóng mở cánh cửa | 63*800 |
| IX | Xy lanh thủy lực đóng mở cánh cửa | 40*100 |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu khi tham dự thầu phải áp thuế GTGT là 10%, trường hợp thuế suất tại thời điểm thanh toán do Nhà nước thay đổi thì hai bên sẽ áp dụng thuế suất GTGT tại thời điểm thanh toán theo quy định của Nhà nước.

- Nhà thầu có cam kết về việc cung cấp các vật tư phụ tùng thay thế (nếu có) và các dịch vụ sau bán hàng nếu có;

- Danh mục thiết bị vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động cần kiểm định theo quy định trước khi đưa thiết bị vào lắp đặt. (theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động).

4. Bản vẽ:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| Không có |  |  |

5. Kiểm tra và thử nghiệm.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra thử nghiệm đối với các thiết bị cần kiểm định/thí nghiệm hiệu chỉnh đối với các thiết bị có yêu cầu.