# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.

- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư thực hiện HĐGV số 8537-06; 8537-06; 8537-08; 8538-08; 8537-09; 8538-09.

- Tên gói thầu: Mua linh kiện điện tử, vật tư tiêu hao.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài:

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).

* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.

* Yêu cầu về chất lượng khác

Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:

- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn 2П771А | Điện áp cực máng - cực nguồn: 200V; Dòng cực máng liên tục: 25A; Điện trở kênh dẫn: 0,1 Ohm; Công suất tiêu tán: 125W; |
| 2 | Bán dẫn 2Т3117А | Điện áp cổ góp-phát: 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp xung tối đa: 1000 mA; |
| 3 | Bán dẫn 2Т312Б | Điện áp cổ góp-phát: 20V; Hệ số khuếch đại dòng: 25 đến 100; Tần số cắt: 120 MHz; Điện dung cổ góp: 5 pF; , |
| 4 | Bán dẫn 2Т313 | Điện áp cực C-E: 45V; Dòng cực C: 350mA; Hệ số khuếch đại dòng: 20 đến 120; Tần số cắt: 200MHz |
| 5 | Bán dẫn 2Т316Г | Điện áp cực C-E: 15V; Dòng cực C: 30mA; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 150; Tần số cắt: 700MHz; |
| 6 | Bán dẫn 2Т326В | Điện áp cổ góp-phát: 10V; Hệ số khuếch đại dòng: 70 đến 300; Tần số cắt: 450 MHz; Công suất tán tán: 0,2W; |
| 7 | Bán dẫn 2Т368А | Điện áp cổ góp-phát: 15V; Tần số cắt: 900 MHz; Dòng cổ góp tối đa: 30 mA; , |
| 8 | Bán dẫn 2Т504Б | Điện áp cổ góp-phát: 250V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; Tần số cắt: 20 MHz |
| 9 | Bán dẫn 2Т630А | Điện áp cổ góp-phát: 120V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; Tần số cắt: 50 MHz; , |
| 10 | Bán dẫn 2Т630Б | Điện áp cổ góp-phát: 120V; Hệ số khuếch đại dòng: 80 đến 240; Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; Tần số cắt: 50 MHz; , |
| 11 | Bán dẫn 2Т630Г | Điện áp cực C-E: 120V; Dòng cực C: 1A; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Tần số cắt: 50MHz; |
| 12 | Bán dẫn 2Т632А | Điện áp cổ góp-phát: 100V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; Tần số cắt: 90 MHz; , |
| 13 | Bán dẫn 2Т803 | Điện áp cực C-E: 60V; Dòng cực C: 10A; Hệ số khuếch đại dòng: 10 đến 70; Tần số cắt: 20MHz; Công suất tiêu tán khi có tản nhiệt: 60W; |
| 14 | Bán dẫn 2Т803А | Điện áp cổ góp-phát: 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 10 đến 70; Dòng cổ góp tối đa: 10A; Tần số cắt: 20 MHz; |
| 15 | Bán dẫn 2Т803Г | Điện áp cực C-E: 100V; Dòng cực C: 10A; Hệ số khuếch đại dòng: 10 đến 70; Tần số cắt: 20MHz |
| 16 | Bán dẫn 2Т808А | Điện áp cổ góp-phát: 120V; Hệ số khuếch đại dòng: 10 đến 50; Dòng cổ góp tối đa: 10A; Công suất tán tán: 50W; |
| 17 | Bán dẫn 2Т818А | Điện áp cực C-E: 40V; Dòng cực C: 10A; Hệ số khuếch đại dòng: 15 đến 100; Tần số cắt: 3MHz; Công suất tiêu tán: 60W; |
| 18 | Bán dẫn 2Т819А | Điện áp cực C-E: 40V; Dòng cực C: 10A; Hệ số khuếch đại dòng: 15 đến 100; Tần số cắt: 3MHz; Công suất tiêu tán: 60W; |
| 19 | Bán dẫn 2Т827Б | Điện áp cực C-E: 80V; Dòng cực C: 20A; Hệ số khuếch đại dòng: 750 đến 18000; Công suất tiêu tán: 125W; |
| 20 | Bán dẫn 2Т829А | Điện áp cổ góp-phát: 100V; Hệ số khuếch đại dòng: ≥ 750; Dòng cổ góp tối đa: 8A; Công suất tán tán: 60W; , |
| 21 | Bán dẫn 2Т830 | Điện áp cực C-E: 45V; Dòng cực C: 2A; Hệ số khuếch đại dòng: 25 đến 100; Tần số cắt: 4MHz; Công suất tiêu tán: 5W; |
| 22 | Bán dẫn 2Т830Г | Điện áp cực C-E: 60V; Dòng cực C: 2,0A; Công suất tiêu tán (Pc): 5W; Hệ số khuếch đại: 25 - 100 |
| 23 | Bán dẫn 2Т903А | Điện áp cổ góp-phát: 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 15 đến 70; Tần số cắt: 120 MHz; Dòng cổ góp tối đa: 3A; |
| 24 | Bán dẫn 2Т903Б | Điện áp cổ góp-phát: 60V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 180; Tần số cắt: 120 MHz; Dòng cổ góp tối đa: 3A; |
| 25 | Bán dẫn 2Т920А | Điện áp cực C-E: 12,6V; Dòng cực C: 1A; Công suất đầu ra tại 175MHz: > 2W; Hệ số khuếch đại công suất: > 10dB; |
| 26 | Bán dẫn 2Т935А | Điện áp cực C-E: 80V; Dòng cực C: 20A; Hệ số khuếch đại dòng: 20 đến 100; Tần số cắt: 50MHz; |
| 27 | Bán dẫn 2ТС613Б | Điện áp cổ góp-phát: 30V; Hệ số khuếch đại dòng: 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa mỗi kênh: 400 mA; Tần số cắt: 200 MHz; , |
| 28 | Bán dẫn IRF 630 | Điện áp cực máng-nguồn: 200V; Dòng điện cực máng: 9,0A; Công suất tiêu tán: 75W; |
| 29 | Bán dẫn IRF 640 | Điện áp cực máng-nguồn: 200V; Dòng điện cực máng: 18A; Điện trở kênh dẫn: 0,18 Ohm; |
| 30 | Bán dẫn IRF 830 | Điện áp cực máng-nguồn: 500V; Dòng điện cực máng: 4,5A; Điện trở kênh dẫn: 1,5 Ohm; |
| 31 | Bán dẫn MRF151 | Transistor MOSFET RF dải rộng; Tần số hoạt động (f): 175 MHz; Công suất ra: 150W; Điện áp nguồn: 50V; |
| 32 | Bán dẫn MRF136 | Tần số hoạt động (f): 400 MHz; Công suất ra: 15W; Điện áp nguồn: 28V; Độ lợi (G): 13 dB; |
| 33 | Biến trở СП5-3-1ВТ-2,2КОМ | Biến trở dây quấn tinh chỉnh trục vít đứng; Trở kháng danh định (Rnom): 2,2 kΩ; Sai số trở kháng: ±10%; Công suất định mức: 1,0 W; |
| 34 | Biến trở СП5-3-1ВТ-6,8КΩ±5% | Biến trở dây quấn tinh chỉnh trục vít đứng; Trở kháng danh định (Rnom): 6,8 kΩ; Sai số trở kháng: ±5%; Công suất định mức: 1,0 W; Điện áp giới hạn: 200 V |
| 35 | Cuộn chặn ДМ-0,2-200В | Độ tự cảm (L): 200,0µH; Sai số tự cảm: ±5%; Dòng định mức : 0,2A; |
| 36 | Đi ốt 2Д106А | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận trung bình: 300 mA; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,3 µs; |
| 37 | Đi ốt 2Д203А | Điện áp ngược cực đại: 400V; Dòng điện thuận định mức: 10A; Sụt áp thuận: ≤ 1,1V; Gia tốc rung (f): lên đến 2500 Hz; , |
| 38 | Đi ốt 2Д212А | Điện áp ngược cực đại: 200V; Dòng điện thuận trung bình: 1A; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,3 µs; |
| 39 | Đi ốt 2Д213Б | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận định mức: 10A; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,17 µs; Sụt áp thuận: ≤ 1,2V; |
| 40 | Đi ốt 2Д222ВС | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận trung bình: 5A; Điện áp thuận: < 1,2V; Thời gian hồi phục: < 150ns; , |
| 41 | Đi ốt 2Д232 | Điện áp ngược cực đại: 400V; Dòng điện thuận trung bình: 5A; Tần số làm việc (f): lên đến 50 kHz; |
| 42 | Đi ốt 2Д237А | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận trung bình: 1A; Thời gian hồi phục ngược: < 100ns; Tần số cắt (f): 100kHz; , |
| 43 | Đi ốt 2Д237Б | Điện áp ngược cực đại: 200V; Dòng điện thuận trung bình: 1A; Thời gian hồi phục ngược: < 150ns; Điện áp thuận: < 1,1V; , |
| 44 | Đi ốt 2Д288ВС | Điện áp ngược cực đại: 200V; Dòng điện thuận trung bình: 30A; Điện áp thuận: < 1,5V; Thời gian hồi phục: < 200ns; |
| 45 | Đi ốt 2Д2997А | Điện áp ngược cực đại: 200V; Dòng điện thuận định mức: 30A; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,15 µs; Sụt áp thuận: ≤ 1,4V; |
| 46 | Đi ốt 2Д2997В | Điện áp ngược cực đại: 600V; Dòng điện thuận trung bình: 30A; Thời gian hồi phục ngược: < 500ns; Công suất tiêu tán: 40W; |
| 47 | Đi ốt 2Д627А | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng thuận trung bình: 200mA; Thời gian hồi phục ngược: < 150ns; Điện dung tổng (Ct): < 10pF; |
| 48 | Đi ốt 2Д815А | Điện áp ổn định (Uz): 6,8V; Dòng ổn định tối đa: 1,1A; Điện trở động (Rz): < 1,5 Ohm; Công suất tiêu tán: 8W; |
| 49 | Đi ốt 3А111Б | Suy hao chuyển đổi (Lc): < 6,5dB; Tần số vận hành (f): 8GHz đến 12GHz; Điện trở vi phân (Rd): < 40 Ohm; Công suất đầu vào xung (Pi): 1W; |
| 50 | Đi ốt MВR3010 | Điốt Schottky chỉnh lưu 30A; Điện áp ngược (Vrrm): 100V; Dòng chỉnh lưu thuận (If): 30A; Điện áp rơi (Vf): 0,8V; |
| 51 | Đi ốt ИКС517В | Diode phát hồng ngoại; Bước sóng đỉnh (lambda): 940nm; Công suất bức xạ (Pe): > 5mW; Dòng thuận (If): 50mA; Điện áp thuận: 1,5V; |
| 52 | Điện trở 0,125-100КОМ | Trị số điện trở: 100 kOhm; Sai số: ±5%; Công suất danh định: 0,125W; Điện áp vận hành tối đa: 200V; |
| 53 | Điện trở 0,125-10КОМ | Trị số điện trở: 10 kOhm; Sai số: ±5%; Công suất danh định: 0,125W; Điện áp vận hành tối đa: 200V; |
| 54 | Điện trở 0,125-12КОМ | Trị số điện trở: 12 kOhm; Sai số: ±5%; Công suất danh định: 0,125W Điện áp vận hành tối đa: 200V; |
| 55 | Điện trở 2,2КΩ0,125W | Trị số điện trở: 2,2 kΩ; Sai số: ±5%; Công suất: 0,125W; Điện áp cực đại: 200V; , |
| 56 | Điện trở 20К0,125W | Trị số điện trở: 20 kΩ; Công suất: 0,125W; Điện áp vận hành: 200V; |
| 57 | Điện trở МТ-0,25-1,5КОМ | Trị số điện trở: 1,5 kΩ; Công suất: 0,25W; Điện áp: 250V; Sai số: ±5% |
| 58 | Điện trở МТ-0,25-В-10КОМ | Trị số điện trở: 10 kΩ; Công suất: 0,25W; Điện áp: 250V; |
| 59 | Điện trở ОМЛТ-0,125-10КΩ | Trị số điện trở: 10 kΩ; Công suất: 0,125W; Điện áp cực đại: 200V; |
| 60 | Điện trở ОМЛТ-0,125-10КОМ | Trị số điện trở: 10 kΩ; Công suất: 0,125W; Điện áp cực đại: 200V |
| 61 | Điện trở ОМЛТ-0,5-1,2кОм | Trị số điện trở: 1,2 kΩ; Công suất: 0,5W; Điện áp cực đại: 350V; |
| 62 | Điện trở ОМЛТ-2-68К | Trị số điện trở: 68 kΩ; Công suất: 2W; Điện áp: 750V; Sai số: ±5%; |
| 63 | Led 7 đoạn 3ЛС338Б2 | Hiển thị LED 7 đoạn ánh sáng đỏ; Chiều cao ký tự (H): 7,5 mm; Điện áp thuận: 2,0V; Dòng điện định mức (If): 20 mA; Cường độ sáng (Iv): 1,0 mcd; |
| 64 | Ổn áp 2С162А | Điện áp ổn áp (Uz): 6,2V; Dòng điện ổn áp định mức (Iz): 5 mA; Công suất tiêu tán tối đa: 0,15W; |
| 65 | Tụ điện 16V100МКФ | Điện áp đánh thủng (Ub): 400V; Dòng rò tối đa: 10µA; Dập hồ quang cho tiếp điểm rơ le công suất lớn; |
| 66 | Tụ điện К15-5-470nФ±20% 6,3КВ | Điện dung định mức: 470 nF; Sai số (±): 20%; Điện áp định mức: 6,3 kV |
| 67 | Tụ điện К50-29-100В-4,7мкф | Điện dung định mức: 4,7 µF; Điện áp định mức: 100V; Dải nhiệt độ vận hành: -40°C đến +105°C, |
| 68 | Tụ điện К50-29-16В-470МКФ | Điện áp định mức: 16V; Điện dung: 470 µF; Sai số tiêu chuẩn: +50/-20% |
| 69 | Tụ điện К50-29-63В-220МКФ-В | Điện dung (C): 220 µF; Điện áp định mức: 63V; Dải nhiệt độ (T): -40°C đến +85°C |
| 70 | Tụ điện К50-29В-100В-100МКФ | Tụ điện nhôm oxit bán dẫn rung động cao; Điện dung (C): 100 µF; Điện áp định mức: 100V; |
| 71 | Tụ điện К50-29В-25В-2200МКФ | Tụ điện phân nhôm chịu rung động cao; Điện dung định mức: 2200 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số điện dung: ±20% |
| 72 | Tụ điện К52-1-16В-100МКФ | Điện dung (C): 100 µF; Điện áp định mức: 16V; Dải nhiệt độ (T): -60°C đến +155°C |
| 73 | Tụ điện К52-1-16В-220МКФ | Điện dung định mức: 220 µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 74 | Tụ điện К52-18-6,8МКФ-32В | Điện dung định mức: 6,8 µF; Điện áp định mức: 32V; Sai số điện dung: ±20% |
| 75 | Tụ điện К52-1Б-16В-220МКФ±10% | Điện dung định mức: 220 µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số điện dung: ±10%; |
| 76 | Tụ điện К53-1-16В-10МКФ | Điện dung: 10 µF; Điện áp: 16V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 77 | Tụ điện К53-18-16В-100МКФ | Điện dung: 100 µF; Điện áp: 16V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 78 | Tụ điện К53-18-16В-2,2МКФ | Điện dung: 2,2 µF; Điện áp: 16V; Sai số điện dung: ±20%; ; Dòng rò (Il): 0,5 µA, |
| 79 | Tụ điện К53-18-16В-6,8МКФ | Điện dung: 6,8 µF; Điện áp: 16V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 80 | Tụ điện К53-18В-16В-22МКФ | Điện dung: 22 µF; Điện áp: 16V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 81 | Tụ điện К53-18В-20В-22МКФ | Điện dung định mức: 22 µF; Điện áp định mức: 20V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 82 | Tụ điện К53-18В-20В-4,7МКФ | Điện dung: 4,7 µF; Điện áp: 20V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 83 | Tụ điện К53-18В-6,3В-100МКФ | Điện dung: 100 µF; Điện áp: 6,3V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 84 | Tụ điện К53-1А-16В-3,3МКФ | Điện dung định mức: 3,3 µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số điện dung: ±20% |
| 85 | Tụ điện К73-16В-630В-0,1МКФ±5% | Điện dung: 0,1 µF; Điện áp: 630V; Sai số điện dung: ±5%; |
| 86 | Tụ điện К73П-3-160Β-0,25МКФ | Tụ PET màng mỏng; Điện dung: 0,25 µF; Điện áp: 160V; Sai số: ±20%; |
| 87 | Tụ điện КМ-5Б-М47-82пф | Điện dung danh định: 82 pF; Hệ số nhiệt điện dung (TCC): M47 (P0); Điện áp định mức: 50V; |
| 88 | Tụ lọc 150nZ250В10АВ↑3R7 | Điện dung danh định: 150 nF; Điện áp định mức: 250V; Dòng điện định mức : 10A; Kiểu gắn: Ren xoáy (Vỏ kim loại) |
| 89 | Tụ lọc 2μ2 Z50В 10АВ↑3R7 | Điện dung danh định: 2,2 µF; Điện áp định mức: 50V; Dòng điện cực đại : 10A; Kiểu ren: M3x0,5; |
| 90 | Tụ lọc 470nF Z250В 10АВ↑5А7 | Điện dung danh định: 470 nF; Điện áp định mức: 250V; Dòng điện cực đại : 10A; Kiểu ren: M5; Độ bền điện môi: 750VDC |
| 91 | Vi điều khiển АТ89S8252 | Vi điều khiển 8-bit họ 8051 CMOS; Bộ nhớ Flash Program: 8 KB; Bộ nhớ EEPROM: 2 KB; Tốc độ thạch anh: 24 MHz; Điện áp hoạt động: 4,0V đến 6,0V; |
| 92 | Vi mạch 040ХА018 | Điện áp nguồn: ±15V; Dải tần làm việc (f): 100 kHz - 30 MHz; Kiểu vỏ: Vỏ gốm kim loại phẳng; |
| 93 | Vi mạch 040ХА019 | Hệ số khuếch đại (Ku): ≥ 1000; Dải thông tần số (BW): 10 MHz; Điện áp nguồn: ±12,6V; Kiểu vỏ: 402,16-18; |
| 94 | Vi mạch 040ХА020 | Dải tần ngõ vào (fin): lên đến 50 MHz; Điện áp nguồn: 12V; Dòng tiêu thụ: ≤ 25 mA; Kiểu vỏ: Vỏ phẳng nhiều chân; |
| 95 | Vi mạch 101КТ1А | Mảng chuyển mạch bán dẫn lưỡng cực kép; Điện áp bão hòa Collector-Emitter: ≤ 0,4V; Điện áp đánh thủng: 15V; Dòng Collector tối đa: 20 mA; |
| 96 | Vi mạch 1114ЕУ3 | Tần số dao động tối đa: 500 kHz; Điện áp cung cấp: 8V đến 35V; Dòng ngõ ra đỉnh (Iout peak): 400 mA; Điện áp tham chiếu (Vref): 5,1V ±1%; |
| 97 | Vi mạch 133ЛА3 | Vi mạch 4 cổng NAND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 10 mW; Dòng điện đầu ra mức cao (Ioh): -0,4 mA; |
| 98 | Vi mạch 133ЛА7 | Vi mạch 2 cổng NAND 4 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Điện áp đầu ra tối đa: 15V; Dòng rò đầu ra mức cao: 0,25 mA |
| 99 | Vi mạch 133ЛА8 | Vi mạch 4 cổng NAND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Điện áp đầu ra tối đa: 5,5V; Dòng điện đầu ra mức thấp: 16 mA; |
| 100 | Vi mạch 133ЛБ2А | 2 cổng NAND 2 đầu vào và 2 cổng NAND 3 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ: ≤ 12 mA |
| 101 | Vi mạch 133ЛН5 | 6 bộ đảo chịu dòng cao; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng đầu ra mức thấp: 48 mA; ; |
| 102 | Vi mạch 133ТМ2 | D Flip-Flop kép có chân Set/Reset riêng; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Tần số clock: ≥ 15 MHz; Vỏ gốm 14 chân |
| 103 | Vi mạch 134ЛБ2А | Điện áp nguồn: 5V ±10%; Thời gian trễ lan truyền: 100 ns; Dòng điện đầu ra mức thấp: 2 mA; Dòng tiêu thụ tĩnh: 1,1 mA |
| 104 | Vi mạch 134РМ1 | Vi mạch bộ nhớ RAM tĩnh 16-bit; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Cấu trúc bộ nhớ: 16 x 1; Dòng tiêu thụ nguồn: 25 mA |
| 105 | Vi mạch 136ЛА3 | Vi mạch 4 cổng NAND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng tiêu thụ tổng: 4,8 mA; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4 mW |
| 106 | Vi mạch 1401УД2 | Bộ khuếch đại thuật toán 4 kênh ; Điện áp nguồn: ±1,5V đến ±15V; Dòng tiêu thụ: ≤ 1,5 mA; |
| 107 | Vi mạch 140ЕН3 | Điện áp đầu vào (Uin): 45V; Điện áp đầu ra: 3V đến 30V; Dòng đầu ra cực đại (Imax): 150 mA; Hệ số ổn định điện áp: 0,1 %/V |
| 108 | Vi mạch 140МА1А | Điện áp nguồn: ±12V; Hệ số truyền dẫn: 1,5 mA/V; Dải tần số làm việc (f): 0-50 MHz; Điện áp điều khiển đầu vào: 2,5V |
| 109 | Vi mạch 140УД1Б | Điện áp nguồn: ±12,6V; Hệ số khuếch đại áp (K): 1,500-10,000; Dòng tiêu thụ: 12 mA; Trở kháng đầu vào: 30 kOhm |
| 110 | Vi mạch 140УД20А | Vi mạch khuếch đại thuật toán kép (Dual); Điện áp nguồn: ±15V; Hệ số khuếch đại áp (K): 25,000; Sai số dòng điện đầu vào: 50 nA |
| 111 | Vi mạch 140УД6А | Điện áp nguồn: ±15V; Hệ số khuếch đại áp (K): 70,000; Điện áp lệch không (Vio): 2 mV; Dòng tiêu thụ: 3 mA |
| 112 | Vi mạch 142ЕН19 | Điện áp đầu ra: 2,5V đến 30V; Sai số điện áp tham chiếu: ±1%; Dòng hoạt động tối thiểu (Imin): 1 mA; |
| 113 | Vi mạch 142ЕН3 | Điện áp ra: 3V đến 30V; Dòng điện ra cực đại: 1A; Điện áp sụt: 3V; Hiệu suất ổn định tải: 0,5% |
| 114 | Vi mạch 142ЕП1 | Vi mạch điều khiển nguồn xung (PWM); Tần số dao động (f): 10-100 kHz; Điện áp nguồn: 12V; Dòng điện đầu ra điều khiển: 20 mA; |
| 115 | Vi mạch 1505ИР2 | Thanh ghi dịch 8-bit đa năng; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Tần số clock: ≥ 15 MHz; Dòng tiêu thụ: ≤ 10 mA; |
| 116 | Vi mạch 1533ИЕ7 | Điện áp nguồn: 5V; Tần số đếm tối đa: 25 MHz; Dòng tiêu thụ: 20 mA |
| 117 | Vi mạch 1533ИР23 | Vi mạch thanh ghi chốt 8-bit ; Điện áp nguồn: 5V; Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; Tần số đồng bộ tối đa: 70 MHz |
| 118 | Vi mạch 1533ЛА1 | Vi mạch 2 cổng NAND 4 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V; Dòng tiêu thụ: 1,5 mA; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4 mW |
| 119 | Vi mạch 1533ЛЕ1 | Vi mạch 4 cổng NOR 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V; Dòng tiêu thụ mức thấp (Iccl): 5,5 mA |
| 120 | Vi mạch 1533ЛИ1 | 4 cổng AND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Dòng đầu ra mức thấp: 16 mA; Công suất tiêu thụ: ≤ 15 mW |
| 121 | Vi mạch 1533ЛН1 | Vi mạch 6 cổng đảo; Điện áp nguồn: 5V; Dòng tiêu thụ tổng: 6 mA; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4,5 mW |
| 122 | Vi mạch 1533ЛН2 | 6 bộ đảo hở Collector ; Điện áp nguồn: 5V ±10%; Điện áp đầu ra cực đại : 7V; Dòng đầu ra: 16 mA; |
| 123 | Vi mạch 1533ТМ2 | Vi mạch Flip-Flop loại D kép; Điện áp nguồn: 5V; Tần số đồng bộ tối đa: 70 MHz; Dòng tiêu thụ: 4 mA |
| 124 | Vi mạch 1564ЛИ1 | 4 cổng AND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 2V đến 6V; Thời gian trễ: ≤ 15 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 20 µA; |
| 125 | Vi mạch 1564ЛН1 | 6 bộ đảo ; Điện áp nguồn: 2V đến 6V; Thời gian trễ: ≤ 13 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 20 µA; |
| 126 | Vi mạch 1564ТЛ2 | Mạch logic 6 cổng; Điện áp nguồn: 2,0V - 6,0V; Dòng đầu ra: 5,2mA; Ngưỡng điện áp dương (Vt+): 1,5V |
| 127 | Vi mạch 1564ТМ2 | D Flip-Flop kép có Set/Reset; Điện áp nguồn: 2V đến 6V; Tần số clock : ≥ 30 MHz; Dòng tiêu thụ: ≤ 40 µA; ; Vỏ gốm 14 chân |
| 128 | Vi mạch 1ККП2 | Bộ xử lý tín hiệu quang chu trình kín; Điện áp nguồn: 5,0V; Thời gian đáp ứng (tr): <50ns; Độ ổn định nhiệt của ngưỡng: 0,2%/°C; |
| 129 | Vi mạch 1КТМ2 | Mạch Trigger D kép sườn dương; Điện áp nguồn: 5,0V; Tần số hoạt động tối đa: 15MHz; Dòng tiêu thụ: <20mA; |
| 130 | Vi mạch 1НТ251 | Điện áp cực C-E: 20V; Dòng cực C: 50mA; Hệ số khuếch đại dòng: 40 - 200; Tần số cắt: 150MHz |
| 131 | Vi mạch 1НТ251А | Mảng bóng bán dẫn lưỡng cực NPN độ lợi cao; Điện áp cực C-E: 20V; Dòng cực C: 50mA; Hệ số khuếch đại dòng: 80 - 300; |
| 132 | Vi mạch 265УВ5 | Băng thông: lên đến 100 MHz; Hệ số khuếch đại: ≥ 10; Thời gian tăng xung (tr): ≤ 5 ns; Điện áp nguồn: ±6V, |
| 133 | Vi mạch 265УВ6 | Hệ số tạp tán (NF): ≤ 4 dB; Tần số hoạt động: 60 MHz; Hệ số khuếch đại: 15 dB; Điện áp nguồn: 6V, |
| 134 | Vi mạch 2П306Б | Mảng Transistor trường (FET) kép; Điện áp cực máng-nguồn: 15V; Dòng cực máng: 20 mA; Độ dốc đặc tính (gm): 2-6 mA/V; |
| 135 | Vi mạch 521СА3 | Điện áp nguồn: ±15V; Thời gian trễ đáp ứng: <150ns; Dòng đầu ra tối đa: 50mA; |
| 136 | Vi mạch 530ИП5 | Bộ kiểm tra chẵn lẻ 9-bit tốc độ cao; Thời gian trễ: ≤ 10 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 55 mA; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 137 | Vi mạch 530ЛА9 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND; Điện áp nguồn: 5,0V; Điện áp đầu ra tối đa (Uout-max): 5,5V; |
| 138 | Vi mạch 530ЛН2 | 6 bộ đảo hở Collector; Điện áp đầu ra: 5,5V; Dòng đầu ra: 20 mA; Thời gian trễ: ≤ 8 ns, |
| 139 | Vi mạch 530ТМ2 | Mạch Trigger D kép tốc độ cao có chân Set/Reset; Điện áp nguồn: 5,0V; Tần số xung nhịp tối đa (fclk): 110MHz; Dòng đầu ra: 20mA; |
| 140 | Vi mạch 533АГ3 | Bộ đa hài đơn ổn kép (Dual Monostable); Độ rộng xung điều chỉnh từ 40 ns đến cực lớn; Có chế độ nạp lại |
| 141 | Vi mạch 533ИД4 | Bộ giải mã/Phân phối dữ liệu 2 đường sang 4 đường; Điện áp nguồn: 5,0V; Thời gian trễ: 15ns; Dòng đầu ra mức thấp: 8mA; |
| 142 | Vi mạch 533ИЕ6 | Bộ đếm thập phân lên/xuống đồng bộ (BCD); Tần số đếm: ≥ 25 MHz; Dòng tiêu thụ: ≤ 20 mA; Có chân nạp dữ liệu song song và chân Reset, |
| 143 | Vi mạch 533ИР9 | Thanh ghi dịch 4-bit nạp song song/nối tiếp; Tần số dịch: ≥ 25 MHz; Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA; Có chân xóa (Clear) trực tiếp, |
| 144 | Vi mạch 533ЛА1 | Mạch logic 2 cổng 4-Input NAND công suất thấp; Điện áp nguồn: 5,0V (±10%); Thời gian trễ lan truyền: 9ns; Dòng tiêu thụ: <1,6mA; |
| 145 | Vi mạch 533ЛА2 | Mạch logic cổng 8-Input NAND công suất thấp; Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng tiêu thụ: <0,8mA; Điện áp ngưỡng logic (Vth): 1,3V |
| 146 | Vi mạch 533ЛА3 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND; Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng tiêu thụ: <4,4mA; Sai số điện áp nguồn: ±10% |
| 147 | Vi mạch 533ЛА4 | Mạch logic 3 cổng 3-Input NAND; Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng tiêu thụ: <3,3mA; Công suất tiêu thụ: 22mW |
| 148 | Vi mạch 533ЛА9 | Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND hở cực thu; Điện áp nguồn: 5,0V; Điện áp đầu ra cực C tối đa: 7,0V; |
| 149 | Vi mạch 533ЛЕ1 | 4 cổng NOR 2 đầu vào; Thời gian trễ: ≤ 10 ns; Công suất tiêu thụ: ≤ 10 mW; Dải nhiệt độ: -60°C đến +125°C, |
| 150 | Vi mạch 533ЛЕ2 | 2 cổng NOR 4 đầu vào có đệm; Dòng đầu ra mức thấp: 16 mA; Thời gian trễ: ≤ 10 ns; |
| 151 | Vi mạch 533ЛИ2 | 4 cổng AND 2 đầu vào; Thời gian trễ: ≤ 8 ns; Dòng đầu ra: 8 mA; |
| 152 | Vi mạch 533ЛИ6 | 2 cổng AND 4 đầu vào; Thời gian trễ: ≤ 10 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 4 mA; |
| 153 | Vi mạch 533ЛЛ1 | 4 cổng OR 2 đầu vào; Thời gian trễ: ≤ 10 ns; Dòng đầu ra mức thấp: 8 mA; |
| 154 | Vi mạch 533ЛН2 | 6 bộ đảo hở Collector; Điện áp đầu ra cực đại: 7V; Dòng đầu ra: 16 mA; Thời gian trễ: ≤ 15 ns, |
| 155 | Vi mạch 533ЛП8 | Mạch logic đệm 4 cổng tích hợp; Điện áp nguồn: 5,0V; Dòng đầu ra: 12mA; Thời gian trễ: 12ns; |
| 156 | Vi mạch 533СП1 | Bộ so sánh số lượng 4-bit; Điện áp nguồn: 5,0V; Thời gian so sánh (tcomp): 18ns; Dòng tiêu thụ: <15mA; |
| 157 | Vi mạch 533ТВ6 | Mạch Trigger JK kép có chân Clear; Điện áp nguồn: 5,0V; Tần số xung nhịp tối đa: 30MHz; Dòng tiêu thụ: <8mA; |
| 158 | Vi mạch 533ТЛ2 | Mạch logic 6 cổng ; Điện áp nguồn: 5,0V; Điện áp ngưỡng dương (Vt+): 1,7V; Điện áp ngưỡng âm (Vt-): 0,9V; |
| 159 | Vi mạch 564ИЕ11В | Bộ đếm nhị phân lên/xuống 4-bit; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Tốc độ đếm: 4,0 MHz; Điện áp đầu vào mức cao (Uih): 7,0V (tại 10V); |
| 160 | Vi mạch 564ИР2В | Thanh ghi dịch 4-bit; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Tần số xung nhịp: 4,0 MHz; Điện áp mức thấp đầu ra (Uol): 0,05V; |
| 161 | Vi mạch 564КП2В | Mạch đa hợp 4 kênh kép; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Điện trở trạng thái đóng (Ron): 180 Ohm; Dòng rò kênh (Ileak): 10 nA; |
| 162 | Vi mạch 564КТ3 | Mạch khóa Analog hiệu suất cao; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Điện trở kênh dẫn thấp (Ron): 80 Ohm; Thời gian chuyển mạch (tsw): 40 ns; |
| 163 | Vi mạch 564ЛА7 | Mạch logic 4 cổng 2-Input; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng đầu ra: 1,2mA; Thời gian trễ: 60ns; |
| 164 | Vi mạch 564ЛА7В | Mạch logic 4 cổng NAND 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Thời gian trễ lan truyền: 125 ns (tại 10V); Dòng tiêu thụ tĩnh: 0,05 µA; |
| 165 | Vi mạch 564ЛА8 | Mạch logic 2 cổng 4-Input; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Thời gian trễ: 90ns; Dòng tiêu thụ: <0,1µA; |
| 166 | Vi mạch 564ЛА9 | Mạch logic 3 cổng 3-Input; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng đầu ra: 0,8mA; Khả năng chống rung động: 2500Hz |
| 167 | Vi mạch 564ЛА9В | Mạch logic 3 cổng 3-Input ; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ cực thấp: <0,02µA; |
| 168 | Vi mạch 564ЛЕ5 | Mạch logic 4 cổng 2-Input ; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Thời gian trễ: 80ns; Dòng đầu ra: 0,5mA; Trở kháng vào: 10^12 Ohm |
| 169 | Vi mạch 564ЛЕ5В | Mạch logic 4 cổng NOR 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Thời gian trễ: 125 ns; Dòng ra mức cao (Ioh): -0,45 mA; |
| 170 | Vi mạch 564ПУ4 | Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Dòng đầu ra mức thấp: 4,0mA; Thời gian trễ: 50ns; ; Khả năng chống rung: 2500Hz |
| 171 | Vi mạch 564ТМ2 | Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Tần số xung nhịp tối đa: 4MHz; Dòng đầu ra: 0,5mA; ; Độ rộng xung Clock tối thiểu: 100ns |
| 172 | Vi mạch 564ТМ2В | Flip-flop loại D kép có lối vào R và S; Điện áp nguồn: 3,0V đến 15V; Tần số hoạt động: 7,0 MHz (tại 10V); Độ rộng xung xóa tối thiểu (tw): 80 ns; |
| 173 | Vi mạch 564ТМ3 | Mạch Trigger D 4 kênh; Điện áp nguồn: 3,0V - 15V; Thời gian trễ: 120ns; Dòng tiêu thụ tĩnh: <0,2µA; Vỏ phẳng 16 chân |
| 174 | Vi mạch 590КН6 | Bộ đa hợp Analog 16 kênh CMOS; Điện áp nguồn: ±15V; Điện trở thông mạch (Ron): <350 Ohm; Dòng rò cực đại: 10nA; Vỏ gốm kim loại 28 chân |
| 175 | Vi mạch 59R38 | Khóa chuyển mạch tương tự 8 kênh CMOS; Điện áp nguồn: ±15V; Điện trở đóng (Ron): <300 Ohm ; Điện áp tín hiệu tương tự tối đa: ± 10V. |
| 176 | Vi mạch 73L32 | Vi mạch khuếch đại dòng; Dòng điện ngõ ra đỉnh: 150 mA; Điện áp cung cấp: ±5V; |
| 177 | Vi mạch 73M49 | Vi mạch giao tiếp thuê bao analog ; Chức năng: Cách ly tín hiệu đường dây; Điện áp cung cấp: 3,3V hoặc 5V; Độ méo hài tổng (THD): -80 dB; |
| 178 | Vi mạch МА101Б | Điện áp nguồn: ±15V; Điện áp lệch đầu vào (Uoff): 50 µV; Hệ số nén tín hiệu đồng pha: 120 dB; |
| 179 | Bột sắt từ МП"ДИАГМА-1100" | Bột từ tính kiểm tra khuyết tật NDT; Kích thước hạt (d): 2,0-10,0 µm; Độ nhạy phát hiện vết nứt: Loại 2 (Trung bình); Màu sắc: Đen hoặc nâu sẫm; Hàm lượng sắt (Fe): ≥ 95% |
| 180 | Dây dẫn điện БПДО-1,0 | Tiết diện lõi (S): 1,0 mm²; Điện áp định mức: 600 V (AC) / 850 V (DC); Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +105°C; Cấu tạo: Lõi đồng mạ thiếc, cách điện hai lớp fluoroplastic và sợi polyamide, |
| 181 | Keo dán cao su - kim loại Хемосил 5130-22 | Chất kết dính (Topcoat) lưu hóa; Dạng: Lỏng màu xám; Hàm lượng rắn: 22-26%; Khả năng chịu nhiệt (T): Đến 120°C |
| 182 | Aceton CH3COCH3 | Dung môi hữu cơ bay hơi nhanh; Độ tinh khiết (C): >99,5%; Tỉ trọng (ρ): 0,791 g/cm³; Điểm chớp cháy (Tflash): -20°C; |
| 183 | Băng dính mầu đen cuộn lớn 24mm x 12m | Băng cách điện PVC chống cháy; Độ dày (h): 0,13 mm; Điện áp đánh thủng (Ubreak): 6,5 kV; Cường độ kéo (σ): 15 MPa; |
| 184 | Băng keo chịu nhiệt độ cao teflon 0,13mm x 50mm x 10m | Băng vải sợi thủy tinh phủ PTFE; Độ dày (h): 0,13 mm; Chiều rộng (W): 50,0 mm; Chiều dài (L): 10,0 m; Dải nhiệt độ vận hành: -70°C đến +260°C |
| 185 | Cồn Ethanol 96º | Dung môi cồn công nghiệp nồng độ cao; Hàm lượng Ethanol (C): 96,2%; Tỉ trọng (ρ): 0,807 g/cm³; Nhiệt độ sôi (Tb): 78,3°C; Trạng thái: Chất lỏng không màu; |
| 186 | Dao rọc giấy FO-KN04 | Kích thước lưỡi (W): 18,0 mm; Vật liệu lưỡi: Thép Carbon SK5 cường độ cao; Thân dao: Nhựa ABS gia cường kim loại |
| 187 | Dây điện mạ bạc Ф0,35 | Dây dẫn tín hiệu chịu nhiệt mạ bạc; tiết diện lõi dẫn: 0,35 mm2; điện trở một chiều (Rdc): < 55 ohm/km; nhiệt độ vận hành tối đa (Tmax): +2000 C; điện áp làm việc định mức: 250V AC/500V DC |
| 188 | Dây êmay Ф0,2 | Dây đồng quấn từ cách điện men (PETV-2); Đường kính lõi (φ): 0,2 mm; Cấp chịu nhiệt: 130 độ C (Cấp B); Điện áp đánh thủng lớp men: > 1000V |
| 189 | Dung môi tẩy rửa APF 80/100 | Xăng nhẹ chiết xuất dầu mỏ; Khoảng sôi (Ti-Tf): 80°C - 100°C; Tỉ trọng (ρ): 0,700 g/cm³; Chức năng: Tẩy rửa chi tiết máy bay và pha loãng keo cao su. |
| 190 | Epoxy 2 thành phần Resin A+B 750g | Tỉ lệ pha trộn (A:B): 2:1 hoặc 3:1; Thời gian đóng rắn (t): 2 - 4 giờ; Độ bền kéo (σ): 50 - 70 MPa; Khối lượng tịnh (m): 750 g |
| 191 | Giấy nhám mịn P600 | Cỡ hạt (G): P600 (25,8 µm); Vật liệu mài: Nhôm Oxit; Nền giấy: Loại chịu nước (Waterproof); Độ bóng đạt được: Cao; |
| 192 | Giấy nhám thô P150 | Cỡ hạt (G): P150 (100 µm); Vật liệu mài: Silicon Carbide; Nền giấy: Loại D-weight cứng; Khả năng thoát phôi: Tốt; |
| 193 | Keo cách điện TM-704 45g | Trọng lượng (m): 45 g; Điện áp đánh thủng (Ubreak): 20 kV/mm; Độ dẫn nhiệt (λ): 0,8 W/mK; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +250°C |
| 194 | Keo dán 502 | Keo dán nhanh Cyanoacrylate; Thời gian kết dính (t): 3 - 5 giây; Cường độ kéo (σ): 10 - 15 MPa; Trạng thái: Lỏng không màu |
| 195 | Nhựa thông 100 g | Khối lượng tịnh (m): 100 g; Nhiệt độ nóng chảy (Tm): 70°C đến 120°C. Trạng thái: Chất rắn màu vàng hổ phách |
| 196 | Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф3 | Đường kính trong (d): 3,0 mm; Dải nhiệt độ vận hành: -60°C đến +200°C; Tiêu chuẩn chống cháy: VW-1; Độ dày thành ống (h): 0,5 mm. |
| 197 | Sơn bông búa 8803 | Sơn men tạo hiệu ứng vân búa; Thời gian khô (t): 4 giờ; Màu sắc: Xanh dương nhạt; Đặc điểm: Tạo lớp màng gồ ghề trang trí và bảo vệ |
| 198 | Sơn tẩm phủ cách điện Acrylic melamin | Véc ni cách điện chịu nhiệt cao; Điện áp đánh thủng (Ubreak): >60 kV/mm; Cấp chịu nhiệt: Cấp F (155°C) hoặc H (180°C) |
| 199 | Thiếc hàn dây Ф1,0x1500 | Đường kính dây (d): 1,0 mm; Khối lượng (m): 1,5 kg (cuộn lớn); Thành phần hợp kim: 63% Sn / 37% Pb; Nhiệt độ nóng chảy (Tm): 183°C; |

Top of Form

3. Bản vẽ

(Không yêu cầu)

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.

- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:

a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:

Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có:

+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ;

+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng;

- Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading);

- Hóa đơn thương mại (Invoice);

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

+ Phụ kiện kèm (nếu có).

b) Thử nghiệm, bàn giao:

- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;

- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.