# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.

- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư thực hiện HĐGV số 08-324-III; 09-324-III; 10-324-III; 11-324-III.

- Tên gói thầu: Mua linh kiện điện tử, vật tư tiêu hao.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài:

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).

* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao

Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.

* Yêu cầu về chất lượng khác

Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:

- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:

| Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn 2Т608Б | Điện áp cổ góp-phát: 60V; Hệ số khuếch đại dòng : 80 đến 160; Dòng cổ góp tối đa: 400 mA; Tần số cắt: 200 MHz; |
| 2 | Bán dẫn 2Т630А | Điện áp cổ góp-phát: 120V; Hệ số khuếch đại dòng : 40 đến 120; Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; Tần số cắt: 50 MHz; |
| 3 | Bán dẫn 2Т630Б | Điện áp cổ góp-phát: 120V; Hệ số khuếch đại dòng : 80 đến 240; Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; Tần số cắt: 50 MHz; |
| 4 | Bán dẫn 2Т708А | Điện áp cổ góp-phát: 60V; Hệ số khuếch đại dòng : 10 đến 50; Dòng cổ góp tối đa: 20A; Công suất tán tán: 50W; |
| 5 | Bán dẫn 2Т825А | Điện áp cổ góp-phát: 100V; Hệ số khuếch đại dòng : 750 đến 18000; Dòng cổ góp tối đa: 20A; Công suất tán tán: 125W; |
| 6 | Bán dẫn 2У101Б | Điện áp ngược cực đại: 50V; Dòng điện thuận định mức : 0,1A; Dòng điện điều khiển kích mở (Igt): ≤ 2 mA; |
| 7 | Bán dẫn 2У101И | Điện áp ngược cực đại: 200V; Dòng điện thuận định mức : 0,1A; Dòng điện điều khiển kích mở (Igt): ≤ 2 mA; |
| 8 | Bán dẫn 2Т830Г | Điện áp cực C-E: 60V; Dòng cực C (Ic): 2,0A; Công suất tiêu tán (Pc): 5W (có tản nhiệt); Hệ số khuếch đại : 25 - 100 |
| 9 | Biến thế ТР-119-115-400В | Điện áp vào: 115V (400Hz); Công suất: ~25VA; Điện áp thứ cấp: Tùy chỉnh theo cầu đấu; |
| 10 | Công tắc ПГ2-6П2НВК | Dòng điện định mức: 0,5 A; Số vị trí (Pos): 6; Số cực: 2; |
| 11 | Công tắc ПТ6-18В | Công tắc gạt ba cực loại nhỏ (Mã 18); Dòng điện định mức: 5,0 A; Điện áp định mức: 27 V; Số cực: 3; |
| 12 | Công tắc ПТ6-3В | Công tắc gạt ba cực loại nhỏ (Mã 3); Dòng điện định mức: 5,0 A; Điện áp định mức: 27 V; Số cực: 3; |
| 13 | Công tắc ПТ8-10В | Công tắc gạt hai cực bốn vị trí; Dòng điện định mức: 5,0 A; Điện áp định mức: 27 V; Số cực: 2; |
| 14 | Công tắc ПТ8-1В | Công tắc gạt hai cực (Mã 1); Dòng điện định mức: 5,0 A; Điện áp định mức: 27 V; Số cực: 2; |
| 15 | Công tắc ПТ8-4В | Công tắc gạt hai cực (Mã 4); Dòng điện định mức: 5,0 A; Điện áp định mức: 27 V; Số cực: 2; |
| 16 | Công tắc tơ ТКД-101Д1 | Công tắc tơ một cực (1 cực đóng); Dòng định mức: 10A; Điện áp cuộn hút: 27V DC; Thời gian đóng/ngắt: <20ms |
| 17 | Công tắc tơ ТКД-501ОДЛ | Công tắc tơ một cực hạng nhẹ (L); Dòng định mức: 50A; Điện áp tiếp điểm: 30V DC; Vỏ hợp kim nhẹ; |
| 18 | Công tắc tơ ТКС-101КОД | Công tắc tơ điện từ một cực dòng cao; Dòng điện định mức: 100 A; Điện áp cuộn hút (Ucoil): 27 V; Tiếp điểm phụ (Aux): Có; Gia tốc vận hành (G): 150 m/s², |
| 19 | Cuộn chặn ДМ-1,2-30-В | Độ tự cảm (L): 30,0µH; Dòng định mức: 1,2A; Sai số tự cảm: ±10%; |
| 20 | Đầu cắm СНЦ23-32/27В-1-а-В | Số lượng chân (Pins): 32; Dòng điện cực đại (Imax): 8,0 A; Đường kính vỏ: 27 mm; Góc định vị: Vị trí A; |
| 21 | Đầu cắm СНЦ23-32/27В-1-В | Số lượng chân (Pins): 32; Dòng điện cực đại (Imax): 8,0 A; Đường kính vỏ: 27 mm; Kiểu thân (Shell): Cố định (1); |
| 22 | Đèn led 3Л341Б | Đèn LED chỉ thị bán dẫn (Màu đỏ); Dòng điện định mức: 20 mA; Điện áp rơi: 2,0 V; Cường độ sáng (Iv): 0,45 mcd; |
| 23 | Đèn màu trắng СМН6-80-2 | Bóng đèn sợi đốt siêu nhỏ ánh sáng trắng; Điện áp định mức: 6V; Cường độ dòng điện: 0,08A; Quang thông (Φ): 1,2 lm; |
| 24 | Đi ốt 2Д102А | Điện áp ngược cực đại: 200V; Dòng điện thuận trung bình: 100 mA; Sụt áp thuận: ≤ 1V; |
| 25 | Đi ốt 2Д103А | Điện áp ngược cực đại: 400V; Dòng điện thuận trung bình: 100 mA; Dòng điện ngược (Ir): ≤ 0,1 µA; |
| 26 | Đi ốt 2Д106А | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận trung bình: 300 mA; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,3 µs; |
| 27 | Đi ốt 2Д202В | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận định mức: 5A; Dòng điện ngược (Ir): ≤ 0,8 mA tại 125°C; |
| 28 | Đi ốt 2Д212А | Điện áp ngược cực đại: 200V; Dòng điện thuận trung bình: 1A; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,3 µs; |
| 29 | Đi ốt 2Д220А | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận trung bình: 3A; Thời gian hồi phục ngược: < 100ns; Tần số vận hành: 100kHz; |
| 30 | Đi ốt 2Д237А | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận trung bình: 1A; Thời gian hồi phục ngược: < 100ns; Tần số cắt (f): 100kHz; |
| 31 | Đi ốt 2Д2997А | Điện áp ngược cực đại: 200V; Dòng điện thuận định mức: 30A; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,15 µs; Sụt áp thuận: ≤ 1,4V; |
| 32 | Đi ốt 2Д522Б | Điện áp ngược cực đại: 50V; Dòng điện thuận trung bình: 50 mA; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 4 ns; Dung tích tiếp giáp (Cj): ≤ 1,5 pF; |
| 33 | Đi ốt 2ДС627А | Điện áp ngược cực đại: 50V; Dòng điện thuận định mức: 100 mA; Thời gian hồi phục ngược: ≤ 10 ns; Công suất tiêu tán: 0,3W; |
| 34 | Đi ốt 2С210Ж | Điện áp ổn định: 10V; Dòng ổn định (Iz): 1mA đến 25mA; Điện trở động (Rz): < 35 Ohm; Dòng ngược (Irev): < 0,5uA; |
| 35 | Đi ốt 30Д101Б | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng điện thuận định mức: 100 mA; Sụt áp thuận: ≤ 1V; |
| 36 | Đi ốt Д202В | Điện áp ngược cực đại: 50V; Dòng thuận trung bình: 5A; Điện áp thuận: < 1,5V; Tần số cực đại: 1,2kHz; |
| 37 | Đi ốt Д212А | Điện áp ngược cực đại: 100V; Dòng thuận trung bình: 1A; Thời gian hồi phục: < 150ns; Tần số cực đại: 100kHz; |
| 38 | Đi ốt Д237А | Điện áp ngược cực đại : 400V; Dòng điện thuận định mức: 300 mA; Sụt áp thuận: ≤ 1V; Tần số làm việc tối đa: 1 kHz; |
| 39 | Đi ốt Д237И | Điện áp ngược cực đại: 600V; Dòng thuận trung bình: 100mA; Điện áp thuận: < 1,2V; Dòng ngược (Irev): < 50uA; |
| 40 | Đi ốt Д815Д | Điện áp ổn định: 12V; Dòng ổn định tối đa (Iz max): 0,65A; Điện trở động (Rz): < 2,4 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 8W; |
| 41 | Đi ốt Д818Д | Điện áp ổn định: 9,0V; Hệ số trôi nhiệt (TCU): ≤ 0,001 %/°C; Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA; |
| 42 | Đi ốt Д818И | Điện áp ổn định: 9,0V; Hệ số trôi nhiệt (TCU): ≤ 0,0005 %/°C; Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA; |
| 43 | Điện trở ОМЛТ-0,25-1,8К±10% | Trị số (R): 1,8 kΩ; Công suất: 0,25W; Sai số: ±10%; Điện áp cực đại: 250V; |
| 44 | Điện trở ОМЛТ-0,5-2,2кОм±5% | Trị số (R): 2,2 kΩ; Công suất: 0,5W; Sai số: ±5%; Điện áp cực đại: 350V; |
| 45 | Điện trở ОМЛТ-0,5-2,7кОм±5% | Trị số (R): 2,7 kΩ; Công suất: 0,5W; Sai số: ±5%; Điện áp cực đại: 350V; |
| 46 | Điện trở ОМЛТ-2-680Ом | Điện trở màng kim loại ổn định cao; Trị số (R): 680 Ω; Công suất: 2W; Điện áp: 750V; Sai số: ±5%; |
| 47 | Điện trở С2-33Н-0,5-56Ом | Điện trở màng kim loại độ ồn thấp; Công suất: 0,5W; Giá trị: 56 Ohm; Sai số tiêu chuẩn: ±10%; |
| 48 | Ma trận điện trở Б19-2-5К | Giá trị điện trở: 5,0 kOhm; Sai số: ±10%; Công suất tiêu tán tổng: 1W; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60 đến +155°C; |
| 49 | Rơ le РПС-45Т | Điện áp cuộn dây: 27V; Thời gian tác động: ≤ 5 ms; Số nhóm tiếp điểm: 2 (đảo mạch); |
| 50 | Rơ le РЭК-23 | iện áp cuộn dây: 6V; Dòng định mức tiếp điểm: 0,5A; Số nhóm tiếp điểm: 2; Điện trở tiếp điểm: ≤ 0,2 Ohm; |
| 51 | Rơ le РЭК-63В | Điện áp cuộn dây: 27V; Dòng tải tiếp điểm: 1A (tại 30V DC); Thời gian nhả: ≤ 3 ms; |
| 52 | Rơ le РЭН-34 | Điện áp cuộn dây: 27V; Dòng định mức tiếp điểm: 10A; Số nhóm tiếp điểm: 2; Điện áp đánh thủng cách điện: 1000V rms; |
| 53 | Rơ le РЭС-42 | Điện áp điều khiển: 5V; Điện trở tiếp điểm: ≤ 0,2 Ohm; Thời gian tác động: ≤ 0,5 ms; Công suất đóng ngắt: 10W; |
| 54 | Rơ le РЭС-43 | Rơ le lưỡi gà hai kênh; Điện áp điều khiển: 12V; Số nhóm tiếp điểm: 2NO; Dòng điện tải tối đa: 0,25A; Tần số làm việc tối đa: 200 Hz, |
| 55 | Rơ le РЭС-47 | Điện áp cuộn dây: 27V; Điện trở cuộn dây: 650 Ohm; Dòng tải định mức: 2A; Tần số rung tối đa: 2500 Hz; |
| 56 | Rơ le РЭС-52 | Điện áp điều khiển: 27V; Số nhóm tiếp điểm: 2; Dòng tải tối đa: 10A; Điện áp đánh thủng cách điện: 1000V rms; |
| 57 | Rơ le РЭС-52Т | Rơ le điện từ phân cực chịu nhiệt nhiệt đới; Điện áp cuộn dây: 27V; Vỏ kim loại kín khí, |
| 58 | Rơ le РЭС-55А | Điện áp cuộn dây: 12V; Điện trở cuộn dây: 370 Ohm; Thời gian tác động: ≤ 1,5 ms; Điện áp chuyển mạch tối đa: 127V AC; |
| 59 | Rơ le РЭС-60 | Điện áp cuộn dây: 27V; Điện trở cuộn dây: 1700 Ohm; Số nhóm tiếp điểm: 2; Tần số làm việc tiếp điểm: lên đến 100 MHz; |
| 60 | Rơ le РЭС-64А | Điện áp điều khiển: 5V; Điện trở tiếp điểm: ≤ 0,15 Ohm; Thời gian đóng: 0,5 ms; Công suất đóng ngắt: 5W; |
| 61 | Tụ điện К50-29-100В-100мкф-В | Tụ điện phân nhôm chịu nhiệt tiêu chuẩn В; Điện dung định mức: 100 µF; Điện áp định mức: 100V; |
| 62 | Tụ điện К50-29-100В-2,2мкф | Điện dung định mức: 2,2 µF; Điện áp định mức: 100V; |
| 63 | Tụ điện К50-29-100В-47мкф-В | Điện áp định mức: 100V; Điện dung (C): 47 µF; Sai số: ±20%; |
| 64 | Tụ điện К50-29-25В-10мкф-В | Điện dung định mức: 10 µF; Điện áp định mức: 25V; |
| 65 | Tụ điện К50-29-25В-2200мкф | Điện dung định mức: 2200 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số (±): +50/-20%; |
| 66 | Tụ điện К50-29-63В-1000мкф±10%-В | Điện dung định mức: 1000 µF; Điện áp định mức: 63V; Sai số điện dung: ±10%; |
| 67 | Tụ điện К50-29-63В-100мкф-В | Điện dung định mức: 100 µF; Điện áp định mức: 63V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 68 | Tụ điện К52-1БМ-33мкф±20% | Điện dung định mức: 33 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số điện dung: ±20%; |
| 69 | Tụ điện К52-2-50В-200МКФ±10%-Б | Điện dung: 200 µF; Điện áp: 50V; Sai số (ΔC): ±10%; |
| 70 | Tụ điện К53-1-15В-68МКФ | Điện dung: 68 µF; Điện áp: 15V; Sai số (ΔC): ±20%; |
| 71 | Tụ điện КМ6-Н90-0,033МКФ-Б | Điện dung danh định: 0,033 µF; Điện áp định mức: 50V; |
| 72 | Vi mạch 1408УД1 | Điện áp nguồn: ±15V đến ±30V; Hệ số khuếch đại áp (K): 50,000; Điện áp lệch không (Vio): 7,5 mV |
| 73 | Vi mạch 140УД2 | Điện áp nguồn: ±12,6V; Hệ số khuếch đại áp (K): 20,000; Trở kháng đầu ra (Zout): 300 Ohm |
| 74 | Vi mạch 140УД6 | Điện áp nguồn: ±15V; Hệ số khuếch đại áp (K): 50,000; Dòng rò đầu vào: 100 nA |
| 75 | Vi mạch 142ЕН3 | Điện áp ra (Uout): 3V đến 30V; Dòng điện ra cực đại: 1A; Điện áp sụt: 3V; |
| 76 | Vi mạch 142ЕН5 | Vi mạch ổn áp cố định 5V; Điện áp ra (Uout): 5V; Sai số điện áp: ±2%; Dòng điện ra cực đại: 2A; Dòng điện bảo vệ ngắn mạch: 3,5A |
| 77 | Vi mạch 1533АП6 | Vi mạch thu phát bus 8 kênh; Điện áp nguồn: 5V; Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; Dòng tiêu thụ tối đa: 60 mA |
| 78 | Vi mạch 1533ИР33 | Vi mạch thanh ghi 8-bit (3 trạng thái); Điện áp nguồn: 5V; Dòng tiêu thụ mức cao: 30 mA; |
| 79 | Vi mạch 1533ЛЕ1 | Vi mạch 4 cổng NOR 2 đầu vào; Điện áp nguồn: 5V; Dòng tiêu thụ mức thấp: 5,5 mA; |
| 80 | Vi mạch 1533ЛН1 | Vi mạch 6 cổng đảo; Điện áp nguồn: 5V; Dòng tiêu thụ tổng: 6 mA; Công suất tiêu thụ mỗi cổng: 4,5 mW |
| 81 | Vi mạch 1533ТМ2 | Vi mạch Flip-Flop loại D kép; Điện áp nguồn: 5V; Tần số đồng bộ tối đa: 70 MHz; Dòng tiêu thụ: 4 mA |
| 82 | Vi mạch 1533ТМ8 | Vi mạch 4 Flip-Flop loại D; Điện áp nguồn: 5V; Tần số đồng bộ: 60 MHz; Dòng tiêu thụ tổng: 12 mA |
| 83 | Vi mạch 1НТ251А | Điện áp cực C-E: 20V; Dòng cực C (Ic): 50mA; Hệ số khuếch đại dòng : 80 - 300; Điện áp bão hòa C-E (Uce-sat): <0,2V |
| 84 | Vi mạch 2ТС622Б | Điện áp ngược tối đa (Ur): 20V; Dòng thuận định mức (If): 30mA; Điện dung tiếp giáp (Cj): <1,5pF |
| 85 | Vi mạch 313НР310Т | Giá trị điện trở (R): 10 kOhm; Sai số (ΔR): ±0,1%; Hệ số nhiệt điện trở (TCR): <25x10^-6/°C; Công suất mỗi điện trở: 0,05W |
| 86 | Vi mạch 533ИЕ14 | Bộ đếm nhị phân 4-bit đồng bộ; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Tần số đếm tối đa: 25MHz; Dòng tiêu thụ: <20mA; |
| 87 | Vi mạch 533ИР8 | Thanh ghi dịch 8-bit nạp nối tiếp/ra song song; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Tần số xung nhịp (fclk): 25MHz; Dòng tiêu thụ tĩnh: <14mA; |
| 88 | Vi mạch 564АГ1 | Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Độ rộng xung đầu ra (tw): Điều chỉnh ngoài; Dòng tiêu thụ tĩnh: <0,05µA; |
| 89 | Vi mạch 564ИД1 | Bộ giải mã logic 4 sang 10 đường CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra: 1,2mA; Trở kháng đầu vào: 10^12 Ohm |
| 90 | Vi mạch 564ИЕ10 | Bộ đếm nhị phân 4-bit kép đồng bộ; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ tĩnh: <0,2µA; Vỏ gốm kim loại 16 chân |
| 91 | Vi mạch 564ИЕ11 | Bộ đếm nhị phân 4-bit đảo chiều lập trình được; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Tần số fmax: 5MHz; Dòng đầu ra mức thấp: 0,5mA; |
| 92 | Vi mạch 564ИЕ14 | Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Tần số đếm: 2,5MHz; Dòng tiêu thụ tĩnh: <1µA; Hệ số đếm (N): 2 đến 10 |
| 93 | Vi mạch 564ИП2 | Bộ so sánh độ ưu tiên logic 8-bit; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra: 1mA; Công suất tiêu thụ tĩnh: 10µW |
| 94 | Vi mạch 564ИР2 | Thanh ghi dịch 4-bit kép CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Tần số dịch tối đa (f): 5MHz; Dòng tiêu thụ: <0,5µA; |
| 95 | Vi mạch 564ИР6 | Bộ nhớ đệm dịch dữ liệu 8-bit; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ tĩnh: <2µA; |
| 96 | Vi mạch 564ИР9 | Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Tần số xung nhịp (f): 2MHz; Dòng đầu ra: 1,5mA; Vỏ phẳng 16 chân |
| 97 | Vi mạch 564КП2 | Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Điện trở thông mạch (Ron): 250 Ohm; |
| 98 | Vi mạch 564ЛА7 | Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra: 1,2mA; |
| 99 | Vi mạch 564ЛА8 | Mạch logic 2 cổng 4-ngõ vào NAND CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ: <0,1µA; |
| 100 | Vi mạch 564ЛА9 | Mạch logic 3 cổng 3-ngõ vào NAND CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra: 0,8mA; Khả năng chống rung động: 2500Hz |
| 101 | Vi mạch 564ЛЕ5 | Mạch logic 4 cổng 2-ngõ vào NOR CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra: 0,5mA; Trở kháng vào: 10^12 Ohm |
| 102 | Vi mạch 564ЛЕ6 | Mạch logic 2 cổng 4-ngõ vào NOR; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ tĩnh: <0,1µA; |
| 103 | Vi mạch 564ЛН2 | Mạch logic 6 cổng có đệm CMOS; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra: 1,5mA; Trở kháng đầu vào (Rin): 10^12 Ohm |
| 104 | Vi mạch 564ЛП2 | Mạch logic 4 cổng XOR 2-ngõ vào; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng tiêu thụ tĩnh: <0,1µA; |
| 105 | Vi mạch 564ПУ4 | Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Dòng đầu ra mức thấp: 4,0mA; Khả năng chống rung: 2500Hz |
| 106 | Vi mạch 564ПУ6 | Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Thời gian trễ (tpd): 60ns; Dòng tiêu thụ: <2,0µA; |
| 107 | Vi mạch 564ТЛ1 | Mạch logic 4 cổng NAND; Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V đến 15V; Điện áp ngưỡng trên (Ut+): 5,9V (tại 10V); |
| 108 | Vi mạch 564ТМ2 | Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; Tần số xung nhịp tối đa: 4MHz; Dòng đầu ra: 0,5mA; |
| 109 | Vi mạch 590КН3 | Khóa chuyển mạch Analog 8 kênh; Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Điện trở đóng (Ron): <250 Ohm; Điện dung kênh (Cc): 10pF |
| 110 | Vi mạch 590КН6 | Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Điện trở thông mạch (Ron): <350 Ohm; Vỏ gốm kim loại 28 chân |
| 111 | Vi mạch XC4003E PQ100CKJ0605 | Số lượng cổng logic: 3,000; Số chân I/O: 80; RAM nội: 3,200 bits; |
| 112 | Vi mạch điều khiển 2ТС622А | Điện áp ngược (Ur): 30V; Dòng thuận xung (Ifp): 100mA; Điện dung tiếp giáp: 2pF |
| 113 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,2x25 | Chốt chẻ thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 1,2 mm; Chiều dài (L): 25 mm; |
| 114 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф1,6x25 | Chốt chẻ thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 1,6 mm; Chiều dài (L): 25 mm; |
| 115 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф2,5x25 | Chốt chẻ thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 2,5 mm; Chiều dài (L): 25 mm; Kích thước lỗ lắp (dh): 2,8-3,0 mm; |
| 116 | Chốt chẻ ГОСТ 397-79 Ф2x36 | Chốt chẻ thép mạ kẽm; Đường kính danh định (d): 2,0 mm; Chiều dài (L): 36 mm; |
| 117 | Dây dẫn МГШВ 0,14 | Tiết diện lõi (S): 0,14mm²; Cấu tạo lõi: Đồng mạ thiếc; Cách điện: Sợi lụa và nhựa PVC (МГШВ); Điện áp vận hành: 380V; |
| 118 | Keo bịt kín ВГО-1 | Độ bền bong tróc (nhôm): ≥ 2,0 kN/m; Điện trở suất: 1·10^14 Ohm.cm; Thời gian khô bề mặt: ≤ 10 min |
| 119 | Keo dán АК-20 | Hàm lượng chất không bay hơi: 18-22%; Độ nhớt (V): 30-60 s; Thời gian khô (t): ≤ 1 h; |
| 120 | Vải tráng cao su АХКР | Vải Polyamide tráng cao su chịu mặn; Định lượng (m): 450-550 g/m²; Độ bền kéo đứt (S): ≥ 1200 N/5cm; Độ bền bong tróc lớp phủ: ≥ 2,0 kN/m; |
| 121 | Chất tẩy rỉ RP-7 | Dung dịch bảo vệ bề mặt kim loại trung gian; Thành phần: Hợp chất hữu cơ gốc Amine; Độ pH: 8,0 - 9,5; Khả năng bảo vệ (t): 3-6 tháng trong nhà; |
| 122 | Chất ức chế ô xy hoá UC-4 | Hợp chất bôi trơn thâm nhập và chống rỉ; Thành phần: Dầu khoáng nhẹ và chất ức chế ăn mòn; Nhiệt độ hoạt động (T): -10°C đến +50°C; |
| 123 | Chổi lông 15 x 4,6 cm | Chiều rộng đầu chổi (W): 15,0 cm; Chiều dài lông (L): 4,6 cm; Thân chổi: Gỗ sơn PU; |
| 124 | Cồn Ethanol 96º | Dung môi cồn công nghiệp nồng độ cao; Hàm lượng Ethanol (C): 96,2%; Tỉ trọng (ρ): 0,807 g/cm³; Nhiệt độ sôi (Tb): 78,3°C; |
| 125 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,5 | Dây thép không gỉ Austenitic hãm chi tiết; Đường kính (d): 0,5 mm; Giới hạn bền kéo (σ): 600 MPa; |
| 126 | Dây thép chịu nhiệt INOX-304 Ф-0,8 | Dây thép không gỉ Austenitic hãm chi tiết; Đường kính (d): 0,8 mm; Giới hạn bền kéo (σ): 580 MPa; |
| 127 | Dung môi pha sơn PU-P1 | Hợp chất pha loãng hệ sơn Polyurethane; Thành phần: Ester và Hydrocarbon thơm; Tỉ trọng (ρ): 0,875 g/cm³; |
| 128 | Dung môi tẩy rửa APF 80/100 | Độ bền kéo đứt (σ): >15 MPa; Độ giãn dài (ε): 300%; Thời gian sống của hỗn hợp: 45 phút; |
| 129 | Giấy nhám mịn P600 | Xăng nhẹ chiết xuất dầu mỏ; Khoảng sôi (Ti-Tf): 80°C - 100°C; Tỉ trọng (ρ): 0,700 g/cm³; |
| 130 | Giấy nhám thô P150 | Cỡ hạt (G): P600 (25,8 µm); Vật liệu mài: Nhôm Oxit; Nền giấy: Loại chịu nước; |
| 131 | Giẻ lau thô Cotton | Cỡ hạt (G): P150 (100 µm); Vật liệu mài: Silicon Carbide; Nền giấy: Loại D-weight cứng; |
| 132 | Hạt kẹp chì HCNPD10 | Thành phần: 100% sợi Cotton; Khả năng thấm hút dầu mỡ: Cao; Màu sắc: Trắng hoặc hỗn hợp; |
| 133 | Keo PU-2 | Đường kính hạt (d): 10,0 mm; Chiều cao (h): 5,0 mm; Đường kính lỗ xỏ (dn): 2,0 mm; Vật liệu: Hợp kim nhôm; |
| 134 | Nhựa thông 100 g | Khối lượng tịnh (m): 100 g; Nhiệt độ nóng chảy (Tm): 70°C đến 120°C; Chỉ số Axit (mg KOH/g): 150-170; Trạng thái: Chất rắn màu vàng hổ phách; |
| 135 | Ni lông trắng khổ 1,6m | Màng nhựa PE trong suốt cách ẩm; Chiều rộng khổ (W): 1,6 m; Độ dày (h): 0,15 mm; Cường độ kéo đứt (σ): 18 Mpa |
| 136 | Sơn chống rỉ màu ghi TV | Sơn lót ức chế ăn mòn; Độ dày màng sơn (DFT): 35 µm; Thời gian khô (t): ≤ 8 h; |
| 137 | Sơn đen dầu nội Galan-510 | Sơn men dầu hệ Alkyd tổng hợp; Thời gian khô (t): 8 - 12 giờ; Màu sắc: Đen (Black); Độ phủ lý thuyết (R): 10 - 12 m²/lít; |
| 138 | Sơn ghi dầu nội Galan-531 | Sơn men dầu hệ Alkyd tổng hợp; Thời gian khô (t): 8 - 12 giờ; Màu sắc: Ghi (Grey); Độ phủ lý thuyết (R): 10 - 12 m²/lít; |
| 139 | Sơn trắng mau khô GLASSO-1051 | Sơn Nitrocellulose (NC) hàng không; Thời gian khô hoàn toàn (t): ≤ 2 h; Độ nhớt (V): 40-70 s; |
| 140 | Thiếc hàn dây Ф1,0x1500 | Đường kính dây (d): 1,0 mm; Khối lượng (m): 1,5 kg (cuộn lớn); Nhiệt độ nóng chảy (Tm): 183°C |
| 141 | Vải giả da đen PVC1M | Vải bọc bề mặt phủ nhựa PVC; Độ dày tổng thể (h): 1,0 mm; Màu sắc: Đen (Black); |

Top of Form	3. Bản vẽ

(Không yêu cầu)

4. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.

- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:

a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:

Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có:

+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ;

+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng;

- Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading);

- Hóa đơn thương mại (Invoice);

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);

- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);

- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).

+ Phụ kiện kèm (nếu có).

b) Thử nghiệm, bàn giao:

- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;

- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.

- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.