Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- Thông tin về dự toán mua sắm:

  - Trang bị trang phục bảo hộ lao động năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 4.

  - Năm thực hiện: Năm 2026.

- Thông tin về gói thầu:

  - Tên gói thầu: Trang bị trang phục bảo hộ lao động năm 2026 của Công ty Truyền tải điện 4

  - Giá gói thầu: 2.858.480.043 đồng (bao gồm VAT 8%).

  - Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4.

  - Nội dung và qui mô của gói thầu: Trang bị trang phục bảo hộ lao động.

  - Loại hợp đồng: Trọn gói.

  - Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục 1: Phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

- Phạm vi cung cấp:

# Tham chiếu Mẫu 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV và bảng dưới đây:

| # Stt | # Tên hàng hóa | # ĐVT | # Số lượng | # Địa điểm giao hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Truyền tải điện Tây Ninh |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 170 | # Truyền tải điện Tây Ninh |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 81 | # Truyền tải điện Tây Ninh |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 58 | # Truyền tải điện Tây Ninh |
| # Truyền tải điện Tp Hồ Chí Minh 1 |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 314 | # Truyền tải điện Tp Hồ Chí Minh 1 |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 162 | # Truyền tải điện Tp Hồ Chí Minh 1 |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 108 | # Truyền tải điện Tp Hồ Chí Minh 1 |
| # Truyền tải điện Tp Hồ Chí Minh 2 |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 360 | # Truyền tải điện Tp Hồ Chí Minh 2 |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 150 | # Truyền tải điện Tp Hồ Chí Minh 2 |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 94 | # Truyền tải điện Tp Hồ Chí Minh 2 |
| # Truyền tải điện Cà Mau |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 141 | # Truyền tải điện Cà Mau |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 23 | # Truyền tải điện Cà Mau |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 34 | # Truyền tải điện Cà Mau |
| # Truyền tải điện Đồng Nai |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 287 | # Truyền tải điện Đồng Nai |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 199 | # Truyền tải điện Đồng Nai |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 92 | # Truyền tải điện Đồng Nai |
| # Truyền tải điện An Giang |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 169 | # Truyền tải điện An Giang |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 51 | # Truyền tải điện An Giang |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 32 | # Truyền tải điện An Giang |
| # Đội Sửa chữa thí nghiệm 4 |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 398 | # Đội Sửa chữa thí nghiệm 4 |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 218 | # Đội Sửa chữa thí nghiệm 4 |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 79 | # Đội Sửa chữa thí nghiệm 4 |
| # Truyền tải điện Cần Thơ |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 216 | # Truyền tải điện Cần Thơ |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 118 | # Truyền tải điện Cần Thơ |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 52 | # Truyền tải điện Cần Thơ |
| # Truyền tải điện Đồng Tháp |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 148 | # Truyền tải điện Đồng Tháp |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 139 | # Truyền tải điện Đồng Tháp |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 52 | # Truyền tải điện Đồng Tháp |
| # Truyền tải điện Vĩnh Long |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 126 | # Truyền tải điện Vĩnh Long |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 102 | # Truyền tải điện Vĩnh Long |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 38 | # Truyền tải điện Vĩnh Long |
| # Phòng Kế hoạch |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 5 | # Trụ sở PTC4 |
|  | # Quần áo BHLĐ có quạt | # Bộ | # 5 | # Trụ sở PTC4 |
|  | # Phù hiệu ATVSV | # cái | # 2 | # Trụ sở PTC4 |
| # Dự phòng tuyển dụng mới |  |  |  |  |
|  | # Quần áo BHLĐ không quạt | # Bộ | # 164 | # Trụ sở PTC4 |

- Biểu đồ cung cấp hàng hóa:

Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa và các dịch vụ (nếu có): 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Ghi chú :

Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).

### Mục 2. Yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật

Mẫu đồng phục bảo hộ lao động tuân thủ theo Quyết định số 639/QĐ-EVNNPT ngày 08/5/2023 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia V/v Ban hành thiết kế kỹ thuật trang phục Bảo hộ Lao động trong EVNNPT) và văn bản 2231/EVNNPT-AT ngày 21/04/2024; chi tiết thực hiện theo Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Trang phục Bảo hộ lao động của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành 08/5/2023 và thiết kế kỹ thuật áo làm mát ngày 21/04/2024 (Phụ lục đính kèm).

1. Yêu cầu chung:

- Quần áo bảo hộ lao động phải phù hợp với số đo của người lao động.

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng với kiểu dáng, mẫu mã, theo Thiết kế kỹ thuật trang phục bảo hộ lao động, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

- Đơn vị được lựa chọn cung cấp trang phục BHLĐ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ mẫu vải kèm CO, CQ (bản gốc hoặc bản sao công chứng) do cơ quan quản lý nhà nước cấp đối với hàng hóa được nhập khẩu và giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm xuất xưởng cho lô hàng của nhà sản xuất khi giao hàng.

- Chất lượng của vải và các yêu cầu thí nghiệm, đơn vị được lựa chọn cung cấp trang phục BHLĐ phải có biên bản (hồ sơ, tài liệu) thử nghiệm về chất lượng vải (nêu tại mục 5: Tiêu chuẩn vải chính may quần áo BHLĐ thuộc Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Trang phục Bảo hộ lao động của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia) do Viện Nghiên Cứu Dệt May hoặc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện.

- Khi nghiệm thu sản phẩm, các đơn vị trực thuộc EVNNPT thuê đơn vị độc lập (Viện Nghiên Cứu Dệt May hoặc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện) với đơn vị được lựa chọn cung cấp trang phục BHLĐ thực hiện thử nghiệm mẫu vải đạt yêu cầu mới nhận bàn giao để cấp, phát cho người lao động. Chi phí thử nghiệm này sẽ được tính trong giá dự thầu của nhà thầu khi tham gia gói thầu này.

- Tiêu chuẩn vải chính may quần áo BHLĐ

Màu sắc vải chính (màu cam): C0 M60 Y100 K0 (Pantone 17-1349 TCX)

| TT | Chỉ tiêu |  |  |  | Đơn vị tính | Quy định | Dung sai | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểu dệt |  |  |  |  | Vân chéo 2/2 | / | TCVN 4897: 1989 |
| 2 | Chi số sợi tách từ vải |  |  |  | Ne |  |  | TCVN 5095: 1990 |
|  | - Dọc |  |  |  |  | 45/2 | ± 2 |  |
|  | - Ngang |  |  |  |  | 45/2 | ± 2 |  |
| 3 | Thành phần nguyên liệu |  |  |  | % | Bông 100% | / | ISO/TR 11827: 2012 |
| 4 | Khối lượng thực tế |  |  |  | g/m2 | 250 | ± 5 | TCVN 8042: 2009 |
| 5 | Độ bền kéo đứt (băng vải 50 x 200mm) |  |  |  | N |  |  | TCVN 1754: 1986 |
|  | - Dọc |  |  |  |  | ≥ 1000 | / |  |
|  | - Ngang |  |  |  |  | ≥ 500 | / |  |
| 6 | Độ bền màu giặt A(1); 40oC |  |  |  | cấp |  |  | TCVN 7835-C10: 2007 |
|  | - Thay đổi màu |  |  |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  | - Dây màu |  | Diaxetat |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  |  |  | Bông |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  |  |  | Polyamit |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  |  |  | Polyeste |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  |  |  | Acrylic |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  |  |  | Len |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
| 7 | Độ bền màu ma sát |  |  |  | cấp | ≥ 4-5 |  | TCVN 4538: 2007 |
|  | - Khô |  | Dọc |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  |  |  | Ngang |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  | - Ướt |  | Dọc |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
|  |  |  | Ngang |  |  | ≥ 4-5 | / |  |
| 8 | Độ bền màu mồ hôi (kiềm/ axit) |  |  |  | cấp |  |  | TCVN7835- E04: 2010 |
|  | - Thay đổi màu |  |  |  |  | ≥ 4-5 ≥ 4-5. ≥ 4-5. ≥ 4-5. | / /. /. /. |  |
|  | - Dây màu |  | Diaxetat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bông |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Polyamit |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Polyeste |  |  | ≥ 4-5. ≥ 4-5. ≥ 4-5. | /. /. /. |  |
|  |  |  | Acrylic |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Len |  |  |  |  |  |
| 9 | Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ |  |  |  | cấp | ≥ 4-5 | / | TCVN 7835-B02:2007 |
| 10 | Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô 40oC |  |  |  | % |  |  | TCVN 8041: 2009 |
|  | - Dọc |  |  |  |  | [-2,0 ÷ 2,0] | / |  |
|  | - Ngang |  |  |  |  | [-2,0 ÷ 2,0] | / |  |
| 11 | Phân tích thuốc nhuộm sử dụng |  |  |  |  | Hoạt tính | / | Phương pháp công nghệ bóc màu chỉ định |
| 12 | Độ chịu kiềm (ngâm trong dung dịch NaOH 20% sau 8h tiếp xúc) |  |  |  |  | Không có dấu hiệu hư hỏng | / | TCVN 2604:1978 |
| 13 | Độ lệch màu so với C0 M60 Y100 K0 (Pantone 17-1349 TCX) |  |  |  | cấp | ≥ 4 | / | ISO 105-A02:1993 |
| 14 | Độ mao dẫn theo phương thẳng đứng | Tốc độ mao dẫn trong khoảng cách 20mm |  | Dọc | mm/s | ≥ 0,10 | / | AATCC TM197-2018 (Lựa chọn A) |
|  |  |  |  | Ngang |  | ≥ 0,10 | / |  |
|  |  | Tốc độ mao dẫn trong thời gian 30 phút |  | Dọc |  | ≥ 0,03 | / |  |
|  |  |  |  | Ngang |  | ≥ 0,03 | / |  |
| 15 | Độ thoáng khí tại 20mm H20 |  |  |  | lít/m2.s | ≥ 70 | / | ISO 9237:1995 |
| 16 | Khả năng ngấm ướt |  |  |  | s | ≤ 30 | / | AATCC TM79-2010e2(2018)e (Lựa chọn A) |
| 17 | Hàm lượng Formaldehyt |  |  |  | mg/kg | K.p.h | / | TCVN 7421-1:2013 |
| 18 | Các amin thơm giải phòng từ chất màu azo |  |  |  | mg/kg | K.p.h | / | TCVN 12512-1:2018 |
| 19 | Khả năng bay hơi nước bề mặt |  |  |  | phút | ≤ 35 | / | Phương pháp nội bộ (TTTN/HD-7.4-H.078) |

3. Yêu cầu về Biên bản thử nghiệm mẫu vải:

- Nhà thầu phải có biên bản thử nghiệm về chất lượng vải do Viện nghiên cứu Dệt May hoặc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tại Mục 2. Tiêu chuẩn vải chính may quần áo BHLĐ kèm theo E-Hồ sơ dự thầu.

- Nếu được mời vào đối chiếu tài liệu Nhà thầu phải nộp bản gốc (hoặc bản sao công chứng) biên bản thí nghiệm, thử nghiệm vải đã nêu ở trên (chỉ chấp nhận biên bản thử nghiệm có đính kèm mẫu vải và dấu giáp lai của đơn vị thử nghiệm trên mẫu vải; không chấp nhận Biên bản chụp mẫu vải).

4. Yêu cầu về mẫu kèm theo:

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải gửi đến địa chỉ của chủ đầu tư sản phẩm mẫu để làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật khi xét thầu và đối chiếu mẫu khi nghiệm thu bàn giao. Sản phẩm mẫu: Quần áo bảo hộ lao động mẫu hoặc vải mẫu phục vụ gia công quần áo bảo hộ lao động. Trong trường hợp nhà thầu nộp vải mẫu phục vụ gia công quần áo bảo hộ lao động, đề nghị nhà thầu chứng minh đã từng may, gia công quần áo bảo hộ lao động cho các đơn vị thuộc EVN/EVNNPT.

- Địa chỉ nộp sản phẩm mẫu: Công ty Truyền tải điện 4, Số 413 Đường Song hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 52, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0208.3743 838 – 0208.3643468

5. Các yêu cầu khác:

a) Nguồn gốc xuất xứ vải:

- Nhà thầu phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ vải trong trường hợp nhà thầu tham dự không phải là nhà sản xuất vải.

- Trường hợp nhà sản xuất vải là nhà sản xuất trong nước thuộc tổ chức phải đảm bảo: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trường hợp nhà sản xuất vải là nhà sản xuất trong nước thuộc hộ kinh doanh phải đảm bảo: Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Về tính xác thực của biên bản (hồ sơ, tài liệu) thử nghiệm về chất lượng vải:

- Nhằm đảm bảo tính pháp lý của biên bản thử nghiệm về chất lượng vải, nhà thầu phải có trách nhiệm về tính xác thực của biên bản thử nghiệm về chất lượng vải. Trong trường hợp mẫu vải thử nghiệm với tên khách hàng không phải là nhà thầu tham dự thầu, không miễn trừ trách nhiệm của nhà thầu tham dự trong trường hợp biên bản thử nghiệm không đảm bảo tính pháp lý.

- Biên bản thử nghiệm về chất lượng vải kèm theo E-Hồ sơ dự thầu, có hiệu lực trong vòng 18 tháng kể từ phát hành bởi Viện Nghiên Cứu Dệt May hoặc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện, cho đến thời điểm đóng thầu.

- Trong quá trình sản xuất/gia công sản phẩm, chủ đầu tư có thể lấy mẫu sản phẩm và thuê đơn vị độc lập (Viện Nghiên Cứu Dệt May hoặc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện) với đơn vị được lựa chọn cung cấp trang phục BHLĐ thực hiện thử nghiệm mẫu vải nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm như quy định. Trong trường hợp có nghi ngờ về chất lượng vải, Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị độc lập do Chủ đầu tư chọn để thực hiện thử nghiệm mẫu vải. Các Chi phí thử nghiệm này sẽ được tính trong giá dự thầu của nhà thầu khi tham gia gói thầu này.

* Phù hiệu an toàn vệ sinh viên:

Yêu cầu, quy cách: xem tại Phụ lục đính kèm

PHỤ LỤC

NGUYÊN LIỆU CHÍNH MAY TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

VẢI CHÍNH

-                                                            - Thành phần: 100% Cotton

- Trọng lượng: 250g/m2 ± 5

- Màu sắc:

Cam - C0 M60 Y100 K0

(Pantone: 17-1349 TCX)

BĂNG PHẢN QUANG

- Màu                                                    - Màu sắc:

Vàng – C15 M0 Y80 K0

HÌNH ẢNH

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG CƠ BẢN

HÌNH ẢNH

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

MÔ TẢ CHI TIẾT

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

YÊU CẦU KỸ THUẬT

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

1. Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm
- Chỉ may vải chính+ thùa 60/3: cùng màu vải chính
- Chỉ may dây phản quang 60/3: cùng màu vải phản quang
- Chỉ đính cúc 60/3: cùng màu cúc
2. Các chi tiết:
- Các chi tiết ép dựng không được bong dộp, bong vải
- Các chi tiết may phải đối xứng
- Các đường may phải êm phẳng, lại mũi đảm bảo chắc chắn đúng thông số kỹ thuật
3. Khuyết thùa + Cúc:
- Khuyết thùa đầu bằng - khuyết dài tương ứng cỡ cúc
- Nẹp thùa 5 khuyết - thùa giữa bản nẹp - vị trí thùa theo mẫu
- Khuyết chân cổ: thùa giữa chân cổ cách mép 1.2 cm
- Khuyết đai thùa ngang: Khuyết thứ 1 cách tra đai 1.5cm, khuyết thứ 2 cách khuyết thứ 1: 2.5cm
- Cúc 1.5cm: 1 cúc cổ, 5 cúc nẹp, 2 cúc đai áo, 4 cúc bác tay, 2 cúc nắp túi. Cúc đính dấu “ = ”
4. Khóa kéo túi sườn

- Khóa kéo răng 3 đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chứng nhận của Eoko-tex

5. Hình ảnh nhãn hiệu:
- Hình nhãn hiệu trên ngực áo bên trái người mặc (theo tài liệu thiết kế mẫu), được dệt đóng khung, may gắn ở phía trên dải phản quang.
- Biển tên của người lao động trên áo bảo hộ lao động được thêu trên nền vải trắng có đóng khung may ở vị trí ngực phải, đối xứng với vị trí nhãn hiệu tại ngực trái (theo tài liệu thiết kế mẫu),..
- Hình nhãn hiệu trên tay áo bên trái người mặc (theo mẫu), được dệt đóng khung, may gắn ở phía ngoài cánh tay áo bên trái khi mặc sao cho mép trên lô gô cách đường vai áo 8cmm.
- Hình nhãn hiệu sau lưng áo (theo tài liệu thiết kế mẫu), được dệt đóng khung, may gắn ở sau lưng áo.
5. Dải phản quang:
- Dải phản quang may ngang ngực phía trên nắp túi bên phải, bên trái và phía sau với bản 25mm (theo tài liệu thiết kế mẫu).
- Dải phản quang may phía sau lưng áo với bản 25mm (theo tài liệu thiết kế mẫu).
6. Hoàn thiện: 
- Sản phẩm may xong phải vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, đóng gói gọn gàng.

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

BẢNG THÔNG SỐ TP ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

QUẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

MÔ TẢ CHI TIẾT

QUẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

YÊU CẦU KỸ THUẬT

QUẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM

1. Mật độ mũi chỉ: 5 mũi/cm
- Chỉ may chắp+chỉ vắt số 60/3: cùng màu vải chính
- Chỉ may phản quang 60/3: cùng màu vải phản quang
- Chỉ đính cúc 60/3: cùng màu cúc
- Chỉ may lót túi 60/3: cùng màu vải lót

2. Các chi tiết:
- Các chi tiết ép dựng không được bong dộp, bong vải
- Các chi tiết may phải đối xứng
- Các đường may phải êm phẳng, lại mũi đảm bảo chắc chắn đúng thông số kỹ thuật
- Dây Passant may trần đè, may một đường trùng đường cạp, chặn một cạnh cách đường tra cạp 1.5m cạnh còn lại chăn trùng đường diễu sống cạp

3. Khuyết thùa + Cúc:
- Quy cách thùa khuyết: khuyết thùa đầu bằng (cho các vị trí) khuyết dài theo cúc
- Khuyết cạp thùa 2 đầu cạp cách đầu mép cạp 1.2 cm (đo từ đầu khuyết tới đầu mép cạp)
- Cúc 1.5cm: 1 cúc cạp, 2 cúc gấu, 2 cúc gối, 1 cúc túi hậu. Cúc đính dấu “ = ”

4. Bọ:
- Bọ 0.6cm: moi, 2 cạnh túi chéo, nắp túi gối, miệng túi gối, ngã tư đũng, đáp moi
- Bọ 1.2 cm: 2 cạnh túi hậu
- Bọ 1 cm: 1 cạnh dây Passant

5. Dải phản quang:
- Dải phản quang may phía trước, sau với bản 2.5cm cách gấu 33cm.

6. Hoàn thiện:
- Sản phẩm may xong phải vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, là phẳng không nhăn nhúm.
- Sản phẩm hoàn thiện không bị là bong hay hỏng mặt vải

MẪU THIẾT KẾ TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM – MÙA HÈ

BẢNG THÔNG SỐ TP QUẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM

TRANG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG ÁO LÀM MÁT

3. Hình ảnh mẫu thiết kế áo làm mát:

4. Quy định về nhãn hiệu nhận diện thương hiệu trên áo làm mát:

BẢNG TÊN VÀ NHÃN HIỆU TRÊN NGỰC ÁO LÀM MÁT

NHÃN HIỆU NHẬN DIỆN TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

BẢNG TÊN VÀ NHÃN HIỆU TRÊN NGỰC ÁO LÀM MÁT

NHÃN HIỆU NHẬN DIỆN TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

5. Thông số kỹ thuật quạt làm mát:

* Bộ quạt làm mát bao gồm:

- 2 quạt làm mát hình tròn đường kính 10,5cm

- Bộ pin thông minh Li-ion:

    - Điện áp: 7.4V

    - Điện áp đầu vào: Điện 1 chiều 8.4V

    - Công suất đầu ra (Tối đa): 20W

    - Dung lượng: 4400mAh

    - Trọng lượng pin: 220gr (±10%)

- Củ sạc chuyên dụng cho pin Li-ion:

- Điện áp đầu vào: 100-240V ~ 50/60Hz

- Điện áp đầu ra: Điện 1 chiều 8.4V; Tối đa 1.5A

- Dây kết nối giữa Pin và 2 quạt

6. Phù hiệu an toàn vệ sinh viên:

Quy cách kích thước, màu sắc, nội dung thêu phù hiệu ATVSV