Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về công trình, gói thầu

1. Giới thiệu về công trình:

1.1. Tên dự án: Cải tạo mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Điện Biên.

1.2. Địa điểm xây dựng: Xã Nà Hỳ - Tỉnh Điện Biên.

1.3. Người quyết định đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

1.4. Chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.

1.5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư xây dựng ACI Việt Nam.

1.6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính:

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Cấp công trình: Công trình cấp III.

1.7. Mục tiêu dự án: Xây mới nhà làm việc, lưu trú công vụ 03 tầng; Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: nhà bảo vệ, nhà tiếp dân, cổng tường rào, sân, đường nội bộ và cung cấp, lắp đặt thiết bị.

1.8. Quy mô đầu tư xây dựng:

1.8.1. Nhà làm việc, lưu trú công vụ: (03 tầng xây mới)

- Diện tích xây dựng: 304m²; Diện tích sàn: 686m²

- Kết cấu: Móng băng BTCT 250# đá 1x2cm; lót móng, lót nền đổ BT 150# đá 4x6cm; cổ móng, cột, dầm, sàn đổ BTCT 250# đá 1x2cm; cổ móng, tường xây chèn gạch không nung VXM 75#; xà gồ mái thép hộp mạ kẽm; mái lợp tôn múi sóng vuông dày 0,45mm.

- Hoàn thiện: Nền lát nhà gạch granit 600x600mm; lát nền khu wc gạch granit 300x300mm; ốp tường khu wc gạch 300x600mm; cầu thang ốp lát đá granit tự nhiên; lan can cầu thang tay vịn gỗ, các thanh inox; sơn chống thấm sê nô; tường trong nhà bả ma tít; tường ngoài nhà không bả; lăn sơn toàn bộ trong ngoài nhà 3 lớp; cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính; lan can hành lang bằng inox; đóng trần thạch cao toàn bộ trong nhà và khu wc.

- Hệ thống thông tin liên lạc: Dây dẫn và thiết bị thu phát hoàn chỉnh.

- Hệ thống chống sét: Xây dựng hệ thống chống sét kim tiên đạo, có bán kính bảo vệ Rp=61m. Hệ thống dây tiếp địa và cọc tiếp địa đi kèm.

- Phòng chống mối: Chống mối nền nhà, trong và ngoài móng, tường trong cao 1,5m tường ngoài cao 2,55m.

- Hệ thống cấp điện: Dây dẫn và thiết bị điện hoàn chỉnh.

- Hệ thống PCCC: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật báo cháy tự động, chữa cháy vách tường bằng ống TTK.

- Hệ thống cấp nước: Sử dụng hệ thống cấp nước sinh hoạt đã có qua hệ thống máy bơm cấp tới hạng mục công trình.

- Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống ống cống và hố ga thu nước mưa, nước thải từ các hệ thống thoát nước riêng biệt của mỗi hạng mục đấu nối thoát ra hệ thống thoát nước chung trên tổng mặt bằng.

1.8.2. Nhà rèn luyện thể chất có mái che:

- Làm mới 01 sân Pickleball, cấu tạo mặt sân theo tiêu chuẩn; Mái che khung thép lợp tôn sóng 0.45mm cao 6,5m diện tích 175m².

1.8.3. Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng:

- Tháo dỡ 50% diện tích trát tường, trần cũ; Cạo bỏ lớp sơn cũ; trát lại diện tích tháo dỡ; bả ma tít trong nhà; sơn lại toàn nhà 1 lớp lót 2 lớp sơn màu. Sơn ngoài nhà sử dụng sơn chống kiềm ngoại thất.

1.8.4. Cải tạo nhà lưu trú công vụ, phòng ăn bếp:

- Tháo dỡ một phần tường trục 2, 3, B, C, D; tháo dỡ gạch lát nền trong nhà từ trục 2-4; tháo dỡ hệ thống cấp nước và thiết bị WC từ trục 3-4; tháo dỡ cửa đi, cửa sổ từ trục 2-4; tháo dỡ tấm trần khu wc từ trục 3-4;

- Xây lại một phần tường trục B và D bằng VXM 75#; trát tường VXM 75# dày 15mm.

- Đổ BTCT lanh tô cửa VXM 200# đá 1x2mm.

- Cạo bỏ sơn cũ, bả matit và sơn lại một lớp lót và 2 lớp sơn màu. Sơn ngoài nhà sử dụng sơn chống kiềm.

- Làm mới trần thạch cao khung xương chìm, hệ thống đèn, quạt, điều hòa cho phòng ăn.

- Lát nền gạch granit 600x600mm từ trục 2-4.

- Tháo dỡ lớp Ganito bậc tam cấp cũ, lát mới bằng đá granite tự nhiên.

- Làm mới hệ thống điện phòng ăn.

- Lắp mới chậu rửa tay và hệ thống cấp nước cho phòng ăn.

1.8.5. Sửa chữa nhà bảo vệ, tiếp dân:

- Tháo dỡ lớp grani tô bậc tam cấp; cạo bỏ lớp sơn cũ; trong nhà bả mới matit; sơn lại một lớp lót và 2 lớp phủ toàn nhà bằng lớp sơn chống kiềm.

1.8.6. Sửa chữa cổng tường rào:

- Tháo dỡ 50% diện tích trát tường hàng rào cũ; trát lại diện tích tháo dỡ bằng VXM 75# dày 15mm; sơn lại toàn bộ hàng rào 1 lớp lót và 2 lớp phủ sơn màu sử dụng sơn chống kiềm; cạo sạch toàn phần thép đã bị han rỉ và sơn lại 1 lớp lót hai lớp sơn màu.

1.8.7. Sân, đường nội bộ: S:125m²

- Đổ bê tông đá 2x4 mác 150 dày 150cm; mặt sân lát gạch Terrazo 400x400mm lót VXM 75#;

1.8.8. Trang thiết bị:

- Điều hòa nhiệt độ: Lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ loại treo tường, công suất 9.000BTU cho phòng làm việc lãnh đạo và cho phòng nghỉ công vụ.

- Trang thiết bị phòng làm việc và phòng công vụ.

Chi tiết xem trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

1.9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III;

+ TCVN 2737 : 2023: Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và tác động;

+ TCVN 10304 :2025: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 4088 - 1985 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;

+ TCVN 4319 - 2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;

+ TCVN 5574 - 2012 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 5575 - 2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 9386 - 2012 Tác động của động đất - Tiêu chuẩn thiết kế;

+ TCVN 9362 - 2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

+ TCXD 9379 - 2012 Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán;

+ TCVN 5573 - 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;

+ QCVN-12-2014/BXD: Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của Nhà ở và công trình Công cộng;

+ QCVN 09:2017/BXD: Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

+ 11TCN 18-2006, 11TCN 19-2006, 11TCN 20-2006, 11TCN 21-2006: Qui phạm trang bị điện.

+ TCVN 9207: 2012 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng.

+ TCVN 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

+ TCXD 16 - 1986: Chiếu sáng nhân tạo bên trong công trình dân dụng.

+ TCXD 333 - 2005: Tiêu chuẩn thiết kế - chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng.

+ TCVN 9888-1 -2013: Bảo vệ chống sét - phần 1 - Nguyên tắc chung.

+ TCVN 4756 - 1989: Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

+ TCVN 5738 - 2001 Hệ thống báo cháy. Yêu cầu thiết kế.

+ Tiêu chuẩn 2622 - 1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.

+ TCVN 6160 - 96: Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng yêu cầu thiết kế.

+ TCVN 5760 - 1993: Hệ thống chữa cháy yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

+ TCVN 6102 - 1995: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, chất cháy bột, khí.

+ TCVN 4513 - 88: Cấp nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế.

+ TCVN 7336 - 2003: Phòng cháy chữa cháy Sprinkler tự động - yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

+ Quyết định số 06/1998/QĐ-BXD ngày 06/11/1998 của Bộ xây dựng về phòng chống mối mọt cho công trình xây dựng.

+ TCXD: 204-1998 của Bộ Xây dựng về phòng chống mối mọt cho công trình xây dựng.

- Một số tiêu chuẩn khác có liên quan.

1.10. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:

Tổng mức đầu tư xây dựng: 14.415.595.000 đồng.

2. Giới thiệu về gói thầu:

2.1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây lắp toàn bộ các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt như đã nêu tại mục 1.

2.2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Hoàn thành công trình trong vòng 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các thuyết minh khác có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.

IV. Các bản vẽ: Có, file đính kèm