## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm các mặt hàng lĩnh vực y tế, môi trường thuộc kinh phí chi An ninh và trật tự an toàn xã hội năm 2026.

- Nội dung của gói thầu: Gói thầu số 10: Thiết bị phòng, chống dịch.

Gói thầu gồm 03 phần:

+ Phần 1: Máy phun hóa chất phòng dịch

+ Phần 2: Bình bơm phun hóa chất phòng dịch

+ Phần 3. Bình lọc nước

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026 (kinh phí chi An ninh và trật tự an toàn xã hội năm 2026).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội/Lào Cai/TP Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| TT | Nội dung yêu cầu | Yêu cầu cơ bản của hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phun hóa chất phòng dịch | * Yêu cầu chung - Chất lượng: Mới 100%; Năm sản xuất: 2026 trở về sau - Tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 - Tiêu chuẩn của sản phẩm: Đạt CE - Công dụng: Chuyên dùng để phun hóa chất khử trùng và phòng dịch ULV * Cấu hình cơ bản của 01 máy: Máy chính: 01 cái Vòi phun: 01 cái Đầu vòi phun: 01 bộ, chế độ phun: tối thiểu ≥ 5 kích thước hạt phun khác nhau Dây đeo: 01 cái, có lớp đệm lưng Bình chứa hóa chất: 01 cái Bình chứa nhiên liệu: 01 cái Bộ dụng cụ: 01 bộ * Yêu cầu kỹ thuật chi tiết Loại động cơ: 1 xi lanh, hai thì. Dung tích xilanh: ≥ 77 cc (cm3) Công suất: ≥ 2,94 KW/3,94 HP. Khởi động: Bằng dây kéo và tự động thu hồi Dung tích bình nhiêu liệu: ≥ 1,3 lít Bình chứa nhiên liệu bằng nhựa polypropylen hoặc thép không gỉ, chống được tia cực tím (UV). Dung tích bình chứa hóa chất: ≥ 13 lít. Lưu lượng khí phun: ≥ 23 m³/h Tốc độ khí qua đầu vòi (tốc độ phun): ≥ 85 m/s Chế độ phun: Phun ULV và phun hạt Tiêu thụ nhiên liệu: ≤ 1 lít/ giờ Trọng lượng: ≤ 13,5 kg | Cái | 100 |
| 2 | Bình bơm phun hóa chất phòng dịch | * Yêu cầu chung Chất lượng: Mới 100%; Năm sản xuất: 2026 trở về sau Tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 Sản phẩm đạt CE Công dụng: Chuyên dùng để phun hóa chất khử trùng và phòng dịch * Cấu hình cơ bản - Bình đựng chính:01 cái Tay bơm:01 cái Đầu phun:01 cái Cần phun:01 cái Dây đeo: 01 cái, có lớp đệm Bộ dụng cụ: 01 bộ Van lấy khí nén: 01 cái * Yêu cầu kỹ thuật chi tiết Dung tích nạp (chứa hóa chất): ≥ 10,0 lít. Tổng dung tích: ≥ 13,0 lít Áp suất hoạt động tối đa: ≥ 6 bar. Lưu lượng phun: ≥ 0,3 l/phút Lượng hóa chất tồn dư sau mỗi lần phun: ≤ 0,03 lít Bình đựng hóa chất: Bằng thép không gỉ hoặc nhựa Polypropylene Van: Bằng nhựa POM (Polyoxymethylene), hoặc đồng Đầu phun: Bằng nhựa POM (Polyoxymethylene), hoặc đồng Cần phun: dài ≥ 50cm Trọng lượng: ≤ 5,5 kg | Cái | 200 |
| 3 | Bình lọc nước | * Yêu cầu chung - Chất lượng: Mới 100%; Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Nhà sản xuất đạt: QCVN 12-4:2015/BYT - Tiêu chuẩn nước sạch đầu ra: QCVN 6-1:2010/BYT * Yêu cầu kỹ thuật chi tiết - Lõi lọc làm từ gốm, dung tích ≥ 10 lít - Công nghệ khử trùng tinh thể Bạc, loại bỏ ≥ 99,99% vi khuẩn (E.Coli/ Coliforms). - Thùng chứa nước có nắp đậy bằng nhựa cao cấp, dung tích ≥ 35 lít. - Vòi lấy nước nhựa PP: 01 cái - Bộ cấp nước: 01 bộ - Công suất lọc: 2 - 4 lít/giờ; - Công suất lõi lọc 10L: ≥14.600 lít nước; - Công nghệ lọc Gravity Ion Ag+; - Kích thước (D x R x C): (34 x 34 x 49) cm ± 1cm; - Dung tích bình chứa nước sau khi lọc: ≥ 20 lít; - Trọng lượng: ≤ 6,5 kg. - Nước đầu vào: Nước máy, nước mưa, nước đã qua xử lý lọc thô hoặc lắng phèn | Cái | 477 |

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết Bảo hành: Cam kết bảo hành hàng hóa tối thiểu 365 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu; địa điểm bảo hành tại Kho Bộ Công an tại Hà Nội và/hoặc Lào Cai và/hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Theo quy định tại E-ĐKC 21.1