# ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

A. Giới thiệu:

I. Khái quát về dự án:

1. Tên dự án: Tuyến đường giao thông kết nối Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ.

3. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa bàn các xã Xuân Lũng, xã Hy Cương và phường Phong Châu - tỉnh Phú Thọ.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Từng bước hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo phương án phát triển giao thông vận tải trong Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến đường hình thành sẽ tạo trục giao thông kết nối trực tiếp từ Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng đến Đường tỉnh 325B và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong khu vực; giảm thiểu chi phí vận chuyển, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất nhất là trong nông nghiệp, buôn bán, dịch vụ. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trong khu vực.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 6,3 km; trong đó, có 1,8 km đường cải tạo từ Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng đến ngã ba Tiên Kiên và 4,5 km đường mở mới từ ngã ba Tiên Kiên đến Đường tỉnh 325B (chợ Gò Sim). Tuyến đường có điểm đầu tiếp nối với tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trước cổng chính Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng; điểm cuối giao với đường Đường tỉnh 325B, kết nối với tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

- Phương án thiết kế: Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị TCVN 13592-2022; quy mô đường phố chính chủ yếu, địa hình đồng bằng đồi với tốc độ thiết kế 80 km/h. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, an toàn giao thông,… được thiết kế đồng bộ với công trình. Các thông số chủ yếu như sau:

a) Đoạn cải tạo từ Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng đến ngã 3 Tiên Kiên và hết khu dân cư: Đoạn tuyến có chiều dài khoảng 1,8 km; quy mô mặt cắt ngang cụ thể như sau:

- Bề rộng mặt đường (4 làn xe): 4x3,75 m=15,0 m;

- Bề rộng rãnh tam giác: 2x0,25m =0,5 m;

- Bề rộng dải phân cách: 0,5 m;

- Bề rộng hè đường: 2x5 m=10,0 m;

- Bề rộng nền đường: 26 m.

b) Đoạn mở mới không đi qua khu dân cư: Đoạn tuyến có chiều dài khoảng 4,5 km; quy mô mặt cắt ngang cụ thể như sau:

- Bề rộng mặt đường (4 làn xe): 4x3,75 m=15,0 m;

- Bề rộng dải phân cách: 0,5 m;

- Bề rộng lề đất 2 bên: 2x0,5 m=1,0 m;

- Bề rộng nền đường: 16,5 m.

7. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026 - 2029

II. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập mô hình BIM.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 1.200 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Giá gói thầu: Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8% và các chi khác theo quy định; chi phí dự phòng phần khảo sát =5%, chi phí dự phòng phần lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập mô hình BIM bằng không.

III. Mục đích tuyển chọn tư vấn:

- Chọn Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm theo quy định về hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 và Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 để thực hiện dịch vụ tư vấn nói trên, phù hợp quy hoạch và quy mô tính chất chức năng công trình.

- Chọn được Nhà thầu tư vấn thực hiện đúng thời gian và tiến độ yêu cầu, đảm bảo yêu cầu chất lượng hồ sơ, đảm bảo tính đồng bộ, giảm chi phí đầu tư, đáp ứng được các yêu cầu của các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật hiện hành.

B. Phạm vi công việc của nhà thầu và tiến độ thực hiện:

Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập mô hình thông tin công trình (BIM) theo quy mô đầu tư dự án được phê duyệt.

a. Công việc tư vấn phải làm:

- Tự tìm hiểu về nơi công trình xây dựng.

- Nhà thầu cần bố trí đủ nhân sự thực hiện việc khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình và lập mô hình thông tin công trình (BIM) theo nhiệm vụ được phê duyệt.

Lập phương án kỹ thuật khảo sát trình Chủ đầu tư phê duyệt; lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trình Chủ đầu tư phê duyệt; căn cứ tài liệu điều tra, khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; các Nghị định: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 và các tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình hiện hành đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế.

Lưu trữ và nộp cho Chủ đầu tư đầy đủ tài liệu (bao gồm cả hình ảnh, video) trong quá trình điều tra, khảo sát lập báo cáo.

b. Thời gian thực hiện gói thầu: 1.200 ngày. Trong đó:

+ Tiến độ thực hiện công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập mô hình BIM: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian còn lại thực hiện các công việc chỉnh sửa, hiệu chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan thẩm định; điều chỉnh, bổ sung dự án, quyết toán gói thầu,... hoặc các công việc phát sinh khác (nếu có).

C. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

I. Nhiệm vụ và phương pháp khảo sát xây dựng:

1) Mục đích khảo sát:

- Khảo sát đánh giá các điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ văn, kiến trúc công trình nhằm cung cấp các số liệu, thông tin để phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết về mặt bằng hiện trạng khu vực xây dựng công trình. Xác định cao độ, kích thước, tọa độ các hạng mục công trình phục vụ cho việc thiết kế, tính toán.

- Cung cấp các thông số về điều kiện địa chất công trình và các hoạt động địa chất khác khu vực xây dựng công trình phục vụ cho việc thiết kế, đề xuất các biện pháp để xử lý các vấn đề về nền móng công trình.

- Cung cấp các số liệu về thủy văn phục vụ tính toán thiết kế công trình.

- Cung cấp các số liệu về các vị trí mỏ vật liệu (như vị trí khai thác đất, cát, đá, bãi đổ thải,...) và các thủ tục pháp lý đã có của từng vị trí.

- Cung cấp các số liệu phục vụ tính toán khối lượng và lập tổng mức đầu tư.

2) Phạm vi khảo sát:

1. Điểm đầu: Tiếp nối với tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trước cổng chính Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng.

2. Điểm cuối: Giao với đường Đường tỉnh 325B, kết nối với tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

3. Địa điểm: Thuộc địa bàn các xã Xuân Lũng, xã Hy Cương và phường Phong Châu - tỉnh Phú Thọ.

4. Chiều dài dự kiến L = 6,3 km.

3) Tiêu chuẩn khảo sát chủ yếu được áp dụng:

| STT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | Tiêu chuẩn khảo sát |  |
|  | Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát | TCCS 31:2020/TCĐBVN |
|  | Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu. | TCCS41: 2022/TCĐBVN |
|  | Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419:1987 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2022/BXD |
|  | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
|  | Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình | TCVN 9401:2024 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới toạ độ | QCVN 04:2009/BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao | QCVN 11:2008/BTNMT |
|  | Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng | TT 13/2023/TT-BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | QCVN 07:2023/BXD |
|  | Khoan thăm dò địa chất công trình | TCVN9437:2012 |
|  | Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ | TCVN 9402:2012 |
|  | Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351:2022 |
| II | Tiêu chuẩn thí nghiệm |  |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm | TCVN4195:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm | TCVN4196:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm | TCVN4197:2012 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm | TCVN4198:2014 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chịu cắt trên máy cắt phẳng theo sơ đồ cố kết nhanh | TCVN 4199:2021 |
|  | Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm | TCVN 4200:2012 |
|  | Thí nghiệm xác định - Hệ số rỗng cho cát (emax, emin) | TCVN8721:2012 |
|  | Thí nghiệm xác định - Góc nghỉ khô, ướt (u,k) | TCVN8724:2012 |
|  | Tiêu chuẩn thí nghiệm nén 3 trục - theo sơ đồ (UU) | TCVN8868:2011 |
|  | Tiêu chuẩn thí nghiệm nén 3 trục - theo sơ đồ (CU) | TCVN8868:2011 |
|  | Thí nghiệm nén 1 trục nở hông cho đất dính (qu) | TCVN9438:2012 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa- Xác định cường độ và hệ số hóa mềm | TCVN7572-10:2006 |
|  | Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền nén trong phòng thí nghiệm | TCVN10324:2014 |
|  | Đất xây dựng - Phân loại đất | TCVN5747:1993 |
|  | Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất | TCVN9153:2012 |
|  | Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman. | TCVN 8867:2011 |
| III | Các tiêu chuẩn dùng cho công tác khảo sát mỏ vật liệu xây dựng |  |
|  | Thành phần hạt (cát xây dựng, xử lý nền) | TCVN 7572-2: 2006 |
|  | Áo đường mềm – Xác định mô dun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
|  | Hệ số rỗng cho cát | TCVN 8721:2012 |
|  | Góc nghỉ khô, góc nghỉ ướt cho cát | TCVN 8724:2012 |
|  | Thí nghiệm thấm cột nước không đổi | TCVN 8723: 2012 |
|  | Hàm lượng hữu cơ | TCVN 7572-8: 2006 |
|  | Hàm lượng sét và bụi bẩn | TCVN 7572-9: 2006 |
|  | Nén 1 trục mẫu đá | TCVN7572-10: 2006 |
|  | Độ mài mòn Los Angeles | TCVN 7572-12: 2006 |
|  | Độ dính bám đối với nhựa | TCVN 7504: 2005 |
|  | Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor | TCVN 12792:2020 |
|  | Vật liệu nền, móng mặt đường - phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm | TCVN 8861:2011 |

Trên đây là các tiêu chuẩn tham khảo, trong quá trình lập phương án khảo sát đơn vị tư vấn khảo sát có trách nhiệm rà soát, cập nhật lại để lập danh mục tiêu chuẩn dùng cho dự án trình Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

4) Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng xây dựng (dự kiến):

4.1. Công tác điều tra thu thập tài liệu

- a) Thị sát hiện trường và thu thập, phân tích đánh giá tài liệu

Mục đích của thị sát thực địa là đối chiếu các tài liệu đã thu thập với tình hình thực địa; bổ sung nhận thức về các yếu tố địa hình, địa chất, dân cư, môi trường điều tra về tình hình sụt lở, tình trạng nền mặt đường, hiện trạng công trình v.v… và giải pháp thiết kế cho từng hạng mục công trình.

- Tìm hiểu tình hình dân cư hai bên tuyến (các khu dân cư, đô thị, các công trình xây dựng, các khu công nghiệp), các quy hoạch xây dựng của địa phương,...;

- Tìm hiểu nguyên, vật liệu tại chỗ; các cơ sở sản xuất nguyên, vật liệu của địa phương (sắt, thép, xi măng, gỗ, nhựa đường,… không bao gồm vật liệu đắp, đá, cát); khả năng vận chuyển VLXD đến tuyến;

- Lập các văn bản làm việc với các cơ quan có công trình liên quan đến hướng tuyến, ý kiến tham gia đóng góp của địa phương về hướng tuyến và các yêu cầu về tuyến.

b) Điều tra về quy hoạch, thống nhất hướng tuyến:

Điều tra, thu thập tài liệu liên quan đến dự án và làm việc với các ngành, địa phương có liên quan.

- Thu thập bản đồ hiện trạng và quy hoạch;

- Quy hoạch chung xây dựng tỉnh Phú Thọ, quy hoạch chi tiết;

- Quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết;

- Quy hoạch thủy lợi: hệ thống kênh mương tưới tiêu, trạm bơm, các hồ đập,…

- Quy hoạch các công trình ngầm, hệ thống các loại đường dây ngầm, dây nổi;

- Quy hoạch hệ thống cấp nước và thoát nước;

- Đơn giá tại địa phương để phục vụ lập tổng dự toán;

- Điều tra nguồn nguyên vật liệu, vật tư, năng lượng phục vụ xây dựng (có văn bản thỏa thuận giữa các bên);

- Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn công trình.

- Thu thập bổ sung, cập nhật các số liệu chi tiết về quy hoạch và hiện trạng bao gồm: giao thông, cấp điện, cấp nước, đê điều và các công trình hạ tầng khác,... có ảnh hưởng đến dự án;

- Thu thập các tài liệu về giá có liên quan phục vụ lập dự toán: giá ca máy địa phương, đơn giá vật liệu xây dựng, đơn giá xây dựng cơ bản, giá cước vận chuyển..;

Và các số liệu khác có liên quan,…

- c) Điều tra thu thập số liệu về dân sinh kinh tế, văn hóa xã hội, số liệu thủy văn

- Thu thập, điều tra cơ chế, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư của địa phương khu vực ảnh hưởng bởi dự án.

- Đánh giá hiện trạng, tài nguyên môi trường của khu vực có tuyến đi qua, từ đó rút ra các đặc trưng của hiện tượng môi trường, đồng thời xác định rõ các vị trí nhạy cảm của môi trường lên dự án.

- - Đánh giá được các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình xây dựng tuyến đường và trong quá trình khai thác sử dụng

- Cập nhật các số liệu thuỷ văn: Mực nước cao nhất, mực nước thường xuyên, mực nước thấp nhất của vùng  liên quan đến công trình.

- Các công tác thu thập số liệu theo đúng quy định của quy trình.

d) Điều tra vị trí đổ thải, khai thác:

Khảo sát các bãi đổ thải xây dựng theo các nội dung sau:

+ Vị trí, quy mô của bãi chứa vật liệu thải.

+ Xác định đường vận chuyển: tên đường, quy mô, loại đường, chiều dài vận chuyển từ vị trí bãi thải vật liệu, mỏ vật liệu đến công trường.

Các bãi đổ vật liệu thải, mỏ vật liệu phải được sự thống nhất của địa phương (thể hiện bằng văn bản) và được thể hiện chi tiết các thông tin trên sơ họa bản đồ vị trí.

4.2. Khảo sát địa hình

Để phục vụ khảo sát, thi công và nghiệm thu công trình cần phải thành lập lưới khống chế mặt bằng và độ cao theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 (theo kinh tuyến trục 104o45’, múi chiếu 3o), cao độ Quốc gia Hòn Dấu.

a) Lập lưới khống chế mặt bằng và độ cao

- Lưới khống chế mặt bằng hạng IV được lập theo hướng tuyến đã nghiên cứu, được thực hiện bằng công nghệ GNSS tĩnh được phát triển từ các điểm gốc thuộc lưới tọa độ quốc gia hạng III trở lên (theo TCVN 9401:2012). Các điểm mốc GPS lập cho tuyến cần được lựa chọn phù hợp, kết hợp với các mốc GPS lập cho các vị trí công trình cầu vượt sông lớn và các nút giao lập thể liên thông khác mức. Yêu cầu khi chọn vị trí mốc trên thực địa phải đảm bảo sự phân bố và kết cấu đồ hình, ổn định lâu dài, tầm thông hướng tốt, kết hợp giữa tuyến và công trình điểm nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc hạ cấp xây dựng đường chuyền cấp 2 và cấp đo vẽ sau này.

- Khoảng cách giữa các điểm đo hạng IV từ 1 km - 5 km (theo Điều 4.7.2 - TCCS 31:2020/ TCĐBVN). Các vị trí cầu, nút giao sử dụng kết hợp với các mốc của tuyến. Khoảng cách trung bình để ước tính khối lượng mốc GPS cho dự án là 3,0km/điểm.

Quy cách mốc:

+ Mặt mốc		: 40cm x 40cm

+ Đáy mốc		: 50cm x 50cm

+ Chiều cao mốc	: 45cm

+ Bệ mốc		: 60cm x 60cm x 10cm

+ Vật liệu làm mốc	: Bê tông mác 200

+ Tim mốc		: Bằng sứ.

+ Trên mặt mốc ghi tên, ký hiệu và số hiệu mốc cùng ngày, tháng, năm xây dựng.

- Lưới độ cao hạng IV được xây dựng độc lập hoặc sử dụng chung với các mốc của lưới khống chế mặt bằng hạng IV. Lưới độ cao hạng IV được tiến hành đo đạc theo phương pháp đo cao hình học. Sai số khép độ cao phải thỏa mãn yêu cầu: fh ≤ ±20√L mm (L tính bằng Km).

- Các mốc trong lưới độ cao hạng IV được đo nối vào hệ độ cao Quốc gia, cứ 20 km đến 30 km phải đo nối vào một điểm độ cao Nhà nước từ hạng III trở lên (áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN 11:2008/ BTNMT).

- Chiều dài đo dẫn lưới độ cao hạng IV được ước tính dự kiến trên cơ sở chiều dài tuyến và chiều dài đo nối về mốc độ cao Nhà nước.

b) Lưới đường chuyền cấp 2 và thủy chuẩn kỹ thuật

- Lưới đường chuyền cấp 2 (ĐC2) được đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử theo phương pháp đo góc, cạnh hoặc đo theo công nghệ GNSS tĩnh bằng các máy đo GPS (theo TCVN 9401:2012).

- Yêu cầu máy toàn đạc điện tử có độ chính xác như sau được sử dụng để thiết lập lưới ĐC2:

+ Độ chính xác đo góc	           :  5”

+ Độ chính xác đo dài	           :  (5mm + 2ppm x D). Trong đó: D là chiều dài cạnh đo, đơn vị tính là Km.

- Các thông số cơ bản của lưới chuyền cấp 2 được quy định như sau:

+ Chiều dài cạnh của lưới: 80m  s  350m.

+ Độ chính xác đo góc: mb  10”;

+ Độ chính xác đo cạnh: ms/s   1:5000;

+ Sai số khép tương đối đường chuyền:

fx : Sai số khép gia số toạ độ theo trục x

fy : Sai số khép gia số toạ độ theo trục y

S : chiều dài giữa 2 điểm GPS hạng IV.

+ Sai số khép góc:  20” (n là số góc đo).

- Theo điều 4.7.3.2 - TCCS 31:2020/TCĐBVN: Chiều dài cạnh của lưới không nhỏ hơn 80 m và không lớn hơn 350 m. Tốt nhất là từ 150 m đến 250 m (tuỳ theo địa hình là miền núi, trung du hay đồng bằng). Khoảng cách trung bình để ước tính khối lượng mốc lưới đường chuyền cấp 2 cho dự án là 250m/1 điểm.

- Quy cách mốc:

+ Mặt mốc		: 20cm x 20cm

+ Đáy mốc		: 30cm x 30cm

+ Chiều cao mốc	: 40cm

+ Vật liệu làm mốc	: Bê tông mác 200

+ Tim mốc		: Bằng sứ.

+ Trên mặt mốc ghi tên, ký hiệu và số hiệu mốc cùng ngày, tháng, năm xây dựng.

- Lưới độ cao kỹ thuật được đặt trùng với hệ thống mốc ĐC2 và đo theo phương pháp đo cao hình học. Sai số khép độ cao phải thỏa mãn yêu cầu: fh ≤ ±30√L mm (L tính bằng Km).

c) Phóng tuyến hiện trường

- Công tác phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết. Rải cọc chi tiết trên đường thẳng khoảng cách trung bình 40m tùy từng đoạn tuyến, bổ sung các cọc chủ yếu trong đường cong (NĐ, TĐ, PG, TC, NC), cọc H, cọc Km, cọc giao cắt công trình (đường giao, cầu, cống cũ, đường điện,…), cọc địa hình đảm bảo phán ảnh đúng địa hình tuyến và hai bên tuyến và các cọc đặc trưng đặc biệt tại các vị trí tim khe và đỉnh đồi, núi.

- Khoảng cách đóng các cọc chi tiết trên đường thẳng không lớn hơn 40m đối với địa hình đồng bằng và đồi; không lớn hơn 20m đối với địa hình núi.

- Đóng các cọc tim tuyến bằng đinh sắt 15mm có mũ trên đường hoặc cọc gỗ hình tròn hoặc vuông 4x4cm, dài 40cm trên nền đất và được đánh dấu sơn, ghi tên cọc lên vị trí dễ quan sát gần cọc.

d) Khảo sát bình đồ, trắc dọc, trắc ngang tuyến

a. Đo đạc bình đồ tuyến

- Đo vẽ lập bình đồ tỷ lệ 1/2.000 thể hiện đường đồng mức, phạm vi đo vẽ phải đủ rộng để có thể kết hợp với lập hồ sơ cắm cọc GPMB, MLG đường bộ và chỉnh lý cục bộ tuyến khi cần thiết.

- Phạm vi đo vẽ lập bình đồ: Trên cơ sở tim tuyến thực địa, kết quả đo góc, đo dài, lập bình đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m, để thể hiện rõ nhà cửa hai bên tuyến đồng thời có thể tận dụng lại bước sau, theo phạm vi dự kiến từ tim tuyến sang mỗi bên 50m.

- Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát, bình đồ tuyến sẽ được bổ sung, cập nhật thể hiện đầy đủ các thông tin về địa hình, địa vật cần thiết phục vụ cho công tác thiết kế như sau:

Các điểm mốc khống chế GPS hạng IV, các điểm đường chuyền cấp 2;

Địa giới hành chính phường (xã), tỉnh (thành phố),...;

Nhà, công trình xây dựng, phạm vi đường bao các khu dân cư hiện có, đường ranh giới thực phủ và trải taluy (nếu có) theo quy định: Đo vẽ thể hiện đường bao khu dân cư, đất chuyên dùng, ranh giới thực phủ hiện trạng và thể hiện các ký hiệu thực phủ tương ứng.

Vị trí các đường giao cắt điện cao thế, trung thế, hạ thế và điện thông tin: Điều tra, khảo sát các loại điện giao cắt, đo tĩnh không dây thấp với mặt đất tự nhiên tại vị trí giao cắt tim tuyến và ghi chú các thông tin lên bản vẽ bình đồ, trắc dọc tuyến. Lưu ý: Trong quá trình khảo sát hiện trường đơn vị khảo sát phải ưu tiên kiểm tra trước các giao cắt với các tuyến đường điện cao thế (110kV, 220kV và 500kV), tiến hành đo vẽ chính xác vị trí và chụp ảnh hiện trạng các cột hiện trạng cùng với tĩnh không tương ứng tại vị trí giao cắt với tim tuyến thiết kế dự kiến và báo ngay cho CNTK/ CTTK để kiểm tra và quyết định hiệu chỉnh hướng tuyến nếu cần thiết;

Đối với các công trình nhân tạo quan trọng như: Kênh, mương thuỷ lợi điều tra rõ loại mương tưới hay tiêu, ghi chú rõ và thể hiện mũi tên chỉ hướng nước chảy tương ứng. Các công trình hiện trạng sẽ ghi chú rõ thông tin về loại kết cấu và vật liệu xây dựng (bê tông, thép gỗ,...), cống (tròn, hộp, vòm,...), khẩu độ/kích thước tương ứng;

Vị trí và giá trị các cụm mực nước điều tra thủy văn dọc tuyến và công trình;

Những địa vật quan trọng như: Di tích lịch sử, đền thờ, miếu, đình chùa, cây cổ thụ, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang nhân dân, trường học,... ghi chú mô tả thông tin chi tiết và thể hiện ký hiệu bình đồ theo quy định. Lưu ý: Đối với tất cả các đối tượng lịch sử, văn hóa, tâm linh trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến hoặc lân cận gần dự án cần thiết phải điều tra đầy đủ các thông tin liên quan như cấp quản lý, khả năng có thể di dời GPMB,... và báo ngay cho CNTK/ CTTK để làm việc với các cơ quan quản lý liên quan và thực hiện việc điều chỉnh, cải tuyến nếu cần thiết.

Đối với các loại đường giao thông hiện trạng (đường cũ): Khảo sát, điều tra và thể hiện đầy đủ thông tin về: Tên đường (nếu có), quy mô/ cấp kỹ thuật, bề rộng nền/ mặt đường, loại kết cấu áo đường và hướng đi (địa danh gần nhất) tương ứng của đường;

Các công trình nổi, ngầm, hạ tầng kỹ thuật đô thị: đường cáp quang, cấp thoát nước, điện, xăng dầu, thông tin, v.v... Thể hiện bằng ký hiệu/ layer riêng đối với từng loại và ghi chú thông tin cần thiết theo quy định;

Đo vẽ, thể hiện và ghi chú các thông tin về hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến bao gồm: loại rãnh (xây, rãnh đất,...), kích thước hình học tương ứng, điểm bắt đầu/kết thúc của từng đoạn rãnh, thể hiện cao độ đáy rãnh và mũi tên chỉ hướng nước chảy tương ứng.

Đối với đoạn tuyến tăng cường mặt đường: đo và thể hiện chính xác vị trí các cửa thu nước của hệ thống rãnh dọc hai bên tuyến, vị trí và kích thước chính xác của tất cả các hố ga điện / nước trên mặt đường hiện trạng.

Đo vẽ thể hiện vị trí ký hiệu và ghi chú các thông tin về công trình phòng hộ an toàn trên tuyến như: điểm bắt đầu/ kết thúc đoạn tôn lượn sóng, kè bê tông và tường chắn taluy âm /taluy dương, có đánh giá khả năng tận dụng lại hệ thống ATGT, biển báo, kè, tường chắn, …

Mật độ điểm cao độ chi tiết tuân thủ quy định theo tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và tuỳ thuộc vào tỷ lệ thành lập của từng loại bình đồ.

b. Đo vẽ trắc dọc tuyến

Công tác khảo sát trắc dọc bao gồm các công tác đo cao, đo dài, đo tất cả các cọc chi tiết theo đúng Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát TCCS31:2020/TCĐBVN.

- Đo vẽ trắc dọc tuyến ở tỷ lệ ngang 1/2.000, tỷ lệ đứng 1/200.

- Đo trắc dọc tuyến chính tại tất cả các cọc tim tuyến đã định trắc ở trên.

- Khối lượng thực hiện bằng chiều dài tuyến chính và theo bảng thống kế các đoạn tuyến làm mới như sau:

c. Đo vẽ trắc ngang tuyến

- Trắc ngang tuyến được đo vẽ ở tỷ lệ 1/200, trắc ngang tuyến được đo ở các cọc có địa hình đặc trưng, hướng đo phải vuông góc với tuyến, cọc ở trong đường cong đo theo đường phân giác ở đỉnh; khoảng cách trắc ngang dự kiến trung bình khoảng 40m/1cọc (bao gồm cả các cọc cơ bản; các cọc chủ yếu của đường cong; cọc chi tiết tại các vị trí thay đổi địa hình, giao cắt với đường khác, với các công trình trên tuyến và giao cắt với đường dây thông tin, điện lực,...).

- Phạm vi đo trắc ngang từ tim tuyến ra trung bình mỗi bên 40m đối với đoạn ngoài khu dân cư và 25m đối với đoạn qua khu dân cư.

- Thiết bị đo bằng máy toàn đạc điện tử, số liệu đo được ghi trực tiếp trên máy.

- Mặt cắt phải thể hiện đúng hình dáng địa hình, địa vật, điểm thay đổi địa hình, độ dốc,...

- Phần đường đo đầy đủ cao độ tim đường, mép đường;

- Phần rãnh thể hiện đầy đủ cao độ đáy rãnh, đỉnh mép rãnh;

- Các công trình nổi, hiện hữu như: Cáp quang, ống nước, cáp điện...

- Công trình công cộng, kiến trúc, tường rào, cột điện, cột đèn,... nếu nằm trong phạm vi cắt ngang phải ghi chú và thể hiện trên bản vẽ.

- Trên trắc ngang ngoài thể hiện tim, 2 mép mặt đường cũ, rãnh dọc (nếu có) và phải đo chi tiết các điểm lún, võng (nếu có) để tính toán chính xác khối lượng bù vênh.

e) Khảo sát nút giao

- Nút giao tại ngã ba Tiên Kiên giao với QL.32C và nút giao cuối tuyến giao với ĐT.325B: Nút giao ngã ba, cùng mức, tổ chức giao thông kênh hóa bằng hệ thống vạch sơn và biển báo được bố trí phù hợp.

- Các nút giao, lối rẽ khác được thiết vuốt nối đảm bảo an toàn.

- Đo vẽ lập bình đồ 1/1000 phạm vi đo vẽ  600m (3 nhánh: 2 nhánh trên đường QL.32C, mỗi nhánh dài 150m; 1 nhánh trên đường ĐT.325B, dài 300m); đo từ tim nhánh đo về mỗi bên 30m.

- Đo cắt dọc nút giao tỷ lệ 1/1000, 1/100 trên đường nhánh trong phạm vi bình đồ, khoảng cách tối đa 40m/cọc.

- Đo cắt ngang các nhánh nút giao tỷ lệ 1/200 trên đường nhánh trong phạm vi bình đồ, trung bình từ tim ra mỗi bên 30m.

- Đăng ký loại kết cấu mặt đường, chiều rộng nền mặt đường, tên đường hiện hữu, hướng đi tương ứng của đường, công trình ngầm nổi trong phạm vi nút giao.

- 4.3. Khảo sát thủy văn

- a) Thu thập và mua tài liệu

- Các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, gió với các đặc trưng lớn nhất, thấp nhất và trung bình tháng, năm của các năm quan trắc (dùng theo QCVN 02:2022/BXD).

- Mua tài liệu khí tượng, thủy văn của các trạm trong khu vực. Thời gian số liệu được lấy liên tục từ khi trạm đo bắt đầu hoạt động cho đến thời điểm tính toán (Quy định tại Mục 7.2.1 TCCS 31-2020; Mục 6.2 TCVN 11823-2:2017; Mục 4.2 TCVN 9845:2013).

- b) Khảo sát thủy văn dọc tuyến

- Điều tra thủy văn tại khu vực tuyến, bình quân 1 km điều tra 1 cụm mực nước. Các mực nước cần điều tra:

+ Mực nước lũ lịch sử cao nhất và năm xuất hiện, nguyên nhân;

+ Mực nước thủy triều trung bình hàng năm (nếu có);

+ Mực nước thường xuyên (nếu có);

+ Mực nước nhỏ nhất.

- Lập bảng đánh giá tình hình hoạt động của các công trình thoát nước, khả năng tận dụng, đề xuất phương án xử lý, thay thế mới.

- Đối với tuyến đường đi ven sông, suối điều tra các nội dung sau:

+ Mực nước lũ lớn nhất của 3 năm lũ lớn nhất trong lịch sử của sông, suối chảy ven đường;

- c) Khảo sát và thu thập số liệu hồ, đập, thủy lợi, kênh mương.

- Thu thập các tài liệu về các công trình thuỷ lợi, cầu hiện có, làm việc và thoả thuận với các cơ quan quản lý chức năng của tỉnh về quy hoạch sông, mương, thuỷ lợi;

- Các yêu cầu về thuỷ lợi, tưới tiêu.

- Khảo sát và thu thập số liệu thiết kế về các đập có liên quan đến tuyến đường, bao gồm:

- Tên hồ, đập;

- Vị trí so với lý trình tuyến;

- Khoảng cách từ đập về đến chân cầu, đường;

- Cấp đập, tần suất lũ thiết kế, tần suất lũ kiểm tra;

- Lưu lượng nước đến, lưu lượng nước xả thiết kế;

- Mực nước các loại gồm: mực nước dâng bình thường, mực nước dâng gia cường, mực nước kiểm tra, mực nước chết; mực nước lớn nhất hạ lưu;

- Khẩu độ các công trình thoát nước qua đập (Kích thước, chiều dài, chiều cao, chiều rộng cửa xả, cống).

- Với các loại hồ đập không có số liệu thiết kế cần:

- Xác định vị trí đập trên bản đồ các loại tỷ lệ.

- Vật liệu xây dựng đập.

- Mặt cắt ngang đập và công trình lấy nước qua đập.

- Điều tra mực nước cao nhất trong hồ, mực nước thấp nhất hạ lưu đập.

4.4. Khảo sát mặt đường cũ:

Nội dung công tác khảo sát nền, mặt đường gồm:

- Đánh giá tình trạng mặt đường: Công tác đánh giá tình trạng mặt đường hiện tại cần tiến hành thống kê chi tiết các hình thức hư hỏng của mặt đường cũ như: cao su, lún võng, rạn nứt, ổ gà, loại và kết cấu mặt đường, điều kiện thoát nước… làm cơ sở để đề xuất các giải pháp thiết kế xử lý phù hợp, tránh những hư hỏng phát sinh có nguyên nhân tiềm ẩn từ nền mặt đường hiện tại.

- Đo độ võng xác định mô đuyn đàn hồi của mặt đường bằng cần Benkelman theo quy trình TCVN 8867-2011. Đối với giai đoạn này tiến hành đo với mật độ: 20 điểm đo/ 1 km, đo rải đều và so le.

- Đào hố kết cấu để xác định loại, bề dày của các lớp kết cấu mặt đường với mật độ mỗi km đào một hố đào và vị trí được bố trí ở mép đường để đảm bảo an toàn. Kích thước hố 0,7x0,7m, sâu hết chiều dày kết cấu, dự kiến 0,7 m. Sau khi kết thúc hố đào tiến hành hoàn trả mặt bằng bằng vật liệu phù hợp như hiện trạng ban đầu. Lấy mẫu và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nền đường(100% số lượng mẫu), đầm nén tiêu chuẩn (50% số lượng mẫu) thí nghiệm  chỉ tiêu CBR (50% số lượng mẫu).

- 4.5. Khảo sát địa chất

### a) Khảo sát địa chất nền đường thông thường

Tham khảo mục 7.3.3.1 tiêu chuẩn TCCS 31:2020/TCĐBVN - Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát, công tác khảo sát địa chất cho nền đường được thực hiện theo các hạng mục sau:

- Điều tra đo vẽ ĐCCT nền đường: Bố trí các lỗ khoan nền đường cách nhau trung bình 600m/lỗ. Chiều sâu khoan dự kiến 7m, trong quá trình khoan nền đường thông thường nếu có phát hiện đất yếu thì tiến hành khoan nền đất yếu.

- Lấy mẫu xác định địa tầng bình quân 2m/1 mẫu (mỗi lỗ khoan lấy 3 mẫu). Thí nghiệm 80% số mẫu lấy để làm các thí nghiệm nguyên dạng và thí nghiệm không nguyên dạng. Yêu cầu khoan hết chiều sâu dự kiến và nếu phát hiện đất yếu cần thông báo cho chủ trì hạng mục địa chất biết để bổ sung khoan theo nền đường đất yếu.

### b) Yêu cầu kỹ thuật khoan

- Sử dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu, mũi khoan hợp kim, bơm rửa bằng dung dịch bentonite;

- Công tác khoan sẽ đi kèm với lắp đặt ống chống tạm thời bất cứ khi nào thấy lỗ khoan không ổn định do gặp tầng đất yếu, cát chảy, mất nước,…;

- Đường kính lỗ khoan: 90-130mm. Khi khoan vào lớp đá nứt nẻ mạnh, hang karst,… thì đường kính lỗ khoan tối thiểu là 75mm.

- Chiều dài hiệp khoan: ≤ 0,5m.

- Khoảng cách lấy mẫu thí nghiệm 2m/mẫu.

- Thực hiện các thí nghiệm hiện trường: SPT, với cự ly 2m/ lần thí nghiệm.

- Cần xác định mực nước ngầm ổn định trong tất cả các lỗ khoan trên cạn.

- Xác định và mô tả tỷ lệ RQD và TCR với tầng đá cho từng mét khoan.

- Toàn bộ mẫu đất, đá kể cả đá phong hoá lấy được bảo quản trong khay mẫu và chụp ảnh lưu trong hồ sơ.

- Sau khi hoàn thành, các lỗ khoan phải tiến hành lấp, đánh dấu vị trí lỗ khoan ngoài thực địa và trên bình đồ để thuận lợi trong quá trình kiểm tra và nghiệm thu.

- Mẫu đất yếu phải được lấy bằng ống mẫu thành.

- Ghi chép RQD và TCR với tầng đá, lưu trữ và bảo quản toàn bộ mẫu đá lấy được kể cả mẫu đá phong hóa.

- Chụp ảnh khay đựng mẫu cùng với các mẫu đất đã lấy được trong lỗ khoan, sắp xếp theo thứ tự độ sâu lấy mẫu, ký hiệu mẫu, file ảnh được gửi cho Chủ nhiệm thiết kế.

- Trong khi khoan, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu được thực hiện theo đúng "tiêu chuẩn TCVN 9437:2012, TCVN 2683:2012, TCCS 31: 2020/ TCĐBVN, TCVN 11823-2017" và các quy định hiện hành khác.

### c). Điều kiện kết thúc lỗ khoan

* Đối với nền đường thông thường: Trong quá trình khoan đoạn nền đường thông thường yêu cầu khoan vào đất tốt khoảng 3m (đất tốt là đất sét từ dẻo cứng trở nên hoặc cát), hoặc vào đá 2m. Chiều sâu khoan tối thiểu 5m. Nếu khoan hết chiều sâu dự kiến mà chưa gặp lớp đất tốt thì báo lại chủ nhiệm khảo sát, chủ đầu tư.

* Đối với lỗ khoan đất yếu: Khi khoan không gặp đất yếu thì kết thúc như lỗ khoan nền đường thông thường (khoảng 7m), khi gặp đất yếu thì chiều sâu kết thúc khi khoan qua các lớp đất yếu vào lớp đất chịu lực khoảng 3m. Thông thường lớp đất chịu lực được xác định là đất dính có trạng thái từ dẻo cứng trở lên (tương đương với thí nghiệm SPT≥8) hoặc đất rời hoặc hết chiều sâu vùng ảnh hưởng lún dự kiến, trong mọi trường hợp không vượt quá 40m.

# Lưu ý: Trước khi khoan và sau khi khoan xong đơn vị khoan cần báo cho đại diện của Chủ đầu tư; TVGS khảo sát để tiến hành kiểm tra và nghiệm thu tại hiện trường.

### d) Yêu cầu thí nghiệm

- Mẫu thí nghiệm dự kiến sẽ được lựa chọn để đảm bảo yêu cầu thiết kế. Các chỉ tiêu thí nghiệm sẽ do Chủ trì hạng mục địa chất đề xuất và Chủ nhiệm thiết kế/Chủ nhiệm khảo sát chấp thuận.

- Đối với các chỉ tiêu thí nghiệm nén 3 trục (theo sơ đồ UU, CU), nén cố kết, nén 1 trục nở hông, SPT,… số lượng trong nhiệm vụ này (nếu có) là dự kiến theo nguyên tắc tối đa; Tùy theo yêu cầu thiết kế Chủ nhiệm thiết kế/Chủ nhiệm khảo sát chỉ định thực hiện đối với các mẫu cần thí nghiệm bằng văn bản.

- Tất cả các mẫu được thí nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam, trường hợp thí nghiệm không có trong tiêu chuẩn Việt Nam thì sử dụng theo tiêu chuẩn ASTM.

- Mẫu nguyên dạng, xác định các chỉ tiêu:

Thành phần hạt P%; Độ ẩm thiên nhiên W; Khối lượng thể tích tự nhiên w; Khối lượng riêng ; Độ ẩm giới hạn chảy WL; Độ ẩm giới hạn dẻo Wp; Hệ số nén lún a (nén nhanh không nở hông); Cường độ kháng cắt C,  (theo phương pháp cắt nhanh trực tiếp).

- Mẫu thí nghiệm nén cố kết Cv, xác định các chỉ tiêu:

Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu: Hệ số cố kết (Cv); chỉ số nén (Cc); chỉ số nén lại (Cr); áp lực tiền cố két (Pc); hệ số thấm (Kv).

- Mẫu thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU, xác định các chỉ tiêu:

Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cường độ kháng cắt không thoát nước C,  (bằng phương pháp nén 3 trục sơ đồ UU).

- Mẫu thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU, xác định các chỉ tiêu:

Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cường độ kháng cắt đất cố kết không thoát nước (nén 3 trục sơ đồ CU).

- Mẫu không nguyên dạng, xác định các chỉ tiêu:

+ Mẫu đất dính không nguyên dạng.

Thành phần hạt p%; Khối lượng riêng ; Độ ẩm giới hạn chảy WL; Độ ẩm giới hạn dẻo Wp.

+ Mẫu cát, sạn sỏi không nguyên dạng:

Thành phần hạt p%; Khối lượng riêng ; Góc nghỉ khô (d), góc nghỉ bão hoà (w); Hệ số rỗng lớn nhất (max), hệ số rỗng nhỏ nhất (min).

- Mẫu đá, xác định các chỉ tiêu:

Khối lượng thể tích tự nhiên w; Khối lượng riêng ; Cường độ kháng nén ở trạng thái khô gió; Cường độ kháng nén trạng thái bão hoà.

Mẫu nước: Phân tích thành phần hoá học theo phương pháp rút gọn (K+ Na+); Ca2+ ; Mg2+ ; Fe3+ ; S2O4- ; HCO3- ; CO2 tự do và ăn mòn các loại, tổng độ cứng, độ pH.

- 4.6. Khảo sát đánh giá mỏ vật liệu

- Sau khi khảo sát, xác định vị trí mỏ vật liệu, tiến hành lấy mẫu đất để thí nghiệm cơ lý hóa của đất: chỉ tiêu về giới hạn dẻo, giới hạn chảy, thành phần hạt, độ chặt tiêu chuẩn, sức chống cắt trên máy cắt phẳng, chỉ số CBR.

4.7. Yêu cầu về công tác khảo sát

- Đảm bảo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật hiện hành.

- Có số liệu thống kê và đền bù giải phóng mặt bằng như: Diện tích mất đất (đất ở, đất nông nghiệp,...) khi xây dựng công trình, đền bù về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, các công trình hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển; số hộ dân phải di chuyển tái định cư (nếu có).

- Trong quá trình khảo sát có sự giám sát, nghiệm thu của tư vấn giám sát.

4.8. Hồ sơ khảo sát xây dựng: Theo quy định hiện hành.

4.9. Số lượng hồ sơ khảo sát giao nộp: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

II. Nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

a) Quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 6,3 km; trong đó, có 1,8 km đường cải tạo từ Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng đến ngã ba Tiên Kiên và 4,5 km đường mở mới từ ngã ba Tiên Kiên đến Đường tỉnh 325B (chợ Gò Sim).

b) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc công trình: Đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp kết nối với hạ tầng khu vực và an toàn môi trường, phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

c) Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng, tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình: Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng công trình.

d) Nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư:

*) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư:

- Nội dung lập báo cáo nghiên cứu khả thi lập theo quy định tại Điều 47, Luật Đầu tư công năm 2024 và Điều 54, Luật Xây dựng, các nội dung chính như sau:

+ Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng;

+ Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư, di chuyển hạ tầng (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;

+ Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, lâm nghiệp, rừng, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác;

+ Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án; Tổng mức đầu tư phải bao gồm thuyết minh lập TMĐT.

+ Thiết kế các hạng mục tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông, cấp điện, cấp thoát nước để giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án trong đó thể hiện bản vẽ thiết kế cơ sở gồm thuyết minh, bản vẽ hiện trạng, bản vẽ vị trí hướng tuyến sau di dời, giải pháp mặt bằng, mặt cắt, kết cấu chính, vật liệu sử dụng,... Lập phương án sử dụng đất tầng mặt.

+ Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi phải chỉ rõ thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình.

+ Các nội dung khác có liên quan.

- Tổng mức đầu tư: Được lập theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ; các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021; số 01/2025/TT-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 và Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 và các chế độ, chính sách hiện hành.

đ) Thiết kế cơ sở:

*) Thuyết minh thiết kế cơ sở:

Giới thiệu tóm tắt địa điểm, vị trí xây dựng, phương án tuyến, quy mô xây dựng các hạng mục công trình, kết nối dự án với hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.

Giải pháp thiết kế các hạng mục thuộc dự án.

*) Bản vẽ thiết kế cơ sở:

Bản đồ vị trí tuyến đường trong quy hoạch;

Bình đồ tuyến;

Trắc dọc tuyến;

Cắt ngang điển hình;

Trắc ngang chi tiết;

Mặt bằng thoát nước;

Bình đồ thiết kế an toàn giao thông;

Bản vẽ các công trình trên tuyến;

Hồ sơ biện pháp thi công chủ đạo; sơ đồ điều phối vật liệu đào đắp.

Bản vẽ thiết kế các hạng mục tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông, cấp điện, cấp thoát nước để giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án trong đó thể hiện bản vẽ thiết kế cơ sở gồm thuyết minh, bản vẽ hiện trạng, bản vẽ vị trí hướng tuyến sau di dời, giải pháp mặt bằng, mặt cắt, kết cấu chính, vật liệu sử dụng,...

Bản vẽ sơ đồ phương án sử dụng đất tầng mặt.

e) Tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

| STT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn tham khảo | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| I | Tiêu chuẩn thiết kế đường |  |
|  | Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế | TCVN 4054-2005 |
|  | Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế | TCVN 13592:2022 |
|  | Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu thiết kế | TCVN 8810:2011 |
|  | Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông | TCCS 40:2022/ TCĐBVN |
|  | Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế | TCCS 38:2022/TCĐBVN |
|  | Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối | TCCS 39:2022/TCĐBVN |
|  | Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế | TCCS 34:2022/TCĐBVN |
|  | Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế | TCVN 10380-2014 |
|  | Nút giao đường ô tô – Yêu cầu thiết kế | TCVN 13837:2023 |
|  | Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ | TCVN 9845:2013 |
|  | Tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế | TCVN 135615:2022 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2022/BXD |
|  | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
|  | Quy trình lập thiết kế Tổ chức xây dựng và Thiết kế thi công | TCVN 4252:2012 |
|  | Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng | Thông tư 13/2023/TT-BTNMT |
| II | Tiêu chuẩn thiết kế công trình phụ trợ |  |
|  | Điều lệ báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024/BGTVT |
|  | Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ | TCVN 7887:2018 |
|  | Thông tư định mức xây dựng | TT 12/2021/TT-BXD |
|  | Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN:9257:2012 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện | QCVN 01:2020/BCT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | QCVN 07:2023/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật | QCVN 07-7:2023/BXD |

Trên đây là các tiêu chuẩn tham khảo, Trong quá trình triển khai đơn vị lập BCNCKT phải lập danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án để trình Chủ đầu tư xem xét trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

g) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Báo cáo chính.

- Các nội dung khác kèm theo báo cáo chính.

- Thiết kế cơ sở (gồm cả thuyết minh và bản vẽ).

- Các báo cáo chuyên ngành.

- Phụ lục tính toán.

- Tổng mức đầu tư.

- Và toàn bộ file lưu về hồ sơ, các tài liệu khác theo quy định.

h) Số lượng hồ sơ giao nộp: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

III. Lập mô hình thông tin công trình (BIM)

- Mô hình hóa để thể hiện trực quan, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc lựa chọn các giải pháp thiết kế hiệu quả. Các bên liên quan dự án hiểu rõ về giải pháp thiết kế để đưa ra các quyết định cho phù hợp.

- Phát hiện, kiểm soát các lỗi xung đột giữa các bộ môn thiết kế; giữa cấu kiện, hạng mục công trình với các hạ tầng hiện hữu,... sẽ giảm việc thay đổi hoặc điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Kiểm soát khối lượng thiết kế, tránh các sai sót do các lỗi khách quan.

- Nguồn dữ liệu ứng dụng BIM trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi tạo cơ sở cho công tác áp dụng BIM cho các giai đoạn thi công và quản lý vận hành sau này của dự án.

- Xây dựng và sử dụng Môi trường dữ liệu chung (CDE) để tăng hiệu quả công tác lưu trữ và chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số đảm bảo thuận lợi trong việc phối hợp các hoạt động, tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin dự án. Việc triển khai và duy trì CDE trong quá trình thực hiện dự án sẽ do tư vấn thực hiện và được bàn giao cho CĐT sau khi kết thúc dự án.

- Tạo các thảo luận, trao đổi theo các chủ đề để các bên có thể tương tác và phản hồi một cách nhanh nhất, lưu trữ thông tin và nội dung cuộc họp trên CDE giúp các bên tham gia dự án có thể dễ dàng truy xuất thông tin cần thiết.

Thông qua mô hình BIM và các chức năng được thiết lập trên CDE, BIM mang lại các lợi ích cho công tác báo cáo như sau:

- Số hóa dữ liệu báo cáo, hỗ trợ xuất các báo cáo công việc đã thực hiện.

- Dự kiến và theo dõi được tiến độ các công việc hoàn thành một cách trực quan và nhanh chóng nhất.

- Cung cấp mô hình 3D trực quan giúp các đơn vị thẩm tra, thẩm định có thể hình dung và kiểm tra dễ dàng các yếu tố của thiết kế, an toàn giao thông.

- Ứng dụng BIM có công tác phối hợp xử lý va chạm các bộ môn, hạng mục hỗ trợ công tác kiểm tra của đơn vị thẩm tra, thẩm định.

- Tất cả dữ liệu mô hình, thiết kế được tổ chức và phần quyền trên CDE, chính vì vậy đơn vị thẩm tra, thẩm định sẽ dễ dàng kiểm tra và theo dõi kịp thời các dữ liệu cần kiểm tra của các bên.

Trình tự thực hiện BIM tổng quát trong quá trình đầu tư xây dựng được minh hoạ như hình dưới đây:

- Phương thức thực hiện dự án: theo phương thức thiết kế - đấu thầu - xây dựng truyền thống.

- Quá trình áp dụng BIM: cho giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (thiết kế triển khai sau TKCS)

- Giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

+ Đơn vị tư vấn lập kế hoạch thực hiện BIM;

+ Thực hiện mô hình hóa thông tin công trình theo từng bộ môn;

+ Tạo mô hình tổng hợp các bộ môn và kiểm tra xung đột, đề xuất xử lý xung đột;

+ Hoàn chỉnh mô hình tổng hợp sau khi xử lý va chạm, xung đột các bộ môn. Phát hành sản phẩm áp dụng BIM giai đoạn thiết kế;

+ Hoàn chỉnh mô hình từng bộ môn theo ý kiến của cơ quan thẩm định. Tiến trình tổng quát triển khai áp dụng BIM.

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

- Nhà thầu triển khai thực hiện ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

V. Đề xuất tài chính:

- Nhà thầu đề xuất đầy đủ chi phí để thực hiện điều tra, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí. Các loại thuế, phí, lệ phí do nhà thầu đề xuất phải phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

- Chi phí do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu bao gồm:

+ Thù lao cho chuyên gia bao gồm: i) Thù lao cho chuyên gia thiết kế và các cán bộ hỗ trợ thiết kế để thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập mô hình BIM; ii) thù lao cho chuyên gia khảo sát và các cán bộ hỗ trợ khảo sát để thực hiện công tác điều tra, thu thập, khảo sát, tổng hợp công tác khảo sát, lập phương án khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát. Thù lao chuyên gia đã bao gồm lương cơ bản, chi phí xã hội, chi phí quản lý chung, lợi nhuận, phụ cấp, các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành. Chi phí thù lao cho chuyên gia được đưa vào Mẫu số 12 (Webform trên Hệ thống).

+ Chi phí khác cho chuyên gia bao gồm: chi phí đi lại, liên lạc, văn phòng, thiết bị, tài liệu, in ấn,… và bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành. Chi phí khác cho chuyên gia được đưa vào Mẫu số 13 (Webform trên Hệ thống).

+ Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng bao gồm: chi phí khảo sát được xác định theo nội dung công tác khảo sát, khối lượng khảo sát dự kiến ở trên. Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng được đưa vào Mẫu số 14 (Webform trên Hệ thống).

+ Chi phí thù lao cho chuyên gia, chi phí khác cho chuyên gia, chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng được đưa vào bảng tổng hợp chi phí Mẫu số 15 (Webform trên Hệ thống).

D. Báo cáo và thời gian thực hiện

1. Các báo cáo phải nộp bao gồm:

- Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu đề xuất cần thiết (nếu có) với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc;

- Theo tiến độ của nhà thầu đề xuất trong E-HSDT, nhà thầu phải có kế hoạch hoàn thành các phần công việc thiết kế theo từng giai đoạn. Khi xong mỗi phần công việc, Nhà thầu báo cáo cho Chủ đầu tư và gửi một bộ bản vẽ dự thảo kèm thuyết minh để chủ đầu tư kiểm tra;

- Nhà thầu tư vấn thiết kế có trách nhiệm chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra thiết kế, dự toán và Chủ đầu tư cho đến khi hồ sơ được cấp có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt;

- Việc báo cáo về công việc và trao đổi ý kiến phải được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình làm việc. Bất cứ tại giai đoạn nào, khi chủ đầu tư cần thiết đều có thể kiểm tra về tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành công việc của Nhà thầu để giảm rủi ro cũng như có sự phối hợp cụ thể. Ngoài những báo cáo thường xuyên theo cam kết, Nhà thầu cũng không có quyền từ chối làm các báo cáo đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.

2. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 1.200 ngày. Trong đó:

- Thời gian từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi giao nộp hồ sơ Báo cáo NCKT và lập mô hình BIM là 30 ngày;

- Thời gian còn lại thực hiện các công việc chỉnh sửa, hiệu chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc cơ quan thẩm định; điều chỉnh, bổ sung dự án,... hoặc các công việc phát sinh khác (nếu có).

- Tiến độ thực hiện như sau:

+ Nộp báo cáo khảo sát: Địa hình sau 10 ngày, địa chất sau 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Nộp báo cáo, tính toán ổn định, kết cấu: Sau 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập mô hình BIM: Sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

* Sản phẩm dịch vụ tư vấn phải đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, các quy định hiện hành có liên quan và phải đầy đủ các hồ sơ bao gồm:

+  Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, kết quả và các tài liệu điều tra, thu thập; Nhật ký khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và các biên bản nghiệm thu quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng,...

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và lập mô hình BIM.

E. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

1. Tính hợp lệ.

1.1. Trường hợp nhà thầu liên danh: Các hạng mục để làm căn cứ phân chia công việc trong liên danh:

Khảo sát, lập Báo cáo NCKT và lập mô hình BIM dự án: Tuyến đường giao thông kết nối Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, gồm:

Đầu tư xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 6,3 km; trong đó, có 1,8 km đường cải tạo từ Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng đến ngã ba Tiên Kiên và 4,5 km đường mở mới từ ngã ba Tiên Kiên đến Đường tỉnh 325B (chợ Gò Sim). Tuyến đường có điểm đầu tiếp nối với tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trước cổng chính Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng; điểm cuối giao với đường Đường tỉnh 325B, kết nối với tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

1.2. Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký các ngành nghề kinh doanh/ hoặc Quyết định thành lập có chức năng tham gia hoạt động xây dựng các ngành nghề sau: Khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất), thiết kế xây dựng: Công trình giao thông (đường bộ).

* Ghi chú: Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải có năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc đảm nhận. Một thành viên liên danh không đáp ứng yêu cầu về năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành tương ứng với phần công việc mình đảm nhận thì liên danh bị đánh giá là không đủ điều kiện năng lực hoạt động.

2. Kinh nghiệm của nhà thầu

2.1. Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu có tính chất tương tự:

(i) Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng khảo sát, thiết kế là hợp đồng khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

(ii) Đối với nhà thầu liên danh:

+ Số lượng hợp đồng của liên danh được tính bằng tổng các hợp đồng của các thành viên trong liên danh và tương ứng với phần công việc của thành viên liên danh thực hiện;

+ Trường hợp một hạng mục công trình/công trình được thực hiện bởi nhiều thành viên trong liên danh thì mỗi thành viên tham gia thực hiện hạng mục đó phải có kinh nghiệm thực hiện ít nhất 01 (một) hợp đồng tương tự với phần việc do mình đảm nhận; nếu 01 (một) thành viên không có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự với phần việc do mình đảm nhận thì điểm kinh nghiệm thực hiện hạng mục đó của liên danh tính bằng 0 (không).

(iii) Thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành.

2.2. Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng. Phòng thí nghiệm phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận được thí nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu thí nghiệm theo nội dung công việc của gói thầu và còn hiệu lực trong thời gian thực hiện hợp đồng; Trường hợp nhà thầu không sở hữu phòng thí nghiệm thì nhà thầu phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định đối với lĩnh vực khảo sát địa chất công trình; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Trong tất cả các trường hợp nhà thầu có phòng thí nghiệm hoặc nhà thầu đi thuê. Nếu phòng thí nghiệm không thí nghiệm được đầy đủ các chỉ tiêu thí nghiệm theo nội dung công việc của gói thầu thì bị đánh giá nhà thầu không có phòng thí nghiệm.

2.3. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:

i) Tài liệu chứng minh nhà thầu hạch toán tài chính độc lập, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả, không đang trong quá trình giải thể gồm các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2025 và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong năm tài chính 2025; hoặc tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai; hoặc văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính 2025;

+ hoặc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

ii) Tài liệu chứng minh năng lực của nhà thầu, nhà thầu phải gửi kèm theo bản chính hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký các ngành nghề kinh doanh/ hoặc Quyết định thành lập có chức năng tham gia hoạt động xây dựng các ngành nghề sau: khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất), thiết kế công trình giao thông (đường bộ).

iii) Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu phải gửi kèm theo bản chính hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu sau:

- Hợp đồng khảo sát, thiết kế ký với chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư;

* Lưu ý:

Đối với các hợp đồng mà nhà thầu thực hiện với tư cách là thành viên liên danh thì chỉ xem xét đánh giá đối với phần công việc mà nhà thầu đảm nhận thực hiện trong liên danh.

iv) Tài liệu chứng minh Nhà thầu có phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng đáp ứng yêu cầu, Nhà thầu phải đính kèm bản chính hoặc bản công chứng, chứng thực:

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (kèm theo danh mục chỉ tiêu thí nghiệm của phòng thí nghiệm) còn hiệu lực trong thời gian thực hiện hợp đồng;

+ Hợp đồng nguyên tắc ký với đơn vị có phòng thí nghiệm mà nhà thầu liên kết (đối với trường hợp phòng thí nghiệm không thuộc sở hữu của nhà thầu)

+ Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp của đơn vị sở hữu phòng thí nghiệm (đối với trường hợp phòng thí nghiệm không thuộc sở hữu của nhà thầu).

3. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu:

3.1. Nhân sự chủ chốt để thực hiện gói thầu, gồm:

1.1. Chủ nhiệm dự án (chủ nhiệm thiết kế xây dựng).

1.2. Chủ nhiệm khảo sát địa hình.

1.3. Chủ nhiệm khảo sát địa chất.

1.4. Các chủ trì thiết kế (thiết kế hạng mục đường, thiết kế hạng mục thoát nước, thiết kế hạng mục điện chiếu sáng).

1.5. Chuyên gia thực hiện lập mô hình thông tin công trình (BIM).

1.6. Chủ trì lập tổng mức đầu tư.

Mỗi vị trí nhân sự chủ chốt nêu trên chỉ được đề xuất một lý lịch chuyên gia theo quy định tại khoản 14.2 chương I. Chỉ dẫn nhà thầu, không được phép bố trí kiêm nhiệm.

Lưu ý:

Các nhân sự đảm nhận vị trí chủ nhiệm, chủ trì và các chuyên gia trong thời gian đề xuất và thời gian thực hiện gói thầu này không được trùng lặp với các gói thầu khác (Kèm theo bản cam kết và phải được chuyên gia ký trực tiếp. Nếu bản cam kết không được chuyên gia ký trực tiếp thì vị trí do chuyên gia đảm nhiệm sẽ không được tính điểm).

Khi đánh giá hồ sơ dự thầu nếu bên mời thầu phát hiện hoặc có tài liệu chứng minh nhân sự đề xuất của nhà thầu đang thực hiện tại một gói thầu khác cùng thời gian nhà thầu đề xuất thực hiện tại gói thầu này thì sẽ không tính điểm cho nhân sự  đã đề xuất này.

3.2. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhân sự tại mục 3.1 ở trên được quy định tại chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

*) Cách tính kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt:

(i) Số năm kinh nghiệm làm việc của nhân sự được tính từ thời điểm nhân sự thực hiện nhiệm vụ tư vấn đầu tiên về khảo sát, thiết kế, lập dự toán/ tổng mức đầu tư đến trước thời điểm đóng thầu.

(ii) Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng khảo sát, thiết kế là hợp đồng khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

(iii) Kinh nghiệm làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế của chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế được xét khi đã thực hiện các nhiệm vụ tương ứng ở các hợp đồng tư vấn giai đoạn: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

(iv) Kinh nghiệm làm chủ nghiệm khảo sát địa hình, địa chất của chủ nhiệm khảo sát địa hình, chủ nhiệm khảo sát địa chất được xét khi đã thực hiện các nhiệm vụ tương ứng ở các hợp đồng tư vấn giai đoạn: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

(v) Kinh nghiệm của các chuyên gia được xét khi thực hiện các nhiệm vụ tương ứng ở các hợp đồng tư vấn giai đoạn: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

*) Đối với nhà thầu liên danh:

Cả liên danh phải đảm bảo có đủ nhân sự chủ chốt theo yêu cầu tại “mục 3.1, phần 3 Nhân sự chủ chốt của nhà thầu” ở trên. Từng thành viên liên danh phải bố trí nhân sự có đủ năng lực hoạt động xây dựng để đảm bảo thực hiện phần công việc mình đảm nhận.

Cả liên danh chỉ bố trí chung: 01 nhân sự chủ nhiệm thiết kế; 01 nhân sự chủ nhiệm khảo sát địa hình; 01 nhân sự chủ nhiệm khảo sát địa chất; 01 nhân sự chủ trì thiết kế đường; 01 nhân sự chủ trì thiết kế thoát nước; 01 nhân sự chủ trì thiết kế hệ thống điện; 01 nhân sự chuyên gia thực hiện quản lý, điều phối và thực hiện dựng hình BIM; 01 nhân sự chủ trì lập tổng mức đầu tư.

Lưu ý:

Đối với kinh nghiệm của các cá nhân (Chủ nhiệm dự án, Chủ nhiệm khảo sát địa chất, Chủ nhiệm khảo sát địa hình, Chủ trì thiết kế đường, Chủ trì thiết kế hạng mục thoát nước và Chủ trì lập tổng mức đầu tư): Trường hợp đã thực hiện các nhiệm vụ tương ứng đối với 02 hợp đồng công trình giao thông cấp III thì được tính là đã thực hiện 01 hợp đồng công trình giao thông cấp II cùng loại.

3.3. Để chứng minh kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự cần gửi kèm theo bản chính hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu sau:

(i) Lý lịch chuyên gia tư vấn (Lý lịch kê khai của chuyên gia về năng lực kinh nghiệm chỉ được bên mời thầu xem xét khi bản kê khai được chuyên gia ký trực tiếp. Nếu bản kê khai không được chuyên gia ký trực tiếp thì điểm của vị trí do chuyên gia đảm nhận sẽ tính bằng 0).

(ii) Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, năng lực: Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng còn hiệu lực phù hợp với vị trí đảm nhiệm.

(iii) Các tài liệu chứng minh kinh nghiệm: Nhà thầu cung cấp một trong số các tài liệu sau:

Văn bản xác nhận của chủ đầu tư (hoặc đại diện chủ đầu tư) trong đó xác nhận vị trí mà nhân sự thực hiện về nhiệm vụ tại hợp đồng, về quy mô, cấp công trình, địa điểm xây dựng,... hoặc các tài liệu hợp pháp khác có thể hiện chức danh của nhân sự như: Quyết định phê duyệt dự án/ thiết kế, biên bản nghiệm thu, hợp đồng tư vấn,...

(iv) Hợp đồng lao động với nhà thầu (nếu nhân sự thuộc nhà thầu) hoặc hợp đồng thuê chuyên gia (nếu nhân sự không thuộc nhà thầu) có hiệu lực đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu này.

E. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Cử cán bộ có kinh nghiệm, năng lực phối hợp với nhà thầu trong quá trình thực hiện;

Giải quyết kiến nghị của bên nhận thầu theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng

Cung cấp cho nhà thầu thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).