Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng dự án Duy tu, sửa chữa bờ bao Kênh Rạch Lùm (bờ Tây)

* Quy mô và các đặc điểm khác:

-  Chiều dài tuyến bờ bao là: 5.217m

+ Chiều dài bờ bao thiết kế: 5.127m (trong đó chiều dài thiết kế tấm đan mặt đường là: 5.217).

-  Chiều rộng mặt bờ bao đất đen: 4.0m, trong đó:

+ Chiều rộng mặt đường BTCT: 3.0m

+ Chiều rộng lề (đất đen) 0.5m x 2 = 1.0m

- Cao độ thiết kế bờ bao: +0.88

- Cao độ thiết kế bờ bao hoàn thiện (tại mặt đường BT): +1.0m.

- Hệ số mái đê: 1:1,5

- Lưu không >=5m

- Độ dốc ngang mặt đường: 2%

- Độ dốc ngang lề đường: 4%

- Độ dốc ta ly lề đường 1:1,5

- Tải trọng thiết kế: Xe ≤ 2.5 tấn lưu thông.

- Đối với bờ bao đất đen, các vị trí gia cố qua vuông tôm, mương ...v.v gia cố bằng cừ tràm L=4.7m, đóng 8cây/md kết hợp neo tràm đóng 1m/cây, nẹp dọc 02 bên suốt chiều dài gia cố và được neo buộc bằng thép D6mm, phía trong trải mê bồ, vải địa kỹ thuật và đắp đất đến cao trình thiết kế. Đất đắp bờ bao được lấy từ lòng kênh cũ dọc theo tuyến công trình.

- Cắt khe co, khe dãn mặt đường: 4m cắt 1 khe co và 40m bố trí 01 khe dãn.

- Trên tuyến bố trí 19 điểm tránh xe, trung bình 300-500m 01 điểm tránh xe.

2. Thời hạn hoàn thành: 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: đúng quy định trong hợp đồng

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đã được nêu trong Bản vẽ thiết kế kèm theo E-HSMT này, đồng thời tuân theo luật, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Các văn bản hiện hành khác.

- Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật thi công gói thầu:

| TT | Tên quy phạm | Ký hiệu | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu thiết kế đê sông | TCVN 9902-2016 |  |
| 2 | Thiết kế đường giao thông nông thôn | TCVN10380:2014 |  |
| 3 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 3508-91 |  |
| 4 | Và các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành khác | ……… |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

2.1. Công tác chuẩn bị và tổ chức thi công:

Sau khi ký hợp đồng Nhà thầu có trách nhiệm nhận bàn giao vị trí, tim tuyến công trình, cao trình, cao độ các hạng mục ngoài hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế và có trách nhiệm bảo vệ các mốc cao độ trên. Tổ chức thi công tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 4055-85- Tổ chức thi công và các văn bản hiện hành.

* Yêu cầu chung:

Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế, ngoài các qui định cụ thể trong chương này Nhà thầu còn phải tuân theo đầy đủ tất cả các yêu cầu thi công đúng qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu của Nhà nước và Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn.

Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

Chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế phải có đầy đủ các giấy tờ: Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình.

Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi chung là sản phẩm) trước khi được sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng phải được đại diện chủ đầu tư tổ chức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình và yêu cầu thiết kế. Kết quả xác nhận sự phù hợp về chất lượng phải được thể hiện bằng văn bản.

* Biện pháp thi công công trình.

Trừ các biện pháp thi công yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ nêu trong HSMT, các biện pháp thi công khác nêu trong hồ sơ thiết kế, được bên mời thầu cung cấp cùng HSMT là biện pháp thi công chỉ mang tính chất để nhà thầu tham khảo. Nhà thầu dựa trên năng lực về tài chính, nhân lực, thiết bị của mình để đưa ra biện pháp thi công phù hợp với quy mô, kết cấu và thực tế hiện trường của gói thầu. Biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất phải có đầy đủ thuyết minh hoặc hồ sơ thiết kế, thể hiện đầy đủ khối lượng; giá thành của biện pháp thi công nhà thầu phân bổ vào các hạng mục công việc liên quan được bên mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động của biện pháp thi công do mình đề ra.

2.2. Công tác giám sát thi công

- Giám sát việc thực hiện gói thầu của nhà thầu theo đúng phương án, giải pháp thực hiện đã được phê duyệt.

- Kiểm tra các loại hàng hóa, vật liệu, thiết bị dùng cho gói thầu.

- Nghiệm thu khối lượng công việc do nhà thầu thực hiện làm cơ sở cho việc thanh toán.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

Yêu cầu chung: Tất cả các loại vật liệu và các sản phẩm sử dụng để xây dựng công trình đều phải có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, chứng chỉ và kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng do tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Các chất lượng phải đáp ứng được yêu cầu trong hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước, cụ thể:

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4252-88 - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công, và các quy định hiện hành.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)

Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ đáp ứng theo các quy định hiện hành và một số tiêu chuẩn sau:

- TCVN 3254:1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung;

- TCVN 3255:1986: An toàn nổ - Yêu cầu chung;

- Các quy định khác về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong xây dựng công trình.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

Trong quá trình thi công nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, phải có biện pháp cụ thể đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau khi công trình đã thi công xong, nhà thầu phải tháo dỡ các công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật công trình, xử lý chất thải, vệ sinh khu vực xây dựng…

7. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường, Công nhân phải được trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn lao động: găng tay, khẩu trang, mũ cứng, ...

Khu vực thi công phải có biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu vào ban đêm.

Các thiết bị thi công phải để đúng qui định, không gây ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông... Nếu xảy ra vấn đề gì không an toàn thì bên thi công phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Các biện pháp về an toàn lao động tuân thủ theo quy định hiện hành như: Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và các quy định hiện hành khác.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công gói thầu này.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể và từng hạng mục cho gói thầu này.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Yêu cầu công tác tự kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, tiến độ của nhà thầu thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hiện hành khác...

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu

Nhà thầu phải điều tiết giao thông, đảm bảo các phương tiện lưu thông qua khu vực công trường được an toàn.

Nhà thầu phải có biện pháp cho an toàn về điện trong thi công, các dây điện, thiết bị điện phải được đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Trong quá trình thi công, nếu có yếu tố bất khả kháng xảy ra, nhà thầu phải báo cho Trung tâm Quản lý, khai thác công trình Thủy lợi Cà Mau biết để cơ quan thiết kế bổ sung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Những yêu cầu kỹ thuật nêu trên và trong bản vẽ thi công là một phần của hợp đồng xây dựng. Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ các qui định và trong bất kỳ trường hợp nào nhà thầu cũng không được tự ý thay đổi hay sửa chữa bất kỳ qui định nào. Chỉ có đơn vị tư vấn có chức năng mới được phép thay đổi bản vẽ thi công, sau khi được cơ quan phê duyệt chấp nhận bằng văn bản.

Những yêu cầu kỹ thuật chưa được đề cập cụ thể trong các nội dung yêu cầu kỹ thuật đã trình bày ở trên, nhà thầu phải thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định, qui phạm của Nhà nước và của ngành đã ban hành còn có hiệu lực.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Bản vẽ thiết kế thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa bờ bao Kênh Rạch Lùm (bờ Tây) | Bản vẽ đã được phê duyệt ngày 31/3/2026. |