Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Tổ dân phố 7 và Tổ dân phố 13 phường Tam Điệp.

1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

1.3. Chủ đầu tư: UBND phường Tam Điệp.

1.4. Giá gói thầu: 4.890.702.000 VND. Thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng là 10%.

1.5. Quy mô gói thầu:

* Theo quyết định 1201/QĐ-UBND ngày 10/12/2025.

1.5.1. Phạm vi và quy mô đầu tư xây dựng

1.5.1.1. Phạm vi đầu tư: Cải tạo nâng cấp 15 tuyến đường giao thông với chiều dài 1.448,25m theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông hiện hành.

- Tuyến 1: Điểm đầu giao ngõ 24 Tạ Uyên, điểm cuối giao với đường Trương Công Định, chiều dài tuyến 134,21m.

- Tuyến 2: Điểm đầu giao ngõ 18 Trương Công Định, điểm cuối giao với đường nhựa phố tổ 13, chiều dài tuyến 56,74m.

- Tuyến 3: Điểm đầu giao ngõ 16 Trương Công Định, điểm cuối giao với đường nhựa phố tổ 13, chiều dài tuyến 54,12m.

- Tuyến 4: Điểm đầu giao ngõ 12 Trương Công Định, điểm cuối giao với đường nhựa phố tổ 13, chiều dài tuyến 54,84m.

- Tuyến 5: Điểm đầu ngõ 135 đường Thanh Niên điểm cuối giao với khu dân cư tổ 7, chiều dài tuyến 75,31m.

- Tuyến 6: Điểm đầu ngõ 143 đường Thanh Niên điểm cuối giao với ngõ 65 đường Vạn Xuân, chiều dài tuyến 159,31m.

- Tuyến 7: Điểm đầu giao với tuyến 6, điểm cuối giao với ngách 13/55 đường Thanh Niên, chiều dài tuyến 99,53m.

- Tuyến 8: Điểm đầu giao với ngõ 65 đường Vạn Xuân, điểm cuối giao với tuyến 9, chiều dài tuyến 228,59m.

- Tuyến 9: Điểm đầu ngõ 55 đường Trần Phú điểm cuối giao với đường Vạn Xuân, chiều dài tuyến 178,39m.

- Tuyến 10: Điểm đầu ngõ 83 đường Trần Phú, điểm cuối giao với tuyến 9, chiều dài tuyến 164,76m.

- Tuyến 11: Điểm đầu ngõ 93 đường Trần Phú, điểm cuối giao với khu dân cư tổ 7, chiều dài tuyến 58,15m.

- Tuyến 12: Điểm đầu ngõ 17 đường Vạn Xuân, điểm cuối giao với khu dân cư tổ 7, chiều dài tuyến 30,25m.

- Tuyến 13: Điểm đầu ngõ 09 đường Vạn Xuân, điểm cuối giao với khu dân cư tổ 7, chiều dài tuyến 37,39m.

- Tuyến 14: Điểm đầu ngõ 62 đường Trương Công Định, điểm cuối giao với đường Trần Phú, chiều dài tuyến 75,26m.

- Tuyến 15: Điểm đầu giao với tuyến 8, điểm cuối giao với đường Vạn Xuân, chiều dài tuyến 41,40m.

1.5.1.2. Quy mô đầu tư

- Đường giao thông: Cải tạo, nâng cấp 15 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 1.448,25m.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường ở những vị trí cần thiết và một số hạng mục phụ trợ khác.

1.5.2. Giải pháp thiết kế

1.5.2.1. Bình đồ

Được thiết kế trên cơ sở phù hợp với hướng tuyến hiện trạng, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng.

1.5.2.2. Trắc dọc tuyến

Cao độ đường đỏ thiết kế trên cơ sở các điểm khống chế về công trình, phù hợp với địa hình trên tuyến, đảm bảo êm thuận và bố trí các công trình trên tuyến.

1.5.2.3. Trắc ngang tuyến

Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường như sau:

- Các tuyến 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11:

+ Bề rộng nền đường:	Bnền = 3,0m ÷ 4,7m;

+ Bề rộng mặt đường:	Bm = 2,5m ÷ 3,5m;

+ Bề rộng lề:	Blề = 0,5m ÷ 1,2m;

- Tuyến 9:

+ Bề rộng nền đường:	Bnền = 6,0m ÷ 6,5m;

+ Bề rộng mặt đường:	Bm = 5,0m;

+ Bề rộng lề:	Blề = 1,0m ÷ 1,5m;

- Các tuyến 3, 12, 13, 14, 15:

+ Bề rộng nền đường:	Bnền = 2,3m ÷ 3,5m;

+ Bề rộng mặt đường:	Bm = 2,3m ÷ 3,0m;

+ Bề rộng lề:	Blề = 0m - 0,5m;

- Độ dốc ngang mặt đường, lề gia cố im= 1,5%, ilgc= 4%.

1.5.2.4. Nền đường: Tiến hành đào đất không thích hợp, đất hữu cơ chiều dày trung bình 30cm đối với những vị trí nền đất hiện có. Đắp bù phần đào đất không thích hợp, nền đường bằng đất đá tận dụng có chọn lọc đầm lèn K≥90, lớp tiếp giáp đáy móng đường dày 30cm đảm bảo độ chặt K≥95.

1.5.2.5. Mặt đường

Kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt từ trên xuống dưới như sau:

- Kết cấu loại 1 (Áp dụng cho đường làm mới hoàn toàn- vị trí đào cống dọc):  Bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; Tưới nhựa thấm bám hàm lượng 1,0kg/m2; Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; Cấp phối đá dăm loại II dày 15cm; Đắp nền K95 dày 30cm

- Kết cấu loại 2 (Áp dụng cho đường làm mới hoàn toàn- vị trí nền đào thông thường): Bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; Tưới nhựa thấm bám hàm lượng 1,0kg/m2; Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; Cấp phối đá dăm loại II dày 15cm; Xáo xới lu lèn K95 dày 30cm

- Kết cấu loại 3 (Áp dụng cho vị trí trên đỉnh cống dọc dưới mặt đường): Bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; Tưới nhựa thấm bám hàm lượng 1,0kg/m2; Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; Cấp phối đá dăm loại II dày trung bình 9cm.

- Kết cấu loại 4 (Áp dụng cho phần BTXM hiện trạng còn tốt- chiều dày bù vênh nhỏ): BTNC C16 dày 7cm; Tưới nhựa dính bám hàm lượng nhựa 0,5kg/m2; Bù vênh BTNC C16 dày 1cm ÷ 5cm; Tưới nhựa dính bám hàm lượng nhựa 0,5kg/m2; Mặt đường bê tông xi măng hiện trạng

- Kết cấu loại 5 (Áp dụng cho phần BTXM hiện trạng còn tốt- chiều dày bù vênh lớn): BTNC C16 dày 7cm; Tưới nhựa dính bám CSS-1, hàm lượng nhựa 0,5kg/m2; Bê tông xi măng M250 đá 1x2 bù vênh dày trên 10cm; Mặt đường bê tông xi măng hiện trạng.

- Lề gia cố bằng bê tông xi măng M150 dày 5-7cm trên lớp đá dăm đệm dày 5cm (phạm vi lề trạt hiện trạng không sử dụng đá dăm đệm).

1.5.2.6. Hệ thống thoát nước

a) Rãnh bê tông cốt thép B=0,50m

- Xây dựng 84m rãnh thoát nước rãnh dọc chữ U bằng bê tông cốt thép trên tuyến 9, khẩu độ B=0,5m.

- Kết cấu rãnh BTCT: Móng rãnh bằng BTXM M150 dày 10cm trên lớp móng đá dăm đệm dày 10cm; thân, đáy rãnh bằng BTCT M250 dày 15cm; tấm đan nắp rãnh bằng BTCT M250 dày 14cm.

- Hố ga: Trung bình từ 20-30m bố trí hố ga bằng BTCT thu nước từ hố thu trực tiếp hai bên đường. Kết cấu hố ga: Móng bằng BTXM M150 dày 10cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; thân hố ga bằng BTCT M250 dày 20cm; nắp hố ga bằng nắp ga gang có khung kích thước 900x900.

- Hố thu trực tiếp bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm 10cm; nắp lưới chắn rác bằng thép kích thước 600x350; hố thu trực tiếp vào hố ga bằng ống nhựa PVC D140 trong ống thép bảo vệ, đầu ống bịt tấm ngăn mùi bằng inox.

b) Rãnh xây gạch B=0,50m:

- Xây dựng 79m rãnh thoát nước rãnh xây gạch trên tuyến 9 và tuyến 10, khẩu độ B=0,5m.

- Kết cấu rãnh xây gạch: Móng rãnh bằng BTXM M150 dày 15cm trên lớp móng đá dăm đệm dày 10cm, thân rãnh bằng gạch xây VXM M75, mặt trong rãnh trát VXM M100 dày 1,5cm; giằng đỉnh rãnh bằng BTCT M200 dày 20cm; tấm đan nắp rãnh bằng BTCT M250 dày 12cm.

- Hố ga: Móng bằng BTXM M150 dày 10cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; thân hố ga bằng BTCT M250 dày 20cm; nắp hố ga bằng nắp ga gang có khung kích thước 900x900.

- Hố thu bằng BTXM M200 trên lớp đá dăm đệm 10cm; nắp lưới chắn rác bằng thép kích thước 600x350; hố thu trực tiếp vào rãnh xây gạch bằng ống nhựa PVC D140 trong ống thép bảo vệ, đầu ống bịt tấm ngăn mùi bằng inox.

c) Cống hộp BxH=0,6x0,6m

- Xây dựng Cống hộp BxH=0,6x0,6m tại đầu tuyến 9 thay thế rãnh thoát nước hiện trạng.

- Kết cấu cống hộp: Móng cống bằng BTXM M150 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; thân cống bằng BTCT M300 dày 12cm.

1.5.2.7. Các hạng mục phụ trợ khác

a) Gia cường lưới thép mặt đường và lan can

- Gia cường lưới thép trên mặt đường phía trên cống ngầm tuyến 10 từ lý trình Km0+103,73 đến Km0+124,23.

- Thiết kế lan can bằng thép ống phía trên cống ngầm đảm bảo an toàn, gờ lan can sơn trắng đỏ kết hợp đảm bảo an toàn giao thông.

b) Các công trình phòng hộ, an toàn giao thông

- Biển báo phản quang: Bố trí các biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu, biển chỉ dẫn tại các vị trí cần thiết.

- Vị trí cắm biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc tuân thủ theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2024/BGTVT.

c) Di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hoàn trả tường rào

- Hoàn trả lại tường rào của nhà dân do mở rộng một số vị trí trên tuyến 1, tuyến 7, tuyến 9 và tuyến 10. Kết cấu tường rào hoàn trả có móng và thân bằng gạch bê tông xây vữa xi măng M75, tường trát vữa xi măng M75.

- Dịch chuyển và hoàn trả cột điện sinh hoạt và hệ thống đường ống cấp nước trên tuyến 9 cho phù hợp với quy mô đoạn tuyến.

* Điều chỉnh theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 16/6/2026.

- Bổ sung hạng mục rãnh thoát nước dọc B=0,5m trên tuyến ngõ 24 đường Tạ Uyên dài 136m. Kết cấu như sau:

+ Thân rãnh, hố ga bê tông cốt thép M250 đá 1x2, móng bằng bê tông xi măng M150 đá 1x2 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

+ Nước được thu trực tiếp qua hệ thống cửa thu và hố ga đặt ngang đường tại các vị trí xung yếu, đảm bảo tiêu thoát nước. Kết cấu cửa thu bằng gang kích thước 860x430, hố thu bằng bê tông xi măng M250 đá 1x2 trên lớp móng bê tông xi măng M150 đá 1x2.

1.6. Ghi chú:

- Trong E-HSMT, hồ sơ thiết kế (bao gồm cả bản vẽ, thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có)) có nêu yêu cầu về nhãn hiệu, catalogue, hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu hay thiết bị thì được hiểu là chỉ mang tính chất hướng dẫn, không mang tính chất bắt buộc. Nhà thầu lập E-HSDT căn cứ các yêu cầu, thông số kỹ thuật của các loại vật tư, vật liệu, thiết bị phải đảm bảo có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc tốt hơn với các yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế; đảm bảo tính đồng bộ và tương thích với các chủng loại trong công trình.

2. Thời hạn hoàn thành: 16 tháng.

II. Yêu cầu tiến độ thực hiện

- Thời hạn hoàn thành công trình: trong vòng 16 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- TCVN 7957:2023 Tiêu chuẩn quốc gia thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài.

- TCVN 8858:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu.

- TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – vật liệu, thi công và nghiệm thu.

- QCVN 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

Ghi chú:

- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau, thì phiên bản mới nhất được áp dụng.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì được thay thế bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành.

- Nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn có liên quan đến công tác thi công xây dựng hiện hành của Nhà nước tại thời điểm thi công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn chuyên ngành và phương pháp thiết kế trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Nội dung của công tác tổ chức kỹ thuật thi công bao gồm:

- Lập phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, trình Chủ đầu tư chấp thuận.

- Lập sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách và năng lực cán bộ chỉ huy thi công, thiết bị thi công,thiết bị thí nghiệm…

- Bố trí mặt bằng thi công chi tiết, định vị hệ thống cọc chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Kiểm tra tính chính xác của thiết kế được duyệt với thực địa (về địa hình). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư các sai khác về khối lượng giữa hồ sơ thiết kế với khối lượng mời thầu và giữa hồ sơ thiết kế với thực địa. Nếu không có báo cáo sai khác về khối lượng nêu trên thì sai khác về khối lượng đó có đề xuất cũng không được coi là khối lượng phát sinh.

- Chế tạo hoặc đặt mua các cấu kiện sản xuất trước có trong thiết kế.

- Tổ chức kỹ thuật thi công đối với từng công việc xây dựng hoặc nhóm công việc xây dựng, hạng mục công trình:

Xác định trình tự thi công.

Xác định các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ thi công theo quy định tại các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu.

Phân đoạn thi công hợp lý.

Thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công vụ.

Xác định các thông số về nhân lực và thiết bị tham gia thi công.

Triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

- Trong trường hợp Nhà thầu sử dụng các kết cấu định hình, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính định hình của kết cấu đó.

- Đối với các hạng mục thi công có tính đặc thù riêng, hoặc thi công trong điều kiện khó khăn Nhà thầu phải trình và nhận được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát về các công nghệ, biện pháp thi công. Công nghệ, biện pháp thi công phải nêu được chi tiết các nội dung sau:

+ Trình tự công nghệ.

+ Các thông số kỹ thuật liên quan.

+ Các phương tiện, máy móc sử dụng.

+ Các yêu cầu kỹ thuật.

+ Các phương pháp kiểm tra, kiểm soát.

- Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

a. Vật tư:

- Tất cả các vật tư, vật liệu, bán thành phẩm phải là mới nguyên và phải được nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật…Trước khi đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình đều phải được thí nghiệm kiểm tra và có chứng chỉ cấp theo quy định tại hệ thống TCVN, TCXD hoặc TCN.

- Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản.

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm bảo được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ  thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc bất cứ nghi ngờ nào nguồn gốc, chỉ tiêu, thành phần của vật liệu Chủ đầu tư yêu cầu loại bỏ và di chuyển ra khỏi công trình.

- Trước khi đưa vào sử dụng, tất cả các vật tư, vật liệu chính phải được kiểm tra bằng cách lấy mẫu theo xác suất lô hàng, đợt nhập hàng để kiểm tra. Tư vấn giám sát sẽ căn cứ vào kết quả thí nghiệm, các quy cách, xuất xứ của vật tư, vật liệu để xem xét chấp thuận việc sử dụng.

- Danh mục các vật tư vật liệu chính phải thí nghiệm trước khi sử dụng được quy định tại văn bản chấp thuận kế hoạch quản lý chất lượng trong cuộc họp chuẩn bị thi công.

- Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, Nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.

b. Thiết bị thi công:

- Các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi công.

- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát kiểm tra và chấp nhận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

a) Trình tự chung của gói thầu:

- Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng gói thầu. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ chức thi công của Nhà thầu là dây chuyền, song song hay cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những thay đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trình tự thi công, xây lắp gói thầu trong biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ chức thi công của từng hạng mục công trình.

- Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo sự hợp lý trong việc điều động các đội thi công, thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong quá trình thi công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy được tối đa năng suất của người và thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu kịp thời, tiết kiệm thời gian chờ việc của người và máy.

- Tuy trình tự thi công có thể khác nhau do biện pháp thi công khác nhau nhưng Nhà thầu cơ bản phải tuân thủ theo trình tự thi công, xây lắp sau:

+ Bố trí hệ thống cọc chi tiết và xác định phạm vi thi công.

+ Dọn dẹp mặt bằng thi công: Di chuyển những chướng ngại vật ra khỏi phạm vi thi công.

+ Thi công từng hạng mục.

+ Thi công hoàn thiện.

+ Vệ sinh, dọn dẹp, bàn giao công trình

b) Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng:

Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng được xác định căn cứ theo các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và công nghệ thi công. Nhà thầu cần tuân theo trình tự thi công, xây lắp của các công việc cụ thể đã được quy định trong các tiêu chuẩn áp dụng.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng.

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

- Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do Nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

6. Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ (nếu có):

- Nhà thầu tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công trường về ý chức phòng chống cháy nổ trong quá trình làm việc tại công trường.

- Nhà thầu phải tập kết vật tư, vật liệu và các trang thiết bị, các vật dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây cháy như bếp, nguồn điện.

- Nhà thầu phải bố trí các trang thiết bị và phương tiện cứu hỏa tại công trường, sẵn sàng đối phó khi có hỏa hoạn xảy ra như bể nước, bể cát, bình cứu hỏa...

- Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ công tác tổ chức phòng chống cháy, nổ tại công trường và liệt kê các trang thiết bị và phương tiện cứu hoả sẽ bố trí tại hiện trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

a. Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương về các nội dung sau:

- Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu vực thi công đông dân cư.

- Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.

- Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc thải ra trong quá trình thi công như đốt nhựa đường, thảm bêtông nhựa (nếu có).

- Ô nhiễm nguồn nước.

- Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.

- Xử lý chất thải lỏng.

- Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công trường.

b. Nhà thầu thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường:

- Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

- Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn, rung động, ô nhiễm khói bụi đối với các khu vực dân cư nói chung và đối với công trường nói riêng.

- Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu, chất thải, đất đào bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật liệu độc hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa (nếu có).

- Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật liệu bằng ô tô vào những thời điểm hợp lý, xe có phủ bạt và thường xuyên tưới nước, quét dọn đất cát trên đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.

- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.

- Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và hợp lý, tránh bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung.

- Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây ra.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

a. Nhà thầu phải có phương án tổ chức và các biện pháp cụ thể sẽ áp dụng để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công công trình bao gồm các nội dung:

- Tổ chức công tác đảm bảo an toàn lao động chung cho toàn công trường.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện trực tiếp tham gia thi công.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người thứ ba.

- Các vị trí nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn, Nhà thầu phải bố trí biển thông báo, quây rào.

b. Cán bộ, công nhân làm việc trong công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, quần áo, ủng, mũ bảo hộ và các thiết bị cần thiết khác.

c. Nhà thầu phải có tính toán về an toàn về biện pháp tổ chức thi công chi tiết và các kết cấu phụ trợ, các thiết bị chống đỡ, neo giữ... phục vụ thi công. Khi thấy cần thiết, Tư vấn giám sát được quyền yêu cầu Nhà thầu chứng minh về tính an toàn của biện pháp tổ chức thi công của mình bằng các tính toán cụ thể.

d. Nhà thầu phải mua bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân sự tham gia thi công.

e. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Chủ đầu tư nếu không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về an toàn lao động, để xảy ra các tai nạn về người.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động và bố trí nhân lực, thiết bị thi công trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ tổ chức thi công trình Chủ đầu tư duyệt sau khi trúng thầu.

a. Huy động nhân lực:

Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhân lực về trình độ chuyên môn, vị trí được bố trí của từng người được huy động đến công trường trong đó nêu rõ các nội dung:

- Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, bảng kê trích ngang năng lực, kinh nghiệm, các công trình hoặc công việc đã từng tham gia.

- Số lượng nhân lực được huy động trong từng thời kỳ, thời gian đến và đi của các cán bộ chủ chốt của công trường.

- Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu phải báo cáo và được sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ chốt trong bộ máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay đổi và được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự.

- Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay đổi, bổ sung nhân sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát kiểm tra nhân lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.

- Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với gói thầu này như sau: Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ phục vụ gói thầu với các thông tin cụ thể như tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi bất cứ một vị trí nào trong bộ máy điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt yêu cầu.

b. Huy động thiết bị:

- Nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách thiết bị thi công được huy động cho gói thầu gồm các nội dung:

- Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết bị được huy động.

- Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của thiết bị.

- Công suất và tình trạng sử dụng hiện tại kèm theo các chứng chỉ kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Vị trí hiện tại của thiết bị.

- Thời gian được huy động có mặt và thời gian rút khỏi công trường.

- Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ, đúng và  hợp lý nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn, đảm bảo thi công công trình theo đúng tiến độ Nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu và Hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến độ, Nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và hạng mục:

Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.

a. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể:

Căn cứ phương án tổ chức thi công đã được lập trong hồ sơ dự thầu, sau khi khảo sát điều tra điều kiện thực tế địa chất, địa hình, Nhà thầu cần hoàn chỉnh lại, cụ thể hoá phương án tổ chức thi công cho phù hợp để báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thông qua trước khi triển khai. Phương án tổ chức thi công điều chỉnh lại không được làm tăng giá trị Hợp đồng và phải tôn trọng kết quả đấu thầu cũng như những nguyên tắc của Hồ sơ mời thầu. Trong phương án tổ chức thi công tổng thể Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung:

a.1. Công tác thuẩn bị mặt bằng thi công:

Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng của gói thầu bao gồm phạm vi diện tích sử dụng thi công và bố trí các công trình phục vụ công tác thi công:

- Văn phòng điều hành công trường;

- Nhà ở cho cán bộ, công nhân công trường;

- Phòng thí nghiệm hiện trường;

- Nhà kho, bãi chứa vật liệu, xưởng cơ khí;

- Bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công;

- Khu vệ sinh và sinh hoạt chung của công trường;

- Nguồn cung cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công;

- Bố trí đường giao thông nội bộ công trường và đường công vụ, đường tránh phục vụ thi công (nếu có.

Ngay sau khi ký kết Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành công tác chuẩn bị mặt bằng thi công. Nhà thầu phải thỏa thuận với chính quyền, nhân dân địa phương về việc thuê, mượn đất để bố trí mặt bằng, Hợp đồng cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, thi công và đăng ký tạm trú tạm vắng cho cán bộ, công nhân công trường. Sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục, Nhà thầu có trách nhiệm dỡ bỏ các công trình phụ tạm đã xây dựng để trả lại hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng đã thuê, mượn theo các giao kèo và tránh các khiếu kiện nếu có. Việc bố trí mặt bằng công trường phải đảm bảo hợp lý, khả thi cho việc thi công tất cả các hạng mục của công trình, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng của công trường.

b. Yêu cầu về biện pháp thi công của các hạng mục:

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, thực địa công trình đã được bàn giao, biện pháp thi công tổng thể được Chủ đầu tư phê duyệt; nhân lực, thiết bị và vật liệu hiện có, từng tháng hoặc từng giai đoạn, Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết của từng hạng mục công việc trình Tư vấn giám sát thông qua trước khi thi công. Trong biện pháp tổ chức thi công chi tiết của Nhà thầu gồm các nội dung:

- Khối lượng công việc phải thực hiện.

- Lượng vật tư, vật liệu cần sử dụng.

- Nhân lực và thiết bị cần phải bố trí.

- Trình tự thực hiện các công việc xây dựng trong hạng mục.

- Yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công việc xây dựng.

- Biểu tiến độ chi tiết và khối lượng hoàn thành theo thời gian.

Đối với các hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật và công nghệ thi công phức tạp, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công chi tiết của hạng mục. Chỉ khi có ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công đã đệ trình, Nhà thầu mới được triển khai thi công.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý thi công xây dựng, kiểm tra, giám sát chất lượng phù hợp theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn thực hiện.

12. Yêu cầu khác (căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu):

a. Thông báo thi công:

Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngày, giờ tiến hành khởi công công trình, hạng mục đầu tiên tiến hành thi công.

b. Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất:

- Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn giám sát thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và khối lượng cùng với các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình thi công. Thời gian báo cáo, nội dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu tư quy định phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công và và tính cấp bách của công tác thi công.

- Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi gặp phải các sự không lường trước như thực địa không đúng với khảo sát, biện pháp thiết kế không phù hợp với thực địa... hoặc có sự cố công trình nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà thầu thì Nhà thầu phải phối hợp với Tư vấn giám sát báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư cử người và mời các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức báo cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại (sau đó phải có báo cáo bằng văn bản kèm theo. Nhà thầu phải đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư nhận được thông tin về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự việc.

c. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công:

- Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước ;

- Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công về phần các tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết kế, tài liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển khai thi công. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài liệu liên quan trực tiếp đến quá trình thi công và bản vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá trình lập hồ sơ hoàn công.

d. Yêu cầu về các cuộc họp:

d.1.  Họp hoàn thiện Hợp đồng:

- Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ tổ chức cuộc họp hoàn thiện Hợp đồng;

- Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành hoàn thiện các điều khoản cụ thể của Hợp đồng.

d.2. Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết.

d.3. Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:

- Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải chuẩn bị các báo cáo về tiến độ, chất lượng, nghiệm thu thanh toán, phối hợp công việc và các đề xuất thuộc phạm vi giải quyết của Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.

- Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ của gói thầu và do Chủ đầu tư quyết định, Tư vấn giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư thực hiện.

- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc họp đột xuất bằng hình thức gọi điện thoại hoặc fax giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm điểm tiến độ của Nhà thầu, khi có các chế độ chính sách thay đổi cần thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc mời họp theo đề xuất của Tư vấn giám sát, Nhà thầu để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công. Các bên phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời họp và đảm bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả.

IV. Các bản vẽ

Kèm theo hồ sơ mời thầu bao gồm:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công | 2025-2026 |